Состав проекта генерального плана

сельского поселения Биряковское

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1 | Пояснительная записка |  |
| 2 | Графические материалы |  |
| 2.1 | Схема планировочной организации поселения в границах муниципального района. Схема расселения | М 1:200000 |
| 2.2 | Схема современного использования территории поселения (опорный план) | М 1:25000 |
| 2.3 | Схема комплексной оценки территории поселения | М 1:25000 |
| 2.4 | Схема проектных предложений развития территории поселения (основной чертеж) | М 1:25000 |
| 2.5 | Схема инженерных и транспортных коммуникаций | М 1:25000 |
| 2.6 | Схема защиты территорий от опасных природных и техногенных воздействий | М 1:25000 |
| 2.7 | Схема объектов культурного наследия и развития туризма на территории поселения | М 1:25000 |
| 3 | Электронные материалы |  |
| 3.1 | Компакт диск (графические и текстовые материалы) |  |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| 2. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ…………………….. | 4 |
| 3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БИРЯКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ……………………………………………………………………….. | 5 |
| 3.1 Географическое положение………………………………………….. | 6 |
| 3.2 Краткая историческая справка…………………………………… | 6 |
| # 4. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА……………………………………………………………………… | 6 |
| 4.1. Природные условия и ресурсы……………………………………… | 6 |
| 4.1.1. Климат…………………………………………………………….. | 6 |
| 4.1.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика………………………………………………………… | 7 |
| 4.1.3. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы……………………………………………………….. | 7 |
| ### 4.1.4. Агроприродные ресурсы……………………………………….. | 9 |
| ### 4.1.5. Особо охраняемые природные территории и объекты (ООПТ)………………………………………………………………………. | 11 |
| ### 4.2. Современное использование территории. Земельные ресурсы…………………………………………………………………………. | 11 |
| ### 4.3. Экологическая ситуация…………………………………………….. | 13 |
| ### 4.4. Границы зон с особыми условиями использования территории…………………………………………………………………… | 15 |
| 4.5. Планировочная организация территории……………………… | 17 |
| - 4.6 Историко-культурный и рекреационный потенциал……….. | 18 |
| ### 4.7. Социально-экономическая оценка………………………………… | 20 |
| 4.7.1. Население………………………………………………………….. | 20 |
| 4.7.2. Социальная инфраструктура………………………………. | 21 |
| 4.7.3. Жилищный фонд………………………………………………… | 28 |
| 4.8. Экономическое развитие……………………………………………. | 29 |
| 4.9. Транспортная инфраструктура…………………………………. | 30 |
| 4.9.1. Автомобильный транспорт…………………………………. | 30 |
| 4.9.2. Общественный пассажирский транспорт………………. | 31 |
| 4.10. Инженерная инфраструктура………………………………….. | 31 |
| 4.10.1. Водоснабжение…………………………………………………. | 31 |
| 4.10.2. Водоотведение………………………………………………….. | 33 |
| 4.10.3. Теплоснабжение………………………………………………... | 34 |
| 4.10.4. Газоснабжение………………………………………………….. | 34 |
| 4.10.5 Электроснабжение…………………………………………….. | 34 |
| 4.10.6. Связь………………………………………………………………. | 35 |
| 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ……………………………………………. | 36 |
| 6. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ.………………………… | 37 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Биряковского сельского поселения разработан на основании:

1. Муниципального контракта №17-07/10 от 30.12.2010 г. по разработке проекта генерального плана сельского поселения Биряковское Сокольского района Вологодской области;

2. Технического задания по разработке генерального плана сельского поселения Биряковское Сокольского района Вологодской области утвержденного заказчиком.

В основу разработки генерального плана положена действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

− Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

− СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

− Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г., №137-ФЗ, в редакции Федеральных законов от 22.07.05 №117-ФЗ;

− Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г., №7-ФЗ;

− Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003).

Генпланом так же учтена ранее разработанная документация -  генеральный план с. Биряково – центральной усадьбы с-за «Биряковский» Сокольского района Вологодской области 1964 г., МОСЦТИСИЗМ М 1:5000; 1:2000.

Генеральный план Биряковского сельского поселения разработан на расчетный срок 20 лет. Согласно Градостроительному Кодексу РФ 190-ФЗ выделена очередность строительства: на 1 очередь – 5-7 лет  и на расчетный срок - 20 лет.

Генеральный план разработан на топографической съемке М 1:10000. Инженерные изыскания для разработки выполнялись отделом инженерных изысканий института ЗАО «Вологдаагропроект» в Государственной системе координат 1963 года и Балтийской системе высот в 2010 году для данного объекта.

# 2. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью территориального планирования сельского поселения Биряковское является создание такой пространственной структуры территории сельского поселения Биряковское, которая, учитывая природные, демографические, экономические, социальные, экологические и другие условия развития территории сельского поселения, будет:

способствовать устойчивому развитию всех отраслей экономики сельского поселения Биряковское;

наилучшим образом обеспечит благоприятные и безопасные условия проживания населения, охрану и рациональное использование природных ресурсов, сохранение объектов культурного наследия;

ограничит негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений.

Документ территориального планирования территории обеспечивает развитие территории на период первой очереди до 2015 г; расчетный срок до 2030 г. и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Биряковское. Основными целями развития сельского поселения являются:

1. Разработка долгосрочной градостроительной стратегии развития поселения на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной сельской среды;

2. Модернизация и реформирование существующего и перспективного социально-экономического  потенциала;

3. Улучшение условий проживания и уровня жизни населения сельского поселения;

4. Повышение инвестиционной привлекательности населенных пунктов;

5. Органичное включение общегородского и  рекреационного центра на основе нового строительства, реконструкции и модернизации существующей застройки;

6. Организация современной социально-экономической, жилищной,  транспортной и  инженерной инфраструктуры, отвечающей требованиям экологической безопасности и рациональному использованию ресурсов.

7.Обеспечение учета интересов Российской Федерации, Вологодской области, Сокольского муниципального района и сельского поселения при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

В результате реализации вышеперечисленных целей осуществляется  устойчивое поступательное развитие сельского поселения Биряковское, основанное на  использовании новых территорий для размещения нового жилищного строительства и объектов производственного и рекреационного назначения, модернизации и росте  социально-экономического и рекреационно-туристического  потенциала.

# 3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БИРЯКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

# 3.1. Географическое положение

Сельское поселение Биряковское расположено в восточной части Сокольского района. Поселение граничит на западе – с сельским поселением Чучковское Сокольского муниципального района, на севере – с Сямженским муниципальным районом, на востоке - с Тотемским муниципальным районом, на востоке и юге - с Междуреченским муниципальным районом.

Площадь Биряковского сельского поселения составляет 71735 га, в том числе площадь населенных пунктов -  473 га. В состав Биряковского сельского поселения входят 34 населенных пункта, их них 33 деревни, 1 село. Самый удаленный пункт расположен в 23 км от администрации поселения. Общая численность населения  Биряковского сельского поселения на 2010 год составляет 1009 человек.

С востока на запад поселение пересекает автомобильная дорога регионального значения Чекшино-Тотьма-Никольск.

Административным центром поселения является село Биряково. Расстояние до районного центра г. Сокол 100 км. Расстояние от г. Сокол до г. Вологды – 35 км. Протяженность сельского поселения с севера на юг 36 км, с запада на восток 30 км.

Значительную часть сельского поселения занимают территории, покрытые лесами хвойных пород.

3.2. Краткая историческая справка

На Вологодчине немало исторических мест, имеющих интересную историю. К таким местам можно отнести и сельское поселение Биряковское Сокольского муниципального района

История Биряковского сельского поселения восходит к Стрелицкой волости, которая упоминается уже в XVII веке. Она располагалась на реке Стрелица, впадающей в Сухону.

При Петре I волость вошла в состав Архангелогородской губернии, а в результате губернской реформы Екатерины II — Вологодского наместничества, которое в 1796 году было преобразовано в Вологодскую губернию. В составе Вологодской губернии Стрелицкая волость подчинялась Тотемскому уезду, а её административный центр находился в селе Спасское.

После установления советской власти на территории волости был образован Биряковский сельсовет, а в 1935 году образовался новый Биряковский район, с центром в селе Биряково. Однако уже в 1959 году район был упразднён, а его территории отошли к Сокольскому и Междуреченскому районам. Биряковский сельсовет вошел в состав Сокольского района. 1 января 2006 года сельсовет был преобразован в сельское поселение.

# 4. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

4.1. Природные условия и ресурсы

- 4.1.1. Климат

Климат  рассматриваемой территории умеренно-континентальный. Средние t˚ января от -11 до 12˚С, июля от 17 до 17,5˚С, продолжительность безморозного периода (от 110 до 120 дней). Среднегодовое количество осадков 500-600 мм, баланс влаги положительный. Даты образования снежного покрова  16-17 ноября, схода снежного покрова 22 апреля, высота его 60-70 см. Господствующие направления ветров: северо-западное в июле и юго-западное в январе.

В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (согласно СНиП 23-01-99) Биряковское сельское поселение попадает в климатический подрайон II В умеренного климата, характеризующийся как благоприятный для селитебных целей.

### 4.1.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

На территории сельского поселения Биряковское протекает более 20 рек и ручьев, наиболее крупными из которых являются р. Сямжена, р. Стрелица, р. Хребтица, р. Шонтас, руч. Пертуга и др.

Река Стрелица - одна из крупных рек, которая протекает по территории поселения. Устье реки находится в 388 км по левому берегу реки Сухона. Длина реки составляет 57 км. По данным государственного водного реестра р. Стрелица относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Река Хребтица относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — озеро Кубенское и реки Сухона, речной подбассейн реки — Сухона, речной бассейн реки — Северная Двина. Длина реки Хребтица составляет 10 км.

Река Шонтас, длина ее составляет 36 км. Устье реки находится в 346 км по левому берегу реки Сухона. По данным государственного водного реестра р. Шонтас относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Болота имеют широкое распространение в юго-западной части района. На возвышенности болота и заболоченности в основном малых размеров. Общая площадь болот в районе занимает до 10% территории.

### 4.1.3. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории по инженерно-строительным условиям.

Территории благоприятные для градостроительного освоения:

Это большая часть территории района (75 %). Представлена пологонаклонными дренированными равнинами, сложенными отложениями различного состава и происхождения: щебнистые и валунные суглинки и супеси, безвалунные глины и суглинки, пески и супеси. Все перечисленные отложения характеризуется как устойчивые для строительства грунты. На территории незначительно развиты процессы эрозии и дефляции на песках. Уровень залегания грунтовых вод от 2 м от поверхности земли. Уклоны поверхности незначительные (до 5%).

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения:

- холмистый рельеф с заболоченными котловинами. Это незначительные по площади участки в западной и северо-западной частях района. Грунты оснований представлены валунными суглинками и супесями. Для территории характерно развитие эрозии.

- участки с близким залеганием грунтовых вод – заболоченные равнинные территории, местами с залеганием маломощного торфа. Характерны процессы первичного и повторного заболачивания, абразии.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения:

- болота с мощностью торфа более 0,5 м. Для территории характерно заболачивание, локальное подтопление, торфяные пожары.

Территории, не подлежащие градостроительному проектированию

В соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения).

Геолого-геоморфологическая характеристика

Геоморфология. Территория сельского поселения находится в воже-Кубенко-Верхнесухонском районе абразионных и аккумулятивных озерно-ледниковых и озерных равнин, который приурочен к погребенной доледниковой депрессии.

Коренные породы представлены отложениями карбона, Перми и триаса. Северо-западнее оз. Воже  развиты верхнекарбоновые доломиты и известняки, а также нижнепермские гипсы, мергели и пески. Южнее распространены верхнепермские известняки, реже глины. Южнее линии, соединяющей пос. Прилуки–Чекшино-Биряково, распространены главным образом нижнетриасовые отложения, представленные пестроцветными глинами и алевритами с прослоями песков и песчаников. В остальных частях района развиты мергели, глины, пески и песчаники верхней перми. Четвертичные отложения представлены обычно тремя горизонтами морен, межледниковыми континентальными образованиями микулинского века, а также позднеледниковыми образованиями.

Рельеф. Преобладающим типом рельефа является террасированная абразионно-аккумулятивная озерноледниковая равнина. Равнина плоская, реже волнистая, местами заболочена; колебания высот до 3 м. Глубина эрозионного расчленения – 15-20 м. Она сложена валунными суглинками часто со следами размыва, на пониженных участках перекрытыми водными осадками – суглинками, супесями, грубыми песками и галечниками.

- Минерально-сырьевые ресурсы

- В Биряковском сельском поселении наибольшая часть минерально-сырьевого потенциала связана с месторождениями строительных песков и торфа.

Перечень месторождений полезных ископаемых представлен в таблице 4.1.3.1.

Таблица 4.1.3.1

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Вид минерального сырья | Утвержденные запасы, тыс.куб.м. |  | Запасы на 01.01. 2010 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | Пайсово | в 84 км на ВСВ от г. Сокол, 1 км на С от д. Заболотье | пески | 24 |  | 24 |  | С2 |
| 2 | Логиново | в 82 км на ВСВ от г. Сокола, 2 км на ЮВ от д. Биряково | пески | 104 |  | 104 |  | С2 |
| 3 | Высокие Бугры | в 84 км на ВСВ от г. Сокол, в 10 км на С от д. Биряково Сокольского ДРСУ | пески | 716 |  | 611 |  | С2 |
| 4 | Хребтицкое | в 82-86 км на СВ от г. Сокол, в 9-12 км на С от д. Биряково | пески | 4750 | 4850 | 4750 | 4850 | С2 |
|  |  |  |  | 19780 | 12470 | 19780 | 12470 | Р1 |

1. Пайсово. Камовой холм, сложенный крупными песками средней мощностью 5,0 м во вскрыше – почвенный слой, средней мощнотью 0,16 м. Пески могут использоваться для отсыпки земного полотна  в качестве дренажного грунта, грунтовые воды не встречаются.

2. Логиново. Камовой холм, сложенный крупными песками средней мощностью 5,0 м во вскрыше – почвенный слой, средней мощнотью 0,16 м. Пески могут использоваться для отсыпки земного полотна  в качестве дренажного полотна, грунтовые воды не встречаются.

3. Высокие Бугры. Озовая гряда, сложенная песком. Песок может использоваться для дорожного строительства.

4. Хребтицкое. Кам, сложенный разнозернистыми песками, с прослоями гравистых песков и песчано-гравийного материала, мощностью 1,9 – 25,5 м. Вскрыше – почвенный слой, супеси, мощностью 0,2 – 0,7 м. Могут использоваться для земляного полотна автодорог.

### 4.1.4. Агроприродные ресурсы

Агроклиматические условия

На территории Вологодской области выделено 6 агроклиматических районов, каждый из которых имеет свои типичные агроклиматические условия, различающиеся по  ресурсам тепла и влаги.

Биряковское сельское поселение располагается в южном 3-ем агроклиматическом районе. Этот район характеризуется умеренно-континентальным климатом со сравнительно теплым коротким летом и длительной холодной зимой. Безморозный период здесь является самым продолжительным в области (115–125 дней). Средняя температура воздуха самого теплого месяца  – июля – + 17,0-17,3°С; самого холодного  – января – -11,5-13,0°С. Период активной вегетации длится здесь 115–120 дней (температура выше 10°). Благоприятные термические условия сочетаются в районе с относительно благоприятными условиями увлажнения. Годовое количество осадков на большей части территории не превышает 700–750 мм. За вегетационный период здесь выпадает 350–375 мм. Снежный покров устанавливается во второй половине ноября, сходит в апреле. Средняя высота снежного покрова 40-50 см, максимальная – 100-110 см.

В целом климатические условия  позволяют получать устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Почвы

Условия почвообразования на территории поселения определяют развитие почв по подзолистому типу. На его территории преобладают дерново-средне-, и слабоподзолистые почвы.

Подзолистые почвы бедны питательными веществами и трудны для освоения в сельском хозяйстве. Они требуют известкования для нейтрализации  кислой реакции и внесения удобрений.

Дерново-подзолистые почвы развиваются под пологом осветленного леса южной тайги, где произрастают травы с мощной и разветвленной корневой системой. По профилю они близки к подзолистым, но для них характерно наличие более мощного  гумусового горизонта  8-12 см. В этом горизонте накапливается гумус, обменные основания, нейтрализующие, частично, кислотность почвы, увеличивается содержание фосфора, калия, азота и других элементов питания растений.

По степени выраженности подзолистого процесса (по химическим и морфологическим признакам) дерново-подзолистые почвы делятся на слабо-, средне- и сильноподзолистые.

При использовании в земледелии дерново-подзолистые почвы необходимо известковать и удобрять, причем эффективность этих мероприятий здесь значительно выше, чем в подзолистых почвах.

Подзолисто-болотные почвы  распространены  на территории  с избыточным увлажнением грунтовыми водами или скоплением атмосферных вод в нижней части почвенного профиля. В зависимости от степени минерализации грунтовых вод формируются дерново-подзолисто-глеевые и торфяно-подзолисто-глеевые почвы. Эти почвы мало пригодны для сельскохозяйственного использования без значительных улучшений. Они нуждаются в осушении, расчистке от кустарников, известковании, а также во внесении удобрений.

Несмотря на то, что почвы поселения представлены в основном, суглинками подзолистого типа и имеют относительно невысокое естественное плодородие, при окультуривании этих земель они могут давать довольно высокие урожаи зерновых культур, льна, кормовых растений.

Растительность

Район расположен в зоне южной тайги, коренным типом леса здесь является смешанный хвойно-лиственный лес. Основные породы деревьев: сосна, ель, береза, ольха, осина. Наряду с представителями типичной тайги в лесах района встречаются вкрапления широколиственных пород (липа, клён, вяз). В смешанных лесах много ягодных кустарников и кустарничков: малины, чёрной и красной смородины, черники, брусники. В наземном покрове преобладают зелёные мхи и лишайники.

По берегам рек и ручьёв произрастают елово-лиственные леса. В их подлеске преобладают рябина, крушина, калина и часто ягодные кустарники, а травостой представлен папоротниками, таволгой, лесной геранью.

В заболоченных поймах небольших рек распространены ивняки, в видовом составе которых преобладают ивы козья, серая и ушастая.

Значительная часть территории занята хвойными лесами таёжного типа. Также на территории господствуют суходольные луга, среди которых широко распространены мелкозлаковые с примесью разнотравья. Встречаются небольшие массивы  крупнозлаковых лугов – лугоовсяницевых и лисохвостных с примесью ежи, тимофеевки, бобовых. Низинные луга в поселении представлены в основном щучковыми и в меньшей степени – мелкоосоковыми. Заливные луга, являющиеся ценными кормовыми угодьями занимают незначительные площади.

Район находится в зоне, где  весьма благоприятные термические условия сочетаются с относительно благоприятными условиями увлажнения. В целом климат на территории поселения позволяет успешно  возделывать зерновые и кормовые культуры, лён, картофель, овощи.

Почвы представлены в основном низко плодородными дерново-подзолистыми,  слабопроницаемыми, тяжёлыми по механическому составу почвами, требующие известкования, внесения удобрений и осушения. При окультуривании этих земель они могут давать устойчивые урожаи зерновых, льна, кормовых растений.

В поселении преобладают суходольные луга. Луговая растительность этих угодий играет в хозяйстве района  важную роль, являясь естественной кормовой базой для молочного животноводства. Пойменные луга занимают незначительные площади всех сенокосных угодий.

4.1.5. Особо охраняемые природные территории и объекты (ООПТ)

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния (ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях»)

На территории поселения в юго-западной части расположено охраняемое болото «Липовецкое» (Сокольское государственное лесничество, Чучковское участковое лесничество, кв. 100, 102, 109-112, 125-127; Заболотское участковое лесничество, кв. 160; ТОО «Биряковский», кА.29, 31; ТОО «Чучково», кв. 18,19).

4.2. Современное использование территории. Земельные ресурсы

Характер современного использования территории обусловлен рядом факторов, среди которых большое значение имеют экономико-географическое положение района, природные условия и ресурсы, экологические условия. Среди факторов экономико-географического положения отмечаются следующие:

- Через всю территорию поселения с запада на восток проходит автомобильная магистраль регионального значения Чекшино-Тотьма-Никольск;

- Лесные массивы на всей территории поселения выполняют важные природоохранные и средоформирующие функции, что обуславливают высокий природно-экологический и рекреационный потенциал территории поселения.

- Агроклиматические условия благоприятны для сельского хозяйства.

Основная планировочная ось поселения - широтные участки основной транспортной  магистрали, связывающей  г. Вологду  с соседними районами Вологодской области.

В состав Биряковского сельского поселения входят 34 населенных пункта, их них 33 деревни, 1 село.

На «Схеме современного использования территории» показаны:

- границы Биряковского сельского поселения;

- границы земель населенных пунктов;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения;

- границы земель лесного фонда;

- границы зон с особыми условиями использования территорий.

На Схему нанесены важнейшие объекты транспортной инфраструктуры территории: мосты, региональная автомобильная дорога, автомобильные дороги местного значения, прочие автомобильные дороги общего пользования, а также промышленные предприятия.

Показаны объекты существующей инженерной инфраструктуры (электрические подстанции 110 кВ, ЛЭП 110 кВ, ЛЭП 10 кВ,  магистральный газопровод и нефтепровод).

Земельные ресурсы

Сельское поселение Биряковское расположено в восточной части Сокольского района, площадь территории поселения составляет 71735 га.

Среди всех категорий земель на его территории преобладают земли лесного фонда. Они занимают площадь 49925 га или 69,8%. Под землями сельскохозяйственного назначения находится 18620 га  (25,8%). Землями населенных пунктов занято 473 га, что составляет 0,7 % площади поселения. На долю земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения  приходится 225 га (0,3%). Землями запаса занято 2492 га, или 3,4 % от всех категорий земель (рис. 4.2.1).

На территории поселения отсутствуют земли водного фонда и земли особо охраняемых природных территорий и объектов.

Рисунок 4.2.1

Рис. Структура земельного фонда

## 4.3. Экологическая ситуация

Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха зависит от объемов и состава выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, расположенных на территории поселения, трансграничных выбросов поступающих с соседних территорий, а так же от природно-климатических условий местности, в том числе от способности атмосферы рассеивать вредные примеси.

Климатические условия для рассеивания примесей сравнительно благоприятные, Вологодская область относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).

На территории поселения основными загрязнителями являются котельные, работающие на твердом топливе (каменный уголь), печное отопление, сельскохозяйственное предприятие (ЗАО «Биряковское»), предприятия деревопереработки и выбросы от передвижных источников.

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей. Удельный вес выбросов автомобильного транспорта в суммарных выбросах стационарных и передвижных источников является достаточно стабильным и составляет приблизительно 55 % от общего количества техногенной нагрузки.

На территории Сокольского района мониторинг атмосферного воздуха Росгидрометом не осуществляется, наблюдательные посты государственной наблюдательной сети отсутствуют.

Санитарное состояние и рациональное использование водных объектов

Одной из главных причин неудовлетворительного положения с загрязнением водных объектов является сброс сточных вод без очистки и недостаточно очищенных сточных вод. Причинами сброса недостаточно очищенных сточных вод являются: использование устаревших, малоэффективных методов очистки и обеззараживания, слабый производственный контроль или вообще его отсутствие, неудовлетворительная эксплуатация канализационных сооружений и сетей.

Анализ состояния канализационных сооружений показывает, что канализационные сооружения работают неудовлетворительно и продолжают сбрасывать в водные объекты загрязненные сточные воды, создавая угрозу для здоровья населения.

На территории сельского поселения Биряковское в с. Биряково имеются очистные сооружения канализации производительностью 200 м3/сутки. Сведения по анализу очищенных сточных вод свидетельствуют о том, что очистные сооружения канализации характеризуются недостаточной степенью очистки сточных вод по следующим веществам: взвешенные вещества, азот аммонийный, азот нитритов, железо общее, фосфаты, СПАВ.

Качество воды оценивается в двух аспектах: с позиции сохранения водотоков как биологических объектов и использованием их в качестве объекта удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных нужд населения. В первом случае критериями качества вод выступают предельно-допустимые концентрации (ПДК) рыбохозяйственные, во втором случае – ПДК санитарно-гигиенические.

Периодически, в основном, в паводковый период, отмечается ухудшение качества воды в районе водозабора, которое не оказывает влияние на качество воды, подаваемой населению. Водоснабжение  почти всех населенных пунктов, осуществляется из подземных источников. Вода в колодцах – пресная. Ширина санитарно-защитной зоны скважин составляет 50 метров.

Санитарная очистка территории

Отходы производства и потребления являются - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

В последние годы вопрос утилизации и переработки отходов становится все более актуальным в связи с возросшим в разы объемом образования отходов.

Сбором и транспортировкой бытовых отходов на территории Биряковского сельского поселения Сокольского муниципального района занимается эксплуатирующая организация ООО «ЖКХ Биряково». Характеристика объектов размещения ТБО на территории поселения представлена в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

| Статус объекта размещения отходов | Эксплуатирующая организация | Местоположение | Площадь объекта размещения отходов, га | Мощность объекта, т/год | Начало эксплуатации объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| несанкционированная свалка | ООО «Биряково» | 0,1 км от автодорогиЧекшино-Тотьма | 3,6 | 58,0 | 2005 | будет санкционирована |

Но нужно отметить, что для свалки 19.08.09 г. получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

Радиационная обстановка

При отводе земельных участков под строительство Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области осуществляется контроль за состоянием почвы по показателям радиационной безопасности, неудовлетворительных проб не зарегистрировано.

В целом экологическую обстановку можно оценить как стабильную, так как не происходит ухудшение качества окружающей среды, а существующее негативное воздействие на окружающую среду не превышает допустимых нагрузок. И хотя основными загрязнителями воздуха в населенных пунктах являются животноводческие комплексы, отклонений от установленных экологических нормативов не наблюдается.

Для обеспечения благоприятного состояния окружающей среды, рационального использования и охраны природных ресурсов поселения, сохранения природных систем необходимо создание комплексной системы программ по мониторингу атмосферного воздуха и почвогрунтов, а также продолжение развития системы экологического образования в районе и формирование экологической культуры.

## 4.4. Границы зон с особыми условиями использования территории

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

- Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Охранные зоны инженерных коммуникаций

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74, СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Магистральные газопроводы;

- Линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов" (24.02.1992г).

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

4.5. Планировочная организация территории

Расположение населенных пунктов на территории поселения обусловлено прохождением основной автомобильной дороги регионального значения Чекшино-Тотьма-Никольск. Данная автомобильная дорога служит центральной осью, на которую нанизывается второстепенная дорожная сеть (местные дороги). От дороги Чекшино-Тотьма-Никольск схема расселения сельского поселения получает большее развитие в юго-западном направлении.

В целом, планировочная организация территории Биряковского сельского поселения представляет собой линейный тип расселения с неравномерным распределением демографической и производственной нагрузки.

На территории сельского поселения Биряковское расположено 34 населенных пункта, из них 9 являются нежилыми. Общая численность населения Биряковского сельского поселения на 2010 год составляет 1009 человек. Центр расселения сосредоточен в селе Биряково (871 чел.).

Село Биряково является самым крупным населенным пунктом поселения, в котором проживает 86 % населения сельского поселения. Село Биряково образовано, как населенный пункт для работников  сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Биряковское».

В населенных пунктах Кринкино, Никольская, Тимонинская, Заболотье, Осипиха лесозаготовка является главным производством и дает большие надежды для развития поселения. Проектом предусмотрено расширение данного вида производства.

Населенные пункты Большая и Борщовка расположены в восточной части муниципального образования и имеют удаленное местоположение относительно административного центра Биряково.

Деревня Брюхово является вторым по численности населенным пунктом сельского поселения, ее численность составляет 20 человек. Населенный пункт расположен вблизи автомобильной дороги регионального значения Чекшино-Тотьма-Никольск.

Благоприятные природные условия территории населенных пунктов Кульсеево и Зуево, находящиеся в пределах транспортной доступности, способствуют организации отдыха населения. Проектом предложено развитие участка для строительства турбазы с гостевыми домиками.

Деревня Спасское расположена вблизи р. Стрелица, на ее территории находится Стрелицкий Спасо-Преображенский Храмовый комплекс, который является центром притяжения населения.

Деревня Попово расположена вблизи с. Биряково на берегу р. Поповка.

Населенные пункты Вотчино, Логиново, Алексеево и Прокшино связывает автомобильная дорога Биряково – Логиново - Прокшино с административным центром Биряково.

Населенные пункты Михеево, Медведково, Селезнево, Алекино, Семеново, Старово расположены параллельно автомобильной дороги Чекшино-Тотьма-Никольск и связаны между собой дорогами местного значения, идущие в с. Биряково.

Деревня Горка расположена рядом с селом Биряково и соединяется местной  автомобильной дорогой с региональной автодорогой Чекшино-Тотьма-Никольск.

Населенные пункты Арганово, Большое Жуково, Вакориха, Денисково, Загоскино, Лашково, Самылково, Следово, Черемховая являются нежилыми.

Общая оценка планировочной структуры территории Биряковского сельского поселения, позволяет сделать следующие выводы:

- Расположение основной автодороги регионального назначения накладывает отпечаток на основные направления развития территории поселения.

- Наличие достаточного количества земель сельскохозяйственного назначения и размещение сельскохозяйственного предприятия в непосредственной близости от населенных пунктов, требует рационального перераспределения территориального потенциала.

- Большое количество планировочных ограничений накладывает отпечаток на формирование общей градостроительной структуры (схемы) развития территории.

- Существующая экологическая обстановка требует проведения ряда мероприятий для сохранения и поддержания экологического равновесия.

В целом социально-экономическое состояния сельского поселения достаточно стабильное, что позволяет рассматривать поселение как:

- имеющее дальнейший потенциал социально-экономического развития;

- имеющее достаточный территориальный потенциал для освоения.

- 4.6 Историко-культурный и рекреационный потенциал

На Вологодчине немало исторических мест, имеющих интересную историю. К таким местам можно отнести и сельское поселение Биряковское Сокольского муниципального района.

Историко-культурный каркас поселения формируется из элементов историко-культурного наследия и исторических путей сообщения, объектами археологии, расположенными на ранних путях освоения территории.

Биряковское сельское поселение славится такими достопримечательностями, как:

- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, основанная в XVII веке, каменный храм построен в XVIII веке (д. Спасское).

- Стрелицкая Спасо - Преображенская церковь, основанная в XVII веке, каменный храм построен в XVIII веке (д. Спасское).

- Церковь Николая Чудотворца (д. Большая).

- Дом Юшкова (д. Следово).

- Деревня Горка, застройка.

- Дом жилой (д. Борщовка).

- Дом жилой (с. Биряково).

Территория поселения примечательна удивительными памятниками природы – это объекты Русского Севера: место стоянок древних людей эпохи мезолита (VIII-V тыс.лет до н.э.). Объекты археологического наследия, выявленные на территории поселения приведены в таблице 4.6.1

Таблица 4.6.1

| № п/п | Наименование | Вид памятника | Местоположение | Датировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вакориха 1 | В 0,6 км к ЮЮВ от д. Вакориха Биряковского с/п | Позднее средневековье | - |

Также такие известные люди, как Малевинский Феодосий Евгеньевич (1870-1938г.г.) - протоиерей, краевед, автор работ по истории, археологии и этнографии; Илюкевич Аскольд Михайлович — доктор технических наук, автор книги «Согласно завещанию: Альфред Нобель» (1992), являются уроженцами Биряковского сельского  поселения.

На территории поселения сохранились традиционные народные промыслы: катание валенок, кружевоплетение, изготовление кадок, иво- и берестоплетение.

Жители поселения имеют возможность предоставлять жилые дома для проживания туристов, можно воспользоваться услугами бани, сходить в лес за грибами, за ягодами, порыбачить.

Историко-культурное наследие и природные богатства Биряковского поселения дают возможность развивать следующие виды туризма:

-событийный туризм - организация тематических программ для туристов, посвященных какому-либо событию;

-историко-религиозный туризм - посещение монастырей, храмов, святых источников;

- рекреационный туризм - организация отдыха на базе частного сектора. Приоритет здесь - развитие деревенского туризма;

-экологический туризм - экологические тропы к природоохранным объектам, природоведение, экскурсии;

- экскурсионный туризм - экскурсии по музеям;

-спортивный туризм с активными способами передвижения -пеший, велосипедный, конный, на плотах, байдарках по рекам;

-познавательный туризм - разработка краеведческих экскурсий поисторической, этнографической, литературной тематике для школьников. Организация экскурсий на туристские объекты в поселения района.

Благодаря реализации областной программы «Великий Устюг - родина Деда Морза», возрастает поток туристов, проезжающих по территории поселения.

### 4.7. Социально-экономическая оценка

### 4.7.1. Население

Существующая демографическая ситуация

На начало 2010 г. общая численность населения Биряковского сельского поселения составляет 1009 человек. Центр расселения сосредоточен в крупном населенном пункте Биряково, с численностью - 871 чел.

Динамика численности населения

В таблице 4.7.1.1 приведена численность населения сельского поселения Биряковское за последние 5 лет (2006-2010 г.). Из данных таблицы следует, что численность населения по всему поселению уменьшается с 2006 года, только в 2009 году произошло небольшое увеличение.

Таблица 4.7.1.1

| № п/п | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по сельскому поселению | 983 | 978 | 969 | 1012 | 1009 |
|  | По по с. Биряково | 860 | 856 | 843 | 875 | 871 |
| 2 | Количеств семей по сельскому поселению | 408 | 422 | 410 | 421 | 419 |
|  | По с. Биряково | 330 | 345 | 329 | 342 | 343 |
| 3 | Средний состав семьи по сельскому поселению | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | По с. Биряково | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |

Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение населения (естественный прирост-убыль), складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Показатели естественной убыли населения (табл. 4.7.1.2) в последнее время постепенно возрастают, что обусловлено повышением смертности и относительным снижением рождаемости.

Таблица 4.7.1.2

| № п/п | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Рождаемость, чел. | 10 | 15 | 9 | 8 | 8 |
| 2 | Смертность, чел. | 19 | 27 | 20 | 23 | 15 |
| 3 | Превышение рождаемости над смертностью, чел. | -9 | -12 | -11 | -15 | -7 |

Возрастно-половая структура

Половая структура населения района характеризуется преобладанием женщин. В таблице 4.7.1.3 дана динамика возрастной структуры постоянного населения района.

Таблица 4.7.1.3

| № п/п | Возраст | Численность населения, чел. |  | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мужчин | женщин |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Моложе трудоспособного | 168 | 16,65 | 87 | 81 |
| 2 | Трудоспособного | 620 | 64,45 | 324 | 296 |
| 3 | Старше трудоспособного | 221 | 21,90% | 67 | 154 |
|  | Всего | 1009 | 100% | 478 | 531 |

Возрастная структура сельского поселения носит регрессивный характер с выраженным преобладанием лиц пенсионного возраста над молодежью. Процент молодого населения до 18 лет составляет 16.65 %  от %общего числа Положительным моментом на современном этапе является большой процент людей трудоспособного возраста – 61.45 %. Люди старше трудоспособного возраста составляют – 21.90 %.

Структура населения по половому составу остается относительно стабильной. Средние показатели половой структуры населения:

- мужчин   47.37 % (478 чел.)

- женщин   52.6% (531 чел.)

В перспективе постарение возрастной структуры может привести к негативным последствиям для экономического развития района. Из-за сокращения доли лиц моложе трудоспособного возраста район не сможет эффективно пополнять свои трудовые ресурсы.

4.7.2. Социальная инфраструктура

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения поселения комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы.

В Биряковском сельском поселении центром расселения является административный центр с. Биряково, который концентрирует функции обеспечения населения услугами социальной инфраструктуры эпизодического пользования. На сегодняшний день Биряковское сельское поселение имеет неразвитую социальную инфраструктуру периодического и повседневного пользования.

Показатели обслуживания населения отдельными видами услуг различны, обеспеченность в поселении предприятиями обслуживания на много ниже нормы. Это объясняется сложившейся экономической ситуацией с начала времен перестройки, когда началось запустение  малых деревень.

В таблице  4.7.2.1 представлены данные, характеризующие обеспеченность населения  Биряковского сельского поселения учреждениями социальной инфраструктуры. Исходные данные  предоставлены администрацией  Биряковского сельского поселения по состоянию на 01.12.2010 года.

Таблица  4.7.2.1

| № п/п | Наименование учреждения | Эксплуатационные показатели |  |  | Норма на 1000 жителей (мест) | Качественное состояние здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Норма- тивная вмести- мость | Факти- ческая вмести- мость |  |  |  |
| Детские сады |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ «Биряковский детский сад», с. Биряково, ул. Дорожная, д. 5 | мест | 45 | 41 | 70% от возр. группы дети 0-6 лет 180 мест (для поселений-новостроек) | удовлетворительное | специальное |
| Культурно-просветительские учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Биряковская библиотека | мест | 20 | - | 6-7,5тыс.ед.хранения/5-6читательских мест | хорошее | приспособленное |
| 3 | Биряковский дом культуры | мест | 200 | - | 80 | хорошее | специальное |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Биряковская участковая больница | мест | 25 | 25 | По заданию на проектирование | хорошее | специальное |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МОУ «Биряковская средняя общеобразовательная школа» | мест | 250 | 80 | 100% от возр. группы 180 мест (для поселений -новостроек) | хорошее | специальное |
| Продолжение таблицы 4.7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магазин, с. Биряково, | Раб. мест | - | 6 | 300 | хорошее | специальное |
| 7 | Хлебопекарня, с. Биряково, ул. Центральная, д.52А | Раб. мест | - | 6 | По заданию на проектирование | хорошее | специальное |
| Административные здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Администрация Биряковского сельского поселения с. Биряково | Раб. мест | - | 8 | По заданию на проектирование | хорошее |  |
| 9 | ООО «ЖКХ Биряковское» с. Биряково | Раб. мест | - | 4 | 1 объект | хорошее | специальное |
| 10 | КУПБВО «Противопожарная служба Вологодской области» | Раб. мест | - | 6 | По заданию на проектирование | хорошее | специальное |

Образование

Систему образования Биряковского сельского поселения представляют 2 учреждения: детский сад и средняя общеобразовательная школа.

Детские дошкольные образовательные учреждения

На 01.01.2010 г. количество мест в детском саду насчитывается 45 человек. Дошкольное учреждение посещают 41 ребенок, что составляет 64 % от общего числа детей в поселении в возрасте от 0-6 лет включительно.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях должна составлять по СНиП 2.07.01-89* 70 % детей от численности соответствующей возрастной группы. Таким образом, при наличии в районе 73 детей в возрасте от 0-6 лет включительно в целом по поселению необходимо иметь 72 места в учреждениях дошкольного образования. Количество мест по проекту в МДОУ составляет 95 мест на 1000 жителей. Состояние здания детского дошкольного учреждения характеризуется как удовлетворительное.

Общеобразовательные учреждения

В средней общеобразовательной школе обучается 80 учащихся, а количество мест насчитывается 250. Уровень заполненности школы составляет 32% от проектной мощности.

Общая численность населения в поселении в возрасте от 7 до 17 лет включительно составляет 104 человека. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* необходим 100 % охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75 % охват детей в старших классах (10-11 классы). Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а так же учреждениях начального профессионального образования или вечерней школе.

При наличии в школах района 106 проектных мест, их общего дефицита не наблюдается. Общее число мест в школе поселения превышает необходимое по нормативу.

Здание школы кирпичное и находится в хорошем состоянии.

Здравоохранение и социальное обеспечение

По состоянию на начало 2010 года лечебно-профилактическую помощь населению оказывает Биряковская участковая больница.

Больница с пропускной способностью 25 посещений в смену располагается в с. Биряково. Кирпичное здание находится в хорошем состоянии и в настоящее время удовлетворяет нормативную потребность.

Удаленность участковой больницы от центральной районной больницы составляет до 100 км, средний радиус обслуживания до 7 км.

Культурно - досуговая деятельность и спорт

Одним из факторов, определяющих качество жизни населения, является организация досуга, наличие мест проведения досуга и возможность разнообразить и структурировать деятельность в свободное время. Наличие в полном объеме данного вида услуг может быть дополнительным стимулом закрепления населения на территории, в том числе молодежи.

Сеть культурно-досуговых учреждений включает «Биряковский Дом Культуры».

Средняя мощность учреждений клубного типа в поселении составляет 200 мест. «Социальные нормативы и нормы», предусматривают для населенных пунктов с количеством жителей до 500 человек наличие 100-150 зрительских мест в клубах или учреждениях клубного типа, от 500 до 1000 чел. – 150-200 мест, от 1 до 3 тыс. чел. – по 150 зрительских мест на каждую тысячу жителей, от 3 до 10 тыс. – по 100 мест на тысячу жителей.

В Биряковском сельском поселении этот норматив удовлетворяет потребность.

Библиотечная сеть поселения представлена  взрослой и детской библиотекой.

По СНиП 2.07.01-89* и «Методике» норматив обеспеченности библиотечным фондом для сельских населенных пунктов и их групп с кол-вом жителей 1 тыс. человек составляет 7,5 тыс. единиц хранения, 2 тыс. чел. – по 6 тыс. единиц хранения на тысячу населения, 5 тыс. чел. – по 5 тыс. единиц хранения, 10 тыс. чел. – 4,5 тыс. единиц хранения на тысячу населения.

Население сельского поселения достаточно хорошо обеспечено книжным фондом: фактическое количество единиц хранения превышает нормативное значение.

Перечень объектов физкультуры и спорта  Биряковского сельского поселения включает в себя 1 стадион и 1 спортивный зал, находящиеся при школе.

Но следует отметить, что на сегодняшний день в сельской местности недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями и залом общего пользования  для занятий физкультурой. В будущем рекомендуется модернизировать существующие пришкольные стадионы, довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в населенных пунктах до нормативного уровня, в рекреационных зонах разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

Торговля и общественное питание

По данным на 2010 г. в поселении имеется 5 торговых предприятий, 4 из которых находятся в с. Биряково и один в д. Семеново. Обеспеченность населения общей мощностью объектов торговли в целом по поселению ниже нормативных значений. Отчасти это можно объяснить тем, что потребности населения в товарах длительного пользования удовлетворяют специализированные магазины г. Сокола.

Розничная торговля в отдаленных населенных пунктах района осуществляется через выездную торговлю, организованную Сокольским РАЙПО.

Сеть объектов общественного питания в сельской местности вообще не развита.

Проблемы системы культурно-бытового обслуживания и предложения генерального плана по их решению

Таблица  4.7.2.2

| Проблемы | Предложения генерального плана по решению проблем |
| --- | --- |
| Система культурно-бытового обслуживания |  |
| 1. Нечеткая структура общественно-деловой зоны | 1. Сохранение и развитие сложившейся структуры обслуживания в составе: - зона центра сельского поселения - специализированные зоны обслуживания населения сельского поселения: - зоны социальной защиты населения; - учебные зоны, - лечебные зоны, - спортивные зоны, - торговые зоны, - зоны подцентров расселения; - дисперсно расположенные на территории жилой застройки учреждения первичного обслуживания. 2. Усиление подцентров за счет части нормативов в масштабе муниципального образования. |
| Образование и воспитание |  |
| Дошкольное воспитание |  |
| 1. Недостаточная емкость учреждений. | 1. Строительство детского сада на 50 мест |
| Общее среднее образование |  |
| 1. Обеспеченность школьными местами соответствует нормам | 1. Не требуется новое строительство школы, так как существует общеобразовательная школа в с. Биряково с единовременной вместительностью 250 учащихся. |
| Внешкольное образование |  |
| 1. Спрос на учреждения внешкольного образования не превышает предложение. | 1. Размещение внешкольных учреждений в зданиях школ. |

Продолжение таблицы 4.7.2.2

| Здравоохранение |  |
| --- | --- |
| 1. Спрос на учреждения здравоохранения не превышает предложение. | - Не требуется новое строительство больниц, в связи с существующей участковой больницей на 25 мест. |
| Спортивные сооружения |  |
| 1. Спортивный зал находится в здании школы | 1. Модернизация существующих пришкольных стадионов |
| 2. Нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом. | 2. Сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта. - Довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в населенных пунктах до нормативного уровня. - В рекреационных зонах разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. |
| Учреждения торговли |  |
| 1. Неравномерность сосредоточения объектов торговли. | 1. Не требуется новое строительство. |
| Учреждения общественного питания |  |
| 1. Несовершенство структуры предприятий общественного питания. | 1. Строительство придорожного кафе у а/д Чекшино-Тотьма-Никольск вблизи д. Осипиха на 24 места (объект придорожного сервиса) |
| Предприятия бытового обслуживания |  |
| 1. Недостаточное количество учреждений бытового обслуживания. | 1. Строительство КБО на 1 очередь на 5 рабочих мест в с. Биряково |
| Учреждения культуры |  |
| 1. Структура учреждений культуры развита достаточна | 1. Не требуется новое строительство здания ДК. |
| Автомобильный транспорт |  |
| 1. Количество предприятий коммунального обслуживания удовлетворяет потребности населения | 1. Не требуется новое строительство предприятий коммунального обслуживания. |

4.7.3. Жилищный фонд

По данным, предоставленным администрацией Биряковского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2010 г. жилищный фонд составляет 32,08 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность по поселению 32,79 м2/чел., что ниже среднего показателя по области. Характеристика жилищного фонда представлена в таблице 4.7.3.1

Таблица 4.7.3.1

| № п/п | Населенный пункт | Ведомственная принадлежность | Материал стен | Кол-во домов | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Всего по Биряковскому сельскому поселению | муниципальная собст. | каменные | 11 | 1,32 |
|  |  | муниципальная собст. | панельные | 4 | 5,42 |
|  |  | частная собст. | смешанные | 1 | 0,12 |
|  |  | частная собст., муниципальная собст. | деревянные | 337 | 25,23 |
|  | Итого: |  |  | 353 | 32,09 |

По материалу стен на территории Биряковского сельского поселения преобладает деревянная застройка (78,2%).

По степени износа жилищный фонд поселения находится в хорошем состоянии, т.к. ветхий жилищный фонд (с износом свыше 60 %) составляет всего 9,4%. Амортизация существующего жилищного фонда по Биряковскому сельскому поселению приведена в таблице 4.7.3.2

Таблица 4.7.3.2

| № п/п | Материал стен и этажность | Техническое состояние фонда (в тыс. кв.м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-30% | 30-60% | свыше 60% |
| 1. | Каменные | 1,320 | - | - |
| 2. | Панельные | 5,419 | - | - |
| 3. | Смешанные | 0,120 | - | - |
| 4. | Деревянные | 1,300 | 20,899 | 3,029 |
|  | Итого: | 8,154 | 20,899 | 3,029 |

Жилищное строительство. В период 2002-2006 гг. на территории поселения введено в эксплуатацию 12 жилых домов площадью 1775,76 кв.м, из них индивидуальное жилищное строительство площадью 1376,80 кв.м.

Таблица 4.7.3.3

| № п/п | Адрес, месторасположение | Год постройки дома | Этажность | Кол-во квартир | Площадь, кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | ул.Горская,15а | 2006 | 1 | 1 |  | 189,87 |
|  | ул.Горская,17 | 2004 | 1 | 1 |  | 164,58 |
|  | ул.Горская,19 | 2006 | 2 | 1 |  | 197,76 |
|  | ул.Горская,21 | 2003 | 1 | 1 |  | 154,01 |
| Продолжение таблицы 4.7.3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Н.Рубцова,д.12 | 2004 | 1 | 1 |  | 134,23 |
|  | ул.Н.Рубцова,д.12а | 2004 | 1 | 1 |  | 126,84 |
|  | ул.Н.Рубцова,д.14 | 2002 | 1 | 1 |  | 121,25 |
|  | ул.Н.Рубцова,д.20 | 2003 | 1 | 1 |  | 74,71 |
|  | с. Биряково, ул. Центральная,19а | 2002 | 1 | 1 |  | 126,75 |
|  | ул.Центр-ная,105а | 2005 | 1 | 2 |  | 182,96 |
|  | ул.Центр-ная,105б | 2005 | 1 | 2 |  | 216 |
|  | д. Никольская | 2005 | 1 | 1 |  | 86,80 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1775,76 |

В последние годы в поселении наблюдается снижение темпов жилищного строительства.

4.8. Экономическое развитие

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, наличие трудовых ресурсов. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Развитие экономического комплекса поселения тесно связано с лесопильным производством и сельским хозяйством, которое является основой экономики района.

В таблице № 4.8.1 приводится краткая характеристика предприятий, действующих на территории Биряковского сельского поселения.

Таблица 4.8.1

| № п/п | Наименование предприятия | Основные виды продукции, т | Занимаемая территория, га | Численность работающих чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |
| 1. | ЗАО «Биряковское» | молоко – 1295 мясо (живой вес) – 737 зерно - 544 | 2923 | 56 |
| Лесопромышленный комплекс |  |  |  |  |
| 2. | Лесопильное производство | производство пиломатериалов | 5,3 | 55 |
|  | Итого: |  |  |  |

Численность занятых в производстве людей - 111 человек, что составляет 18 % от трудоспособной группы населения.

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс Биряковского сельского поселения включает в себя сельскохозяйственное предприятие и 5 крестьянских фермерских хозяйств.

Основным землепользователем в сельскохозяйственном производстве  является ЗАО «Биряковское», с числом работающих 56 человек. Основная отрасль производства предприятия - животноводство преимущественно молочного направления, выращивание зерновых культур (овес, ячмень) и заготовка кормов.

По данным администрации Биряковского сельского поселения объем производства составляет:

- молоко – 1295 т;

- мясо (живой вес) – 737 т;

- зерно – 544 т.

По отчету за 2010 год всего крупного рогатого скота 538 голов; надой молока на 1 фуражную корову - 4110 кг; выход телят на 100 коров - 75 голов, среднесуточный привес молодняка КРС 419 гр.

Лесопромышленный комплекс

Лесопромышленный комплекс Биряковского сельского поселения также является одной из основных образующих отраслей экономики.

Лесозаготовка и лесопереработка ведутся индивидуальными предпринимателями, и контролируются Заболотским лесничеством Кадниковского лесхоза, основной деятельностью которых является производство пиломатериалов.

Также на территории Биряковского сельского поселения вблизи автомобильной дороги Чекшино-Тотьма-Никольск расположен асфальтобетонный завод, но в настоящее время он не функционирует и используется как склад для хранения строительных материалов.

Торговля

Обслуживающая и торговая отрасли экономики представлены в основном небольшими предприятиями.

4.9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Биряковское сельское поселение имеет среднеразвитую транспортную сеть, на основе которой, сформировалась система расселения и территории активной хозяйственной деятельности. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 43,50 км.

4.9.1. Автомобильный транспорт

Основной транспортной магистралью поселения является дорога регионального значения «Чекшино-Тотьма-Никольск», которая связывает не только Сокольский район, но и Вологду с восточной частью Вологодской области. Также важными автомобильными дорогами являются: Подъезд к с. Биряково; Биряково – Логиново - Прокшино; Семеново - Алекино; Борщовка - Большая.

Таблица 4.9.1.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Вид покрытий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Чекшино-Тотьма-Никольск | 30,00 | 3 | Асфальт |
| 2 | Биряково-Логиново-Прокшино | 5,00 | 5 | Грунт |
| Продолжение таблицы 4.9.1.1 |  |  |  |  |
| 3 | Семеново-Алекино | 2,50 | 5 | Грунт |
| 4 | Подъезд к с. Биряково | 2,10 | 4 | Грунт |
| 5 | Борщовка-Большая | 3,90 | 5 | Грунт |

Через территорию поселения осуществляются внешние связи г. Вологда и г. Сокол с соседними районами области.

В то же время слабо развита сеть внутрихозяйственных автодорог, представляющих собой небольшие по протяженности дороги и подъезды к населенным пунктам и производственным предприятиям. Проблемой также является отсутствие на них твёрдых покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Значительное количество местных и внутрихозяйственных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, в осенне-весенний период становятся  плохо проезжаемыми, что приводит к целому ряду негативных последствий. Вследствие этого актуальной задачей в поселении является развитие благоустроенной сети местных и внутрихозяйственных дорог.

4.9.2. Общественный пассажирский транспорт

На территории сельского поселения перевозка пассажиров осуществляется личным и общественным пассажирским транспортом.

Автобусное сообщение с районным центром осуществляется по маршруту Сокол — Биряково, с областным центром — по следующим маршрутам: Вологда-Биряково-Туровец; Вологда-Тотьма; Вологда-Село им. Бабушкина; Вологда-Нюксеница; Вологда-Тарногский Городок; Вологда-Кичменгский Городок; Вологда-Никольск; Череповец-Никольск; Вологда-Великий Устюг; Череповец-Великий Устюг. Кроме автобусов, до Вологды можно добраться на проходящих маршрутках.

Состояние дорог на маршрутах общественного транспорта в целом удовлетворительное. Они имеют асфальтобетонные и грунтовые покрытия.

Таким образом, для всех населенных пунктов, которые связаны между собой, обеспечена круглогодичная связь маршрутами общественного пассажирского транспорта.

4.10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

4.10.1. Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Биряковское являются подземные воды, забираемые из артскважин и шахтных колодцев.

Водоснабжение малочисленных по количеству жителей деревень осуществляется из шахтных колодцев.

Водоснабжение села Биряково осуществляется частично от централизованной водопроводной сети, питающейся из артезианских скважин, и шахтных колодцев. Секционные 24 квартирные жилые дома по ул. Школьная 11,12,13,14, а также здания школы, детского сада, администрации, больницы и котельной подключены к централизованной водопроводной сети. Водоснабжение жилого частного сектора, не подключенного к сети центрального водопровода, осуществляется из водоразборных колонок с радиусом обслуживания 100 м или шахтных колодцев. В селе Биряково находятся две водонапорные башни объемом 15 м3 каждая и три артезианские скважины № 881, № 2558, № 3079, одна из которых является рабочей № 2558, её дебит составляет 120 м3/сутки. Водопроводная сеть, протяженностью 5,5 км, выполнена из чугунных труб диаметром 100 мм и полимерных диаметром от 15 до 70 мм, износ сети составляет более 80%.

Расчетные расходы воды.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

- 50 л/сут. на одного человека в неблагоустроенных домах с водопользованием из водоразборных колонок;

- 125 л/сут. на одного человека в жилой застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией, без ванн;

- 160 л/сут. на одного человека в жилой застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями;

- 230 л/сут. на одного человека с централизованным горячим водоснабжением.

Расходы воды и сточных вод по селу Биряково приведены ниже в таблице 4.10.1.1.

Таблица 4.10.1.1

| № п/п | Наименование потребителя | Кол-во, чел | Водопотребление |  | Водоотведение |  | Безвозв. потери, м3/сут | Септик жиже-сбор., м3/сут | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. Расход м3/сут | Норма отвед л/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Биряково | 871 |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 1.1 | Жители, проживающие в домах: |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |
|  | Необорудованных внутренним водопроводом и канализацией | 612 | 50 | 30,6 |  |  |  | 30,6 |  |
|  | Оборудованных водопроводом и канализацией (с ванными и водонагревателями | 259 | 160 | 41,44 | 160 | 41,05 |  |  |  |
| 1.2 | Котельная (подпитка) |  |  | 3,9 |  |  | 3,9 |  |  |
|  | Итого по п. 1 |  |  | 75,94 |  | 41,05 | 3,9 | 30,6 | Сущ |
|  | Итого с К 1,1 |  |  | 83,5 |  | 45,2 | 4,29 | 33,66 |  |

Примечание:

1.Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по СНиП 2.04.02-84*, примечание 2).

2. Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и равен 10 л/с, число одновременных пожаров равно 1, продолжительность тушения пожара 3 часа.

3. Расход воды на внутреннее пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и равен 2,5 л/с в 1 струю.

4. Расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей определен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Несоответствие водопотребления водоотведению объясняется следующими факторами:

1.Безвозвратными потерями на подпитку системы теплоснабжения в котельных.

2.Водопотребление на физиологические потребности личного и общественного скота.

3.Поливка зеленых насаждений.

Пожарные резервуары с радиусом обслуживания 150м располагаются во всех населенных пунктах поселения, забор воды из которых производится автонасосами.

4.10.2. Водоотведение

Водоотведение малочисленных по количеству жителей  населенных пунктов поселения осуществляется в выгребные ямы или септики.

Водоотведение села Биряково осуществляется по централизованной канализационной сети, протяженностью 1,8 км, на очистные сооружения, производительностью 200 м3/сутки.

Канализационная сеть села выполнена из самотечных керамических труб диаметром 150 - 200 мм, износ сети составляет белее 70%.

Отвод поверхностных вод осуществляется по ливневой канализации в пониженные места рельефа. Ливневая канализационная сеть выполнена из асбестоцементных труб диаметром 150 мм.

Расчет сточных вод по населённым пунктам сельского поселения приведен  в таблице 4.10.1.1 в разделе 4.10.1 «Водоснабжение».

Нормы водоотведения от жилой зоны приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на содержание животных, поливку зеленых насаждений и потерями воды в неканализованной жилой зоне.

4.10.3. Теплоснабжение

Основным источником теплоснабжения населенных пунктов малочисленных по количеству жителей является печное отопление.

В селе Биряково источником теплоснабжения является твердотопливная котельная с максимальной теплопроизводительностью 2,28 Гкал/час. К сети теплоснабжения подключены все многоквартирные секционные жилые дома, здания школы, детского сада, администрации и больницы. Тепловая сеть выполнена из стальных трубопроводов диаметром от 32 до 219 мм, протяженностью 2,73 км, надземной прокладкой с изолирующим минераловатным материалом. Износ сетей составляет местами 30 - 80%.

4.10.4. Газоснабжение

Газоснабжение поселения осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ) в баллонах для пищеприготовления и хозяйственно-бытовых нужд населения.

Газ доставляется грузовым автомобилем в баллонах по 50 л с газонаполнительной станции г. Вологда1 раз в три недели.

4.10.5. Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от п/с 110/10 «Биряково» по ВЛ-10кВ «Биряково1», «Биряково2», «Загоскино»,  принадлежащие «Вологдаэнерго».

Распределение энергии по потребителям осуществляется через 30 действующих трансформаторных подстанций.

Состояние существующих сетей ВЛ-10кВ и ТП 10/0.4 кВ оценивается как хорошее и удовлетворительное. Сети 10 и 0,4 кВ выполнены воздушными на ж/б и деревянных опорах.

Характеристика существующих трансформаторных подстанций приведена в таблице 4.10.5.1.

Характеристика существующих ТП

Таблица 4.10.5.1

| Название ТП | Мощность ТП, кВА | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1. База | КТП 63 | с. Биряково |
| 2. Школа | ЗТП 2×400 | с. Биряково |
| 3. Зерноток | КТП 630 | с. Биряково |
| 4. Биряково | КТП 1250 | с. Биряково |
| 5. МТМ | КТП 630 | с. Биряково |
| 6. Климовское | КТП 160 | с. Биряково |
| Продолжение таблицы 4.10.5.1 |  |  |
| 7. Дворы | КТП 160 | с. Биряково |
| 8. Кринкино | КТП 160 | с. Биряково |
| 9. Комплекс | КТП 400 | с. Биряково |
| 10. Биряково | 2×63 | с. Биряково |
| 11. Пенкино | 63 | с. Биряково |
| 12. Осипиха | 250 | д. Осипиха |
| 13. Загоскино | 40 | д. Загоскино |
| 14. Ракула | 63 | с. Биряково |
| 15. Спасское | 40 | д. Спасское |
| 16. Старово | 10 | д. Старово |
| 17. Алекино | 100 | д. Алекино |
| 18. Логиново | 30 | д. Логиново |
| 19. Прокшино | 63 | д. Прокшино |
| 20. Кульсеево | 40 | д. Кульсеево |
| 21. Денисково | 40 | д. Денисково |
| 22. Попово | 25 | д. Попово |
| 23. Семеново | 63 | д. Семеново |
| 24. Селезнево | 25 | д. Селезнево |
| 25. Медведково | 40 | д. Медведково |
| 26. Шибловка | 10 | д. Шибловка |
| 27. Заболотье | 100 | д. Заболотье |
| 28. Большедворье | 100 | д. Большая |
| 29. Борщовка | 10 | д. Борщовка |
| 30. Следово | 160 | д. Следово |

4.10.6. Связь

На территории поселения расположена АТС «Биряково» типа АТСК 50/200  с количеством номеров - 109, резерв - 41 номер. Износ АТС составляет 100%.

В настоящее время на всей территории поселения действует мобильная связь компании «Мегафон».

Телевидение. На всей территории поселения возможен прием 3 программ эфирного телевизионного вещания и спутникового сигнала.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сегодня на территории Биряковского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

1. Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные гидрологические явления и процессы

По данным, предоставленным Администрацией Вологодского муниципального района, за последние десять лет случаев подтопления населенных пунктов при весеннем половодье не зафиксировано.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории поселения возможны следующие опасности метеорологического характера: сильный (ураганный) ветер, продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, заморозки. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Природные пожары

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- нарушение технологии добычи и переработки древесины, мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха;

- использование в лесу неисправной техники;

- возгорание от молнии во время грозы;

- недостаточно налаженная служба наблюдения за состоянием лесных угодий и массивов;

- другие причины природного и техногенного характера.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

2. Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- промышленные аварии и катастрофы:

- химически опасные объекты экономики (включая склады хранения опасных химических веществ);

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики;

- опасные происшествия на транспорте:

- авто- , железнодорожный транспорт;

- авиатранспорт.

По данным, предоставленным Администрацией Биряковского сельского поселения, потенциально опасными объектами на территории поселения являются:

- склад горюче-смазочных материалов (в районе с. Биряково);

- понизительная подстанция ПС 110/10 «Биряково»;

- канализационные очистные сооружения, производительностью 200 м3/сутки (в районе с. Биряково);

- котельная, теплопроизводительностью 285 Гкал/час (на угле).

По данным МЧС России к потенциально опасным объектам относится участок автодороги регионального значения, по которой перевозятся аварийно химически опасные вещества (АХОВ автоцистерна-хлор, аммиак – 1,0 т), горюче-смазочные материалы (ГСМ – 8,0 куб.м.), при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушений и пожаров.

Также источником опасности на автотранспорте являются дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит на перекрестках, магистралях из-за нарушения правил дорожного движения. Тенденция увеличения количества ДТП и количества людей, погибших и пострадавших в ДТП, связана  и с резко возросшим количеством автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам, ослаблением персональной дисциплины участников дорожного движения, недостаточной пропускной способностью и оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки на дорогах. В основном ДТП происходят по вине водителя из-за выезда на встречную полосу.

6. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Таблица 6.1

| № п/п | Факторы оценки | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1. | Строительно-климатические условия | В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (согласно СНиП 23-01-99) Биряковское сельское поселение попадает в климатический подрайон II В умеренного климата, характеризующийся как благоприятный для селитебных целей. |
| 2. | Преобладающие направления ветра | Господствующие направления ветров северо-западное в июле и юго-западное в январе. |
| 4. | Гидрология | На территории сельского поселения Биряковское протекает более 20 рек и ручьев, наиболее крупными из которых являются р. Сямжена, р. Стрелица, р. Хребтица, р. Шонтас, руч. Пертуга и др. |
| 5. | Инженерно-геологические условия | Территории благоприятные для градостроительного освоения - это большая часть территории поселения (75 %). Представлена пологонаклонными дренированными равнинами, сложенными отложениями различного состава и происхождения: щебнистые и валунные суглинки и супеси, безвалунные глины и суглинки, пески и супеси. Все перечисленные отложения характеризуется как устойчивые для строительства грунты. |
| II | Природно-ресурсный потенциал |  |
| 1. | Поверхностные воды | Ресурсы поверхностных вод достаточны для удовлетворения потребностей поселения |
| 2. | Подземные воды | Ресурсы подземных вод удовлетворительны для целей водоснабжения |
| 3. | Минерально-сырьевые ресурсы | - В Биряковском сельском поселении наибольшая часть минерально-сырьевого потенциала связана с месторождениями строительных песков и торфа. |
| 4. | Рекреационный потенциал | Природные особенности, географическое положение, объекты историко-культурного наследия, места охоты и рыболовства обеспечивают в совокупности туристско-рекреационный потенциал территории сельского поселения. |
| III | Социальная инфраструктура |  |
| 1. | Жилой фонд | Характеризуется достаточно средними показателями, как по количеству, так и по техническим характеристикам. |
| 2. | Культурно-бытовое обслуживание | Уровень обеспеченности населения учреждениями обслуживания удовлетворительный, как по количеству, так и по номенклатуре. По территории сельского поселения учреждения обслуживания распределены неравномерно: большая часть учреждений культуры, спорта, потребительского рынка и т.д. сосредоточена в с. Биряково. Учреждениями обслуживания местного уровня обеспечены не все населенные пункты. |
| IV | Транспортная инфраструктура |  |
| 1. | Внешний транспорт | Внешние связи поселения обеспечены автомобильным транспортом |
| 2. | Улично-дорожная сеть | Улично-дорожная сеть в населенных пунктах Биряковского сельского поселения развита плохо. |
| 3. | Общественный пассажирский транспорт | В сельском поселении работает несколько проходящих автобусных маршрутов (пригородные, областные, междугородные). Потребности населения в пассажирских перевозках в основном удовлетворены. |
| Продолжение таблицы 6.1 |  |  |
| V | Инженерная инфраструктура |  |
| 1. | Водоснабжение | Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Биряковское являются подземные воды, забираемые из артскважин и шахтных колодцев. Водоснабжение малочисленных по количеству жителей деревень осуществляется из шахтных колодцев. Водоснабжение села Биряково осуществляется частично от централизованной водопроводной сети, питающейся из артезианских скважин, и шахтных колодцев. |
| 2. | Канализация | Водоотведение малочисленных по количеству жителей населенных пунктов поселения осуществляется в выгребные ямы или септики. Водоотведение села Биряково осуществляется по централизованной канализационной сети, протяженностью 1,8 км, на очистные сооружения, производительностью 200 м3/сутки. |
| 3. | Теплоснабжение | Основным источником теплоснабжения населенных пунктов малочисленных по количеству жителей является печное отопление. В селе Биряково источником теплоснабжения является твердотопливная котельная с максимальной теплопроизводительностью 2,28 Гкал/час. |
| 4. | Газоснабжение | Газоснабжение поселения осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ) в баллонах для пищеприготовления и хозяйственно-бытовых нужд населения. |
| 5. | Электроснабжение | Электроснабжение поселения осуществляется от п/с 110/10 «Биряково» по ВЛ-10кВ «Биряково1», «Биряково2», «Загоскино», принадлежащие «Вологдаэнерго». |
| 6. | Связь | На территории поселения расположена АТС «Биряково» типа АТСК 50/200 с количеством номеров - 109, резерв - 41 номер. Износ АТС составляет 100%. В настоящее время на все территории поселения действует мобильная связь компании «Мегафон». |
| 7. | Санитарная очистка | Сбором и транспортировкой бытовых отходов на территории Биряковского сельского поселения Сокольского муниципального района занимается эксплуатирующая организация ООО «ЖКХ Биряково». |
| VI | Экологическое состояние |  |
| 1. | Атмосферный воздух | Уровень загрязнения атмосферы оценивался как «средний» |
| 2. | Поверхностные воды | Качество воды в местах водной рекреации соответствует санитарно-гигиеническим нормативам |
| 3. | Почвы | Проводятся агрохимические исследования сельхозугодий по оценке состояния плодородия почв и динамике его изменения |
| 4. | Подземные воды | Загрязнение подземных вод не происходит |
| 5. | Акустическое загрязнение | Уровень шума нормативный |
| 6. | Радиационная обстановка | Хорошая |
| VII | Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 1. | Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса | Установленные регламенты не нарушены. |
| 2. | Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных объектов | Установлены согласно СанПиН 2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| VIII | Территориальные ресурсы | Территориальные ресурсы для массового жилищного строительства и развития рекреационных зон ограничены большим объемом земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой собственности (паи). Развитие производственных зон возможно как за счет внутренних резервов, так и внешних на территориях, сельскохозяйственных предприятий. |

7. ПРИЛОЖЕНИЕ