Состав проекта генерального плана

сельского поселения Биряковское

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1 | Пояснительная записка |  |
| 2 | Графические материалы |  |
| 2.1 | Схема планировочной организации поселения в границах муниципального района. Схема расселения | М 1:200000 |
| 2.2 | Схема современного использования территории поселения (опорный план) | М 1:25000 |
| 2.3 | Схема комплексной оценки территории поселения | М 1:25000 |
| 2.4 | Схема проектных предложений развития территории поселения (основной чертеж) | М 1:25000 |
| 2.5 | Схема инженерных и транспортных коммуникаций | М 1:25000 |
| 2.6 | Схема защиты территорий от опасных природных и техногенных воздействий | М 1:25000 |
| 2.7 | Схема объектов культурного наследия и развития туризма на территории поселения | М 1:25000 |
| 3 | Электронные материалы |  |
| 3.1 | Компакт диск (графические и текстовые материалы) |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ…………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Цели и задачи территориального планирования…………….. | 4 |
| ### 1.2. Архитектурно-планировочное решение………………………… | 5 |
| ### 1.2.1. Местоположение в схеме района и прилегающая территория………………………………………………………………. | 5 |
| ### 1.2.2. Планировочная схема. Система расселения…………… | 6 |
| ### 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ……………………….. | 8 |
| ### 2.1. Перспективы развития промышленного ### комплекса……………………………………………………………………… | 8 |
| 2.2. Перспективы развитие агропромышленного комплекса……………………………………………………………………… | 9 |
| - 2.3. Демографический прогноз…………………………………………… | 9 |
| ### 2.4. Жилищный фонд………………………………………………………. | 10 |
| 2.5. Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания………………………………………………………………… | 11 |
| 3. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА………………………………….. | 16 |
| 3.1. Автомобильный транспорт………………………………………... | 16 |
| 3.2. Общественный пассажирский транспорт…………………….. | 16 |
| 4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ………………………………………… | 17 |
| 4.1 Водоснабжение…………………………………………………………… | 17 |
| 4.2 Водоотведение…………………………………………………………... | 21 |
| 4.3 Электроснабжение…………………………………………………….. | 21 |
| 4.4 Теплоснабжение………………………………………………………… | 24 |
| 4.5 Газоснабжение…………………………………………………………... | 25 |
| 4.6 Связь……………………………………………………………………….. | 27 |
| 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ………………….. | 28 |
| 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА……………………………………………………………………………. | 29 |
| 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ………………………………………………….. | 30 |
| 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ………………………………………………………………………. | 32 |

1. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план Биряковского сельского поселения является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия  формирования среды жизнедеятельности.

Целью градостроительного развития сельского поселения  является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, сохранение исторического наследия, качественное улучшение среды. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия  хозяйственной деятельности на окружающую среду;

- сохранение и развитие зеленого фонда;

- охрана объектов культурного наследия, создание условий для развития въездного туризма и отдыха населения;

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение комплексности и разнообразия жилой застройки;

- развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

- создание условий для миграционной привлекательности территории поселения, увеличение естественного прироста населения;

- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- реорганизация и эффективное использование производственных и коммунальных территорий.

Принципы, заложенные в основу градостроительного развития, призваны способствовать решению задач и достижению главной цели территориального планирования – обеспечению устойчивого развития территории.

Основными принципами градостроительного развития Биряковского сельского поселения являются:

- приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных  задач;

- обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области экологической безопасности территории, доступности жилища и мест приложения труда, объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а также объектов   транспортного обслуживания, средств связи и информации;

- обеспечение интересов жителей  в развитии населенных пунктов  с учетом градостроительных, социальных и исторических особенностей;

- обеспечение пропорциональности и сбалансированности развития застроенных и незастроенных территорий;

- обеспечение пропорциональности и сбалансированности объемов жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объемов строительства объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

1.2. Архитектурно-планировочное решение

1. Проект выполнен на основании муниципального контракта №17-07/10 от 30.12.2010 г. по разработке проекта генерального плана Биряковского сельского поселения Сокольского района;

2. Генеральный план разработан как система градостроительных средств решения реально сложившихся проблем социального, экономического, экологического и пространственного развития территории поселения.

3. Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей и территориальных возможностей развития места, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры территории.

4. Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на сохранение устоявшейся схемы расселения, которая характеризуется наличием центра.

5. Планировочные решения генплана базируются на существующем функциональном зонировании территории сельского поселения, которое включает производственные, сельскохозяйственные и селитебные зоны 34 населенных пунктов с различной численностью населения.

6. Развитие пространственной структуры  направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся планировочной структуры;

- грамотное функциональное зонирование территории;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории;

- рациональное формирование демографической нагрузки на территорию.

1.2.1. Местоположение в схеме района и прилегающая территория

Сельское поселение Биряковское расположено в восточной части Сокольского района. Поселение граничит на западе – с сельским поселением Чучковское Сокольского муниципального района, на севере – с Сямженским муниципальным районом, на востоке с Тотемским муниципальным районом, на востоке и юге - с Междуреченским муниципальным районом.

Площадь Биряковского сельского поселения составляет 71735 га, в том числе площадь населенных пунктов -  473 га. В состав Биряковского сельского поселения входят 34 населенных пункта, их них 33 деревни, 1 село.

Общая численность населения  Биряковского сельского поселения на 01.01.2010 г. составляет 1009 человек, данные приведены в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | с. Биряково | 871 |
| 2. | д. Брюхово | 20 |
| Продолжение таблицы 1.2.1.1 |  |  |
| 3. | д. Алекино | 7 |
| 4. | д. Алексеево | 7 |
| 5. | д. Арганово | 0 |
| 6. | д. Большая | 10 |
| 7. | д. Большое Жуково | 0 |
| 8. | д. Борщовка | 1 |
| 9. | д. Вакориха | 0 |
| 10. | д. Вотчино | 1 |
| 11. | д. Горка | 7 |
| 12. | д. Денисково | 0 |
| 13. | д. Заболотье | 9 |
| 14. | д. Загоскино | 0 |
| 15. | д. Зуево | 2 |
| 16. | д. Кринкино | 7 |
| 17. | д. Кульсеево | 13 |
| 18. | д. Лашково | 0 |
| 19. | д. Логиново | 1 |
| 20. | д. Медведково | 5 |
| 21. | д. Михеево | 5 |
| 22. | д. Никольская | 4 |
| 23. | д. Осипиха | 4 |
| 24. | д. Попово | 1 |
| 25. | д. Прокшино | 5 |
| 26. | д. Самылково | - |
| 27. | д. Селезнево | 7 |
| 28. | д. Семеново | 7 |
| 29. | д. Следово | 0 |
| 30. | д. Спасское | 10 |
| 31. | д. Старово | 2 |
| 32. | д. Тимонинское | 2 |
| 33. | д. Черемховая | 0 |
| 34. | д. Шибловка | 1 |
|  | ВСЕГО: | 1009 |

С запада на восток поселение пересекает автомобильная дорога регионального значения Чекшино-Тотьма-Никольск.

Административным центром поселения является село Биряково, которое выполняет административные и культурно-бытовые функции эпизодического уровня для всего населения. Расстояние от с. Биряково до г. Сокол - 100 км, а до г. Вологда -130 км.

1.2.2. Планировочная схема. Система  расселения

Планировочная организация территории сельского поселения представляет собой линейный тип расселения с неравномерным распределением демографической и производственной нагрузки. Планировочный каркас формируется основной центральной осью - это дорога регионального значения Чекшино-Тотьма-Никольск. Завершает формирование планировочного каркаса сеть полевых дорог, использующихся сельхозпредприятиями.

На планировочный каркас, преимущественно с южной стороны накладывается дифференцированная сеть населенных пунктов с различным потенциалом. Основной точкой расселения является с. Биряково, на территории которого сосредоточены основные объекты обслуживания населения. Остальные населенные пункты можно выделить в следующие группы по показателю численности на перспективу:

- малые  (до 50 человек) – д. Алекино, д. Алексеево, д. Большая, д. Борщовка, д. Брюхово, д. Вотчино, д. Горка, д. Заболотье, д. Зуево, д. Кринкино, д. Кульсеево, д. Логиново, д. Медведково д. Михеево д. Никольская, д. Осипиха, д. Попово, д. Прокшино, д. Селезнево, д. Семеново,  д.  Спасское, д.  Старово, д. Тимонинское, д. Шибловка.

- средние (от 50 до 500 человек) – с. Биряково.

Также на территории поселения есть 9 населенных пунктов, в которых отсутствует проживающее население - это д. Арганово, д. Большое Жуково, д. Вакориха, д. Денисково, д. Загоскино, д. Лашково, д. Самылково, д. Следово, д. Черемховая.

Генеральным планом предлагается система расселения с минимальным рассредоточением демографической нагрузки на основе сложившегося планировочного каркаса и с учетом размещения мест приложения труда. Чему, в основном, способствуют территориальные и инфраструктурные ресурсы в близи существующих населенных пунктов. Данное развитие системы расселения предусматривает ряд мероприятий:

- корректировка планировочных структур крупных и средних населенных пунктов;

- формирование уравновешенной системы социального обслуживания населения на территории всего поселения;

- регламентация транспортной системы, развитие инженерной инфраструктуры.

Население сельского поселения можно разделить на три основные группы:

1 группа - население, проживающее и работающее непосредственно на территории сельского поселения;

2 группа - население, проживающее на территории сельского поселения, но работающее вне пределов его территории;

3 группа - население, приезжающее на работу в сельское поселение.

Село Биряково самый крупный населенный пункт в поселении. Он является центром Биряковского сельского поселения и имеет важное социально-экономическое значение, как для поселения, так и для района.

Численность населения в с. Биряково составляет 871 человек (86%) на 2010 г. Согласно расчету  численность населения села на первую очередь строительства (2015) составила 113 человек, на расчетный срок (2030) – 37 человек.

В связи с увеличением численности населения, проектом предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки за пределами существующей границы села в северо-западном направлении. Это строительство 38 одноквартирных жилых домов (первая очередь), общей площадью 10,1 га, и 12 жилых одноквартирных домов (расчетный срок), площадью 3,3 га.  Также проектом предусмотрено новое строительство на первую очередь в существующей границе села:

- детского сада на 50 мест;

- комбината бытового обслуживания (КБО);

- гостиницы с кафе на 24 места.

В связи с расширением фермы крупного рогатого скота, расположенной за границей с. Биряково, проектом предлагается строительство коровника на 100 голов и телятника на 260 голов (I очередь), площадью 2,03 га:

Лесопиление является главным производством муниципального образования и дает большие надежды для развития поселения. Проектом предусмотрено расширение данного производства.

В населенных пунктах Никольская, Тимонинское, Кринкино, Следово, Заболотье, Осипиха проектом предусмотрено строительство цехов лесопиления.

Также в д. Кринкино предусмотрено строительство цеха по производству топливных брикетов (расчетный срок), площадью 0,5 га.

Природные условия территории населенного пункта Зуево, находящегося в пределах транспортной доступности, способствуют организации отдыха населения. На расчетный срок проектом предложено развитие участка для строительства базы отдыха,  площадью 0,35 га и гостевых домов, площадью 2,3 га.

Деревня Осипиха прилегает к региональной автомобильной дороге Чекшино-Тотьма-Никольск. В связи с этим вблизи деревни предлагается размещение станции технического обслуживания.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

2.1. Перспективы развития промышленного комплекса

Основная стратегическая цель развития промышленного сектора поселения заключается в увеличении вклада производственных предприятий в социально-экономическое развитие поселения с наиболее полным и эффективным использованием имеющегося ресурсного потенциала.

Наличие достаточной лесосырьевой базы позволяет в перспективе разместить на территории Биряковского сельского поселения новые предприятия лесопромышленного комплекса, а также расширение уже существующих производств. Развитие малых лесопильных предприятий позволит уже в ближайшей перспективе создать дополнительные рабочие места.

В связи с этим в населенных пунктах Никольская, Тимонинское, Кринкино, Следово, Заболотье, Осипиха проектом предусмотрено строительство цехов лесопиления.

На первую очередь:

- д. Кринкино - участок развития площадью 0,8 га;

- д. Никольская - участок развития площадью 2,0 га;

- д. Тимонинское - участок развития площадью 0,5 га;

- д. Следово - участок развития площадью 0,5 га;

- д. Заболотье - участок развития площадью 0,8 га;

- д. Осипиха - участок развития площадью 0,2 га;

На расчетный срок:

- д. Следово - участок развития площадью 1,0 га;

- д. Никольская - участок развития площадью 2,0 га;

Также в д. Кринкино предусмотрено строительство цеха по производству топливных брикетов (расчетный срок), площадью 0,5 га.

### 2.2. Перспективы развитие агропромышленного комплекса

Развитие агропромышленного комплекса Биряковского сельского поселения имеет неплохую перспективу на будущее. При государственной поддержке сельскохозяйственное предприятие может достичь более высоких показателей в развитии сельского хозяйства. В Биряковском сельском поселении основным сельхозпредприятием является ЗАО «Биряковское», которое специализируются на молочно-мясном животноводстве.

В связи с расширением фермы крупного рогатого скота, расположенной за границей с. Биряково, проектом предлагается строительство коровника на 100 голов и телятника на 260 голов (I очередь), площадью 2,03 га.

### 2.3. Демографический прогноз

Демографический прогноз обоснован градостроительной оценкой возможных величин численности населения: учитывает размещение новых селитебных территорий в населенных пунктах сельского поселения. Согласно расчета, численность населения на расчетный срок составит 1159 чел. По причине роста рождаемости и активизации миграционных процессов в Биряковском сельском поселении значительно увеличится численность населения молодого возраста, возрастет потребность в детских дошкольных учреждениях.

Перспективная структура занятости населения муниципального образования в основном сохранится в существующих пропорциях между сельскохозяйственными предприятиями и дополнительно планируется расширение сферы социально-культурного обслуживания населения, что потребует увеличения количества рабочих кадров.

Данные о численности населения поселения на перспективу приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

| № п/п | Наименование | Численность населения на исходный 2010 год, чел. |  |  | Численность населения на расчетный срок, 2030 год, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  | всего | В том числе: |
|  |  | Численность | Усадебная застройка | Секционная застройка | Численность | Усадебная застройка |
|  |  | Плотность (чел/га) |  |  | Плотность (чел/га) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по сельскому поселению | 669/340 | 338 | 15 | 150 | 50 |
|  |  | 10,11/172,59 |  |  | 11,20 |  |

Возрастной состав населения

Таблица 2.3.2

| № п/п | Наименование | Исходный 2011 год, чел. / % | Расчетный срок, 2031 год, чел. / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего населения | 1009 / 100 | 1159 / 100 |
|  | В том числе в возрасте: |  |  |
| 2 | 0 - 2 лет | 16 / 1,59 | 18 /1,59 |
| 3 | 2 – 6 лет | 48 / 4,75 | 55 /4,75 |
| 4 | 7 – 15 лет | 79/ 7,83 | 91 /7,83 |
| 5 | 16 – 17 лет | 25/ 2,48 | 29/2,48 |
| 6 | 18 – 55 лет (ж) 18 – 60 лет (м) | 296/ 29,33 324/ 32,12 | 340 /29,33 372 /32,12 |
| 7 | Старше 55 лет (ж) Старше 60 лет (м) | 154/ 15,26 67/ 6,64 | 177 /15,26 77 /6,64 |

2.4. Жилищный фонд

Главной задачей жилищной политики поселения является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Генеральным планом в с. Биряково предлагается усадебная застройка  одноэтажными домами на 1 семью. На первую очередь участок развития площадью 10,3 га на 38 домов, на расчетный срок 3,3 га на 12 домов. Учитываются территориальные ресурсы (наличие земельных участков, инженерная инфраструктура, санитарно- защитные зоны и т.д.) и сложившаяся ситуация на момент разработки проекта. Усадебная застройка в процентном соотношении составляет - 100%.

Как видно из таблиц № 2.4.1, 2.4.2, к окончанию расчетного срока населенные пункты муниципального образования будут характеризоваться следующими показателями по численности населения и количеству жилого фонда:

Таблица 2.4.1

| № п/п | Населенный пункт | Существующий жилой фонд на 2010 год, тыс.м² |  |  | Жилой фонд на расчетный срок, 2030 год, тыс.м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |
|  |  | Обесп. на чел. | Усадеб- ной застройки | Секцион ной заст ройки | Средняя обеспеч. площадью м²/чел. | Усадебной застройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по Биряковскому сельскому поселению | 338/15 | 25,35 | 6,74 | 50 | 4,44 |
|  |  | 37,90/9,83 |  |  | 29,57 |  |

Таблица 2.4.2

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Всего по муниципальному образованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Существующий жилой фонд на 2009 год, в т.ч.: | тыс. м² | 32,09 |
|  | - усадебная застройка | тыс. м² | 25,35 |
|  | - секционная застройка | тыс. м² | 6,74 |
| 2. | Объемы нового строительства на расчетный срок | тыс. м³ | 26,08 |
| 3. | Жилой фонд на расчетный срок, 2025 год | тыс.м² | 4,44 |
| 4. | Население на расчетный срок | чел. | 150 |
| 5. | Проектная обеспеченность жилым фондом | м²/чел | 29,57 |

Средняя обеспеченность жилым фондом на расчетный период составляет 29,57 м² общей площади на  человека, что позволяет обеспечить комфортные условия проживания и посемейное расселение граждан с  предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты.

Существующий жилой фонд – 33,08 тыс.м² общей площади, при средней обеспеченности 32,79 м²/чел..

Проектируемый жилой фонд – 4,44 тыс.м²  общей площади, при средней обеспеченности 29,57 м2/чел.

2.5. Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Основными социально значимыми отраслями сферы обслуживания населения Биряковского сельского поселения являются: здравоохранение; физкультура и спорт; социальное обеспечение; культура и искусство; торговля и общественное питание; туризм и рекреация; обучение и образование.

Развитие этих отраслей на проектный период, в основном, определяется нормативной потребностью в  объектах  социальной инфраструктуры и заданием на проектирование (см. таблицу 2.5.1).

В связи с этим генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и  для совокупности учреждений, как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях и архитектурно-планировочной структуре генерального  плана.

| Таблица 2.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей | потребность |  |  | По генплану |  |  |
|  |  |  |  | Для сущ. населения 1009 чел. | На перспектив 1159 чел. | Всего | принято | сохранено | новое строительство, емкость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Школы | мест | 100% от возр. группы 180 мест (для поселений -новостроек) | 79 мест | 27 мест | 106 мест | 106 мест | Школа с. Биряково – 250 мест (вместимость) | Не требуется новое строительство |
| 2. | Детские сады, детские сады-ясли | мест | 70% от возр. группы дети 0-6 лет 180 мест (для поселений-новостроек) | 45 мест | 27 мест | 72 мест | 95 мест | МДОУ «Биряковский детский сад», с. Биряково - 45 мест | Детский сад на 50 мест в с. Биряково - I очередь |
| 3. | Учреждения культуры | мест | 80 мест на 1000 чел. | 200 | 12 | 212 | 212 | Дом культуры | Не требуется новое строительство |
| 4. | Библиотеки | тыс.ед.хранения/ чит.мест | 6-7,5 /5-6 | 6,1-7,6 5,1-6,1 | 0,9-1,1 0,8-0,9 | 7-8,7 5,9-7 | 7-8,7 5,9-7 | Библиотека | Не требуется новое строительство |
| 5. | Административные здания учреждений и организаций | объект | по заданию | - | - | - | - | Администрация МО «Биряковское» - с. Биряково (8 раб.мест) | Не требуется новое строительство |
| 6. | Хлебопекарные производства | объект | по заданию | - | - | - | - | Хлебопекарня, с. Биряково | Не требуется новое строительство |
| 7. | Учреждения здравоохранения | объект | по заданию | - | - | - | - | Биряковская участковая больница | Не требуется новое строительство |
| 8. | Объекты торговли | кв.м. торг.площ | 300 | 303 | 45 | 348 |  | Всего Sобщ.торг.419м² |  |
| Продолжение таблицы 2.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Объект пожарной охраны | объект | по заданию | - | - | - | - | КУПБВО «Противопожарная служба» | Не требуется новое строительство |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | объект; раб. мест | по заданию | - | - | - | - | - | КБО на 5 раб. мест, с. Биряково |
| 11. | Гостинцы | мест | 6 | 6 | 1 | 7 | 24 | - | Гостиница с кафе на 24 места, с. Биряково |
| 12. | Учреждения отдыха и туризма | объект | по заданию | - | - | - | 1 объект | - | Турбаза для кемпинга+гостевые дома |

Образование

Основная цель образовательной системы  – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. Для достижения этой цели в поселении формируются системы: дошкольного воспитания;  общего среднего образования.

Для каждого элемента системы генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Детские дошкольные образовательные учреждения

На 01.01.2010 г. количество мест в детском саду насчитывается 45. Дошкольное учреждение посещает 41 ребенок, что составляет 64 % от общего числа детей в поселении в возрасте от 0-6 лет включительно.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях должна составлять по «Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области» 85 % от возрастной группы 0-7 лет. Таким образом, при наличии в районе 73 детей в возрасте от 0-7 лет включительно, в целом по району необходимо иметь 72 места в учреждениях дошкольного образования. Проектом предлагается строительство детского сада на 50 мест в с.Биряково. Общее количество мест в МДОУ составит 95, это полностью удовлетворит потребность в детских дошкольных учреждениях. Состояние здания детского дошкольного учреждения характеризуется как удовлетворительное.

Общеобразовательные учреждения

В средней общеобразовательной школе обучается 80 учащихся, а количество мест насчитывается 250. Уровень заполненности школы составляет 32% от проектной мощности.

Общая численность населения в районе в возрасте от 7 до 18 лет включительно составляет 104 человека. В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области» необходим 100 % охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75 % охват детей в старших классах (10-11 классы). Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а так же учреждениях начального профессионального образования или вечерней школе.

При наличии в школах района 106 проектных мест их общего дефицита не наблюдается. Общее число мест в школе поселении больше необходимого по нормативу.

Здравоохранение

По состоянию на начало 2010 года лечебно-профилактическую помощь населению оказывает Биряковская участковая больница.

Больница с пропускной способностью 25 посещений в смену располагается в с. Биряково. Кирпичное здание находится в хорошем состоянии и в настоящее время удовлетворяет нормативную потребность. Поэтому новое строительство не требуется.

Учреждения культуры

Одним из факторов, определяющих качество жизни населения, является организация досуга, наличие мест проведения досуга и возможность разнообразить и структурировать деятельность в свободное время. Наличие в полном объеме данного вида услуг может быть дополнительным стимулом закрепления населения на территории, в том числе молодежи.

Сеть культурно-досуговых учреждений включает «Биряковский Дом Культуры».

Средняя мощность учреждений клубного типа в поселении составляет 200 мест. «Социальные нормативы и нормы», предусматривают для населенных пунктов с колличеством жителей до 500 чел. наличие 100-150 зрительских мест в клубах или учреждениях клубного типа, от 500 до 1000 чел. – 150-200 мест, от 1 до 3 тыс. чел. – по 150 зрительских мест на каждую тысячу жителей, от 3 до 10 тыс. – по 100 мест на тысячу жителей.

В Биряковском сельском поселении этот норматив удовлетворяет потребность.

Библиотечная сеть поселения представлена  взрослой и детской библиотекой в с.Биряково.

По «Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области» и «Методике» норматив обеспеченности библиотечным фондом для сельских населенных пунктов и их групп с количеством жителей 1 тыс. человек составляет 7,5 тыс. единиц хранения, 2 тыс. чел. – по 6 тыс. единиц хранения на тысячу населения, 5 тыс. чел. – по 5 тыс. единиц хранения, 10 тыс. чел. – 4,5 тыс. единиц хранения на тысячу населения.

Население сельского поселения достаточно хорошо обеспечено книжным фондом: фактическое количество единиц хранения превышает нормативное значение.

Перечень объектов физкультуры и спорта  Биряковского сельского поселения включает в себя 1 стадион и 1 спортивный зал, находящиеся при школе в с.Биряково.

Но следует отметить, что на сегодняшний день в сельской местности недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями и залом общего пользования  для занятий физкультурой. В будущем рекомендуется модернизировать существующие пришкольные стадионы, довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в населенных пунктах до нормативного уровня, в рекреационных зонах разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

Торговля

По данным на 2010 г. в поселении имеется 5 торговых предприятий, 4 из которых находятся в с. Биряково и один в д. Семеново. Обеспеченность населения объектами торговли в целом по поселению ниже нормативных значений. Отчасти это можно объяснить тем, что потребности населения в товарах длительного пользования удовлетворяют специализированные магазины г. Сокол.

Розничная торговля в отдаленных населенных пунктах района осуществляется через выездную торговлю, организованную Сокольским РАЙПО.

Предприятия бытового обслуживания

Основная задача генплана в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по муниципальному образованию.

Проектом предлагается на первую очередь строительство комбината бытового обслуживания (КБО) в с.Биряково.

3. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Биряковское сельское поселение имеет среднеразвитую транспортную сеть, на основе которой, в большой степени, сформировалась система расселения и территории активной хозяйственной деятельности. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 43,50 км.

3.1. Автомобильный транспорт

Основной транспортной магистралью поселения является дорога регионального значения «Чекшино-Тотьма-Никольск», которая связывает не только Сокольский район, но и Вологду с восточной частью Вологодской области. Также важными автомобильными дорогами являются: Подъезд к с. Биряково; Биряково – Логиново - Прокшино; Семеново - Алекино; Борщовка - Большая.

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Вид покрытий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Чекшино-Тотьма-Никольск | 30,00 | 3 | Асфальт |
| 2 | Биряково-Логиново-Прокшино | 5,00 | 5 | Грунт |
| 3 | Семеново-Алекино | 2,50 | 5 | Грунт |
| 4 | Подъезд к с. Биряково | 2,10 | 4 | Грунт |
| 5 | Борщовка-Большая | 3,90 | 5 | Грунт |

Через территорию поселения осуществляются внешние связи г. Вологда и г. Сокол с соседними районами области.

В то же время слабо развита сеть внутрихозяйственных автодорог, представляющих собою небольшие по протяжению дороги и подъезды к населенным пунктам и производственным предприятиям. Проблемой также является отсутствие на них твёрдых покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Значительное количество местных и внутрихозяйственных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, в осенне-весенний период становятся  плохо проезжаемыми, что приводит к целому ряду негативных последствий. Вследствие этого актуальной задачей в поселении является развитие благоустроенной сети местных и внутрихозяйственных дорог.

3.2. Общественный пассажирский транспорт

На территории сельского поселения перевозка пассажиров осуществляется личным и общественным пассажирским транспортом.

Автобусное сообщение с районным центром осуществляется по маршруту Сокол — Биряково, с областным центром — по следующим маршрутам: Вологда-Биряково-Туровец; Вологда-Тотьма; Вологда-Село им. Бабушкина; Вологда-Нюксеница; Вологда-Тарногский Городок; Вологда-Кичменгский Городок; Вологда-Никольск; Череповец-Никольск; Вологда-Великий Устюг; Череповец-Великий Устюг. Кроме автобусов, до Вологды можно добраться на проходящих маршрутках.

Состояние дорог на маршрутах общественного транспорта в целом удовлетворительное. Они имеют асфальтобетонные и грунтовые покрытия.

Таким образом, для всех населенных пунктов, которые связаны между собой обеспечена круглогодичная связь маршрутами общественного пассажирского транспорта.

Предложения

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры Биряковского сельского поселения связаны с решением следующих задач:

обеспечение надёжной транспортной связи между населенными пунктами и зонами промышленности поселения;

обеспечение внешних транспортных связей поселения с другими административными единицами Сокольского района и другими районами области;

развитие объектов придорожной инфраструктуры.

В части обеспечения устойчивой транспортной связи внутри поселения и района запланирована модернизация автодорожной сети. Предлагается реконструкция существующих региональных и местных автодорог с доведением их эксплуатационно-технических характеристик до нормативных параметров, а также оснащение автодорожной сети необходимыми дорожными искусственными сооружениями – мостовыми переходами и транспортными развязками в разных уровнях.

В части развития инфраструктуры придорожного сервиса на расчетный срок проектом предлагается строительство станции технического обслуживания вблизи д. Осипиха, примыкаемой к автодороге «Чекшино-Тотьма-Никольск».

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вопросы инженерного оборудования в проекте разработаны в объеме схемы инженерных обоснований, которая документом для строительства не является.

Целью разработки данного раздела проекта является разработка принципиальных планировочных решений инженерного обеспечения для рационального развития строительства инженерных сетей и сооружений.

Схемы и системы инженерных коммуникаций выбраны исходя из технико-экономических показателей, планировочных, природных и санитарных требований и условий.

Окончательные расчеты инженерных сооружений и гидравлические расчеты сетей необходимо выполнить на следующей стадии проектирования, на основании настоящей схемы с учетом конкретных условий на момент проектирования.

4.1. Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Биряковское являются подземные воды, забираемые из артскважин и шахтных колодцев.

Водоснабжение малочисленных по количеству жителей деревень, осуществляющееся из шахтных колодцев предусматривается оставить без изменения.

Водоснабжение села Биряково осуществляется частично от централизованной водопроводной сети, питающейся из артезианских скважин, и шахтных колодцев. Секционные 24 квартирные жилые дома по ул. Школьная 11,12,13,14, а также здания школы, детского сада, администрации, больницы и котельной подключены к централизованной водопроводной сети. Водоснабжение жилого частного сектора, не подключенного к сети центрального водопровода, осуществляется из водоразборных колонок с радиусом обслуживания 100 м или шахтных колодцев. В селе Биряково находится две водонапорные башни объемом 15 м3 каждая и три артезианские скважины № 881, № 2558, № 3079, одна из которых является рабочей № 2558, её дебит составляет 120 м3/сутки. Водопроводная сеть, протяженностью 5,5 км, выполнена из чугунных труб диаметром 100 мм и полимерных диаметром от 15 до 70 мм.

Водоснабжение проектируемых объектов в с. Биряково предусматривается осуществить от централизованной водопроводной сети населенного пункта.

Проектируемые объекты в с. Биряково на первую очередь:

- 38 жилых одноквартирных домов;

- детский сад на 50 мест;

- комбинат бытового обслуживания;

- гостиница с кафе на 24 места;

- коровник на 100 голов и телятник на 360 голов.

На расчетный срок:

- 12 жилых одноквартирных домов.

Проектом предусматривается реконструкция водопроводной сети села Биряково, так как износ сети составляет более 80 %. Реконструкцию сети выполнить с учетом подключения проектируемых и существующих объектов. Трубопроводы предусматривается выполнить из полиэтиленовых водопроводных труб ГОСТ 18599-2001. Также предусматривается капитальный ремонт артезианских скважин №881 дебитом 170 м3/сутки и №3079 дебитом 72 м3/сутки, в связи с проектным увеличение нагрузки по водоснабжению.

Водоснабжение гостевых домиков проектируемой туристической базы в д. Зуево предусматривается от артезианской скважины с дебитом 40 м3/сутки, с учетом подключения существующей  жилой застройки. Трубопроводы предусматривается выполнить из полиэтиленовых водопроводных труб ГОСТ 18599-2001.

Проектируемые объекты в д. Зуево на расчетный срок:

- туристическая база на 10 гостевых домиков.

Проектные расходы воды и сточных вод по населённым пунктам сельского поселения приведены ниже в таблице 4.1.1.

Расчетные расходы воды.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

50 л/сут. на одного человека в неблагоустроенных домах с водопользованием из водоразборных колонок;

125 л/сут. на одного человека в жилой застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией, без ванн;

160 л/сут. на одного человека в жилой застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями;

230 л/сут. на одного человека с централизованным горячим водоснабжением.

Таблица 4.1.1

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм | Кол- во | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |  |  | Безвозвр. потери, м3/сут. |  | Септик жижесбор., м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма потр. л/сут. | Суточн. Расход м3/сут. |  | Норма отвед. л/сут. |  | Суточн. расход м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 1 | с. Биряково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жители, проживающие в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (с ванными и водонагревателями) | чел. | 113 | 160 | 18,1 |  | 160 |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Детский сад на 50 мест |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Гостиница с кафе на 24 места |  |  |  | 4,68 |  |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | КБО |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Подпитка котельной |  |  |  | 3,9 |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Полив зеленых насаждений |  | 113 | 50 | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  |  |
|  | Коровник 100 голов и телятник 360 голов |  |  |  | 23,3 |  |  |  | 15,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1: |  |  |  | 63,38 |  |  |  | 50,28 |  |  |  | 5,7 |  |  |
| На расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жители, проживающие в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (с ванными и водонагревателями) | чел. | 37 | 160 |  | 5,92 |  | 160 |  | 5,92 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Полив зеленых насаждений |  | 37 | 50 |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |
|  | Итого по п.2: |  |  |  |  | 7,77 |  |  |  | 5,72 |  |  |  | 1,85 |  |
|  | Всего по н.п.: |  |  |  |  | 71,15 |  |  |  | 56 |  |  |  | 7,55 |  |
| 3 | д. Зуево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Туристическая база на 10 гостевых домиков | чел. | 80 | 160 |  | 12,8 |  | 160 |  | 12,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.3: |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |

Примечание:

1.Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по СНиП 2.04.02-84*, примечание 2).

2. Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и равен 10 л/с, число одновременных пожаров равно 1, продолжительность тушения пожара 3 часа.

3. Расход воды на внутреннее пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и равен 2,5 л/с в 1 струю.

4. Расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей определен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Несоответствие водопотребления водоотведению объясняется следующими факторами:

1.Безвозвратными потерями на подпитку системы теплоснабжения в котельных.

2.Водопотребление на физиологические потребности личного и общественного скота.

3.Поливка зеленых насаждений.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения.

Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО для существующей скважины принята радиусом 50 м, для проектируемых скважин 50 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

4.2. Водоотведение

Водоотведение малочисленных по количеству жителей  населенных пунктов поселения, осуществляющееся в выгребные ямы или септики планируется оставить без изменения.

Водоотведение села Биряково осуществляется по централизованной канализационной сети, протяженностью 1,8 км, на очистные сооружения, производительностью 200 м3/сутки.

Проектом предусматривается подключение новых объектов к существующей канализационной сети с отведение сточных вод на существующие КОС в объеме 56 м3/сутки.

Проектируемые объекты в с. Биряково на первую очередь:

- 38 жилых одноквартирных домов;

- детский сад на 50 мест;

- комбинат бытового обслуживания;

- гостиница с кафе на 24 места;

- коровник на 100 и телятник на 360 голов.

На расчетный срок:

- 12 жилых одноквартирных домов.

Проектом предусматривается реконструкция существующей канализационной сети села, износ которой составляет белее 70%. выполненной из самотечных керамических труб диаметром 150 - 200 мм с учетом проектируемых и существующих объектов.

Водоотведение проектируемой туристической базы предусматривается выполнить в септики объемом не менее 30 м3, с дальнейшей транспортировкой сточных вод в приемную камеру КОС с. Биряково или места согласованные с местными органами ростехнадзора.

Расчет сточных вод по населённым пунктам сельского поселения приведены  в таблице 4.1.1 в разделе 4.1 «Водоснабжение».

Нормы водоотведения от жилой зоны приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на содержание животных, поливку зеленых насаждений и потерями воды в неканализованной жилой зоне.

4.3. Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от п/с 110/10 «Биряково» по ВЛ-10кВ «Биряково1», «Биряково2», «Загоскино»,  принадлежащие «Вологдаэнерго».

Распределение энергии по потребителям осуществляется через 30 действующих трансформаторных подстанций.

Проектируемые объекты представленные ниже в таблице 4.3.1 предусматривается подключить к существующим близлежащим трансформаторным подстанциям. В случае необходимости, т.е. высокий износ или недостаточная мощность ТП, выполнить реконструкцию трансформаторных подстанций.

Проектируемые ТП должны располагатся в центре электрических нагрузок с учётом наиболее экономичного расположения сетей 10 и 0.4 кВ.

Состояние существующих сетей ВЛ-10кВ и ТП 10/0.4 кВ оценивается как хорошее и удовлетворительное. Сети 10 и 0,4 кВ выполнены воздушными на ж/б и деревянных опорах.

Расчет электрических нагрузок для выбора мощности трансформаторов представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

| Наименование потребителя | Кол-во зданий и сооружений | Уд. Мощность на единицу |  | Р, кВт |  | Коэффициент несовпадения |  |  | Р, кВт с учетом несовпадения | соs φ |  | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |
| д. Биряково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв ж. дом. | 38 | 2,6 | 98,8 |  | 1 |  |  | 98,80 |  | 0,96 | 102,9 |  |
| Гостиница скафе | 1 | 15 | 15 |  | 0,8 |  |  | 12,0 |  | 0,9 | 13,33 |  |
| КБО | 1 | 47,4 | 47,40 |  | 0,5 |  |  | 23,7 |  | 0,8 | 29,63 |  |
| Детский сад | 1 | 27,3 | 27,3 |  | 0,4 |  |  | 10,92 |  | 0,97 | 11,26 |  |
| Ферма | 1 | 44 | 44 |  | 0,9 |  |  | 39,60 |  | 0,8 | 31,68 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 185,02 |  |  | 188,81 |  |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,25 |  |
| На перспективу строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв ж. дом. | 12 | 4,7 | 56,40 |  | 0,9 |  | 50,76 |  |  | 0,96 | 52,9 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 50,76 |  |  |  | 52,88 |  |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,52 |  |
| д. Кринкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех лесопиления | 1 | 56,5 | 56,50 |  | 1 |  | 56,50 |  |  | 0,96 | 58,9 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 56,50 |  |  |  | 58,85 |  |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,80 |  |
| На перспективу строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех по производству топливных брикетов | 1 | 49,7 | 49,70 |  | 0,9 |  | 44,73 |  |  | 0,96 | 46,6 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 44,73 |  |  |  | 46,59 |  |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,92 |  |
| д. Зуево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На перспективу строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбаза с гостевыми домиками | 10 | 4,3 | 43 |  | 0,9 |  | 38,7 |  |  | 0,96 | 40,3 |  |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,3 |  |
| д. Никольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех лесопиления | 1 | 56,5 | 56,5 |  | 1 |  | 56,50 |  |  | 0,96 | 58,9 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 56,50 |  |  |  | 58,85 |  |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,80 |  |
| д. Тимонинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех лесопиления | 1 | 56,5 | 56,50 |  | 0,9 |  | 50,85 |  |  | 0,96 | 53,0 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 50,85 |  |  |  | 52,97 |  |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,62 |  |
| д. Следово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На перспективу строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех лесопиления | 1 | 56,5 | 56,50 |  | 1 |  | 56,50 |  |  | 0,96 | 58,9 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 56,50 |  |  |  | 58,85 |  |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,80 |  |
| д. Заболотье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех лесопиления | 1 | 56,5 | 56,50 |  | 1 |  | 56,50 |  |  | 0,96 | 58,9 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 56,50 |  |  |  | 58,85 |  |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,80 |  |
| д. Осипиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех лесопиления | 1 | 56,5 | 56,50 |  | 1 |  | 56,50 |  |  | 0,96 | 58,9 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 56,50 |  |  |  | 58,85 |  |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,80 |  |

Вторые вводы проектируемых зданий со II категорией электроснабжения выполнить от близлежащих существующих КТП или предусмотреть установку дизель - генератора.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (изд.7), РД 34.20.-185.-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» Часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах зданий приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов. Проектируемые трансформаторные подстанции 10/0.4кВ располагаются в центре нагрузок с учетом наиболее экономичного расположения сетей 0.4кВ. Характеристики ТП-10/0.4кВ и более точное месторасположение, трасса и сечение ВЛ-0.4кВ и 10кВ будут определены при рабочем проектировании.

Проектом выполнить реконструкцию и демонтаж существующих ВЛ-0.4 кВ, где это необходимо. Электроснабжение остальных деревень, не имеющих перспективы развития, оставить без изменений.

4.4. Теплоснабжение

В населенных пунктах малочисленных по количеству жителей, где основным источником тепла является печное отопление, теплоснабжение планируется оставить без изменений.

В селе Биряково, где источником теплоснабжения является твердотопливная котельная с максимальной теплопроизводительностью 2,28 Гкал/час, проектом предусматривается реконструкция существующего теплового пункта на газовую котельную.

К сети теплоснабжения подключены все многоквартирные секционные жилые дома, здания школы, детского сада, администрации и больницы. Тепловая сеть выполнена из стальных трубопроводов диаметром от 32 до 219 мм, протяженностью 2,73 км, надземной прокладкой с изолирующим минераловатным материалом. Износ сетей составляет местами 30 - 80%.

Проектом предусматривается подключение проектируемых объектов к существующей сети теплоснабжения с. Биряково.

Также проектом предусматривается выполнить реконструкцию всей тепловой сети села с учетом подключения проектируемых и существующих зданий и сооружений. Тепловую сеть планируется выполнить из стальных трубопроводов в двухтрубном исчислении в ППУ ПЭ изоляции.

Расчеты тепловых нагрузок для подключения проектируемых объектов на первую очередь строительства приведены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1

|  |  | Расчетный тепловой поток в Вт/(ккал/час) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Отопление |  | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Всего |
| Магазин | 30 238 |  |  |  | 30 238 |
|  | 26 000 |  |  |  | 26 000 |
| КБО | 76 400 |  | 56 000 | 43 500 | 175 900 |
|  | 65 720 |  | 48 140 | 37 440 | 151 300 |
| Детский сад | 61 744 |  | 65 302 | 138 132 | 265 178 |
|  | 53 100 |  | 56 160 | 118 800 | 228 060 |
| Итого: | 168 382 |  | 121 302 | 181 632 | 471 316 |
|  | 144 820 |  | 104 300 | 156 240 | 405 360 |
| Всего с коэффициентом 1,08: | 181 853 |  | 131 006 | 196 163 | 509 021 |
|  | 156 406 |  | 112 644 | 168 739 | 437 789 |

4.5. Газоснабжение

Проектом предусматривается газификация территории поселения для хозяйственно-бытовых, коммунальных, производственных нужд населения.

Планируется строительство межпоселкового газопровода высокого давления на территории поселения общей протяженностью 10 км диаметром труб 160 мм до населенных пунктов – с. Биряково, д. Большая, д. Никольская.

Населенные пункты поселения, принятые к газоснабжению приведены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

| Наименование поселения | ГРС | Газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| Биряковское | ГРС Биряково | с. Биряково, д. Большая, д. Никольская |

Расчетная потребность приоритетных населенных пунктов с. Биряково, д. Большая, д. Никольская в природном газе определена:

- на индивидуально-бытовые нужды и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и установкой в жилых домах газовых плит ПГ4, газовых комбинированных котлов;

- на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий, производственные нужды сельского хозяйства- на основании часовых расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом проектируемых нагрузок;

Максимальные часовые расходы газа на пищеприготовление, отопление   и горячее водоснабжение жилых домов определены согласно  п.3.20 СП 42-101-2003 по формуле:

Q1=ΣК⋅qпр⋅nQнр, м3/ч

где К - коэффициент одновременности работы газовых приборов, принимаемый по табл.5 СП 42-101-2003;

qпр – тепловая мощность прибора;

n – число однотипных приборов или групп приборов;

Qнр – теплотворная способность топлива.

Часовые расходы топлива для котельных определены на основании часовых расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение по формуле:

Q2=ΣQ⋅1,08Qнр⋅η, м3/ч

где ∑Q – суммарный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Тепловые нагрузки определены согласно типовым проектам.

1,08 – коэффициент, учитывающий потери в тепловых сетях, в долях;

Qнр – теплотворная способность натурального топлива;

η – коэффициент полезного действия котельной установки (0,91).

Расходы газа по потребителям приведены в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2

| Наименование потребителей | Адрес | Общий годовой расход газа, тыс. м3 | Максимальный часовой расход газа, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| с. Биряково |  |  |  |
| Проектируемая газовая котельная | с. Биряково ГРП №1 | 1086,78 | 396,01 |
| Существующая жилая застройка |  | 789,35 | 371,25 |
| (I оч. стр-ва) 38 одноквартирных домов |  | 193,6 | 91,1 |
| (перспект. стр-во) 12 одноквартирных домов |  | 61,87 | 29,1 |
| Общий расчетный расход газа |  | 2131,6 | 887,45 |
| д. Большая |  |  |  |
| Существующая жилая застройка | д. Большая ГРП №2 | 27,72 | 13,09 |
| Общий расчетный расход газа |  | 27,72 | 13,09 |
| д. Никольская |  |  |  |
| Существующая жилая застройка | д. Большая ГРП №2 | 7,88 | 3,88 |
| Общий расчетный расход газа |  | 7,88 | 3,88 |

Диаметры проектируемых межпоселковых газопроводов определены гидравлическим расчетом из условия обеспечения газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа при допустимых перепадах давления.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка газопровода в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием и укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах. Концы футляров должны быть уплотнены. На концах защитных футляров устанавливаются контрольные трубки для проверки утечки газа.

Для снижения давления газа с высокого до рабочего и поддержания его на заданном уровне, механической очистки  газа от примесей предусматривается устройство газорегуляторных пунктов  во всех населенных пунктах, принятых к газификации проектом генплана.

Газорегуляторные пункты приняты в шкафном исполнении, в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

В жилых домах, не имеющих централизованных инженерных сетей, газ предназначен для хозяйственно-бытовых нужд, а в проектируемых домах - и для теплоснабжения.

Газоснабжение жилого фонда остальных населенных пунктов поселения, осуществляется по существующей схеме, т.е. привозным сжиженным газом. Использоваться сжиженный газ будет только на нужды пищеприготовления.

4.6. Связь

На данный момент телефонизацией охвачены все населенные пункты поселения.

На территории поселения расположена АТС «Биряково» типа АТСК 50/200  с количеством номеров - 109, резерв - 41 номер. Износ АТС составляет 100%.

Проектом предусматривается замена существующей АТС на новую электронную АТС типа SI-2000 на 128 номеров.

В настоящее время на все территории поселения действует мобильная связь компании «Мегафон».

Планируется подключение проектируемых объектов промышленного, социально бытового, туристического и жилого назначения на территории поселения к сети фиксированной связи.

Проектом предусматривается повышение качества фиксированной и мобильной связи и увеличение количества мобильных компаний на данной территории, а также расширение зоны вещания мобильной связи

Телевидение.

На всей территории поселения возможен прием 3 программ эфирного телевизионного вещания и спутникового сигнала.

Дальнейшее развитие телевидения предусматривается проектом в следующих направлениях:

-увеличение количества программ эфирного вещания;

-развитие систем спутникового телевидения.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проектные предложения Генерального плана Биряковского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния компонентов окружающей среды, выявлены проблемные источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия от предприятий, транспортной инфраструктуры, разработаны мероприятия по усовершенствованию санитарной очистки территории.

В целом в Биряковском сельском поселении сложилась относительно благоприятная экологическая обстановка, основное негативное влияние на состояние окружающей среды оказывают промышленные предприятия и автотранспорт. Распространенными формами отрицательного воздействия на почвы являются эрозионные процессы, а так же обеднение вследствие выноса биогенных веществ поверхностными стоками.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в Схеме, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- соблюдение регламентов и режима, установленных для санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий, сельскохозяйственных предприятий инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций;

- обязательная разработка проектов СЗЗ предприятий 1-3 класса опасности в соответствии с действующим законодательством СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в редакции от 06.10.09 г., п.3.1;

- перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный газ);

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения

- предотвращение сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты;

- доведение качества воды источников централизованного водоснабжения и водопроводов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям до нормативных требований;

- текущий ремонт водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП;

- проведение работ по тампонажу выводимых из эксплуатации скважин.

В соответствии с районной целевой программы «Комплексное развитие инфраструктуры Сокольского муниципального района на 2009-2011 годы» провести следующие мероприятия:

- реконструкция водопроводных сетей в с. Биряково (от двух артскважин);

- строительство новых участков водоводов в с. Биряково;

Мероприятия по охране почв

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- вовлечение сельскохозяйственных земель с применением мер по повышению плодородия почв.

Охрана природных комплексов

- формирование экологического каркаса территории; сохранение элементов экологического каркаса (водоразделы, крупные болотные массивы, защитные леса, особо охраняемые природные территории (ООПТ));

- проведение лесовосстановительных мероприятий на территории гарей, вырубок, нарушенных территорий;

- развитие сети  особо охраняемых природных территорий.

Защита от электромагнитных излучений

- обеспечение контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений;

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки (ЗОЗ) от источников ЭМИ.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА

Биряковское сельское поселение обладает возможностями для  развития оздоровительного и природно-экологического туризма и отдыха.

Природные особенности, географическое положение, объекты историко-культурного наследия,  места охоты и рыболовства  обеспечивают в совокупности туристско-рекреационный потенциал территории сельского поселения.

Объекты рекреационной инфраструктуры на территории Биряковского сельского поселения представлены недостаточно, поэтому экскурсионный и экологический туризм на территории поселения недостаточно развит.

Для развития рекреационного и природно-экологического туризма на территории поселения проектом предлагается строительство базы отдыха в д. Зуево.

Для рационального развития туристско-рекреационной деятельности необходимо осуществлять переход к планируемой форме организации массового отдыха с соблюдением требований к охране окружающей среды, с нормативным инженерным обеспечением, мусороудалением и благоустройством.

В целом для развития туризма и рекреации в поселении необходимо планомерное освоение туристско-рекреационных зон массового отдыха на основе сбалансированной экологической политики, изучения способности территории к восприятию антропогенной нагрузки, строгого экологического контроля.

Для этого требуется осуществление следующих мероприятий:

- разработать долговременную программу развития оздоровительного и экологического туризма в поселении;

- целенаправленно проводить рекреационное освоение территории с учетом её природно-ресурсного потенциала;

- на основе комплексной оценке туристско-рекреационных зон построить сеть туристических маршрутов для различных видов туризма.

Впоследствии на основе развития местной сети особо охраняемых природных территорий и туристско-рекреационных центров возможно разумное туристско-рекреационное освоение территории.

Для этого требуется выполнение ряда следующих мероприятий:

- провести обследование территории поселения с целью выявления наиболее привлекательных, живописных ландшафтов для обустройства зон массового отдыха и туризма, а также инвентаризацию объектов возможного рекреационного использования и обустройства зон массового отдыха;

- обустроить наиболее часто посещаемые места кратковременного отдыха населения: построить беседки, навесы, пристани для лодок и прогулочных катеров, расчистить площадки для палаточных лагерей, пикников, организовать пляжные зоны и т.п;

- разработать схему туристических маршрутов (пешеходных, велосипедных, автомобильных, водных и пр.) по территории Биряковского сельского поселения, с учетом выявленных  туристско-рекреационных зон и структурой  природно-ресурсного потенциала;

- подготовить и установить наглядные информационные атрибуты: изготовить и установить аншлаги, указатели, ограждения, карты-схемы и другую информацию на формируемых туристических маршрутах и экологических тропах.

Указанные мероприятия могут быть реализованы как органами местного самоуправления муниципального района, так и путём реализации различных инвестиционных схем, а также совместными усилиями областных и муниципальных органов власти.

Реализация мероприятий, указанных выше возможна на основе формирования нового блока в социально-экономической жизни поселения  направленного на развитие туризма и рекреации, что должно сопровождаться организацией специальных подразделений в структуре администрации Сокольского района.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В Биряковском сельском поселении сосредоточены особо ценные для Вологодской области участки еловых и сосновых лесов с сопутствующими флористическими и фаунистическими комплексами, приуроченными к долинам рек. Кроме того, на территории много водных объектов (преимущественно болот и рек), выполняющих климаторегулирующую и гидрорегулирующие функции, служащие местообитанием богатой орнитофауны. Болота относительно хорошо сохранились и выполняют ряд важных природоохранных функций (являются истоками ручьев и рек, местами остановок перелётных птиц, произрастания ценных ягод, редких, лекарственных растений и др.)

В соответствии с «Положением №436 от 22.05.2008 об особо охраняемых природных территориях местного значения в Сокольском муниципальном районе Вологодской области» особо охраняемые территории призваны обеспечивать сохранность и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в экосистемах, а также способствовать в комплексе с другими природоохранными мероприятиями по поддержанию биологического разнообразия, экологического равновесия и благоприятной среды для жизни человека.

Основной целью выявления природных комплексов и объектов ООПТ местного значения является их сохранение в естественном состоянии. Биряковское сельское поселение располагает ценным природным потенциалом, сохранение которого необходимо для обеспечения экологической безопасности Вологодской области.

В условиях интенсификации хозяйственной деятельности и возрастания антропогенной нагрузки на природные объекты одной из важных задач является развитие сети особо охраняемых природных территорий, имеющих природоохранное, научное, культурное, рекреационное и оздоровительное значение.

Организация и функционирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является наиболее перспективной формой охраны природы. ООПТ выполняют важнейшие ландшафтно-экологические и социально-экологические функции:

- сохранение природного разнообразия;

- средоформирующие;

- регулирование природопользования;

- обеспечение рекреационной деятельности;

- мониторинг природных систем.

Проектом предлагается резервирование территорий для организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ), площадью 463 га. Перечень планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения в Биряковском сельском поселении приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Собственники и пользователи земельных участков | Местоположение территорий | Характеристика территории | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЗАО «Биряковское» | Кв. №15-263 га, кв. .№ 16-200 га. | Пойменные леса, старовозрастные леса, водные объекты. Грибные и ягодные места, места отдыха. | 463,0 |

8. Основные технико-экономические показатели

Таблица 8.1

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 1009 | 1159 |
| 1.2 | Естественный прирост | чел. на 1000 жителей |  |  |
| 1.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 1.4 | - дети до 15 лет | % | 143 | 164 |
| 1.5 | - население в трудоспособном возрасте | % | 645 | 741 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | % | 221 | 254 |
| 2. Территория |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 71735 | 71735 |
| 3. Жилой фонд |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд всего | кв.м. |  |  |
| 3.1 | Существующий жилищный фонд | тыс.м² | 32090 | - |
| 3.2 | Проектируемый жилищный фонд | тыс.м² | - | 4434,50 |
| 3.3 | Средняя жилая обеспеченность | м²/чел. | 32,79 | 29,57 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 жит. | мест | 45 | 95 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 жит. | мест | 250 | - |
| 4.3 | Медицинские учреждения – всего/1000 жит. | коек | 25 | - |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 жит. | кв.м.торговой площади | 419 | - |
| 4.5 | Предприятия общественного питания - всего/1000 жит. | мест | - | - |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения - всего/ 1000 жит. | рабочих мест | - | 5 |
| 4.7 | Дома культуры, клубы - всего/1000 мит. | мест | 200 | - |
| 4.8 | Библиотеки– всего/1000 жит. | мест |  |  |
| 4.9 | Административные здания– всего/1000 жит. | рабочих мест | 8 | - |
| 4.10 | Предприятие технического обслуживания– всего/1000 жит. | объект | - | - |
| 4.11 | Физкультурно – спортивные сооружения – всего: | мест | - | - |
| 4.12 | Пожарные депо – всего: | пожар. авто. | 2 | - |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 43,5 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федеральных | км |  |  |
|  | - региональных или межмуниципальных | км | 30,0 | - |
|  | - местных | км | 13,5 | - |
| 5.2 | Общая протяженность дорог общего пользования входящих в улично-дорожную сеть | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог - улицы и дороги, неудовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Вместимость мест хранения легковых автомобилей | единиц | - | - |
| 5.5 | Мощность СТО легковых автомобилей | посты | - | - |
| 5.6 | Автозаправочные станции легковых автомобилей | колонок | - | - |
| 6. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | куб.м./ сутки | 83,5 |  |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./сутки на чел. |  |  |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 5,5 |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м³/сутки | 200 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 1,8 |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВА |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВгод |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/час |  |  |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения - | Гкал/час | 2,28 |  |
| 6.4.3. | Протяженность сетей | км | 2,73 |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего | М.куб/ч | - | 904,42 |
| 6.5.2 | в том числе: |  | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | - | 10 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.6.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га |  |  |
| 7. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | - |

9. ПРИЛОЖЕНИЕ