- Состав Генерального плана сельского поселения Двиницкое

- Сокольского муниципального района

| № | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1 | Генеральный план сельского поселения Двиницкое. Положения о территориальном планировании. | - |
| 1.2 | Генеральный план сельского поселения Двиницкое Материалы по обоснованию. | - |
| 2 | Графические материалы |  |
| 2.1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории поселения (опорный план) | М 1: 10 000 |
| 2.2 | Схема проектных предложений развития территории поселения (основной чертеж) | М 1: 10 000 |
| 2.3 | Схема инженерной и транспортной инфраструктуры | М 1: 10 000 |
| 2.4 | Схема границ территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | М 1: 10 000 |
| 3 | Электронные материалы |  |
| 3.1 | Компакт диск (Графические и текстовые материалы) | - |

- Состав Генерального плана сельского поселения Двиницкое.

- Материалы по обоснованию

| № | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1 | Генеральный план сельского поселения Двиницкое Материалы по обоснованию. | - |
| 2 | Графические материалы |  |
| 2.1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории поселения (опорный план) | М 1: 10 000 |

- ОГЛАВЛЕНИЕ

- Материалы по обоснованию. Пояснительная записка

Состав Генерального плана сельского поселения Двиницкое	3

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

Материалы по обоснованию. Пояснительная записка	4

Предисловие	4

Нормативная правовая база	4

1 Общие положения	4

2 Цели территориального  планирования	5

3 Общие сведения о сельском поселении	6

3.1 Географическое положение	6

3.2 Краткая историческая справка	6

4 Анализ природно-ресурсного потенциала	7

4.1 Климат	7

4.2 Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика	8

4.3 Агроклиматические ресурсы	12

4.4 Инженерно-строительные условия	13

4.5 Минерально-сырьевые ресурсы	13

4.6 Особо охраняемые природные территории и объекты (ООПТ)	14

4.7 Историко-культурный и рекреационный потенциал	15

5 Градостроительная ситуация	16

5.1 Современное использование территории	16

5.2 Планировочная организация территории	16

5.3 Экологическая ситуация	18

5.3.1 Оценка состояние атмосферного воздуха	18

5.3.2 Оценка состояния водных объектов	18

5.3.3 Санитарная очистка территории	19

5.3.4 Радиационная обстановка	20

6 Функционально-планировочная организация территории	20

6.1 Границы зон с особыми условиями использования территории	20

6.1.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	20

6.1.2 Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций	21

6.1.3 Охранные зоны инженерных коммуникаций	22

6.1.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	22

7 Анализ демографической ситуации	22

7.1 Численность населения	22

7.2 Естественное движение населения	24

7.3 Социальная инфраструктура	25

7.4 Жилищный фонд	42

7.5 Экономическое развитие	43

7.6 Основные выводы и решения	45

по экономике и промышленности	45

8 Транспортная инфраструктура	45

8.1 Автомобильный транспорт	45

8.2 Общественный пассажирский транспорт	46

8.3 Мероприятия по развитию улиц и дорог	46

8.4 Мероприятия по развитию транспорта	46

9 Анализ современного состояния инженерной инфраструктуры	47

9.1 Водоснабжение	47

9.1.1 Требования к устройству трубчатых колодцев (скважин)	47

9.1.2 Требования к устройству каптажей родников	48

9.2 Водоотведение	48

9.3 Теплоснабжение	49

9.4 Газоснабжение	49

9.5 Электроснабжение	49

9.6 Связь	51

10 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	51

10.1 Опасные процессы и явления природного характера	52

10.2 Опасные процессы и явления техногенного характера	53

10.3 Возможные источники возникновения чрезвычайных	54

ситуаций биолого-социального характера	54

11 Комплексная оценка территории	54

12 Приложение	58

# Предисловие

Проект Генерального плана сельского поселения Двиницкое Сокольского муниципального района подготовлен на основании постановления Главы администрации Сокольского муниципального района.

Генеральный план сельского поселения Двиницкое разработан на основании:

1. Муниципального контракта № 17-03/12  на разработку генерального плана сельского поселения Двиницкое.

2. Технического задания на разработку генерального плана сельского поселения Двиницкое утвержденного заказчиком.

Генеральный план разработан на топографической съемке М 1:10000. Инженерные изыскания для разработки выполнялись отделом инженерных изысканий института ЗАО «Вологдаагропроект» в местной системе координат МСК - 35 третья  зона и Балтийской системе высот в 2013 году для данного объекта.

# Нормативная правовая база

Генеральный план сельского поселения Двиницкое разработан в соответствии с требованиями ст. 23 и 24 федерального закона «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»  № 190-ФЗ.

Основополагающей базой Генерального плана является «Задание на разработку проекта Генерального плана сельского поселения Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области» прилагаемое к муниципальному контракту № 17-03/12.

В основу разработки генерального плана положена действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

− Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

− СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

− Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г., №137-ФЗ, в редакции Федеральных законов от 22.07.05 №117-ФЗ;

− Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г., №7-ФЗ;

− Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г., №150).

# 1 Общие положения

1. Территориальное планирование сельского поселения Двиницкое осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана сельского поселения Двиницкое.

2. Генеральный план сельского поселения Двиницкое разработан  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими градостроительную деятельность.

3. Генеральный план сельского поселения Двиницкое реализуется в существующих и проектных границах населенных пунктов.

4. В Генеральном плане сельского поселения Двиницкое учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

5. Генеральный план сельского поселения Двиницкое разработан на расчетный срок 15-20 лет. Согласно Градостроительному Кодексу РФ 190-ФЗ выделена очередность строительства: на 1 очередь – 5-7 лет  и на расчетный срок -15-20 лет.

6. Проектные решения Генерального плана сельского поселения Двиницкое являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также размещения объектов промышленного строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке правил землепользования и застройки сельского поселения Двиницкое.

Проектные решения Генерального плана сельского поселения Двиницкое на перспективу являются основанием для планирования развития объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

# 2 Цели территориального  планирования

Целью территориального планирования является создание такой пространственной структуры территории сельского поселения Двиницкое, которая, учитывая природные, демографические, экономические, социальные, экологические и другие условия развития территории сельского поселения, будет:

способствовать устойчивому развитию всех отраслей экономики сельского поселения Двиницкое;

наилучшим образом обеспечит благоприятные и безопасные условия проживания населения, охрану и рациональное использование природных ресурсов, сохранение объектов культурного наследия;

ограничит негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в  интересах настоящего и будущего поколений.

Документ территориального планирования территории обеспечивает развитие территории на период первой очереди до 2020 г; расчетный срок до 2033 г. и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Двиницкое.

Основными целями развития  сельского поселения являются:

1. Разработка долгосрочной градостроительной стратегии развития сельского поселения Двиницкое на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной сельской среды;

2. Модернизация и реформирование существующего и перспективного социально-экономического  потенциала;

3. Улучшение условий проживания и уровня жизни населения муниципального образования;

4. Повышение инвестиционной привлекательности населенных пунктов;

5. Органичное включение общегородского и  рекреационного центра на основе нового строительства, реконструкции и модернизации существующей застройки;

6. Организация современной социально-экономической, жилищной,  транспортной и  инженерной инфраструктуры, отвечающей требованиям экологической безопасности и рациональному использованию ресурсов.

7. Обеспечение учета интересов Российской Федерации, Вологодской области, Сокольского муниципального района и сельского поселения при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

В результате реализации вышеперечисленных целей осуществляется  устойчивое, поступательное развитие сельского поселения Двиницкое, основанное на  использовании новых территорий для размещения нового жилищного строительства, объектов производственного и рекреационного назначения, модернизации и росте  социально-экономического и рекреационно-туристического  потенциала.

# 3 Общие сведения о сельском поселении

- 3.1 Географическое положение

Сельского поселения Двиницкое расположено на севере Сокольского района. Граничит муниципальное образование на западе с сельским поселением Нестеровское, на юго-западе с городским поселением Кадников, на юге с сельским поселением Замошское, на востоке с сельским поселением Воробьевское Сокольского муниципального района, на севере с Харовским районом.

Сельское поселение Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области занимает территорию 40066 га. В состав сельского поселения Двиницкое входит 30 населенных пунктов, из них 1 поселок. Общая численность населения сельского поселения Двиницкое на 2013 год составляет 947 человек. Административным центром сельского поселения Двиницкое является деревня Чекшино.

По территории сельского поселения Двиницкое проходит важная транспортная артерия – автомагистраль федерального значения (М8 «Холмогоры») Москва – Архангельск, входящая в систему опорной автодорожной сети Вологодской области и автомагистраль регионального значения Чекшино-Тотьма-Никольск.

Расстояние от административного центра д.Чекшино до г.Сокола 38 км, до областного центра, г. Вологды – 67 км (по автодорогам).

Значительную часть сельского поселения занимают территории земель сельскохозяйственного назначения, где размещаются предприятия специализирующиеся на производстве мясной, молочной продукции.

- 3.2 Краткая историческая справка

Первое упоминание о Чекшино в летописях относится к 1628 году. По одной версии, её название происходит от места расположения мастерской по отливке колоколов. Другая версия названия происходит от фино-угорского (чекли или чекши) обозначающего «стоянка охотников». Деревня стояла на Архангельском тракте, в старину здесь открыли конно-почтовую станцию, которая впоследствии стала узловой.

В XVI веке существовало 20 деревень. Заселялись люди среди дремучих лесов, на берегах рек. Занимались хлебопашеством, выращивали лён, держали скот. Наиболее «богатые» держали на паях лавку, торговали дегтем, конской сбруей, конфетами - ландрином, иногда мануфактурой. В деревне в начале была часовня, впоследствии построили церковь.

О революции сельчане узнали от вернувшихся с первой мировой войны солдат. В конце 20 – х годов прошло раскулачивание зажиточных крестьян. В 1920-30-х годах в Чекшино стояло пять десятков домов, три магазина, школа, изба-читальня, почта и молокозавод.

В 1928 году открывается кружевная артель на 12 сельсоветов. Кружева мастериц на выставке в Париже в 1937 году завоевали диплом и золотую медаль, такие же награды получены в 1958 году на Брюссельской выставке.

Война для жителей Двиницы стала страшной неожиданностью. Из сельсовета ушло более шестисот человек, погибли – 365 человек. Землякам, погибшим в Великую Отечественную войну, установлен памятник, где перечислены поименно все павшие в боях за родину.

В 50–е годы началась радиофикация. За 1955 год установлено 700 радиоточек, хотя электричества не было до 1960-х годов. В 1961 году произошло объединение колхозов в один колхоз «Союз». Председателем избран Африкан Александрович Тихомиров. В 1965 году «Союз» был реорганизован в совхоз (директор Редкозубов В.И.) и основной специализацией хозяйства определено свиноводство. В 1968 году были завезены свиньи крупной белой породы из Эстонии и построен свинарник на 1500 голов. У д.Мишуткино разместился свиноводческий комплекс на 2000 голов, в настоящее время молочная ферма. С 1968 года ясли-сад находился в одноэтажном деревянном здании. В 1980 году построено новое здание. В январе 1993 года совхоз реорганизован в акционерное общество закрытого типа, с 1998 года - ЗАО «Союз – племзавод».

В семидесятых годах развернулось интенсивное строительство объектов социальной сферы. Построено два 27 – квартирных дома. В 1975 году возвели здание новой школы. Длительное время руководил совхозом Н.Ф.Соколов, продолживший строительство. Так были выстроены два 24 – квартирных дома, пущен детский сад на 120 мест.

История библиотеки идет с начала 20 века. В 1905 в доме Н.В. Щербакова открывается частная библиотека, которая насчитывает 300 экземпляров книг. После революции её ликвидировали. Существовала небольшая библиотека при церкви Троицкий Погост. С 1925 г. библиотека обосновалась в д.Чекшино. Через 10 лет почти вся деревня сгорела, но книги спасли. С 1993 года библиотека находится в здании детсада.

Двиницкая амбулатория находится в д.Чекшино. Первый медицинский пункт открылся в д.Шадрино. В послевоенные годы в д.Петровское начинает функционировать участковая больница на 20 коек, из них три – родильные. При больнице имелась амбулатория. В 1986 году амбулатория переводится в д.Чекшино, в 2005 году заняла часть здания детсада.

# 4 Анализ природно-ресурсного потенциала

- 4.1 Климат

Климат Сокольского района Умеренно-континентальный зоны тайги с хорошо выраженными основными и переходными сезонами, с неустойчивым режимом погоды.

Географическое положение района в центре южной половины области определяет относительно более благоприятные радиационные условия по сравнению с северными районами Вологодской области и обуславливает переходный характер климата от менее континентального климата западных районов области к более континентальному восточных районов.

Годовой радиационный баланс в целом положительный, но в зимнее время (со второй декады октября до середины марта) он отрицателен.

Для района характерны преобладание континентального воздуха умеренных широт, хорошо выраженная циклоническая деятельность преобладание ветров с западной составляющей, частая смена воздушных масс и, как следствие этого, неустойчивая погода.

На формирование микроклимата наибольшее влияние оказывает рельеф. Различия

в высоте и степени расчленения влияют на распределение осадков, ветровой режим, температуру и увлажнение почвы, степень морозоопасности и т. д.

С вытянутостью Сокольского района с запада на восток связано увеличение континентальности климата внутри района в том же направлении. Поэтому в его восточной части увеличивается суровость зимы, уменьшается количество осадков (особенно в холодный период года), увеличивается продолжительность безморозного периода.

Под влиянием леса, занимающего свыше 60% территории района несколько увеличивается количество осадков (по мнению большинства исследователей на 10-20%), а также происходит в общем более значительное по сравнению с открытыми участками накопление в них снега.

Влияние Кубенского озера ограничивается сравнительно узкой полосой на западе района и проявляется в уменьшении количества осадков и увеличении продолжительности безморозного периода.

В северной и восточной части района возможно более раннее наступление среднесуточных температур ниже нуля градусов осенью и более поздний переход через 0° весной.

- 4.2 Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Территория в границах Сокольского района, как и вся территория Вологодской области, располагается в северо-западной части Русской равнины, в основании которой находится кристаллический фундамент. Поверхность фундамента разбита на пять блоков. Они отделены друг от друга глубокими разломами, вдоль линий, которых земная кора сильно раздроблена и подвижна. Зоны разломов перспективны для поисков алмазов, подземные воды чаще всего минерализованы. Поверхность по геологическому устройству неоднородна. Характерно, что смена более древних отложений сравнительно молодыми происходит в юго-восточном направлении.

Каменноугольные отложения распространены повсеместно, породы лежат на глубине 500-700 м. Породы представлены известняками, доломитами, песчаниками, алевритами, глинами.

На территории района встречаются отложения мезозоя. Породы системы триаса представлены песчаниками, глинами, аргиллитами с прослоями песков, конгломератов и мергелей. Их мощность 110-120 м. Юрские отложения представлены глинами с прослоями алевритов, песками и песчаниками общей мощностью до 40 м.

Верхнюю часть осадочного чехла образуют отложения четвертичного периода, которые начали формироваться более 1 млн. лет назад и продолжают накапливаться в наше время. Формирование отложений преимущественно связано с деятельностью ледника, а также под воздействием экзогенных факторов. Мощность морены может достигать нескольких десятков метров. Породы разнообразны по литологическому составу и генезису, встречаются ледниковые, водно-ледниковые, озерные, эоловые, аллювиальные, болотные отложения.

Особенности геологического строения района обуславливают значительные запасы нерудных полезных ископаемых, таких как различные типы глин, известняки, кварцевые пески и торф.

Нижнеустинская свита представлена песчано-глинистыми огипсованными породами - песчаники, глины, мергеля, пески. Общая мощность толщи - 60-80 м. На поверхность' породы этой свиты нигде не выходят.

Сухонская свита представлена песчано-глинисто-карбонатной толщей - песчаники, пески, глины, мергели, редкие прослои известняков. Мощность - 16-28 м. На поверхность свита не выходит.

Северо-двинская свита  располагается на размытой поверхности пород сухонской свиты и представляет собой песчано-глинистую толщу - песчаники, глинистые пески, глины, мергели, алевролиты, реже известняки. Мощность - 17-29 м. На большой части района породы северо-двинской свиты покрываются четвертичными отложениями, за исключением юго-западной  части района, где развиты маломощные (до 6 м) ветлужские слои триасовой системы, представленные мелкозернистыми песками, песчаниками и глинами. Эти отложения  вскрыты скважинами W  21,o9-c и 60-е на глубине 50 м*

Четвертичные отложения представлены в основном ледниковыми образованиями - моренные суглинки с валунами, с линзами песков и межморенные озерные и озерно-ледниковые глинисто-песчаные отложения. Общая мощность этих образований - 36-54 м. В долине р. Сухоны и ее притоков развиты аллювиальные отложения, вытягивающиеся обычно узкими полосами шириной 25-30 м и  представлены в основном мелкозернистыми глинистыми песками. На значительной площади района имеют развитие торфянистые болота.

Сокольский район располагает ограниченными ресурсами пресных и слабосоловатых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Подземные воды являются одним из важнейших полезных ископаемых и имеют стратегическое значение как источник питьевого водоснабжения населения. Разведанные запасы (установленный лимит) подземных вод в районе составляют 14,51 тыс. м3/сут.. Район относится к слабо и неравномерно обеспеченным территориям по запасам питьевых подземных вод. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, централизованными водозаборами, шахтными колодцами, при каптаже родников и карьерной разработке месторождений полезных ископаемых.

Гидрогеологические условия района характеризуются наличием подземных вод в коренных породах и четвертичных отложениях.

В четвертичных отложениях подземные воды приурочены к торфяникам и заиленным грунтам, аллювиальным пескам и супесям, пескам и супесям надморенных, межморенных и подморенных отложений, а также к прослоям и линзам песков в суглинках и глинах ледникового комплекса.

Воды болотных образований прослеживаются на площади их распространения. Питание их, в основном, происходит за счет атмосферных осадков, реже - за счет подземных вод отложений ледникового комплекса.

Воды аллювия зафиксированы в поймах рек. Глубина их залегания не более 1,0-1,5 м от поверхности.

В верхней морене подземные воды не имеют сплошного распространения. Они приурочены к выветрелой зоне валунных суглинков и глин, обогащенных песчаным материалом, а также к внутриморенным водопроницаемым прослойкам и линзам.

На участках выхода верхней морены на поверхность эти воды относятся к типу верховодки, которая в различные сезоны года, в зависимости от водопроницаемости морены, местами может отсутствовать.

Глубина залегания подземных вод на этих участках обычно менее 2 м. В зоне погружения под надморенные отложения подземные воды верхней морены вскрываются на глубине порядка 15-20 м.

Воды межморенных отложений распространены повсеместно. Залегают они на глубине 11-35 м и обладают напором. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 2-7,4 м.

В нижней морене встречаются напорные воды с величиной напора до 34-39 м.

Подземные воды четвертичных отложений имеют гидравлическую связь с водами коренных пород.

По химическому составу подземные воды четвертичных отложений, в основном,

пресные, с сухим остатком от 290 до 1000 мг/л, умеренно жесткие, жесткие и очень жесткие, с общей жесткостью 3,8-11,4 мг-экв/л.

В коренных породах подземные воды приурочены к трещинам в песчаниках, известняках, мергелях и гипсах, а также к слоям и линзам песков.

Подземные воды верхней зоны татарского водоносного горизонта, в основном, пресные и только в зоне, приуроченной к древнему размыву, где происходит разгрузка подземных вод, приуроченных к нижнетатарским и казанским отложениям, минерализованные.

Площадь с минерализацией подземных вод более 1 г/л прослеживается вдоль левого берега р. Сухоны.

Подземные воды нижней зоны татарского водоносного горизонта солоноватые вследствие наличия гипсов в отложениях нижнеустинской свиты. Подземные воды казанских, нижней зоны татарских отложений, а также верхней зоны татарских отложений являются минерализованными и для хозяйственно-питьевого водоснабжения использованными быть не могут.

Химический состав подземных вод в этой толще существенно изменяется с глубиной, причем в нижнеустинской свите, сложенной огипсованными породами, подземные воды обладают высокой минерализацией. В долинах рек зона минерализованных вод занимает более высокое положение, чем на водораздельных участках. Все эти вопросы имеют существенное значение при решении задач, связанных с обоснованием эксплуатационных запасов подземных вод.

Подземные воды в татарской толще обладают напором от 34 до 50 м, причем отмечается увеличение напора с ростом мощности четвертичных отложений. Проницаемость водоносных пород низкая. Дебит скважин обычно составляет обычно 2-2,5 л/сек, при понижениях уровня 5-12 м, а для получения в скважинах дебита в 4-4,5 л/сек уровень воды в скважинах понижается до 20-25 м.

По данным исследований вне зоны разгрузки подземных воды в татарской толще вполне пригодны для питья. В зоне разгрузки подземных вод минерализация вод в этих отложениях повышена и  изменяется в пределах от 1,64 до 5,34 мг/л. Нижняя зона татарских отложений, по-видимому, содержит воды повышенной минерализации

Уровневый режим водоносного горизонта характеризуется небольшой амплитудой колебания, что указывает на затрудненную гидравлическую связь этого водоносного горизонта с атмосферными водами, несмотря на то, что основное питание водоносный горизонт получает за счет перетекания из вышележащих водоносных слоев четвертичных отложений на значительной площади своего развития.

Пресные воды верхней зоны татарских отложений имеют ограниченные запасы.

Воды межморенных отложений в настоящее время не используются.

На территории сельского поселения Двиницкое протекает 6  рек, наиболее крупными из которых являются р.Двиница, р. Шорега и др.

Характеристика основных рек сельского поселения Двиницкое дана в таблице 4.2.1

Таблица 4.2.1

| Название реки, ручья | Куда впадает | Длина реки (км) | Водоохранная зона рек (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Двиница | р. Сухона | 174 | 200 |
| Шорега | р. Двиница | 63 | 200 |
| Нодимец | р. Двиница | 35 | 100 |
| Корженга | р. Шорега | 19 | 100 |
| Юшковка | р. Двиница | 14 | 100 |
| Курочка | р. Двиница | 15 | 100 |

Дви́ница — длинная река в Сокольском районе, левый приток Сухоны, принадлежит бассейну Северной Двины.

Длина реки составляет 174 км, площадь бассейна — 2400 км².

Крупнейшие притоки: Шорега, Вотча, Корбанка (левые).

Двиница начинается из Больших болот, расположенных к юго-востоку от Харовска. В верховьях течёт на юго-восток по малонаселённой местности вдоль южного склона Харовской гряды. Русло на этом участке извилистое, течение среднее, берега лесистые.В нижнем течении река сначала резко поворачивает на запад, а потом снова на юго-восток, огибая холмистые гряды. Течение замедляется, берега становятся заболоченными.

Двиница впадает в Сухону у посёлка Двиница Междуреченского района Вологодской области, 10 километрами выше райцентра Шуйское.

Шорега — река в Вологодской области России. Берет начало в Сямженском районе и течет на юг, оказываясь на территории Сокольского района. Затем поворачивает на запад, пересекая трассу М8 «Холмогоры». В нижнем течении вновь делает поворот в южном направлении.

Устье реки находится в 100 км по левому берегу реки Двиница в районе деревни Чекшино. Выше и ниже по течению от Чекшино на реке находятся несколько малых и покинутых деревень Двиницкого сельское поселения. Длина реки составляет 63 км.

Большой Нодимец (в верхнем течении — Нодима) — река в Вологодской области России, протекает по территории Сокольского района. Устье реки находится в 25 км по правому берегу реки Двиницы. Длина реки составляет 35 км.

Корженга — река протекает в Вологодской области, в Харовском и Сокольском районах. Устье реки находится в 25 км по правому берегу реки Шорега. Длина реки составляет 19 км.

Исток реки находится в Харовском районе в заболоченном лесу в 17 км к востоку от станции Семигородняя. Течёт в лесном массиве сначала на юг, затем на юго-восток. Крупных притоков нет. В среднем течении на реке стоит посёлок 17 км на Семигородней узкоколейной железной дороге, ниже его река входит на территорию Сокольского района.

Юшковка — левый приток реки Двиница, расстояние от устья  до р.Двиница 110 км. Река Юшковка протекает в Харовском и Сокольском районах. Длина реки составляет 14 км. Исток реки находится в Харовском районе в заболоченном лесу в 13 км к юго-востоку от станции Семигородняя. Затем входит на территорию Сокольского района. Течёт в лесном массиве на юго-восток. Крупных притоков нет. Населённых пунктов на реке также нет, за исключением деревни Казнакурьево и покинутого поселения Юшково (обе - Двиницкое сельское поселение), стоящих при впадении Юшковки в Двиницу.

Курочка — устье ручья находиться в 95 км по левому берегу реки Двиница. Длина руч. Курочка составляет 15 км.

Питание рек осуществляется преимущественно в результате таяния снежного покрова, формирующего 50 - 70 % годового стока рек. Доля дождевого стока в питании рек составляет 20 - 25 %, а подземных вод - 10 - 20 %.

Половодье на реках района обычно начинается в первой декаде апреля и длится до конца мая или середины июня со сдвигом в отдельные годы на 15-30 дней в ту или в другую сторону. Ледовые образования появляются в ноябре, вскрываются реки во второй половине апреля-первой половине мая, и весенний ледоход продолжается несколько дней.

- 4.3 Агроклиматические ресурсы

На территории Вологодской области выделено 6 агроклиматических районов, каждый из которых имеет свои типичные агроклиматические условия, различающиеся по  ресурсам тепла и влаги.

Сельское поселение Двиницкое располагается в южном 3-ем агроклиматическом районе. Этот район характеризуется умеренно-континентальным климатом со сравнительно теплым коротким летом и длительной холодной зимой. Безморозный период здесь является самым продолжительным в области (115–125 дней). Средняя температура воздуха самого теплого месяца  – июля – + 17,0-17,3°С; самого холодного  – января – -11,5-13,0°С. Период активной вегетации длится здесь 115–120 дней (температура выше 10°). Благоприятные термические условия сочетаются в с относительно благоприятными условиями увлажнения. Годовое количество осадков на большей части территории не превышает 700–750 мм. За вегетационный период здесь выпадает 350–375 мм. Снежный покров устанавливается во второй половине ноября, сходит в апреле. Средняя высота снежного покрова 40-50 см, максимальная – 100-110 см.

В целом климатические условия  позволяют получать устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Почвы.

На территории Сокольского района наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, приуроченные к положительным формам рельефа характерные для южнотаежной лесной зоны. Среди дерново-подзолистых почв преобладают легкосуглинистые и среднесуглинистые почвы, реже супесчаные почвы и песчаные почвы. По степени выраженности оподзоленности и соотношения мощности горизонтов почвы делятся на дерново-слабо-, средне- и сильноподзолистые.

Встречаются также дерновые и дерново-карбонатные почвы на средних и легких суглинках и супесях, развивающиеся под луговой растительностью.

Различные формы мезо- и микрорельефа (гряды, небольшие холмы, впадины) обуславливают различную степень увлажнения почв. В почвах протекают процессы оглеения разной степени интенсивности, связанное с переувлажнением почв. В связи с чем, на рассматриваемой территории можно выделить - дерново-подзолистые глееватые, дерново-подзолистые глеевые, а так же дерново-карбонатные глеевые и глееватые и дерновые глееватые и глеевые. Наличие процессов оглеения почв ухудшает их плодородие.

В долине реки Двиница и других развиты пойменно-болотные (аллювиально-болотные) почвы и реже пойменно-болотные иловато-торфянистые.

Торфяные и торфянистые почвы приурочены к местам распространения верховых и низинных болот.

Растительность.

Район расположен в зоне южной тайги, коренным типом леса здесь является смешанный хвойно-лиственный лес. Основные породы деревьев: сосна, ель, береза, ольха, осина. Наряду с представителями типичной тайги в лесах района встречаются вкрапления широколиственных пород (липа, клён, вяз). В смешанных лесах много ягодных кустарников и кустарничков: малины, чёрной и красной смородины, черники, брусники. В наземном покрове преобладают зелёные мхи и лишайники.

По берегам рек и ручьёв произрастают елово-лиственные леса. В их подлеске преобладают рябина, крушина, калина и часто ягодные кустарники, а травостой представлен папоротниками, таволгой, лесной геранью.

В заболоченных поймах небольших рек распространены ивняки, в видовом составе которых преобладают ивы козья, серая и ушастая.

Значительная часть территории занята хвойными лесами таёжного типа. Также на территории господствуют суходольные луга, среди которых широко распространены мелкозлаковые с примесью разнотравья. Встречаются небольшие массивы  крупнозлаковых лугов – лугоовсяницевых и лисохвостных с примесью ежи, тимофеевки, бобовых. Низинные луга в поселении представлены в основном щучковыми и в меньшей степени – мелкоосоковыми. Заливные луга, являющиеся ценными кормовыми угодьями занимают незначительные площади.

Район находится в зоне, где  весьма благоприятные термические условия сочетаются с относительно благоприятными условиями увлажнения. В целом климат на территории поселения позволяет успешно  возделывать зерновые и кормовые культуры, лён, картофель, овощи.

Почвы представлены в основном низко плодородными дерново-подзолистыми,  слабопроницаемыми, тяжёлыми по механическому составу почвами, требующие известкования, внесения удобрений и осушения. При окультуривании этих земель они могут давать устойчивые урожаи зерновых, льна, кормовых растений.

В поселении преобладают суходольные луга. Луговая растительность этих угодий играет в хозяйстве района  важную роль, являясь естественной кормовой базой для молочного животноводства. Пойменные луга занимают незначительные площади всех сенокосных угодий.

- 4.4 Инженерно-строительные условия

Геолого-геоморфологическая характеристика

Территория сельского поселения находится в воже-Кубенко-Верхнесухонском районе абразионных и аккумулятивных озерно-ледниковых и озерных равнин, который приурочен к погребенной доледниковой депрессии.

Коренные породы представлены отложениями карбона, Перми и триаса. Северо-западнее оз. Воже  развиты верхнекарбоновые доломиты и известняки, а также нижнепермские гипсы, мергели и пески. Южнее распространены верхнепермские известняки, реже глины. Южнее линии, соединяющей пос. Прилуки–Чекшино-Биряково, распространены главным образом нижнетриасовые отложения, представленные пестроцветными глинами и алевритами с прослоями песков и песчаников. В остальных частях района развиты мергели, глины, пески и песчаники верхней перми. Четвертичные отложения представлены обычно тремя горизонтами морен, межледниковыми континентальными образованиями микулинского века, а также позднеледниковыми образованиями.

Рельеф

Преобладающим типом рельефа является террасированная абразионно-аккумулятивная озерноледниковая равнина. Равнина плоская, реже волнистая, местами заболочена; колебания высот до 3 м. Глубина эрозионного расчленения – 15-20 м. Она сложена валунными суглинками часто со следами размыва, на пониженных участках перекрытыми водными осадками – суглинками, супесями, грубыми песками и галечниками.

- 4.5 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения Двиницкое расположены месторождения полезных ископаемых, которые представлены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

| Наимено-вание объекта | Сведения о выявлении и разведке, организации выполнение работы, даты, номера отчетов | Основные сведения о местоположе-ниях | Принадлеж-ность и занятость земель, охранные зоны | Сведения о запасах, протоколы утверждения, рекомендации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Катего-рия запасов | Объемы запасов |  |
|  |  |  |  |  | На дату утверж-дения | На 01.01.1999 г. |
| Левенкс- кий 37-39 км на СВ от г.Сокол, 5-7 км на СВ от д.Чекшино | Геологосъемочные работы ЛКГЭ, 1970 г., Ауслендер В.Г. инв.№ 21131 | Поле развития перегляциаль-ных суглинков валдайского возраста, мощность полезной толщи 1,5-3,6м. Во вскрыше почвенный слой, изредка тонкие пески мощностью до 0,5 м. Число пластичности 12 - 13,9; содержание крупнозернис-тых включений 0,9 - 2%, SiO - 71,33%, AlO - 12,07%, CaO - 1,67%, MgO - 1,4%. Суглинки пригодны для производства кирпича. | Гослесфонд, смешанный лес | P2 суглинки | 14000 | 14000 |

- 4.6 Особо охраняемые природные территории и объекты (ООПТ)

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния (ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях»).

По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области на территории сельское поселение Двиницкое отсутствуют существующие и зарезервированные  особо охраняемые природные территории.

На территории сельского поселения обнаружены 2 ООПТ: Сосновая аллея  в д.Чекшино и усадьба Далакторского в д.Тохмарево. На момент разработки Генерального плана сельского поселения Двиницкое сведения о резервировании 2 ООПТ переданы на утверждение в департамент лесного комплекса.

- 4.7 Историко-культурный и рекреационный потенциал

Историко-культурный каркас формируется из элементов историко-культурного наследия и исторических путей сообщения, объектами археологии, расположенными на ранних путях освоения территории.

В случае обнаружения, в ходе хозяйственных мероприятий предметов, отвечающих признакам объекта археологического наследия (следы деятельности человека сокрытые в земле с момента происхождения которых прошло не менее 50 лет), необходимо в соответствии с требованиями статьи 37 ФЗ от 25.06.2008 № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», приостановить проведение любых видов работ, способных нанести данным находкам повреждения, и уведомить об их выявлении орган исполнительной власти области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, для организации археологических исследований.

С целью страхования рисков возникновения ситуации чреватых приостановкой строительства, в связи с проведением спасательных археологических работ, рекомендуем провести предварительные археологические исследования участков подпадающих под земляные работы на этапе их проектирования.

По данным АУК ВО «Вологдареставрация» на территории сельского поселения Двиницкое находяться объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, и объектов археологического наследия.

Выявленные объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, и объектов археологического наследия, расположенных на территории сельского поселения Двиницкое Сокольского района приведены в таблице 4.7.2

Таблица 4.7.2

| № | Название | Место положения | Датировка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь Троицы на Двинице | д.Шадрино | 1791 г. |
| 2 | Застройка | д.Горка | Вторая пол. XIX в. — начало XX вв. |

Обоснование проектных предложений

Сохранение культурного наследия является одним из важнейших условий для осуществления культурно-познавательного туризма, сохранения духовности и поддержания культурных традиций.

В первую очередь необходимы мероприятия по сохранению религиозных объектов, зачастую пребывающих в заброшенном состоянии. Необходимо передавать недействующие храмы Русской Православной церкви.

На основании проведенного анализа существующего состояния объектов историко-культурного наследия с целью их дальнейшего сохранения предлагаются четыре взаимосвязанные группы мероприятий по охране культурного наследия, имеющие территориальный характер.

# 5 Градостроительная ситуация

- 5.1 Современное использование территории

Характер современного использования территории обусловлен рядом факторов, среди которых большое значение имеют экономико-географическое положение поселения, природные условия и ресурсы, экологические условия. Среди факторов экономико-географического положения отмечаются следующие:

1. По территории сельского поселения Двиницкое проходит важная транспортная артерия – автомагистраль федерального значения (М8 «Холмогоры») Москва – Архангельск, входящая в систему опорной автодорожной сети Вологодской области и автомагистраль регионального значения Чекшино-Тотьма-Никольск.

2. Лесные массивы на всей территории поселения выполняют важные природоохранные и средоформирующие функции, что обуславливает высокий природно-экологический и рекреационный потенциал территории поселения.

3. Агроклиматические условия благоприятны для сельского хозяйства.

Основная планировочная ось поселения - широтные участки основной транспортной  магистрали, связывающей  г. Вологду  с соседними районами Вологодской области.

В состав сельского поселения Двиницкое входят 30 населенных пункта, их них  1 село.

На «Схеме современного использования территории» показаны:

- границы сельского поселения Двиницкое;

- границы земель населенных пунктов;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения;

- границы земель лесного фонда;

- границы зон с особыми условиями использования территорий.

На Схему нанесены важнейшие объекты транспортной инфраструктуры территории: мосты, региональная автомобильная дорога, автомобильные дороги местного значения, прочие автомобильные дороги общего пользования, а также промышленные предприятия.

- 5.2 Планировочная организация территории

Расположение населенных пунктов на территории сельского поселения Двиницкое обусловлено прохождением автомобильной дороги федерального значения (М8 «Холмогоры») Москва – Архангельск.  Данная автомобильная дорога служит центральной осью, на которую нанизывается второстепенная дорожная сеть (региональные и местные дороги).

В целом, планировочная организация территории сельского поселения Двиницкое представляет собой кустовой тип расселения с неравномерным распределением демографической и производственной нагрузки.

На территории сельского поселения Двиницкое расположено 30 населенных пунктов. Общая численность населения сельского поселения Двиницкое на 2013 год составила  947 человек. Центр расселения сосредоточен в д.Чекшино (631 чел.).

Крупная деревня Чекшино, располагающая на основной дороге, является центром кустовой системы расселения, сформировавшейся  на плодородных землях. В окрестностях д.Чекшино сейчас проживает 631 человек (67% населения района). Вдоль автодороги также сформировались несколько «кустовых» групп населенных пунктов, таких как д.Глебово, д.Княжево и д.Котласка.

На территории сельского поселения Двиницкое расположено 30 населенных пунктов, в восьми из них или совсем не живут, или на лето приезжают дачники.. Общая численность населения сельского поселения Двиницкое на 01.01.2013 год составляет 947 человек. Центр расселения сосредоточен в д.Чекшино.

Деревня Чекшино является административным центром сельского поселения Двиницкое, в котором проживает 67 % населения муниципального образования.

Деревня расположена с западной стороны от дороги федерального значения (М8 «Холмогоры») Москва – Архангельск. В деревне Чекшино расположены  основные общественно-деловые здания: администрация, школа со спортивной площадкой, детский сад с прилегающей территорией, дом культуры, отделение связи и магазины. В границах населенного пункта расположено производственное предприятие (пилорама). Вблизи д.Чекшино расположена ферма. Основным видом продукции  является молочное животноводство.

Куст деревень Наумовское, Тохмарево, Берьково соседствуют друг с другом и соединяются с административным центром автомобильной дорогой регионального значения Чекшино-Берьково-Тохмарево. Расположены населенные пункты вблизи центральной части сельского поселения Двиницкое. Благодаря такому месторасположению, проектом предусмотрено развитие д.Наумовское.

Деревня Желмино расположена в северной части сельского поселения Двиницкое и имеет  связь с д.Наумовское через автомобильную дорогу регионального значения Жельмино - Наумовское.

Населенные пункты Высокуша, Богтюгское, Карцево, Косиково, Середнее и Заречье расположены в западной части сельского поселение Двиницкое и имеют удаленное местоположение от административного центра д.Чекшино. Расположены населенные пункты на берегу р.Двиница и соединяются с административным центром автомобильной дорогой Сарафановская – Опалихи.

Деревни Федяково, Казнакурьево, Юшково, Аферьево расположены на берегах р.Двиница вдоль автомобильной дороги регионального значения Сарафановская – Опалихи.

Группа деревень  Глебово, Княжево и Котлакса расположена с восточной стороны от дороги федерального значения Москва – Архангельск, соединена с центром сельского поселения автомобильной дорогой Петровское - Глебово - Котлакса. Деревни Княжево и Казнакурьево находиться на берегах р.Двиница, чем и обозначено их развитие.

Населенные пункты Новый, Карповское, Окуловское, Мишуткино, Горка, Шадрино, Козлово, Петровское, Кобылкино, Вязовое, Пыхмарево, Осипово расположены вокруг административного центра (д.Чекшино). Очаг деревень находится на берегах р.Шорега в центральной части сельского поселения Двиницкое. В связи с благоприятными природными условиями и местоположением, получат свое развитие д.Петровское и д.Горка.

В целом расселение носит очаговый характер, что обусловлено историческими особенностями и спецификой хозяйственного освоения территории. Оно характеризуется преобладанием мелких населенных пунктов (численностью менее 50 человек), расположенных скоплениями по 10 пунктов вблизи центра поселения и наличием значительных неосвоенных территорий.

Общая оценка планировочной структуры территории сельского поселения Двиницкое, позволяет сделать следующие выводы:

Расположение основной автодороги регионального назначения накладывает отпечаток на основные направления развития территории поселения.

Наличие достаточного количества земель сельскохозяйственного назначения и размещение сельскохозяйственного предприятия в непосредственной близости от населенных пунктов, требует рационального перераспределения территориального потенциала.

Большое количество планировочных ограничений накладывает отпечаток на формирование общей градостроительной структуры (схемы) развития территории.

Существующая экологическая обстановка требует проведения ряда мероприятий для сохранения и поддержания экологического равновесия.

В целом социально-экономическое состояние сельского поселения достаточно стабильное, что позволяет рассматривать поселение как:

- имеющее дальнейший потенциал социально-экономического развития;

- имеющее достаточный территориальный потенциал для освоения.

- 5.3 Экологическая ситуация

- 5.3.1 Оценка состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха зависит от объемов и состава выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, расположенных на территории муниципального образования, трансграничных выбросов поступающих с соседних территорий, а так же от природно-климатических условий местности, в том числе от способности атмосферы рассеивать вредные примеси.

Климатические условия для рассеивания примесей сравнительно благоприятные, Вологодская область относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).

На территории сельского поселения основными загрязнителями являются котельные, печное отопление, сельскохозяйственное предприятие, предприятия деревопереработки и выбросы от передвижных источников. Котельная расположена в д.Чекшино.

Выбросы от автотранспорта оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон.

- 5.3.2 Оценка состояния водных объектов

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются недостаточно очищенные и неочищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, стоки сельскохозяйственных предприятий. Интенсивными источниками загрязнения являются свалки промышленных и бытовых отходов с территорий, которых происходит смыв и фильтрация загрязняющих веществ.

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» № 74- ФЗ от 3 июня 2006 г, в целях защиты рек Двиница, Шорега, Нодимец, Корженга, Юшковка и других водных объектов, проектом учитываются водоохранные зоны и прибрежные полосы

(шириной от 30 до 50 метров), в которых допускается режим водопользования, исключающий загрязнение водных объектов.

В таблице 5.3.2.1 представлены размеры водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения Двиницкое.

Таблица 5.3.2.1

| Название реки, ручья | Куда впадает | Длина реки (км) | Водоохранная зона рек (м) | Размер прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двиница | р. Сухона | 174 | 200 | 30-50 |
| Шорега | р. Двиница | 63 | 200 | 30-50 |
| Нодимец | р. Двиница | 35 | 100 | 30-50 |
| Корженга | р. Шорега | 19 | 100 | 30-50 |
| Юшковка | р. Двиница | 14 | 100 | 30-50 |
| Курочка | р. Двиница | 15 | 100 | 30-50 |

Качество воды оценивается в двух аспектах: с позиции сохранения водотоков как биологических объектов и использованием их в качестве объекта удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных нужд населения. В первом случае критериями качества вод выступают предельно-допустимые концентрации (ПДК) рыбохозяйственные, во втором случае – ПДК санитарно-гигиенические.

Водоснабжение  почти всех населенных пунктов, осуществляется из подземных источников. Вода в колодцах – пресная. Ширина санитарно-защитной зоны скважин составляет 50 метров.

- 5.3.3 Санитарная очистка территории

В последние годы вопрос утилизации и переработки отходов становится все более актуальным в связи с возросшим в разы объемом образования отходов.

Организованная в соответствии с современными требованиями очистка населенных пунктов от твердых отходов и нечистот на территории поселения проводится частично.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления и производства (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются на ТБО в г.Кадников. Вблизи с. Великий Двор и д. Мялицыно расположены несанкционированные свалки, проектом предусмотрена рекультивация и закрытие их.

На территории сельского поселение Двиницкое имеется рекультивированная площадкакомпостирования твердых бытовых отходов:

- площадью 2 га, расположенная в 1 км от д.Мишуткино, эксплуатирующая организация ООО «Жилкомсервис-Двиница».

Места захоронений сельскохозяйственных животных

По данным Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области «Сокольская районная станция по борьбе с болезнями животных» на территории сельского поселения Двиницкое скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют.

- 5.3.4 Радиационная обстановка

При отводе земельных участков под строительство Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области осуществляется контроль за состоянием почвы по показателям радиационной безопасности, неудовлетворительных проб не зарегистрировано.

В целом экологическую обстановку можно оценить как стабильную, так как не происходит ухудшение качества окружающей среды, а существующее негативное воздействие на окружающую среду не превышает допустимых нагрузок. И хотя основными загрязнителями воздуха в населенных пунктах являются животноводческие комплексы, отклонений от установленных экологических нормативов не наблюдается.

Для обеспечения благоприятного состояния окружающей среды, рационального использования и охраны природных ресурсов поселения, сохранения природных систем необходимо создание комплексной системы программ по мониторингу атмосферного воздуха и почвогрунтов, а также продолжение развития системы экологического образования в районе и формирование экологической культуры.

# 6 Функционально-планировочная организация территории

- 6.1 Границы зон с особыми условиями использования территории

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- 6.1.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Размер санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

1. Санитарно-защитные зоны от предприятий сельскохозяйственного профиля:

- фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов – 300 м (III класс)

Таблица 6.1.1.1

| № пп | С/х предприятие, производство, населенный пункт | Основные виды продукции, специализация | Объем про-изводств | Зани-маемая террито-рия | Наличие жилой застройки на террито-рии СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Союз» - племзавод, д. Чекшино, | молочное животноводство | 365 тонн | 2040 | да |

2. Санитарно-защитные зоны от коммунально-складских предприятий:

- склады, пилорама – 100 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3. Противопожарные разрывы:

- склады ГСМ – 100 м.

4. Зоны санитарной охраны подземного источника:

- ЗСО Первого пояса (строгого режима) – 50м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

5. Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

- кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га (класс V) – 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Кладбище вблизи д.Шадрино составляет по площади 0,68 га, в близи д.Середнее кладбище - 0,59 га.

6. Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений:

- очистные сооружения  - 500 м.

- 6.1.2 Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 6.1.2.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжность, км | Ширина полосы отвода а/д (м) | Ширина придорожной полосы а/д (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Москва – Архангельск (М8 «Холмогоры») | 1271 | 60 | 75 |
| 2 | Чекшино - Тотьма - Никольск | 74 | 60 | 50 |
| 3 | Чекшино – Берьково – Тохмарево | 4,7 | 26 | 50 |

Продолжение таблицы 6.1.2.1

| 4 | Подъезд к д.Мишуткино | 2,0 | 21/10 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Петровское - Глебово - Котлакса | 6,2 | 37/10 | 50 |
| 6 | Наумовское - Желмино | 2,4 | 21/10 | 50 |

- 6.1.3 Охранные зоны инженерных коммуникаций

- Магистральные газопроводы;

- Линии электропередач.

Размер охранных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- трансформаторные подстанции 10 кВ - 10 м.

- 6.1.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65. Данные приведены в таблице 6.1.4.1.

Таблица 6.1.4.1

| Название реки, ручья | Длина реки (км) | Водоохранная зона рек (м) | Размер прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Двиница | 174 | 200 | 30-50 |
| Шорега | 63 | 200 | 30-50 |
| Нодимец | 35 | 100 | 30-50 |
| Корженга | 19 | 100 | 30-50 |
| Юшковка | 14 | 100 | 30-50 |
| Курочка | 15 | 100 | 30-50 |

# 7 Анализ демографической ситуации

- 7.1 Численность населения

Численность постоянного населения сельского поселения Двиницкое по официальным  данным Администрации по состоянию на 01 января 2013 года составила 947 человек.

На территории муниципального образования расположены 30 населенных пунктов. Очаг расселения сосредоточен в центральной части сельского поселения Двиницкое состоящий из населенных пунктов: д.Чекшино - 631 чел., д.Вязовое – 84 чел., п.Новый – 61 чел., д. Петровское – 27 чел.

Данные численности населения сельского поселения Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области за 2013 год приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1

| № п в/п | Населенный пункт | 2009 | 2010 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по сельскому поселению Двиницкое | 1002 | 906 | 947 |
| 1 | д. Чекшино | 646 | 566 | 631 |
| 2 | д. Аферьево | 0 | 0 | - |
| 3 | д. Берьково | 8 | 10 | 8 |
| 4 | д. Богтюгское | 0 | 0 | - |
| 5 | д. Высокуша | 0 | 0 | - |
| 6 | д. Вязовое | 91 | 83 | 84 |
| 7 | д. Глебово | 15 | 19 | 10 |
| 8 | д. Горка | 6 | 11 | 5 |
| 9 | д. Желмино | 0 | 0 | 3 |
| 10 | д. Заречье | 0 | 0 | - |
| 11 | д. Казнакурьево | 7 | 7 | 12 |
| 12 | д. Карповское | 2 | 3 | 2 |
| 13 | д. Карцево | 4 | 0 | 5 |
| 14 | д. Княжево | 38 | 15 | 22 |
| 15 | д. Кобылкино | 2 | 1 | - |
| 16 | д. Козлово | 13 | 10 | 5 |
| 17 | д. Косиково | 2 | 3 | 4 |
| 18 | д. Котлакса | 18 | 30 | 13 |
| 19 | д. Мишуткино | 13 | 12 | 18 |
| 20 | д. Наумовское | 5 | 6 | - |
| 21 | д. Окуловское | 1 | 1 | - |
| 22 | д. Осипово | 12 | 14 | 12 |
| 23 | д. Петровское | 20 | 19 | 27 |
| 24 | д. Пыхмарево | 13 | 12 | 10 |
| 25 | д. Середнее | 0 | 7 | - |
| 26 | д. Тохмарево | 2 | 2 | 3 |
| 27 | д. Федяево | 4 | 5 |  |
| 28 | д. Шадрино | 12 | 10 | 12 |
| 29 | д. Юшково | 0 | 0 | - |
| 30 | п. Новый | 68 | 60 | 61 |

В таблице 7.1.1 приведена численность населения сельского поселения Двиницкое. Из данных таблицы следует, что с 2009 по 2013 года население сельского поселения уменьшилось (с 1002 до 947 чел.), то есть на 55 человек или на 5,5 % от уровня 2009 года.

Это связано с невысокой рождаемостью и повышением смертности населения от так называемой перестройки, а также с оттоком части населения сельского поселения в города и регионы страны.

- 7.2 Естественное движение населения

За последние 5 лет в поселении фиксируется стабильная естественная убыль населения. Естественное движение населения отличается тенденцией снижения рождаемости, повышением смертности и соответственно, естественная убыль населения. Данная тенденция приобрела устойчивый характер за последние годы. Данные естественного движения сельского поселения Двиницкое приведены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

| № пп | Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость, чел. | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Смертность, чел. | 15 | 19 | 10 | 16 | 10 |
| 3 | Естественный прирост/убыль | +2 | -8 | +1 | -5 | +1 |

Из приведенных данных следует, что смертность значительно превышает рождаемость. Особую тревогу вызывает рост смертности населения.

Данные о возрастных группах населения по сельскому поселению Двиницкое предоставлены администрацией  по состоянию на 2013 год и приведены в таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.2

| Возраст | Численность, чел. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчин | женщин |
| 0-2 лет | 22 | 12 | 10 |
| 2-6 лет | 47 | 26 | 21 |
| 7-15 лет | 86 | 40 | 46 |
| 16-17 лет | 16 | 9 | 7 |
| 18-55 лет (ж) 18-60 лет (м) | 586 | 323 | 263 |
| Старше 55 лет (ж) Старше 60 лет (м) | 190 | 66 | 124 |
| всего | 947 | 476 | 471 |

Данная таблица показывает, что процент молодого населения до 18 лет составляет 18,1 % от общего числа Положительным моментом на современном этапе является большой процент людей трудоспособного возраста – 61,9 %. Люди старше трудоспособного возраста составляют – 20,1 %.

Структура населения по половому составу остается относительно стабильной.

Средние показатели половой структуры населения:

- мужчин   50,3 %

- женщин   49,7 %

- 7.3 Социальная инфраструктура

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения сельского поселения комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы.

В сельском поселении Двиницкое центром расселения является административный центр д.Чекшино, который концентрирует функции обеспечения населения услугами социальной инфраструктуры эпизодического пользования.

Показатели обслуживания населения отдельными видами услуг различны, обеспеченность в поселении предприятиями обслуживания на много ниже нормы. Это объясняется сложившейся экономической ситуацией с начала времен перестройки, когда началось запустение  малых деревень.

В таблице  7.3.1 представлены данные, характеризующие обеспеченность населения  сельском поселении Двиницкое учреждениями социальной инфраструктуры. Исходные данные предоставлены администрацией сельского поселения Двиницкое по состоянию на 01.01.2013 года.

Таблица  7.3.1

| № п/п | Наименование учреждения | Эксплуатационные показатели |  |  |  |  |  | Норма на 1000 жителей (мест) |  | Качественное состояние здания |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. |  | Нормативная вмести- мость |  | Фактическая вмести- мость |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БДОУ «Чекшинский детский сад», д. Чекшино, ул. Молодежная, д.10 | мест |  | 45 |  | 39 |  | 85% от возр. группы дети 0-6 лет 180 мест (для поселений-новостроек) |  | хорошое |  | Специальное, отдельностоящее |  |
| Культурно-просветительские учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БУК «Двиницкий Дом культуры», д. Чекшино, ул. Первомайская, д. 5а | мест |  | 150 |  | - |  | 80 мест на 1 тыс.чел. |  | удовлетворительное |  | Специальное, отдельностоящее |  |
| 2 | Двиницкий филиал № 18 МРУК ЦБС «Дворец книги», д. Чекшино, ул. Молодежная, д.10 | мест |  | 14 |  | - |  | 80 мест на 1 тыс.чел. |  | хорошое |  | Встроенное, приспособленное |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БУЗ ВО "Сокольская ЦРБ Двиницкая амбулатория" д. Чекшино ул. Молодежная д.10 | мест |  | - |  | 10 |  | По заданию на проектирование |  | хорошое |  | Встроенное, приспособленное |  |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт п.Новый | мест |  | - |  | - |  | По заданию на проектирование |  | - |  | - |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БОУ СМР «Двиницкая общеобразовательная школа», д. Чекшино, ул. Молодежная, д.9 | мест |  | 260 |  | 71 чел. учащихся 21 чел. педагогов |  | 75% детей – сред. образ.,180 мест (для поселений -новостроек) |  | хорошое |  | Специальное, отдельностоящее |  |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магазин Сокольского Райпо, д. Чекшино, ул. Первомайская, д. 1 | Раб. мест |  | - |  | 7 |  | 300 кв.м. |  | хорошее |  | Специальное, отдельностоящее |  |
| 2 | магазин Сокольского Райпо, д. Петровское | Раб. мест |  | - |  | 2 |  | 300 кв.м. |  | удовлетворительное |  | Специальное, отдельностоящее |  |
| 3 | павильон ЧП Полетаева Н.А. д. Чекшино, ул. Первомайская | Раб. мест |  | - |  | 3 |  | 300 кв.м. |  | хорошее |  | Приспособленное отдельностоящее |  |
| Административные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация сельского поселения Двиницкое д.Чекшино | Раб. мест |  | - |  | 3 |  | По заданию на проектирование |  | хорошое |  | специальное |  |
|  | Отделение связи д.Чекшино | Раб. мест |  | - |  | - |  | По заданию на проектирование |  | - |  | - |  |
| Учреждения социально-бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | баня недействующая |  | мест |  | - |  | 40 |  | По заданию на проектирование |  | удовлетворительное |  | Специальное, отдельностоящее |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | спортзал д. Чекшино ул. Молодежная 9 |  | мест |  | - |  | - |  | По заданию на проектирование |  | хорошое |  | Встроенное, специальное |
| 2 | спортивная площадка |  | мест |  | - |  | - |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| 3 | детская спортивная площадка д. Чекшино ул. Молодежная у д.3 и д.4 |  | мест |  | - |  | - |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |

Образование

Систему образования сельского поселения Двиницкое представляют 2 учреждения. В д.Чекшино расположены детский сад, средняя общеобразовательная школа.

Детские дошкольные образовательные учреждения

На 01.01.2013 г. в детском саду насчитывается  45 мест. Дошкольное учреждение посещает 39 детей. Уровень заполненности детского сада не превышает проектную мощность, так как фактическое посещение составляет 86,6%.

Состояние здания детского дошкольного учреждения характеризуется как хорошое.

Общеобразовательные учреждения

В средней общеобразовательной школе д.Чекшино обучается 71 учащийся, а количество мест насчитывается 260. Уровень заполненности школы составляет 27,3 % от проектной мощности. Здание школы кирпичное и находится в хорошем состоянии.

Здравоохранение и социальное обеспечение

По состоянию на 01.01.2013 г. учреждения здравоохранения представляют 2 объекта: 1 амбулатория в д.Чекшино и  ФАП, расположенный в п.Новый.

ФАП в настоящее время удовлетворяет нормативную потребность.

Культурно - досуговая деятельность и спорт

Культурно - бытовое обслуживание населения содействует удовлетворению разнообразных потребностей населения в услугах, которые обеспечивают сокращение затрат труда в домашнем хозяйстве и облегчают его ведение, способствуя увеличению свободного времени граждан, полноценному (расширенному) воспроизводству рабочей силы, повышению производительности в народнохозяйственном комплексе.

В настоящее время в сельском поселении Двиницкое сложилась сеть учреждений культурно-бытового обслуживания, представленная образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, учреждениями питания и бытового обслуживания населения и пр.

Учреждения культуры и искусства ориентированы на повышение культурного уровня населения, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан. Основными направлениями работы являются: организация праздничных мероприятий, развитие самодеятельного народного творчества, краеведение, сохранение музейных и библиотечных фондов.

Сеть культурно-досуговых учреждений включает в себя  объект ДК и  Дома книг. Согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области» на 1 тыс. чел. необходимо 80 посетительских мест. В сельском поселении Двиницкое этот норматив удовлетворяет потребность.

Перечень объектов физкультуры и спорта  сельского поселения Двиницкое включает в себя 1 спортивный зал, находящего при школе, и 2 спортивные площадки.

Но следует отметить, что на сегодняшний день в сельской местности недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями и залом общего пользования  для занятий физкультурой. В будущем рекомендуется довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в населенных пунктах до нормативного уровня, в рекреационных зонах разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

Торговля и общественное питание

По данным администрации на территории поселения имеются 3 торговых предприятия. Здания торговых предприятий находятся в хорошем состоянии.

Сеть объектов общественного питания в сельском поселении Двиницкое не развита.

Предприятия бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания такие, как  комбинат бытового обслуживания (КБО) отсутствуют. На территории сельского поселения Двиницкое находиться недействующая баня. Бревенчатое здание построенное в 2003 году. Находиться в удовлетворительном состоянии.

Проблемы системы культурно-бытового обслуживания и предложения генерального плана

по их решению

Таблица  7.3.2

| Проблемы | Предложения генерального плана по решению проблем |
| --- | --- |
| Система культурно-бытового обслуживания |  |
| 1. Нечеткая структура общественно-деловой зоны | 1. Сохранение и развитие сложившейся структуры обслуживания в составе: зона центра сельского поселения специализированные зоны обслуживания населения муниципального образования: зоны социальной защиты населения; учебные зоны, лечебные зоны, спортивные зоны, торговые зоны, зоны подцентров расселения; 2. Усиление подцентров за счет части нормативов в масштабе муниципального образования. |
| Образование и воспитание |  |
| Дошкольное воспитание |  |
| 1. Обеспеченность местами соответствует нормам | 1. Не требуется новое строительство детского сада, так как существующий детсад удовлетворяет потребности населения |
| Общее среднее образование |  |
| 1. Обеспеченность школьными местами соответствует нормам | 1. Не требуется новое строительство школы, так как существует общеобразовательная школа в д.Чекшино с единовременной вместительностью 260 учащихся |
| Внешкольное образование |  |
| 1. Спрос на учреждения внешкольного образования не превышает предложение. | 1. Размещение внешкольных учреждений в зданиях школ. |
| Здравоохранение |  |
| 1. Спрос на учреждения здравоохранения не превышает предложение. | - Не требуется новое строительство больниц, т.к. существующие ФАП удовлетворяют потребности населения. |

Продолжение таблицы 7.3.2

| Спортивные сооружения |  |
| --- | --- |
| 1. Спортивный зал находятся в здании школы | 1. Модернизация существующего пришкольного стадиона |
| 2. Нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом. | 1. Сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта. - Довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в населенных пунктах до нормативного уровня. - В рекреационных зонах разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. |
| Учреждения торговли |  |
| 1. Обеспеченность объектов торговли соответствует нормам. | 1. Не требуется новое строительство объектов торговли. |
| Предприятия бытового обслуживания |  |
| 1. Отсутствие учреждений бытового обслуживания. | 1. Не требуется новое строительство. |
| Учреждения культуры |  |
| 1. Структура учреждений культуры достаточно развита | 1.Учреждения культуры в хорошем состоянии и капитального ремонта не требуется. |
| Учреждения отдыха |  |
| 1. Спрос на учреждения отдыха превышает предложение | 1. Строительство базы отдыха на берегу р.Двиница вблизи д.Чекшино, д.Шадрино, д.Горка и д.Мишуткино |
| Автомобильный транспорт |  |
| 1. Низкий уровень обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры | 1. Строительство объекта дорожного сервиса (придорожное кафе) вблизи д.Пыхмарево. |

- 7.4 Жилищный фонд

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Двиницкое по состоянию на 01.01.2013 г. жилищный фонд составляет 13748 м². Характеристика жилищного фонда представлена в таблице 7.4.1

Таблица 7.4.1

| № п/п | Этажность и тип домов | Кол-во домов | Квартир, всего | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Чекшино |  |  |  |  |
| 1 | 2 этажа, 8 квартир | 1 | 8 | 323 |
| 2 | 2 этажа, 12 квартир | 1 | 12 | 466 |
| 3 | 3 этажа, 27 квартир | 2 | 54 | 2523 |
| 4 | 3 этажа, 24 квартиры | 2 | 48 | 2603 |
| 5 | 1 этаж, 1 квартиры | 43 | 43 | 3030 |
| 6 | 1 этаж, 2 квартира | 22 | 44 | 1707 |
| 7 | 1 этаж, 3 квартира | 2 | 6 | 256 |
| 8 | 1 этаж, 4 квартира | 1 | 4 | 125 |
| деревня Берьково |  |  |  |  |
| 9 | 1 этаж, 1 квартира | 13 | 13 |  |
| деревня Осипово |  |  |  |  |
| 10 | 1 этаж, 1 квартира | 14 | 14 | 846 |
| деревня Пыхмарево |  |  |  |  |
| 11 | 1 этаж, 1 квартира | 14 | 14 |  |
| деревня Котлакса |  |  |  |  |
| 12 | 1 этаж, 1 квартира | 36 | 36 |  |
| деревня Тохмарево |  |  |  |  |
| 13 | 1 этаж, 1 квартира | 2 | 2 |  |
| деревня Наумовское |  |  |  |  |
| 14 | 1 этаж, 1 квартира | 9 | 9 |  |
| деревня Петровское |  |  |  |  |
| 15 | 1 этаж, 1 квартира | 9 | 9 |  |
| деревня Кобылкино |  |  |  |  |
| 16 | 1 этаж, 1 квартира | 8 | 8 |  |
| деревня Мишуткино |  |  |  |  |
| 17 | 1 этаж, 1 квартира | 8 | 8 |  |
| деревня Горка |  |  |  |  |
| 18 | 1 этаж, 1 квартира | 13 | 13 |  |
| деревня Середнее |  |  |  |  |
| 19 | 1 этаж, 1 квартира | 9 | 9 |  |
| 20 | 1 этаж, 2 квартиры | 3 | 6 |  |
| деревня Косиково |  |  |  |  |
| 21 | 1 этаж, 1 квартира | 5 | 5 |  |
| деревня Княжево |  |  |  |  |
| 22 | 1 этаж, 1 квартира | 17 | 17 |  |
| 23 | 1 этаж, 2 квартиры | 1 | 2 |  |
| деревня Глебово |  |  |  |  |
| 24 | 1 этаж, 1 квартира | 15 | 15 |  |
| деревня Желмино |  |  |  |  |
| 25 | 1 этаж, 1 квартира | 5 | 5 |  |

Продолжение таблицы 7.4.1

| деревня Окуловское |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1 этаж, 1 квартира | 6 | 6 |  |
| поселок Новый |  |  |  |  |
| 27 | 1 этаж, 1 квартира | 1 | 1 |  |
| 28 | 1 этаж, 2 квартиры | 14 | 28 |  |
| деревня Козлово |  |  |  |  |
| 29 | 1 этаж, 1 квартира | 12 | 12 |  |
| деревня Заречье |  |  |  |  |
| 30 | 1 этаж, 1 квартира | 5 | 5 |  |
| деревня Карцево |  |  |  |  |
| 31 | 1 этаж, 1 квартира | 8 | 8 |  |
| деревня Вязовое |  |  |  |  |
| 32 | 1 этаж, 1 квартира | 5 | 5 | 426 |
| 33 | 1 этаж, 2 квартиры | 15 | 30 | 1443 |
| деревня Аферьево |  |  |  |  |
| 34 | 1 этаж, 1 квартира | 7 | 7 |  |
| деревня Юшково |  |  |  |  |
| 35 | 1 этаж, 1 квартира | 2 | 2 |  |
| деревня Казнакурьево |  |  |  |  |
| 36 | 1 этаж, 1 квартира | 15 | 15 |  |
| деревня Федяево |  |  |  |  |
| 37 | 1 этаж, 1 квартира | 11 | 11 |  |
| деревня Шадрино |  |  |  |  |
| 38 | 1 этаж, 1 квартира | 23 | 23 |  |
| деревня Карповское |  |  |  |  |
| 39 | 1 этаж, 1 квартира | 8 | 8 |  |

Большая часть жилищного фонда в сельском поселении Двиницкое располагается в деревянных одноэтажных индивидуальных жилых домах и 2-квартирных деревянных муниципальных жилых домах.

По степени износа жилищный фонд поселения находится в хорошем состоянии на 2009 год, т.к. ветхий жилищный фонд (с износом свыше 60 %) составляет всего 0 %. Техническое состояние фонда (с износом 0-30%) составляет 8,3%, как в то время состояние износа 30-65% составляет 19%.

Основные выводы по существующему жилому фонду:

1. Жилой фонд, находящийся в ветхом состоянии нуждается в скорейшей замене, комплексной реконструкции и модернизации.

2. Кирпичный жилой дом индустриального строительства по физическому и моральному состоянию зданий находятся в хорошем состоянии.

3. Сельское поселение Двиницкое в настоящее время обладает определённой территориальной, инфраструктурной и ландшафтной привлекательностью для  возведения объектов  жилого и нежилого фонда.

- 7.5 Экономическое развитие

Экономический потенциал рассматриваемой территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, наличие трудовых ресурсов. В совокупности эти

составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Развитие экономического комплекса сельского поселения тесно связано с лесопильным производством и сельским хозяйством. В таблице 7.5.1 приводится краткая характеристика предприятий, действующих на территории сельского поселения Двиницкое.

Таблица 7.5.1

| № пп | С/х предприятие, производство, населенный пункт | Основные виды продукции, специализация | Объем производств | Кол-во работающих (чел.) | Зани-маемая террито-рия, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |
| 1. | ЗАО «Союз» - племзавод, д. Чекшино, ул. Механизаторов, д. 9 | молочное животноводство | 365 тонн | 87 | 2040 |

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс сельского поселения Двиницкое включает в себя сельскохозяйственные предприятия ЗАО «Союз» - племзавод, основной отраслью которого является молочно-мясное скотоводство.

На исходный год сельское хозяйство является первым сектором экономики,  служащая значительным источником формирования рабочих мест для населения  и  доходной части сельского бюджета.

| Показатели | Едн.изм. | 2011г. | 2012 г. | 10 мес. 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье КРС | голов | 987 | 1079 | 1050 |
| В т.ч. коров | голов | 450 | 480 | 505 |
| Валовой надой молока | тонн | 2768 | 3201 | 3080 |
| Производство мяса на реализацию | тонн | 63 | 69 | 62 |

На предприятии проведена полная реконструкция животноводческих помещений в 2008-2011 годах. В конце 2013 года смонтирована новая шахтная финская зерносушилка. Ежегодно приобретается новая сельскохозяйственная техника. ЗАО "Союз" - племзавод в 2013 году получил статус племенного репродуктора черо-пестрой породы.

Руководство предприятия планирует в 2017 году начать строительство животноводческого помещения на 600 голов дойного стада, что позволит увеличить объем производства животноводческой продукции в два раза и дополнительно создать 15 новых рабочих мест.

По численности занятых и выпускаемому валовому продукту на первом месте находится сельское хозяйство, на втором месте – заготовка пиломатериалов.

Лесопромышленный комплекс

Лесопромышленный комплекс сельского поселения Двиницкое также является составляющей отраслью экономики.

Лесозаготовка и лесопереработка ведутся индивидуальными предпринимателями, основной деятельностью которых является производство пиломатериалов.

- 7.6 Основные выводы и решения

- по экономике и промышленности

В настоящее время сельское поселение обладает незначительным экономическим развитием. Структура  существующего потенциала имеет многоотраслевой характер. Резервы территориальных и инфраструктурных ресурсов позволяют размещать в сельском поселении новые  небольшие предприятия и производства.

- В промышленно-экономическом потенциале преобладает промышленность и транспорт.

- Для повышения устойчивости сельского поселения проектом предлагается активно использовать имеющиеся благопрятные условия экономико-географического, транспортного и другого положения для размещения новых предприятий и роста рекреационных отраслей экономики.

- Для сохранения рекреационно-экологической привлекательности сельского поселения предлагается размещением в нем новых небольших промышленных предприятий  4-5 класса санитарной опасности.

- Для повышения устойчивости и совершенствования экономического потенциала сельского поселения предлагается также развитие сферы обслуживания с  ростом рекреационно-туристической отрасли, а также обучения и образования.

# 8 Транспортная инфраструктура

- 8.1 Автомобильный транспорт

Основной транспортной магистралью поселения является дорога федерального значения «Москва - Архангельск» (М8), которая связывает почти весь Сокольский район. Также еще важной автомобильной дорогой является: Чекшино - Тотьма - Никольск.

Характеристика автодорог общего пользования регионального значения представлена в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Вид покрытий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Москва - Архангельск | 226,4 | II | а/бетон |
| 2 | Чекшино - Тотьма - Никольск | 74,0 | III | а/бетон |
| 3 | Чекшино - Берьково - Тохмарево | 4,7 | V | гравий |
| 4 | Подъезд к д.Мишуткино | 2,0 | V | гравий |
| 5 | Петровское - Глебово - Котлакса | 6,2 | V | 3,8- а/бетон, 2,4- гравий |
| 6 | Наумовское - Желмино | 2,4 | V | гравий |

Через территорию муниципального образования осуществляются внешние связи г. Вологда и с. Нюксеницы с соседними районами области.

В то же время слабо развита сеть внутрихозяйственных автодорог, представляющих собой небольшие по протяженности дороги и подъезды к населенным пунктам и производственным предприятиям. Проблемой также является отсутствие на них

твёрдых покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Значительное количество местных и внутрихозяйственных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, в осенне-весенний период становятся  плохо проезжаемыми, что приводит к целому ряду негативных последствий. Вследствие этого актуальной задачей в поселении является развитие благоустроенной сети местных и внутрихозяйственных дорог.

Основными и важными транспортными артериями сельского поселения Двиницкое являются: переправа по судоходной реке Сухона и автомагистраль  Нюксеница – Брусенец – Игмас.

- 8.2 Общественный пассажирский транспорт

В настоящее время пассажирские перевозки общественным транспортом на территории сельского образования Двиницкое обеспечиваются автомобильным транспортом. Автобусное сообщение с районным центром осуществляется по маршруту Сокол – Кадников -  Глебово - Чекшино. Деревня Чекшино является конечным пунктом, д. Глебово – промежуточным. По 2 рейса в рабочие дни и по 1 рейсу в выходные, организация, обеспечивающая маршрут ИП Гаврилов, расположена в г. Сокол.

Состояние дорог на маршрутах общественного транспорта в целом удовлетворительное. Они имеют асфальтобетонные и грунтовые покрытия.

Таким образом, для всех населенных пунктов, которые связаны между собой, обеспечена круглогодичная связь маршрутами общественного пассажирского транспорта.

- 8.3 Мероприятия по развитию улиц и дорог

Развитие улично-дорожной сети будет проводиться в увязке с существующей застройкой, новыми кварталами жилой и общественной застройки, существующими и новыми промышленными предприятиями и коммунально-складскими зонами.

Главной задачей является повышение уровня благоустройства и качества дорожных покрытий существующих и строящихся улиц и дорог.

- 8.4 Мероприятия по развитию транспорта

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения связаны с решением следующих задач:

Обеспечение надёжной транспортной связи между населенными пунктами и зонами промышленности;

Развитие объектов придорожной инфраструктуры;

Реконструкция инфраструктуры общественного транспорта;

Учесть реконструкцию и строительство  дорог местного значения;

В части развития инфраструктуры придорожного сервиса проектом предложено на I очередь строительство  придорожного кафе у автостоянок вдоль автодороги федерального значения Москва - Архангельск вблизи д.Глебово.

Характеристика развития дорог местного значения представлена в таблице 8.4.1.

Таблица 8.4.1

| Наименование направлений и автодорог | Мероприятия | Очередность | Протяженность по району, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Чекшино – Вязовое – Федяево – Косиково –Среднее - Карцево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 14,62 |

Продолжение таблицы 8.4.1

| Вязовое - Кобылкино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,47 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднее - Заречье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,06 |
| Горка – Заболотье – Брюхово – Тимонское - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 4,17 |

Таким образом, протяженность проектных дорог местного значения на территории сельского поселения Двиницкое составляет 20,32 км.

# 9 Анализ современного состояния инженерной инфраструктуры

Целью разработки данного раздела проекта является разработка принципиальных планировочных решений инженерного обеспечения для рационального развития строительства инженерных сетей и сооружений.

Системы инженерных коммуникаций выбраны исходя из технико-экономических показателей, планировочных, природных и санитарных требований и условий.

При этом имеется ввиду, что окончательные расчеты инженерных сооружений и гидравлические расчеты сетей будут выполнены на следующей стадии проектирования,  с учетом конкретных условий на момент проектирования.

- 9.1 Водоснабжение

Муниципальное образование «Двиницкое», состоящее в настоящий момент из 30 населённых пунктов, малочисленных по количеству жителей или не имеющих жителей,  не имеет централизованных инженерных коммуникаций. Водоснабжение в населенных пунктах осуществляется из  артезианских скважин и колодцев. Артезианские скважины имеются в д. Чекшино.

В д.Чекшино имеются сети водопровода и канализации различной степени изношенности.

### 9.1.1 Требования к устройству трубчатых колодцев (скважин)

1. Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра.

2. Мелкие трубчатые колодцы (абиссинские) могут быть индивидуального и общественного пользования; глубокие (артезианские скважины), как правило, общественного пользования.

Устройство и оборудование артезианских скважин осуществляются в соответствии со строительными нормами и правилами.

3. При оборудовании трубчатых колодцев (фильтры, защитные сетки, детали насосов и др.) используются материалы, реагенты и малогабаритные очистные устройства, разрешенные Минздравом России для применения в практике хозяйственно - питьевого водоснабжения.

4. Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8 - 1,0 м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются отмостки (см. п. 3.3.4) и скамья для ведер.

5. Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или электрических насосов.

### 9.1.2 Требования к устройству каптажей родников

1. Каптажи предназначены для сбора выклинивающихся на поверхность подземных вод из восходящих или нисходящих родников (ключей) и представляют собой специально оборудованные водосборные камеры различной конструкции.

2. Забор воды из восходящих родников осуществляется через дно каптажной камеры, из нисходящих - через отверстия в стене камеры.

3. Каптажные камеры нисходящих родников должны иметь водонепроницаемые стены (за исключением стены со стороны водоносного горизонта) и дно, что достигается путем устройства "замка" из мятой, утрамбованной глины. Камеры восходящих родников оборудуются глиняным "замком" по всему периметру стен. Материалом стен может быть бетон, кирпич или дерево определенных пород (см. п. 3.3.6 и 3.3.7).

4. Каптажные камеры должны иметь горловину с люком и крышкой, оборудованы водозаборной и переливной трубами, иметь трубу опорожнения диаметром не менее 100 мм, вентиляционную трубу и должны быть помещены в специальные наземные сооружения в виде павильона или будки. Территория вокруг каптажа должна быть ограждена.

5. Водозаборная труба должна быть оборудована краном с крючком для подвешивания ведра и выведена на 1 - 1,5 м от каптажа. Под краном устраивается скамейка для ведер. На земле у конца водозаборной и переливной труб устраивается замощенный лоток для отвода излишков воды в водоотводную канаву.

6. Горловина каптажной камеры должна быть утеплена и возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 0,8 м. Для защиты каптажной камеры от затопления поверхностными водами должны быть оборудованы отмостки из кирпича, бетона или асфальта с уклоном в сторону водоотводной канавы.

7. В целях предохранения каптажной камеры от заноса песком устраивается обратный фильтр со стороны потока воды, а для освобождения воды от взвеси каптажную камеру разделяют переливной стенкой на два отделения: одно - для отстаивания воды и последующей его очистки от осадка, второе - для забора осветленной воды.

8. Для целей осмотра, очистки и дезинфекции каптажа в стене камеры должны устраиваться двери и люки, а также ступеньки или скобы. Вход в камеру следует устраивать не над водой, а выносить его в сторону, чтобы загрязнения с порога или ног не попадали в воду. Двери и люки должны быть достаточной высоты и размеров, чтобы обеспечить удобное проникновение в каптажную камеру.

- 9.2 Водоотведение

В населенных пунктах муниципального образования «Двиницкое» централизованные  инженерные сети  канализации  и канализационные очистные сооружения  бытовых сточных вод отсуствуют, за исключением д.Чекшино, в которой

требуется ремонт одной К.Н.С. и реконструкция канализационных очистных сооружений.

Система водоотведения сточных вод в населенных пунктах поселения предусмотрена в выгреба или в реки без системы очистки.

- 9.3 Теплоснабжение

Источниками теплоснабжения на территории поселения является 1 твердотопливных котельных в д.Чекшино, в остальных населенных пунктах теплоснабжение осуществляется от индивидуальных отопительных приборов на твердом топливе. Характеристики существующих котельных, расположенных на территории сельского поселения Двиницкое Сокольского района предоставлены в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1

| №п/п | Наимено-вание котель-ной, адрес | Тип котлов | Кол-во | Тепло про-изводство, Гкал/час | Пара-метры теплоно-сителя | Топ-ливо | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Энергосервис» д. Чекшино ул. Механизаторов | КВТС-1Р | 4 | 2,28 | вода | Уголь/дрова | 1975г. |

Надежное обеспечение населения сельского поселения Двиницкое тепловой энергией возможно при проведении комплекса мероприятий.

- 9.4 Газоснабжение

Газоснабжение поселения осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ) в баллонах для пищеприготовления и хозяйственно-бытовых нужд населения.

Газоснабжение  сельское поселение осуществляется в соответствии с решениями Схемы газификации Сокольского муниципального района разработанной ОАО «Газпром» «Промгаз» в составе Схемы газоснабжения и газификации Вологодской области в 2008 г.

Проектом планируется увеличение объёмов строительства газораспределительных систем от существующих ГРС, ГГРП в направлении на д.Чекшино, д. Вязовое, п.Новый.

- 9.5 Электроснабжение

Электроснабжение населенного пункта сельского поселения Двиницкое осуществляется от существующей п/с «Чекшино» 110/35/10 кВ вблизи деревни Чекшино по четырем ВЛ-10кВ  - «д. Котлакса», «д. Вязовое», «д. Верховье», «д. Чекшино», принадлежащим филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» производственного отделения электрических сетей «Вологодские электрические сети» Сокольский район, сетевой участок «Воробьевский». П/с 110/35/10 кВ питается в свою очередь от линии ВЛ-110кВ Сокол - Погорелово проходящей по территории поселения Двиницкое.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется через 30 действующих трансформаторных подстанций.

Состояние существующих сетей ВЛ-10кВ и ТП 10/0.4 кВ оценивается как хорошее и удовлетворительное. Сети 10 и 0.4 кВ выполнены воздушными на ж/б и деревянных опорах.

Характеристика существующих трансформаторных подстанций приведена в таблице 9.5.1.

Характеристика существующих ТП

Таблица 9.5.1

| Название ТП | Мощность ТП, кВА | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1. Свинокомплекс-1 | 250 | д. Чекшино |
| 2. Свинокомплекс-2 | 2х250 | д. Чекшино |
| 3. Школа | 400 | д. Чекшино |
| 4. Мастерские | 100 | д. Чекшино |
| 5. Зерноток | 400 | д. Чекшино |
| 6. Столовая | 160 | д. Чекшино |
| 7. ДК | 63 | д. Чекшино |
| 8. Шадрино | 40 | д. Шадрино |
| 9. Окуловское | 10 | д. Окуловское |
| 10. Мишуткино | 40 | д. Мишуткино |
| 11. Горка | 25 | д. Горка |
| 12. пос. Новый | 100 | пос. Новый |
| 13. Наумовское | 40 | д. Наумовское |
| 14. Желмино | 10 | д. Желмино |
| 15. Аферьево | 10 | д. Аферьево |
| 16. Казнакурьево | 40 | д. Казнакурьево |
| 17. Федяево | 10 | д. Федяево |
| 18. Косиково | 40 | д. Косиково |
| 19. Середнее | 63 | д. Середнее |
| 20. Осипово | 100 | д. Осипово |
| 21. Петровское | 160 | д. Петровское |
| 22. Козлово | 100 | д. Козлово |
| 23. Пилорама | 100 | около д. Чекшино |
| 24. Кобылкино | 63 | д. Кобылкино |
| 25. Ферма | 250 | д. Вязовое |
| 26. АБЗ | 400 | около д. Пыхмарево |
| 27. Собственные нужды ПС «Чекшино» | 30 | д. Чекшино |
| 28. Нефтебаза | 100 | около д. Чекшино |
| 29. Глебово | 63 | д. Глебово |
| 30. Котлакса | 63 | д. Котлакса |

- 9.6 Связь

На территории поселения Двиницкое в д. Чекшино расположена АТС «Чекшино».

По территории поселения Двиницкое проходят четыре магистральных кабеля связи, два из которых в принадлежности сетям ОАО «Ростелеком». Так же в границах поселения проходит кабель связи «Чекшино - Горка», принадлежащий ОАО «Ростелеком».

В настоящее время на всей территории поселения действует мобильная связь компаний «Мегафон», «МТС», «Билайн».

Телевидение. На всей территории поселения возможен прием программ эфирного телевизионного вещания и спутникового сигнала.

# 10 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сегодня на территории сельского поселения Двиницкое имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях. Сельское поселение Двиницкое не имеет группу ГО, категорированные объекты отсутствуют. В 40 -80 км территория сельского поселения расположена от территории категорированного города Вологды - III группы по ГО.

Сельское поселение находиться вне зоны возможных разрушений категорированных городов и объектов, вне зон возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения), входит в зону светомаскировки, располагается вне зоны возможного катастрофического затопления, образует загородную зону.

На территории сельского поселения Двиницкое защитных сооружений гражданской обороны нет.

Требования к типу, защитным свойствам, характеристикам систем жизнеобеспечения и готовности к приему укрываемых ЗС ГО на объекте:

1. Защита работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ) группы П - 4 (СНиП 2.01.51-90).

2. Защита населения, проживающего (эвакуируемого) в не категорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах должна предусматриваться в ПРУ группы П - 5 (СНиП 2.01.51-90).

3. ПРУ следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений, гражданской обороны.

4. Защиту нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала во вновь проектируемых, строящихся и действующих учреждениях здравоохранения(больницах и клиниках) следует предусматривать в ПРУ, которые следует проектировать на полный численный состав учреждений по условиям их функционирования на мирное время.

Согласно СНиП 2.01.51-90 существуют ограничения на объекты капитального строительства:

- новые промышленные предприятия и отдельно категорированные объекты следует размещать в экономически перспективных поселках и сельских населенных пунктах;

- размещение новых животноводческих комплексов, крупных ферм, птицефабрик следует проектировать на безопасном расстоянии от объектов,  которые могут быть

источниками вторичных факторов поражения  (предприятия пользующие АХОВ, хранилища нефти, нефтепродуктов, газов и т.п.);

- базисные склады нефти и нефтепродуктов, проектируемые у берегов рек на расстоянии 200 м и менее от уреза воды (при максимальном уровне), должны размещаться ниже (по течению рек) населенных пунктов, пристаней речных вокзалов, гидротехнических сооружений и водопроводных станций, на расстоянии не менее 100 м;

- предприятия по переработки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также базисные склады указанных жидкостей следует размещать ниже по уклону местности относительно жилых и производственных зон населенных пунктов и объектов, автомобильных и железных дорог с учетом возможности отвода горючих жидкостей в безопасные места  в случае разрушения емкостей;

- численность населения планировочных и жилых районов населенных пунктов, максимальная плотность населения жилых районов и микрорайонов (кварталов) населенного пункта при проектировании должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.51-90 (табл.4,5);

- развитие сети лечебных учреждений восстановительного лечения, баз отдыха, детских и спортивных лагерей, дачных, садоводческих, огороднических объединений в пригородной зоне должно осуществляться с учетом использования их в военное время для размещения населения, эвакуируемого из населенных пунктов, и развертывания лечебных учреждений;

- при размещении эвакуируемого населения в пригородной зоне его обеспечения жильем осуществляется из расчета 2,5 м² общей площади на одного человека;

- вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие отдельные населенные пункты или несколько населенных пунктов, а также объекты особой важности, должны базироваться не менее чем  на двух независимых источниках водоснабжения, один из которых следует предусматривать подземным;

- суммарная мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени, в случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно - технические нужды предприятий, а также на хозяйственно - питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека;

- для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источника водоснабжения следует проектировать резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

- 10.1 Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные гидрологические явления и процессы

Основной проблемой сельской поселения является затопление при прохождении весенних паводков на р.Двиница и р.Шорега, р.Юшковка.

Половодья отличаются быстрым подъемом и медленным спадом уровней, продолжительность паводков колеблется от 40 до 80 суток. В территорию подтопления попадают большинство населенных пунктов, которые расположены на берегах р.Двиница.

В дополнение к этому необходимо отметить, что отсутствие  регулярной системы дождевой и дренажно-дождевой канализации не только снижает общий уровень благоустройства территории, но и способствует развитию таких физико-геологических процессов, как подтопление.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории возможны следующие опасности метеорологического характера: сильный (ураганный) ветер, продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, заморозки, сильная метель, молниевая активность. Подземные горные выработки отсутствуют. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Природные пожары

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- нарушение технологии добычи и переработки древесины, мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха;

- использование в лесу неисправной техники;

- возгорание от молнии во время грозы;

- недостаточно налаженная служба наблюдения за состоянием лесных угодий и массивов;

- другие причины природного и техногенного характера.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

- 10.2 Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

1.Промышленные аварии и катастрофы: химически опасные объекты экономики (включая склады хранения опасных химических веществ);

2. Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики; опасные происшествия на транспорте: автотранспорт.

По данным МЧС России к потенциально опасным объектам относится участки магистралей:

- автодорога федерального значения (М8),

- автодорога регионального значения (Р7).

По ним перевозятся аварийно химически опасные вещества (АХОВ автоцистерна-хлор, аммиак – 1,0 т), горюче-смазочные материалы (ГСМ – от 5.5 до 16 м³.), сжиженные углеводородные газы (11,2 м³),  при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушений и пожаров.

Источником опасности на автотранспорте являются дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит на перекрестках, магистралях из-за нарушения правил дорожного движения. Тенденция увеличения количества ДТП и количества людей, погибших и пострадавших в ДТП, связана  и с резко возросшим количеством автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам, ослаблением персональной дисциплины участников дорожного движения, недостаточной пропускной способностью и оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки на дорогах. В основном ДТП происходят по вине водителя из-за выезда на встречную полосу.

На территории сельского поселения Двиницкое расположены взрывоопасные объекты:

1. Площадка АЗС №14 ООО «Энтиком - Инвест» у д.Чекшино по автодороге Чекшино - Тотьма (бензин - 13 т., дизельное топливо - 16,2 т.).

При строительстве потенциально опасных объектов предусматривать локальные системы оповещения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.93 г. № 178. Согласно требованиям по мерам предотвращения постороннего вмешательства в деятельность потенциально опасного объекта основные технологические элементы потенциально опасных объектов должны быть надежно изолированы от несанкционированного доступа посторонних лиц.

- 10.3 Возможные источники возникновения чрезвычайных

- ситуаций биолого-социального характера

На территории Сокольского района возможно возникновение неблагоприятной обстановки связанной с распространением листогрызущих вредителей и колорадского жука.

Превентивные мероприятия:

- вакцинопрофилактика групп риска;

- санитарно-гигиенические мероприятия;

- дератизационные мероприятия.

Исходя из статистических данных следует, что вероятность возникновения промышленных загрязнений  территории, превышения ПДК вредных примесей в воздухе не велика.

Основные задачи:

– Организация наблюдения и контроля за состоянием биолого-социальной обстановки на территории района;

– Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;

– Участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам защиты населения и территорий от биолого-социальных чрезвычайных ситуаций;

– Участие в разработке и осуществлении целевых и научно-технических программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера;

– Организация взаимодействия сил и средств СНЛК по вопросам биолого-санитарной защиты населения;

– Руководство работами по ликвидации биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, организация привлечения трудоспособного населения к этим работам;

– Участие в планировании и эвакуации населения, размещении эвакуированного населения и возвращении его после ликвидации биолого-социальных чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания.

На территории поселения биологически опасных объектов: скотомогильников и биотермических ям, не зарегистрировано.

# 11 Комплексная оценка территории

Таблица 11.1

| № п/п | Факторы оценки | Результаты |
| --- | --- | --- |
| I | Природно-климатические условия |  |

| 1. | Строительно-климатические условия | В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (согласно СНиП 23-01-99) сельское поселение Двиницкое располагается в южном 3-ем агроклиматическом районе, характеризующимся как благоприятный для селитебных целей. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гидрология | На территории сельского поселения протекает более 6 рек и ручьев, наиболее крупными из которых являются р. Двиница, р.Шорега, р.Нодимец и др. |
| 3. | Инженерно-геологические условия | Территории благоприятные для градостроительного освоения - это большая часть территории сельского поселения. Преобладающим типом рельефа является террасированная абразионно-аккумулятивная озерноледниковая равнина |
| II | Природно-ресурсный потенциал |  |
| 1. | Поверхностные воды | Ресурсы поверхностных вод достаточны для удовлетворения потребностей поселения |
| 2. | Подземные воды | Ресурсы подземных вод удовлетворительны для целей водоснабжения |
| 3. | Минерально-сырьевые ресурсы | Минерально-сырьевой потенциал связан с месторождениями суглинок, пригодных для производства кирпича |
| 4. | Рекреационный потенциал | Природные особенности, географическое положение, объекты историко-культурного наследия, места охоты и рыболовства обеспечивают в совокупности туристско-рекреационный потенциал территории муниципального образования. |
| III | Социальная инфраструктура |  |
| 1. | Жилой фонд | Характеризуется достаточно средними показателями, как по количеству, так и по техническим характеристикам. |
| 2. | Культурно-бытовое обслуживание | Уровень обеспеченности населения учреждениями обслуживания удовлетворительный, как по количеству, так и по номенклатуре. По территории сельского поселения учреждения обслуживания распределены неравномерно: большая часть учреждений культуры, спорта, потребительского рынка и т.д. сосредоточена в д.Чекшино и д.Петровское, п.Новый. Учреждениями обслуживания местного уровня обеспечены не все населенные пункты. |
| IV | Транспортная инфраструктура |  |
| 1. | Внешний транспорт | Внешние связи поселения обеспечены автомобильным транспортом |
| 2. | Улично-дорожная сеть | Улично-дорожная сеть в населенных пунктах развита плохо. |

| 3. | Общественный пассажирский транспорт | Работает несколько проходящих автобусных маршрутов (пригородные, областные, междугородные). Потребности населения в пассажирских перевозках в основном удовлетворены. |
| --- | --- | --- |
| V | Инженерная инфраструктура |  |
| 1. | Водоснабжение | Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Двиницкое являются подземные воды, забираемые из артскважин и шахтных колодцев. Водоснабжение малочисленных по количеству жителей деревень осуществляется из шахтных колодцев. Водоснабжение д.Чекшино осуществляется частично от централизованной водопроводной сети, питающейся из артезианских скважин, и шахтных колодцев. |
| 2. | Канализация | Водоотведение малочисленных по количеству жителей населенных пунктов поселения осуществляется в выгребные ямы или септики. Водоотведение д.Чекшино осуществляется по централизованной канализационной сети, протяженностью 3,3 км, на очистные сооружения, производительностью 8,3 м³/сутки. |
| 3. | Теплоснабжение | на территории сельского поселения находиться 1 твердотопливная котельная |
| 4. | Газоснабжение | Газоснабжение поселения осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ) в баллонах для пищеприготовления и хозяйственно-бытовых нужд населения. |
| 5. | Электроснабжение | Электроснабжение поселения осуществляется от ВЛ-10кВ , распределение энергии по потребителям осуществляется через 18 действующие трансформаторные подстанции. |
| 6. | Связь | Фиксированной телефонной связью оборудованы все населенные пункты поселения. В настоящее время на территории поселения работает мобильная связь компаний «Мегафон», «МТС», «Билайн». |
| VI | Экологическое состояние |  |
| 1. | Атмосферный воздух | Уровень загрязнения атмосферы не оценивался. |
| 2. | Поверхностные воды | Качество воды в местах водной рекреации соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. |
| 3. | Почвы | Проводятся агрохимические исследования сельхозугодий по оценке состояния плодородия почв и динамике его изменения. |
| 4. | Подземные воды | Загрязнение подземных вод не происходит. |

Продолжение таблицы 11.1

| 5. | Акустическое загрязнение | Уровень шума нормативный. |
| --- | --- | --- |
| 6. | Радиационная обстановка | Хорошая. |
| VII | Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 1. | Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса | Установленные регламенты не нарушены. |
| 2. | Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных объектов | Установлены согласно СанПиН 2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |
| VIII | Территориальные ресурсы | Территориальные ресурсы для массового жилищного строительства и развития рекреационных зон ограничены большим объемом земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой собственности. Развитие производственных зон возможно как за счет внутренних резервов, так и внешних на территориях, сельскохозяйственных предприятий. |

# 12 Приложение