- Состав Генерального плана сельского поселения Двиницкое

- Сокольского муниципального образования

| № | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1 | Генеральный план сельское поселение Двиницкое. Положения о территориальном планировании. | - |
| 1.2 | Генеральный план сельское поселение Двиницкое. Материалы по обоснованию. | - |
| 2 | Графические материалы |  |
| 2.1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории поселения (опорный план) | М 1: 10 000 |
| 2.2 | Схема проектных предложений развития территории поселения (основной чертеж) | М 1: 10 000 |
| 2.3 | Схема инженерной и транспортной инфраструктуры | М 1: 10 000 |
| 2.4 | Схема границ территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | М 1: 10 000 |
| 3 | Электронные материалы |  |
| 3.1 | Компакт диск (Графические и текстовые материалы) | - |

Состав Генерального сельского поселения Двиницкое.

Положение о территориальном планировании

| № | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1 | Генеральный план сельское поселение Двиницкое. Положения о территориальном планировании. | - |
| 2 | Графические материалы |  |
| 2.1 | Схема проектных предложений развития территории поселения (основной чертеж) | М 1: 10 000 |
| 2.2 | Схема инженерной и транспортной инфраструктуры | М 1: 10 000 |
| 2.3 | Схема границ территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | М 1: 10 000 |
| 3 | Электронные материалы |  |
| 3.1 | Компакт диск (Графические и текстовые материалы) | - |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав Генерального плана сельского поселения Двиницкое	3

Сокольского муниципального образования	3

1. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	5

1.1 Цели и задачи территориального планирования	5

1.2 Архитектурно-планировочное решение	5

1.2.1 Местоположение в схеме района и прилегающая территория	6

1.2.2 Планировочная схема. Система расселения	7

2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	9

2.1 Перспективы развития промышленного комплекса	9

2.2 Перспективы развития агропромышленного комплекса	9

2.3 Демографический прогноз	9

2.4 Жилищный фонд	10

2.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	11

3 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	15

3.1 Автомобильный транспорт	15

3.2 Общественный пассажирский транспорт	16

4 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	17

4.1 Водоснабжение	17

4.2 Водоотведение	26

4.3 Электроснабжение	26

4.4 Теплоснабжение	28

4.5 Газоснабжение	28

4.6 Связь	29

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	30

6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА	31

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ	32

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	32

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	33

# 1. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план сельского поселения Двиницкое является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия  формирования среды жизнедеятельности.

Целью градостроительного развития сельского поселения  является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, сохранение исторического наследия, качественное улучшение среды. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия  хозяйственной деятельности на окружающую среду;

сохранение и развитие зеленого фонда;

охрана объектов культурного наследия, создание условий для развития въездного туризма и отдыха населения;

улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение комплексности и разнообразия жилой застройки;

развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

создание условий для миграционной привлекательности территории поселения, увеличение естественного прироста населения;

обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

реорганизация и эффективное использование производственных и коммунальных территорий.

Принципы, заложенные в основу градостроительного развития, призваны способствовать решению задач и достижению главной цели территориального планирования – обеспечению устойчивого развития территории.

Основными принципами сельского поселения Двиницкое являются:

приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных  задач;

обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области экологической безопасности территории, доступности жилища и мест приложения труда, объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а также объектов   транспортного обслуживания, средств связи и информации;

обеспечение интересов жителей  в развитии населенных пунктов  с учетом градостроительных, социальных и исторических особенностей;

обеспечение пропорциональности и сбалансированности развития застроенных и незастроенных территорий;

обеспечение пропорциональности и сбалансированности объемов жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объемов строительства объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

- 1.2 Архитектурно-планировочное решение

1. Проект выполнен на основании муниципального контракта № 17-03/12  по разработке проекта генерального плана сельского поселения Двиницкое Сокольского района;

2. Генеральный план разработан как система градостроительных средств решения реально сложившихся проблем социального, экономического, экологического и пространственного развития территории поселения.

3. Формирование пространственной композиции выполнено на основе

индивидуальных особенностей и территориальных возможностей развития места, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры территории.

4. Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на сохранение устоявшейся схемы расселения, которая характеризуется наличием центра.

5. Планировочные решения генплана базируются на существующем функциональном зонировании территории сельского поселения, которое включает производственные, сельскохозяйственные и селитебные зоны 30 населенных пунктов с различной численностью населения.

6. Развитие пространственной структуры  направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся планировочной структуры;

- грамотное функциональное зонирование территории;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории;

- рациональное формирование демографической нагрузки на территорию.

- 1.2.1 Местоположение в схеме района и прилегающая территория

Сельского поселения Двиницкое расположено на севере Сокольского района. Граничит муниципальное образование на западе с сельским поселением Нестеровское, на юго-западе с городским поселением Кадников, на юге с сельским поселением Замошское, на востоке с сельским поселением Воробьевское Сокольского муниципального района, на севере с Харовским районом.

Сельское поселение Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области занимает территорию 40066 га. В состав сельского поселения Двиницкое входит 30 населенных пунктов, из них 1 поселок. Общая численность населения сельского поселения Двиницкое на 2013 год составляет 947 человек. Административным центром сельского поселения Двиницкое является деревня Чекшино.

По территории сельского поселения Двиницкое проходит важная транспортная артерия – автомагистраль федерального значения (М8 «Холмогоры») Москва – Архангельск, входящая в систему опорной автодорожной сети Вологодской области и автомагистраль регионального значения Чекшино-Тотьма-Никольск.

Расстояние от административного центра д.Чекшино до г.Сокола 38 км, до областного центра, г. Вологды – 67 км (по автодорогам).

Значительную часть сельского поселения занимают территории земель сельскохозяйственного назначения, где размещаются предприятия специализирующиеся на производстве мясной, молочной продукции.

Общая численность населения  сельского поселения Двиницкое на 01.01.2013 г.  приведена в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1

| № п в/п | Населенный пункт | 2009 | 2010 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по сельскому поселению Двиницкое | 1002 | 906 | 947 |
| 1 | д. Чекшино | 646 | 566 | 631 |
| 2 | д. Аферьево | 0 | 0 | - |
| 3 | д. Берьково | 8 | 10 | 8 |
| 4 | д. Богтюгское | 0 | 0 | - |

Продолжение таблицы 1.2.1.1

| 5 | д. Высокуша | 0 | 0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | д. Вязовое | 91 | 83 | 84 |
| 7 | д. Глебово | 15 | 19 | 10 |
| 8 | д. Горка | 6 | 11 | 5 |
| 9 | д. Желмино | 0 | 0 | 3 |
| 10 | д. Заречье | 0 | 0 | - |
| 11 | д. Казнакурьево | 7 | 7 | 12 |
| 12 | д. Карповское | 2 | 3 | 2 |
| 13 | д. Карцево | 4 | 0 | 5 |
| 14 | д. Княжево | 38 | 15 | 22 |
| 15 | д. Кобылкино | 2 | 1 | - |
| 16 | д. Козлово | 13 | 10 | 5 |
| 17 | д. Косиково | 2 | 3 | 4 |
| 18 | д. Котлакса | 18 | 30 | 13 |
| 19 | д. Мишуткино | 13 | 12 | 18 |
| 20 | д. Наумовское | 5 | 6 | - |
| 21 | д. Окуловское | 1 | 1 | - |
| 22 | д. Осипово | 12 | 14 | 12 |
| 23 | д. Петровское | 20 | 19 | 27 |
| 24 | д. Пыхмарево | 13 | 12 | 10 |
| 25 | д. Середнее | 0 | 7 | - |
| 26 | д. Тохмарево | 2 | 2 | 3 |
| 27 | д. Федяево | 4 | 5 |  |
| 28 | д. Шадрино | 12 | 10 | 12 |
| 29 | д. Юшково | 0 | 0 | - |
| 30 | п. Новый | 68 | 60 | 61 |

- 1.2.2 Планировочная схема. Система расселения

Планировочная организация территории сельского поселения представляет собой линейный тип расселения с неравномерным распределением демографической и производственной нагрузки. Планировочный каркас формируется основными центральными осями - это автомагистраль федерального значения (М8 «Холмогоры») Москва – Архангельск, входящая в систему опорной автодорожной сети Вологодской области и дорога регионального значения Чекшино-Тотьма-Никольск. Завершает формирование планировочного каркаса сеть полевых дорог, использующихся сельхозпредприятиями.

На планировочный каркас, преимущественно очаговый, накладывается дифференцированная сеть населенных пунктов с различным потенциалом. Основными точками расселения являются д.Чекшино, п.Новый и д. Петровское, на территории которых сосредоточены основные объекты обслуживания населения. Остальные населенные пункты можно выделить в следующие группы по показателю численности на перспективу:

- малые  (до 50 человек) – д. Глебово, д.Горка, д.Желмино, д.Казнакурьево, д.Карповское, д.Карцево, д.Княжево, д.Козлово, д.Косиково, д.Котлакса, д.Мишуткино, д.Осипово, д. Петровское, д.Пыхмарево, д.Тохмарево, д.Федяево, д.Шадрино, д.Берьково.

- средние (от 50 до 500 человек) – п.Новый, д.Вязовое.

- большие (от 500 и выше) – д.Чекшино.

Также на территории поселения есть 8 населенных пунктов, в которых отсутствует проживающее население - это д.Заречье, д.Кобылкино, д.Наумовское, д.Окулоское, д.Середнее, д.Юшково, д.Аферьево, д.Богтюгское.

Генеральным планом предлагается система расселения с минимальным рассредоточением демографической нагрузки на основе сложившегося планировочного каркаса и с учетом размещения мест приложения труда. Чему, в основном, способствуют территориальные и инфраструктурные ресурсы вблизи существующих населенных пунктов. Данное развитие системы расселения предусматривает ряд мероприятий:

- корректировка планировочных структур крупных и средних населенных пунктов;

- формирование уравновешенной системы социального обслуживания населения на территории всего поселения;

- регламентация транспортной системы, развитие инженерной инфраструктуры.

Население сельского поселения можно разделить на три основные группы:

1 группа - население, проживающее и работающее непосредственно на территории сельского поселения;

2 группа - население, проживающее на территории сельского поселения, но работающее вне пределов его территории;

3 группа - население, приезжающее на работу в сельское поселение.

Деревня Чекшино является административным центром сельского поселения Двиницкое, в котором проживает 67 % населения сельского поселения.

Деревня расположена с западной стороны от дороги федерального значения (М8 «Холмогоры») Москва – Архангельск. В деревне Чекшино расположены  основные общественно-деловые здания: администрация, школа со спортивной площадкой, детский сад с прилегающей территорией, дом культуры, отделение связи и магазины. В границах населенного пункта расположено производственное предприятие (пилорама). Вблизи д.Чекшино расположена ферма. Основным видом продукции  является молочное животноводство.

В связи с увеличением численности населения, проектом предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки. Это строительство одноквартирных жилых домов (I очередь). Участок развития расположен в южной части от существующей границе населенного пункта. Площадь участка развития составляет 4,7 га.

Деревня Княжево имеет важное значение в социальной структуре сельского поселения, расположена с восточной стороны от дороги федерального значения Москва – Архангельск и соединена с центром сельского поселения автомобильной дорогой Петровское - Глебово - Котлакса. Деревня Княжево находиться на берегу р.Двиница. В связи с благоприятными природными условиями и местоположением на главных артериях дорожного сообщения проектом определено развитие в восточной части от существующей границе населенного пункта. Проектом предоставлен участок для  развития жилой застройки, который  по площади составляет 10,2 га.

Вблизи д. Княжево и  вдоль автодороги федерального значения (М8 «Холмогоры») Москва – Архангельск возникает необходимость установки объекта транспортной инфраструктуры такого, как автозаправочной станции (на 3 поста) на I очередь.

Деревня Петровское является третьим населенным пунктом для развития индивидуальной жилой застройки. Развитие жилой индивидуальной застройки планируется в восточной части от существующей границе населенного пункта. Площадь участка составляет 11 га. Расположена деревня вблизи д.Чекшино. Разделяет д.Петровское с центром сельского поселения (д.Чекшино) р.Шорега.

На территории д.Петровское расположено основное общественно-деловое здание: магазин.

Деревня Горка расположена на берегу крупной реки Шорега в центральной  части сельского поселения Двиницкое и располагается вблизи от административного центра

д.Чекшино. Населенный пункт соединяется с административным центром автомобильной дорогой местного значения Чекшино - Берьково - Тохмарево. В связи с благоприятными природными условиями и местоположением, получает свое развитие для индивидуальной жилой застройки. Проектом предусмотрено новое строительство одноквартирных жилых домов в юго-восточной части от существующей границы населенного пункта. Площадь участка составляет 6,7 га.

Деревня Казнакурьево расположена на берегу р.Двиница. Проектом предлагается развитие индивидуальной застройки. Участок развития расположен за пределами существующей границы населенного пункта в южно - западном направлении. Площадь участка составляет 3,8 га.

Вблизи административного центра д.Чекшино, на берегах р.Шорега проектом предлагается новое строительство базы отдыха, в связи с благоприятными природными условиями и местоположением. Участок для строительства базы отдыха составляет 4,5 га.

# 2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

- 2.1 Перспективы развития промышленного комплекса

Основная стратегическая цель развития промышленного сектора поселения заключается в увеличении вклада производственных предприятий в социально-экономическое развитие поселения с наиболее полным и эффективным использованием имеющегося ресурсного потенциала.

Наличие достаточной лесосырьевой базы позволяет уже в ближайшей перспективе создать дополнительные рабочие места.

- 2.2 Перспективы развития агропромышленного комплекса

Развитие агропромышленного комплекса сельского поселения Двиницкое имеет неплохую перспективу на будущее. При государственной поддержке сельскохозяйственные предприятия могут достичь более высоких показателей в развитии сельского хозяйства. В сельском поселении Двиницкое сельскохозяйственным производством в основном занимаются крестьянские хозяйства, которые специализируются на молочно-мясном животноводстве. Проектом не предусмотрено новое строительство объектов сельскохозяйственного производства.

- 2.3 Демографический прогноз

Демографический прогноз обоснован градостроительной оценкой возможных величин численности населения, учитывается освоение новых селитебных территорий в населенных пунктах сельского поселения. Согласно расчету, численность населения сельского поселения Двиницкое на расчетный срок составит 1457 человек. По причине роста рождаемости и активизации миграционных процессов в сельском поселении Двиницкое значительно увеличится численность населения молодого возраста, возрастет потребность в детских дошкольных учреждениях.

Перспективная структура занятости населения муниципального образования в основном сохранится в существующих пропорциях между сельскохозяйственными предприятиями и дополнительно планируется расширение сферы социально-культурного обслуживания населения, что потребует увеличения количества рабочих кадров.

Данные о численности населения на перспективу приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

| № п/п | Наименование | Численность населения на исходный 2013 год, чел. |  |  | Численность населения на расчетный срок, 2033 год, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  | всего | В том числе: |
|  |  | Численность | Усадебная застройка, чел. | Секционная застройка, чел. | Числен-ность | Усадебная застройка, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по сельскому поселению Двиницкое | 947 | 596 | 351 | 1457 | 510 |

Возрастной состав населения

Таблица 2.3.2

| № п/п | Наименование | Исходный 2013 год, чел. | Расчетный срок, 2033 год, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего населения | 947 | 1457 |
|  | В том числе в возрасте: |  |  |
| 2 | 0 - 2 лет | 22 | 25 |
| 3 | 2 – 6 лет | 47 | 69 |
| 4 | 7 – 15 лет | 86 | 114 |
| 5 | 16 – 17 лет | 16 | 36 |
| 6 | 18 – 55 лет (ж) 18 – 60 лет (м) | 586 | 427 467 |
| 7 | Старше 55 лет (ж) Старше 60 лет (м) | 190 | 222 97 |

- 2.4 Жилищный фонд

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения сельского поселения Двиницкое Сокольского района. Главной задачей жилищной политики поселения является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Генеральным планом предлагается усадебная застройка  одноэтажными домами на 1 семью :

- д.Чекшино - 25 индивидуальных жилых домов.

- д.Петровское - 50 индивидуальных жилых домов.

- д.Горка - 30 индивидуальных жилых домов.

- д. Княжево - 45 индивидуальных жилых домов.

- д.Казнакурьево - 20 индивидуальных жилых домов.

Учитываются территориальные ресурсы (наличие земельных участков, инженерная инфраструктура, санитарно- защитные зоны и т.д.) и сложившаяся ситуация на момент разработки проекта. Усадебная застройка в процентном соотношении составляет - 95%.

- 2.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики  – обеспечению комфортности проживания.

В связи с этим генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и  для совокупности учреждений, как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях и архитектурно-планировочной структуре генерального   плана.

Анализ обеспеченности сельского поселения Двиницкое объектами культурно-бытового обслуживания приводится в таблице 2.5.1 в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области».

| Таблица 2.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей | потребность |  |  | По генплану |  |  |
|  |  |  |  | Для сущ. населения 947 чел. | На перспек-тиву 510 чел. | Всего | Приня-то | сохранено | новое строительство, емкость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Школы | мест | 100% от возр. группы 7-18 лет 180 мест (для поселений -новостроек) | 260 мест | 92 мест | 352 мест | 352 мест | БОУ СМР «Двиницкая общеобразовательная школа», д. Чекшино, – 260 чел.(вместимость) | Не требуется новое строительство |
| 2. | Детские сады, детские сады-ясли | мест | 85% от возр. группы дети 0-6 лет 180 мест (для поселений-новостроек) | 45 мест | 12 мест | 57 мест | 57 мест | БДОУ «Чекшинский детский сад», д. Чекшино - 45 мест. | Не требуется новое строительство |
| 3. | Учреждения культуры | мест | 80 мест на 1000 чел. | 150 | 41 | 191 | 191 | БУК «Двиницкий Дом культуры», д. Чекшино, – 150 (вместимость) | Не требуется новое строительство |
| 4. | Библиотеки | тыс.ед.хранения/ чит. место | 6-7,5/ 5-6 | 5,7-7,2/ 4,7-5,7 | 3-3,8/ 2,6-3,1 | 8,7-11/ 7,3-8,8 | 8,7-11/ 7,3-8,8 | Двиницкий филиал № 18 МРУК ЦБС «Дворец книги», д. Чекшино - 14 мест (вместимость) | Не требуется новое строительство |
| 5. | Административ-ные здания учреждений и организаций | объект | по заданию | - | - | - | 1 объект | Администрация сельского поселения Двиницкое д.Чекшино (3 раб.мест), Отделение связи д.Чекшино | 14 Не требуется новое строительство |
| 6. | Учреждения здравоохранения | объект | по заданию | - | - | - | 2 объекта | Амбулатория д.Чекшино, Фельдшерско-акушерский пункт п.Новый | Не требуется новое строительство |
| 7. | Объекты торговли | кв.м. торг. площади | 300 | 284 | 153 | 437 | 437 | магазин Сокольского Райпо, д. Чекшино - 7 раб.чел.; магазин Сокольского Райпо, д. Петровское - 2 раб.чел.; павильон ЧП Полетаева Н.А. д. Чекшино | Не требуется новое строительство |
| 8. | Спортивные сооружения | объект | по заданию 7 | - | - | - | - | спортзал д. Чекшино, спортивная площадка, детская спортивная площадка д. Чекшино | Не требуется новое строительство |
| 9. | Учреждения отдыха и туризма | объект | по заданию | - | - | - | 1 объект | - | Строительство базы отдыха |

Образование

Основная цель образовательной системы  – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. Для достижения этой цели в поселении формируются системы: дошкольного воспитания;  общего среднего образования.

Для каждого элемента системы генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Детские дошкольные образовательные учреждения

На 01.01.2013 г. в сельском поселении общее число детей в возрасте от 0-6 лет включительно составляет 69 человека. Уровень заполняемости детских садов неравномерный.

В детском саду  д.Чекшино насчитывается 45 мест. Дошкольное учреждение посещает 39 ребенка, что составляет 87 % заполнености. Уровень заполненности детского сада не превышает проектную мощность. При количестве детей в д.Чекшино 51 человека, не требуется строительства нового детского сада.

Общеобразовательные учреждения

В средней общеобразовательной школе д.Чекшино обучается 71 учащийся, а количество мест насчитывается 260. Уровень заполненности школы составляет 27% от проектной мощности. Здание школы кирпичное и находится в хорошем состоянии.

Здравоохранение

По состоянию на 01.01.2013 г. учреждения здравоохранения представляют 2 объекта:  амбулатория в д.Чекшино и  ФАП, расположенный в п.Новый.

Все учреждения здравоохранения в настоящее время удовлетворяют нормативную потребность.

Учреждения культуры

Культурно - бытовое обслуживание населения содействует удовлетворению многообразных потребностей населения в услугах, которые обеспечивают сокращение затрат труда в домашнем хозяйстве и облегчают его ведение, способствуя увеличению свободного времени граждан, полноценному (расширенному) воспроизводству рабочей силы, повышению производительности в народнохозяйственном комплексе.

В настоящее время в сельском поселении Двиницкое сложилась сеть учреждений культурно-бытового обслуживания, представленная образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, учреждениями питания и бытового обслуживания населения и пр.

Учреждения культуры и искусства ориентированы на повышение культурного уровня населения, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан. Основными направлениями работы являются: организация праздничных мероприятий, развитие самодеятельного народного творчества, краеведение, сохранение музейных и библиотечных фондов.

Сеть культурно-досуговых учреждений включает в себя Дом культуры и «Дворец книги», которые расположенны в д.Чекшино. Средняя мощность Двиницкого Дома культуры составляет 150 мест. Согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области»  на 1 тыс. чел. необходимо 80 посетительских мест. В сельском поселении Двиницкое этот норматив удовлетворяет потребность.

Норматив обеспеченности библиотечным фондом для сельских населенных пунктов и их групп на 1 тыс. человек составляет 6-7,5 тыс. единиц хранения и 5-6 читательских мест.

Население сельского поселения достаточно хорошо обеспечено книжным фондом: фактическое количество единиц хранения превышает нормативное значение.

Перечень объектов физкультуры и спорта  Сельское поселение Двиницкое включает в себя спортзал в д.Чекшино, спортивную площадку, детскую спортивную площадку в д.Чекшино.

Но следует отметить, что на сегодняшний день в сельской местности недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями и залом общего пользования  для занятий физкультурой. Проектом предусмотрено развитие и благоустройство существующих объектов физкультуры и спорта. Рекомендуется в рекреационных зонах разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

Торговля и общественное питание

Основным принципом развития розничной торговой сети является формирование системы магазинов, расположенных в жилых зонах. По данным администрации на территории поселения имеется 3 торговых предприятия, из которых 2 находятся в д.Чекшино и  1 в д. Петровское. Генеральным планом не предлагается строительство магазинов. Сеть объектов общественного питания в сельской местности не развита.

Предприятия бытового обслуживания

Основная задача генплана в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по муниципальному образованию.

Учреждения отдыха и туризма

Генеральным планом предлагается развитие отдыха и туризма. Участок развития предложен на берегу р.Шорега, которая занимает 2 место по протяженности после р.Двиница. Участок расположен вблизи д.Чекшино, которая является административным центром сельского поселения Двиницкое. В связи с благоприятными природными условиями и местоположением проектом предусмотрено строительство базы отдыха. Площадь участка составляет 4,5 га.

# 3 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сельское поселение Двиницкое имеет хорошо развитую транспортную сеть, на основе которой, в большой степени, сформировалась система расселения и территории активной хозяйственной деятельности.

- 3.1 Автомобильный транспорт

Основной транспортной магистралью поселения является дорога федерального значения «Москва - Архангельск» (М8), которая связывает почти весь Сокольский район. Также еще важной автомобильной дорогой является: Чекшино - Тотьма - Никольск.

Характеристика автодорог общего пользования регионального значения представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Вид покрытий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Москва - Архангельск | 226,4 | II | а/бетон |
| 2 | Чекшино - Тотьма - Никольск | 74,0 | III | а/бетон |
| 3 | Чекшино - Берьково - Тохмарево | 4,7 | V | гравий |
| 4 | Подъезд к д.Мишуткино | 2,0 | V | гравий |
| 5 | Петровское - Глебово - Котлакса | 6,2 | V | 3,8- а/бетон, 2,4- гравий |
| 6 | Наумовское - Желмино | 2,4 | V | гравий |

Через территорию поселения осуществляются внешние связи г. Вологда и с соседними районами области.

В то же время слабо развита сеть внутрихозяйственных автодорог, представляющих собою небольшие по протяжению дороги и подъезды к населенным пунктам и производственным предприятиям. Проблемой также является отсутствие на них твёрдых покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Значительное количество местных и внутрихозяйственных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, в осенне-весенний период становятся  плохо проезжаемыми, что приводит к целому ряду негативных последствий. Вследствие этого актуальной задачей в поселении является развитие благоустроенной сети местных и внутрихозяйственных дорог.

- 3.2 Общественный пассажирский транспорт

В настоящее время пассажирские перевозки общественным транспортом на территории муниципального образования обеспечиваются автомобильным транспортом. Автобусное сообщение с районным центром осуществляется по маршруту №103 Сокол – Чекшино протяженностью 38,5 км. Кроме автобусов, до Вологды можно добраться на проходящих маршрутках.

Состояние дорог на маршрутах общественного транспорта в целом удовлетворительное. Они имеют асфальтобетонные и грунтовые покрытия.

Таким образом, для всех населенных пунктов, которые связаны между собой обеспечена круглогодичная связь маршрутами общественного пассажирского транспорта.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения Двиницкое связаны с решением следующих задач:

- Обеспечение надёжной транспортной связи поселений Сокольского района между собой и районным центром;

- Обеспечение внешних транспортных связей поселения с другими административными единицами Вологодской области и другими регионами страны;

- Развитие объектов логистической инфраструктуры;

- Развитие объектов придорожной инфраструктуры;

- Реконструкция инфраструктуры общественного транспорта

- В части обеспечения устойчивой транспортной связи внутри поселения запланировано развитие сети дорог.

В таблице 3.2.1 предоставлены данные по развитию дорог местного и регионального значения.

Таблица 3.2.1

| Наименование направлений и автодорог | Мероприятия | Очередность | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Горка – Заболотье – Брюхово – Тимонское - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 4,17 |
| Чекшино – Вязовое – Федяево – Косиково –Среднее - Карцево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 14,62 |
| Вязовое - Кобылкино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,47 |
| Среднее - Заречье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,06 |
| М-8 – Кобылкино - Дементьево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 2,04 |

Таким образом, протяженность проектных дорог регионального и местного значения составляют 22,36 км.

На территории сельского поселения Двиницкое расположена 1 автозаправочная станция в д. Чекшино. В связи с повышенными потребностями населения проектом предлагается строительство АЗС вблизи д.Глебово, д.Княжево вдоль автомобильной дороги федерального значения М8.

# 4 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вопросы инженерного оборудования в проекте разработаны в объеме схемы инженерных обоснований, которая документом для строительства не является.

Целью разработки данного раздела проекта является разработка принципиальных планировочных решений инженерного обеспечения для рационального развития строительства инженерных сетей и сооружений.

Схемы и системы инженерных коммуникаций выбраны исходя из технико-экономических показателей, планировочных, природных и санитарных требований и условий.

Окончательные расчеты инженерных сооружений и гидравлические расчеты сетей необходимо выполнить на следующей стадии проектирования на основании настоящей схемы, с учетом конкретных условий на момент проектирования.

- 4.1 Водоснабжение

а). Нормы проектирования. Расчетные расходы воды.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

125 л/сут. на одного человека в жилой застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией; без ванн.

160 л/сут. на одного человека в жилой застройке ,оборудованной внутренним водопроводом и канализацией ,с газовыми водонагревателями. 230 л/сут. на одного человека с централизованным горячим водоснабжением

30 -50  л/сут  на одного человека при пользовании водой из колодцев и от водоразборных колонок.

Расходы воды и сточных вод по населённым пунктам муниципального образования приведены ниже в таблице 4.1.1

Таблица 4.1.1

| № п/п | Наименование потребителя | Кол-во, чел. | Водопотребление |  | Водоотведение |  | Безвозв. потери, м3/сут. | Септик жиже-сбор., м3/сут. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма потр. л/сут. | Суточн. Расход м3/сут. | Норма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | д.Чекшино | 631 706 |  |  |  |  |  |  | сущ персп. |
| 1.1 | Жители, проживающие в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (с ванными и водонагревате-лями) | 100 | 160 | 16.00 | 160 | 16.00 |  |  | сущ. |
|  |  | - | - | - | - | - |  |  | 1 оч. |
|  |  | 706 | 160 | 112,96 | 160 | 112,96 |  |  | персп |
| 1.2 | Жители, проживающие внеблагоустроенных домах , с водопользованием из колонок | 531 | 30 | 159,3 | 25 | - |  | 132,75 | сущ. |
| 1.3 | Подпитка системы теплоснабжения в котельной |  |  | 1.50 1,50 |  |  | 1,50 1,50 |  | сущ персп |
| 1.4 | Ферма на 1100 голов А)-коровы Б)-телята, молодняк | 505 595 | 100 20 | 50,5 11,9 |  |  |  | 50,5 11,9 |  |
|  | Итого Итого с К=1,1 |  |  | 239,2 176,86 263,12 194,55 |  | 112,96 124,26 | 1,50 1,65 | 239,2 62,4 . 263,2 68,64 | сущ Пер. сущ Пер. |
| 2 | Д.Петровское | 27 |  |  |  |  | - | - | сущ. |
| 2.1 | Население дер. в т.ч проживаю-щих в домах - необорудованных внутр. водопрово- дом и канализацией |  | - |  |  |  | - | - |  |
|  |  | 27 | 30 | 0,81 | 25 | - | - | 0,68 | сущ |
| 2.2 | Водопользование из колодцев. | 177 | 30 | 5,31 | 25 | - | - | 4,43 | пер |
|  | Итого по п.2 Итого с К-1,1 |  |  | 0,81 5,31 |  | - | - | 0.68 4,43 | Сущ. Пер. |
|  |  |  |  | 0,90 5,84 |  | - | - | 0,75 4,88 | Сущ Пер. |
| 3 | д.Княжево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Население, проживающее в неблагоустронных домах | 22 157 | 30 | 0,66 4,71 | 25 | - |  | 0,55 3,92 | Сущ Пер. |
|  | Итого по п.3 |  |  | 0,66 4,71 |  |  |  | 0.55 3,92 | Сущ Пер. |
|  | Итого с К=1,1 |  |  | 0,73 5.20 |  |  |  | 0,61 4,31 | СущПер. |
| 4 | д.Горка | 5 |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 4.1 | Жители, проживающие в Н5еблагоустроенных домах. | 5 95 | 30 | 0,15 2,85 | 25 |  |  | 0,13 2,38 | сущ. Пер. |
|  | Итого по п.4 |  |  | 0.15 2,85 |  |  |  | 0,13 2,38 | Сущ Пер. |
|  | Итого с К-1,1 |  |  | 0,17 3,14 |  |  |  | 0,13 0,14 2,62 | сущ Пер. |

| 5 | д.Казнакурьево | 12 |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Жители, проживающие, в неблагоустроенных домах (водоснабжение из колодцев) | 12 72 | 30 | 0,36 2,16 | 25 |  |  | 0,30 1,80 | Сущ Пер. |
|  | Итого по п.5: |  |  | 0,36 2,16 |  |  |  | 0.30 1,80 |  |
|  | Итого с К 1,1 |  |  | 0,40 2,38 |  |  |  | 0,33 1,98 |  |
| 6 | д. Берьково | 8 |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 6.1 | Жители, проживающие, в неблагоустроенных домах (водоснабжение из колодцев) | 8 | 30 | 0,24 | 25 |  |  | 0,2 |  |
|  | Итого по п.6: |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,20 |  |
|  | Итого с К 1,1 |  |  | 0,26 |  |  |  | 0,22 |  |
| 7 | д. Аферьево | Проживающих нет |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 8 | д.Богтюгское | Проживающих нет |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 9 | д.Глебово | 10 |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 9.1 | Жители, проживающие, в неблагоустроенных домах (водоснабжение из колодцев) | 10 | 30 | 0,30 | 25 |  |  | 0.25 |  |
|  | Итого по п.9: |  |  | 0,30 |  |  |  | 0.25 |  |
|  | Итого с К 1,1 |  |  | 0,33 |  |  |  | 0.28 |  |
| 10 | д. Желмино | 3 |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 10.1 | Жители, проживающие, в неблагоустроенных домах (водоснабжение из колодцев) | 3 | 30 | 0,090 | 25 |  |  | 0,075 |  |
|  | Итого по п.10: |  |  | 0,090 |  |  |  | 0.075 |  |
|  | Итого с К 1,1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,083 |  |

| 11 |  | д. Вязовое |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 |  | Жители, проживающие, в неблагоустроеных домах (водоснабжение из колодцев и колонок) |  | 84 |  | 30 | 2,52 |  |  |  |  |  | - - 25 |  |  |  | 2,10 |  | Сущ. |
|  |  | Итого по п. 11: |  |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  |  | - - |  |  |  | 2.10 |  | сущ |
|  |  | Итого с К 1,1 |  |  |  |  | 2,77 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2,31 |  | сущ |
| 12 |  | д. Карповское |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 12.1 |  | Жители, проживающие, в неблагоустроенных домах (водоснабжение из колодцев) |  | 2 |  | 30 | 0,06 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,05 |  | сущ |
|  |  | Итого по п.12: |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |
|  |  | Итого с К 1,1 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 13 |  | Карцево |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 13.1 |  | Жители, проживающие, в неблагоустроенных домах (водоснабжение из колодцев и колонок) |  | 5 |  | 30 | 0,15 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,13 |  | сущ |
|  |  | Итого по п.13: |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,13 |  | сущ |
|  |  | Итого с К 1,1 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  | сущ |
| 14 |  | д.Козлово |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 14.1 |  | Жители, проживающие, в неблагоустроенных домах (водоснабжение из колодцев) |  | 5 |  | 30 | 0,15 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,13 |  | сущ |
|  |  | Итого по п.14: |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  | Итого с К 1,1 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 15 |  | д. Косиково |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 15.1 |  | Жители, проживающие в домах, не оборудованных внутренним водопроводом и канализацией |  | 4 |  | 30 | 0,12 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  | Итого по п.15: |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  | Итого с К 1,1 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
| 16 |  | д.Заречье |  | Проживающих нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | д.Кобылкино |  | Проживающих нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | д. Котлакса |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 18.1 |  | Жители, проживающие в домах, необорудованных водопроводом и канализацией |  | 13 |  | 30 |  |  | 0,40 |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  | Итого по п. 18 |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  | Итого с К-1.1 |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |
| 19 |  | д. Мишуткино |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 19.1 |  | Жители, проживающие, в неблагоустроенных домах (водоснабжение из колодцев) |  | 18 |  | 30 |  |  | 0,54 |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  | Итого по п. 19 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  | Итого с К-1.1 |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 20 |  | д.Осипово |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 20.1 |  | Жители, проживающие, в неблагоустроен ных домах (водоснабжение из колодцев) |  | 12 |  | 30 |  |  | 0,36 |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  | Итого по п. 20 |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  | Итого с К-1.1 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |
| 21 |  | Пос.Новый |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 21.1 |  | Жители, проживающие в неблагоустроенных домах (водоснабжение из колодцев) |  | 61 |  | 30 |  |  | 1,83 |  | 25 |  |  |  |  |  | 1,53 |  |  |
|  |  | Итого по п. 21 |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |  |  |
|  |  | Итогос К-1.1 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |  |
| 22 | Д.Пыхмарёво |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |  |
| 22.1 | Жители, проживающие, в неблагоустроенных домах (водоснабжение из колодцев) |  | 10 |  | 30 |  |  | 0,3 |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | Итого по п. 22 |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | Итого с К-1.1 |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
| 23 | д.Тохмарёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |  |
| 23.1 | Жители, проживающие, в неблагоустроенных домах (водоснабжение из колодцев) |  | 3 |  | 30 |  |  | 0,09 |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,075 |  |  |  |
|  | Итого по п.23 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 |  |  |  |
|  | Итого с К-1.1 |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 |  |  |  |
| 24 | д. Середнее |  | Проживающих нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | д.Юшково |  | Проживающих нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | д.Шадрино |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |  |
| 26.1 | Жители, проживающие, в неблагоустроенных домах (водоснабжение из колодцев) |  | 12 |  | 30 |  |  | 0,36 |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | Итого по п.26 |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | Итого с К-1.1 |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |
| 27 | д. Федяево |  | Проживающих нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | д. Высокуша |  | Проживающих нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Д.Наумовское |  | Проживающих нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | д.Окуловское |  | Проживающих нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1.Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по СНиП 2.04.02-84*, примечание 2).

2. Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и равен 10 л/с, число одновременных пожаров равно 1, продолжительность тушения пожара 3 часа.

3. Расход воды на внутреннее пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и равен 2,5 л/с в 1 струю.

4. Расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей определен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Несоотвествие водопотребления водоотведению объясняется следующими факторами:1.Безвозратными потерями на подпитку системы теплоснабжения в котельной.

2.Водопотребление на физиологические потребности личного и общественного скота.

При разработке данного раздела были использованы материалы «Природное районирование Вологодской области» и документы по характеристике муниципального образования « Двиницкое», представленные Администрацией поселения..

Централизованная система водоснабжения принята для д.Чекшино  В остальных населённых пунктах питьевое водоснабжение предусматривается из индивидуальных колодцев или  скважин. В связи с этим необходимо выполнить обустройство колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку грунта вокруг колодцев и подходы к ним, выполнить работы по обустройству оголовков скважин.

Для обеспечения водоснабжением жителей поселения  качественной водой в полном объеме с учетом предполагаемой перспективы развития  проектом предлагается проведение поисково-разведочных работ с определением мест возможного строительства дополнительных артезианских скважин.

Вводы водопровода предусмотрены во все жилые и производственные здания. Для обеспечения водой населения сущ. индивидуальной застройки предлагается устройство водоразборных колонок с радиусом обслуживания до 100м.

Типовой проект и мощность артскважин должна быть определена при рабочем проектировании.

Регулирующей емкостью –служат существующие водонапорные башни.

Противопожарные запасы воды хранятся в пожарных резервуарах, расположенных на территории населенных пунктов. Забор воды из резервуаров производится автонасосами.

Вокруг каждой скважины устанавливается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения.

Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО для сущ. скв.принята радиусом 30 м, для проектируемых скважин 50 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом , при проектировании артезианских скважин.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

-   производить только рубки ухода за лесом

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

-  загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

-  применение удобрений и ядохимикатов.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников должно предусматриваться:

- выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

-   регулирования бурения новых скважин;

-   подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории  3-го пояса  ЗСО подземных источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

- 4.2 Водоотведение

Нормы водоотведения приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на содержание животных  и потерями воды в неканализованной жилой зоне. Суммарные расходы сточных вод по поселению приведены в таблице 4.1.2.1. (см. раздел 4.1 «Водоснабжение»).

Канализация населенных пунктов поселения решена отдельно для каждого из них.

Централизованная система бытовой канализации предусматривается  в д.Чекшино.     В деревнях, малочисленных по количеству жителей – система канализации планируется по существующей схеме – с отводом сточных вод в выгреба и жижесборники. Возможен вариант установки локальной очистной установки для жилого дома по возможности владельца .

Проектом предусматривается раздельная система канализации. По данной системе предусматривается отведение бытовых сточных вод от жилых зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, от общественных и административно-бытовых зданий.

По самотечно-напорным коллекторам бытовые сточные воды отводятся  на существующие   канализационные очистные сооружения (КОС).

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из полиэтиленовых  безнапорных труб диаметром 150-300 мм. Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005.

На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Стоки от животноводческих помещений собираются в жижесборники с последующим вывозом на поля, в качестве удобрений.

Отведение сточных вод в населенных пунктах поселения, малочисленных по количеству жителей предусматривается в выгреба или септики, с периодическим вывозом сточных вод в приемную камеру КОС или в места, согласованные с местными органами санитарного надзора.

В связи с отсутствием дождевой канализации, поверхностные воды с территории населённых пунктов поселения вертикальной планировкой отводятся на водосборную площадь за пределы участков.

- 4.3 Электроснабжение

Электроснабжение населенного пункта сельского поселения Двиницкое осуществляется от существующей п/с «Чекшино» 110/35/10 кВ вблизи деревни Чекшино по четырем ВЛ-10кВ - «д. Котлакса», «д. Вязовое», «д. Верховье», «д. Чекшино», принадлежащим филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» производственного отделения электрических сетей «Вологодские электрические сети» Сокольский район, сетевой участок «Воробьевский».

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется через 30 действующих трансформаторных подстанций.

Проектируемые объекты, представленные ниже в таблице 4.3.1, предусматривается подключить к пяти проектируемым трансформаторным подстанциям ТП-10/0.4кВ.

Электроснабжение 25 проектируемых индивидуальных жилых домов усадебного типа в д. Чекшино выполнить от проектируемой ТП-10/0.4кВ мощностью 63кВА (III категория электроснабжения).

Электроснабжение 50 проектируемых индивидуальных жилых домов усадебного типа в д. Петровское выполнить от проектируемой ТП-10/0.4кВ мощностью 100кВА (III категория электроснабжения).

Электроснабжение 30 проектируемых индивидуальных жилых домов усадебного типа в д. Горка выполнить от проектируемой ТП-10/0.4кВ мощностью 63кВА (III категория электроснабжения).

Электроснабжение 45 проектируемых индивидуальных жилых домов усадебного типа в д. Княжево выполнить от проектируемой ТП-10/0.4кВ мощностью 100кВА (III категория электроснабжения).

Электроснабжение базы отдыха вблизи деревни Чекшино (II категория электроснабжения) выполнить от проектируемой ТП-10/0.4кВ мощностью 100кВА – рабочий ввод, и от проектируемой дизельной электростанции мощностью 100кВт или от близлежащих существующих КТП-10/0.4кВ – резервный ввод. Расчетные нагрузки на 15 домиков отдыха приняты согласно типового проекта.

Проектируемые ТП-10/0.4кВ должны располагаться в центре электрических нагрузок с учётом наиболее экономичного расположения сетей 0.4 кВ.

Питание всех потребителей проектируемой территории сельского поселения Двиницкое рекомендуется выполнить ВЛИ-0.4кВ, выполненными изолированным самонесущим проводом СИП-2 на железобетонных опорах на базе стоек СВ95-3.

Расчет нагрузок потребителей произведен согласно ПУЭ - 7 изд., СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Категория электроснабжения – III, II. Система заземления сети TN-C-S.

Характеристики ТП-10/0.4кВ и более точное месторасположение, трасса и сечение ВЛ-0.4кВ и 10кВ будут определены при рабочем проектировании.

Проектом выполнить реконструкцию и демонтаж существующих ВЛ-0.4 кВ, где это необходимо. Электроснабжение остальных деревень, не имеющих перспективы развития, оставить без изменений.

Расчет электрических нагрузок для выбора мощности трансформаторов представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

| Наименование потребителя | Кол-во зда-ний и сооруже- ний | Уд. мощность на единицу | Р, кВт | Коэффи-циент несовпа-дения |  | Р, кВт с учетом несовпаде-ния | соs φ |  | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| На первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемая ТП 10/0.4 кВ в д. Чекшино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв. жил. дома | 25 | 1,8 | 45 | 1 | 45 |  | 0,96 | 46,9 |  |
| Итого с учетом потери в сетях 5%: |  |  |  |  |  |  |  | 49,2 |  |
| Проектируемая ТП 10/0.4 кВ в д. Петровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв. жил. дома | 50 | 1,35 | 67,5 | 1 | 67,5 |  | 0,96 | 70,3 |  |
| Итого с учетом потери в сетях 5%: |  |  |  |  |  |  |  | 73,8 |  |

| Проектируемая ТП 10/0.4 кВ в д. Горка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. жил. дома | 30 | 1,65 | 49,5 | 1 | 49,5 | 0,96 | 51,6 |
| Итого с учетом потери в сетях 5%: |  |  |  |  |  |  | 54,1 |
| Проектируемая ТП 10/0.4 кВ в д. Княжево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв. жил. дома | 45 | 1,375 | 61,9 | 1 | 61,9 | 0,96 | 64,5 |
| Итого с учетом потери в сетях 5%: |  |  |  |  |  |  | 67,7 |
| Проектируемая ТП 10/0.4 кВ вблизи д. Чекшино |  |  |  |  |  |  |  |
| Домики отдыха на 8 мест | 15 | 4,3 | 64,5 | 1 | 64,5 | 0,85 | 75,9 |
| Итого с учетом потери в сетях 5%: |  |  |  |  |  |  | 79,7 |

- 4.4 Теплоснабжение

Проектом планировки предусматривается:

- отопление существующей и проектной усадебной застройки - автономное от индивидуальных газовых котлов;

- отопление существующих общественных и производственных зданий, не подключенных к существующим котельным – от автономных газовых котельных;

- перевод на газ существующих котельных, работающих на дровах и углях.

Максимально часовые расходы тепла по зданиям на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям в соответствии с данными, предоставленными заказчиком.

Подача теплоносителя от централизованной котельной к потребителям осуществляется по проектируемым тепловым сетям.

Прокладка теплосети принята подземной, двухтрубной. Схема сети теплоснабжения – тупиковая.

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети стальные.

- 4.5 Газоснабжение

Проектом предусматривается газификация территории поселения для хозяйственно-бытовых, коммунальных, производственных нужд населения.

Планируется строительство межпоселкового газопровода высокого давления на территории поселения общей протяженностью 9,64 км диаметром труб 160 мм до населенного пункта – д.Чекшино.

Населенные пункты поселения, принятые к газоснабжению приведены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

| Наименование поселения | ГРС | Газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| Сокольский | ГРС Сокол | д.Чекшино, п.Новый, д. Вязовое |

Расчетная потребность приоритетных населенных пунктов д.Чекшино, п.Новый, д.Вязовое в природном газе определена:

- на индивидуально-бытовые нужды и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и установкой в жилых домах газовых плит ПГ4, газовых комбинированных котлов;

- на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий, производственные нужды сельского хозяйства- на основании часовых расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом проектируемых нагрузок;

Данные по проектированию газопровода приведены в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2

| Наименование потребителей | Адрес | Давление кгс/см², | Максима-льный часовой расход газа, м³/ч | Внешний диаметр (мм) | Длина участка (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая и проектируемая жилая застройка | д.Чекшино, ГРП №1 | 3,51 | 1040,6 | 160 125 | 9,64 2,74 |
| Существующая жилая застройка | п.Новый ГРП №2 | 3,41 | 76,6 | 63 | 2,52 |
| Существующая жилая застройка | д.Вязовое ГРП №3 | 3,86 | 120,0 | 63 | 1,39 |

Диаметры проектируемых межпоселковых газопроводов определены гидравлическим расчетом из условия обеспечения газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа при допустимых перепадах давления.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка газопровода в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием и укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах. Концы футляров должны быть уплотнены. На концах защитных футляров устанавливаются контрольные трубки для проверки утечки газа.

Для снижения давления газа с высокого до рабочего и поддержания его на заданном уровне, механической очистки  газа от примесей предусматривается устройство газорегуляторных пунктов  во всех населенных пунктах, принятых к газификации проектом генплана.

Газорегуляторные пункты приняты в шкафном исполнении, в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

В жилых домах, не имеющих централизованных инженерных сетей, газ предназначен для хозяйственно-бытовых нужд, а в проектируемых домах - и для теплоснабжения.

Газоснабжение жилого фонда остальных населенных пунктов поселения, осуществляется по существующей схеме, т.е. привозным сжиженным газом. Использоваться сжиженный газ будет только на нужды пищеприготовления.

- 4.6 Связь

На территории поселения Двиницкое в д. Чекшино расположена АТС «Чекшино».

От АТС «Чекшино», согласно ранее выполненного проекта телефонизации, до строящегося на данное время стационарного пункта весового контроля на автодороге М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск, предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля связи.

На данный момент существующая телефонизация удовлетворяет потребность населения. Генеральным планом не предлагается развитие до 2033 г.

В настоящее время на всей территории поселения действует мобильная связь компаний «Мегафон», «МТС», «Билайн».

Проектом предусматривается повышение качества мобильной связи и так же расширение зоны вещания мобильной связи.

Телевидение. На всей территории поселения возможен прием программ эфирного телевизионного вещания и спутникового сигнала.

# 5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проектные предложения Генерального плана сельского поселения Двиницкое направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В целом в сельском поселении Двиницкое сложилась относительно благоприятная экологическая обстановка, основное негативное влияние на состояние окружающей среды оказывают лесопромышленные предприятия и автотранспорт. Распространенными формами отрицательного воздействия на почвы являются эрозионные процессы, а так же обеднение вследствие выноса биогенных веществ поверхностными стоками.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в Схеме, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- соблюдение регламентов и режима, установленных для санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий, сельскохозяйственных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций;

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения

- доведение качества воды источников централизованного водоснабжения и водопроводов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям до нормативных требований;

- текущий ремонт водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП;

- проведение работ по тампонажу выводимых из эксплуатации скважин.

Мероприятия по охране почв

- - рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- - вовлечение сельскохозяйственных земель с применением мер по повышению плодородия почв.

Охрана природных комплексов

- - формирование экологического каркаса территории; сохранение элементов экологического каркаса (водоразделы, крупные болотные массивы, защитные леса, особо охраняемые природные территории (ООПТ));

- - проведение лесовосстановительных мероприятий на территории гарей, вырубок, нарушенных территорий;

- - развитие сети  особо охраняемых природных территорий.

Защита от электромагнитных излучений

- - обеспечение контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений;

- - организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки (ЗОЗ) от источников ЭМИ.

# 6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА

Рекреационный туризм в поселении планируется развивать в двух направлениях.

Объекты эпизодического отдыха –базы отдыха в лесной местности и близ водоемов, объекты активного отдыха.

Проект выделяется локальный узел туристской активности – перспективный маршрутно-опорный центр. Запланировано строительство базы отдыха, которая наиболее интересна для посещения в силу высокого историко-культурного и природно-рекреационного потенциала.

Маршрутно-транзитными точками являются небольшие населенные пункты, имеющие на своей территории отдельные памятники истории и культуры или объекты рекреации. В этих населенных пунктах необходимо развитие системы объектов кратковременного обслуживания.

Несмотря на значительное развитие туристского комплекса в главных туристских центрах Вологодской области, в целом туристская инфраструктура сельского поселения развита недостаточно. Проектом предусматривается развитие инфраструктуры туризма и отдыха.

В целях дополнительного заполнения ниши кратковременного отдыха предполагается организовать места прогулок, сбора грибов и ягод, которые находятся в выделенных рекреационных зонах. В проекте дополнительно определены прогулочные зоны кратковременного отдыха и пикниковых выездов, в основном, расположенные  по берегам рек и озер, в сосновых борах и других ценных лесных угодьях в пределах 1 – 2-х часовой доступности основной массы потребителей.

Решения по всем выделенным и сформированным в две группы зонам размещения объектов отдыха являются результатом комплексной оценки территории. Данные зоны находятся в благоприятных условиях с ландшафтно-экологической точки зрения, а также по транспортной доступности; кроме того, расположены на землях эксплуатационных лесов.

Значительный природно-рекреационного потенциала поселения позволяет удовлетворять потребности в туризме жителей и гостей сельского поселения, а также заниматься  культурно-просветительской работой с подрастающим поколением. В данной сфере у сельского поселения Двиницкое имеется возможность развития - это участок для строительства базы отдыха в близи д.Чекшино, который расположен на берегу р.Шорега. Проектом планируется размещение  15 туристических домов.

Кроме того, в поселении проводятся сезонные и тематические праздники, которые могут заинтересовать потенциальных или транзитных туристов и отдыхающих на природе.

Кроме развития инфраструктуры туризма и рекреации схема территориального планирования предлагает следующие мероприятия:

1. Рекомендуется проведение мероприятий по созданию туристских маршрутов, а также включение исторических населенных пунктов, которые могут претендовать на статус исторических поселений, в систему маршрутов межрегионального, всероссийского и международного туризма, таких как «Серебряное Кольцо» и др.

2. Создание объектов для широкого использования историко-культурного наследия, самобытных традиций Вологодчины и обширного русского фольклора.

3. Создание соответствующей гостиничной и обслуживающей инфраструктуры.

# 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ

# КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В сельском поселении Двиницкое сосредоточены особо ценные для Вологодской области участки сосновых лесов с сопутствующими флористическими и фаунистическими комплексами, приуроченными к долинам рек. Кроме того, на территории много водных объектов (преимущественно болот и рек), выполняющих климаторегулирующую и гидрорегулирующие функции, служащие местообитанием богатой орнитофауны. Болота относительно хорошо сохранились и выполняют ряд важных природоохранных функций (являются истоками ручьев и рек, местами остановок перелётных птиц, произрастания ценных ягод, редких, лекарственных растений и др.)

Основной целью выявления природных комплексов и объектов ООПТ местного значения является их сохранение в естественном состоянии.

Выявленные объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, и объектов археологического наследия, расположенных на территории сельского поселения Двиницкое Сокольского района приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1

| № | Название | Место положения | Датировка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь Троицы на Двинице | д.Шадрино | 1791 г. |
| 2 | Застройка | д.Горка | Вторая пол. XIX в. — начало XX вв. |

Обоснование проектных предложений

Сохранение культурного наследия является одним из важнейших условий для осуществления культурно-познавательного туризма, сохранения духовности и поддержания культурных традиций.

В первую очередь необходимы мероприятия по сохранению религиозных объектов, зачастую пребывающих в заброшенном состоянии. Необходимо передавать недействующие храмы Русской Православной церкви.

На основании проведенного анализа существующего состояния объектов историко-культурного наследия с целью их дальнейшего сохранения предлагаются четыре взаимосвязанные группы мероприятий по охране культурного наследия, имеющие территориальный характер.

# 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 8.1

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 947 | 1457 |
| 2. Территория |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 40066 |  |

Продолжение таблицы 8.1

| 3. Жилой фонд |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд всего | кв.м. | 13748 | инд. |
| 3.1 | Средняя жилая обеспеченность | м²/чел. | 25-30 | инд. |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 жит. | мест | 45 | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 жит. | мест | 260 | - |
| 4.3 | Медицинские учреждения – всего/1000 жит. | коек | 10 |  |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 жит. | кв.м.торговой площади | 284 | - |
| 4.5 | Предприятия общественного питания - всего/1000 жит. | мест | - | - |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения - всего/ 1000 жит. | рабочих мест | - | - |
| 4.7 | Дома культуры, клубы - всего/1000 мит. | мест | 150 | - |
| 4.8 | Библиотеки– всего/1000 жит. | мест | 14 | - |
| 4.9 | Административные здания– всего/1000 жит. | рабочих мест | 3 | - |
| 4.10 | Предприятие технического обслуживания– всего/1000 жит. | объект | 1 | - |
| 4.11 | Физкультурно– спортивные сооружения – всего: | объект | 3 | - |
| 4.12 | Пожарные депо – всего: | пожар. авто. | - | - |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 315,7 | 22,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - региональных или межмуниципальных | км | 89,3 |  |
|  | - федерального значения | км | 226,4 |  |
| 5.2 | Общая протяженность дорог общего пользования входящих в улично-дорожную сеть | км |  | 3,37 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог - улицы и дороги, неудовлетворяющие пропускной способности | % | 59 | - |
| 5.4 | Вместимость мест хранения легковых автомобилей | единиц | - | - |
| 5.5 | Мощность СТО легковых автомобилей | посты | - | - |
| 5.6 | Автозаправочные станции легковых автомобилей | объект | 1 | 1 |
| 6. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | куб.м./ сутки |  | 219,57 |
| 6.1.2 | Водоотведение | куб.м./ сутки |  | 124,26 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м³/сутки |  |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | Тыс.кВт час/ год |  | 324,5 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/ год |  |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего | Млн м3/ год |  |  |
| 7 Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Неусовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | 1 | - |
| 8. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | - |