Состав проекта генерального плана

сельского поселения Нестеровское

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1 | Пояснительная записка |  |
| 2 | Графические материалы |  |
| 2.1 | Схема планировочной организации поселения в границах муниципального района. Схема расселения | М 1:200000 |
| 2.2 | Схема современного использования территории поселения (опорный план) | М 1:25000 |
| 2.3 | Схема комплексной оценки территории поселения | М 1:25000 |
| 2.4 | Схема проектных предложений развития территории поселения (основной чертеж) | М 1:25000 |
| 2.5 | Схема инженерных и транспортных коммуникаций | М 1:25000 |
| 2.6 | Схема защиты территорий от опасных природных и техногенных воздействий | М 1:25000 |
| 2.7 | Схема объектов культурного наследия и развития туризма на территории поселения | М 1:25000 |
| 3 | Электронные материалы |  |
| 3.1 | Компакт диск (графические и текстовые материалы) |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ……………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Цели и задачи территориального планирования…………….. | 4 |
| ### 1.2. Архитектурно-планировочное решение………………………... | 5 |
| ### 1.2.1. Местоположение в схеме района и прилегающая территория………………………………………………………………. | 7 |
| ### 1.2.2. Планировочная схема. Система расселения…………… | 9 |
| ### 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ…………………..…….. | 9 |
| ### 2.1. Перспективы развития промышленного ### комплекса……………………………………………………………………… | 10 |
| 2.2. Перспективы развитие агропромышленного комплекса……………………………………………………………………… | 10 |
| - 2.3. Демографический прогноз…………………………………………… | 11 |
| ### 2.4. Жилищный фонд………………………………………………………. | 12 |
| 2.5. Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания………………………………………………………………… | 18 |
| 3. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА…………………………….……….. | 18 |
| 3.1. Автомобильный транспорт………………………………………... | 19 |
| 3.2. Общественный пассажирский транспорт…………………….. | 19 |
| 3.3. Железнодорожный транспорт…………………………………….. | 19 |
| 4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ……………………….………………… | 20 |
| 4.1 Водоснабжение………………………………………………………… | 20 |
| 4.2 Водоотведение…………………………………………………………... | 25 |
| 4.3 Электроснабжение…………………………………………………….. | 26 |
| 4.4 Теплоснабжение………………………………………………………… | 30 |
| 4.5 Газоснабжение…………………………………………………………... | 31 |
| 4.6 Связь……………………………………………………………………….. | 33 |
| 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ………………….. | 33 |
| 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА……………………………………………………………………………. | 34 |
| 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ………………………………………………….. | 35 |
| 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ………………………………………………………………………. | 37 |
| 9. ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………….. | 40 |

1. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план Нестеровского сельского поселения является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия  формирования среды жизнедеятельности.

Целью градостроительного развития сельского поселения  является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, сохранение исторического наследия, качественное улучшение среды. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия  хозяйственной деятельности на окружающую среду;

- сохранение и развитие зеленого фонда;

- охрана объектов культурного наследия, создание условий для развития въездного туризма и отдыха населения;

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение комплексности и разнообразия жилой застройки;

- развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

- создание условий для миграционной привлекательности территории поселения, увеличение естественного прироста населения;

- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- реорганизация и эффективное использование производственных и коммунальных территорий.

Принципы, заложенные в основу градостроительного развития, призваны способствовать решению задач и достижению главной цели территориального планирования – обеспечению устойчивого развития территории.

Основными принципами градостроительного развития Нестеровского сельского поселения являются:

- приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных  задач;

- обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области экологической безопасности территории, доступности жилища и мест приложения труда, объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а также объектов   транспортного обслуживания, средств связи и информации;

- обеспечение интересов жителей  в развитии населенных пунктов  с учетом градостроительных, социальных и исторических особенностей;

- обеспечение пропорциональности и сбалансированности развития застроенных и незастроенных территорий;

- обеспечение пропорциональности и сбалансированности объемов жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объемов строительства объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

1.2. Архитектурно-планировочное решение

1. Проект выполнен на основании муниципального контракта №17-01/11 от 18.01.2011 г. по разработке проекта генерального плана Нестеровского сельского поселения Сокольского района;

2. Генеральный план разработан как система градостроительных средств решения реально сложившихся проблем социального, экономического, экологического и пространственного развития территории поселения.

3. Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей и территориальных возможностей развития места, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры территории.

4. Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на сохранение устоявшейся схемы расселения, которая характеризуется наличием центра.

5. Планировочные решения генплана базируются на существующем функциональном зонировании территории сельского поселения, которое включает производственные, сельскохозяйственные и селитебные зоны 34 населенных пунктов с различной численностью населения.

6. Развитие пространственной структуры  направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся планировочной структуры;

- грамотное функциональное зонирование территории;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории;

- рациональное формирование демографической нагрузки на территорию.

1.2.1. Местоположение в схеме района и прилегающая территория

Сельское поселение Нестеровское расположено в северо-западной части Сокольского района, между северной железной дорогой (ст. Морженга) и рекой Кубена.

Поселение граничит на севере и востоке с сельским поселением Двиницкое и городским поселением город Кадников, на юге с сельским поселением Пригородное, на юго-западе с сельским поселением Архангельское, на северо-западе с Высоковским сельским поселением Усть-Кубинского района (граница проходит по реке Кубена), на севере с Харовским и Семигородним сельскими поселениями Харовского района.

Площадь Нестеровского сельского поселения составляет 33089 га, в том числе площадь населенных пунктов 842 га. В состав Нестеровского сельского поселения входят 64 населенных пункта, из них 62 деревни, 2 села. Административным центром поселения является д. Нестерово.

Общая численность населения  Нестеровское сельского поселения на 01.01.2010 г. составляет 700 человек, данные приведены в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | д. Нестерово | 259 |
| 2. | д. Антуфьево | 1 |
| 3. | д. Анофринское | - |
| 4. | д. Афанасово | - |
| 5. | д. Бакулино | 4 |
| 6. | д. Бессолово | - |
| 7. | д. Борщево | 4 |
| 8. | д. Бурцево | 13 |
| 9. | д. Большой Двор | 6 |
| 10. | д. Вахнево | - |
| 11. | д. Вачево | - |
| 12. | с. Великий Двор | 144 |
| 13. | д. Герасимово | 13 |
| 14. | д. Голодеево | - |
| 15. | д. Горка | - |
| 16. | с. Грибцово | 49 |
| 17. | д. Деревенька | 7 |
| 18. | д. Дмитриково | 3 |
| 19. | д. Заболотье | 3 |
| 20. | д. Заледеево | 3 |
| 21. | д. Иваниха | 5 |
| 22. | д. Исаево | - |
| 23. | д. Истоминское | 7 |
| 24. | д. Разьезд Карьер | - |
| 25. | д. Кокошилово | 24 |
| 26. | д. Конаниха | 5 |
| 27. | д. Копосиха | 3 |
| 28. | д. Копытово | - |
| 29. | д. Кромино | - |
| 30. | д. Кузнечиха | - |
| 31. | д. Лагуново | - |
| 32. | д. Лебечиха | - |
| 33. | д. Левково | 2 |
| 34. | д. Марфинское | 1 |
| 35. | д. Медведево | 1 |
| 36. | д. Меленка | 2 |
| 37. | д. Михалево | 3 |
| 38. | д. Морженга | 84 |
| 39. | д. Мялицино | 5 |
| 40. | д. Никулинское | 1 |
| 41. | д. Новое | - |
| 42. | д. Острилово | 0 |
| 43. | д. Пахино | 4 |
| 44. | д. Панютино | 0 |
| 45. | д. Покровское | - |
| Продолжение таблицы 1.2.1.1 |  |  |
| 46. | д. Поповка | - |
| 47. | д. Починок | - |
| 48. | д. Пустыня | - |
| 49. | д. Решетниково | - |
| 50. | д. Рыкуля | 2 |
| 51. | д. Рылово | 5 |
| 52. | д. Сверчково | 3 |
| 53. | д. Середнее | 9 |
| 54. | д. Сониха | 1 |
| 55. | д. Спицыно | 3 |
| 56. | д. Сосновец | - |
| 57. | д. Трепарево | 1 |
| 58. | д. Труфаново | - |
| 59. | д. Туреево | 2 |
| 60. | д. Угол | 9 |
| 61. | д. Чепурово | 1 |
| 62. | д. Шилыково | - |
| 63. | д. Шулепово | 4 |
| 64. | д. Щуриха | 4 |
|  | ВСЕГО: | 700 |

Расстояние до районного центра г. Сокол 31 км. Расстояние до областного центра г. Вологда 68 км.

По территории поселения проходит железная дорога со ст. Морженга.

1.2.2. Планировочная схема. Система  расселения

Планировочная организация территории сельского поселения представляет собой линейный тип расселения с неравномерным распределением демографической и производственной нагрузки. Планировочный каркас формируется основной центральной осью - это дорога регионального значения Сокол-Харовск-Вожега и дорога межмуниципального значения Нестерово-Морженга. Завершает формирование планировочного каркаса сеть полевых дорог, использующихся сельхозпредприятиями.

На планировочный каркас, преимущественно с южной стороны накладывается дифференцированная сеть населенных пунктов с различным потенциалом. Основными точками расселения являются с. Великий Двор, д. Нестерово и д. Морженга, на территории которых сосредоточены основные объекты обслуживания населения. Остальные населенные пункты можно выделить в следующие группы по показателю численности на перспективу:

- малые  (до 50 человек) – д. Антуфьево, д. Бакулино, д. Борщево, д. Бурцево, д. Большой Двор, д. Герасимово, с. Грибцово, д. Деревенька, д. Дмитриково, д. Заболотье, д. Заледеево, д. Иваниха, д. Истоминское, д. Кокошилово, д. Конаниха, д. Копосиха, д. Левково, д. Марфинское, д. Медведево, д. Меленка, д. Михалево, д. Мялицино, д. Никулинское, д. Пахино, д. Рыкуля, д. Рылово, д. Сверчково, д. Середнее, д. Сониха, д. Спицыно, д. Трепарево, д. Туреево, д. Угол, д. Чепурово, д. Шулепово, д. Щуриха.

- средние (от 50 до 500 человек) – д. Нестерово, с. Великий Двор, д. Морженга.

Также на территории поселения есть 25 населенных пунктов, в которых отсутствует проживающее население - это д. Анофринское, д. Афанасово, д. Бессолово, д. Вахнево, д. Вачево, д. Голодеево, д. Горка, д. Исаево, д. Разьезд Карьер, д. Копытово, д. Кромино, д. Кузнечиха, д. Лагуново, д. Лебечиха, д. Новое, д. Острилово, д. Панютино, д. Покровское, д. Поповка, д. Починок, д. Пустыня, д. Решетниково, д. Сосновец, д. Труфаново, д. Шилыково.

Генеральным планом предлагается система расселения с минимальным рассредоточением демографической нагрузки на основе сложившегося планировочного каркаса и с учетом размещения мест приложения труда. Чему, в основном, способствуют территориальные и инфраструктурные ресурсы вблизи существующих населенных пунктов. Данное развитие системы расселения предусматривает ряд мероприятий:

- корректировка планировочных структур крупных и средних населенных пунктов;

- формирование уравновешенной системы социального обслуживания населения на территории всего поселения;

- регламентация транспортной системы, развитие инженерной инфраструктуры.

Население сельского поселения можно разделить на три основные группы:

1 группа - население, проживающее и работающее непосредственно на территории сельского поселения;

2 группа - население, проживающее на территории сельского поселения, но работающее вне пределов его территории;

3 группа - население, приезжающее на работу в сельское поселение.

Деревня Нестерово является административным центром сельского поселения Нестеровское, которая делится на две части региональной дорогой Сокол-Харовск-Вожега. В восточной части населенного пункта от дороги  сосредоточена основная часть жилой застройки и основные общественно-деловые здания: администрация, школа со спортивной площадкой, детский сад с прилегающей территорией, здание фельдшерско-акушерского пункта, дом культуры, отделение связи и магазины. На территории населенного пункта производственные предприятия отсутствуют.

Численность населения в д. Нестерово составляет 259 человек (37% от численности всего поселения) на 01.01.2010 г. Согласно расчету  численность населения на первую очередь строительства (2015) составила 105 человек, на расчетный срок (2030) – 16 человек.

В связи с увеличением численности населения, проектом предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки. Это строительство 35 одноквартирных жилых домов (I очередь) на территории общей площадью 8,6 га, и 6 жилых одноквартирных домов (расчетный срок) на территории площадью 1,34 га.  Также проектом предусмотрено новое строительство на первую очередь в существующей границе села:

- детский сад на 50 мест;

- комбинат бытового обслуживания (КБО) на 8 рабочих мест;

- магазин смешанных товаров, площадью 70 кв. м;

- пожарное депо на 1 автомобиль.

Лесопиление является главным производством муниципального образования и дает большие надежды для развития поселения. Поэтому вблизи населенных пунктов Великий Двор и Нестерово проектом предусмотрено на I очередь и расчетный срок строительство цехов лесопиления и по переработке отходов древесины.

Село Великий двор является вторым по численности населенным пунктом муниципального образования, его численность составляет 155 человек (22 % от численности всего поселения). Село также имеет важное социально-экономическое значение для поселения, как и д. Нестерово. Перспективу развития с. Великий Двор получает в сложившейся границе населенного пункта.  Развитие жилой индивидуальной застройки планируется в северной части от дороги Нестерово-Морженга:

- на I очередь строительство 25 индивидуальных жилых домов на территории площадью 6,19 га;

- на расчетный срок строительство14 индивидуальных жилых домов на территории площадью 3,5 га.

В связи с расширением фермерского хозяйства Шутовой Л.Ю, расположенного за границей с. Великий Двор, проектом предлагается строительство коровника на 200 голов (I очередь).

Населенные пункты Истоминское, Заледеево, расположенные на берегу реки Кубена, в связи с благоприятными природными условиями и местоположением, получат свое развитие как места для сезонного пребывания. Проектом на 1 очередь и расчетный срок предлагается развитие территории  под участки садоводческих (дачных) объединений граждан, а также на 1 очередь строительство базы отдыха с гостевыми домами.

В связи с увеличением уровня автомобилизации и интенсивности движения на автомобильной дороге регионального значения Сокол-Харовск-Вожега возникает необходимость установки объекта транспортной инфраструктуры такого, как автозаправочной станции со станцией технического обслуживания.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

2.1. Перспективы развития промышленного комплекса

Основная стратегическая цель развития промышленного сектора поселения заключается в увеличении вклада производственных предприятий в социально-экономическое развитие поселения с наиболее полным и эффективным использованием имеющегося ресурсного потенциала.

Наличие достаточной лесосырьевой базы позволяет в перспективе разместить на территории Нестеровского сельского поселения новые предприятия лесопромышленного комплекса, а также расширение уже существующих производств. Развитие малых лесопильных предприятий позволит уже в ближайшей перспективе создать дополнительные рабочие места.

В связи с этим вблизи населенных пунктах Нестерово, Великий Двор проектом предусмотрено на 1 очередь и расчетный срок строительство цеха лесопиления и цеха по переработке отходов древесины.

### 2.2. Перспективы развития агропромышленного комплекса

Развитие агропромышленного комплекса Нестеровского сельского поселения имеет неплохую перспективу на будущее. При государственной поддержке сельскохозяйственные предприятия могут достичь более высоких показателей в развитии сельского хозяйства. В Нестеровском сельском поселении сельскохозяйственным производством в основном занимаются крестьянские хозяйства, которые специализируются на молочно-мясном животноводстве.

В связи с расширением фермерского хозяйства Шутовой Л.Ю., расположенного за границей с. Великий Двор, проектом предлагается строительство коровника на 200 голов.

### 2.3. Демографический прогноз

Демографический прогноз обоснован градостроительной оценкой возможных величин численности населения, учитывается освоение новых селитебных территорий в населенных пунктах сельского поселения. Согласно расчету, численность населения Нестеровского сельского поселения на расчетный срок составит 1086 человек. По причине роста рождаемости и активизации миграционных процессов в Нестеровском сельском поселении значительно увеличится численность населения молодого возраста, возрастет потребность в детских дошкольных учреждениях.

Перспективная структура занятости населения муниципального образования в основном сохранится в существующих пропорциях между сельскохозяйственными предприятиями и дополнительно планируется расширение сферы социально-культурного обслуживания населения, что потребует увеличения количества рабочих кадров.

Данные о численности населения поселения на перспективу приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

| № п/п | Наименование | Численность населения на исходный 2010 год, чел. |  |  | Численность населения на расчетный срок, 2030 год, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  | всего | В том числе: |
|  |  | Численность | Усадебная застройка, тыс.га | Секционная застройка, тыс.га | Численность | Усадебная застройка, тыс.га |
|  |  | Плотность (чел/га) |  |  | Плотность (чел/га) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по сельскому поселению | 700 | 667 | 33 | 386 | 32,38 |
|  |  | 16,5/68,7 |  |  | 12,0 |  |

Возрастной состав населения

Таблица 2.3.2

| № п/п | Наименование | Исходный 2010 год, чел. / % | Расчетный срок, 2030 год, чел. / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего населения | 700 / 100 | 1086 / 100 |
|  | В том числе в возрасте: |  |  |
| 2 | 0 - 2 лет | 11/1,6 | 17/1,6 |
| 3 | 2 – 6 лет | 30/4,3 | 47/4,3 |
| 4 | 7 – 15 лет | 37/5,3 | 58/5,3 |
| 5 | 16 – 17 лет | 16/2,3 | 25/2,3 |
| 6 | 18 – 55 лет (ж) 18 – 60 лет (м) | 400/57,1 | 622/57,1 |
| 7 | Старше 55 лет (ж) Старше 60 лет (м) | 206/29,4 | 320/29,4 |

2.4. Жилищный фонд

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения Нестеровского сельского поселения Сокольского района. Главной задачей жилищной политики поселения является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Генеральным планом предлагается усадебная застройка  одноэтажными домами на 1 семью на территории общей площадью 32,38га:

- д. Нестерово: на 1 очередь 35 жилых домов на территории площадью 8,6га,  на расчетный срок 6 жилых домов на территории площадью 1,34 га;

- с. Великий Двор: на 1 очередь 25 жилых домов на территории площадью 6,19 га, на расчетный срок 14 жилых домов на территории площадью 3,5га;

- д. Истоминское: на 1 очередь 14 жилых домов на территории площадью 3,67 га, на расчетный срок 9 жилых домов на территории площадью 2,3 га;

- д. Заледеево: на 1 очередь 16 жилых домов на территории площадью 4,0га, на расчетный срок 11 жилых домов на территории площадью 2,78га.

Учитываются территориальные ресурсы (наличие земельных участков, инженерная инфраструктура, санитарно- защитные зоны и т.д.) и сложившаяся ситуация на момент разработки проекта. Усадебная застройка в процентном соотношении составляет - 100%.

Как видно из таблиц № 2.4.1, 2.4.2, к окончанию расчетного срока населенные пункты муниципального образования будут характеризоваться следующими показателями по численности населения и количеству жилого фонда:

Таблица 2.4.1

| № п/п | Населенный пункт | Существующий жилой фонд на 2010 год, м² |  |  | Жилой фонд на расчетный срок, 2030 год, м² |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  | Обесп. на чел. | Усадеб- ной застройки | Секцион ной заст ройки | Средняя обеспеч. площадью м²/чел. | Усадеб ной застройки | Дачной застройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Всего по Нестеровскому сельскому поселению | 40870 | 40390 | 480 | 32380 | 19,63 | 12,75 |
|  |  | 58,38 |  |  | 29,73 |  |  |

Таблица 2.4.2

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Всего по муниципальному образованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Существующий жилой фонд на 2010 год, в т.ч.: | тыс. м² | 40,87 |
|  | - усадебная застройка | тыс. м² | 40,39 |
|  | - секционная застройка | тыс. м² | 0,48 |
| 2. | Объемы нового строительства на расчетный срок | тыс. м³ | 32,38 |
| 3. | Жилой фонд на расчетный срок, 2030 год | тыс.м² | 32,38 |
| 4. | Население на расчетный срок | чел. | 1086 |
| 5. | Проектная обеспеченность жилым фондом | м²/чел | 29,73 |

Средняя обеспеченность жилым фондом на расчетный период составляет 29,737 м² общей площади на  человека, что позволяет обеспечить комфортные условия проживания и посемейное расселение граждан с  предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты.

Существующий жилой фонд – 40,87 тыс.м² общей площади, при средней обеспеченности 58,38 м²/чел..

Проектируемый жилой фонд – 32,38 тыс.м²  общей площади, при средней обеспеченности 29,73 м2/чел.

2.5. Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики  – обеспечению комфортности проживания.

В связи с этим генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и  для совокупности учреждений, как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях и архитектурно-планировочной структуре генерального   плана.

Анализ обеспеченности Нестеровского сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания приводится в таблице 2.5.1 в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области».

| Таблица 2.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей | потребность |  |  | По генплану |  |  |
|  |  |  |  | Для сущ. населения 700 чел. | На перспективу 386 чел. | Всего | Принято | сохранено | новое строительство, емкость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Школы | мест | 100% от возр. группы 7-18 лет 180 мест (для поселений -новостроек) | 53 мест | 70 мест | 123 мест | 100 мест | МОУ «Нестеровская ООШ», д. Нестерово – 100 (вместимость) | Не требуется новое строительство На перспективу предусмотреть расширение школы (пристройка) |
| 2. | Детские сады, детские сады-ясли | мест | 85% от возр. группы дети 0-6 лет 180 мест (для поселений-новостроек) | 35 мест | 60 мест | 95 мест | 100 мест | МОУ «Нестеровская ООШ», д. Нестерово – 10 (вместимость) | Детский сад на 100 мест в д. Нестерово - I очередь |
| 3. | Учреждения культуры | мест | 80 мест на 1000 чел. | 56 | 31 | 87 | 87 | Дом культуры, д. Нестерово – 80 (вместимость) | Не требуется новое строительство, капитальный ремонт здания ДК на перспективу |
| 4. | Библиотеки | тыс.ед.хранения/ чит. место | 6-7,5/ 5-6 | 4,0-5,0/ 3,5-4,0 | 2,0-3,0/ 2,0 | 6,0-8,0/ 5,5-6,0 | 6,0-8,0/ 5,5-6,0 | Библиотека, с. Великий Двор – 8(вместимость); Библиотека, д. Нестерово – 10(вместимость) | Не требуется новое строительство |
| 5. | Административные здания учреждений и организаций | объект | по заданию | - | - | - | 1 объект | Администрация МО «Нестеровское» - д. Нестерово (8 раб.мест) | 14 Не требуется новое строительство |
| 7. | Учреждения здравоохранения | объект | по заданию | - | - | - | 3 объекта | Кокошиловская ФАП, с. Великий Двор; Нестеровская ФАП, д. Нестерово; Морженгский ФАП, д. Морженга | Не требуется новое строительство |
| 8. | Объекты торговли | кв.м. торг. площади | 300 | 210 | 115,8 | 325,8 | 535,8 | Магазин д. Морженга (Sобщ.торг. 20м²); Магазин д. Морженга (Sобщ.торг. 56м²); Магазин с. Вел. Двор (Sобщ.торг. 56м²); Магазин с. Вел. Двор (Sобщ.торг. 36м²); Магазин д. Нестерово (Sобщ.торг. 56м²); Магазин д. Нестерово (Sобщ.торг. 40м²); Магазин с. Грибцово (Sобщ.торг. 45м²); Всего: 309 м² | д. Нестерово, с. Великий Двор, – 2 магазина (Sобщ.торг. 70м²); |
| 9. | Объект пожарной охраны | объект | по заданию | - | - | - | - | - | Пожарное депо на 1 автомобиль |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания (КБО) | объект; раб. мест | по заданию 7 | 1 5 | 1 3 | 1 8 | 1 8 | - | КБО на 8 раб. мест, д. Нестерово |
| 12. | Учреждения отдыха и туризма | объект | по заданию | - | - | - | 1 объект | - | База отдыха+гостевые дома |

Образование

Основная цель образовательной системы  – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. Для достижения этой цели в поселении формируются системы: дошкольного воспитания;  общего среднего образования.

Для каждого элемента системы генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Детские дошкольные образовательные учреждения

На 01.01.2010 г. количество мест в детском саду насчитывается 10. Дошкольное учреждение посещает 4 ребенка, что составляет 10 % от общего числа детей в поселении в возрасте от 0-6 лет включительно.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях должна составлять по «Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области» 85 % от возрастной группы 0-6 лет. Таким образом, при наличии в поселении 64 детей (включая перспективу) в возрасте от 0-6 лет включительно, в целом по поселению необходимо иметь 95 мест в учреждениях дошкольного образования. Проектом предлагается строительство детского сада на 100 мест в д. Нестерово, это полностью удовлетворит потребность в детских дошкольных учреждениях. Состояние здания детского дошкольного учреждения характеризуется как удовлетворительное.

Общеобразовательные учреждения

В средней общеобразовательной школе обучается 37 учащихся, а количество мест насчитывается 100. Уровень заполненности школы составляет 37% от проектной мощности.

Общая численность населения в районе в возрасте от 7 до 17 лет включительно составляет 53 человека. В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области» необходим 100 % охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75 % охват детей в старших классах (10-11 классы). Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а так же учреждениях начального профессионального образования или вечерней школе.

По нормативному расчету с перспективой развития поселения необходимо 123 проектных места в школе. Вместимость школы не удовлетворяет потребности, поэтому на перспективу  необходимо запроектировать расширение здания школы, сделать пристройку.

Здравоохранение

По состоянию на 0.101.2010 г. учреждения здравоохранения представлены 3 объектами:

- Кокошиловская ФАП, расположенная в с. Великий Двор, здание кирпичное, находится в удовлетворительном состоянии;

- Нестеровская ФАП, расположенная в д. Нестерово, находится в удовлетворительном состоянии, здание кирпичное;

- Морженгская ФАП, расположенная в д. Морженга, здание бревенчатое.

Все ФАП в настоящее время удовлетворяют нормативную потребность.

Учреждения культуры

Культурно - бытовое обслуживание населения содействует удовлетворению многообразных потребностей населения в услугах, которые обеспечивают сокращение затрат труда в домашнем хозяйстве и облегчают его ведение, способствуя увеличению свободного времени граждан, полноценному (расширенному) воспроизводству рабочей силы, повышению производительности в народнохозяйственном комплексе.

В настоящее время в Нестеровском сельском поселении сложилась сеть учреждений культурно-бытового обслуживания, представленная образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, учреждениями питания и бытового обслуживания населения и пр.

Учреждения культуры и искусства ориентированы на повышение культурного уровня населения, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан. Основными направлениями работы являются: организация праздничных мероприятий, развитие самодеятельного народного творчества, краеведение, сохранение музейных и библиотечных фондов.

Сеть культурно-досуговых учреждений включает в себя Дом культуры, расположенный в д. Нестерово и 2 библиотеки, расположенные в д. Нестерово и с. Великий Двор. Средняя мощность Нестеровского Дома культуры составляет 80 мест. Согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области»  на 1 тыс. чел. необходимо 80 посетительских мест. В Нестеровском сельском поселении этот норматив удовлетворяет потребность, на перспективу капитальный ремонт здания дома культуры.

Норматив обеспеченности библиотечным фондом для сельских населенных пунктов и их групп на 1 тыс. человек составляет 6-7,5 тыс. единиц хранения и 5-6 читательских мест.

Население сельского поселения достаточно хорошо обеспечено книжным фондом: фактическое количество единиц хранения превышает нормативное значение.

Перечень объектов физкультуры и спорта  Нестеровского сельского поселения включает в себя 1 стадион и 1 спортивный зал, находящиеся при школе в д.Нестерово.

Но следует отметить, что на сегодняшний день в сельской местности недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями и залом общего пользования  для занятий физкультурой. В будущем рекомендуется модернизировать существующий пришкольный стадион, довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в населенных пунктах до нормативного уровня, в рекреационных зонах разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

Торговля и общественное питание

Основным принципом развития розничной торговой сети является формирование системы магазинов, расположенных в жилых зонах. По данным администрации на территории поселения имеется 7 торговых предприятий, общей площадью 390 м², 2 из которых находятся в д. Морженга, 2 в д. Нестерово, 2 в с. Великий Двор и 1 в с. Грибцово. Генеральным планом предлагается строительство магазинов в д. Нестерово,

с. Великий Двор и торгового павильона на период дачного сезона в д. Истоминское.

Сеть объектов общественного питания в сельской местности не развита.

Предприятия бытового обслуживания

Основная задача генплана в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по муниципальному образованию.

Проектом предлагается на первую очередь строительство комбината бытового обслуживания (КБО) в д. Нестерово на 8 рабочих мест.

3. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Нестеровское сельское поселение имеет хорошо развитую транспортную сеть, на основе которой, в большой степени, сформировалась система расселения и территории активной хозяйственной деятельности. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 53,10 км.

3.1. Автомобильный транспорт

Основной транспортной магистралью поселения является дорога регионального значения «Сокол-Харовск-Вожега», которая связывает не только Сокольский район, но и Вологду с северо-западной частью Вологодской области. Также важными автомобильными дорогами являются: Копосиха-Грибцово, Нестерово-Морженга, Мялицино-Никульское-Медведево, Кокошилово-Герасимово.

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Вид покрытий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Сокол-Харовск-Вожега | 21,0 | III, IV | а/бетон |
| 2 | Копосиха-Грибцово | 2,2 | IV | а/бетон |
| 3 | Нестерово-Морженга | 14,2 | IV | а/бетон |
| 4 | Мялицино-Никульское-Медведево | 12,0 | V | гравий |
| 5 | Кокошилово-Герасимово | 3,7 | V | гравий |

Через территорию поселения осуществляются внешние связи г. Вологда и г. Сокол с соседними районами области.

В то же время слабо развита сеть внутрихозяйственных автодорог, представляющих собою небольшие по протяжению дороги и подъезды к населенным пунктам и производственным предприятиям. Проблемой также является отсутствие на них твёрдых покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Значительное количество местных и внутрихозяйственных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, в осенне-весенний период становятся  плохо проезжаемыми, что приводит к целому ряду негативных последствий. Вследствие этого актуальной задачей в поселении является развитие благоустроенной сети местных и внутрихозяйственных дорог.

3.2. Общественный пассажирский транспорт

В настоящее время пассажирские перевозки общественным транспортом на территории муниципального образования обеспечиваются автомобильным и железнодорожным транспортом. Автобусное сообщение с районным центром осуществляется по маршруту Сокол – Грибцово -  Великий Двор, Харовск - Вожега. Кроме автобусов, до Вологды можно добраться на проходящих маршрутках.

Состояние дорог на маршрутах общественного транспорта в целом удовлетворительное. Они имеют асфальтобетонные и грунтовые покрытия.

Таким образом, для всех населенных пунктов, которые связаны между собой обеспечена круглогодичная связь маршрутами общественного пассажирского транспорта.

Железнодорожный транспорт обслуживает пригородные направления Вологда – Коноша дважды в день.

### 3.3. Железнодорожный транспорт

Единственной железнодорожной магистралью поселения является железная дорога, связывающая Вологду и Архангельск. Протяженность железнодорожной сети федерального значения составляет 40 км. Плотность железнодорожной сети – 9,6 км на 1000 км².

Характеристика железнодорожной линии:

- Количество путей – 2;

- Техническое состояние – удовлетворительное;

- Вид тяги – электровозная;

- Размеры движения (пар поездов в сутки) – 42.

Характеристика железнодорожной станции Морженга:

- Характер работы – пропуск пассажирских и грузовых поездов, грузовые операции;

- Техническое состояние – удовлетворительное;

Предложения

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры Нестеровского сельского поселения связаны с решением следующих задач:

- обеспечение надёжной транспортной связи между населенными пунктами и зонами промышленности поселения;

- обеспечение внешних транспортных связей поселения с другими административными единицами Сокольского района и другими районами области;

- развитие объектов придорожной инфраструктуры.

В части обеспечения устойчивой транспортной связи внутри поселения и района запланирована модернизация автодорожной сети. Предлагается реконструкция существующих региональных и местных автодорог с доведением их эксплуатационно-технических характеристик до нормативных параметров.

В части развития инфраструктуры придорожного сервиса на расчетный срок проектом предлагается строительство автозаправочной станции вблизи д. Мялицыно, примыкаемой к автодороге регионального значения «Сокол-Харовск-Вожега».

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вопросы инженерного оборудования в проекте разработаны в объеме схемы инженерных обоснований, которая документом для строительства не является.

Целью разработки данного раздела проекта является разработка принципиальных планировочных решений инженерного обеспечения для рационального развития строительства инженерных сетей и сооружений.

Схемы и системы инженерных коммуникаций выбраны исходя из технико-экономических показателей, планировочных, природных и санитарных требований и условий.

Окончательные расчеты инженерных сооружений и гидравлические расчеты сетей необходимо выполнить на следующей стадии проектирования на основании настоящей схемы, с учетом конкретных условий на момент проектирования.

4.1. Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Нестеровское являются подземные воды, забираемые из артскважин и шахтных колодцев.

Водоснабжение малочисленных по количеству жителей деревень осуществляющееся из шахтных колодцев предусматривается оставить без изменения.

Водоснабжение д. Нестерово осуществляется частично из шахтных колодцев и от централизованной водопроводной сети, питающейся из артезианской скважины. Водоснабжение жилого частного сектора, не подключенного к сети центрального водопровода, осуществляется из водоразборных колонок с радиусом обслуживания 100 м или шахтных колодцев. В д. Нестерово находится водонапорная башня объемом 15 м3  и  артезианская скважина. Водопроводная сеть, протяженностью 3,075 км, выполнена из полиэтиленовых труб диаметром 110, 63 и 25 мм.

Проектируемые на первую очередь строительства объекты в д. Нестерово  планируется подключить к существующей водопроводной сети деревни:

- 35 жилых одноквартирных домов;

- детский сад на 100 мест;

- пожарное депо;

- коровник на 200 голов.

На расчетный срок:

- 6 жилых одноквартирных домов.

На данный момент в д. Нестерово источником водоснабжения является одна артезианская скважина, согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: на одну работающую артскважину приходится одна резервная, т.е. необходимо предусмотреть резервную артезианскую скважину.

Водоснабжение придорожного сервиса: АЗС, СТО – планируется от проектируемой артезианской скважины с дебитом не менее 20 м3/сут. Трубопроводы предусматривается выполнить из полиэтиленовых водопроводных труб ГОСТ 18599-2001.

Водоснабжение с. Великий Двор осуществляется частично из шахтных колодцев и от централизованной водопроводной сети, питающейся из шахтного колодца. Водоснабжение жилого частного сектора, не подключенного к сети центрального водопровода, осуществляется из водоразборных колонок с радиусом обслуживания 100 м или шахтных колодцев. В с. Великий Двор находится водонапорная башня объемом 10 м3.

Проектируемые на первую очередь строительства объекты в с. Великий Двор планируется подключить к существующей водопроводной сети деревни:

- 25 жилых одноквартирных домов;

- коровник на 200 голов.

На расчетный срок:

- 14 жилых одноквартирных домов.

В с. Великий Двор источником водоснабжения является один шахтный колодец, согласно со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: на одну работающую артскважину приходится одна резервная, т.е. необходимо предусмотреть резервную артезианскую скважину.

Водоснабжение проектируемых жилых одноквартирных домов, гостевых домиков проектируемой туристической базы в д. Заледеево предусматривается от артезианской скважины с дебитом 40 м3/сутки, с учетом подключения существующей  жилой застройки. Трубопроводы предусматривается выполнить из полиэтиленовых водопроводных труб ГОСТ 18599-2001.

Проектируемые объекты в д. Заледеево на первую очередь:

- 16 жилых одноквартирных домов;

- магазин смешанных товаров.

На расчетный срок:

- 11 жилых одноквартирных домов;

- туристическая база на 4 гостевых домика.

Проектные расходы воды и сточных вод по населённым пунктам сельского поселения приведены ниже в таблице 4.1.1.

Расчетные расходы воды.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

50 л/сут. на одного человека в неблагоустроенных домах с водопользованием из водоразборных колонок;

125 л/сут. на одного человека в жилой застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией, без ванн;

160 л/сут. на одного человека в жилой застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями;

230 л/сут. на одного человека с централизованным горячим водоснабжением.

Таблица 4.1.1

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм | Кол- во | Водопотребление |  | Водоотведение |  | Безвозвр. потери, м3/сут. | Септик жижесбор., м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. Расход м3/сут. | Норма отвед. л/сут | Суточн. расход м3/сут. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жители, проживающие в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (с ванными и водонагревателями) | чел. | 61 | 160 | 9,76 | 160 | 9,76 |  |  |
| 1.3 | Детский сад на 100 мест |  |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  |
| 1.4 | Пожарное депо |  |  |  | 2,05 |  | 2,05 |  |  |
| 1.5 | Подпитка котельной |  |  |  | 1,47 |  | 1,47 |  |  |
| 1.6 | Полив зеленых насаждений |  | 61 | 50 | 3,05 |  |  | 3,05 |  |
|  | Коровник на 200 голов |  |  |  | 27,4 |  | 26 |  |  |
|  | Итого по п.1: |  |  |  | 50,23 |  | 45,78 | 3,05 |  |
| На расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жители, проживающие в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (с ванными и водонагревателями) | чел. | 10 | 160 | 1,6 | 160 | 1,6 |  |  |
| 2.1 | Полив зеленых насаждений |  | 10 | 50 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  | Итого по п.2: |  |  |  | 2,1 |  | 1,6 | 0,5 |  |
|  | Всего по н.п: |  |  |  | 52,33 |  | 47,38 | 3,55 |  |
| 3 | д. Заледеево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Туристическая база на 4 гостевых домика | чел. | 30 | 160 | 4,8 | 160 | 4,8 |  |  |
| 4.2 | Жители, проживающие в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (с ванными и водонагревателями) |  | 80 | 160 | 12 |  | 12 |  |  |
|  | Итого по п.3: |  |  |  | 16,8 |  | 16,8 |  |  |
| 4 | д. Истоминское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Жители, проживающие в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (с ванными и водонагревателями) |  | 69 | 160 | 11,04 |  | 11,04 |  |  |
|  | Итого по п.4: |  |  |  | 11,04 |  | 11,04 |  |  |
| 5 | с. Великий Двор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жители, проживающие в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (с ванными и водонагревателями) | чел. | 51 | 160 | 8,16 | 160 | 8,16 |  |  |
| 5.2 | Подпитка котельной |  |  |  | 1,47 |  | 1,47 |  |  |
| 5.3 | Полив зеленых насаждений |  | 51 | 50 | 2,55 |  |  | 2,55 |  |
| 5.4 | Коровник на 200 голов |  |  |  | 27,4 |  | 26 |  |  |
|  | Итого по п.5: |  |  |  | 39,58 |  | 35,63 | 2,55 |  |
| На расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жители, проживающие в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (с ванными и водонагревателями) | чел. | 14 | 160 | 2,24 | 160 | 2,24 |  |  |
| 6.1 | Полив зеленых насаждений |  | 14 | 50 | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
|  | Итого по п.6: |  |  |  | 2,94 |  | 2,24 |  |  |
|  | Всего по н.п.: |  |  |  | 42,52 |  | 37,87 | 0,7 |  |

Примечание:

1.Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по СНиП 2.04.02-84*, примечание 2).

2. Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и равен 10 л/с, число одновременных пожаров равно 1, продолжительность тушения пожара 3 часа.

3. Расход воды на внутреннее пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и равен 2,5 л/с в 1 струю.

4. Расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей определен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Несоответствие водопотребления водоотведению объясняется следующими факторами:

1.Безвозвратными потерями на подпитку системы теплоснабжения в котельных.

2.Водопотребление на физиологические потребности личного и общественного скота.

3.Поливка зеленых насаждений.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения.

Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО для существующей скважины принята радиусом 50 м, для проектируемых скважин 50 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

4.2. Водоотведение

В населенных пунктах сельского поселения Нестеровское централизованной канализационной сети и очистных сооружений нет.

Строительство централизованной канализационной сети предусматривается в населенных пунктах: д. Нестерово, с. Великий Двор, д. Истоминское, д. Заледеево.

В д. Нестерово и с. Великий Двор проектом предусматривается установка канализационных очистных сооружений (КОС) с полной биологической очисткой, ориентировочной производительностью по 80 м3/сутки каждая, с учетом подключения существующей застройки. В деревнях Заледеево и Истоминское – септики, производительностью – 40 м3/сутки, с дальнейшей транспортировкой сточных вод в приемную камеру КОС д. Нестерово или места согласованные с местными органами ростехнадзора.

Проектируемые объекты в д. Нестерово на первую очередь строительства подлежащие канализованию:

- 35 жилых одноквартирных домов;

- детский сад на 100 мест;

- пожарное депо;

- коровник на 200 голов.

На расчетный срок:

- 6 жилых одноквартирных домов.

Проектируемые объекты в с. Великий Двор на первую очередь строительства подлежащие канализованию:

- 25 жилых одноквартирных домов;

- коровник на 200 голов.

На расчетный срок:

- 14 жилых одноквартирных домов.

Проектируемые объекты в д. Заледеево на первую очередь строительства подлежащие канализованию:

- 16 жилых одноквартирных домов;

- магазин смешанных товаров.

На расчетный срок:

- 11 жилых одноквартирных домов;

- туристическая база на 4 гостевых домика.

Водоотведение проектируемого объекта придорожного сервиса предусматривается выполнить в септики объемом не менее 30 м3, с дальнейшей транспортировкой сточных вод в приемную камеру КОС д. Нестерово или места, согласованные с местными органами ростехнадзора.

Расчеты сточных вод по населённым пунктам сельского поселения приведены  в таблице 4.1.1 в разделе 4.1 «Водоснабжение».

Нормы водоотведения от жилой зоны приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на содержание животных, поливку зеленых насаждений и потерями воды в неканализованной жилой зоне.

4.3. Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от  ВЛ-10кВ фидера «Нестеровский» и фидера «Сокольский»,  принадлежащие Сокольским РЭС.

Распределение энергии по потребителям осуществляется через 54 действующие трансформаторные подстанции.

Проектируемые объекты представленные ниже в таблице 4.3.1 предусматривается подключить к существующим близлежащим трансформаторным подстанциям. В случае необходимости выполнить реконструкцию трансформаторных подстанций (высокий износ или недостаточная мощность ТП).

Проектируемые ТП должны располагаться в центре электрических нагрузок с учётом наиболее экономичного расположения сетей 10 и 0.4 кВ.

Состояние существующих сетей ВЛ-10кВ и ТП 10/0.4 кВ оценивается как хорошее и удовлетворительное. Сети 10 и 0,4 кВ выполнены воздушными на ж/б и деревянных опорах.

Расчет электрических нагрузок для выбора мощности трансформаторов представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

| Наименование потребителя | Кол-во зданий и сооружений | Уд. Мощность на единицу | Р, кВт | Коэффициент несовпадения | Р, кВт с учетом несовпадения | соs φ | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв ж. дом. | 35 | 2,8 | 98,0 | 1 | 98,00 | 0,96 | 102,1 |
| Магазин смешанных товаров | 1 | 15 | 15 | 0,8 | 12,0 | 0,9 | 13,33 |
| Пожарное депо | 1 | 21,74 | 21,74 | 0,5 | 10,87 | 0,8 | 13,59 |
| Детский сад | 1 | 27,3 | 27,3 | 0,4 | 10,92 | 0,97 | 11,26 |
| Итого: |  |  |  |  | 131,79 |  | 140,26 |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  | 147,27 |
| На перспективу строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв ж. дом. | 6 | 6,5 | 39,0 | 0,9 | 35,10 | 0,96 | 36,6 |
| Итого: |  |  |  |  | 166,89 |  | 176,82 |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  | 185,67 |
| ТП № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех лесопиления | 1 | 56,5 | 56,50 | 1 | 56,50 | 0,96 | 58,9 |
| Цех по переработке отходов древесины | 1 | 49,7 | 49,70 | 1 | 49,70 | 0,96 | 51,8 |
| Итого: |  |  |  |  | 106,20 |  | 110,63 |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  | 116,16 |
| ТП № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| На перспективу строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальнейшее развитие цеха | 1 | 49,7 | 49,70 | 0,9 | 44,73 | 0,96 | 46,6 |
| Итого: |  |  |  |  | 150,93 |  | 157,22 |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  | 165,08 |
| д. Мялицино |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| На перспективу строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| СТО | 1 | 86,7 | 86,7 | 0,7 | 60,69 | 0,96 | 63,2 |
| АЗС | 1 | 15 | 15,00 | 1 | 15,00 | 0,96 | 15,6 |
| Итого: |  |  |  |  | 75,69 |  | 78,84 |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  | 82,79 |
| с. Великий Двор |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв ж. дом. | 25 | 3,3 | 82,5 | 1 | 82,50 | 0,96 | 85,9 |
| Магазин смешанных товаров | 1 | 15 | 15 | 0,8 | 12,0 | 0,9 | 13,33 |
| Итого: |  |  |  |  | 94,50 |  | 99,27 |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  | 104,23 |
| На перспективу строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв ж. дом. | 14 | 4,3 | 60,2 | 0,9 | 54,18 | 0,96 | 56,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 148,68 |  | 155,71 |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  | 163,49 |
| ТП № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех лесопиления | 1 | 56,5 | 56,50 | 1 | 56,50 | 0,96 | 58,9 |
| Цех по переработке отходов древесины | 1 | 49,7 | 49,70 | 1 | 49,70 | 0,96 | 51,8 |
| Коровник | 1 | 30 | 30 | 0,8 | 24,0 | 0,9 | 26,67 |
| Итого: |  |  |  |  | 130,20 |  | 137,29 |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  | 144,16 |
| На перспективу строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальнейшее развитие цеха лесопиления | 1 | 49,7 | 49,70 | 0,9 | 44,73 | 0,96 | 46,6 |
| Итого: |  |  |  |  | 174,93 |  | 183,89 |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  | 193,08 |
| д. Зеледеево |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв ж. дом. | 16 | 4,1 | 65,6 | 1 | 65,60 | 0,96 | 68,3 |
| Магазин смешанных товаров | 1 | 15 | 15 | 0,8 | 12,0 | 0,9 | 13,33 |
| Итого: |  |  |  |  | 77,60 |  | 81,67 |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  | 85,75 |
| На перспективу строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв ж. дом. | 11 | 5 | 55,0 | 0,9 | 49,50 | 0,96 | 51,6 |
| База отдыха | 1 | 80 | 80,00 | 0,5 | 40,00 | 0,96 | 41,7 |
| Итого: |  |  |  |  | 167,10 |  | 174,90 |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  | 183,64 |
| д. Истоминское |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| На первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв ж. дом. | 16 | 4,1 | 65,6 | 1 | 65,60 | 0,96 | 68,3 |
| Итого: |  |  |  |  | 65,60 |  | 68,33 |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  | 71,75 |
| На перспективу строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв ж. дом. | 11 | 5 | 55,0 | 0,9 | 49,50 | 0,96 | 51,6 |
| Итого: |  |  |  |  | 115,10 |  | 119,90 |
| Итого с учетом в сетях 5 %: |  |  |  |  |  |  | 125,89 |

Вторые вводы проектируемых зданий со II категорией электроснабжения выполнить от близлежащих существующих КТП или предусмотреть установку дизель - генератора.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (изд.7), РД 34.20.-185.-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» Часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах зданий приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов. Проектируемые трансформаторные подстанции 10/0.4кВ располагаются в центре нагрузок с учетом наиболее экономичного расположения сетей 0.4кВ. Характеристики ТП-10/0.4кВ и более точное месторасположение, трасса и сечение ВЛ-0.4кВ и 10кВ будут определены при рабочем проектировании.

Проектом выполнить реконструкцию и демонтаж существующих ВЛ-0.4 кВ, где это необходимо. Электроснабжение остальных деревень, не имеющих перспективы развития, оставить без изменений.

4.4. Теплоснабжение

В населенных пунктах сельского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует.

Проектом предусматривается строительство газовых котельных, ориентировочной теплопроизводительностью в 1МВт каждая, в д. Нестерово и с. Великий Двор для централизованного теплоснабжения проектируемых объектов социального, производственного назначений и существующей застройки.

Тепловую сеть планируется выполнить из стальных трубопроводов в двухтрубном исчислении в ППУ ПЭ изоляции.

Для теплоснабжения индивидуальной проектируемой жилой застройки в населенных пунктах д. Нестерово, с. Великий Двор, д. Морженга предусматривается установка газовых двухконтурных котлов отопления.

Расчеты тепловых нагрузок для подключения проектируемых объектов к котельной в д. Нестерово приведены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1

| Наименование потребителя | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин | 30 238 |  |  | 30 238 |
|  | 26 000 |  |  | 26 000 |
| Пожарное депо | 44 800 |  | 18 800 | 63 600 |
|  | 38 520 |  | 16 200 | 54 720 |
| Детский сад | 61 744 | 65 302 | 138 132 | 265 178 |
|  | 53 100 | 56 160 | 118 800 | 228 060 |
| Администрация | 35 472 |  |  | 35 472 |
|  | 30 500 |  |  | 30 500 |
| Школа | 94 785 |  | 18 800 | 113 585 |
|  | 81 500 |  | 16 200 | 97 700 |
| Коровник | 206 190 |  | 76 760 | 282 950 |
|  | 177 293 |  | 66 000 | 243 293 |
| Итого: | 172 254 | 65 302 | 156 932 | 791 022 |
|  | 148 120 | 56 160 | 135 000 | 680 273 |
| Всего с коэффициентом 1,08: | 186 034 | 70 526 | 169 487 | 854 304 |
|  | 159 970 | 60 653 | 145 800 | 734 695 |

4.5. Газоснабжение

Проектом предусматривается газификация территории поселения для хозяйственно-бытовых, коммунальных, производственных нужд населения.

Планируется строительство межпоселкового газопровода высокого давления на территории поселения общей протяженностью 16 км диаметром труб 90 мм до населенных пунктов – с. Великий Двор, д. Нестерово, д. Морженга.

Населенные пункты поселения, принятые к газоснабжению приведены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

| Наименование поселения | ГРС | Газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| Нестеровское | ГРС Сокол | д. Нестерово, с. Великий Двор, д. Морженга |

Расчетная потребность приоритетных населенных пунктов д. Нестерово, с. Великий Двор, д. Морженга в природном газе определена:

- на индивидуально-бытовые нужды и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и установкой в жилых домах газовых плит ПГ4, газовых комбинированных котлов;

- на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий, производственные нужды сельского хозяйства на основании часовых расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом проектируемых нагрузок;

Максимальные часовые расходы газа на пищеприготовление, отопление   и горячее водоснабжение жилых домов определены согласно  п.3.20 СП 42-101-2003 по формуле:

Q1=ΣК⋅qпр⋅nQнр, м3/ч

где К - коэффициент одновременности работы газовых приборов, принимаемый по табл.5 СП 42-101-2003;

qпр – тепловая мощность прибора;

n – число однотипных приборов или групп приборов;

Qнр – теплотворная способность топлива.

Часовые расходы топлива для котельных определены на основании часовых расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение по формуле:

Q2=ΣQ⋅1,08Qнр⋅η, м3/ч

где ∑Q – суммарный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Тепловые нагрузки определены согласно типовым проектам.

1,08 – коэффициент, учитывающий потери в тепловых сетях, в долях;

Qнр – теплотворная способность натурального топлива;

η – коэффициент полезного действия котельной установки (0,91).

Расходы газа по потребителям приведены в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2

| Наименование потребителей | Адрес | Годовой расход газа, тыс. м3 | Максимальный часовой расход газа, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| д. Нестерово |  |  |  |
| Проектируемая газовая котельная | д. Нестерово ГРП №1 | 2965,73 | 80,23 |
| Существующая жила застройка |  | 387,19 | 189,13 |
| (I оч. стр-ва) 35 одноквартирных дома |  | 150 | 84 |
| (перспект. стр-во) 6 одноквартирных дома |  | 26,4 | 14,75 |
| Общий расчетный расход газа |  | 2131,6 | 887,45 |
| с. Великий Двор |  |  |  |
| Проектируемая газовая котельная | с. Великий Двор ГРП №2 | 42,97 | 17,19 |
| Существующая жила застройка |  | 254,88 | 125,87 |
| (I оч. стр-ва) 25 одноквартирных дома |  | 107,5 | 60,2 |
| (перспект. стр-во) 14 одноквартирных дома |  | 60,3 | 33,75 |
| Общий расчетный расход газа |  | 27,72 | 13,09 |
| д. Морженга |  |  |  |
| Существующая жила застройка | д. Морженга ГРП №3 | 354,51 | 170,22 |
| Общий расчетный расход газа |  | 354,51 | 170,22 |

Диаметры проектируемых межпоселковых газопроводов определены гидравлическим расчетом из условия обеспечения газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа при допустимых перепадах давления.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка газопровода в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием и укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах. Концы футляров должны быть уплотнены. На концах защитных футляров устанавливаются контрольные трубки для проверки утечки газа.

Для снижения давления газа с высокого до рабочего и поддержания его на заданном уровне, механической очистки  газа от примесей предусматривается устройство газорегуляторных пунктов  во всех населенных пунктах, принятых к газификации проектом генплана.

Газорегуляторные пункты приняты в шкафном исполнении, в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

В жилых домах, не имеющих централизованных инженерных сетей, газ предназначен для хозяйственно-бытовых нужд, а в проектируемых домах и для теплоснабжения.

Газоснабжение жилого фонда остальных населенных пунктов поселения, осуществляется по существующей схеме, т.е. привозным сжиженным газом. Использоваться сжиженный газ будет только на нужды пищеприготовления.

4.6. Связь

На данный момент телефонизацией охвачены все населенные пункты поселения. На территории поселения действует мобильная связь компаний «Мегафон», «МТС» и «Билайн».

Планируется подключение проектируемых объектов промышленного, социально-бытового, туристического и жилого назначений на территории поселения к сети фиксированной связи.

Проектом предусматривается повышение качества фиксированной и мобильной связи и увеличение количества мобильных компаний на данной территории, а также расширение зоны вещания мобильной связи

Телевидение. На всей территории поселения возможен прием 3 программ эфирного телевизионного вещания и спутникового сигнала.

Дальнейшее развитие телевидения предусматривается проектом в следующих направлениях:

-увеличение количества программ эфирного вещания;

-развитие систем спутникового телевидения.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проектные предложения Генерального плана Нестеровского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В целом в Нестеровском сельском поселении сложилась относительно благоприятная экологическая обстановка, основное негативное влияние на состояние окружающей среды оказывают лесопромышленные предприятия и автотранспорт. Распространенными формами отрицательного воздействия на почвы являются эрозионные процессы, а так же обеднение вследствие выноса биогенных веществ поверхностными стоками.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в Схеме, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- соблюдение регламентов и режима, установленных для санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий, сельскохозяйственных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций;

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения

- доведение качества воды источников централизованного водоснабжения и водопроводов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям до нормативных требований;

- текущий ремонт водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП;

- проведение работ по тампонажу выводимых из эксплуатации скважин.

В соответствии с районной целевой программой «Комплексное развитие инфраструктуры Сокольского муниципального района на 2009-2011 годы» провести следующие мероприятия:

- в д. Нестерово строительство нового водопровода и бурение скважины.

Мероприятия по охране почв

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- вовлечение сельскохозяйственных земель с применением мер по повышению плодородия почв.

Охрана природных комплексов

- формирование экологического каркаса территории; сохранение элементов экологического каркаса (водоразделы, крупные болотные массивы, защитные леса, особо охраняемые природные территории (ООПТ));

- проведение лесовосстановительных мероприятий на территории гарей, вырубок, нарушенных территорий;

- развитие сети  особо охраняемых природных территорий.

Защита от электромагнитных излучений

- обеспечение контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений;

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки (ЗОЗ) от источников ЭМИ.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА

Рекреационный туризм в поселении планируется развивать в двух направлениях.

Во-первых, это объекты эпизодического отдыха – туристические базы и базы отдыха в лесной местности и близ водоемов, объекты активного отдыха. При этом большинство рекомендуемых к размещению объектов находится в рекреационных зонах общего типа, расположенных вдоль запланированной меридиональной транспортной оси регионального значения Кадников (М-8) – Марковское – Святогорье – Буй (Костромская обл.) и ее продолжения местного значения – Кадников ( М-8) - Морженга –

Великий Двор – Нестерово, как в наиболее доступных для транспорта, в том числе общественного, местах. В целях дополнительного заполнения ниши кратковременного отдыха предполагается организовать места прогулок, сбора грибов и ягод, которые находятся в выделенных рекреационных зонах. В проекте дополнительно определены прогулочные зоны кратковременного отдыха и пикниковых выездов, в основном, расположенные  по берегам рек и озер, в сосновых борах и других ценных лесных угодьях в пределах 1 – 2-х часовой доступности основной массы потребителей.

Решения по всем выделенным и сформированным в две группы зонам размещения объектов отдыха являются результатом комплексной оценки территории. Данные зоны находятся в благоприятных условиях с ландшафтно-экологической точки зрения, а также по  транспортной доступности; кроме того, расположены на землях эксплуатационных лесов.

Значительный культурно-исторический потенциал поселения позволяет удовлетворять потребности в культурно-историческом туризме жителей и гостей региона, а также заниматься  культурно-просветительской работой с подрастающим поколением. В данной сфере у Нестеровского сельского поселения имеется возможность развития - это отрезок экскурсионного маршрута районного значения с заходом к святому источнику в д. Сосновец.

Во-вторых, на основе анализа расположения на территории поселения объектов культурного наследия, проектом предложен туристический маршрут районного значения, включающий в себя посещение основных достопримечательностей Нестеровского сельского поселения:

- Шилыковский бор – памятник природы;

- Покровский Глушинский монастырь (1403 г.);

- Сосновецкий монастырь (1420 г.).

Кроме того, в поселении проводятся сезонные и тематические праздники, которые могут заинтересовать потенциальных или транзитных туристов и отдыхающих на природе.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В Нестеровском сельском поселении сосредоточены особо ценные для Вологодской области участки сосновых лесов с сопутствующими флористическими и фаунистическими комплексами, приуроченными к долинам рек. Кроме того, на территории много водных объектов (преимущественно болот и рек), выполняющих климаторегулирующую и гидрорегулирующие функции, служащие местообитанием богатой орнитофауны. Болота относительно хорошо сохранились и выполняют ряд важных природоохранных функций (являются истоками ручьев и рек, местами остановок перелётных птиц, произрастания ценных ягод, редких, лекарственных растений и др.)

В соответствии с «Положением №436 от 22.05.2008 об особо охраняемых природных территориях местного значения в Сокольском муниципальном районе Вологодской области» особо охраняемые

территории призваны обеспечивать сохранность и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в экосистемах, а также способствовать в комплексе с другими природоохранными мероприятиями по поддержанию биологического разнообразия, экологического равновесия и благоприятной среды для жизни человека.

Основной целью выявления природных комплексов и объектов ООПТ местного значения является их сохранение в естественном состоянии. Нестеровское сельское поселение располагает ценным природным потенциалом, сохранение которого необходимо для обеспечения экологической безопасности Вологодской области.

В условиях интенсификации хозяйственной деятельности и возрастания антропогенной нагрузки на природные объекты одной из важных задач является развитие сети особо охраняемых природных территорий, имеющих природоохранное, научное, культурное, рекреационное и оздоровительное значение.

Организация и функционирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является наиболее перспективной формой охраны природы. ООПТ выполняют важнейшие ландшафтно-экологические и социально-экологические функции:

- сохранение природного разнообразия;

- средоформирующие;

- регулирование природопользования;

- обеспечение рекреационной деятельности;

- мониторинг природных систем.

Проектом предлагается резервирование территорий для организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ), площадью 1617,8 га. Перечень планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения в Нестеровском сельском поселении приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Собственники и пользователи земельных участков | Местоположение территорий | Характеристика территории | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | СПК «Нестеровское» | Кв. №1-210 га, кв. №5-179 га, кв. № 15- 176 га, кв. № 26-330 га. | Пойменные леса, старовозрастные леса, водные объекты. По берегам р. Кубены сосновый бор. Грибные и ягодные места, места отдыха. | 834,0 |
| 2. | Сосновый бор | по левому берегу р. Кубена от д. Борщево до д. Б-Двор, площадью 470 га. | Пойменные леса, водные объекты, природно-историко-культурные местности. | 470,0 |
| Продолжение таблицы 7.1 |  |  |  |  |
| 3. | Сосновый бор | к северо-западу от д. Шулепово к реке Кубена. | Пойменные леса, водные объекты, приро дно-историко-культурные местности. | 193,8 |
| 4. | Шилыковский сосновый бор | участок р. Кубена в районе д. Шилыково | Пойменные леса, водные объекты, природно-историко-культурные местности. | 120,0 |

8. Основные технико-экономические показатели

Таблица 8.1

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 700 | 1086 |
| 1.2 | Естественный прирост | чел. на 1000 жителей |  |  |
| 1.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 1.4 | - дети до 15 лет | % | 94 | 147 |
| 1.5 | - население в трудоспособном возрасте | % | 400 | 622 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | % | 206 | 320 |
| 2. Территория |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 33089 | - |
| 3. Жилой фонд |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд всего | кв.м. |  |  |
| 3.1 | Существующий жилищный фонд | тыс.м² | 40,87 | - |
| 3.2 | Проектируемый жилищный фонд | тыс.м² | - | 32,38 |
| 3.3 | Средняя жилая обеспеченность | м²/чел. | 58,38 | 29,73 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 жит. | мест | 10 | 100 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 жит. | мест | 100 | 123 |
| 4.3 | Медицинские учреждения – всего/1000 жит. | коек | - | - |
| Продолжение таблицы 8.1 |  |  |  |  |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 жит. | кв.м.торговой площади | 309 | 210 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания - всего/1000 жит. | мест | - | - |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения - всего/ 1000 жит. | рабочих мест | - | 8 |
| 4.7 | Дома культуры, клубы - всего/1000 мит. | мест | 80 | - |
| 4.8 | Библиотеки– всего/1000 жит. | мест |  | - |
| 4.9 | Административные здания– всего/1000 жит. | рабочих мест | 8 | - |
| 4.10 | Предприятие технического обслуживания– всего/1000 жит. | объект | - |  |
| 4.11 | Физкультурно – спортивные сооружения – всего: | мест | - | - |
| 4.12 | Пожарные депо – всего: | пожар. авто. | - | 1 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 53,10 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федеральных | км |  |  |
|  | - региональных или межмуниципальных | км | 53,10 | - |
|  | - местных | км | - | - |
| 5.2 | Общая протяженность дорог общего пользования входящих в улично-дорожную сеть | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог - улицы и дороги, неудовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Вместимость мест хранения легковых автомобилей | единиц | - | - |
| 5.5 | Мощность СТО легковых автомобилей | посты | - | - |
| 5.6 | Автозаправочные станции легковых автомобилей | колонок | - | - |
| 6. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| Продолжение таблицы 8.1 |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | куб.м./ сутки | 41,80 | 42,52 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./сутки на чел. | - | - |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м³/сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВА | - | - |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВгод | - | - |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/час | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения - | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего | М.куб/ч | - | 170,22 |
| 6.5.2 | в том числе: |  | - |  |
|  | Протяженность сетей | км | - | 16 |
| 7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | - | - |
| 8. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | - |

9. ПРИЛОЖЕНИЕ