Состав проекта генерального плана

сельского поселения Нестеровское

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1 | Пояснительная записка |  |
| 2 | Графические материалы |  |
| 2.1 | Схема планировочной организации поселения в границах муниципального района. Схема расселения | М 1:200000 |
| 2.2 | Схема современного использования территории поселения (опорный план) | М 1:25000 |
| 2.3 | Схема комплексной оценки территории поселения | М 1:25000 |
| 2.4 | Схема проектных предложений развития территории поселения (основной чертеж) | М 1:25000 |
| 2.5 | Схема инженерных и транспортных коммуникаций | М 1:25000 |
| 2.6 | Схема защиты территорий от опасных природных и техногенных воздействий | М 1:25000 |
| 2.7 | Схема объектов культурного наследия и развития туризма на территории поселения | М 1:25000 |
| 3 | Электронные материалы |  |
| 3.1 | Компакт диск (графические и текстовые материалы) |  |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| 2. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ……………………….. | 5 |
| 3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НЕСТЕРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ……………………………………………………………………….. | 6 |
| 3.1 Географическое положение……………………………………………. | 6 |
| 3.2 Краткая историческая справка……………………………………... | 7 |
| 4. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА……………………………………………………………………… | 7 |
| 4.1. Природные условия и ресурсы………………………………………... | 7 |
| 4.1.1. Рельеф………………………………………………………………… | 7 |
| 4.1.2. Климат……………………………………………………………… | 7 |
| 4.1.3. Геология………………………………………………………………. | 8 |
| 4.1.4. Гидрология…………………………………………………………… | 9 |
| 4.1.5. Гидрогеология………………………………………………………. | 10 |
| ### 4.1.6. Агроприродные ресурсы…………………………………………. | 11 |
| ### 4.1.7. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы…………………………………………………… | 13 |
| ### 4.1.8. Особо охраняемые природные территории и объекты (ООПТ)………………………………………………………………………… | 15 |
| ### 4.1.9. Историко-культурный и рекреационный потенциал…………………………………………………………….. | 15 |
| 4.2. Градостроительная ситуация………………………………………. | 16 |
| 4.2.1. Современное использование территории…………………. | 16 |
| 4.2.2. Планировочная организация территории…………………. | 17 |
| ### 4.3. Экологическая ситуация………………………………………………. | 19 |
| ### 4.3.1. Оценка состояния атмосферного воздуха…………………. | 19 |
| ### 4.3.2. Оценка состояния водных объектов…………………………. | 19 |
| ### 4.3.3. Санитарная очистка территории………………………….. | 20 |
| ### 4.3.4.Радиационная обстановка………………………………………. | 21 |
| ### 5. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ……………………………………………………………………….. | 21 |
| ### 5.1. Границы зон с особыми условиями использования территории…………………………………………………………………… | 21 |
| 5.1.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов…………………………………………………………… | 22 |
| 5.1.2.Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций……………………………………………………………… | 22 |
| 5.1.3.Охранные зоны инженерных коммуникаций | 22 |
| 5.1.4.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы….. | 23 |
| ### 6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА…………………………….. | 24 |
| 6.1. Население………………………………………………………………….. | 24 |
| 6.2. Социальная инфраструктура………………………………………. | 26 |
| 6.3. Жилищный фонд…………………………………………………………. | 33 |
| 6.4. Экономическое развитие…………………………………………….... | 34 |
| 7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА……………………………………... | 34 |
| 7.1. Автомобильный транспорт………………………………………….. | 35 |
| 7.2. Общественный пассажирский транспорт……………………….. | 35 |
| 7.3.Железнодорожный транспорт……………………………………….. | 36 |
| 8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА……………………………………….. | 36 |
| 8.1. Водоснабжение……………………………………………………………. | 36 |
| 8.2. Водоотведение……………………………………………………………. | 38 |
| 8.3. Теплоснабжение………………………………………………............... | 38 |
| 8.4. Газоснабжение……………………………………………………………. | 38 |
| 8.5 Электроснабжение………………………………………………………. | 38 |
| 8.6. Связь…………………………………………………………………………. | 40 |
| 9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА …………………………………………………………………………. | 40 |
| 10. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ.…………………………… | 42 |
| 11. ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………… | 46 |

1.ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Нестеровского сельского поселения разработан на основании:

1. Муниципального контракта №17-01/11 от 18.01.2011 г. по разработке проекта генерального плана сельского поселения Нестеровское Сокольского района Вологодской области;

2. Технического задания по разработке генерального плана сельского поселения Нестеровское Сокольского района Вологодской области утвержденного заказчиком.

В основу разработки генерального плана положена действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

− Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

− «Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области»;

− Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г., №137-ФЗ, в редакции Федеральных законов от 22.07.05 №117-ФЗ;

− Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г., №7-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

− Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003).

Генпланом так же учтена ранее разработанная документация -  генеральный план д. Нестерово – центральной усадьбы совхоза «Нестеровский» Сокольского района Вологодской области 1987 г., институт «ВОЛОГДАГРАЖДАНПРОЕКТ» М 1:2000; «Генеральный план с инженерными сетями д. Великий Двор, центральной усадьбы совхоза «Сокольский» Сокольского района Вологодской области» 1989 г., Вологодский областной Совет МЖК, г. Вологда, М 1:2000; «Проект планировки и застройки поселка железнодорожной станции Морженга Сокольского района, Вологодской области» 1977 г., Проектный институт «ВОЛОГДАСЕЛЬПРОЕКТ», М 1:2000.

Генеральный план Нестеровского сельского поселения разработан на расчетный срок 20 лет. Согласно Градостроительному Кодексу РФ 190-ФЗ выделена очередность строительства: на 1 очередь – 5-7 лет  и на расчетный срок - 20 лет.

Генеральный план разработан на топографической съемке М 1:10000. Инженерные изыскания для разработки выполнялись отделом инженерных изысканий института ЗАО «Вологдаагропроект» в Государственной системе координат 1963 года и Балтийской системе высот в 2010 году для данного объекта.

# 2. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью территориального планирования сельского поселения Нестеровское является создание такой пространственной структуры территории, которая, учитывая природные, демографические, экономические, социальные, экологические и другие условия развития территории сельского поселения, будет:

- способствовать устойчивому развитию всех отраслей экономики сельского поселения Нестеровское;

- наилучшим образом обеспечит благоприятные и безопасные условия проживания населения, охрану и рациональное использование природных ресурсов, сохранение объектов культурного наследия;

- ограничит негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений.

Документ территориального планирования территории обеспечивает развитие территории на период первой очереди до 2015 г; расчетный срок до 2030 г. и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Нестеровское. Основными целями развития сельского поселения являются:

1. Разработка долгосрочной градостроительной стратегии развития поселения на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной сельской среды;

2. Модернизация и реформирование существующего и перспективного социально-экономического  потенциала;

3. Улучшение условий проживания и уровня жизни населения сельского поселения;

4. Повышение инвестиционной привлекательности населенных пунктов;

5. Органичное включение общегородского и  рекреационного центра в сложившуюся структуру поселения на основе нового строительства, реконструкции и модернизации существующей застройки;

6. Организация современной социально-экономической, жилищной,  транспортной и  инженерной инфраструктуры, отвечающей требованиям экологической безопасности и рациональному использованию ресурсов.

7.Обеспечение учета интересов Российской Федерации, Вологодской области, Сокольского муниципального района и сельского поселения при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

В результате реализации вышеперечисленных целей осуществляется  устойчивое поступательное развитие сельского поселения Нестеровское, основанное на  использовании новых территорий для размещения нового жилищного строительства и объектов производственного и рекреационного назначения, модернизации и росте  социально-экономического и рекреационно-туристического  потенциала.

# 3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НЕСТЕРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

# 3.1. Географическое положение

Сельское поселение Нестеровское расположено в северо-западной части Сокольского района, между северной железной дорогой (ст. Морженга) и рекой Кубена.

Поселение граничит на севере и востоке с сельским поселением Двиницкое и городским поселением город Кадников, на юге с сельским поселением Пригородное, на юго-западе с сельским поселением Архангельское, на северо-западе с Высоковским сельским поселением Усть-Кубинского района (граница проходит по реке Кубена), на севере с Харовским и Семигородним сельскими поселениями Харовского района.

Площадь Нестеровского сельского поселения составляет 33089 га, в том числе площадь населенных пунктов 842 га. В состав Нестеровского сельского поселения входят 64 населенных пункта, из них 62 деревни, 2 села. Общая численность населения на 01.01.2010 г. составляет 700 человек. Административным центром поселения является д. Нестерово.

Расстояние до районного центра г. Сокол 31 км. Расстояние до областного центра г. Вологда 68 км.

По территории поселения проходит железная дорога со ст. Морженга.

3.2. Краткая историческая справка

В X-XI веках тянулась единственная дорога, проложенная новгородцами на Урал. Направлением служила река Сухона до Великого Устюга, а дальше Вычегда. На пути по дороге возникали постоялые дворы. На первом переходе был Великий Двор. Этот путь долгое время использовался только в зимнее время года, был «зимником». У деревни Покровское распологался мужской монастырь, основанный в XV веке. В 7 верстах от Покровского находился Сосновецкий монастырь, его основал Дионисий Глушицкий. Крестьяне, живущие в деревнях, занимались земледелием, охотой, извозом. Зажиточные имели свои маслобойки, ветряные мельницы.

Сельское поселение Нестеровское образовалось в 2009 году путем слияния двух поселений Кокошиловского, с административным центром село Великий Двор и поселением Нестеровское с административным центром д. Нестерово.

# 4. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

4.1. Природные условия и ресурсы

4.1.1. Рельеф

Территория поселения  находится в пределах плоской сильно увлажненной Присухонской низины и южного склона пологохолмистой Харовской гряды с разницей высот, не превышающей обычно 50 м, и редко лишь немногим более 100 м. В целом рельеф рассматриваемой территории равнинный, максимальная амплитуда колебания высот составляет 130 м. Наименьшие высоты наблюдаются в пойме р. Сухоны (106 м), наибольшие — на севере в верховьях левых притоков р. Сухоны (236 м).

Поверхность коренных пород на территории изучаемого района была в значительной мере расчленена древними эрозионными долинами дочетвертичного возраста.

Территория Сокольского района входит в состав двух геоморфологических районов: Харовского (I) и Присухонского (II).

- 4.1.2. Климат

Климат  рассматриваемой территории умеренно-континентальный. Средние t˚ января от -11 до 12˚С, июля от 17 до 17,5˚С, продолжительность безморозного периода (от 110 до 120 дней). Среднегодовое количество осадков 500-600 мм, баланс влаги положительный. Даты образования снежного покрова  16-17 ноября, схода снежного покрова 22 апреля, высота его 60-70 см. Господствующие направления ветров: северо-западное в июле и юго-западное в январе.

В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (согласно СНиП 23-01-99) Нестеровское сельское поселение попадает в климатический подрайон II В умеренного климата, характеризующийся как благоприятный для селитебных целей.

### 4.1.3. Геология

Территория в границах Сокольского района, как и вся территория Вологодской области, располагается в северо-западной части Русской равнины, в основании которой находится кристаллический фундамент. Поверхность фундамента разбита на пять блоков. Они отделены друг от друга глубокими разломами, вдоль линий, которых земная кора сильно раздроблена и подвижна. Зоны разломов перспективны для поисков алмазов, подземные воды чаще всего минерализованы. Поверхность по геологическому устройству неоднородна. Характерно, что смена более древних отложений сравнительно молодыми происходит в юго-восточном направлении.

Каменноугольные отложения распространены повсеместно, породы лежат на глубине 500-700 м. Породы представлены известняками, доломитами, песчаниками, алевритами, глинами.

На территории района встречаются отложения мезозоя. Породы системы триаса представлены песчаниками, глинами, аргиллитами с прослоями песков, конгломератов и мергелей. Их мощность 110-120 м. Юрские отложения представлены глинами с прослоями алевритов, песками и песчаниками общей мощностью до 40 м.

Верхнюю часть осадочного чехла образуют отложения четвертичного периода, которые начали формироваться более 1 млн. лет назад и продолжают накапливаться в наше время. Формирование отложений преимущественно связано с деятельностью ледника, а также под воздействием экзогенных факторов. Мощность морены может достигать нескольких десятков метров. Породы разнообразны по литологическому составу и генезису, встречаются ледниковые, водно-ледниковые, озерные, эоловые, аллювиальные, болотные отложения.

Особенности геологического строения района обуславливают значительные запасы нерудных полезных ископаемых, таких как различные типы глин, известняки, кварцевые пески и торф.

Нижнеустинская свита представлена песчано-глинистыми огипсованными породами - песчаники, глины, мергеля, пески. Общая мощность толщи - 60-80 м. На поверхность' породы этой свиты нигде не выходят.

Сухонская свита представлена песчано-глинисто-карбонатной толщей - песчаники, пески, глины, мергели, редкие прослои известняков. Мощность - 16-28 м. На поверхность свита не выходит.

Северо-двинская свита  располагается на размытой поверхности пород сухонской свиты и представляет собой песчано-глинистую толщу - песчаники, глинистые пески, глины, мергели, алевролиты, реже известняки. Мощность - 17-29 м. На большой части района породы северо-двинской свиты покрываются четвертичными отложениями, за исключением юго-западной  части района, где развиты маломощные (до 6 м) ветлужские слои триасовой системы, представленные мелкозернистыми песками, песчаниками и глинами. Эти отложения  вскрыты скважинами W w 21,o9-c и 60-е на глубине 50 м*

Четвертичные отложения представлены в основном ледниковыми образованиями - моренные суглинки с валунами, с линзами песков и межморенные озерные и озерно-ледниковые глинисто-песчаные отложения. Общая мощность этих образований - 36-54 м. В долине р. Сухоны и ее притоков развиты аллювиальные отложения, вытягивающиеся обычно узкими полосами шириной 25-30 м и  представлены в основном мелкозернистыми глинистыми песками. На значительной площади района имеют развитие торфянистые болота.

### 4.1.4. Гидрология

На территории сельского поселения Нестеровское протекает более 10 рек и ручьев, наиболее крупными из которых являются р. Кубена, р. Бохтюга, р. Глушица и др.

Река Кубена -  река в Архангельской и Вологодской области России, впадает в озеро Кубенское, принадлежит бассейну Северной Двины. Длина ее составляет 368 км, площадь бассейна 11 000 км², средний расход в нижнем течении 52,2 м³/сек. Крупнейшие притоки: Вотча, Ёмба, Сямжена, Сима (левые); Катрома, Сить, Кихть (правые). На реке расположен город Харовск. Кубена берёт начало на Коношской возвышенности, расположенной на юге Архангельской области, неподалёку от посёлка Коноша. От истока течёт на юг, русло извилистое, течение быстрое, в русле камни, шиверы, перекаты, в половодье большая часть из них уходит под воду.

Берега Кубены высокие, лесистые. После Харовска течение реки успокаивается, перекаты исчезают. В нижнем течении река расширяется до 200—300 метров, при впадении в Кубенское озеро образует обширную дельту со сложной конфигурацией проток. У начала дельты расположено село Устье. В межень Кубена сильно мелеет. Судоходна в низовьях.

Река Бохтюга (приток Шиченги) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области. Устье реки находится в 17 км по правому берегу реки Шиченга. Длина реки составляет 15 км.

По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — озеро Кубенское и реки Сухона от истока до Кубенского гидроузла, речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина

Река Глушица – длина ее 52 км и впадает в р. Сухона.

Характеристика основных рек Нестеровского сельского поселения Сокольского района дана в таблице 4.1.4.1

Таблица 4.1.4.1

| № п/п | Название реки, ручья | Куда впадает | Длина реки (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кубена | Оз.Кубенское | 368 |
| 2. | Стрелица | р. Сухона | 57 |
| 3. | Глушица | р. Сухона | 52 |
| 4. | Бохтюга | р. Сухона | 15 |

Питание рек осуществляется преимущественно в результате таяния снежного покрова, формирующего 50 - 70 % годового стока рек. Доля дождевого стока в питании рек составляет 20 - 25 %, а подземных вод - 10 - 20 %.

Половодье на реках обычно начинается в первой декаде апреля и длится до конца мая или середины июня со сдвигом в отдельные годы на 15-30 дней в ту или в другую сторону. Ледовые образования появляются в ноябре, вскрываются реки во второй половине апреля-первой половине мая, и весенний ледоход продолжается несколько дней.

Болота имеют широкое распространение в северной части поселения. Общая площадь болот в поселении занимает до 10% территории.

Для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения используются преимущественно подземные воды дочетвертичных отложений. Воды пестрые по степени обильности и минерализации. Воды четвертичных пород и поверхностные имеют подчиненное спорадическое распространение.

### 4.1.5. Гидрогеология

Нестеровское сельское поселение располагает ограниченными ресурсами пресных и слабосоловатых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Подземные воды являются одним из важнейших полезных ископаемых и имеют стратегическое значение как источник питьевого водоснабжения населения. Поселение относится к слабо и неравномерно обеспеченным территориям по запасам питьевых подземных вод. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, шахтными колодцами.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод в коренных породах и четвертичных отложениях.

В четвертичных отложениях подземные воды приурочены к торфяникам и заиленным грунтам, аллювиальным пескам и супесям, пескам и супесям надморенных, межморенных и подморенных отложений, а также к прослоям и линзам песков в суглинках и глинах ледникового комплекса.

Воды болотных образований прослеживаются на площади их распространения. Питание их, в основном, происходит за счет атмосферных осадков, реже - за счет подземных вод отложений ледникового комплекса.

Воды аллювия зафиксированы в поймах рек. В верхней морене подземные воды не имеют сплошного распространения. Они приурочены к выветрелой зоне валунных суглинков и глин, обогащенных песчаным материалом, а также к внутриморенным водопроницаемым прослойкам и линзам.

На участках выхода верхней морены на поверхность эти воды относятся к типу верховодки, которая в различные сезоны года, в зависимости от водопроницаемости морены, местами может отсутствовать.

Глубина залегания подземных вод на этих участках обычно менее 2 м. В зоне погружения под надморенные отложения подземные воды верхней морены вскрываются на глубине порядка 15-20 м.

Воды межморенных отложений распространены повсеместно. Залегают они на глубине 11-35 м и обладают напором. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 2-7,4 м.

В нижней морене встречаются напорные воды с величиной напора до 34-39 м.

Подземные воды четвертичных отложений имеют гидравлическую связь с водами коренных пород. В коренных породах подземные воды приурочены к трещинам в песчаниках, известняках, мергелях и гипсах, а также к слоям и линзам песков.

Подземные воды верхней зоны татарского водоносного горизонта, в основном, пресные и только в зоне, приуроченной к древнему размыву, где происходит разгрузка подземных вод, приуроченных к нижнетатарским и казанским отложениям, минерализованные.

Подземные воды нижней зоны татарского водоносного горизонта солоноватые вследствие наличия гипсов в отложениях нижнеустинской свиты. Подземные воды казанских, нижней зоны татарских отложений, а также верхней зоны татарских отложений являются минерализованными и для хозяйственно-питьевого водоснабжения использованными быть не могут.

Химический состав подземных вод в этой толще существенно изменяется с глубиной, причем в нижнеустинской свите, сложенной огипсованными породами, подземные воды обладают высокой минерализацией. В долинах рек зона минерализованных вод занимает более высокое положение, чем на водораздельных участках. Все эти вопросы имеют существенное значение при решении задач, связанных с обоснованием эксплуатационных запасов подземных вод.

Подземные воды в татарской толще обладают напором от 34 до 50 м, причем отмечается увеличение напора с ростом мощности четвертичных отложений. Проницаемость водоносных пород низкая. Дебит скважин обычно составляет 2-2,5 л/сек, при понижениях уровня 5-12 м, а для получения в скважинах дебита в 4-4,5 л/сек уровень воды в скважинах понижается до 20-25 м.

Уровневый режим водоносного горизонта характеризуется небольшой амплитудой колебания, что указывает на затрудненную гидравлическую связь этого водоносного горизонта с атмосферными водами, несмотря на то, что основное питание водоносный горизонт получает за счет перетекания из вышележащих водоносных слоев четвертичных отложений на значительной площади своего развития.

Пресные воды верхней зоны татарских отложений имеют ограниченные запасы.

Воды межморенных отложений в настоящее время не используются.

### 4.1.6. Агроприродные ресурсы

Агроклиматические условия

На территории Вологодской области выделено 6 агроклиматических районов, каждый из которых имеет свои типичные агроклиматические условия, различающиеся по  ресурсам тепла и влаги.

Нестеровское сельское поселение располагается в южном 3-ем агроклиматическом районе. Этот район характеризуется умеренно-континентальным климатом со сравнительно теплым коротким летом и длительной холодной зимой. Безморозный период здесь является самым продолжительным в области (115–125 дней). Средняя температура воздуха самого теплого месяца  – июля – + 17,0-17,3°С; самого холодного  – января – -11,5-13,0°С. Период активной вегетации длится здесь 115–120 дней (температура выше 10°). Благоприятные термические условия сочетаются в с относительно благоприятными условиями увлажнения. Годовое количество осадков на большей части территории не превышает 700–750 мм. За вегетационный период здесь выпадает 350–375 мм. Снежный покров устанавливается во второй половине ноября, сходит в апреле. Средняя высота снежного покрова 40-50 см, максимальная – 100-110 см.

В целом климатические условия  позволяют получать устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Почвы

На территории Нестеровского сельского поселения наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, приуроченные к положительным формам рельефа характерные для южнотаежной лесной зоны. Среди дерново-подзолистых почв преобладают легкосуглинистые и среднесуглинистые почвы, реже супесчаные почвы и песчаные почвы. По степени выраженности оподзоленности и соотношения мощности горизонтов почвы делятся на дерново-слабо-, средне- и сильноподзолистые.

Встречаются также дерновые и дерново-карбонатные почвы на средних и легких суглинках и супесях, развивающиеся под луговой растительностью.

Различные формы мезо- и микрорельефа (гряды, небольшие холмы, впадины) обуславливают различную степень увлажнения почв. В почвах протекают процессы оглеения разной степени интенсивности, связанные с переувлажнением почв. В связи с чем, на рассматриваемой территории можно выделить - дерново-подзолистые глееватые, дерново-подзолистые глеевые, а так же дерново-карбонатные глеевые и глееватые и дерновые глееватые и глеевые. Наличие процессов оглеения почв ухудшает их плодородие.

В долинах рек Кубена развиты пойменно-болотные (аллювиально-болотные) почвы и реже пойменно-болотные иловато-торфянистые.

Торфяные и торфянистые почвы приурочены к местам распространения верховых и низинных болот.

Растительность

Поселение расположено в зоне южной тайги, коренным типом леса здесь является смешанный хвойно-лиственный лес. Основные породы деревьев: сосна, ель, береза, ольха, осина. Наряду с представителями типичной тайги в лесах поселения встречаются вкрапления широколиственных пород (липа, клён, вяз). В смешанных лесах много ягодных кустарников и кустарничков: малины, чёрной и красной смородины, черники, брусники. В наземном покрове преобладают зелёные мхи и лишайники.

По берегам рек и ручьёв произрастают елово-лиственные леса. В их подлеске преобладают рябина, крушина, калина и часто ягодные кустарники, а травостой представлен папоротниками, таволгой, лесной геранью.

В заболоченных поймах небольших рек распространены ивняки, в видовом составе которых преобладают ивы козья, серая и ушастая.

Значительная часть территории занята хвойными лесами таёжного типа. Также на территории господствуют суходольные луга, среди которых широко распространены мелкозлаковые с примесью разнотравья. Встречаются небольшие массивы  крупнозлаковых лугов – лугоовсяницевых и лисохвостных с примесью ежи, тимофеевки, бобовых. Низинные луга в поселении представлены в основном щучковыми и в меньшей степени – мелкоосоковыми. Заливные луга, являющиеся ценными кормовыми угодьями занимают незначительные площади.

В целом климат на территории поселения позволяет успешно  возделывать зерновые и кормовые культуры картофель, овощи.

В поселении преобладают суходольные луга. Луговая растительность этих угодий играет в хозяйстве поселения  важную роль, являясь естественной кормовой базой для молочного животноводства. Пойменные луга занимают незначительные площади всех сенокосных угодий.

### 4.1.7. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории по инженерно-строительным условиям.

Территории благоприятные для градостроительного освоения:

Это большая часть территории поселения (65 %). Представлена пологонаклонными дренированными равнинами, сложенными отложениями различного состава и происхождения: щебнистые и валунные суглинки и супеси, безвалунные глины и суглинки, пески и супеси. Все перечисленные отложения характеризуется как устойчивые для строительства грунты. Уровень залегания грунтовых вод от 2 м от поверхности земли. Уклоны поверхности незначительные (до 5%).

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения:

- холмистый рельеф с заболоченными котловинами. Это незначительные по площади участки в западной и северо-западной частях района. Грунты оснований представлены валунными суглинками и супесями. Для территории характерно развитие эрозии.

- участки с близким залеганием грунтовых вод – заболоченные равнинные территории, местами с залеганием маломощного торфа. Характерны процессы первичного и повторного заболачивания, абразии.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения:

- болота с мощностью торфа более 0,5 м. Для территории характерно заболачивание, локальное подтопление, торфяные пожары.

Территории, не подлежащие градостроительному проектированию

В соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения).

Минерально-сырьевые ресурсы

- Наибольшая часть минерально-сырьевого потенциала в Нестеровском сельском поселении связана с месторождениями строительных песков и торфа. Но, несмотря на то, что обеспеченность поселения запасами общераспространенных полезных ископаемых и ресурсами подземных вод достаточна для удовлетворения как текущих и перспективных потребностей, необходимость проведения геологоразведочных работ на различные виды минерального сырья и подземные воды остается. Перечень месторождений полезных ископаемых представлен в таблице 4.1.7.1.

Таблица 4.1.7.1

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Вид минерального сырья | Утвержденные запасы, тыс.куб.м. | Запасы на 01.01. 2010 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меленка | 28 км на СЗ от г. Сокола, 0,3 км на ЮВ от д. Меленка | пгм | 103 | 103 | С1 |
|  |  |  | пески | 99 | 99 | С1 |
| 2 | Морженга | 7 км на СЗ от ст. Морженга, 1 км от а/д | пгм | 1818 | 1025 | В + С1 |
| 3 | Березовское Западный участок | 16 км на С от г. Сокола, 3 км на Ю от ж/д ст. Морженга | пгм | 4732 | 4732 | С1 |
|  | Восточный участок 1 |  | пгм | 2148 | 2148 |  |
|  |  |  | пески | 715 | 715 |  |
|  | Восточный участок 2 |  | пгм | 2992 | 2992 | А+В+С1 |
|  |  |  | пески | 1710 | 1710 | А+В+С1 |
|  | Восточный участок 3 |  | пески | 3749 | 3749 | В +С1 |
|  | Восточный участок 4 |  | пгм | 6426 | 6426 | В +С1 |
| 4 | Кокошилово | 18 км на С от г. Сокол, 5 км на З от ж/д ст. Морженга | пгм | 1550 | 1550 | С1 |

1. Меленка – в 23 км ССЗ от г. Сокол, в 3 км на ЮЗ от д. Нестерово, месторождение сырья для притрассовых карьеров. Камовый холм, сложенный песчано-гравийным материалом, средней мощностью 2,3 м в вскрыша - почвенный слой  и тонкие пески, средней мощностью 0,6 м. ПГМ может использоваться для асфальтобетонов, и необрабатываемых покрытий и оснований дорожного полотна.

2. Морженга – в 20 км на ССЗ от г. Сокол, в 0,5 км на СВ от д. Великий Двор на правом берегу реки Глушица. Древняя долина стока ледниковых вод, сложенная валунно-гравийно-песчанным материалом. Средняя мощность вскрыши – 0,4 м. Мощность полезной толщи по участкам: западной 6,6 м, восточной 5,2 м.

3. Березовское – в 16 км к С от г. Сокол, в3 км к Ю от ж/д станции Морженга. Древняя толщина стока ледниковых вод, мощность вскрашного торфа и ПРС 0,1-4,9 м, средняя 1,6 м. Мощность гравийно-песчанных отложений 1,7-4,7 м, среднее 4,1 м. Гравий пригоден для бетона, пески – отсева для бетона, строительных растворов и дорожного строительства.

4. Кокошилово – в 18 км к С от г. Сокол, 6,5 км к З от ж/д станции Морженга. Участок сложен флювиогляциальными песчано-гравийно-валунными отложениями, средняя мощность полезной толщи 4,4 м. Вскрыша – мелкозернистые пески, супесь, торф, мощность от 0,5-3,5 м. Большая часть полезной толщи обводнена песчано-гравийным материалом, пригоден для ж/д балласта.

4.1.8. Особо охраняемые природные территории и объекты (ООПТ)

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния (ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях»).

На территории поселения в северной части расположено охраняемое болото «Капустино-1» (Сокольское государственное лесничество, Сокольское участковое лесничество, кв. 37, ТОО «Архангельское», кв. 2).

- 4.1.9. Историко-культурный и рекреационный потенциал

Нестеровское сельское поселение Сокольского района обладает богатым историко-культурным наследием. Это монастыри, основанные Дионисием Глушицким и его учениками в XIV-XV в.в, памятники истории  и культуры местного значения – это Церковь Рождества Христова.

Имеются места паломничества верующих: Сосновецкого Дионисия Глушицкого монастыря, Покровского Дионисия Глушицкого монастыря, основанных в XV веке.

Также Нестеровское сельское поселение славится такими достопримечательностями, как: в деревне Грибцово сохранилась полуразрушенная церковь Святого Илии Пророка. Неизвестно, когда она была построена, известно только, что во второй половине XVIII века она сильно пострадала при пожаре, в 1819 году была восстановлена колокольня.

На территории сельского поселения было построено 7 часовен: Тихвинской Божией Матери в деревне Мялицыно, мученикам Флору и Лавру в деревне Нестерово, Воскресения Христова в деревне Михалёво, в честь Святого Духа в деревне Меленка, в честь Успенья Божией Матери в деревнях Лагуново и Левково, Александра Невского в деревне Угол.

Перечень выявленных объектов культурного наследия представлен в таблице 4.1.9.1.

Таблица 4.1.9.1

| № п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Церковь Леонтия Ростовского | с. Великий Двор |
| 2. | Монастырь Дионисиев-Глушицкий Сосновецкий | д. Сосновец |
| 3. | Церковь Дионисия и Амфилохия Глушицких | д. Покровское |
| 4. | Храмовый комплекс Ильинской церкви | с. Грибцово |
| 5. | Часовня | д. Меленка |

В Нестеровском сельском поселения сохранились традиционные народные промыслы: катание валенок, кружевоплетение, изготовление кадок, иво- и берестоплетение.

Жители поселения имеют возможность предоставлять жилые дома для проживания туристов, можно воспользоваться услугами бани, сходить в лес за грибами, за ягодами, порыбачить.

Историко-культурное наследие и природные богатства Нестеровского поселения дают возможность развивать следующие виды туризма:

- событийный туризм - организация тематических программ для туристов, посвященных какому-либо событию;

- историко-религиозный туризм - посещение монастырей, храмов, святых источников;

- рекреационный туризм - организация отдыха на базе частного сектора. Приоритет здесь - развитие деревенского туризма:

- экологический туризм - экологические тропы к природоохранным объектам, природоведение, экскурсии;

- экскурсионный туризм - экскурсии по музеям;

- спортивный туризм с активными способами передвижения -пеший, велосипедный, конный, на плотах, байдарках по рекам;

- познавательный туризм - разработка краеведческих экскурсий по исторической, этнографической, литературной тематике для школьников. Организация экскурсий на туристские объекты в поселения района.

4.2. Градостроительная ситуация

4.2.1.  Современное использование территории

Характер современного использования территории обусловлен рядом факторов, среди которых большое значение имеют экономико-географическое положение поселения, природные условия и ресурсы, экологические условия. Среди факторов экономико-географического положения отмечаются следующие:

- Через территорию поселения проходят: меридиональная железная дорога Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск; автомобильная магистраль регионального значения Сокол-Харовск-Вожега.

- Лесные массивы на всей территории поселения выполняют важные природоохранные и средоформирующие функции, что обуславливает высокий природно-экологический и рекреационный потенциал территории поселения.

- Агроклиматические условия благоприятны для сельского хозяйства.

Основная планировочная ось поселения - широтные участки основной транспортной  магистрали, связывающей  г. Вологду  с соседними районами Вологодской области.

В состав Нестеровского сельского поселения входят 64 населенных пункта, их них 62 деревни, 2 села.

На «Схеме современного использования территории» показаны:

- границы Нестеровского сельского поселения;

- границы земель населенных пунктов;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения;

- границы земель лесного фонда;

- границы зон с особыми условиями использования территорий.

На Схему нанесены важнейшие объекты транспортной инфраструктуры территории: мосты, региональная автомобильная дорога, автомобильные дороги местного значения, прочие автомобильные дороги общего пользования, а также промышленные предприятия.

Показаны объекты существующей инженерной инфраструктуры (электрические подстанции 10 кВ, кабель связи).

4.2.2.  Планировочная организация территории

Планировочная организация территории Нестеровского сельского поселения представляет собой линейный тип расселения с неравномерным распределением демографической и производственной нагрузки.

Расположение населенных пунктов на территории поселения обусловлено прохождением основных автомобильных дорог регионального значения Сокол-Харовск-Вожега и межмуниципального значения Нестерово-Морженга. Данные автомобильные дороги служат центральной осью, на которую нанизывается второстепенная дорожная сеть (местные дороги).

На территории сельского поселения Нестеровское расположено 64 населенных пункта, из них 25 являются нежилыми. Общая численность населения Нестеровского сельского поселения на 01.01.2010 год составляет 700 человек. Центр расселения сосредоточен в деревне Нестерово.

Деревня Нестерово является административным центром сельского поселения Нестеровское, в котором проживает 37 % населения муниципального образования.

Деревня Нестерово делится региональной дорогой Сокол-Харовск-Вожега на две части. В восточной части населенного пункта от дороги  сосредоточена основная часть жилой застройки и основные общественно-деловые здания: администрация, школа со спортивной площадкой, детский сад с прилегающей территорией, здание фельдшерско-акушерского пункта, дом культуры, отделение связи и магазины. На территории населенного пункта производственные предприятия отсутствуют.

Село Великий двор является вторым по численности населенным пунктом муниципального образования, его численность составляет 155 человек (22 % населения). Оно также имеет важное значение в социальной структуре муниципального образования, как и д. Нестерово. Село Великий двор делит на две части автомобильная дорога межмуниципального значения Нестерово-Морженга. Основное развитие села происходит в юго-западном направлении от дороги.

Деревня Морженга является железнодорожной станцией, с численностью населения 84 человека, по ее территории проходит железная дорога, связывающая Вологду с Архангельском.

Деревня Меленка расположена вблизи автомобильной дороги Сокол-Харовск-Вожега, по ее территории протекает одна из крупных рек Бохтюга.

Деревня Рылово соединяется местной дорогой с селом Великий Двор.

Деревни Истоминское, Заледеево соседствуют друг с другом. Населенные пункты находятся на берегу р. Кубена, что определило развитие этих населенных пунктов для садоводческих (дачных) объединений граждан.

Населенные пункты Дмитриково, Деревенька, Сверчково, Середнее, Заболотье расположены вдоль автомобильной дороги Нестерово-Морженга.

Деревня Герасимово расположена рядом с селом Великий Двор и соединяется местной  автомобильной дорогой с региональной автодорогой Сокол-Харовск-Вожега.

Деревня Чепурово находится на берегу р. Глушица, вблизи д. Нестерово.

Населенные пункты Бакулино и Угол соседствуют друг с другом, их разделяет ручей Вытега.

Деревня Антуфьево находится вблизи р. Голодейка и имеет удаленное местоположение от административного центра.

Населенные пункты Медведево, Щуриха, Иваниха, Никулинское и Мялицыно связывает автомобильная дорога местного значения Мялицино-Никульское-Медведево.

Куст деревень Конаниха, Михалево, Левково находятся вблизи р. Бохтюга и соединяются местной автомобильной дорогой с административным центром.

Населенные пункты Марфинское, Панютино соседствуют друг другом, их разделяет р. Нефедиха.

Село Грибцово расположено вблизи р. Кубена, на ее территории находится Храмовый комплекс Ильинской церкви, который является центром притяжения населения.

Деревня Рыкуля расположена на берегу р. Глушица в южной части сельского поселения и имеет удаленное местоположение от административного центра Нестерово.

Населенные пункты Шулепово, Бурцево, Пахино, Трепарево, Большой Двор расположены вдоль р. Кубена, вблизи с основной дорогой регионального значения «Сокол-Харовск-Вожега».

Населенные пункты Копосиха, Спицыно расположены вдоль основной дороги регионального значения «Сокол-Харовск-Вожега».

Населенные пункты Анофринское, Афанасово, Бессолово, Вахнево,  Вачево, Голодеево, Горка, Исаево, Разьезд Карьер, Копытово, Кромино, Кузнечиха, Лагуново, Лебечиха, Новое, Острилово, Панютино,  Покровское, Поповка, Починок, Пустыня, Решетниково, Сосновец,  Труфаново, Шилыково являются нежилыми.

Общая оценка планировочной структуры территории Нестеровского сельского поселения, позволяет сделать следующие выводы:

- Расположение основной автодороги регионального назначения накладывает отпечаток на основные направления развития территории поселения.

- Наличие достаточного количества земель сельскохозяйственного назначения и размещение сельскохозяйственного предприятия в непосредственной близости от населенных пунктов, требует рационального перераспределения территориального потенциала.

- Большое количество планировочных ограничений накладывает отпечаток на формирование общей градостроительной структуры (схемы) развития территории.

- Существующая экологическая обстановка требует проведения ряда мероприятий для сохранения и поддержания экологического равновесия.

В целом социально-экономическое состояние сельского поселения достаточно стабильное, что позволяет рассматривать поселение как:

- имеющее дальнейший потенциал социально-экономического развития;

- имеющее достаточный территориальный потенциал для освоения.

## 4.3. Экологическая ситуация

4.3.1. Оценка состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха зависит от объемов и состава выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, расположенных на территории поселения, трансграничных выбросов поступающих с соседних территорий, а так же от природно-климатических условий местности, в том числе от способности атмосферы рассеивать вредные примеси.

Климатические условия для рассеивания примесей сравнительно благоприятные, Вологодская область относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).

На территории поселения основными загрязнителями являются печное отопление, сельскохозяйственное предприятие, предприятия деревопереработки и выбросы от передвижных источников.

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей. Удельный вес выбросов автомобильного транспорта в суммарных выбросах стационарных и передвижных источников является достаточно стабильным и составляет приблизительно 55 % от общего количества техногенной нагрузки.

На территории Сокольского района мониторинг атмосферного воздуха Росгидрометом не осуществляется, наблюдательные посты государственной наблюдательной сети отсутствуют.

4.3.2. Оценка состояния водных объектов

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются недостаточно очищенные и неочищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, неочищенные стоки городской ливневой канализации, стоки сельскохозяйственных предприятий. Интенсивными источниками загрязнения являются свалки промышленных и бытовых отходов с территорий, которых происходит смыв и фильтрация загрязняющих веществ.

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» № 74- ФЗ от 3 июня 2006 г, в целях защиты рек Кубена, Глушица, Стрелица, Бохтюга и других водных объектов, проектом учитываются водоохранные зоны и прибрежные полосы (шириной от 30 до 50 метров), в которых допускается режим водопользования, исключающий загрязнение водных объектов.

В таблице 4.3.2.1 представлены размеры водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения Нестеровское.

Таблица 4.3.2.1

| № п/п | Название водного объекта | Длина реки (км) | Размер водоохранной зоны (м) | Размер прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кубена | 368 | 200 | 30-50 |
| 2 | Глушица | 52 | 200 | 30-50 |
| 3 | Стрелица | 57 | 200 | 30-50 |
| 4 | Бохтюга | 15 | 100 | 30-50 |

На территории сельского поселения Нестеровское канализация отсутствует.

Качество воды. Качество воды оценивается в двух аспектах: с позиции сохранения водотоков как биологических объектов и использованием их в качестве объекта удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных нужд населения. В первом случае критериями качества вод выступают предельно-допустимые концентрации (ПДК) рыбохозяйственные, во втором случае – ПДК санитарно-гигиенические.

Периодически, в основном, в паводковый период, отмечается ухудшение качества воды в районе водозабора, которое не оказывает влияние на качество воды, подаваемой населению. Загрязнение источника водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям с превышением нормативов в 5 и более раз не зарегистрировано.

Водоснабжение  почти всех населенных пунктов, осуществляется из подземных источников. Вода в колодцах – пресная. Ширина санитарно-защитной зоны скважин составляет 50 метров.

4.3.3. Санитарная очистка территории

В последние годы вопрос утилизации и переработки отходов становится все более актуальным в связи с возросшим в разы объемом образования отходов.

Организованная в соответствии с современными требованиями очистка населенных пунктов от твердых отходов и нечистот на территории поселения проводится частично.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления и производства (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются на Сокольскую городскую свалку. Вблизи с. Великий Двор и д. Мялицыно расположены несанкционированные свалки, проектом предусмотрена рекультивация и закрытие их.

В Нестеровском сельском поселении Сокольского муниципального района эксплуатирующая организация не определена.

Характеристика объектов размещения ТБО на территории поселения представлена в таблице 4.3.3.1.

Таблица 4.3.3.1

| № п/п | Статус объекта размещения отходов | Эксплуатирующая организация | Местоположение | Площадь объекта размещения отходов, га | Мощность объекта, т/год | Начало эксплуатации объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | несанкционированная свалка | - | в 0,5 км от с. Великий двор | 0,1 | 2,0 | 2000 | закрытие и рекультивация |
| 2. | несанкционированная свалка | - | 0,5 км от д. Мялицино | 1,0 | 15,0 | 2000 | закрытие и рекультивация |

4.3.4. Радиационная обстановка

По многолетним данным наблюдений ГУ «Вологодский ЦГМС» за радиационной обстановкой на территории области мощность экспозиционной дозы гамма-излучения находилась в пределах естественного фона 6-19 мкР/ч.

Среднегодовое значение суммарной бетаактивности радиоактивных выпадений на территории Вологодской области составляло 1,3 Бк/м2 сутки и по сравнению с 2007 г. практически не изменилось.

Таким образом радиационная обстановка на территории Вологодской области остается стабильной.

На территории области отсутствует организация, занимающаяся переработкой и захоронением радиоактивных отходов.

В целом же радиационная обстановка на территории Вологодской области в 2007 г. определялась естественным радиационным фоном и естественно распределенными радионуклидами во внешней среде. Контроль радиационной обстановки на территории радиационно-опасных объектов и на рабочих местах осуществлялся путем непосредственного измерения мощности экспозиционной дозы. Также осуществлялся контроль дозовых нагрузок персонала с периодичностью и в объеме, согласованных с местными органами Роспотребнадзора.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на  постах наблюдения в Сокольском  муниципальном районе находится в пределах естественного фона.

## 5. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 5.1. Границы зон с особыми условиями использования территории

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

5.1.1.Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Размер санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

1. Санитарно-защитные зоны от предприятий сельскохозяйственного профиля:

- фермы крупного рогатого скота до 100 голов – 100 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2. Санитарно-защитные зоны от коммунально-складских предприятий:

- склады, пилорама – 100 м;

- мастерские – 50 м.

3. Противопожарные разрывы:

- склады ГСМ – 100 м.

4. Зоны санитарной охраны подземного источника:

- ЗСО Первого пояса (строгого режима) – 50м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

5. Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

- кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га – 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

5.1.2.Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 5.1.2.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Ширина полосы отвода а/д, м | Ширина придорожной полосы а/д, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Сокол-Харовск-Вожега | 42,0 | 24,0 | 50,0 |
| 2 | Копосиха-Грибцово | 2,2 | 24,1 | 50,0 |
| 3 | Нестерово-Морженга | 14,2 | 21,0 | 50,0 |
| 4 | Мялицино-Никульское-Медведево | 12,0 | 24,0 | 50,0 |
| 5 | Кокошилово-Герасимово | 3,7 | 21,0 | 50,0 |

5.1.3.Охранные зоны инженерных коммуникаций

- Магистральные газопроводы;

- Линии электропередач.

Размер охранных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- трансформаторные подстанции 10 кВ - 10 м.

5.1.4.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65. Данные приведены в таблице 5.1.4.1.

Таблица 5.1.4.1

| № п/п | Название водного объекта | Длина реки (км) | Размер водоохранной зоны (м) | Размер прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кубена | 368 | 200 | 30-50 |
| 2 | Глушица | 52 | 200 | 30-50 |
| 3 | Стрелица | 57 | 200 | 30-50 |
| 4 | Бохтюга | 15 | 100 | 30-50 |

6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

### 6.1. Численность население

Существующая демографическая ситуация

На начало 2010 г. общая численность населения Нестеровского сельского поселения составляет 700 человек. Центр расселения сосредоточен в крупном населенном пункте Нестерово, с численностью - 259 чел.

Динамика численности населения

В таблице 6.1.1 приведена численность населения сельского поселения Нестеровское за последние 5 лет (2006-2010 г.). Из данных таблицы следует, что численность населения по всему поселению уменьшается с 2006 года, только в 2009 году произошло небольшое увеличение.

Таблица 6.1.1

| № п/п | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | д. Нестерово | 250 | 245 | 252 | 262 | 259 |
| 2. | д. Антуфьево | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | д. Анофринское | - | - | - | - | - |
| 4. | д. Афанасово | - | - | - | - | - |
| 5. | д. Бакулино | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 6. | д. Бессолово | 1 | 1 | - | - | - |
| 7. | д. Борщево | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 8. | д. Бурцево | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| 9. | д. Большой Двор | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 10. | д. Вахнево | - | - | - | - | - |
| 11. | д. Вачево | - | - | - | - | - |
| 12. | с. Великий Двор | 170 | 165 | 160 | 154 | 144 |
| 13. | д. Герасимово | 7 | 4 | 4 | 10 | 13 |
| 14. | д. Голодеево | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 15. | д. Горка | - | - | - | - | - |
| 16. | с. Грибцово | 51 | 50 | 54 | 51 | 49 |
| 17. | д. Деревенька | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 18. | д. Дмитриково | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19. | д. Заболотье | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20. | д. Заледеево | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 21. | д. Иваниха | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 22. | д. Исаево | - | - | - | - | - |
| 23. | д. Истоминское | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 24. | д. Разьезд Карьер | - | - | - | - | - |
| 25. | д. Кокошилово | 22 | 24 | 25 | 23 | 24 |
| Продолжение таблицы 6.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | д. Конаниха | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 27. | д. Копосиха | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 28. | д. Копытово | - | - | - | - | - |
| 29. | д. Кромино | - | - | - | - | - |
| 30. | д. Кузнечиха | - | - | - | - | - |
| 31. | д. Лагуново | - | - | - | - | - |
| 32. | д. Лебечиха | - | - | - | - | - |
| 33. | д. Левково | - | - | - | 2 | 2 |
| 34. | д. Марфинское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35. | д. Медведево | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| 36. | д. Меленка | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 37. | д. Михалево | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 38. | д. Морженга | 100 | 101 | 98 | 95 | 84 |
| 39. | д. Мялицино | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 40. | д. Никулинское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41. | д. Новое | - | - | - | - | - |
| 42. | д. Острилово | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43. | д. Пахино | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 44. | д. Панютино | - | - | 8 | 7 | 0 |
| 45. | д. Покровское | - | - | - | - | - |
| 46. | д. Поповка | - | - | - | - | - |
| 47. | д. Починок | - | - | - | - | - |
| 48. | д. Пустыня | - | - | - | - | - |
| 49. | д. Решетниково | - | - | - | - | - |
| 50. | д. Рыкуля | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 51. | д. Рылово | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 52. | д. Сверчково | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 53. | д. Середнее | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 54. | д. Сониха | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55. | д. Спицыно | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 56. | д. Сосновец | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
| 57. | д. Трепарево | 1 | - | 5 | 2 | 1 |
| 58. | д. Труфаново | - | - | - | - | - |
| 59. | д. Туреево | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 60. | д. Угол | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 |
| 61. | д. Чепурово | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 62. | д. Шилыково | - | - | - | - | - |
| 63. | д. Шулепово | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 64. | д. Щуриха | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | Итого: | 726 | 716 | 731 | 732 | 700 |

Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение населения (естественный прирост-убыль), складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Показатели естественной убыли населения (табл. 6.1.2) в последнее время постепенно возрастают, что обусловлено повышением смертности и относительным снижением рождаемости.

Таблица 6.1.2

| № п/п | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Рождаемость, чел. | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Смертность, чел. | 18 | 19 | 20 | 23 | 20 |
| 3 | Превышение рождаемости над смертностью, чел. | -15 | -13 | -18 | -18 | -16 |

Возрастно-половая структура

Половая структура населения района характеризуется преобладанием женщин. В таблице 6.1.3 дана динамика возрастной структуры постоянного населения района.

Таблица 6.1.3

| № п/п | Возраст | Численность населения, чел. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мужчин | женщин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Все население |  |  |  |
|  | В том числе в возрасте |  |  |  |
| 1 | 0-2 лет | 11 | 7 | 4 |
| 2 | 2-6 лет | 30 | 15 | 15 |
| 3 | 7-15 лет | 37 | 17 | 20 |
| 4 | 16-17 лет | 16 | 7 | 9 |
| 5 | 18-55 лет (Ж) 18-60 лет (М) | 400 | 228 | 172 |
| 6 | Старше 55 лет (Ж) Старше 60 лет (М) | 206 | 74 | 132 |
|  | Итого: | 700 | 348 | 352 |

Возрастная структура сельского поселения носит регрессивный характер с выраженным преобладанием лиц пенсионного возраста над молодежью. Процент молодого населения до 18 лет составляет 94 чел, это 13,4 %  от общего числа. Положительным моментом на современном этапе является большой процент людей трудоспособного возраста – 57,2 %. Люди старше трудоспособного возраста составляют – 29,4 %.

Структура населения по половому составу остается относительно стабильной. Средние показатели половой структуры населения:

- мужчин   49,7 % (348 чел.)

- женщин   50,3 % (352 чел.)

В перспективе постарение возрастной структуры может привести к негативным последствиям для экономического развития поселения. Из-за сокращения доли лиц моложе трудоспособного возраста, поселение не сможет эффективно пополнять свои трудовые ресурсы.

6.2. Социальная инфраструктура

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения поселения комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы.

В Нестеровском сельском поселении центром расселения является административный центр д. Нестерово, который концентрирует функции обеспечения населения услугами социальной инфраструктуры эпизодического пользования. На сегодняшний день Нестеровское сельское поселение имеет неразвитую социальную инфраструктуру периодического и повседневного пользования.

Показатели обслуживания населения отдельными видами услуг различны, обеспеченность в поселении предприятиями обслуживания на много ниже нормы. Это объясняется сложившейся экономической ситуацией с начала времен перестройки, когда началось запустение  малых деревень.

В таблице  6.2.1 представлены данные, характеризующие обеспеченность населения  Нестеровского сельского поселения учреждениями социальной инфраструктуры. Исходные данные  предоставлены администрацией  Нестеровского сельского поселения по состоянию на 01.12.2010 года.

Таблица  6.2.1

| № п/п | Наименование учреждения | Эксплуатационные показатели |  |  | Норма на 1000 жителей (мест) | Качественное состояние здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Норма тивная вмести- мость | Факти ческая вмести- мость |  |  |  |
| Детские сады |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МОУ «Нестеровская ООШ», д. Нестерово | мест | 10 | 4 | 85% от возр. группы дети 0-6 лет 180 мест (для поселений-новостроек) | удовлетворительное | приспособленное |
| Культурно-просветительские учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Библиотека, с. Великий Двор | мест | 8 | - | 6-7,5 тыс.ед.хранения/5-6 читательских мест | удовлетворительное | приспособленное |
| 3. | Библиотека, д. Нестерово | мест | 10 | - | 6-7,5 тыс.ед.хранения/5-6 читательских мест | удовлетворительное | приспособленное |
| 4. | Дом культуры, д. Нестерово | мест | 80 | - | 80 мест на 1 тыс.чел. | удовлетворительное | специальное |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Кокошиловская ФАП, с. Великий Двор | мест | - | - | По заданию на проектирование | удовлетворительное | специальное |
| 6. | Нестеровский ФАП, д. Нестерово | мест | - | - | По заданию на проектирование | удовлетворительное | специальное |
| 7. | Морженгский ФАП, д. Морженга | мест | - | - | По заданию на проектирование | удовлетворительное | специальное |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | МОУ «Нестеровская средняя общеобразовательная школа» | мест | 100 | 37 | 75% детей – сред. образ. 180 мест (для поселений -новостроек) | хорошее | специальное |
| Продолжение таблицы 6.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Магазин, д. Морженга | Раб. мест | - | 1 | 300 кв.м. | хорошее | приспособленное |
| 10. | Магазин, д. Морженга | Раб. мест | - | 1 | 300 кв.м. | удовлетворительное | специальное |
| 11. | Магазин, с. Великий Двор | Раб. мест | - | 1 | 300 кв.м. | удовлетворительное | специальное |
| 12. | Магазин, с. Великий Двор | Раб. мест | - | 1 | 300 кв.м. | удовлетворительное | приспособленное |
| 13. | Магазин, д. Нестерово | Раб. мест | - | 2 | 300 кв.м. | удовлетворительное | специальное |
| 14. | Магазин, д. Нестерово | Раб. мест | - | 1 | 300 кв.м. | хорошее | приспособленное |
| 15. | Магазин, с. Грибцово | Раб. мест | - | 1 | 300 кв.м. | удовлетворительное | специальное |
| Административные здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Администрация Нестеровского сельского поселения, д. Нестерово | Раб. мест | - | 8 | По заданию на проектирование | хорошее | специальное |

Образование

Систему образования Нестеровского сельского поселения представляют 2 учреждения, расположенные в д. Нестерово: детский сад и средняя общеобразовательная школа.

Детские дошкольные образовательные учреждения

На 01.01.2010 г. в детском саду насчитывается  10 мест. Дошкольное учреждение посещают 4 ребенка, что составляет 10 % от общего числа детей в поселении в возрасте от 0-6 лет включительно. Уровень заполненности детского сада составляет 40 % от проектной мощности. При количестве детей в поселении 41 человек, необходимо 35 мест в детском саду, таким образом, обнаруживается нехватка 25 мест.

Состояние здания детского дошкольного учреждения характеризуется как удовлетворительное.

Общеобразовательные учреждения

В средней общеобразовательной школе обучается 37 учащихся, а количество мест насчитывается 100. Уровень заполненности школы составляет 37% от проектной мощности.

Общая численность населения в поселении в возрасте от 7 до 17 лет включительно составляет 53 человека.

Здание школы кирпичное и находится в хорошем состоянии.

Здравоохранение и социальное обеспечение

По состоянию на 01.01.2010 г. учреждения здравоохранения представлены 3 объектами:

- Кокошиловская ФАП, расположенная в с. Великий Двор, здание кирпичное, находится в удовлетворительном состоянии;

- Нестеровская ФАП, расположенная в д. Нестерово, находится в удовлетворительном состоянии, здание кирпичное;

- Морженгская ФАП, расположенная в д. Морженга, здание бревенчатое.

Все ФАП в настоящее время удовлетворяют нормативную потребность.

Культурно - досуговая деятельность и спорт

Культурно - бытовое обслуживание населения содействует удовлетворению разнообразных потребностей населения в услугах, которые обеспечивают сокращение затрат труда в домашнем хозяйстве и облегчают его ведение, способствуя увеличению свободного времени граждан, полноценному (расширенному) воспроизводству рабочей силы, повышению производительности в народнохозяйственном комплексе.

В настоящее время в Нестеровском сельском поселении сложилась сеть учреждений культурно-бытового обслуживания, представленная образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, учреждениями питания и бытового обслуживания населения и пр.

Учреждения культуры и искусства ориентированы на повышение культурного уровня населения, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан. Основными направлениями работы являются: организация праздничных мероприятий, развитие самодеятельного народного творчества, краеведение, сохранение музейных и библиотечных фондов.

Сеть культурно-досуговых учреждений включает в себя дом культуры, расположенный в д. Нестерово и 2 библиотеки, расположенные в д. Нестерово и с. Великий Двор. Средняя мощность Нестеровского дома культуры составляет 80 мест. Согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области»  на 1 тыс. чел. необходимо 80 посетительских мест. В Нестеровском сельском поселении этот норматив удовлетворяет потребность, на перспективу предусмотреть капитальный ремонт здания дома культуры.

Норматив обеспеченности библиотечным фондом для сельских населенных пунктов и их групп составляет на 1 тыс. человек 6-7,5 тыс. единиц хранения и 5-6 читательских мест.

Население сельского поселения достаточно хорошо обеспечено книжным фондом: фактическое количество единиц хранения превышает нормативное значение.

Перечень объектов физкультуры и спорта  Нестеровского сельского поселения включает в себя 1 стадион и 1 спортивный зал, находящиеся при школе.

Но следует отметить, что на сегодняшний день в сельской местности недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями и залом общего пользования  для занятий физкультурой. В будущем рекомендуется модернизировать существующий пришкольный стадион, довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в населенных пунктах до нормативного уровня, в рекреационных зонах разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

Торговля и общественное питание

По данным администрации на территории поселения имеется 7 торговых предприятий, общей площадью 390 м², 2 из которых находятся в д. Морженга, 2 в д. Нестерово, 2 в с. Великий Двор и 1 в с. Грибцово.

Сеть объектов общественного питания в Нестеровском сельском поселении не развита.

Предприятия бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания такие, как  комбинат бытового обслуживания (КБО) на территории Нестеровского сельского поселения отсутствуют.

Проблемы системы культурно-бытового обслуживания и предложения генерального плана

по их решению

Таблица  6.2.2

| Проблемы | Предложения генерального плана по решению проблем |
| --- | --- |
| Система культурно-бытового обслуживания |  |
| 1. Нечеткая структура общественно-деловой зоны | 1. Сохранение и развитие сложившейся структуры обслуживания в составе: - зона центра сельского поселения - специализированные зоны обслуживания населения сельского поселения: - зоны социальной защиты населения; - учебные зоны, - лечебные зоны, - спортивные зоны, - торговые зоны, - зоны подцентров расселения; - дисперсно расположенные на территории жилой застройки учреждения первичного обслуживания. 2. Усиление подцентров за счет части нормативов в масштабе муниципального образования. |
| Образование и воспитание |  |
| Дошкольное воспитание |  |
| 1. Недостаточная емкость учреждений. | 1. Строительство детского сада на 100 мест |
| Общее среднее образование |  |
| 1. Обеспеченность школьными местами соответствует нормам | 1. Не требуется новое строительство школы, так как существует общеобразовательная школа в д. Нестерово с единовременной вместительностью 100 учащихся, но на перспективу необходимо расширение школы (пристройка) |
| Внешкольное образование |  |
| 1. Спрос на учреждения внешкольного образования не превышает предложение. | 1. Размещение внешкольных учреждений в зданиях школ. |

Продолжение таблицы 6.2.2

| Здравоохранение |  |
| --- | --- |
| 1. Спрос на учреждения здравоохранения не превышает предложение. | - Не требуется новое строительство больниц, т.к. существующие ФАП удовлетворяют потребности населения. |
| Спортивные сооружения |  |
| 1. Спортивный зал находится в здании школы | 1. Модернизация существующего пришкольного стадиона |
| 2. Нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом. | 1. Сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта. - Довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в населенных пунктах до нормативного уровня. - В рекреационных зонах разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. |
| Учреждения торговли |  |
| 1. Неравномерность сосредоточения объектов торговли. | 1. Строительство 2 магазинов в д. Нестерово и с. Великий Двор, площадью по 70 кв.м.; строительство торгового павильона в д. Истоминское на дачный период. |
| Учреждения общественного питания |  |
| 1. Несовершенство структуры предприятий общественного питания. | 1. Модернизация существующих предприятий общественного питания. |
| Предприятия бытового обслуживания |  |
| 1. Отсутсвие учреждений бытового обслуживания. | 1. Строительство на 1 очередь КБО на 8 рабочих мест в д. Нестерово |
| Учреждения культуры |  |
| 1. Структура учреждений культуры достаточно развита | 1. На перспективу капитальный ремонт здания ДК. |
| Автомобильный транспорт |  |
| 1. Низкий уровень обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры | 1. Строительство автозаправочной станции вблизи д. Мялицыно. |

6.3. Жилищный фонд

По данным, предоставленным администрацией Нестеровского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2010 г. жилищный фонд составляет 40,87 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность по поселению 58,38 м2/чел., что ниже среднего показателя по области. Характеристика жилищного фонда представлена в таблице 6.3.1

Таблица 6.3.1

| № п/п | Населенный пункт | Материал стен | Кол-во домов | Квартир, всего | Площадь, тыс.кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по Нестеровскому сельскому поселению | Одноэтажные, деревянные одноквартирные | 308 | 308 | 10,19 |
|  |  | Одноэтажные, деревянные 2-х квартирные | 576 | 1152 | 22,64 |
|  |  | Одноэтажные, деревянные 3-х квартирные | 126 | 378 | 7,56 |
|  |  | Двухэтажные, деревянные 3-х квартирные | 1 | 3 | 0,09 |
|  |  | Двухэтажные, деревянные 8-ми квартирные | 1 | 8 | 0,39 |
|  | Итого: |  |  |  | 40,87 |

Большая часть жилищного фонда в Нестеровском сельском поселении располагается в деревянных одноэтажных индивидуальных жилых домах и 2-квартирных деревянных муниципальных жилых домах.

По степени износа жилищный фонд поселения находится в хорошем состоянии, т.к. ветхий жилищный фонд (с износом свыше 60 %) составляет всего 0,25%. Амортизация существующего жилищного фонда по Нестеровскому сельскому поселению приведена в таблице 6.3.2

Таблица 6.3.2

| № п/п | Материал стен и этажность | Техническое состояние фонда (тыс. кв.м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-30% | 30-60% | свыше 60% |
| 1. | Деревянные, одноэтажные | 11,6 | 28,69 | 0,1 |
| 2. | Деревянные, двухэтажные |  | 0,48 |  |
|  | Итого: | 11,6 | 29,17 | 0,1 |

Жилищное строительство. В период 2006-2010 гг. на территории поселения жилищного строительства не осуществлялось.

6.4. Экономическое развитие

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, наличие трудовых ресурсов. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Развитие экономического комплекса поселения тесно связано с лесопильным производством и сельским хозяйством, которое является основой экономики поселения.

В таблице № 6.4.1 приводится краткая характеристика предприятий, действующих на территории Нестеровского сельского поселения.

Таблица 6.4.1

| № п/п | Наименование предприятия | Основные виды продукции, т | Занимаемая территория, га | Численность работающих чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |
| 1. | ОАО «Вологодский картофель» | овес | - | - |
| 2. | Фермерское хозяйство Шутовой Л.Ю. | животноводство |  |  |
| Лесопромышленный комплекс |  |  |  |  |
| 3. | Лесопильное производство | производство пиломатериалов | - | - |

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс Нестеровского сельского поселения включает в себя сельскохозяйственные предприятия: ОАО «Вологодский картофель», основной отраслью которого является выращивание овса для производства овсяных каш и фермерское хозяйство Шутовой Л.Ю, занимающегося животноводством.

Лесопромышленный комплекс

Лесопромышленный комплекс Нестеровского сельского поселения также является одной из основных образующих отраслей экономики.

Лесозаготовка и лесопереработка ведутся индивидуальными предпринимателями, и контролируются Заболотским лесничеством Кадниковского лесхоза, основной деятельностью которых является производство пиломатериалов.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Нестеровское сельское поселение имеет хорошо развитую транспортную сеть, на основе которой, в большой степени, сформировалась система расселения и территории активной хозяйственной деятельности. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 53,10 км.

7.1. Автомобильный транспорт

Основной транспортной магистралью поселения является дорога регионального значения «Сокол-Харовск-Вожега», которая связывает не только Сокольский район, но и Вологду с северо-западной частью Вологодской области. Также важными автомобильными дорогами являются: Копосиха-Грибцово, Нестерово-Морженга, Мялицино-Никульское-Медведево, Кокошилово-Герасимово.

Таблица 7.1.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Вид покрытий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Сокол-Харовск-Вожега | 42,0 | III, IV | а/бетон |
| 2 | Копосиха-Грибцово | 2,2 | IV | а/бетон |
| 3 | Нестерово-Морженга | 14,2 | IV | а/бетон |
| 4 | Мялицино-Никульское-Медведево | 12,0 | V | гравий |
| 5 | Кокошилово-Герасимово | 3,7 | V | гравий |

Через территорию поселения осуществляются внешние связи г. Вологда и г. Сокол с соседними районами области.

В то же время слабо развита сеть внутрихозяйственных автодорог, представляющих собой небольшие по протяженности дороги и подъезды к населенным пунктам и производственным предприятиям. Проблемой также является отсутствие на них твёрдых покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Значительное количество местных и внутрихозяйственных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, в осенне-весенний период становятся  плохо проезжаемыми, что приводит к целому ряду негативных последствий. Вследствие этого актуальной задачей в поселении является развитие благоустроенной сети местных и внутрихозяйственных дорог.

7.2. Общественный пассажирский транспорт

В настоящее время пассажирские перевозки общественным транспортом на территории муниципального образования обеспечиваются автомобильным и железнодорожным транспортом. Автобусное сообщение с районным центром осуществляется по маршруту Сокол – Грибцово -Великий Двор, Харовск - Вожега. Кроме автобусов, до Вологды можно добраться на проходящих маршрутках.

Состояние дорог на маршрутах общественного транспорта в целом удовлетворительное. Они имеют асфальтобетонные и грунтовые покрытия.

Таким образом, для всех населенных пунктов, которые связаны между собой, обеспечена круглогодичная связь маршрутами общественного пассажирского транспорта.

Железнодорожный транспорт обслуживает пригородные направления Вологда – Коноша дважды в день.

### 7.3. Железнодорожный транспорт

Единственной железнодорожной магистралью поселения является железная дорога, связывающая Вологду и Архангельск. Протяженность железнодорожной сети федерального значения составляет 40 км. Плотность железнодорожной сети – 9,6 км на 1000 км².

Характеристика железнодорожной линии:

- количество путей – 2;

- техническое состояние – удовлетворительное;

- вид тяги – электровозная;

- размеры движения (пар поездов в сутки) – 42.

Характеристика железнодорожной станции Морженга:

- характер работы – пропуск пассажирских и грузовых поездов, грузовые операции;

- техническое состояние – удовлетворительное;

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Нестеровское являются подземные воды, забираемые из артскважин и шахтных колодцев.

Водоснабжение малочисленных по количеству жителей деревень осуществляется из шахтных колодцев.

Водоснабжение деревень Нестерово, Грибцово, Великий двор  осуществляется частично из шахтных колодцев и от централизованной водопроводной сети, питающейся из артезианских скважин. Водоснабжение жилого частного сектора, не подключенного к сети центрального водопровода, осуществляется из водоразборных колонок с радиусом обслуживания 100 м или шахтных колодцев.

Расчетные расходы воды.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

50 л/сут. на одного человека в неблагоустроенных домах с водопользованием из

водоразборных колонок;

125 л/сут. на одного человека в жилой застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией, без ванн;

160 л/сут. на одного человека в жилой застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями;

230 л/сут. на одного человека с централизованным горячим водоснабжением.

Расходы воды и сточных вод приведены ниже в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1

| № п/п | Наименование потребителя | Кол-во, чел | Водопотребление |  | Водоотведение |  | Безвозв. потери, м3/сут. | Септик жиже-сбор., м3/сут. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма потр. л/сут. | Суточн. Расход м3/сут. | Норма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | д. Нестерово | 245 |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 1.1 | Жители, проживающие в домах: |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |
|  | Необорудованных внутренним водопроводом и канализацией | 149 | 50 | 7,45 |  |  |  | 7,45 |  |
|  | Оборудованных водопроводом | 96 | 125 | 12 |  |  |  | 12 |  |
|  | Итого по п. 1 |  |  | 19,45 |  |  |  | 19,45 | сущ. |
|  | Итого с К 1,1 |  |  | 21,4 |  |  |  | 21,4 |  |
| 2 | с. Великий Двор | 144 |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 2.1 | Жители, проживающие в домах: |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |
|  | Необорудованных внутренним водопроводом и канализацией | 36 | 50 | 1,8 |  |  |  | 1,8 |  |
|  | Оборудованных водопроводом | 108 | 125 | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |
|  | Итого по п. 2 |  |  | 15,3 |  |  |  | 15,3 | сущ. |
|  | Итого с К 1,1 |  |  | 16,8 |  |  |  | 16,8 |  |
| 3 | с. Грибцово | 49 |  |  |  |  |  |  | сущ. |
| 3.1 | Жители, проживающие в домах: |  |  |  |  |  |  |  | сущ. |
|  | Необорудованных внутренним водопроводом и канализацией | 25 | 50 | 1,25 |  |  |  | 1,25 |  |
|  | Оборудованных водопроводом | 24 | 125 | 3 |  |  |  | 3 |  |
|  | Итого по п. 3 |  |  | 3,25 |  |  |  | 3,25 | сущ. |
|  | Итого с К 1,1 |  |  | 3,6 |  |  |  | 3,6 |  |

Примечание:

1.Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по СНиП 2.04.02-84*, примечание 2).

2. Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и равен 10 л/с, число одновременных пожаров равно 1, продолжительность тушения пожара 3 часа.

3. Расход воды на внутреннее пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и равен 2,5 л/с в 1 струю.

Пожарные резервуары с радиусом обслуживания 150м располагаются во всех населенных пунктах поселения, забор воды из которых производится автонасосами.

8.2. Водоотведение

Водоотведение населенных пунктов поселения осуществляется в выгребные ямы или септики.

Централизованная канализационная сеть и очистные сооружения на территории Нестеровского поселения отсутствуют.

Расчет сточных вод по населённым пунктам сельского поселения приведены  в таблице 8.1.1 в разделе 8.1 «Водоснабжение».

Нормы водоотведения от жилой зоны приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на содержание животных, поливку зеленых насаждений и потерями воды в неканализованной жилой зоне.

8.3. Теплоснабжение

Единственным источником теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения Нестеровское является печное отопление.

8.4. Газоснабжение

Газоснабжение поселения осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ) в баллонах для пищеприготовления и хозяйственно-бытовых нужд населения.

Газ доставляется грузовым автомобилем в баллонах по 50л с газонаполнительной станции г. Вологда.

8.5. Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от  ВЛ-10кВ фидера «Нестеровский» и фидера «Сокольский»,  принадлежащих Сокольским РЭС.

Распределение энергии по потребителям осуществляется через 54 действующие трансформаторные подстанции.

Состояние существующих сетей ВЛ-10кВ и ТП 10/0.4 кВ оценивается как хорошее. Сети 10 и 0,4 кВ выполнены воздушными на ж/б и деревянных опорах.

Характеристика существующих трансформаторных подстанций приведена в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1

| № п/п | Название ТП | Мощность ТП, кВА | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. Мялицино | КТП 25 | д. Мялицино |
| 2. | 2. Никулинское | КТП 25 | д. Никулинское |
| 3. | 3. Меленка | КТП 25 | д. Меленка |
| 4. | 4. Угол | КТП 25 | д. Угол |
| 5. | 5. Чепурово | КТП 40 | д. Чепурово |
| 6. | 6. Сверчково | КТП 10 | д. Сверчково |
| 7. | 7. Михалево | КТП 40 | д. Михалево |
| 8. | 8. Мастерские | КТП 100 | д. Нестерово |
| 9. | 9. Конаниха | КТП 10 | д. Конаниха |
| 10. | 10. Марфинское | КТП 25 | д. Марфинское |
| 11. | 11. Клуб | КТП 160 | д. Нестерово |
| 12. | 12. Нестерово | КТП 100 | д. Нестерово |
| 13. | 13. Комплекс | ЗТП 630 | д. Нестерово |
| 14. | 14. Сушилка | КТП 250 | д. Нестерово |
| 15. | 15. Антуфьево | КТП 40 | д. Антуфьево |
| 16. | 16. Бессолово | КТП 63 | д. Бессолово |
| 17. | 17. Рыкуля | КТП 25 | д. Рыкуля |
| 18. | 18. Герасимово | КТП 25 | д. Герасимово |
| 19. | 19. Заболотье | КТП 40 | д. Заболотье |
| 20. | 20. Голодеево | КТП 25 | д. Голодеево |
| 21. | 21. Покровское | КТП 25 | д. Покровское |
| 22. | 22. Починок | КТП 160 | д. Починок |
| 23. | 23. Баня | КТП 160 | д. Великий Двор |
| 24. | 24. КЗС | КТП 160 | д. Великой Двор |
| 25. | 25. Рылово | КТП 10 | д. Рылово |
| 26. | 26. Труфаново | КТП 10 | д. Труфаново |
| 27. | 27. Дмитриково | КТП 10 | д. Дмитриково |
| 28. | 28. Сосновец | КТП 63 | д. Сосновец |
| 29. | 29. Деревенька | КТП 25 | д. Деревенька |
| 30. | 30.Кокошилово-мастерские | КТП 160 | д. Кокошилово |
| 31. | 31.Кокошилово-комплекс | КТП 250 | д. Кокошилово |
| 32. | 32. Поповка | КТП 63 | д. Поповка |
| 33. | 33. Грибцово | КТП 250 | д. Грибцово |
| 34. | 34. Истоминское | КТП 40 | д. Истоминское |
| 35. | 35. Пахино-деревня | КТП 160 | д. Пахино |
| 36. | 36. Бурцево | КТП 25 | д. Бурцево |
| 37. | 37. Заледеево | КТП 25 | д. Заледеево |
| 38. | 38. Новое | КТП 40 | д. Новое |
| 39. | 39. Шулепово | КТП 100 | д. Шулепово |
| 40. | 40. Истоминское-берег | КТП 100 | д. Истоминское |
| 41. | 41. Амза | КТП 160 | д. Заледеево |
| Продолжение таблицы 8.5.1 |  |  |  |
| 42. | 42. Домбас | КТП 63 | д. Заледево |
| 43. | 43. Шилоково | КТП 100 | д. Шилоково |
| 44. | 44. Медведево | КТП 100 | д. Медведево |
| 45. | 45.Грибцово-комплекс | КТП 250 | с. Грибцово |
| 46. | 46. Большой Двор | КТП 40 | с. Большой Двор |
| 47. | 47. Копосиха | КТП 10 | д. Копосиха |
| 48. | 48. Сониха | КТП 100 | д. Сониха |
| 49. | 49. Щуриха | КТП 10 | д. Щуриха |
| 50. | 50. Вахнево | КТП 10 | д. Вахнево |
| 51. | 51. Борщево | КТП 63 | д. Борщево |
| 52. | 52. Острилово | КТП 25 | д. Острилово |
| 53. | 53. Иваниха | КТП 10 | д. Иваниха |
| 54. | 54. Солнечный берег | КТП 160 | с. Большой Двор |

8.6. Связь

Фиксированной телефонной связью оборудованы все населенные пункты поселения.

В настоящее время на территории поселения работает мобильная связь компаний «Мегафон», «МТС», «Билайн».

Телевидение. На всей территории поселения возможен прием 3 программ эфирного телевизионного вещания и спутникового сигнала.

# 9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сегодня на территории Нестеровского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

1. Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные гидрологические явления и процессы

По данным, предоставленным администрацией Нестеровского сельского поселения, за последние десять лет случаев подтопления населенных пунктов при весеннем половодье не зафиксировано.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории поселения возможны следующие опасности метеорологического характера: сильный (ураганный) ветер, продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, заморозки. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Природные пожары

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- нарушение технологии добычи и переработки древесины, мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха;

- использование в лесу неисправной техники;

- возгорание от молнии во время грозы;

- недостаточно налаженная служба наблюдения за состоянием лесных угодий и массивов;

- другие причины природного и техногенного характера.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

2. Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

1.Промышленные аварии и катастрофы: химически опасные объекты экономики (включая склады хранения опасных химических веществ);

2. Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики; опасные происшествия на транспорте: авто- , железнодорожный транспорт; авиатранспорт.

По данным, предоставленным администрацией Нестеровского сельского поселения, потенциально опасными объектами на территории поселения являются: склады горюче-смазочных материалов (в районе д. Нестерово, д. Кокошилово).

По данным МЧС России к потенциально опасным объектам относится участок автодороги регионального значения, по которой перевозятся аварийно химически опасные вещества (АХОВ автоцистерна-хлор, аммиак – 1,0 т), горюче-смазочные материалы (ГСМ – 8,0 куб.м.), при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушений и пожаров.

Также источником опасности на автотранспорте являются дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит на перекрестках, магистралях из-за нарушения правил дорожного движения. Тенденция увеличения количества ДТП и количества людей, погибших и пострадавших в ДТП, связана  и с резко возросшим количеством автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам, ослаблением персональной дисциплины участников дорожного движения, недостаточной пропускной способностью и оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки на дорогах. В основном ДТП происходят по вине водителя из-за выезда на встречную полосу.

10. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Таблица 10.1

| № п/п | Факторы оценки | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1. | Строительно-климатические условия | В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (согласно СНиП 23-01-99) Нестеровское сельское поселение попадает в климатический подрайон II В умеренного климата, характеризующийся как благоприятный для селитебных целей. |
| 2. | Преобладающие направления ветра | Господствующие направления ветров северо-западное в июле и юго-западное в январе. |
| 4. | Гидрология | На территории сельского поселения Нестеровское протекает более 10 рек и ручьев, наиболее крупными из которых являются р. Кубена, р. Стрелица, р. Глушица, р. Бохтюга и др. |
| 5. | Инженерно-геологические условия | Территории благоприятные для градостроительного освоения - это большая часть территории поселения (65 %). Представлена пологонаклонными дренированными равнинами, сложенными отложениями различного состава и происхождения: щебнистые и валунные суглинки и супеси, безвалунные глины и суглинки, пески и супеси. Все перечисленные отложения характеризуется как устойчивые для строительства грунты. |
| II | Природно-ресурсный потенциал |  |
| 1. | Поверхностные воды | Ресурсы поверхностных вод достаточны для удовлетворения потребностей поселения |
| 2. | Подземные воды | Ресурсы подземных вод удовлетворительны для целей водоснабжения |
| 3. | Минерально-сырьевые ресурсы | - Наибольшая часть минерально-сырьевого потенциала связана с месторождениями строительных песков и торфа. |
| 4. | Рекреационный потенциал | Природные особенности, географическое положение, объекты историко-культурного наследия, места охоты и рыболовства обеспечивают в совокупности туристско-рекреационный потенциал территории сельского поселения. |
| Продолжение таблицы 10.1 |  |  |
| III | Социальная инфраструктура |  |
| 1. | Жилой фонд | Характеризуется достаточно средними показателями, как по количеству, так и по техническим характеристикам. |
| 2. | Культурно-бытовое обслуживание | Уровень обеспеченности населения учреждениями обслуживания удовлетворительный, как по количеству, так и по номенклатуре. По территории сельского поселения учреждения обслуживания распределены неравномерно: большая часть учреждений культуры, спорта, потребительского рынка и т.д. сосредоточена в д. Нестерово и с. Великий Двор. Учреждениями обслуживания местного уровня обеспечены не все населенные пункты. |
| IV | Транспортная инфраструктура |  |
| 1. | Внешний транспорт | Внешние связи поселения обеспечены автомобильным транспортом |
| 2. | Улично-дорожная сеть | Улично-дорожная сеть в населенных пунктах Нестеровского сельского поселения развита плохо. |
| 3. | Общественный пассажирский транспорт | В сельском поселении работает несколько проходящих автобусных маршрутов (пригородные, областные, междугородные). Потребности населения в пассажирских перевозках в основном удовлетворены. |
| V | Инженерная инфраструктура |  |
| 1. | Водоснабжение | Водоснабжение д. Нестерово, с. Грибцово, с. Великий двор осуществляется частично из шахтных колодцев и от централизованной водопроводной сети, питающейся из артезианских скважин. Водоснабжение жилого частного сектора, не подключенного к сети центрального водопровода, осуществляется из водоразборных колонок с радиусом обслуживания 100 м или шахтных колодцев. |
| 2. | Канализация | Централизованная канализационная сеть и очистные сооружения на территории Нестеровского поселения отсутствуют |
| 3. | Теплоснабжение | Единственным источником теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения Нестеровское является печное отопление. |
| Продолжение таблицы 10.1 |  |  |
| 4. | Газоснабжение | Газоснабжение поселения осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ) в баллонах для пищеприготовления и хозяйственно-бытовых нужд населения. |
| 5. | Электроснабжение | Электроснабжение поселения осуществляется от ВЛ-10кВ фидера «Нестеровский» и фидера «Сокольский», принадлежащие Сокольским РЭС. Распределение энергии по потребителям осуществляется через 54 действующие трансформаторные подстанции. |
| 6. | Связь | Фиксированной телефонной связью оборудованы все населенные пункты поселения. В настоящее время на территории поселения работает мобильная связь компаний «Мегафон», «МТС», «Билайн». |
| 7. | Санитарная очистка | Эксплуатирующая организация на территории Нестеровского сельского поселения не определена. Вывоз мусора осуществляется на Сокольскую городскую свалку. |
| VI | Экологическое состояние |  |
| 1. | Атмосферный воздух | Уровень загрязнения атмосферы оценивался как «средний». |
| 2. | Поверхностные воды | Качество воды в местах водной рекреации соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. |
| 3. | Почвы | Проводятся агрохимические исследования сельхозугодий по оценке состояния плодородия почв и динамике его изменения. |
| 4. | Подземные воды | Загрязнение подземных вод не происходит. |
| 5. | Акустическое загрязнение | Уровень шума нормативный. |
| 6. | Радиационная обстановка | Хорошая. |
| VII | Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 1. | Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса | Установленные регламенты не нарушены. |
| 2. | Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных объектов | Установлены согласно СанПиН 2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |
| VIII | Территориальные ресурсы | Территориальные ресурсы для массового жилищного строительства и развития рекреационных зон ограничены большим объемом земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой собственности (паи). Развитие производственных зон возможно как за счет внутренних резервов, так и внешних на территориях, сельскохозяйственных предприятий. |

11. ПРИЛОЖЕНИЕ