генеральный план  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ нестеровское сокольского РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный план совмещенный с проектом планировки дер.Нестерово

Пояснительная записка

17-01/11

Генеральный директор                                                 В.Г. Скороходов

ГИП	Л.Н. Драницына

Вологда 2011

Состав проекта генерального плана

совмещенного с проектом планировки дер.Нестерово

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1 | Пояснительная записка |  |
| 2 | Графические материалы |  |
| 2.1 | Схема размещения дер.Нестерово в структуре Нестеровского поселения | М 1:50 000 |
| 2.2 | Схема современного использования территории (опорный план), совмещенная со схемой комплексной оценки дер.Нестерово | М 1:2 000 |
| 2.3 | План красных линий с эскизом застройки (основной чертеж) дер.Нестерово | М 1:2 000 |
| 2.4 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории дер.Нестерово | М 1:2 000 |
| 2.5 | Схема транспортной и инженерной инфраструктуры дер.Нестерово | М 1:2 000 |
| 2.6 | Сводный план инженерных сетей дер.Нестерово | М 1:2 000 |
| 2.7 | Схема размещения сетей газоснабжения и теплоснабжения дер.Нестерово | М 1:2 000 |
| 2.8 | Схема размещения сетей водоснабжения и канализации дер.Нестерово | М 1:2 000 |
| 2.9 | Схема наружных сетей водоснабжения и канализации дер.Нестерово | М 1:10 000 |
| 2.10 | Схема размещения сетей электроснабжения, связи и телефонизации дер.Нестерово | М 1:2 000 |
| 2.11 | Схема защиты территории дер.Нестерово от опасных природных и техногенных воздействий, совмещенная со схемой развития туризма | М 1:25 000 |
| 3 | Электронные материалы |  |
| 3.1 | Компакт диск (графические и текстовые материалы) |  |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. | 6 |
| --- | --- |
| 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НЕСТЕРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ И ДЕР.НЕСТЕРОВО……………………………………………. | 6 |
| 2.1 Географическое положение……………………………………………. | 6 |
| 2.2 Краткая историческая справка……………………………………... | 7 |
| 3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | 7 |
| 3.1 Архитектурно-планировочная часть………………………….. | 7 |
| 3.2 Население ……………………………………………………………… | 9 |
| 3.3 Промышленность…………………………………………………… | 9 |
| ### 3.4 Жилищное строительство………………………………………… | 10 |
| ### 3.5 Детские сады и школы……………………………………………… | 10 |
| ### 3.6 Учреждения здравоохранения…………………………………….. | 10 |
| ### 3.7 Спортивные сооружения…………………………………………… | 10 |
| ### 3.8 Здания социально-бытового назначения………………………. | 10 |
| ### 3.9 Предприятия общественного питания………………………… | 10 |
| ### 3.10 Улицы и дороги………………………………………………………. | 11 |
| ### 3.11 Благоустройство и озеленение…………………………………. | 11 |
| ### 3.12 Водоснабжение……………………………………………………… | 11 |
| ### 3.13 Водоотведение……………………………………………………….. | 12 |
| ### 3.14 Теплоснабжение……………………………………………………... | 13 |
| ### 3.15 Газоснабжение……………………………………………………….. | 13 |
| ### 3.16 Электроснабжение…………………………………………... | 13 |
| ### 3.17 Связь……………………………………………………………… | 14 |
| 4. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНО- КЛИМАТИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ …………………………….…. | 14 |
| ### 4.1. Природные условия и ресурсы……………………………... | 14 |
| ### 4.1.2. Климат………………………………………………………… | 14 |
| ### 4.1.3 Геология………………………………………………………… | 14 |
| ### 4.1.4. Гидрология…………………………………………………….. | 16 |
| ### 4.1.5. Гидрогеология………………………………………………… | 16 |
| ### 4.1.6. Агроприродные ресурсы…………………………………… | 18 |
| ### 4.1.7. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы…………………………………………………… | 19 |
| ### 4.1.8. Особо охраняемые природные территории и объекты (ООПТ)…………………………………………………………………………. | 20 |
| ### 4.1.9. Историко-культурный и рекреационный потенциал…………………………………………………………….. | 20 |
| 5.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА…………… | 21 |
| 5.1. Экономическая база………………………………………………… | 21 |
| 5.2. Население…………………………………………………………….. | 22 |
| 5.3. Земли в черте населенного пункта и их использование…. | 23 |
| 5.4.Архитектурно-планировочная характеристика……..……. | 24 |
| 5.5. Жилой фонд населенного пункта……………………………... | 24 |
| 5.6. Общественная застройка……………………………………….. | 25 |
| 5.7.Транспорт и улично-дорожная сеть…………………………….. | 25 |
| ### 6. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА………………………………………………………………………………. | 26 |
| 6.1. Проектное землепользование деревни………………………. | 26 |
| 6.2. Общая характеристика проектного решения……………. | 27 |
| 6.3.Территории жилой застройки……………………………………. | 27 |
| 6.4. Территории общественно-деловой зоны, система социального и культурно-бытового обслуживания……………… | 30 |
| 6.5. Территории инженерной и транспортной инфраструктуры…………………………………………………………. | 34 |
| 6.6. Внешний транспорт. Улицы, дороги, транспорт населенного пункта………………………………………………………. | 35 |
| 6.7.Инженерная подготовка и защита территории…………… | 36 |
| ### 7. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ……………………………………….. | 37 |
| 7.1.Водоснабжение………………………………………………………… | 38 |
| 7.1.1. Существующее положение…………………………………… | 38 |
| 7.1.2.Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления…….. | 38 |
| 7.1.3.Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения……………………………………………………………… | 39 |
| 7.1.4.Проектное решение…….…………………………………………. | 40 |
| 7.2. Водоотведение………………………………………………………... | 41 |
| 7.2.1.Существующее положение……………………………………… | 41 |
| 7.2.2.Нормы и объёмы водоотведения……….……………………… | 41 |
| 7.2.3.Проектное решение. Система канализации…….………… | 41 |
| 7.2.4.Показатели по разделу……….………………………………….. | 42 |
| 7.3.Теплоснабжение……………………………………………………… | 42 |
| 7.3.1. Существующее положение…………………………………… | 42 |
| 7.3.2.Расчетные тепловые нагрузки………………………………… | 42 |
| 7.4. Газоснабжение……………………………………………………… | 45 |
| 7.4.1.Существующее положение……………………………………… | 45 |
| 7.4.2.Проектное решение……………………………………………….. | 46 |
| 7.5.Электроснабжение…………………………………………………… | 48 |
| 7.5.1.Существующее положение……………………………………. | 48 |
| 7.5.2.Проектное решение……………………………………………….. | 49 |
| 7.6.Системы связи………………………………………………………… | 53 |
| 7.6.1.Проектное решение……………………………………………….. | 53 |
| ### 8.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ……………………………………….. | 53 |
| 8.1.1.Планировочные мероприятия………………………………….. | 53 |
| 8.1.2.Охрана воздушного бассейна……………………………………. | 54 |
| 8.1.3.Защита от шумового воздействия…………………………… | 54 |
| 8.1.4.Охрана водного бассейна…………………………………………. | 55 |
| 8.1.5.Охрана почв………………………………………………………….. | 56 |
| 8.1.6.Санитарная очистка территории и утилизация отходов……………………………………………………………………….. | 56 |
| ### 9.ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА………………………………………………….. | 57 |
| 9.1.Опасные процессы и явления природного характера……… | 57 |
| 9.2.Опасные процессы и явления техногенного характера…... | 58 |
| 9.3.Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны……………………………………………………………………….. | 58 |
| ### 10.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОНОЙ СФЕРЫ………………………………………………………………………………... | 60 |
| ### 11.СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА…………………………………………… | 61 |
| ### 12.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………………………………………………….. | 62 |
| 13.ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………….………………………………… | 65 |

1.ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план дер.Нестерово Нестеровского сельского поселения, совмещенный с проектом планировки разработан на основании:

1. Муниципального контракта №17-01/11 от 18.01.2011 г. по разработке проекта генерального плана сельского поселения Нестеровское Сокольского района Вологодской области;

2. Технического задания по разработке генерального плана сельского поселения Нестеровское Сокольского района Вологодской области, утвержденного заказчиком.

В основу разработки генерального плана положена действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

− Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

− «Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области»;

− Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г., №137-ФЗ, в редакции Федеральных законов от 22.07.05 №117-ФЗ;

− Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г., №7-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

− Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003).

Генпланом так же учтена ранее разработанная документация -  генеральный план д. Нестерово – центральной усадьбы совхоза «Нестеровский» Сокольского района Вологодской области 1987 г., институт «ВОЛОГОДГРАЖДАНПРОЕКТ» М 1:2000.

Генеральный план дер.Нестерово, совмещенный с проектом планировки разработан на расчетный срок 20 лет. Согласно Градостроительному Кодексу РФ 190-ФЗ выделена очередность строительства: на 1 очередь – 5-7 лет  и на расчетный срок - 20 лет.

Генеральный план, совмещенный с проектом планировки разработан на топографической съемке М 1:2000. Инженерные изыскания для разработки выполнялись отделом инженерных изысканий института ЗАО «Вологдаагропроект» в Государственной системе координат 1963 года и Балтийской системе высот в 2011 году для данного объекта.

# 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НЕСТЕРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

# И ДЕР.НЕСТЕРОВО

# 2.1. Географическое положение

Сельское поселение Нестеровское расположено в северо-западной части Сокольского района, между северной железной дорогой (ст. Морженга) и рекой Кубена.

Площадь Нестеровского сельского поселения составляет 33089 га, в том числе площадь населенных пунктов 842 га. В состав Нестеровского сельского поселения входят 64 населенных пункта, из них 62 деревни, 2 села. Общая численность населения на 01.01.2010 г. составляет 700 человек. Административным центром поселения является д. Нестерово, расположенная в центральной части поселения.

Расстояние до районного центра г. Сокол 31 км. Расстояние до областного центра г. Вологда 68 км. По территории поселения проходит железная дорога со ст. Морженга.

Дер.Нестерово расположена  вдоль автодороги регионального значения Сокол-Харовск на месте примыкания к ней автодороги регионального значения Нестерово- Морженга.

Площадь д.Нестерово составляет 75,45 га. Территория деревни граничит на западе, на юге и юго-востоке с землями запаса, на севере, северо-западе и северо-востоке с землями госсобственности.

2.2. Краткая историческая справка

В X-XI веках тянулась единственная дорога, проложенная новгородцами на Урал. Направлением служила река Сухона до Великого Устюга, а дальше Вычегда. На пути по дороге возникали постоялые дворы. На первом переходе был Великий Двор. Этот путь долгое время использовался только в зимнее время года, был «зимником». У деревни Покровское располагался мужской монастырь, основанный в XV веке. В 7 верстах от Покровского находился Сосновецкий монастырь, его основал Дионисий Глушицкий. Крестьяне, живущие в деревнях, занимались земледелием, охотой, извозом. Зажиточные имели свои маслобойки, ветряные мельницы.

Сельское поселение Нестеровское образовалось в 2009 году путем слияния двух поселений Кокошиловского, с административным центром село Великий Двор и поселением Нестеровское с административным центром д. Нестерово.

# 3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# 3.1.Архитектурно-планировочная часть

Генеральный план д. Нестерово – центральной усадьбы совхоза «Нестеровский» Сокольского района Вологодской области был разработан в 1987 г. институтом «ВОЛОГОДГРАЖДАНПРОЕКТ».

Проектом предлагалось усовершенствование сложившейся планировочной структуры с тем, чтобы способствовать скорейшему устранению наиболее неблагоприятных факторов планировки и обеспечения более органичной связи всех частей деревни в единое целое на всех этапах реконструкции.

Одним из основных решений явилось упорядочение сложившейся системы улиц.

Проектом предлагалась организация двух общественных центров административно-торгового и культурно-просветительного. Административно-торговый центр должен был развиваться на месте сложившегося. Композиция его вытянутая, т.к. строительство общественных зданий запланировано было вести вдоль улицы с учетом сохранения существующей застройки. Административно-торговый центр по проекту должен был иметь несколько подцентров:

- административный – административное здание совхоза и Сельский Совет;

- культурно-просветительный – дом быта, почта и существующее здание клуба;

- торговый – магазины, столовая.

Развитие культурно-просветительного центра предусматривалось на свободной от застройки территории, на перекрестке автодороги и главной улицы. Формировался он зданиями клуба и школы. Этот центр должен был носить функцию спортивно-оздоровительного центра, т.к. здесь предлагалось строительство спортивного комплекса: стадиона, спортзала, плавательного бассейна.

Культурно-просветительный центр, по проекту, должен быть взаимно связан с природным окружением – расположен на высоком месте, откуда просматривались бы живописные окрестности деревни. Парк, входящий в зону центра должен был включать в себя участок существующего леса.

Для общей выразительности центра, рядом с культурно-просветительным центром был запроектирован квартал 2-эт. секционной застройки.

Связующим элементом между культурно-просветительным центром и административно-торговым должен был стать 3-эт. 22кв. дом для малосемейных со встроенным объектом обслуживания, строительство которого намечалось на перекрестке автодороги с главной улицей деревни.

Здания, образующие основу объемно-пространственной композиции центров планировалось дополнить малыми архитектурными формами.

При административном центре предлагалась организация административной площади для проведения митингов, собраний, демонстраций. Здесь планировалось разместить элементы наглядной агитации, разбить цветники.

Существующее здание клуба было предложено к реставрации, с созданием совхозного музея и размещением при нем памятника жителям совхоза, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Здания клуба и проектируемой школы формировали бы замкнутое пространство площади.

Существующее здание детских яслей-садика предлагалось к ремонту с переоборудованием под музыкальную школу. Существующее здание школы на перспективу предлагалось переоборудовать под школьные мастерские.

Объекты коммунального назначения, по проекту, должны были размещаться на отдельных участках в разных частях ц.усадьбы: баня – в центре, котельная на обособленном участке, рядом с центром, пожарное депо - в районе машинно-ремонтного двора.

Жилая застройка предлагалась традиционным, исторически сложившимся типом домов – индивидуальными деревянными 1-2 кв. домами с приусадебными участками, что составило бы 85-90% нового строительства. И 10-15% выделялось под строительство 2-эт. секционных домов.

Кварталы усадебной застройки должны были занять территории в районе существующей д.Нестерово, а так же свободные территории по другую сторону от автодороги. На перспективу предлагалось строительство 2-эт секционных домов рядом с культурно-просветительским центром.

3.2 .Население

На момент пректирования численность населения по центральной усадьбе Нестерово составляла 285 чел.

Согласно ранее разработанного проекта,   численность населения должна была составить:

- на 1 очередь строительства – 342 чел.

- на расчетный срок – 488 чел.

На 2010 год фактическая численность населения д.Нестерово составляет 259 чел., что не соответствует расчетной.

3.3. Промышленность

Согласно заданию на проектирование, вблизи территории центральной усадьбы должны получить свое дальнейшее развитие следующие производственные комплексы: комплекс по откорму молодняка на 2500 голов, машинно-ремонтный комплекс, комплекс по первичной обработке и складированию с/х продукции, стройдвор, база коммунхоза.

Целью проекта было привести в соответствие дальнейшую застройку комплексов, четко определить границы их перспективного развития, необходимо стремиться к созданию выразительного архитектурного облика застройки производственных комплексов, высококачественного благоустройства и озеленения их территорий.

Комплекс по откорму молодняка должен был развиваться на сложившейся площадке, где разместились 4 существующих животноводческих здания общей вместимостью на 2200 голов и вновь проектируемое здание на 300 голов, так же здесь планировалось разместить здания подсобного назначения по хранению кормов и их приготовлению и т. д.

Машинно-ремонтный комплекс, по проекту, должен был развиваться с учетом сложившейся площадки, расширение которой предусматривалось к северу, общей площадью около 4,0 га. Здесь планировалось разместить капитальные здания и сооружения, а так же навесы и площадки для стоянки и хранения с/х машин

Комплекс по первичной обработке и складированию продукции на момент проектирования уже сложился. Он занимает территорию около 1,0 га справа от дороги на Харовск, на высоком сухом месте. Здесь уже построен зерноток и два зерносклада общей емкостью на 1500 тонн.

Стройдвор — площадка сложилась к северо-западу от центральной усадьбы по дороге к д.Михалево. Здесь намечалось строительство склада и навесов для хранения стройматериалов.

Площадку коммунхоза планировалось разместить рядом со стройдвором. Производственная деятельность этого предприятия должна была быть связана с благоустройством центральной усадьбы и других населенных пунктов совхоза: это - строительство и ремонт улично-дорожной сети, озеленение, эксплуатация инженерных сетей, санитарная очистка территории и т. д.

На сегодняшний день ожидаемого расширения производственных комплексов не состоялось.

3.4. Жилищное строительство

В предыдущем проекте расчет общей площади жилого фонда был произведен согласно СНиП II-60-75** с учетом 14,5 м2 на человека – на 1 очередь строительства (1995г.) и 18,0 м2 – на расчетный срок (2010г.)

Общая площадь жилого фонда на 1 очередь строительства должна составить 5075 м2, в том числе сохраняемый фонд 3543 м2.

Общая площадь жилого фонда на весь расчетный срок должна была составить 9000 м2, в том числе сохраняемый фонд 2915 м2.

В период 2006-2010 гг. на территории деревни жилищного строительства не осуществлялось.

3.5. Детские сады и школы

Проектом было заложено строительство 2-х детских садов: на 90 мест –1 очередь строительства и на 50 мест – расчетный срок. Существующее здание детских яслей-садика предлагалось к ремонту с переоборудованием под музыкальную школу.

Существующее здание школы на перспективу предлагалось переоборудовать под школьные мастерские.

Строительство детских садов так же, как и переоборудование школы  не осуществлены.

3.6.Учреждения здравоохранения

Учреждений здравоохранения предыдущим проектом не планировалось.

На территории п.Нестерово функционирует фельдшерско-акушерский пункт.

3.7.Спортивные сооружения

Проектом было предложено строительство спортзала, плавательного бассейна с площадью зеркала воды 24 м2 и стадиона S=0,5 га.

На сегодняшний день спортивные сооружения в дер.Нестерово отсутствуют.

3.8.Здания социально-бытового назначения

Предыдущим проектом было запроектировано строительство административного здания Сельского совета, магазина торговой площадью 50 м2, здания КБО на 6 рабочих мест с почтой и АТС, пожарное депо на 2 машины.

На сегодняшний день здание администрации Нестеровского с/п, а так же магазин функционируют.

3.9.Предприятия общественного питания

Запроектированное новое здание столовой на 35 мест не было построено.

3.10.Улицы и дороги

Одной из главных задач предыдущего проекта являлось упорядочение сложившейся системы улиц, вынос транзитных автодорог Сокол-Харовск и Нестерово- Морженга за границу деревни.

Проектные предложения не были осуществлены.

3.11.Благоустройство и озеленение

Существующие зеленые насаждения представлены, в основном, естественными участками леса, которые вошли в границы деревни. Зеленых насаждений общего пользования на момент проектирования на территории центральной усадьбы не было.

Планировалось создать систему озеленения, взаимосвязанную с общим архитектурно-планировочным решением застройки - это общепоселковый парк, небольшие участки зелени при общественных центрах.

Территория парка — около 2,0 га, он должен был занять участок в новом жилом районе в непосредственной близости с культурно-просветительным центром. В него планировалось включить участок существующего леса с предварительной очисткой от поросли, проложить дорожки, устроить площадки с малыми архитектурными формами.

При административно-торговом центре предлагалось разбить два сквера — при административном здании и при существующем здании клуба.

Площадь зеленых насаждений общего пользования должна была составить 2,30 га — это около 45 м2 на человека.

Из категории зеленых насаждений ограниченного пользования планировалось разместить участки зелени при объектах соцкультбыта, на территории производственных комплексов и жилых кварталов.

По проекту, в зоне усадебной застройки сохранялись все участки естественного леса, как участки внутриквартальной зелени.

Генпланом было предусмотрено озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон, как насаждений специального назначения. Водоохранная зона р.Бохтюга — это береговые территории шириной 100 м, куда входят участки естественного леса, значительные по левому берегу реки. Эти территории предлагалось дополнительно озеленить со стороны животноводческого комплекса, так как они должны были нести функцию санитарно-защитных зон.

Предлагалось обязательное озеленение рядовой посадкой деревьев участков вдоль проектируемой объездной дороги.

От машинно-ремонтного комплекса функцию защитных зеленых насаждений должны были нести участки естественной зелени, расположенные между комплексом и селитебной зоной.

3.12.Водоснабжение

На основании задания на проектирование, выданного дирекцией совхоза «Нестеровский» от 5 мая 1987 года, за источник водоснабжения были приняты подземные воды. Для очистки воды от 2-х артскважин, расположенных в жилой зоне — проектом предусматривалось строительство станции очистки воды типа «Струл» производительностью 100 м3/сутки на расчетный срок по т.пр. 901-3-217.86.

Водопотребление д.Нестерово должно было составить:

на 1 очередь строительства 108,53 м3/сутки;

на расчетный срок 199,6 м3/сутки.

Полив территории - из прудов, реки.

Проектом была принята единая централизованная система водоснабжения хоз-питьевого и производственного назначения, согласно которой, вода со станции очистки должна была поступать в сеть к потребителю и в бак водонапорной башни.

Водоснабжение существующей усадебной застройки было запроектировано из водоразборных колонок, устанавливаемых на сети через 200м (радиус обслуживания 100м).

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение должен был составлять 5л/сек, согласно СНиП 2.04.02-84. При расчетной продолжительности тушения пожара 3 часа, емкость для резервуаров для запаса воды на наружное пожаротушение составляя бы 54 м3. Проектом было предусмотрено строительство пожарных резервуаров емкостью 50 м3.

Для компенсации неравномерности потребления воды и обеспечения надежной и бесперебойной работы всей системы водопровода в качестве запасно-регулирующей емкости была запроектирована водонапорная башня.

Требуемый объем водонапорной башни должен был составить:

на 1 очередь 29,5 м3;

на расчетный срок 45,38 м3.

На основании расчетов к строительству была принята унифицированная стальная башня системы Рожковского, емкостью бака 50 м3 с высотой ствола башни 15 м по т.п.901-5-29.

3.13.Водоотведение

Так как жилая, животноводческая и производственная зоны не имеют на момент проектирования централизованной системы канализации, то предыдущим проектом была разработана данная система канализации, По проекту, стоки от жилой и производственной зоны по напорному коллектору бытовой канализации должны были поступать на станцию биологической очистки сточных вод.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод были приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Расходы производственной зоны были приняты по проекту «Внешнее водоснабжение в поселке «Нестерово», разработанному институтом «Вологдагиппроводхоз» объект В2984/1.

Проектом была так же предусмотрена неполная раздельная система канализации.

Бытовые стоки от производственной и жилой зоны по самотечному коллектору должны были подаваться на насосную станцию, откуда насосами перекачивались бы на станцию биологической очистки. Стоки от производственной зоны перед сбросом их в общую канализационную сеть должны были проходить локальную очистку в грязеотстойнике с бензиномаслоуловителем по т.п. 816-83 «Гипросельхоза».

Для подачи стоков на очистные сооружения была предусмотрена канализационная насосная станция по т.п. 902-1-53 с глубиной подводящего коллектора 4,0 м с установкой 2-х насосов марки ЦМК 16-27 (1 рабочий и 1 резервный).

Проектом была предусматрена очистка сточных вод на станции биологической очистки сточных вод заводского изготовления с металлическими емкостями производительностью 100 м3/сут по т.п. 902-2-223. Станция должна была располагаться в 300 м от границы населенного пункта. Доочистку сточных вод планировалось осуществлять на фильтрах и биопрудах. Выпуск очищенных сточных вод был запроектирован в реку Бохтюгу.

3.14.Теплоснабжение

По предыдущему проекту теплоснабжение центральной усадьбы с/х «Нестеровский» предусматривалось от существующей реконструируемой  котельной на твердом топливе.

К существующей котельной с котлами «Минск» производительностью 0,7 Гкал/ч была заложена проектом пристройка с установкой 4-х водогрейных котлов КВМ-0,63 производительностью 0,54 Гкал/ч каждый. Общая производительность котельной после реконструкции должна была составить 2,86 Гкал/ч. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70˚С.

3.15.Газоснабжение

Газификация жилых домов предусматривалась от индивидуальных баллонных установок. Для 2-х – 8-ми квартирных домов – от пристенных шкафных установок на 2 баллона. Одноквартирные дома должны были газифицироваться от баллонов, установленных в кухнях. На территории жилого поселка предусматривалось устройство склада для обмена баллонов, наполненных на ГНП в г.Соколе.

3.16.Электроснабжение

Электроснабжение потребителей ц.у.Нестерово на момент проектирования осуществлялось по воздушным линиям 10 кВ:

- фидер «Нестеровский»

- фидер «Сокольский»

- фидер «Грибцово».

На территории населенного пункта и производственных зон было расположено 6 трансформаторных подстанций:

ТП №1 «Детсад»   -160 Ква

ТП №2 «Контора»   -250 Ква

ТП №3 «Мастерские»   - 160 Ква

ТП №4 «Ферма»   - 630 Ква

ТП №5 «Кормоцех»   - 160 Ква

ТП №6 «Сушилка»   - 250 Ква.

Согласно техническим условиям Вологодских электрических сетей «Вологдаэнерго» №9-8-208 от 14.04.88 г. электроснабжение ц.у. Нестерово было предусмотрено по существующим ВЛ-10 кВ, перечисленным выше.

Согласно расчетам электрических нагрузок, в проекте было предусмотрено строительство новой двух трансформаторной подстанции закрытого типа с подключением ее к фидеру «Сокольский» и фидеру «Грибцово». ТП №1 и ТП №2 планировалось выполнить двух трансформаторными для обеспечения надежности электроснабжения электроприемников 2-й категории.

Трансформаторные подстанции производственных зон должны были обеспечить перспективу их развития и переустройства не требовали.

В проекте нагрузки жилых домов были определены по СН 544-82 «Инструкция по проектированию электрооборудования жилых зданий», расчетные нагрузки производственных и общественно-коммунальных зданий - по типовым проектам.

3.17.Связь

Для телефонизации ц.у.Нестерово проектом было предусмотрено сооружение АТС-200 в специально созданном узле связи, что обеспечило бы потребность в телефонной связи на перспективу.

Для связи с райцентром требовался монтаж аппаратуры уплотнения типа ИКМ-15.

Телефонная сеть населенного пункта была запланирована подземным кабелем соответствующей емкости.

Радиофикация должна была осуществляться от государственной радиосети через радиоузел, в котором должна была монтироваться аппаратура ТУПВ.0,5х2. Соединительные линии - трубостоечные и на опорах.

Проектируемый населенный пункт находится в зоне уверенного приема ретрансляционной станции, расположенной в г.Вологде.

На зданиях планировалось установить антенны АТВК 5/9 + АТВК 3/4

# 4. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

4.1. Природные условия и ресурсы

4.1.2. Климат

Климат  рассматриваемой территории умеренно-континентальный. Средние t˚ января от -11 до 12˚С, июля от 17 до 17,5˚С, продолжительность безморозного периода (от 110 до 120 дней). Среднегодовое количество осадков 500-600 мм, баланс влаги положительный. Даты образования снежного покрова  16-17 ноября, схода снежного покрова 22 апреля, высота его 60-70 см. Господствующие направления ветров: северо-западное в июле и юго-западное в январе.

В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (согласно СНиП 23-01-99) Нестеровское сельское поселение попадает в климатический подрайон II В умеренного климата, характеризующийся как благоприятный для селитебных целей.

### 4.1.3. Геология

Территория в границах Сокольского района, как и вся территория Вологодской области, располагается в северо-западной части Русской равнины, в основании которой находится кристаллический фундамент. Поверхность фундамента разбита на пять блоков. Они отделены друг от друга глубокими разломами, вдоль линий, которых земная кора сильно раздроблена и подвижна. Зоны разломов перспективны для поисков алмазов, подземные воды чаще всего минерализованы. Поверхность по геологическому устройству неоднородна. Характерно, что смена более древних отложений сравнительно молодыми происходит в юго-восточном направлении.

Каменноугольные отложения распространены повсеместно, породы лежат на глубине 500-700 м. Породы представлены известняками, доломитами, песчаниками, алевритами, глинами.

На территории района встречаются отложения мезозоя. Породы системы триаса представлены песчаниками, глинами, аргиллитами с прослоями песков, конгломератов и мергелей. Их мощность 110-120 м. Юрские отложения представлены глинами с прослоями алевритов, песками и песчаниками общей мощностью до 40 м.

Верхнюю часть осадочного чехла образуют отложения четвертичного периода, которые начали формироваться более 1 млн. лет назад и продолжают накапливаться в наше время. Формирование отложений преимущественно связано с деятельностью ледника, а также под воздействием экзогенных факторов. Мощность морены может достигать нескольких десятков метров. Породы разнообразны по литологическому составу и генезису, встречаются ледниковые, водно-ледниковые, озерные, эоловые, аллювиальные, болотные отложения.

Особенности геологического строения района обуславливают значительные запасы нерудных полезных ископаемых, таких как различные типы глин, известняки, кварцевые пески и торф.

Нижнеустинская свита представлена песчано-глинистыми огипсованными породами - песчаники, глины, мергеля, пески. Общая мощность толщи - 60-80 м. На поверхность' породы этой свиты нигде не выходят.

Сухонская свита представлена песчано-глинисто-карбонатной толщей - песчаники, пески, глины, мергели, редкие прослои известняков. Мощность - 16-28 м. На поверхность свита не выходит.

Северо-двинская свита  располагается на размытой поверхности пород сухонской свиты и представляет собой песчано-глинистую толщу - песчаники, глинистые пески, глины, мергели, алевролиты, реже известняки. Мощность - 17-29 м. На большой части района породы северо-двинской свиты покрываются четвертичными отложениями, за исключением юго-западной  части района, где развиты маломощные (до 6 м) ветлужские слои триасовой системы, представленные мелкозернистыми песками, песчаниками и глинами. Эти отложения  вскрыты скважинами W w 21,o9-c и 60-е на глубине 50 м*

Четвертичные отложения представлены в основном ледниковыми образованиями - моренные суглинки с валунами, с линзами песков и межморенные озерные и озерно-ледниковые глинисто-песчаные отложения. Общая мощность этих образований - 36-54 м. В долине р. Сухоны и ее притоков развиты аллювиальные отложения, вытягивающиеся обычно узкими полосами шириной 25-30 м и  представлены в основном мелкозернистыми глинистыми песками. На значительной площади района имеют развитие торфянистые болота.

### 4.1.4. Гидрология

На территории сельского поселения Нестеровское протекает более 10 рек и ручьев, наиболее крупными из которых являются р. Кубена, р. Бохтюга (протекающая вблизи дер.Нестерово), р. Глушица и др.

Река Бохтюга (приток Шиченги) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области. Устье реки находится в 17 км по правому берегу реки Шиченга. Длина реки составляет 15 км, впадает в р.Сухона.

По данным государственного водного реестра России, р.Бохтюга относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — озеро Кубенское и реки Сухона от истока до Кубенского гидроузла, речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина

Питание рек осуществляется преимущественно в результате таяния снежного покрова, формирующего 50 - 70 % годового стока рек. Доля дождевого стока в питании рек составляет 20 - 25 %, а подземных вод - 10 - 20 %.

Половодье на реках обычно начинается в первой декаде апреля и длится до конца мая или середины июня со сдвигом в отдельные годы на 15-30 дней в ту или в другую сторону. Ледовые образования появляются в ноябре, вскрываются реки во второй половине апреля - первой половине мая, и весенний ледоход продолжается несколько дней.

Болота имеют широкое распространение в северной части поселения. Общая площадь болот в поселении занимает до 10% территории.

Для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения используются преимущественно подземные воды дочетвертичных отложений. Воды пестрые по степени обильности и минерализации. Воды четвертичных пород и поверхностные имеют подчиненное спорадическое распространение.

### 4.1.5. Гидрогеология

Нестеровское сельское поселение располагает ограниченными ресурсами пресных и слабосоловатых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Подземные воды являются одним из важнейших полезных ископаемых и имеют стратегическое значение как источник питьевого водоснабжения населения. Поселение относится к слабо и неравномерно обеспеченным территориям по запасам питьевых подземных вод. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, шахтными колодцами.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод в коренных породах и четвертичных отложениях.

В четвертичных отложениях подземные воды приурочены к торфяникам и заиленным грунтам, аллювиальным пескам и супесям, пескам и супесям надморенных, межморенных и подморенных отложений, а также к прослоям и линзам песков в суглинках и глинах ледникового комплекса.

Воды болотных образований прослеживаются на площади их распространения. Питание их, в основном, происходит за счет атмосферных осадков, реже - за счет подземных вод отложений ледникового комплекса.

Воды аллювия зафиксированы в поймах рек. В верхней морене подземные воды не имеют сплошного распространения. Они приурочены к выветрелой зоне валунных суглинков и глин, обогащенных песчаным материалом, а также к внутриморенным водопроницаемым прослойкам и линзам.

На участках выхода верхней морены на поверхность эти воды относятся к типу верховодки, которая в различные сезоны года, в зависимости от водопроницаемости морены, местами может отсутствовать.

Глубина залегания подземных вод на этих участках обычно менее 2 м. В зоне погружения под надморенные отложения подземные воды верхней морены вскрываются на глубине порядка 15-20 м.

Воды межморенных отложений распространены повсеместно. Залегают они на глубине 11-35 м и обладают напором. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 2-7,4 м.

В нижней морене встречаются напорные воды с величиной напора до 34-39 м.

Подземные воды четвертичных отложений имеют гидравлическую связь с водами коренных пород. В коренных породах подземные воды приурочены к трещинам в песчаниках, известняках, мергелях и гипсах, а также к слоям и линзам песков.

Подземные воды верхней зоны татарского водоносного горизонта, в основном, пресные и только в зоне, приуроченной к древнему размыву, где происходит разгрузка подземных вод, приуроченных к нижнетатарским и казанским отложениям, минерализованные.

Подземные воды нижней зоны татарского водоносного горизонта солоноватые вследствие наличия гипсов в отложениях нижнеустинской свиты. Подземные воды казанских, нижней зоны татарских отложений, а также верхней зоны татарских отложений являются минерализованными и для хозяйственно-питьевого водоснабжения использованными быть не могут.

Химический состав подземных вод в этой толще существенно изменяется с глубиной, причем в нижнеустинской свите, сложенной огипсованными породами, подземные воды обладают высокой минерализацией. В долинах рек зона минерализованных вод занимает более высокое положение, чем на водораздельных участках. Все эти вопросы имеют существенное значение при решении задач, связанных с обоснованием эксплуатационных запасов подземных вод.

Подземные воды в татарской толще обладают напором от 34 до 50 м, причем отмечается увеличение напора с ростом мощности четвертичных отложений. Проницаемость водоносных пород низкая. Дебит скважин обычно составляет 2-2,5 л/сек, при понижениях уровня 5-12 м, а для получения в скважинах дебита в 4-4,5 л/сек уровень воды в скважинах понижается до 20-25 м.

Уровневый режим водоносного горизонта характеризуется небольшой амплитудой колебания, что указывает на затрудненную гидравлическую связь этого водоносного горизонта с атмосферными водами, несмотря на то, что основное питание водоносный горизонт получает за счет перетекания из вышележащих водоносных слоев четвертичных отложений на значительной площади своего развития.

Пресные воды верхней зоны татарских отложений имеют ограниченные запасы.

Воды межморенных отложений в настоящее время не используются.

### 4.1.6. Агроприродные ресурсы

Агроклиматические условия

На территории Вологодской области выделено 6 агроклиматических районов, каждый из которых имеет свои типичные агроклиматические условия, различающиеся по  ресурсам тепла и влаги.

Нестеровское сельское поселение располагается в южном 3-ем агроклиматическом районе. Этот район характеризуется умеренно-континентальным климатом со сравнительно теплым коротким летом и длительной холодной зимой. Безморозный период здесь является самым продолжительным в области (115–125 дней). Средняя температура воздуха самого теплого месяца  – июля – + 17,0-17,3°С; самого холодного  – января – -11,5-13,0°С. Период активной вегетации длится здесь 115–120 дней (температура выше 10°). Благоприятные термические условия сочетаются в с относительно благоприятными условиями увлажнения. Годовое количество осадков на большей части территории не превышает 700–750 мм. За вегетационный период здесь выпадает 350–375 мм. Снежный покров устанавливается во второй половине ноября, сходит в апреле. Средняя высота снежного покрова 40-50 см, максимальная – 100-110 см.

В целом климатические условия  позволяют получать устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Почвы

На территории Нестеровского сельского поселения наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, приуроченные к положительным формам рельефа, характерные для южнотаежной лесной зоны. Среди дерново-подзолистых почв преобладают легкосуглинистые и среднесуглинистые почвы, реже супесчаные почвы и песчаные почвы. По степени выраженности оподзоленности и соотношения мощности горизонтов почвы делятся на дерново-слабо-, средне- и сильноподзолистые.

Встречаются также дерновые и дерново-карбонатные почвы на средних и легких суглинках и супесях, развивающиеся под луговой растительностью.

Различные формы мезо- и микрорельефа (гряды, небольшие холмы, впадины) обуславливают различную степень увлажнения почв. В почвах протекают процессы оглеения разной степени интенсивности, связанные с переувлажнением почв. В связи с чем, на рассматриваемой территории можно выделить - дерново-подзолистые глееватые, дерново-подзолистые глеевые, а так же дерново-карбонатные глеевые и глееватые и дерновые глееватые и глеевые. Наличие процессов оглеения почв ухудшает их плодородие.

В долинах рек Кубена развиты пойменно-болотные (аллювиально-болотные) почвы и реже пойменно-болотные иловато-торфянистые.

Торфяные и торфянистые почвы приурочены к местам распространения верховых и низинных болот.

Растительность

Поселение расположено в зоне южной тайги, коренным типом леса здесь является смешанный хвойно-лиственный лес. Основные породы деревьев: сосна, ель, береза, ольха, осина. Наряду с представителями типичной тайги в лесах поселения встречаются вкрапления широколиственных пород (липа, клён, вяз). В смешанных лесах много ягодных кустарников и кустарничков: малины, чёрной и красной смородины, черники, брусники. В наземном покрове преобладают зелёные мхи и лишайники.

По берегам рек и ручьёв произрастают елово-лиственные леса. В их подлеске преобладают рябина, крушина, калина и часто ягодные кустарники, а травостой представлен папоротниками, таволгой, лесной геранью.

В заболоченных поймах небольших рек распространены ивняки, в видовом составе которых преобладают ивы козья, серая и ушастая.

Значительная часть территории занята хвойными лесами таёжного типа. Также на территории господствуют суходольные луга, среди которых широко распространены мелкозлаковые с примесью разнотравья. Встречаются небольшие массивы  крупнозлаковых лугов – лугоовсяницевых и лисохвостных с примесью ежи, тимофеевки, бобовых. Низинные луга в поселении представлены в основном щучковыми и в меньшей степени – мелкоосоковыми. Заливные луга, являющиеся ценными кормовыми угодьями занимают незначительные площади.

В целом климат на территории поселения позволяет успешно  возделывать зерновые и кормовые культуры, картофель, овощи.

В поселении преобладают суходольные луга. Луговая растительность этих угодий играет в хозяйстве поселения  важную роль, являясь естественной кормовой базой для молочного животноводства. Пойменные луга занимают незначительные площади всех сенокосных угодий.

### 4.1.7. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории по инженерно-строительным условиям.

Территории благоприятные для градостроительного освоения:

Это большая часть территории поселения (65 %). Представлена пологонаклонными дренированными равнинами, сложенными отложениями различного состава и происхождения: щебнистые и валунные суглинки и супеси, безвалунные глины и суглинки, пески и супеси. Все перечисленные отложения характеризуется как устойчивые для строительства грунты. Уровень залегания грунтовых вод от 2 м от поверхности земли. Уклоны поверхности незначительные (до 5%).

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения:

- холмистый рельеф с заболоченными котловинами. Это незначительные по площади участки в западной и северо-западной частях района. Грунты оснований представлены валунными суглинками и супесями. Для территории характерно развитие эрозии.

- участки с близким залеганием грунтовых вод – заболоченные равнинные территории, местами с залеганием маломощного торфа. Характерны процессы первичного и повторного заболачивания, абразии.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения:

- болота с мощностью торфа более 0,5 м. Для территории характерно заболачивание, локальное подтопление, торфяные пожары.

Территории, не подлежащие градостроительному проектированию

В соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения).

Минерально-сырьевые ресурсы

Наибольшая часть минерально-сырьевого потенциала в Нестеровском сельском поселении связана с месторождениями строительных песков и торфа. Но, несмотря на то, что обеспеченность поселения запасами общераспространенных полезных ископаемых и ресурсами подземных вод достаточна для удовлетворения как текущих и перспективных потребностей, необходимость проведения геологоразведочных работ на различные виды минерального сырья и подземные воды остается.

1. Меленка – в 23 км ССЗ от г. Сокол, в 3 км на ЮЗ от д. Нестерово, месторождение сырья для притрассовых карьеров. Камовый холм, сложенный песчано-гравийным материалом, средней мощностью 2,3 м в вскрыша - почвенный слой  и тонкие пески, средней мощностью 0,6 м. ПГМ может использоваться для асфальтобетонов, и необрабатываемых покрытий и оснований дорожного полотна.

4.1.8. Особо охраняемые природные территории и объекты (ООПТ)

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния (ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях»).

Вблизи дер. Нестерово охраняемые природные территории отсутствуют.

4.1.9. Историко-культурный и рекреационный потенциал

Нестеровское сельское поселение Сокольского района обладает богатым историко-культурным наследием.

На территории дер.Нестерово памятники истории  и культуры отсутствуют, но заслуживает внимания сохранившаяся жилая застройка вдоль старой дороги на Морженгу, от которой идет история развития д.Нестерово. Сохранившиеся жилые дома — настоящие представители жилой застройки тех лет, характерные для северных районов России, с развитым надворным хозяйством, где жилые и хозяйственные помещения находятся под одной крышей. Интересно оформление фасадов некоторых из них, с резными наличниками и балкончиками на чердаке.

Предыдущим генпланом некоторые дома были предложены к охране, как памятники истории архитектуры жилой застройки местного значения.

5.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

5.1.Экономическая база

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, наличие трудовых ресурсов. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Развитие экономического комплекса поселения тесно связано с лесопильным производством и сельским хозяйством, которое является основой экономики поселения.

В таблице № 5.1.1 приводится краткая характеристика предприятий, действующих на территории Нестеровского сельского поселения.

Таблица 5.1.1

| № п/п | Наименование предприятия | Основные виды продукции, т | Занимаемая территория, га | Численность работающих чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |
| 1. | ОАО «Вологодский картофель» | овес | - | - |
| 2. | Фермерское хозяйство Шутовой Л.Ю. | животноводство |  |  |
| Лесопромышленный комплекс |  |  |  |  |
| 3. | Лесопильное производство | производство пиломатериалов | - | - |

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс Нестеровского сельского поселения включает в себя сельскохозяйственные предприятия: ОАО «Вологодский картофель», основной отраслью которого является выращивание овса для производства овсяных каш и фермерское хозяйство Шутовой Л.Ю, занимающегося животноводством.

Лесопромышленный комплекс

Лесопромышленный комплекс Нестеровского сельского поселения также является одной из основных образующих отраслей экономики.

Лесозаготовка и лесопереработка ведутся индивидуальными предпринимателями, и контролируются Заболотским лесничеством Кадниковского лесхоза, основной деятельностью которых является производство пиломатериалов.

### 5.2. Население

На начало 2010 г. общая численность населения дер.Нестерово составляет 259 человек.

В таблице 5.3.1 приведена динамика численности населения за последние 5 лет (2006-2010 г.). Из данных таблицы видно, что численность населения увеличивалась с 2007 до 2009 года, а затем к 2010 году немного уменьшилась. 								Таблица 5.2.1

| № п/п | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | д. Нестерово | 250 | 245 | 252 | 262 | 259 |

Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение населения (естественный прирост-убыль), складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Показатели естественной убыли населения (табл. 5.2.2) в последнее время постепенно возрастают, что обусловлено повышением смертности и относительным снижением рождаемости.

Таблица 5.2.2

| № п/п | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Рождаемость, чел. | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Смертность, чел. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Превышение рождаемости над смертностью, чел. | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 |

Половая структура населения деревни характеризуется преобладанием женщин. В таблицах 5.2.3 и 5.2.4 дана динамика возрастной структуры постоянного населения деревни.

Таблица 5.2.3

| № п/п | Возраст | Численность населения, чел. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мужчин | женщин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Все население | 259 | 125 | 134 |
|  | В том числе в возрасте |  |  |  |
| 1 | 0-2 лет | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 2-6 лет | 18 | 9 | 9 |
| 3 | 7-15 лет | 16 | 6 | 10 |
| 4 | 16-17 лет | 11 | 5 | 6 |
| 5 | 18-55 лет (Ж) 18-60 лет (М) | 154 | 82 | 72 |
| 6 | Старше 55 лет (Ж) Старше 60 лет (М) | 56 | 20 | 36 |

Таблица 5.2.4

| Категория населения | Численность населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 год |  |
|  | чел | % |
| #### Все население | 259 | 100% |
| #### от 0 до 18 лет | 49 | 18,92% |
| Мужчины от 18 до 60 лет Женщины от 18 до 55 лет | 82 72 | 31,66% 27,8% |
| Мужчины старше 60 лет Женщины старше 55 лет | 20 36 | 7,72% 13,9% |

Согласно вышеприведенных данных, большая часть населения находится в трудоспособном возрасте – 59,46%, что является положительным моментом на современном этапе. Процент молодого населения до 18 лет составляет 18,92 %  от общего числа. Люди старше трудоспособного возраста составляют – 21,62 %.

Структура населения по половому составу остается относительно стабильной. Средние показатели половой структуры населения:

- мужчины   48,26 % (125 чел.)

- женщины   51,74 % (134 чел.)

В перспективе постарение возрастной структуры может привести к негативным последствиям для экономического развития поселения. Из-за сокращения доли лиц моложе трудоспособного возраста, поселение не сможет эффективно пополнять свои трудовые ресурсы.

5.3.Земли в черте населенного пункта и их использование

Площадь д.Нестерово составляет 75,45 га. Территория деревни граничит на западе, на юге и юго-востоке с землями запаса, на севере, северо-западе и северо-востоке с землями госсобственности.

Территория деревни охватывает различные виды освоения: территории общественных зданий, жилую застройку, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, озелененные территории. Под всеми видами застройки занято порядка 24,12% территории деревни, территории производственных предприятий размещаются за пределами границы населенного пункта.

Распределение территории по видам современного использования определено в результате обмера чертежа “Опорный план” и представлено ниже в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1

| №№ п/п | Наименование территории | Существующая площадь территории, га |
| --- | --- | --- |
| А. Жилая зона |  |  |
| 1. | Площадь территории жилой застройки | 15,54 |
| 2. | Площадь участков объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | 2,35 |
| 3. | Зеленые насаждения общего пользования | - |
| 4. | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 5,72 |
| 5. | Площадь участков объектов производственного и коммунально-складского назначения | - |
| 6. | Площадь участков объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 0,37 |
| 7. | Участки сельскохозяйственного использования | - |
|  | Итого освоенной территории: | 23,98 |
| Б. Рекреационная зона |  |  |
| 1. | Участки природных территорий | 51,47 |
|  | Площадь деревни, всего: | 75,45 |

5.4.Архитектурно-планировочная характеристика

Деревня Нестерово является административным центром сельского поселения Нестеровское, в котором проживает 37 % населения муниципального образования.

Деревня Нестерово делится региональной дорогой Сокол-Харовск-Вожега на две части. В восточной части населенного пункта от дороги  сосредоточена основная часть существующей жилой застройки и общественно-деловые здания: администрация, школа, небольшой детский сад, здание фельдшерско-акушерского пункта, дом культуры, отделение связи и магазин. На территории населенного пункта производственные предприятия отсутствуют.

Общая оценка планировочной структуры территории дер.Нестерово, позволяет сделать следующие выводы:

1.Территория деревни не имеет четкой планировочной структуры, встречаются хаотично размещенные жилые дома, а так же большие незастроенные пустыри.

2. Объекты общественно-деловой зоны размещены вдоль главной улицы.

3.Некоторое количество планировочных ограничений накладывает отпечаток на формирование общей градостроительной структуры (схемы) развития территории, местами возникает необходимость в сносе жилых домов, размещенных в охранной зоне дороги регионального значения.

5.5.Жилой фонд населенного пункта

Большая часть жилищного фонда в дер.Нестерово располагается в деревянных одноэтажных индивидуальных жилых домах и 2-квартирных деревянных муниципальных жилых домах.

По степени износа жилищный фонд деревни находится в хорошем состоянии, т.к. ветхий жилищный фонд (с износом свыше 60 %) составляет всего 0,25%.

В период 2006-2010 гг. на территории деревни жилищного строительства не осуществлялось.

5.6.Общественная застройка

В настоящее время в деревне имеются основные учреждения обслуживания с различными видами услуг для населения дер.Нестерово и сельского поселения в целом. Данные о состоянии общественной застройки населенного пункта приведены в таблице 5.6.1.

Таблица 5.6.1

| Наименование учреждения | Эксплуатационные показатели |  |  | Норма по СНиП на 1000 жителей | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | Едино-врем. вмест. | Факт-ая посещаем. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения: | мест | 10 | 4 | 85 % от возраст. групп. | 1 приспособ. |
| Общеобразовательная школа | уч-ся | 100 | 37 | 100 % от возраст. групп. | 1 специал. |
| Учреждения здравоохранения | пропускная способность в смену | Нет данных | Нет данных | 1 объект | 1 специал. |
| Учреждения культуры | мест | 80 | Нет данных | 80 | 1 специал. |
| Административн. здания | кол-во раб. мест | 8 | Нет данных | 1 объект | 1 специал. |
| Почтовое отделение |  | Нет данных | Нет данных | 1 объект | 1 специал. |
| Предприятия общественного питания | Посадочн. мест | Нет данных | Нет данных | 40 | 1 специал. Не раб. |
| Объекты торговли | м2 торг. площ. | 40 56 | 96,0 | 300 | 1 специал. 1 приспособ. |
| Баня | место | Нет данных | Нет данных | 5 | 1 специал. Не раб. |
| Библиотека | тыс. ед. хранен./мест | Нет данных/10 | Нет данных | 6-7,5/5-6 | 1 приспособ. |

5.7.Транспорт и улично-дорожная сеть

Основной транспортной магистралью поселения является дорога регионального значения Сокол-Харовск-Вожега, пересекающая дер.Нестерово, которая связывает не только Сокольский район, но и Вологду с северо-западной частью Вологодской области. Также важной автомобильной дорогой является Нестерово-Морженга, проходящая по территории деревни и являющаяся главной улицей деревни. Это дороги IV технической категории, имеющие а/бетонное основание.

Участок, отведенный под перспективное строительство,  в настоящее время не имеет благоустроенных дорог. Связь проектируемого микрорайона с застроенной территорией деревни будет осуществляться по проектируемым улицам, выходящим на автодорогу  Сокол-Харовск-Вожега.

6. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

6.1.Проектное землепользование деревни

Согласно данному генеральному плану, территория деревни Нестерово к концу расчетного срока должна представлять единое планировочное образование с зонами различного назначения. Территория деревни будет представлена следующими зонами: жилой, общественно-деловой, зоной инженерной и транспортной инфраструктур, и рекреационного назначения.

Развитие зон предлагается в  сложившихся границах деревни на землях населенного пункта.

Распределение территорий по видам использования произведено в результате обмера чертежей генерального плана и представлено в таблице 6.1.1.

Табл. 6.1.1

| №№ п/п | Наименование территории | Существующая площадь территории, га | Проектная площадь территории, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 1 очередь |  | На перспективу | Резерв |
| 1. | Территории жилой застройки | 15,54 | 5,5 | 0,9 |  | 8,53 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания | 2,35 | 3,27 | - |  | - |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участки объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 0,37 | 0,58 | 0,02 |  | - |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участки зеленых насаждений общего пользования | - | 4,43 | - |  | - |
| 5. | Участки природных территорий | 51,47 | 32,91 | 31,19 |  | 21,82 |
| 6. | Территории улиц, проездов в красных линиях | 5,72 | 4,78 | 0,8 |  | 0,84 |
| 7. | Площадь населенного пункта | 75,45 |  |  |  |  |

## 6.2.Общая характеристика проектного решения

Основной идеей проектного решения является экономичное использование территории путем рационального размещения участков жилой застройки в уже сложившейся структуре и создание новой планировочной структуры на свободной от застройки территории за дорогой регионального значения Сокол-Харовск, пересекающей дер. Нестерово. Необходимо увязать новую жилую застройку с существующей застройкой дер.Нестерово.

Проектом предлагается упорядочивание сложившейся системы улиц с целью четкого выявления планировочной структуры и для более органичной связи всех частей деревни в единое целое.

Существующий общественно-деловой центр деревни планируется благоустроить с помощью устройства автостоянок, разворотных площадок, озеленением территорий объектов. Так же планируется строительство новых объектов – детский сад, спортивный стадион и расширение школы.

В западной части деревни за дорогой регионального значения Сокол- Харовск планируется строительство нового микрорайона застройки с общественным центром и развитой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Новый планировочный микрорайон застройки будет связан с существующей застройкой дер.Нестерово двумя въездами.

Проектом предлагается развитие инженерной инфраструктуры – газоснабжение, теплоснабжение, канализация, расширение сети водоснабжения, реконструкция электросети, телефонизация.

Система озеленения территории деревни строится на основе максимального сохранения существующих лесных массивов, естественной растительности, преобразуемых в сквер, зоны отдыха, детские площадки.

В целях улучшения микроклимата деревни в целом, планируется озеленение санитарного разрыва от дороги регионального значения Сокол- Харовск и Нестерово-Морженга, санитарно-защитной зоны от территории ГСМ (находится за границей дер.Нестерово), санитарно-защитной зоны котельной.

## 6.3.Территории жилой застройки

Планировочная структура жилой зоны определена в увязке с зонированием, планировочной инфраструктурой деревни в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры жилой зоны определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и как вытекающее из них – перспективной численности населения деревни на различных этапах его развития по годам.

Новое жилищное строительство будет  развиваться, в основном, за счет не освоенных территорий в существующих границах дер.Нестерово в западном направлении.

Проектируемая жилая зона дер.Нестерово включает в себя планировочный микрорайон, являющийся логическим продолжением существующей застройки, но расположенный за дорогой регионального значения Сокол-Харовск.

На основании исходных данных, полученных для разработки генерального плана, совмещенного с проектом планировки, определяются численность населения, объем жилищного, культурно-бытового и производственного строительства, площадь территории и обосновывается выбор территории для размещения нового строительства в реконструируемых сельских населенных пунктах.

Расчет численности населения, которое будет проживать в населенном пункте, является основой для расчетов, необходимых при разработке градостроительной документации: расчетов территории, объемов жилищного, социального и культурно-бытового строительства, различных видов благоустройства.

Проектная численность населения для реконструируемых сельских населенных пунктов рассчитывается по методу трудового баланса с учетом современной возрастной структуры и занятости населения и ожидаемых изменений на первую очередь и на расчетный срок. Сущность расчета по методу трудового баланса заключается в том, что все проектное население деревни делится в зависимости от его участия в общественном производстве и от характера трудовой деятельности на три группы: градообразующую, обслуживающую и несамодеятельную. Исходя из соотношения этих групп, %, определяют общую численность населения по формуле трудового баланса :

Н=Ах100/(100-(Б+В)),

Где Н – проектная численность населения;

А – абсолютная численность населения градообразующей группы;

Б – численность обслуживающей группы, % от Н;

В – численность несамодеятельной группы, % от Н.

Количество населения обслуживающей группы (Б) составляет 15-20% от градообразующей (А);

Количество населения несамодеятельной группы (В) составляет 48-50% от градообразующей.

По результатам данного расчета, численность населения дер.Нестерово составит:

- на I очередь (2017 год) – 95 человек;

- на расчетный срок (2030 год) –16 человек.

Расчет потребности в жилых территориях выполнен по формулам:

Пл=Н/Пн,

где  Н – потребная численность населения (чел.),

Пн – среднегеометрическая плотность населения, которая определяется по формуле:

Пн=100 : (Ас/Пс+Ау/Пу),

где Ас, Ау – процент численности населения, проживающего в зоне секционной, усадебной застройки;

Пс, Пу –расч. плотность населения секционной, усадебной застройки согласно СНиП.

В виду отсутствия секционной застройки, Ас и Пс не учитываем.

Расчет произведен на все расчетные периоды с учетом средних расчетных показателей согласно нормативу:

по усадебной застройке: площадь участка - 0,15 га, плотность населения 15 чел/га,

Потребность в жилых территориях на I очередь составит:

Пн= 100: (100/15)=15чел/га

Пл=95/15=6,33 га

Потребность в жилых территориях на перспективу составит:

Пн=100: (100/15)=15 чел/га

Пл=16/15=1,07 га

Таким образом, требуемые территории с учетом резерва (10÷15 %) и включая хозяйственные проезды (10%)  составят на I очередь: 7,91 га; на расчетный срок: 1,34 га.

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам сведены в таблице  6.3.1.

Таблица 6.3.1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исходный 2010 год | Расчетные периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь 2017 г. | Перспектива 2030 г. | Резерв |
| 1 | Численность населения | Чел. | 259 | 95 | 16 | 138 |
| 2 | Средняя жилая обеспеченность | м2/чел | - | 25 | 25-30 | 25-30 |
| 3 | Расчетный жилой фонд | м2 | - | 2375 | 400-480 | 3450-4140 |

Организация и выбор территорий под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития деревни:

- Намечаемое увеличение численности населения:

на I очередь (2017 год) – 95 человек;

на расчетный срок (2030 год) –16 человек;

резерв – 138 человек.

- Сохранение жилищной обеспеченности до 25-30 м2/чел. на расчетный срок.

- Учет мероприятий по охране окружающей среды, куда входят: создание санитарных разрывов от дорог регионального значения Сокол-Харовск, Нестерово-Морженга, санитарно-защитных зон от промышленных объектов, находящихся вблизи территории деревни, объектов инженерной инфраструктуры.

Учитывая современную тенденцию развития индивидуального строительства и затруднения в отводе участков под индивидуальное строительство, вследствие отсутствия градостроительной документации можем считать расчет близким к реальности.

## 6.4.Территории общественно-деловой зоны,

## Система социального и культурно-бытового обслуживания

Для удовлетворения потребностей населения дер.Нестерово и Нестеровского сельского поселения в целом, генеральным планом предусматривается единая система обслуживания объектами социального и культурно-бытового назначения.

Расчет потребности населения в учреждениях обслуживания произведен согласно  «Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области».

Проектом предлагается размещение  учреждений обслуживания на территории дер.Нестерово, что можно видеть из таблицы 6.4.1.

Таблица 6.4.1

| № п/п | Наименование учреждения | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей | Потребность дер. Нестерово (для поселения) |  |  |  |  | По генплану |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Для сущ. населения 259 чел. (700 чел.) | На 1 оч. стр-ва 95 чел. | На персп. 16 чел. (386 чел.) | Резерв 138 чел. | Всего с уч. резерва | Принято | сохранено | новое строительство, емкость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Школы | мест | 100% от возр. группы 7-18 лет 180 мест (для поселений-новостроек) | 27 (53) | 17 | 3 (70) | 25 | 72 (148) | 150 мест | МОУ «Нестеровская ООШ», д. Нестерово – 100 (вместимость) | Не требуется новое строительство На перспективу предусмотреть реконструкцию школы с расширением (пристройка) до нормативной вместимости |  |
| 2. | Детские сады, детские сады-ясли | мест | 85% от возр. группы дети 0-6 лет 180 мест (для поселений-новостроек) | 19 (35) | 15 | 3 (60) | 21 | 58 (116) | 120 мест | - | Сущ. МОУ «Нестеровская ООШ», д. Нестерово – 10 (вместимость)- под снос, как не отвечающий норм. требованиям. Детский сад на 120 мест в д. Нестерово - I очередь |  |

| 3. | Учреждения культуры | мест | 80 мест на 1000 чел. | 21 (56) | 8 | 1 (31) | 11 | 41 (98) | 80 | Дом культуры, д. Нестерово – 80 (вместимость) | Не требуется новое строительство, капитальный ремонт здания ДК на перспективу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Библиотеки | тыс.ед.хранения/ чит. место | 6-7,5/ 5-6 | 1,5-2,0/2 (4,0-5,0/4) | 2,0-3,0/2 | (2,3-2,8/2) | 0,8-1,0/1 | (7,0-9,0/ 7) | (7,0-9,0/ 7) | Библиотека, д. Нестерово – 10(вместимость) | Не требуется новое строительство |  |
| 5. | Административные здания учреждений и организаций | объект | по заданию | - | - |  |  | - | Сущ. | Администрация МО «Нестеровское» - д. Нестерово (8 раб.мест) | Не требуется новое строительство |  |
| 7. | Учреждения здравоохранения | объект | по заданию | - | - |  |  | - | Сущ. | Нестеровская ФАП, д. Нестерово; | Не требуется новое строительство |  |
| 8. | Объекты торговли | кв.м. торг. площади | 300 | 78,0 (210) | 29,0 | 5,0 (115,8) | 41 | 153,0 (366,8) | 166,0 (по ГП 535,8) | Магазин д. Нестерово (Sобщ.торг. 56м²); Магазин д. Нестерово (Sобщ.торг. 40м²); Всего: 96 м² | д. Нестерово, – 1 магазин (Sобщ.торг. 70м²); |  |
| 9. | Объект пожарной охраны | объект | по заданию | - | - |  |  | - | - | - | Пожарное депо на 1 автомобиль |  |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания (КБО) | объект; раб. мест | по заданию 7 | 1 (5) | 1 | (3) | 1 | 1 (9) | 1 (9) | - | КБО на 8 раб. мест, д. Нестерово |  |

| 11. | Столовая | Посадочное место | 40 | 10 (28) | 4 | 1 (15) | 6 | 21 (49) | 20 (50) | Сущ. | Предусмотреть реконструкцию сущ. столовой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Баня | место | 5 | 1 (4) | 1 | (2) | 1 | 3 (7) | 3 (7) | Сущ. | Предусмотреть реконструкцию сущ. бани |  |
| 13. | Территория плоскостных спортивных сооружений (стадион) | га | 0,7-0,9 | (0,49-0,63) | - | - | - | (0,85-1,1) | 2,1 | - |  |  |

## 6.5.Территории инженерной и транспортной инфраструктуры

Так как преимущественная застройка в деревне – усадебная, хранение индивидуального автотранспорта предусмотрено в усадебной застройке на приусадебных участках.

Парк индивидуальных транспортных средств на расчетный срок по дер.Нестерово принят следующий :

Таблица 6.5.1

| №№ п/п | Виды транспортных средств | Количество ед. транспорта на 1000 жителей на 2017 г.- 350 авто | Количество ед. транспорта на 1000 жителей на 2030 г.- 500 авто |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства передвижения индивидуального пользования в дер.Нестерово, всего | 124 авто (в настоящее время в дер.Нестерово 49 ед. инд. транспорта ) | 185 авто |

Количество временных автостоянок для объектов социального и культурно-бытового назначения см. по таблице 6.5.2

Таблица 6.5.2

| Наименование объекта | Ед.изм. | Кол-во ед. (сущ., проект) | Расчет на ед. | Кол-во мест на ед. 2017г/ /2030г | Кол-во мест на стоянке по расчету 2017г/ /2030г | Принято по ПП, м/м | В том числе для инвали-дов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация | работающ | - | 100 | 29/40 | - | 6 | 1 |
| Баня на 3 места | м2 общ. площ. | 179 | 30 м2 | 14/20 | - | 6 | 1 |
| ФАП | Кол-во посещен. | - | 100 | 4/5 | - | 5 | 1 |
| Столовая | мест | 20 | 100 | 21/29 | 4/6 | 5 | 1 |
| Дом культуры | мест | 80 | 100 | 21/29 | 17/23 | 24 | 2 |
| Почтовое отделение | м2 общ. площ. | 100 | 30 м2 | 14/20 | - | - | - |
| КБО | м2 общ. площ. | 403 | 30 м2 | 14/20 | - | 5 | 1 |
| Детский сад | объект | - | По задан. | - | - | 10 | 1 |
| Магазин сущ. | м2 торгов. площади | 40 | 100 | 10/13 | 4/5 | 5 | 1 |
| Магазин проект. | м2 торгов. площади | 70 | 100 | 10/13 | 7/9 | 9 | 1 |

## 6.6.Внешний транспорт. Улицы, дороги,

## транспорт населенного пункта

На сегодняшний день основные улицы дер. Нестерово имеют твердое покрытие. На перспективу необходимо предусмотреть реконструкцию улиц в красных линиях, согласно транспортной схемы (чертежа ПП-5).

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего транспорта (автобусные остановки), классификацию дорожно-уличной сети деревни.

В дер. Нестерово присутствует один вид транспорта: автомобильный.

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

1 Обеспечение безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами деревни, с прилегающей к ним пригородной зоной, а также с объектами и сооружениями внешнего транспорта.

2 Учет инженерных коммуникаций

3 Экологические проблемы –защита от шума и загрязнения.

Остановки пассажирского транспорта находятся на автодороге Сокол-Харовск и автодороге Нестерово-Морженга.

Принятая проектом классификация дорожно-уличной сети тесно взаимосвязана со сложившейся ситуацией и архитектурно-планировочной организацией территории всей деревни. Она включает в себя: внешние автомобильные дороги, улицы и проезды в жилой застройке.

К внешним дорогам относятся автодороги   регионального  значения Сокол-Харовск-Вожега и Нестерово-Морженга.

Улицы и дороги внутри деревни Нестерово, а так же в проектируемом микрорайоне включают в себя:

- главная улица (связь деревни с внешними дорогами общей сети, связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (связь между основными жилыми улицами, связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей);

- проезд (проезд грузового транспорта к придомовым участкам).

Автобусное сообщение осуществляется как по сельскому поселению, так и в ближайшие населенные пункты. Количество и направление автобусов внутрирайонного значения в настоящий момент удовлетворяет потребности  жителей деревни и на расчётный срок возрастёт незначительно.

- В настоящий момент внутренних автобусных маршрутов в дер.Нестерово – нет и проектом не предусматривается.

Сеть улиц, проездов и пешеходных дорожек на территории проектируемого микрорайона простого начертания. Автостоянки планируются с асфальтобетонным покрытием, площадки перед объектами социального и культурно-бытового назначения деревни из брусчатки или тротуарной плитки.

## 6.7.Инженерная подготовка и защита территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории зависят от инженерно-геологических и природных условий, а также от характера намечаемого использования и планировочной организации территории.

Итак, требуемые мероприятия включают в себя:

- очистка русел рек и ручьёв и благоустройство их берегов;

- организация отведения ливневых и талых вод.

Ввиду отсутствия крупных водотоков вблизи деревни, застроенные и подлежащие застройке территории, не подтапливаются.

Территория деревни, где сложилось и намечается жилищное строительство, с точки зрения инженерно-геологических условий, в основном не требуют специальных мероприятий по подготовке для ведения строительства.

Рельеф населенного пункта в целом благоприятен для отведения поверхностных вод и не требует значительных подсыпок или срезок. В проектируемых планировочных районах предусмотрены профили улиц, при которых по твердому покрытию проезжей части ливневые воды отводятся в пониженные места рельефа и после очистки на локальных сооружениях сбрасываются в существующие водотоки.

При проектировании городов и населенных пунктов независимо от численности населения, климатических, географических и других условий предусматривается инженерное оборудование и благоустройство территории, обеспечивающее необходимые санитарно-гигиенические условия и высокий уровень удобства для населения.

Одно из таких мероприятий – организация сбора всех видов сточных вод и отвод их за пределы территории застройки. Различают следующие виды сточных вод: поверхностные воды – дождевые  и талые, которые можно вывести за пределы территории застройки и сбросить в ближайший тальвег или водоем через простейшие очистные сооружения или отстойные емкости; хозяйственно-фекальные воды, которые перед сбросом в тальвег или водоем должны быть подвергнуты биологической очистке; производственные воды, которые в зависимости от характера производства могут не содержать или содержать вредные примеси; в первом случае они считаются условно-чистыми и могут быть сброшены в водостоки, во втором подлежат очистке и обезвреживанию.

Обязательное условие благоустройства территории застройки – организация полного и быстрого отвода за ее пределы дождевых, условно-чистых производственных и талых вод. При неправильной или недостаточно совершенной системе поверхностного водоотвода может возникнуть периодическое затопление отдельных участков территории, повышение уровня грунтовых вод, застаивание поверхностных вод в пониженных местах и другие явления, вызывающие ухудшение условий эксплуатации зданий и подземных сооружений и приводящие к общему ухудшению санитарного состояния территории.

Вертикальная планировка, осуществляя высотную организацию поверхности планируемой территории, создает необходимые условия для стока ливневых и талых вод с территории застройки, устраняет возможность их скопления на отдельных участках. Поэтому организация поверхностного водоотвода с территории застройки является одним из основных элементов благоустройства планируемой территории.

Правильное решение водоотвода с территории застройки имеет первостепенное значение для долговечности дорожных покрытий, удобства эксплуатации улиц, проездов и всей внутримикрорайонной территории. Оно устраняет возможность возникновения заболоченных участков, появления верховодки, что, как правило, приводит к подтоплению подвалов зданий.

Вертикальная планировка должна максимально сохранять существующий рельеф и приспосабливать его к условиям архитектурной планировки, благоустройства и застройки территории, организации поверхностного стока, безопасности движения транспорта и пешеходов.

В проектах вертикальной планировки необходимо стремиться к уменьшению объемов земляных работ и сохранению существующих отметок поверхности на границах прилегающих территорий.

По градостроительной оценке природных условий и процессов, территория планирования имеет благоприятную степень пригодности для жилищного, общественного и промышленного строительства (при уклоне от 0,005 до 0,1%). Это категория территорий вполне пригодных для планировки, застройки и благоустройства, которые не требуют проведения мероприятий по инженерной подготовке территории или требуют их в минимально необходимом количестве.

Рельеф участка проектируемого микрорайона и существующей застройки дер.Нестерово возвышенный с общим понижением во все стороны, естественный уклон территории составляет 0,016 промилле. Высотные отметки рельефа колеблются от 129,76 — минимальная, до 140,20 — максимальная. Территория с благоприятными условиями рельефа, не требует проведения специальных мероприятий  по вертикальной планировке с существенным изменением рельефа. Схема вертикальной планировки района ПП решена методом проектных горизонталей с учетом максимального сохранения естественного рельефа местности с минимальным объемом земляных работ. Планировочные отметки территории назначены приближенными к естественному рельефу, максимальная высота подсыпки составляет +1,30м.

Отвод всех видов сточных вод с территории застройки осуществляется устройством канализации. Схемы канализации разрабатываются одновременно со схемами водоснабжения. В данном проекте в целях экономичности принята открытая система дождевой канализации. Вертикальная планировка территории деревни обеспечивает отвод поверхностных вод в пониженные места естественного рельефа. Поверхностные воды поступают с проезжих частей улиц, проездов и площадей в водоотводные канавы вдоль автодорог (Сокол-Харовск, Нестерово-Морженга) и по ним в пониженые места рельефа с предварительной очисткой через биологические пруды или, в отдельных случаях, минуя канавы сброс на рельеф (так же после предварительной очистки).

Продольные и поперечные уклоны покрытий улиц, проездов, тротуаров соответствуют нормам СНиП и не препятствуют движению автотранспорта и пешеходов. Принятые проектом продольные уклоны по улицам и проездам колеблются от 0,0027 до 0,02 промилле.

## 7.ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вопросы инженерного оборудования в проекте разработаны в объеме схемы инженерных обоснований, которая документом для строительства не является.

Целью разработки данного раздела проекта является разработка принципиальных планировочных решений инженерного обеспечения для рационального развития строительства инженерных сетей и сооружений.

Схемы и системы инженерных коммуникаций выбраны исходя из технико-экономических показателей, планировочных, природных и санитарных требований и условий.

Окончательные расчеты инженерных сооружений и гидравлические расчеты сетей необходимо выполнить на следующей стадии проектирования на основании настоящей схемы, с учетом конкретных условий на момент проектирования.

## 7.1.Водоснабжение

## 7.1.1.Существующее положение

Водоснабжение д. Нестерово осуществляется частичо из шахтных колодцев и от централизованной водопроводной сети, питающеейся из артезианской скважины. Водоснабжение жилого частного сектора, не подключенного к сети центрального водопровода, осуществляется из водоразборных колонок с радиусом обслуживания 100 м или шахтных колодцев.

Система водоснабжения – объединённая: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного (для внутренних систем зданий) назначения.

Система водоснабжения работает по следующей схеме: вода из артезианской скважины с помощью погружного насоса подаётся в бак водонапорной башни V=50м3. Из бака вода подаётся в разводящую сеть к потребителю.

На данный момент в д. Нестерово источником водоснабжения является одна артезианская скважина, согласно СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: на одну работающую артскважину приходится одна  резервная, т.е необходимо предусмотреть артезианскую резервную скважину.  Техническая характеристика существующей скважины не предоставлена.

Водопроводная сеть, протяженностью 3,075 км, выполнена из полиэтиленовых труб диаметром 110, 63 и 25мм.

Прокладка сетей водоснабжения – подземная, на глубине не менее 2,0 м. На сети водопровода предусмотрены колодцы из железобетонных изделий, в которых установлены отключающие задвижки и гидранты.

Пожаротушение осуществляется с помощью автонасосов пожарных машин. Хранение запаса воды на противопожарные цели в существующем  резервуаре, а также в естественных открытых источниках воды.

## 7.1.2.Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

Расходы воды на наружное пожаротушение:

10 л/с  в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3 ( табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84 );

Расчетные расходы воды приведены в таблице 7.1.2.1

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения по д. Нестерово

Таблица 7.1.2.1

| № п/п | Наименование потребителя | Кол-во, чел. | Водопотребление |  | Водоотведение |  | Безвозв. потери, м3/сут. | Септик жиже-сбор., м3/сут. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма потр. л/сут. | Суточн. Расход м3/сут. | Норма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | д.Нестерово | 259 371 |  |  |  |  |  |  | сущ персп. |
| 1.1 | Жители, проживающие в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (с ванными и водонагревате-лями) | 100 | 160 | 16,00 | 160 | 16,00 |  |  | сущ. |
|  |  | 354 | 160 | 56,64 | 160 | 56,64 |  |  | 1 оч. |
|  |  | 371 | 160 | 59,36 | 160 | 59,36 |  |  | персп |
| 1.2 | Жители, проживающие внеблагоустроенных домах , с водопользованием из колонок | 159 | 30 | 4,80 | 25 | 4,00 |  |  | сущ. |
| 1.3 | Подпитка системы теплоснабжения в котельной |  |  | 1.50 1,50 1,50 |  |  | 1,50 1,50 1,50 |  | сущ I оч персп |
| 1.4 1.5 | Мастерские и ГСМ Коровник | 200 | 100 | 5,00 20,00 |  |  | 13,00 | 7,00 |  |
|  | Итого Итого с К=1,1 |  |  | 47,30 83,14 85,86 52,03 91,45 94,45 |  | 20,00 56,64 59,36 22,00 62,30 65,30 |  |  | сущ 1оч пер сущ 1 оч пер |

Для перспективного развития водоснабжения д. Нестерово необходимо пробурить дополнительную артезианскую скважину.

## 7.1.3.Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения

Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО для существующей скважины принята радиусом 50 м, для проектируемых скважин 50 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1101-02). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом.

Мероприятия в зонах санитарной охраны.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия :

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений ;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземного источника надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.

- производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается :

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Должно предусматриваться также:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

- регулирование бурения новых скважин;

- подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсическими веществами и т.д.

Мероприятия, необходимые предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

## 7.1.4.Проектное решение

Система водоснабжения принята единой для населённого пункта: хозяйственно- питьевого, производственного и противопожарного назначения. В связи с этим в жилых, общественных и производственных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению.

Схема водоснабжения в основном тупиковая. По принятой схеме водоснабжения вода из артскважин поступает в баки водонапорных башен, затем в разводящие сети водопровода к потребителю. Водонапорные башни остаются существующими.

Противопожарные мероприятия

Количество одновременных пожаров в деревне определено по табл. 5 СНиП 02.04.02-84 и при численности населения ниже 5000человек составляет 1 расчётный пожар.

Наружное пожаротушение объектов населённого пункта предусматривается от автонасосов пожарных машин и мотопомп. Запас воды на наружное пожаротушение будет храниться в существующих и проектируемых пожарных резервуарах. Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов. Хранение воды на внутреннее пожаротушение предусмотрено в баках водонапорных башен.

Водопроводные сети

Водопроводная сеть, протяженностью 3,075 км выполнена из полиэтиленовых труб, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр  трубопроводов 110мм,63 мм и 25мм.

На водопроводных сетях предусматриваются водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов. В колодцах устанавливается запорная и спускная арматура.

## 7.2.Водоотведение

## 7.2.1.Существующее положение

В населенных пунктах сельского поселения Нестеровское централизованной канализационной сети и очистных сооружений нет.

Отвод поверхностного дождевого стока не организован.

## 7.2.2.Нормы и объёмы водоотведения

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в  таблице 7.1.2.1 раздела «Водоснабжение».

Количество бытовых сточных вод, подлежащих отведению и биологической очистке составит:

на 1-ю очередь       –62,3м3/сутки

на расчётный срок – 65,3 м3/сутки.

## 7.2.3.Проектное решение. Система канализация

Проектом принята неполная раздельная система канализации. По данной системе предусматривается отведение бытовых сточных вод от жилых зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, от зданий социального и культурно-бытового назначения. Отвод сточных вод от застройки предусматривается в сеть проектируемой канализации деревни.

Схема бытовой канализации деревни - самотечно-напорная. Конкретный подбор оборудования и мест установки КНС- решается при рабочем проектировании.

Отвод поверхностных сточных вод решается системой организации рельефа местности.

## 7.2.4.Показатели по разделу

Протяженность сети водопровода:

- На первую очередь: 2738м

- На перспективу: 1009м

Протяженность сети канализации:

Самотечная:

- На первую очередь строительства: 5287м

- На перспективу: 863м

Напорная:

- На первую очередь строительства: 247м

## 7.3.Теплоснабжение

## 7.3.1.Существующее положение

Отопление жилых зданий усадьбы – печное. Для теплоснабжения общественных и административных построек используется электроотопление.

Централизованного теплоснабжения не имеется.

## 7.3.2.Расчетные тепловые нагрузки

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются существующие общественные и административные здания. Проектируемая усадебная  застройка будет отапливаться автономно.

Определение максимальных часовых расходов тепла.

Максимально часовые расходы тепла по зданиям на отопление и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям в соответствии с данными, предоставленными заказчиком.

а) отопление

Qоmax= qо х  х (ts -tо) х Vн х (1+Ки.р), ккал/ч ,

где qо – удельная тепловая характеристика на отопление, ккал/м³чС;

 – поправочный коэффициент на изменение удельной тепловой характеристики в зависимости от местных климатических условий;

tо – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, С;

to = -32С;

ts – усредненная расчетная внутренняя температура отапливаемых помещений, С

Vн – строительная кубатура отапливаемого здания, м3

Ки.р – расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором.

Расчетный коэффициент инфильтрации  определяется по формуле:

Ки.р=10−2х2хgхLх1−273+tн.р.о273+tв+wр2,

где g - ускорение свободного падения, м/с²;

L – свободная высота здания, м;

Wр – расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с,

принимается по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

б) вентиляция

Qвmax = qв ×  × (ts - tо) × Vн,  ккал/ч

Где

qв- удельная тепловая характеристика на вентиляцию, ккал/(м3·ч·С);

- поправочный коэффициент на изменение удельной тепловой характеристики в зависимости от местных климатических условий;

tо- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления,
to = -32С;

ts- усредненная расчетная внутренняя температура отапливаемых помещений, С;

Vн- строительная кубатура отапливаемого здания, м3

в) горячее водоснабжение

Расчет количества горячей воды и тепла на горячее водоснабжение определены согласно СНиП 2.04.01-85  "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Вероятность действия санитарно-технических приборов Р определена по формуле:

Р=qhr.u×Uq0×N×3600,

где qhr.u - норма расхода горячей воды потребителем в час наибольшего водопотребления, л;

U - количество человек;

qо - секундный расход воды водоразборной арматурой, л/с;

N - количество приборов.

Вероятность использования санитарно-технических приборов Рhr для системы в целом

Рhr=3600×Р×q0q0hr,

где qо.hr - расход горячей воды, л/ч;

αhr - коэффициент, определяемый по прил.4 [4], в зависимости от N и Рhr.

Определяем расход тепла по формуле:

qhr=0.005×q0hr×αhr,

Qhrh=1.16×qhrh+qTh×k×60−tc,

где qT  - средний часовой расход воды,  м3/час;

к - коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами систем горячего

водоснабжения;

tс - температура холодной воды в отопительный период, (tc =5С).

Результаты расчётов тепловых нагрузок по д. Нестерово сведены в таблицу 7.3.2.1

Таблица 7.3.2.1

| № по ГП | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, ккалчас |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Вентиляция | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Существующие объекты |  |  |  |  |
| 3 | Администрация Нестеровского с/п | 60 000 | - | - | 60 000 |
| 4 | Баня | 40 400 | 131 600 | 80 200 | 252 200 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт | 23 190 | 12 610 | - | 35 800 |
| 6 | Столовая | 12 080 | 18 860 | - | 30 940 |
| 7 | Дом культуры | 65 290 | 14 880 | - | 80 170 |
| 8 | Магазин на 1 рабочее место | 15 950 | 18 860 | - | 34 810 |
| 9 | Почтовое отделение | 14 090 | 10 380 | - | 24 470 |
| 11 | Школа на 100 учащихся | 110 000 | 77 400 | 33 000 | 220 400 |
|  | Итого |  |  |  | 738 790 |
|  | ВСЕГО с потерями 8 %, Гкал/час |  |  |  | 0,80 |
|  | ВСЕГО с потерями 8 %, МВт |  |  |  | 0,93 |
|  | Проектируемые объекты |  |  |  |  |
| 61 | Пожарное депо на 1 автомобиль | 30 930 | 16 200 | - | 47 130 |
| 62 | Магазин | 21 400 | 18 860 | - | 40 260 |
| 63 | Комбинат бытового обслуживания | 32 500 | 10 000 | 23 800 | 66 300 |
| 64 | Детский сад на 120 мест | 80 140 | 288 000 | 27 800 | 395 940 |
| 81 | Расширение школы (пристройка) | 37 000 |  |  | 37 000 |
|  | Итого |  |  |  | 586 630 |
|  | ВСЕГО с потерями 8 %, Гкал/час |  |  |  | 0,63 |
|  | ВСЕГО с потерями 8 %, МВт |  |  |  | 0,74 |
|  | Всего по д. Нестерово |  |  |  | 1 325 420 |
|  | ВСЕГО с потерями 8 %, Гкал/час |  |  |  | 1,43 |
|  | ВСЕГО с потерями 8 %, МВт |  |  |  | 1,67 |

Проектом предусматривается:

1. Строительство новой котельной на газовом топливе теплопроизводительностью 1,43 Гкал/час.

2.Отопление запроектированной и существующей усадебной застройки предусмотрено автономное, от индивидуальных газовых котлов;

Тепловые сети.

Подача теплоносителя от котельной к потребителям осуществляется по проектируемым тепловым сетям.

Прокладка теплосети принята подземной, двухтрубной,  в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сети теплоснабжения – тупиковая.

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети стальные.

Технико-экономические показатели

Таблица 7.3.2.2

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение для: |  |  |
| 1.1 | существующих объектов | Гкал/год | 1 595,77 |
| 1.2 | проектируемых объектов | Гкал/год | 1 131,09 |
|  | Общее | Гкал/год | 2 726,86 |

## 7.4.Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен на основании технического задания. При разработке учтены требования СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы, СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», а также использованы материалы инженерных изысканий, выполненные ЗАО ПИИ «Вологдаагропроект» в феврале 2009 года.

## 7.4.1.Существующее положение

На момент проектирование раздела «Газоснабжения» по дер. Нестерово Сокольского  муниципального района природный газ не подведен. Снабжение сжиженным углеводородным газом (СУГ) населенного пункта носит повсеместный характер.

Газ по ГОСТ 20448-90 используется только для нужд пищеприготовления. Доставка газа осуществляется автотранспортом в баллонах, емкостью 50 л.

## 7.4.2.Проектное решение

Раздел разработан на основании задания, технико-экономических показателей к нему и с учетом требований СНиП 42-01-2002, 2.07.01-89, СП 42-101-2003.

Проектом предусматривается:

- подвести газопровод природного газа в соответствии со схемой разработанной ОАО «Промгаз» и утвержденной комитетом по энергетике Правительства Вологодской области;

- проложить газопровод высокого давления от ГРС Сокол (Р=6 кгс/см2) до дер. Нестерово (Р=2.12 кгс/см2);

- газоснабжение низкого давления потребителей дер. Нестерово предусмотрено от ГРПБ №1 и №2. Природный газ используется для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Максимальные часовые расходы газа на пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление жилых домов определены согласно п.3.20 СП 42-101-2003 по формуле:

Qdh=i=1mKsim×qnom×ni, м3/ч

где  - сумма произведений величин Ksim, qnom и ni от i до m;

Ksim - коэффициент одновременности, принимаемый для жилых домов по

таблице 5 СП 42-101-2003;

qnom - номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов;

ni - число однотипных приборов или групп приборов;

m - число типов приборов или групп приборов.

Максимальные часовые расходы газа потребителями дер. Нестерово Сокольского муниципального района определены по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия.

Расчетные расходы газа по потребителям приведены в таблице 7.4.2.1

Таблица 7.4.2.1

| Наименование потребителей | Адрес | Максимальный часовой расход газа, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Газорегуляторные пункты |  |  |
| ГРПБ №1, в т.ч.: - существующая застройка; - стр-во на перспективу. | дер.Нестерово | 336,9 261,3 76,8 |
| ГРПБ №2, в т.ч.: - проектируемые ж.д. I оч. стр-ва; - стр-во на перспективу. | дер.Нестерово | 129,1 84,0 45,8 |
| Промышленные и производственные предприятия |  |  |
| Центральная котельная | дер.Нестерово | 198,5 |
| Общий расчетный расход газа, м3/ч |  | 664,5 |

Годовая потребность в природном газе по дер.Нестерово находится по формуле:

Qгод = Qгод.нас.+ Qгод.кот.                                                                             (1)

где   Qгод. нас  – годовое потребление газа населением, тыс. куб. м;

Qгод.кот. – годовой расход газа по котельной, тыс. куб. м;

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3

(8000 ккал/м3) приняты по п.3.12 СП 42-101-2003 (Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.

Результаты расчетов годовых расходов газа представлены в таблице 7.4.2.2

Таблица 7.4.2.2

| № п/п | Наименование потребителей | Годовой расход природного газа, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Существующие потребители (пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение) 108кв. | 99 000 |
| 2 | Проектируемые I оч. стр-ва (пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение) 35 кв. | 31 500 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Проектируемые на перспективу (пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение) 57 кв. | 51 300 |
| 4 | Центральная блочная котельная | 389 000 |
|  | Общий расход, Qгод, тыс.м3/год | 570,8 |

Схема газопроводов высокого и  низкого давления принята тупиковой.

Прокладку и строительство газопроводов высокого и низкого давления осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003 и “Правил безопасности в газовом хозяйстве”.

Прокладку газопроводов высокого и низкого давления следует выполнить в подземном варианте. Глубину заложения подземного газопровода следует принять, согласно нормативных документов и инженерно-геологических изысканий.

Газопроводы низкого и среднего давления следует принять из полиэтиленовых труб типа ПЭ80 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-95*.

Диаметры газопроводов определяются при рабочем проектировании.

Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупно- и среднезернистого песка толщиной 100мм.

Проектом предусмотреть пассивную защиту стального подземного газопровода от электрохимической коррозии при помощи усиленной изоляции на газопроводах-отводах к жилым домам.

Установку отключающих устройств предусмотреть:

- на входе и выходе газорегуляторных пунктов;

- на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРПБ.

При пересечении автомобильных дорог газопроводы прокладывать в п/э футлярах.

Ниже в табличной форме приведены результаты расчетов строительства сооружений газоснабжения по дер.Нестерово.

Состав сооружений системы газоснабжения

Таблица 7.4.2.3

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сроки строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок (строительство на перспективу) | I очередь строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прокладка межпоселкового газопровода среднего давления | п.м. | - | 10 220 |
| 2 | Прокладка газопровода среднего давления до ГРПБ№1 Р=2,12кгс/см2 | п.м. | - | 467,0 |
| 3 | Прокладка газопровода среднего давления до ГРПБ№2 Р=2,12кгс/см2 | п.м. | - | 23,0 |
| 4 | Прокладка газопровода среднего давления до котельной Р=2,12кгс/см2 | п.м. | - | 495,0 |
| 5 | Прокладка газопровода низкого давления от ГРПБ№1: - магистрали - отводы к домам | п.м п.м | 1960,0 460,0 | 3120,0 1210,0 |
| 6 | Прокладка газопровода низкого давления от ГРПБ№2: - магистрали - отводы к домам | п.м п.м | 380,0 510,0 | 929,0 450,0 |
| 7 | Строительство ГРПБ | объект | - | 2 |
| 8 | Блочная котельная | объект | - | 1 |

## 7.5.Электроснабжение

## 7.5.1.Существующее положение

Снабжение электроэнергией потребителей сельского поселения  Нестеровское Сокольского района осуществляется в настоящее время по воздушным линиям 10 кВ:

-фидер «Нестеровский»;

- фидер «Сокольский»;

- фидер «Грибцово» (производственная зона).

Источниками электроснабжения с.п. Нестеровское  в настоящее время являются:

ПС “– 110/35/10 кВ мощностью 2х16 МВА;

КТП «Клуб» –10/0,4 кВ мощностью 160 кВА (резерв мощности 80%);

КТП «Нестеровское» –10/0,4 кВ мощностью 160 кВА (резерв мощности 30%);

Электроснабжение выполняется по III категории.

## 7.5.2.Проектное решение

Таблица потребителей электроэнергии для выбора мощности трансформаторов (проектируемые нагр. + перспектива) см. таблицу 7.5.2.1.

Таблица потребителей электроэнергии для выбора мощности трансформаторов (проектируемые нагрузки) см. таблицу 7.5.2.2.

Таблица потребителей электроэнергии для выбора мощности трансформаторов в аварийном режиме см. таблицу 7.5.2.3.

Таблица потребителей электроэнергии для выбора мощности трансформаторов (проектируемые нагр. + перспектива)

Таблица 7.5.2.1

| № строки | Наименование потребителя | К-во зданий или сооружения | Уд. мощность на единицу | Р, кВт | Коэффиц. несовпад. | Р с учетом коэффиц. несовпад., кВт | Cos ϕ | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 кв. ж. дом усадебного типа (№ 22÷52, 82÷100) | 60 | 1,05 | 63,0 | 1 | 63,0 | 0,96 | 65,63 |
| 2 | Комбинат бытового обслуживания (№ 63) | 1 | - | 47,4 | 0,5 | 23,7 | 0,85 | 27,88 |
| 3 | КОС (№ 74) –кат.II | 1 | - | 13 | 0,8 | 10,4 | 0,8 | 13 |
| 4 | КНС- кат.II | 1 | - | 3,2 | 0,8 | 2,56 | 0,8 | 3,2 |
| 5 | Пож. депо на 1 а/м (№ 61)-кат.II | 1 | - | 19,63 | 0,8 | 15,7 | 0,8 | 19,63 |
| 6 | Детский сад на 120 мест (№ 64) (ввод № 1)*-кат.II | 1 | 0,46 кВт/ 1 место | 120х0,46=55,2 Итого:55,2/2=27,6 | 0,4 | 11,04 | 0,98 | 11,27 |
| 7 | Магазин (№ 62)- кат.II | 1 | 0,23 кВт/ 1 м2 торгов. площади | 70х0,23=16,1 | 0,8 | 12,88 | 0,85 | 15,15 |
| 8 | ГРПБ (№ 136) | 1 | - | 0,6х3=1,8 | 0,8 | 1,44 | 0,96 | 1,5 |
|  | Итого: |  |  | 171,03 |  | 140,72 | 0,89 | 157,26 |
|  | Итого с учетом потери в сетях 5%: |  |  |  |  |  |  | 165,1 |

1. Принимаем к установке двухтрансформаторную КТП 10/0,4кВ с мощностью трансформаторов 2х160 кВА.

2. *Второй ввод здания детского сада со II категорией электроснабжения выполнить от близлежащей

существующей КТП «Клуб»

Таблица потребителей электроэнергии для выбора мощности трансформаторов (проектирумые нагрузки)

Таблица 7.5.2.2

| № строки | Наименование потребителя | К-во зданий или сооружения | Уд. мощность на единицу | Р, кВт | Коэффиц. несовпад. | Р с учетом коэффиц. несовпад., кВт | Cos ϕ | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 кв. ж. дом усадебного типа (№ 22÷52) | 35 | 1,26 | 44,1 | 0,4 | 17,7 | 0,96 | 18,38 |
| 2 | Комбинат бытового обслуживания (№ 63) | 1 | - | 47,4 | 1 | 47,4 | 0,85 | 55,76 |
| 3 | КОС (№ 74) –кат.II | 1 | - | 13 | 0,8 | 10,4 | 0,8 | 13 |
| 4 | КНС- кат.II | 1 | - | 3,2 | 0,8 | 2,56 | 0,8 | 3,2 |
| 5 | Пож. депо на 1 а/м (№ 61)-кат.II | 1 | - | 19,63 | 0,8 | 15,7 | 0,8 | 19,63 |
| 6 | Детский сад на 120 мест (№ 64) (ввод № 1)*-кат.II | 1 | 0,46 кВт/ 1 место | 120х0,46=55,2 Итого:55,2/2=27,6 | 0,8 | 22,08 | 0,98 | 22,53 |
| 7 | Магазин (№ 62)- кат.II | 1 | 0,23 кВт/ 1 м2 торгов. площади | 70х0,23=16,1 | 0,8 | 12,88 | 0,85 | 15,15 |
| 8 | ГРПБ (№ 136) | 1 | - | 0,6х3=1,8 | 0,8 | 1,44 | 0,96 | 1,5 |
|  | Итого: |  |  | 172,83 |  | 130.16 | 0,89 | 149.15 |
|  | Итого с учетом потери в сетях 5%: |  |  |  |  |  |  | 156.6 |

1. Принимаем к установке двухтрансформаторную КТП 10/0,4кВ с мощностью трансформаторов 2х160 кВА.

2. *Второй ввод здания детского сада со II категорией электроснабжения выполнить от существующей КТП «Клуб»

Таблица потребителей электроэнергии для выбора мощности трансформаторов в аварийном режиме

Таблица 7.5.2.3

| № строки | Наименование потребителя | К-во зданий или сооружения | Уд. мощность на единицу | Р, кВт | Коэффиц. несовпад. | Р с учетом коэффиц. несовпад., кВт | Cos ϕ | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аварийный режим |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 кв. ж. дом усадебного типа (№ 22÷52) | 35 | 1,26 | 44,1 | 0,4 | 17,7 | 0,96 | 18,38 |
| 2 | Комбинат бытового обслуживания (№ 63) | 1 | - | 47,4 | 1 | 47,4 | 0,85 | 55,76 |
| 3 | КОС (№ 74) | 1 | - | 13 | 0,8 | 10,4 | 0,8 | 13 |
| 4 | КНС | 1 | - | 3,2 | 0,8 | 2,56 | 0,8 | 3,2 |
| 5 | Пож. депо на 1 а/м (№ 61) | 1 | - | 19,63 | 0,8 | 15,7 | 0,8 | 19,63 |
| 6 | Детский сад на 120 мест (№ 64) (ввод № 1)* | 1 | 0,46 кВт/ 1 место | 120х0,46=55,2 Итого:55,2/2=27,6 | 0,8 | 22,08 | 0,98 | 22,53 |
| 7 | Магазин (№ 62) | 1 | 0,23 кВт/ 1 м2 торгов. площади | 70х0,23=16,1 | 0,8 | 12,88 | 0,85 | 15,15 |
|  | Итого: |  |  | 171,03 |  | 129,2 | 0,87 | 148,25 |
|  | Итого с учетом потери в сетях 5%: |  |  |  |  |  |  | 155,7 |

## 7.6.Системы связи

## 7.6.1.Проектное решение

Потребное количество номеров электросвязи для проектируемых и существующих зданий в сельском поселении Нестерово Сокольского района Вологодской области 300 номеров.

Проектом предусматривается от существующей АТС, расположенной в здании администрации Нестеровского сельского поселения к проектируемым зданиям 1 очереди строительства и проектируемым зданиям на перспективу проложить 100 парный кабель в кабельной канализации с установкой кабельного распределительного шкафа ШР-100 на проектируемом здании дома быта (№63) . От шкафа предусмотреть прокладку в грунте кабелей телефонной сети до проектируемых зданий.

Проектом планируется вынос существующей линии связи, попадающей в зону проектируемой застройки.

Проектом предусматривается переподключение кабельных ящиков от здания АТС, (подлежащего сносу) к зданию администрации. От кабельных ящиков сохранить существующую телефонную сеть для бани, медпункта, столовой, почты, жилых домов.

Там где существующую сеть невозможно сохранить предусмотрено подключение жилых домов к проектируемой сети. Характеристики кабельных распределительных шкафов и более точное их месторасположение, трасса линии телефонизации будут определены и уточнены при конкретном проектирование каждого объекта.

В местах возможных механических повреждений при переходе под проезжими частями дорог, кабели проложить в асбестоцементных трубах.

В соответствии с программой ликвидации проводного радиовещания в сельской местности вследствие его убыточности, на конец расчётного срока будет осуществлён перевод на эфирное радиовещание. Проектом строительство стоечных линий не предусмотрено.

## 8.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии со СНиП 11-04-2003 “Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении градостроительной документации” в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

## 8.1.1.Планировочные мероприятия

Архитектурно-планировочные мероприятия на рассматриваемой территории сводятся, в основном, к следующему:

- функциональное зонирование застройки;

- создание санитарно-защитных зон дорог регионального значения Сокол-Харовск и Нестерово-Морженга с озеленением;

- размещение проектируемых объектов инженерной инфраструктуры с соблюдением санитарно-защитных зон;

- развитие системы зеленых насаждений общего пользования;

- решение транспортной схемы.

## 8.1.2.Охрана воздушного бассейна

Крупные источники загрязнения воздушного бассейна с особо вредным производством в дер.Нестерово и на прилегающей  к ней территории отсутствуют.

Существующий уровень загрязнения формируется в основном за счет выбросов от автотранспорта на селитебной территории и естественного регионального фона.

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ на территории  Сокольского муниципального района обусловлено наличием незначительного числа стационарных промышленных источников загрязнения (котельных, промышленных предприятий) и возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

Ниже приведен список существующих объектов на территории дер.Нестерово и вблизи границы дер.Нестерово по классам вредности согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1031-01, действующих в настоящее время. Санитарно защитные зоны приняты согласно санитарным нормам, ввиду отсутствия разработанных проектов.

Класс IV – санитарно-защитная зона 100 м:

- хозяйство с содержанием животных до 100 голов;

- территория ГСМ.

Класс V – санитарно-защитная зона 50 м:

- ремонтные мастерские;

- РРС;

- первый пояс санитарной охраны арт. скважины – 50 м;

- водонапорная башня – 15 м;

- электролиния 10 кВ – 10 м от крайних проводов;

- трансформаторная подстанция напряжением 6-20 кВ – 10 м.

Санитарно-защитные и охранные зоны на территории деревни от проектируемых объектов.

Класс V – санитарно-защитная зона 50 м:

- отдельно стоящая газовая котельная – 50 м ;

- КНС – 20 м;

- ГРП – 10м;

- автостоянка до 10 м/мест – 10 м;

- трансформаторная подстанция напряжением 6-20 кВ – 10 м ;

- здание пожарного депо – 10 м .

К настоящему времени на территории дер.Нестерово производственная и коммунально-складская зоны отсутствуют.

## 8.1.3.Защита от шумового воздействия.

Территорию дер.Нестерово пересекают транзитные автодороги регионального значения - основные источники шумового воздействия. Проектом предлагается:

-озеленение полосы санитарного разрыва от автодорог Сокол-Харовск и Нестерово-Морженга;

- решение транспортной схемы с изменением функции автодороги Нестерово-Морженга, проходящей транзитно по территории деревни на главную улицу деревни. Для выезда на ст.Морженга использовать дорогу, расположеную за южной границей деревни.

## 8.1.4.Охрана водного бассейна

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются недостаточно очищенные и неочищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, неочищенные стоки поселковой ливневой канализации, стоки сельскохозяйственных предприятий.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» № 74- ФЗ от 3 июня 2006 г, в целях защиты реки Бохтюга и других водных объектов, проектом учитываются водоохранные зоны и прибрежные полосы (шириной от 30 до 50 метров), в которых допускается режим водопользования, исключающий загрязнение водных объектов.

В таблице 8.1.4.1 представлены размеры водоохранных зон водных объектов на территории  и вблизи деревни Нестерово.

Таблица 8.1.4.1

| № п/п | Название водного объекта | Длина реки (км) | Размер водоохранной зоны (м) | Размер прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бохтюга | 15 | 100 | 30-50 |
| 2 | Пруды | - | 5 | - |

Водоохранная зона реки Бохтюга — это береговые территории шириной 100 м, куда входят участки естественного леса, которые значительны по левому берегу. Эти территории необходимо дополнительно озеленить  со стороны животноводческого хозяйства, так как они будут нести функцию и санитарно-защитных зон.

Как видно из чертежей ГП-2, ГП-3, водоохранная зона р.Бохтюга только незначительно касается жилой застройки дер.Нестерово, проходя в основном за пределами территории деревни.

К основным источникам загрязнения воды кроме животноводческого хозяйства относятся так же ремонтные мастерские, склад ГСМ (все объекты находятся за границей дер.Нестерово). На  территории животноводческого хозяйства предлагается полное механическое навозоудаление с хранением его на определенной площадке и с дальнейшим вывозом на поля. Все производственные процессы ремонтных мастерских и склада ГСМ связаны с горюче-смазочными веществами, которые могут попадать в почву и поверхностные стоки. Проектом предлагается на данных территориях строительство бензо-маслоуловителей.

Водоснабжение  деревни осуществляется из подземных источников. Вода в колодцах – пресная. Ширина санитарно-защитной зоны артскважины составляет 50 метров.

## 8.1.5.Охрана почв

В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:

организация планово-регулярной очистки территории деревни от твердых отходов со складированием их на полигоне компостирования отходов;

устройство на существующих объектах - ремонтных мастерских, складе ГСМ и автостоянках очистных сооружений сточных вод (бензомаслоуловителей).

## 8.1.6.Санитарная очистка территории и утилизация отходов

В последние годы вопрос утилизации и переработки отходов становится все более актуальным в связи с возросшим в разы объемом образования отходов.

Организованная в соответствии с современными требованиями очистка населенных пунктов от твердых отходов и нечистот на территории поселения проводится частично.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления и производства (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются на Сокольскую городскую свалку. Вблизи с. Великий Двор и д. Мялицыно расположены несанкционированные свалки, проектом генерального плана Нестеровского поселения предусмотрена рекультивация и закрытие их.

В Нестеровском сельском поселении Сокольского муниципального района эксплуатирующая организация не определена.

Навозную жижу от животноводческого хозяйства отводить в сборные резервуары (жижесборники), возводимые поблизости от здания коровника с последующим вывозом на поля или в места, согласованные с местными органами надзора.

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы.

Обезвреживание отходов лечебных учреждений регламентировано “Правилами санитарного содержания территорий населенных мест”.

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий и вывоз спецавтотранспортом на  полигон ТБО.

Количество отходов принято согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области».

Общее количество отходов с учетом общественных зданий составит:

На весь расчетный срок (без учета резерва) –

200кг/чел  370чел = 74 000кг = 74,0  т,

где 200 – удельная норма накопления отходов на 1 человека в год, кг.

Смёт с твердых покрытий улиц, площадей и скверов составит:

на  весь расчетный срок – 5кг/м2  (11,3+4,43)га  10 000 = 786 500кг = 786,5 т

где 5 – удельная норма накопления отходов на 1 кв.м. твердых покрытий, кг.

Итого:

на  весь расчетный срок –74,0+786,5=860,5 т

## 9.ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сегодня на территории Нестеровского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

## 9.1.Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные гидрологические явления и процессы

По данным, предоставленным администрацией Нестеровского сельского поселения, за последние десять лет случаев подтопления населенных пунктов при весеннем половодье не зафиксировано.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории поселения возможны следующие опасности метеорологического характера: сильный (ураганный) ветер, продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, заморозки. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Природные пожары

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- нарушение технологии добычи и переработки древесины, мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха;

- использование в лесу неисправной техники;

- возгорание от молнии во время грозы;

- недостаточно налаженная служба наблюдения за состоянием лесных угодий и массивов;

- другие причины природного и техногенного характера.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

## 9.2.Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

1.Промышленные аварии и катастрофы: химически опасные объекты экономики (включая склады хранения опасных химических веществ);

2. Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики; опасные происшествия на транспорте: авто-, железнодорожный транспорт; авиатранспорт.

По данным, предоставленным администрацией Нестеровского сельского поселения, потенциально опасными объектами на территории поселения являются: склады горюче-смазочных материалов (в районе д. Нестерово, д. Кокошилово).

По данным МЧС России к потенциально опасным объектам относится участок автодороги регионального значения, по которой перевозятся аварийно химически опасные вещества (АХОВ автоцистерна-хлор, аммиак – 1,0 т), горюче-смазочные материалы (ГСМ – 8,0 куб.м.), при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушений и пожаров.

Также источником опасности на автотранспорте являются дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит на перекрестках, магистралях из-за нарушения правил дорожного движения. Тенденция увеличения количества ДТП и количества людей, погибших и пострадавших в ДТП, связана  и с резко возросшим количеством автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам, ослаблением персональной дисциплины участников дорожного движения, недостаточной пропускной способностью и оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки на дорогах. В основном ДТП происходят по вине водителя из-за выезда на встречную полосу.

## 9.3.Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Организация и осуществление мероприятий по действиям имеющихся сил и средств в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций возложены на областную подсистему единой  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проводится работа по созданию областной нормативно-законодательной базы для её функционирования и по совершенствованию системы управления действиями при чрезвычайных ситуациях и расширению областной поисково-спасательной службы.

Исходя из особенностей рельефа, климатических, гидрографических и природных условий Нестеровского сельского поселения и прилегающих к нему территорий возможно возникновение следующих видов чрезвычайных ситуаций природного характера:

-Сильный (ураганный) ветер скоростью более 20 м/сек;

-Сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололед, сильный мороз, сильная жара;

-Риск возникновения природных (лесных) пожаров;

-Подтопление территории в весенне-летний период;

Кроме того на территории поселения возможны ЧС техногенного характера:

- взрывы природного и бытового газа.

При возникновении ситуаций природного метеорологического характера может сложиться следующая обстановка:

- обрыв линий электропередач и линий воздушной связи,

-  прекращение подачи электроэнергии до 1-3 суток,

- прерывание связи между населенными пунктами до 1,5 суток,

- обледенение ЛЭП, линий связи, антенно-мачтовых устройств  и т.д.,

-  временное прекращение движения на автодорогах,

- временный выход из строя инженерных сооружений и коммуникаций.

Возможный ущерб при возникновении стихийных бедствий:

при метеорологических явлениях экстремального характера – до 10÷15 % стоимости муниципальной и ведомственной собственности и до 40÷80 % стоимости других форм собственности.

Мероприятия по снижению масштабов чрезвычайных ситуаций и ущерба от них:

Проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействия источников чрезвычайной ситуации.

Большинство лесных пожаров связано с деятельностью людей. Для борьбы с пожарами в лесах и на торфяниках проводятся следующие мероприятия:

в пожароопасный период организуется оперативное дежурство для своевременного выявления, быстрой локализации возгорания и тушения очагов пожара;

запретительные меры по посещению леса жителями села и района в особо

опасные периоды (долго стоящая жара в летний период);

проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению пожаров в средствах массовой информации.

Мероприятия по защите от подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи, и другие защитные сооружения.

Инженерная защита территории от подтопления должна быть направлена на предотвращение или уменьшение народнохозяйственного, социального и экологического ущерба, который определяется снижением количества и качества продукции различных отраслей народного хозяйства, ухудшением гигиенических и медико-санитарных условий жизни населения, затратами на восстановление надежности объектов на затапливаемых и подтопленных территориях.

Способы защиты

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

- комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

- приспособления под защитные сооружения подвальных помещении во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения; приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружении различного назначения;

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами, разработанными и утвержденными Госстроем СССР.

На территории проектируемого микрорайона распределены сблокированные пожарные водоемы, емкостью 100 м3   и радиусом обслуживания 150 м.

## 10.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОНОЙ СФЕРЫ

В связи с выгодным географическим положением Сокольского района, мероприятия по развитию сферы туризма и рекреации могут стать ведущими в развитии экономики района; учитывая высокую потребность отрасли в персонале и значительную долю участия малого бизнеса, можно рассчитывать и на значительный социально-экономический эффект.

Концепция пространственного развития сферы туризма Сокольского района базируется на двух посылах – близости регионального центра, города Вологды, как места проживания основной массы потребителей рекреационных услуг и наличии богатого культурно-исторического потенциала для развития познавательного и событийного туризма местного и регионального значения.

Значительный культурно-исторический потенциал района позволяет удовлетворять потребности в культурно-историческом туризме жителей и гостей региона, а также заниматься  культурно-просветительской работой с подрастающим поколениям.

На основе анализа расположения на территории района объектов культурного наследия, схемой территориального планирования предложен туристический маршрут районного значения с условным названием «Исторический город Кадников и окрестности», включающий в себя посещение основных достопримечательностей Сокольского района:

Комплекс церквей Михаила Архангела и Святого духа (с. Архангельское 1770 г.) – памятник архитектуры федерального значения, находится  на реставрации;

«Центр русской культуры» в с. Архангельское, включающий в себя сельскую картинную галерею, музей поэта Ганина, мастерскую народных промыслов;

Ильинско-Засодимская церковь (с. Ильинский Погост, 1776 г.), памятник архитектуры федерального значения, действующий храм;

Шилыковский бор – памятник природы;

Кадниковский краеведческий музей;

Комплекс «Постоялый двор» в Кадникове;

Лисьи норы (в 1 км от Кадникова) – памятник природы и археологии;

«Каменная баба» (в 3 км от Кадникова) – памятник природы;

Исторические здания городского главы, казначейства и купцов в Кадникове;

Александровсий и Пушкинские сады (Кадников. 1858 г.) – памятник природы и истории;

Покровский Глушинский монастырь (1403 г.);

Сосновецкий монастырь (1420 г.);

Лопотов Григорьево-Пельшемский (Богородицкий) монастырь (1426г.);

Николаевский собор;

Храм и «Музей колыбели» в д. Марковское;

Краеведческий музей Сокольского района

«Музей бумаги» в городе Соколе.

Как вариант, маршрут может дополняться заездом из города Сокола в деревню Обросово к действующему «Святому источнику». Этот маршрут пройдет через дер.Нестерово.

Предлагаемый маршрут строится, исходя из схемы развития транспорта в Сокольском районе, имеет восьмиобразную форму с центром в городе Кадникове.

Согласно схемы развития туризма и рекреации Схемы территориального планирования МО Сокольского района Вологодской области, на территории Нестеровского сельского поселения, через дер.Нестерово будут формироваться перспективные, как внутрирегиональные, так и межрегиональные туристические связи.

В целях реализации положений Схемы территориального планирования по развитию сферы туризма и рекреации необходимо в дальнейшем разработать комплексную целевую программу по развитию туризма в среднесрочной перспективе с выделением ряда первоочередных мероприятий по консервации, реставрации архитектурных памятников, обустройства мест остановок, осмотра, благоустройства прилегающей территории памятников.

## 11.СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Потребность в финансовых средствах на реализацию проекта планировки приведена в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Наименование объекта | Стоимость строительства, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На 1 очередь строительства | На перспективу | Резерв |
| Жилые дома |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома усадебного типа | 86 851,6 | 14 889,0 | 126 555,2 |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детский сад на 120 мест | 100 634,4 | - | - |
| Школа (пристройка) | - | 43 369,5 | - |
| Комбинат бытового обслуживания | 38 988,2 | - | - |
| Магазин | 5 603,2 | - | - |
| Пожарное депо | 17 087,42 | - | - |
| Объекты коммунального хозяйства |  |  |  |
| Устройство покрытий улиц, дорог | 43 269,03 | 4 381,7 | 12 997,3 |
| Сети газоснабжения | 13 323,8 | 2 600,14 | - |
| Сети теплоснабжения | 25 414,03 | - | - |
| Сети водоснабжения | 3 031,43 | 1 117,13 | - |
| Сети канализации | 8 269,6 | 1 289,6 | - |
| Сети электроснабжения | 7 530,54 | 1 734,33 | - |
| Сети электросвязи | 2 386,57 | 3 073,4 | - |
| Котельная | 7 244,2 | - | - |
| Трансформаторная подстанция | 150,0 | - | - |
| Газорегуляторный пункт (кол-во 2) | 189,0х2 | - | - |
| Канализационная насосная станция (кол-во 2) | 1 071,54х2 | - | - |
| Канализационные очистные сооружения | 10 837 | - | - |
| Итого | 373 142,1 | 72454,8 | 139 552,5 |
| Озеленение, благоустройство | 37 314,2 | 7 245,5 | 13 955,3 |
| Всего: | 410 456,31 | 79700,28 | 153507,75 |

Стоимость строительства указана в ценах I квартала 2011 г

## 12 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 12.1

| №п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | Сущ. положение на 2010 г. | На 1 очередь строит. 2017 г. | На персп. 2030 г. /Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Территория Площадь проектируемой территории – всего, в том числе: - жилая зона (индивидуальные жилые дома усадебного типа) - общественно- деловая зона -зона инженерной и транспортной инфраструктуры -зона рекреационного назначения | га « « « « | 75,45 |  |  |
|  |  |  | 15,54 2,35 0,037 51,47 | 5,5 3,27 0,58 37,34 | 0,9/ 8,53 - 0,02/- 31,19/ 21,82 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования- всего Из них: Зеленые насаждения Участки природных территорий Улицы, дороги, проезды, площади в красных линиях | « « « « | 57,19 - 51,47 5,72 | 42,12 4,43 32,91 4,78 | 31,99/ 22,66 - 31,19/ 21,82 0,8/0,84 |
| 2 2.1 2.2 | Население Численность населения Плотность населения: -индивидуальные жилые дома усадебного типа | чел. чел/га | 259 12,16 | 95 12,16 | 16/138 12,16 |
| 3 3.1 | Жилищный фонд Новое жилищное строит.- -индивидуальные жилые дома усадебного типа Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | квартир (домов) м2/чел | 77 | 35 25-30 | 6/51 25-30 |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения Детский сад Школа Магазин Пожарное депо КБО Спортивный стадион Дом культуры Библиотека Администрация ФАП Столовая Баня | мест мест Торг.площ, м2 объект Раб.мест га мест тыс.ед. хранен/ чит.мест объект объект посад.мест мест | 10 100 40+56 - - - 80 Нет инф./ 10 1 1 20 -реконстр. 3 -реконстр. | 120 - 70 На 1 а/м 8 2,1 - 7,0-9,0/ 10 - - - - | - 50/- - - - - - - - - - - |
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 | Транспортная инфраструктура Протяженность улично-дорожной сети- всего, в том числе автодорога Сокол-Харовск в границах дер.Нестерово; в том числе автодорога Нестерово-Морженга в границах дер.Нестерово. Стоянки для временного хранения легковых автомобилей | км маш.-мест | 3,43 0,62 1,024 - | 3,95 75 | 0,4/1,3 - |

| 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории Водопотребление Водоотведение Электропотребление Расход газа Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение Количество твердых бытовых отходов | м3/сут. « кВт м3/час. Гкал/час м3/сут. | 52,03 22,0 261,3 0,8 | 91,45 62,30 84,0 0,63 |  | 94,45 65,30 122,6 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 860,5 |  |  |  |
| 7 7.1 | Охрана окружающей среды Озеленение санитарно-защитных зон, охранных зон | га | 12,8 |  |  |  |
| 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта Всего В том числе: жилищное строительство социальная инфраструктура улично-дорожная сеть инженерное оборудование благоустройство территории Удельные затраты: на 1 жителя на 1 м2 общей площади квартир жилых домов на 1 га территории | млн руб. « « « « « тыс.руб. « " | 410,456 86,852 162,313 43,269 80,708 37,314 4 320,59 111,69 5440,1 | 79,700 14,889 43,37 4,382 9,815 7,246 4 981,25 126,51 1 056,33 |  | 153,508 126,555 - 12,997 - 13,955 1 112,38 28,67 2 034,57 |

13. ПРИЛОЖЕНИЯ