ОАО “Головное ХППАП Бюро”

|  | Заказчик: Администрация города Сокол # Экз. № 3 |
| --- | --- |

Генеральный план города Сокол.

Пояснительная записка

Книга 1.

| # Директор | ## Н. Н. Кузнецова |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Н.С. Пьянкова |

| 2008 год | ### Вологда | ## Объект № 458 |
| --- | --- | --- |

Состав проекта:

1. Пояснительная записка. Книга 1.

2. Исходные данные. Книга 2.

3. Чертежи ГП.

Опись чертежей:

1. Схема прилегающего района, М 1:10000 (ГП-1).

2. Опорный план, М 1:5000 (ГП-2).

3. Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 (ГП-3).

4. Инвентаризационно-оценочная экологическая карта, М 1:5000 (ГП-4).

5. Генеральный план. Основной чертеж, М 1:5000 (ГП-5).

6. Схема транспорта и инженерной подготовки территории, М 1:5000 (ГП-6).

8. Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение, М 1:5000, ВК-ГП

9. Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные устройства, М 1:5000, ЭС-ГП.

10. Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение, М 1:5000, ТС-ГП.

В разработке проекта принимали участие:

| # ГАП | Пьянкова Н.С. |
| --- | --- |
| Архитектурная часть: Архитектор Архитектор Архитектор | Юркова С.В. Варягина О.Ю. Головко Н.Ю. |
| Инженерное оборудование: |  |
| Водоснабжение Водоотведение Теплоснабжение, газоснабжение Электроснабжение | Пестерев В.Л. Тянин А.Н. Пестерев В.Л. Носков М.С. |

| Содержание. | cтр. |
| --- | --- |
| Введение. | 5 |
| ГЛАВА 1. Материалы по обоснованию. |  |
| I. Общие сведения о городе и его историческая справка. | 6 – 7 |
| II. Анализ реализации предыдущего генерального плана. | 8 – 13 |
| III. Природные и инженерно-строительные условия. |  |
| 1. Климат. | 14 – 16 |
| 2. Гидрогеологические условия. | 16 – 22 |
| 3. Инженерно-геологическая характеристика. а) Рельеф. б) Строительные условия. в) Инженерно-геологические условия. | 22 – 26 22 – 23 23 – 25 25 – 26 |
| IV. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития города. |  |
| 1. Экономическая база. | 27 – 34 |
| 2. Население. | 34 – 35 |
| V. Современная организация территории города. |  |
| 1. Характеристика топографической основы. | 36 |
| 2. Земли в черте города и их использование. | 36 – 37 |
| 3. Архитектурно-планировочная характеристика. | 37 – 39 |
| 4. Жилой фонд. | 39 |
| 5. Общественная застройка. | 39 – 42 |
| VI. Охрана окружающей среды. | 43 – 62 |
| ГЛАВА 2. Положения о территориальном планировании. |  |
| VII. Цели и задачи территориального планирования. | 63 |
| VIII. Мероприятия по территориальному планированию. Проектная организация территории города. |  |
| 1. Проектное землепользование города. | 64 |
| 2. Общая характеристика проектного решения. | 65 – 67 |
| 3. Территории жилой застройки. | 68 – 69 |
| 4. Система культурно-бытового обслуживания населения и территории общественной застройки. | 69 – 72 |
| 5. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон. | 72 – 74 |
| 6. Внешний транспорт. Улицы, дороги, транспорт города. | 74 – 90 |
| 7. Ландшафтно-рекреационные территории. | 91 |
| 8. Инженерная подготовка и защита территории. | 91 - 92 |
| IX. Инженерные сети. |  |
| 1. Водоснабжение, водоотведение и санитарная очистка территории. | 93 – 138 |
| 2.Тепло- и газоснабжение. | 138 – 159 |
| 3. Электроснабжение. Телефонизация, радиофикация и телевидение | #### 160 – 177 |
| X. Технико-экономические показатели генплана. | 178 – 179 |

Введение.

Данный проект выполнен на основании Муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта «Генеральный план г. Сокол» от 22 августа 2006г. за № 3.001.06.0015/458-06.

Генеральный план разработан на расчетный срок  20 лет, ориентировочно до 2028 года, с выделением I очереди до 2013 г.

Топографическая основа для разработки генерального плана М 1:5000 была подготовлена Вологодским ТИСИЗом в 2006 году.

Полевые работы на южную часть   М 1:5000 выполнены фирмой «Валбэк-ру» (г. Вологда) в 2007 году.

Сведение материалов и создание единой топографической основы выполнены ОАО «Головное ХППАП Бюро».

Город Сокол расположен в юной части Вологодской области, в 35 км северо-восточнее Вологды на реке Сухона.

Площадь города в существующей городской черте составляет 3043 га.

ГЛАВА 1. Материалы по обоснованию.

I. Общие сведения о городе и его историческая справка.

Общие сведения.

Город Сокол третий, после г. Вологды и г. Череповца, по численности населения в Вологодской области.

Город Сокол расположен в 35 километрах на север от областного центра, в месте пересечения железной дороги Москва-Архангельск с рекой Сухоной. На этом участке река Сухона судоходна.

Являясь административным центром одноименного района Вологодской области, город Сокол сетью автомобильных дорог связан с населенными пунктами района и области.

Автомобильная дорога федерального значения Москва - Архангельск проходит с восточной стороны города в 1 км от городской застройки.

По численности населения - 42000 человек - город Сокол относится к разряду малых городов, однако его экономический потенциал, профиль промышленных предприятий ставят город на особое место среди других городских поселений области. Его хозяйственное значение имеет ярко выраженный промышленный профиль. В городе расположен ряд крупных предприятий, которыми и определяется его основная экономическая сущность.

Характерной особенностью этих предприятий является использование древесины в качестве основного исходного сырья. Хранение и первичная переработка леса также производится на территории города.

Приведенные выше характеристики города Сокола, прежде всего, как важного промышленного центра и мощного транспортного узла, позволяют рассматривать его весьма перспективным пунктом Вологодской системы расселения. Город Сокол играет важную роль в системе межселенного обслуживания.

Сельские населенные пункты, расположенные по обоим берегам реки Сухоны западнее города, в силу планировочных особенностей имеют ярко выраженные как производственные, так и социальные связи с г. Соколом.

Историческая справка.

Толчком к развитию города Сокол Вологодской губернии явилось окончание строительства железной дороги Вологда-Архангельск в 1896 году.

Богатство лесных массивов, наличие судоходной реки Сухоны, железной дороги позволяют группе архангельских промышленников организовать строительство бумажной фабрики с выпуском целлюлозы и переработки ее в бумагу.

Для фабрики выбирается площадка на территории имения “Соколово”, по имени которого в дальнейшем была названа фабрика “Сокол”. Для строительства фабрики было учреждено смешанное акционерное “Северное общество целлюлозного и писчебумажного производства” с привлечением иностранных фирм (бельгийской и английской).

В 1899 году на правом берегу реки Сухоны, в 4 километрах вверх по реке от фабрики “Сокол” была сооружена двухрамная лесопильная установка - лесопильно-перерабатывающий комбинат.

В 1899 году в Санкт-Петербург отправилась первая баржа с бумагой фабрики, только что построенной у д. Соколово.

Высшие сорта бумаги шли отсюда даже к царскому двору.

В 1915 году в расстоянии 5 километров вверх по течению р. Сухоны, на том же берегу, что и фабрика “Сокол”, был построен целлюлозный завод - сейчас ОАО «Сухонский ЦБЗ».

На месте нынешнего города Сокол были три деревни, жители которых занимались ведением сельского хозяйства. После Октябрьской революции организуется рабочий поселок “Сокол”, который становится административным центром Свердловского района Северного края.

Постановлением ВЦИК от 2 марта 1932 г. рабочий поселок Сокол преобразовывается в город Сокол.

В годы индустриальных пятилеток в Соколе получает развитие новая промышленность: Сухонский молочно-консервный завод в 1933 году, лесоклепочный завод (нефтетара) в 1939 году, фанерный комбинат в 1931 году, завод № 21 в 1952 г. и др. В годы Великой Отечественной войны строятся два сульфатно-спиртовых завода № 1 и № 2. В этот период создаются Горпромкомбинат и Горпищекомбинат.

Сокольские товары легко находили адресатов благодаря реке Сухоне, по которой лес и бумагу нетрудно было доставить в Архангельский порт, а потом далее в Европу, или по Кубенскому озеру, через которое пароходы выбирались к Онеге, Ладоге, Санкт-Петербургу.

В конце 60-х - начале 70-х годов город застраивается 5-этажными зданиями. Ряд промышленных предприятий подвергается реконструкции.

II. Анализ реализации предыдущего генерального плана.

Предыдущий проект генерального плана города Сокол был разработан институтом “Ленгипрогор” в 1967 году с расчетным сроком до 1990 года, с выделением первой очереди строительства до 1973 года.

Планировочная структура членила город на северо-восточный (центральный район), северо-западный район, юго-западный и юго-восточный, по подобию системы координат, где роль оси Х выполняла река Сухона, оси У - железная дорога (см. рис. 1).

Население.

На момент разработки предыдущего генерального плана численность населения составляла 48,6 тыс. человек. На расчетный срок предполагалась увеличение численности населения до 80,0 тыс. человек. На 10.10. 2002 г. численность населения составила 43,7 тыс. человек. Таким образом, численность населения города в данный момент снизилась по сравнению с 1966 годом.

Динамика численности населения и градоформирующей составляющей.

Таблица II.1.1.

| №№ п/п | Показатели | По генплану 1967 года |  | По состоянию на 10.10.2002 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исходный год -1966 г. | расчетный срок -1990 г. |  |
| 1. | Население, тыс. чел. | 48,6 | 80,6 | 43,7 |
| 2. | Градообразующая группа населения, тыс. чел. % | 16,9 35 | 26,4 33 | 20,6 47 |
| 3. | Обслуживающая группа населения, тыс. чел. % | 5,1 10,5 | 17,6 22 | 4,1 9,5 |

Расчетные темпы развития градообразующей группы оказались значительно ниже намеченных проектом, в основном, в части, касающейся промышленности и внешнего транспорта. За этот период в городе из предусмотренных генеральным планом был введен только завод дренажных трубок. Численность трудящихся большинства предприятий снизилась по сравнению с исходным годом генерального плана.

Производственная база строительной индустрии не была создана, что также отрицательно сказалось на формировании градообразующей группы.

Фактически удельный вес градообразующих кадров превышает расчетный, в то время как уровень обслуживающей группы существенно отстает от намеченного.

Итак, численность населения не только не достигла намечаемой в предыдущем генеральном плане цифры, но и несколько снизилась вследствие  уменьшения рождаемости, увеличении смертности, оттоку из города молодежи  в трудоспособном возрасте и сокращения механического притока.

Промышленность.

Предыдущим генеральным планом весь город разделялся по естественным границам на четыре жилых района, каждый из которых располагал своим промышленным районом.

Анализируя народно-хозяйственное и социально-экономическое развитие г. Сокола, предусмотренное генеральным планом 1967 года, следует отметить, что намечаемого значительного роста объемов промышленного производства и развития градоформирующих отраслей достигнуто не было. Так, к примеру, ремонтно-механический завод не только ослабил свои мощности, но практически не функционирует. На территории гидролизно-дрожжевого завода в настоящий момент располагаются пилорамы и цеха первичной обработки леса.

При рассмотрении и анализе сводной таблицы характеристик промышленных предприятий можно сделать вывод, что запроектированный рост объемов промышленности на расчетный срок до 1990 г. не был достигнут.

Промышленность и коммунально-складские территории развивались, в основном, согласно генеральному плану.

Проектом генерального плана предлагался вынос лесобазы из центральной части города в восточном направлении за жилые районы на берег реки Сухона.

Перечень основных промышленных предприятий города Сокол по численности промышленно-производственного персонала приведен в таблице II.1.2.

Таблица II.1.2.

| №№ п/п | Наименование предприятий | Предыдущий генплан |  | По состоянию на 1.01.2003г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на I очередь стр-ва -1972 год | на расчетный срок |  |
| А. Лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность |  |  |  |  |
| 1. | Сокольский ЦБК | 4170 | 6200 | 2700 |
| 2. | Сухонский ЦБК | 3000 | 3000 | 1909 |
| 3. | Тарно-мебельный комбинат | 600 | 600 | нет данных |
| 4. | Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат/ ЗАО “Солдек” | 2200 | 2600 | /1022 |
| 5. | Деревообрабатывающий ДОЗ № 21 | 1300 | 1300 | 1375 |
| 6. | Лесоперевалочная биржа | 600 | 600 | не существует |
| 7. | Мебельная фабрика | 200 | 200 | 115 |
| 8. | ООО “Сотамеко плюс” деревообрабатывающая промышленность | - | - | 521 |
| 9. | ООО “Сокольское УПП ВОС” | - | - | 36 |
| 10. | ООО “Соколдрев” | - | - | 353 |
| 11. | ООО “Сокол-лес” | - | - | 75 |
| 12. | ООО “Эколес” | - | - | 120 |
| 13. | Сокольская лесобаза “Русьпромсервис” | - | - | 60 |
| 14. | ООО “Агрохим” | - | - | 95 |
| 15. | ООО “Стимул” гофротара | - | - | 70 |
|  | Итого по группе А: | 12070 | 14500 | 18272 |
|  | Б. Пищевая промышленность |  |  |  |
| 16. | Молочно-консервный завод | 800 | 800 | 453 |
| 17. | Мясокомбинат | 80 | 300 | 137 |
| 18. | Хлебозавод | 220 | 250 | 200 |
| 19. | Макаронная фабрика | 120 | 120 | 200 |
| 20. | Завод безалкогольных напитков | 50 | 50 | - |
|  | Итого по группе Б: | 1270 | 1520 | 790 |
|  | В. Промышленность строительных материалов и ремонт |  |  |  |
| 21. | Завод железобетонных изделий | 200 | 200 | Нет данных |
| 22. | Завод дренажных трубок/ ЗАО “Керамос”/ОАО “Соколстом” | 300 | 500 | - |
| 23. | Производственная база строительной индустрии | 300 | 500 | - |
| 24. | Сокольское ДРСУ | - | - | 118 |
| 25. | ООО “Спецстрой” | - | - | 85 |
| 26. | ООО “Соколпромстрой” | - | - | 110 |
| 27. | ООО “Дорстрой” | - | - | 25 |
|  | Итого по группе В: | 800 | 1000 | 611 |
|  | Г. Металло-обрабатывающая промышленность |  |  |  |
| 28. | Ремонтно-механический завод / ОАО “Реммаш” | 600 | 800 | 95 |
|  | Д. Топливная промышленность |  |  |  |
| 29. | Торфопредприятие “Михалево" | 400 | 1500 | Не существует |
|  | Е. Легкая промышленность |  |  |  |
| 30. | ОАО “Сокольский швейник” | - | - | 61 |
| 31. | Учреждение ОЕ 256/4 | - | - | 245 |
|  | Ж. Прочие промышленные предприятия |  |  |  |
| 32. | Сокольская типография | - | - | 42 |
|  | З. Услуги |  |  |  |
| 33. | ГУП Автоколонна № 1899 | - | - | 211 |
| 34. | ОАО “Виолетта” (бытовые услуги) | - | - | 245 |
|  | Итого: | 15140 | 19320 | 20572 |

Как видно из приведенной выше таблицы, большая часть работоспособного населения города занята в деревообрабатывающей промышленности, на втором месте находятся предприятия строительной отрасли. Металлообрабатывающие производства представлены только ремонтно-механическим заводом, легкая промышленность - цехами Учреждения ОЕ 256/4. Остальная часть работоспособного населения задействована в социальной сфере и сфере услуг.

Анализ реализации предыдущего генерального плана города.

Архитектурно-планировочные мероприятия, предлагаемые генеральным планом 1967 года до конца расчетного срока, выполнены частично или не выполнены вовсе.

Проектом предлагалось сосредоточение композиционных акцентов и архитектурных ансамблей в общественных центрах, в географических центрах жилых районов, на основных предзаводских площадях.

Строительство нового жилого района в юго-восточной части города, на месте предложенной проектировщиками к выносу лесобазы, реализовано не было.

Предлагаемая предыдущим генеральным планом 4-5-этажная застройка в центральной части города и 2-3-этажная застройка в районе ул. Менделеева и ул. Калинина реализована. Таким образом, можно говорить только о выполнении I очереди строительства.

Частично выполнены:

1. Размещение спортивных комплексов в каждом из четырех планировочных районов. На сегодняшний день юго-восточный район не имеет своей спортивно-рекреационной зоны.

2. Создание единой системы озеленения, которая, проходя через весь город, и объединит в единое целое сады и парки, скверы и набережные, сады жилых микрорайонов получила свое выражение в виде создания парковых территорий в северной части города.

Не были выполнены следующие проектные предложения генерального плана города от 1967 года:

1. Строительство нового коммунального моста через реку Сухону в створе с ул. Горького и благоустройство прилегающих к нему территорий;

2. В С-З районе города между ул. Советской и набережной реки, должен был быть расположен общегородской парк культуры и отдыха со спортивным ядром района и выставочными залами. На данный момент эта территория частично занята усадебной  и капитальной жилой застройкой, а спортивное ядро находится западнее школы, ближе к целлюлозно-бумажному комбинату;

3. Строительство двух девятиэтажных домов, выполнивших бы роль доминант по ул. Советской на центральной городской площади;

4. Благоустройство р. Сухоны -  устройство каменной набережной со спусками - лестницами к воде;

5. Развитие города в южном направлении, создание нового жилого района города;

6.  Не был создан запроектированный в С-В районе городской центр с площадью, Домом Культуры, центральным универмагом, гостиницей, комплексом административных зданий;

7. Строительство в С-В районе при съезде с моста, западнее предлагаемого общественного центра, городского стадиона с полным  спортивным комплексом, спортзалом, бассейном, а также создания здесь центральной пристани и  спусков-лестниц к воде. На данный день эта территория почти полностью застроена капитальными жилыми домами, пожарным депо, магазинами;

8.   В южной части Ю-З района должен был быть расположен спортивный комплекс. В настоящее время на данном участке расположен ряд промышленных предприятий (автобаза и стройплощадка ОАО «Сокольский ДОК», тепличное хозяйство, ГНС).

9 Сокольскую лесобазу - ОАО «Корпорация Вологдалеспром», планировали перенести на правый берег р. Сухона восточнее р. Волокуша в Ю-В район, а на ее месте должен был быть  построен общественный центр района с парком и благоустроенной набережной.

10.  Перенос СПК «Сокольский мясокомбинат» из С-З района на промплощадку в Ю-В промышленный район.

11.  Базу стройиндустрии предлагалось разместить на левом берегу р. Сухона в районе д. Лентьево в С-В районе, восточнее федеральной автомобильной магистрали Вологда – Архангельск за чертой города.

Были выполнены следующие проектные предложения:

- создание в каждом из районов города спортивного ядра,

- введение в эксплуатацию завод дренажных трубок,

- строительство и введение в эксплуатацию автомобильного моста через реку Сухона с путепроводом через ж/д пути в районе улицы Транспортная,

- ликвидация усадебной застройки севернее ОАО «Сокольский ЦБК», находившийся в санитарно-защитной зоне данного предприятия.

Таким образом, реализация предыдущего генерального плана развития города составила не более 30%.

На основании анализа реализации предыдущего генерального плана можно сделать следующие выводы:

- промышленная база не развивалась, из новых предприятий был введен в эксплуатацию только завод дренажных трубок (ООО «Иммид»);

- численность населения города не только не выросла, но и значительно снизилась, так и не достигнув расчетной;

- территориальное развитие юго-восточного района так и не было осуществлено, лесобаза не была перенесена на  новую промышленную площадку;

- размещение коллективных садов (не предусмотренных ген. планом) закрыло развитее города в юго-западном направлении;

- развитие инженерной инфраструктуры и транспорта происходило в целом согласно генеральному плану (построен автомобильный мост через р. Сухону, путепровод через магистральную линию ж/д дороги, водозаборные и очистные сооружения).

Концепция территориального развития г. Сокол, разработанная Российским государственным научно-исследовательским и проектным институтом Урбанистики (Ленгипрогор) в 1993 г., в целом поддерживала основные проектные предложения ген. плана 1967г., важнейшим из которых считала вынос лесобазы (ОАО «Корпорация Вологдалеспром»).

Дальнейшее развитие города рассматривалось по 2 сценариям:

1. выведение уцелевших предприятий города на прежние мощности, сохраняя тем самым рабочие места и попытаться свести к минимуму отток из города работоспособного населения;

2. в случае стабилизации демографической ситуации и увеличения численности населения рассматривались 4 площадки для дальнейшего территориального развития поселения (см. рис. 2). В результате проведенного комплексного анализа перспективными направления для развития города считались западное и северо-западное направления (площадки №3 и №2 соответственно). Площадка №1 в силу планировочных качеств и преемственности решения предыдущего генплана 1967г. рекомендована для первоочередного строительства.  Площадка №4 была признана неперспективной по экологическим и хозяйственным аспектам.

Развитие промышленности концепцией предлагалось в северном направлении в строну станции Печаткино.

Анализируя состояние вопроса по жилищному строительству, можно сделать вывод, что ресурс территории, предусмотренный генеральным планом, так и не был исчерпан.

III. Природные и инженерно-строительные условия.

- Климат.

По строительно-климатическим условиям г. Сокол относится к району II В. Особых планировочных ограничений климат не накладывает.

Расчетная температура самой холодной пятидневки равна –31°С, а самого холодного периода –16°С. Продолжительность отопительного периода 249 дней.

Климатический район строительства – II В.

Климат района умеренно-континентальный с ясной холодной зимой и умеренно теплым, достаточно влажным летом.

Среднегодовая температура положительная, равна 2,2°С. Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой  –11,8°С. В остальные дни температура может опускаться до –48°С.

Самый теплый месяц - июль со среднемесячной температурой + 16,9°С. Максимум может достигать 35°С.

Территория относится к зоне избыточного увлажнения. В среднем за год здесь выпадает 540 мм осадков. Наибольшее количество выпадает в теплый период с максимумом в июле - 70 мм/ мес.

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. Преобладающие направления ветра выражены очень слабо, в основном, преобладают ветры западной четверти в течение всего года. В холодный период увеличивается повторяемость юго-восточного ветра. Среднегодовая скорость ветра 4,7 м/сек. Наибольшие скорости отмечаются в холодный период. Число дней с сильным ветром более 15 м/сек. отмечается 11 дней в году.

Метели наблюдаются в среднем 38 дней в году, туманы - 32 дня в году. Направление ветра (в %) по восьми румбам характеризуется данными таблицы III.1.1.

Таблица III.1.1.

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые многолетние значения | 11 | 8 | 5 | 14 | 13 | 20 | 14 | 15 |
| Теплый период | 12 | 10 | 5 | 10 | 11 | 19 | 16 | 17 |

Роза ветров города Сокол.

Годовое распределение скоростей ветра характеризуется следующими данными (в %).

Таблица III.1.2.

| Скорости | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0 до 1м/сек. | 27,2 | 26,4 | 29,0 | 33,3 | 29,5 | 33,7 | 39,6 | 39,4 | 31,7 | 26,1 | 24,0 | 30,2 |
| 2÷5 м/сек. | 53,4 | 63,8 | 32,2 | 51,5 | 50,7 | 50,4 | 61,2 | 48,4 | 50,3 | 54,6 | 55,9 | 52,9 |
| 6÷10 м/сек. | 16 | 18,0 | 17,6 | 14,2 | 18,5 | 15,0 | 8,9 | 11,4 | 16,9 | 13,8 | 19,3 | 16,0 |
| 11-15 м/сек. | 1 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
| Свыше 15 м/сек. | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |

Как видно из таблицы, преобладающими скоростями ветра являются от 2 до 5 м/сек.

Для более полной характеристики климата ниже приводятся основные климатологические элементы, систематизированные в таблицу  III.1.3.

Таблица III.1.3.

| Элементы климата | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха (°С) | -11,7 | -11,0 | -6,2 | 2,4 | 9,8 | 14,5 | 17,1 | 14,6 | 9,0 | 2,7 | -3,5 | -9,2 | 2,4 |
| Абсолютный минимум температуры (°С) | -48 | -41 | -36 | -24 | -11 | -4 | 2 | 2 | -6 | -25 | -28 | -39 | -48 |
| Максимум температуры воздуха (°С) | 4 | 5 | 12 | 23 | 29 | 31 | 35 | 34 | 29 | 22 | 11 | 4 | 35 |
| Среднее количество осадков (мм) | 28 | 18 | 24 | 29 | 48 | 67 | 71 | 69 | 65 | 48 | 33 | 29 | 529 |
| Абсолютная влажность воздуха (мБ) | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 5,5 | 8,7 | 11,9 | 14,7 | 13,3 | 9,9 | 6,9 | 4,7 | 2,9 | 7,2 |
| Средняя относительная влажность воздуха (в % в 13 часов) | 84 | 80 | 71 | 63 | 54 | 57 | 60 | 63 | 71 | 79 | 86 | 86 | 71 |

2. Гидрогеологические условия.

а) Гидрология.

Город Сокол расположен на берегу реки Сухоны на 531 километре от устья и замыкает площадь водосбора 15900 км2. Общая протяженность реки Сухона - 558 километров.

Долина реки слабо развита, с пологими склонами, пойма реки шириной до 300 м, затапливаемая во время весеннего половодья.

Русло реки Сухона в пределах города, где оно пересекает конечноморенную гряду, относительно прямолинейное,  выше, а особенно и ниже города - с излучинами. Характерно, что подмываемые вогнутые берега излучин являются левыми.

Раз в год - весной река Сухона течет вспять (т.к. лед в верховьях реки, вытекающей из Кубенского озера, тает раньше, чем ниже по течению). Вешние воды натыкаются на ледовый затор, и река поворачивает назад.

Ширина русла 60-100 м. Меженная ширина русла 140-150 м. Глубины средние 3÷5 м,  наибольшие 8-10 м. Русло реки сложено глинами с илистыми отложениями. На дне много топляка и различного мусора, включая крупногабаритный металлолом и обломки строительных конструкций.

Бровка берегового уступа прорезана оврагами и промоинами. Геологическая деятельность поверхностных вод привела к дифференциации поверхности на водосборные площади, с которыми, как правило, совпадают и водосборные бассейны подземных грунтовых вод. Все стоки с городских территорий поступают в реку Сухону, но часть стока прежде, чем попасть в нее, проходит по сети русел малых рек. Малыми транзитными реками города, сток которых формируется большей частью за городскими пределами, являются р. Глушица (общая протяженность - 11 км) и Мархеньга (общая протяженность -18 км).

Сток других малых речек формируется практически в пределах города и ближайших пригородов. Базисом эрозии для них является река Сухона с русловыми деформациями, которой во многом связана и активность эрозийно-русловых процессов в руслах этих рек. Плоскостная  эрозия на водосборах определяется, главным образом, состоянием поверхности грунтов почвы.

Ориентировочная величина стока наносов может быть принята 7-8 т/га в год. Средняя скорость течения р. Сухоны 0,3-0,5 м/сек; максимальная до 1,0 м/сек.

Водный режим реки изучается на водопостах, расположенных выше и ниже по течению, соответственно в 22 и 6 км.

Таблица III.2.1.

Водный режим рек

| №№ п/п | Местоположение поста | Тип поста | Расстояние до устья, км | Замыкающая площадь водосбора, тыс. км2 | Период действия |  | Отмет- ки “0” граф. М.Б.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | открыт | закрыт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Шлюз “Знаменитый” (Нижний бьеф) | ур. | 553 | 15,1 | 1875 | действ. | 105,19 |
| 2. | д. Рабаньга | расх. | 525 | 15,9 | 1877 | действ. | 105,74 |

Годовой ход уровней реки Сухона характеризуется весенним половодьем и низкой летней и зимней меженью. Весеннее половодье начинается во второй декаде апреля и к началу мая достигает пика, интенсивность подъема уровня составляет 5-30 см/сут, спад проходит менее интенсивно до конца мая-начала июня.

Продолжительность половодья 40-50 дней.

Максимальные уровни для г. Сокола рассчитаны по экстраполяции между двумя постами и приводятся ниже в таблице III.2.2:

Таблица III.2.2.

| №№ п/п | Название створа | Н | 1% | 4% | 10% | 25% | 30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Шлюз “Знаменитый” | см. | 805 | 745 | 710 | 660 | 610 |
|  |  | М.Б.С. | 113,24 | 112,64 | 112,29 | 111,79 | 111,29 |
| 2. | д. Рабаньга | см. | 677 | 635 | 606 | 563 | 515 |
|  |  | М.Б.С. | 112,51 | 112,09 | 111,80 | 111,37 | 110,89 |
| 3. | г. Сокол | М.Б.С. | 112,64 | 112,21 | 111,90 | 111,49 | 111,0 |

Необходимо отметить, что в начале половодья отмечаются обратные течения Сухоны в Кубенское озеро, что объясняется подпором реки от рек Вологды и Лежи, где половодье начинается раньше. Продолжительность обратного течения зависит от высоты половодья, дружности вскрытия рек и составляет 7-20 дней. Иногда обратное течение отмечается в летне-осенний период при сильных дождях. После спада половодья наступает летне-осенняя межень, изредка нарушаемая дождевыми паводками, большей частью в осенний период.

Однако подъемы уровней намного ниже весенних и затопления не вызывают.  Самые низкие уровни отмечаются зимой до начала ледостава, а с образованием ледяного покрова возникает подпор, и уровни несколько повышаются, однако все равно остаются самыми низкими в году.

Начиная с июня, осуществляются попуски из Кубенского озера для поддержания необходимых для судоходства глубин.

Основное питание река получает от таяния снега, весной проходит более 65 % годового объема; на долю летнего периода приходится около 30% , на долю зимнего - около 5% годового стока.

Таблица III.2.3.

Стоковые характеристики реки Сухоны в створе города

| Годовой сток |  | 30-дневный миним. летний |  | 30-дневный миним. зимний |  | Максим. во время весеннего половодья 1% обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средне-много-летний | 95% обеспе-ченности | средне-много-летний | 95% обеспе-ченности | средне-много-летний | 95% обеспе-ченности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 142,0 | 83,8 | 88,8 | 27,8 | 19,5 | 9,4 | 364,0 |

Годовой ход температуры воды, в основном, повторяет ход температуры воздуха, однако с более плавными колебаниями. Переход температуры воды через 0,2°С весной отмечается в период 20-25 апреля,   осенний переход через 0,2°С - 5 ноября. В мае месяце значения температуры превышают 9°С, а в июле отмечаются их максимальные значения   - 18°С. С августа температура воды начинает понижаться.

Самоочищающая способность реки зависит от температурного и стокового режима реки, и чем больше водность и температура воды, тем лучше проходят процессы самоочищения. В соответствии с Методическими рекомендациями по гигиеническому обоснованию размещения и развития производительных сил на территориях нового освоения и в промышленно развитых регионах (НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина и Новосибирский НИИ гигиены) потенциал самоочищения водных объектов определяется по температурному показателю - отношению количества дней в году с температурой воды 16°С к общему количеству дней в году и среднемноголетнему расходу воды в м3/сек. Температурный коэффициент для р. Сухоны равен 0,18, а потенциал самоочищения для реки определен как “низкий”.

Первые ледовые образования отмечаются на реке в конце октября - начале ноября; продолжительность осеннего ледохода 1-5 дней; ледостав устанавливается в первой декаде ноября и продолжается 16 -170 дней; вскрывается река в конце апреля, продолжительность весеннего ледохода 3-5 дней. Максимальной толщины ледяной покров достигает в марте -70-100 см.

По химическому составу во все фазы гидрологического режима вода реки относится к гидрокарбонатному классу группы кальция и характеризуется средней степенью минерализации до 300 мг/л, в том числе весной 80-100 мг/л, осенью 180-240 мг/л, зимой около 300 мг/л.

Вода реки зимой умеренно жесткая, 13-4,5 мг-экв/л, летом мягкая - 2,2-2,8 мг-экв/л, весной очень мягкая - 1-1,4 мг-экв/л. Кислородный режим удовлетворительный.

Гидрохимический режим р. Сухоны нарушается сбросом неочищенных и недостаточно очищенных вод: на территории города в реку осуществляется сброс сточных вод 8-ю выпусками.

Наблюдения за гидрохимическим режимом ведутся в створе в 1 км ниже сброса РМЗ.

Основными загрязняющими веществами являются формальдегиды, азот аммонийный, азот нитритный, органические вещества.

Таблица III.2.4.

Концентрация загрязняющих веществ

| БПК6 |  | Нефтепрод. |  | Формаль-дегид |  | Лигно-сульфат |  | Азот аммония |  | Азот нитрит. |  | Медь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средн. | макс. | средн. | макс. | средн | макс. | средн | макс. | средн | макс. | средн | макс. | средн | макс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1,2 | 2,4 | 1 | 2,2 | 1 | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,6 | 14 | 27 |

По комплексу загрязнений в соответствии с “Едиными критериями качества вод” воды р. Сухоны относятся к классу 3Б загрязнения - “очень загрязненная”. По гидробиологическим показателям вода реки относится также к классу 3Б.

б) Гидрогеология.

Принадлежность участков территории к тому или иному геоморфологическому уровню имеет определенное влияние на строение приповерхностной толщи грунтов, гидрогеологические особенности, морфометрические параметры, геохимическую обстановку и, как следствие, - на технические и геоэкологические условия.

-В приречной части наиболее возможно проявление нежелательных экзогенных процессов (боковая эрозия, оплывни);

-Уровень 112-113 м характеризуется четко выраженным флювиально-грядовым строением грунтовых толщ, гидрологическим режимом ГВ;

-На уровне 115-118 м ожидается большая мощность озерно-аллювиальных отложений, линзовидное залегание грунтов, наличие слабых грунтов;

-Наиболее благоприятен с инженерно-геологической позиции уровни 120-125 м со сравнительно близкими залеганиями морены, лучшей дренированностью.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод в коренных породах и четвертичных отложениях.

В четвертичных отложениях подземные воды приурочены к торфяникам и заиленным грунтам, аллювиальным пескам и супесям, пескам и супесям надморенных, межморенных и подморенных отложений, а также к прослоям и линзам песков в суглинках и глинах ледникового комплекса.

Воды болотных образований прослеживаются на площади их распространения. Питание их, в основном, происходит за счет атмосферных осадков, реже - за счет подземных вод отложений ледникового комплекса.

Воды аллювия зафиксированы в поймах рек. Глубина их залегания не более 1,0-1,5 м от поверхности.

Воды надморенных отложений прослеживаются, главным образом, в восточной части и на южной окраине района, а также в пределах отдельных участков центральной и западной частей территории. Залегают они на глубине менее 2 м.

В верхней морене подземные воды не имеют сплошного распространения. Они приурочены к выветрелой зоне валунных суглинков и глин, обогащенных песчаным материалом, а также к внутриморенным водопроницаемым прослойкам и линзам.

На участках выхода верхней морены на поверхность эти воды относятся к типу верховодки, которая в различные сезоны года, в зависимости от водопроницаемости морены, местами может отсутствовать.

Глубина залегания подземных вод на этих участках обычно менее 2 м. В зоне погружения под надморенные отложения подземные воды верхней морены вскрываются на глубине порядка 15-20 м.

Воды межморенных отложений распространены повсеместно. Залегают они на глубине 11-35 м и обладают напором. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 2-7,4 м.

В нижней морене встречаются напорные воды с величиной напора до 34-39 м.

Подземные воды четвертичных отложений имеют гидравлическую связь с водами коренных пород.

По химическому составу подземные воды четвертичных отложений, в основном, пресные, с сухим остатком от 290 до 1000 мг/л, умеренно жесткие, жесткие и очень жесткие, с общей жесткостью 3,8-11,4 мг-экв/л.

На отдельных участках, где происходит инфильтрация производственных и бытовых стоков, отмечается повышенная минерализация подземных вод. Сухой остаток достигает 1760 мг/л, жесткость - 20,5 мг-экв/л. Сульфатов содержится до 460 мг/л, агрессивной углекислоты до 57,2 мг/л.

Воды эти обладают сульфатной и углекислой агрессивностью по отношению к бетону.

В песчаных линзах нижней морены, в левобережной части территории, вскрываются солоноватые воды с минерализацией 2,8-2,9 г/л общей жесткостью 22,2- 23,6 мг-экв/л и содержанием сульфатов до 1200-1400 мг/л, что, видимо, объясняется подпитыванием водоносного горизонта солеными водами пермских отложений.

В коренных породах подземные воды приурочены к трещинам в песчаниках, известняках, мергелях и гипсах, а также к слоям и линзам песков.

В породах татарского яруса подземные воды приурочены, в основном, к комплексу отложений сухонской и северо-двинской свит, 50-85% которых обводнены. Воды напорные.

Высота напора изменяется от 34 до 50 м; пьезометрический уровень устанавливается на глубинах 0,5-10 м ниже поверхности земли.

По данным откачек, дебиты скважин изменяются от 1,7 до 31 м3/час, удельные дебиты - от 0,07-11,5 м3/час.

Подземные воды верхней зоны татарского водоносного горизонта, в основном, пресные и только в зоне, приуроченной к древнему размыву, где происходит разгрузка подземных вод, приуроченных к нижнетатарским и казанским отложениям, минерализованные.

Площадь с минерализацией подземных вод более 1 г/л прослеживается вдоль левого берега р. Сухоны полосой шириной 1,0-2,5 км и занимает почти полностью территорию существующей городской застройки, а местами выходит за ее пределы.

На этой площади минерализация подземных вод верхней зоны татарского яруса изменяется от 1,64 до 5,34 г/л, причем наиболее повышенная отмечается на участке, примыкающем к реке.

Подземные  воды нижней зоны татарского водоносного горизонта солоноватые вследствие наличия гипсов в отложениях нижнеустинской свиты.

Соленые воды низов татарских отложений и верхней части казанских отложений с сухим остатком 24 г/л эксплуатирует Сухонский ЦБК для производственных нужд (охлаждения).

Дебит скважин достигает 54 м3/час, удельный дебит составляет 1,45 м3/час.

Воды казанских отложений вскрыты скважинами на Сокольском ЦБК. Они относятся к соленым с минерализацией до 31,8 г/л общей жесткостью до 87,1 мг-экв/л, содержанием хлоридов до 1,4 г/л и сульфатов до 6 г/л.

Дебиты скважин 15-20 м3/час.  До 1954 г. эти воды использовались для охлаждения.

Подземные воды казанских, нижней зоны татарских отложений, а также верхней зоны татарских отложений в пределах левобережной части города являются минерализованными и для хозяйственно-питьевого водоснабжения использованными быть не могут.

Пресные воды верхней зоны татарских отложений, прослеживаемые за северной границей города и в южной, жилой части территории, имеют ограниченные запасы.

Кроме того, в процессе эксплуатации возможен подсос ниже залегающих минерализованных подземных вод при откачках.

Согласно данным изысканий Северо-Западного геологического управления ГКЗ рассмотрела возможность использования пресных подземных вод в качестве временного (сроком на 10 лет) источника хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Сокол.

В настоящий момент используются 61 скважина преимущественно глубиной 60-80 м.

Воды межморенных отложений не используются.

3. Инженерно-геологическая характеристика.

Настоящий раздел составлен по фондовым материалам, собранным в различных проектных организациях.

Вологодским трестом инженерно-строительных изысканий были проведены обследования по теме: «Разработка инженерно-геологического обоснования генплана г. Сокола» в 1995 г. Также использовались материалы проектного предложения «Концепция генерального плана г. Сокола», выполненные институтом Урбанистики, г. Санкт-Петербург, 1993г.

а) Рельеф.

Рельеф территории города Сокол в целом отличается выположенностью, максимальные уклоны земной поверхности, за исключением небольших участков,  прилегающих к речным долинам - не более 0,03. На береговых откосах русла реки Сухоны и на пойменных берегах рек Глушицы, Мархеньги, Волкуши наблюдаются склоны вплоть до обрывистых при высоте до 6-7 м. При слабой выраженности врезов малых эрозийных форм имеют место многочисленные замкнутые понижения рельефа. Абсолютные отметки на преобладающей части территории находятся в пределах 112-125,45 м. С учетом отметки меженного уреза р. Сухоны (107,3 м) амплитуда высот составляет 18-15 м. Пониженные участки вытянуты вдоль русла реки Сухоны, пересекающей город с северо-запада на юго-восток (ширина пониженной полосы 200-250 м) и вдоль ее притоков с резко очерченными врезами долин глубиной до 7-8 м и шириной до 100 м. Зона наибольших высот (более 120 м) пересекает территорию города в меридиональном направлении.

Облик рельефа соответствует особенностям своего происхождения, обусловленным тектоническим фактором, деятельностью четвертичных покровных оледенений, накоплением органо-минерального вещества в озерном и озерно-ледниковом водоемах, существовавших здесь на протяжении плейстоцена и начала голоцена.

На последнем этапе формирования рельефа появилась эрозионно-аккумулятивная деятельность поверхностных вод, главным образом, рек, в первую очередь - реки Сухоны. После возникновения крупного промышленного населенного пункта при пересечении железной дорогой реки Сухоны заметные преобразования рельефа связаны с техногенным фактором.

б) Строительные условия.

Выположенность естественного рельефа - фактор, способствующий инженерному освоению территории, но в условиях избыточного увлажнения при существенном техногенном преобразовании рельефа это приводит к переувлажнению грунтов, что серьезно осложняет инженерное освоение участков с затрудненным естественным стоком, ухудшает микроклимат города и экологическую обстановку в целом.

Естественно подтопленные территории располагаются на незастроенных, включенных в городскую черту землях, на крайнем севере и крайнем юге (граница показана на карте-схеме). Уровни подземных вод на данной территории в течение года повышаются до критической величины 2,0 м от дневной поверхности. Это те высоты, при которых сказывается негативное влияние подземных вод при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. При строительстве требуется проведение специальных защитных мероприятий.

Высокие уровни подземных вод обусловлены, главным образом,  сложившимися  природными факторами.

Техногенно-подтопленные территории включают площади, занятые существующей застройкой. В отличие от  естественно подтопленных, высокие уровни подземных вод (менее 2 м от дневной поверхности) обеспечиваются за счет формирования техногенного горизонта, который смыкается с горизонтом грунтовых вод.

Другие отличительные особенности подземных вод, формирующихся в данной зоне:

- хаотичное куполовидное поднятие горизонта воды до отметок дневной поверхности (территории Сухонского, Сокольского ЦБК, ДОЗ-21 и др.);

-   локально повышенная минерализация и бактериальное загрязнение;

-  агрессивность по отношению к материалам строительных конструкций.

Неподтопленных территорий в границах города не выявлено.

Как неподтопленные, потенциально подтопленные могут предположительно рассматриваться приводораздельные территории в юго-западном пригороде.

Итак, основными природными факторами, способствующими подтоплению, являются:

1. Избыточное атмосферное увлажнение (340 мм/год).

2. Низкая дренируемость территории ввиду выположенности рельефа и наличие бессточных участков.

3. Близкое к дневной поверхности расположение подземных вод.

4. Широкое распространение слабоводопроницаемых глинистых грунтов, затрудняющих активное гравитационное перетекание водного потока в направлении разгрузки.

5. Сезонный подпор грунтовых вод поверхностными водами рек и локальных водоемов.

Для техногенных факторов характерны:

1. Изменение условий поверхностного стока (планировка рельефа, отсыпка полотна дорог, обваловка сооружений, выемка в грунтах).

2. Нарушение условий подземного стока.

Вся территория г. Сокола делится на 3 условные зоны:

1.территории пригодные для строительства;

2. территории ограниченно пригодные для строительства;

3. территории непригодные для строительства.

К территориям пригодным для строительства относится большая часть земель города.

К территориям ограниченно пригодным для строительства относятся:

1. Территории с уклоном поверхности от 10% до 20%.

Они расположены по всех водных объектов, а также  в юго-западном районе города вокруг деревень вне существующей городской черты и соседствуют с торфяниками.

2. Территории с грунтовыми водами на глубине менее 2 метров.

Встречаются по берегам реки Сухона: в северо-западном районе по ул. 1- Когашская и по ул. Бердникова около ОАО «Порт Сокол»; в юго-восточном – на излучине по ул. Набережная Сухоны и районе Сокольского ДРСУ. Застройки на данных территориях не велось.

3. Затопляемые паводками 1% обеспеченности.

Вследствие крутых склонов берегов практически почти совпадают с затопляемыми паводками 4% обеспеченности. В зоне подтопления находится несколько некапитальных домов в бассейнах руч. Енга (С-З), реки Махреньга (С-В), руч. Анциферка по ул. Коллективная и в районе ул.Совхозная и Речная (Ю-В), руч. Лещевка по ул. Лещевка и Производственная (Ю-З).

4. Заболоченные с торфом.

В северо-западной части города большой по площади участок заболоченных территорий находится на излучинах р. Глушицы, у железнодорожного пути и граничит с СПК «Сокольский мясокомбинат» и базой Соколпромснаб. А также заболоченные земли лежат за городской чертой на с/х землях  между р. Махреньга и садоводческим кооперативом.

На северо-востоке один большой по площади участок заболоченных с торфом земель примыкает к новому кладбищу и огородам частных домов по ул. Торфяная, другой – на свободных от застройки землях бассейне  р. Махреньга между ООО «ЛукойлВологданефтепродукт», ГУП «Автоколонна №1899», ООО «Вологда лес», ООО «Соколдрев» и профилакторием. Кроме того, небольшие участки торфа находятся в районе от ж/д путей до ООО «Спецстрой» по ул. Школьная и к востоку от профилактория.

В юго-восточном районе они примыкают к ООО «Агрохим», Сокольскому ДРСУ и ОАО «Соколсторм», по берегам р. Волокуша; небольшие участки торфяных почв можно наблюдать у ООО «Стимул», АО «Вологдаэнерго», на пересечении ул. Шатенево и Калинина, вдоль ж/д полотна по ул. Калинина.

В юго-западном районе, в отличие от трех остальных, только один участок данного типа земель имеет большую площадь, остальные относительно малы и сконцентрированы преимущественно за пределами городской черты вокруг деревень, а также между садоводческим кооперативом и гаражами по ул. 2-я Западная и к югу от автобазы ОАО «Сокольский ДОК» и ГНС.

Участки заболоченных с торфом территорий расположены преимущественно на периферии города. Строительства на заболоченных с торфом территориях не велось.

К территориям не пригодным для строительства относятся:

1. Территории с уклоном поверхности более 20%.

Территории с данным уклоном расположены по берегам водных объектов и имеют крайне малые площади вследствие крутого рельефа поверхности.

2. Затопляемые паводками 4% обеспеченности.

Данные территории занимают очень малую площадь вдоль берегов реки Сухона и в устьях впадающих в нее рек и ручьев, так как их берега имеют крутые склоны, а также вдоль оросительных каналов.

в) Инженерно-геологические условия.

Городские территории по инженерно-геологическим условиям зонируются согласно значениям расчетного сопротивления грунтов (R0), залегающих в интервале глубин 2,0-3,0 м от поверхности.

Таблица III.3.1.

| Зона | Значение R0, кгс/см2 | Грунты |
| --- | --- | --- |
| 1 | R0 <1 | торф, ил, заилованные и заторфованные грунты, пески пылеватые водонасыщенные (плывун), насыпные грунты неуплотненные, отходы промышленного производства (золо-, шлакоотвалы), текучие глины, суглинки и супеси (JL > 1) |
| 2 | 1 < R0 < 1,5 | суглинки и глины текучепластичные (0,75 < JL < 1), супеси пластичные до текучих |
| 3 | 1,5 < R0 < 2 | суглинки и глины мягкопластичные (0,5 < JL < 0,75), супеси пластичные до текучих |
| 4 | 2 < R0 < 2,5 | суглинки и глины тугопластичные (0,25 < JL < 0,5), супеси пластичные |
| 5 | R0 > 2,5 | суглинки и глины полутвердые и твердые ( JL < 0,25), супеси твердые ( JL < 0), пески средней крупности, крупные и гравелистые плотные и средней плотности |

Выводы: На большей части городской территории грунтовые условия благоприятные (R0 > 2,0 кгс/см2). На глубине подошвы фундаментов залегают тугопластичные и полутвердые суглинки, которые могут служить надежным естественным основанием зданий и сооружений (зоны 4 и 5).

Грунты с неудовлетворительными строительными свойствами (R0 <2,0 кгс/см2) имеют ограниченное распространение. При строительстве на них требуется усиление типовых несущих конструкций возводимых сооружений (зоны 2 и 3).

Территории, отнесенные к 1 зоне, для строительства непригодны для строительства.

Таким образом, для проектирования наиболее предпочтительным можно считать юго-восточный район города как более благополучный по инженерно-геологическим данным.

IV. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития города.

- Экономическая база

Город Сокол  имеет выгодное экономико-географическое положение. Сокол расположен в центральной части Вологодской области в 35 километрах северо-восточней от города Вологда. Пересечен тремя важными транспортными артериями: Северной железной дорогой, водной магистралью – рекой Сухоной, автомагистралью Москва – Архангельск. Речной транспорт имеет выход по реке Сухоне в Волго – Балтийскую и Северо – Двинскую системы.

Город Сокол – крупнейший в Вологодской области центр деревообрабатывающей промышленности. Экономический потенциал основан на богатстве природных ресурсов, производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. А также определяющее влияние на экономику города оказывает ориентирование на экспорт деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и пищевой промышленности. Также функционируют предприятия машиностроения и металлообработки, производства строительных материалов, легкой промышленности.

Характеристика современного состояния экономической базы города принята на основании данных районной администрации.

Таблица IV.1.1.

| № п/п | Наименование предприятия | Основные виды продукции | Объем производства | Занимаемая территория, га | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электроэнергетика |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокольский ЦБК | электроэнергия | Млн.кв.ч 53,4 | Нет данных | Нет данных |
| 2. | Сухонский ЦБК | электроэнергия | Млн.кв.ч 28,5 | Нет данных | Нет данных |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокольский ЦБК | ДВП | 7,7 мил.кв.м | 180 | 2700 |
|  |  | Картон | 3,8 тыс.тонн |  |  |
|  |  | Бумага | 65,4 тыс.тонн |  |  |
|  |  | Целлюлоза | 50,7 тыс.тонн |  |  |
| 2. | Сухонский ЦБК | Бумага | 4,3 тыс.тонн | 74 | 1909 |
|  |  | Целлюлоза | 10,9 тыс.тонн |  |  |
|  |  | ДВП | 10,0 млн.кв.м. |  |  |
| 3. | ЗАО “Солдек” | Вывозка древесины | 56,2 тыс.кб.м | 30 | 1022 |
|  |  | Пиломатериалы | 34,6 тыс.кб.м |  |  |
|  |  | Технологическая щепа | 43 тыс.кб.м |  |  |
|  |  | Дверные и оконные блоки | 64,8 тыс.кв.м |  |  |
| 4. | ОАО «Сокольский ДОК» | Пиломатериалы | 72,3 тыс.кб.м | 29 | 1375 |
|  |  | Технологическая щепа | 53,5 тыс.кб.м |  |  |
|  |  | Дверные и оконные блоки | 78,4 тыс.кв.м |  |  |
| 5. | ООО «Сотамеко плюс» | Пиломатериалы | 2,4 т.кбм | 12 | 521 |
|  |  | Фанера клеевая | 3,2 т.кбм |  |  |
| 6. | ООО «Сокольское УПП ВОС» | Деревообработка | 2,3 мил.руб. | 1,6 | 36 |
| 7. | ООО «Соколдрев» | Доска профильная | 12,2 т.кбм | 3,5 | 353 |
|  |  | Клееный щит | 5,4 т.кбм |  |  |
| 8. | Сокольская мебельная фабрика | Кухонная мебель | 7,2 млн.руб. | 5 | 115 |
|  |  | Пиломатериалы | 8,4 т.кбм |  |  |
| 9. | ООО «Сокол-лес» | Заготовка леса | 5,3 т.кбм | 12,9 | 75 |
|  |  | пиломатериалы | 3,5 т.кбм |  |  |
| 10. | ООО «Эколес» | Погонажная продукция | 4,8 т.кбм | 1,2 | 120 |
| 11. | ООО «Агрохим» | Погонажная продукция | 4,8 т.кбм | 4,2 | 95 |
| 12. | Сок. Лесобаза «Русьпромсервис» | Пиломатериалы | 2,4 т.кбм | 11 | 60 |
|  |  | Перевалка леса | 30 т.кбм |  |  |
| 13. | ООО «Стимул» | Гофротара | 3,5 мил.кв.м | 1,7 | 70 |
| Итого по лесной и деревообрабатывающей промышленности: |  |  |  | 366,1 | 8451 |
| Машиностроение и металлообработка |  |  |  |  |  |
| 1. | ОАО «Реммаш» | Ремонт машин и оборудования | 12,2 мил.руб | 7 | 95 |
| Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |
| 1. | ОАО «Сухонский МК» | Цельно-мол. Продукция | 2,3 т.тонн | 10 | 453 |
|  |  | Молочные консерванты | 34,1 млн.усл. банок |  |  |
| 2. | СПК «Сок.мясокомбинат» | Мясо | 0,7 т.тонн | 8 | 137 |
|  |  | Колбасные изделия | 0,5 т.тонн |  |  |
| 3. | ОАО «Соколхлеб» | Хлебобулочные изделия | 3,0 т.тонн | 0,3 | 200 |
|  |  | Кондитерские изделия | 41 тонн |  |  |
| Итого по пищевой промышленности: |  |  |  | 18,3 | 790 |
| Легкая промышленность |  |  |  |  |  |
| 1. | ОАО «Сокольский швейник» | Швейные изделия | 0,7 млн.руб | 0,3 | 61 |
| 2. | Учереждение ОЕ 256/4 | Швейные изделия | 4,9 млн.руб | 34 | 245 |
| 3. | ОАО «Виолетта» | Бытовые услуги | 1,5 млн.руб | 0,5 | 245 |
| Итого по легкой промышленности: |  |  |  | 34,8 | 551 |
| Промышленность строительных материалов |  |  |  |  |  |
| 1. | ОАО «Соколстром» | Производство кирпича | 14,1 млн.усл. штук | 27 | 255 |
| Транспорт и строительство |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Дорстрой» | Содержание, ремонт и содержание дорог | 6,0 млн.руб | 1,6 | 25 |
| 2. | ООО «Сокопромстрой» | Ремонт и строительство | 3,0 млн.руб | Нет данных | 110 |
| 3. | ООО «Спецстрой» | Ремонт и строительство | 13 млн.руб | 2 | 85 |
| 4. | Сокольское ДРСУ | Строительство и ремонт дорог | 57 млн.руб | 9,3 | 118 |
| 5. | ГУП Автоколонна №1899 | Перевозка пассажиров и грузов | 4,3 млн.чел 98 тыс.тонн | 7,2 | 211 |
| Итого по транспорту и строительству: |  |  |  | 20,1 | 549 |
| Прочая промышленность |  |  |  |  |  |
| 1. | ЗАО «Керамос» | Керамические изделия | 1,8 млн.руб | - | 18 |
| 2. | Сокольская типография | Газетная продукция | 1,2 млн.экз. | 0,2 | 42 |
| Итого по прочей промышленности |  |  |  | 0,2 | 60 |
| Всего: |  |  |  | 473,5 | 10751 (44% от трудоспособ.) |

Основное значение в экономической базе города Сокола имеет лесная и деревообрабатывающая промышленность. При численности всего работающего населения на промышленных предприятиях 10751 человек, в лесном и деревообрабатывающем комплексе занято 8451 человек. Поэтому основным из направлений было и остается развитие лесной промышленности.

По предоставленным данным 44% трудоспособного населения работает на промышленных предприятиях, а остальная часть занята в других сферах деятельности. Так как город Сокол расположен в 35 километрах от города Вологда, многие его жители работают в областном центре.

Можно выделить следующие группы предприятий:

- Лесной и деревообрабатывающий комплекс:

- уход и рубки, связанные с очисткой лесных массивов, посадка леса;

- охрана лесов, животного мира, рек, ручьев, озер, растительного мира;

- предприятия по промышленной обработке леса, связанные с вырубкой и вывозкой древесины;

- предприятия по первичной переработке древесины и производству пиломатериалов;

- предприятия по производству строительных материалов, столярных изделий, мебели, предметов быта и народнохозяйственного значения.

На территории города Сокол предприятиями деревообрабатывающей промышленности производятся целлюлоза, бумага различных сортов, пиломатериалы, древесная мука, детали домов, твердая и мягкая древесно-волокнистая плита, мебель.

- Основу лесного и деревообрабатывающего комплекса составляют Сокольский ЦБК, Сухонский ЦБК, ЗАО “Солдек” и ОАО «Сокольский ДОК»,а также ООО «Сотамеко плюс», ООО «Сокольское УПП ВОС», ООО «Соколдрев», Сокольская мебельная фабрика, ООО «Сокол-лес», ООО «Эколес», ООО «Агрохим», Сок. Лесобаза «Русьпромсервис», ООО «Стимул» и индивидуальные предприниматели. Продукция деревообработки производятся как для внутреннего потребления, так и на экспорт.

- Сухонский ЦБК. История предприятия начинается в 1911 году. Именно тогда представители Петербургского акционерного общества Российских бумажных фабрик решили строить завод, в августе 1917 года в строй вступил целлюлозный завод.

- На сегодняшний день основными видами деятельности комбината является производство бумаги для гофрирования, тест-лайнера; производство твердых древесных плит.

- Предприятие принимало участие в выставках «Российский лес», «Росупак», «ПАПФОР». Имеет благодарственные письма за участие в выставке «Дни Москвы» в Вологодской области. Также предприятие не раз награждалось дипломами, грамотами, благодарностями за активное участие в жизни города.

- Модернизация технологических процессов улучшила не только качество выпускаемой продукции, но и облегчила ежедневный труд. Проводится работа по повышению квалификации, снижению текучести кадров. Широко практикуется обмен опытом: персонал направляется для обмена опытом на родственные предприятия, проводятся семинары, курсы повышения квалификации, обучение на рабочих местах.

- В основе стратегии развития лежат накопленные знания в области производства и переработки бумаги, а также специализация на выпуске макулатурных сортов бумаги и их дальнейшая переработка в готовые изделия. Также в планах предприятия комплексная модернизация бумагоделательных машин с целью повышения качества продукции, увеличения объема производства.

- ОАО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат», входит в Национальную Лесоиндустриальную компанию – одно из самых крупных деревообрабатывающих предприятий Северо-Западного региона России.

- В состав предприятия входят шесть цехов основного производства:

- - биржа сырья;

- - лесопильный цех;

- - цех брусового домостроения;

- - цех каркасного и панельного домостроения;

- - цех цементно-стружечных плит;

- - деревообрабатывающий цех.

- Профиль предприятия – изготовление комплектов современных деревянных домов из клееного бруса, панельных и каркасных по канадской технологии, производство оконных и дверных блоков, цементно-стружечных плит, деревянных профильных погонажных изделий, мебельного и столярного щита. В производстве используется технологическое оборудование ведущих западных фирм.

- Продукция предприятия представлена как на российских, так и практически на всех европейских рынках: Германия, Бельгия, Франция, Англия, Ирландия, Испания, Голландия, Австрия, Италия, а также страны Балтии и СНГ.

- ООО «Эколес» - многопрофильная корпоративная фирма, работающая в сфере лесопромышленного комплекса, объединяющая сеть предприятий на территории России.

- Основными видами ее деятельности является заготовка леса и деревообработка экологически чистого материала – древесины. Существенная особенность предприятия заключается в том, что оно изготавливает не односложные и однотипные изделия, а реализует творческую фантазию на современном оборудовании, постоянно ведет поиск новых форм.

- Наряду с глубокой переработкой древесины приоритетами компании являются инновации и новейшие технологии, экологичность и качество, а также экономическая стабильность.

- ООО «Соколдрев». Производственная структура предприятия включает три участка. Все участки оснащены автоматизированным высокопроизводительным оборудованием, что позволяет выпускать продукцию стабильно-высокого качества.

- Предприятие оснащено современным оборудованием мировых производителей, что обеспечивает высокий уровень безопасности для работающих.

- На протяжении последних лет сохраняются высокие темпы роста и производства на предприятии. Около 90% продукции идет на экспорт в Польшу, Литву, США, Южную Корею, Японию, Голландию и другие страны.

На основных предприятиях деревообработки осуществляется  модернизация производства, вводится новое оборудование, реализуются инвестиционные проекты, программы развития, позволяющие обеспечить выпуск качественной, востребованной на рынке продукции, увеличить объем производства.

Приоритетным направлением развития лесной промышленности является развитие продукции глубокой переработки древесины. Это обеспечивается проведением реконструкции и модернизации производства, вводом новых мощностей.

Инвестирование в модернизацию предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности повысит качество производимой продукции, а, следовательно, повысится конкурентоспособность предприятия. Развитие лесной промышленности положительно сказывается на экономике и на развитие других отраслей.

- Пищевая промышленность:

Предприятия пищевой промышленности производят сухое и сгущенное молоко и другие виды молочных консервантов, мясопродукты, хлебопродукты и сухие завтраки.

К пищевой промышленности относятся предприятия: ОАО «Сухонский МК», СПК «Сокольский  мясокомбинат», ОАО «Соколхлеб».

ОАО «Сухонский молочный комбинат» - одно из крупнейших предприятий по переработке молока. Очень разнообразен ассортимент выпускаемой продукции, качество которой подтверждается спросом населения и значимыми наградами.

Одним из старейших предприятий мясной отрасли Вологодской области является СПК «Сокольский  мясокомбинат»,  ассортимент продукции которого составляет более 100 различных наименований.

Развитие отрасли будет осуществляться путем внедрения новых технологий и модернизации производства, повышения качества выпускаемой продукции в соответствии и международными стандартами качества.

- Строительный комплекс:

- Строительство жилья и объектов соцкультбыта.

- Эксплуатация и ремонт жилых и общественных зданий.

- Строительство, эксплуатация, ремонт зданий и сооружений промышленного назначения.

- Строительство и эксплуатация автодорог.

Эффективность экономического и социального развития города связано с развитием капитального строительства, обновлением и расширением существующего фонда. Потребность в промышленном и жилищном строительстве способствует развитию строительной индустрии, росту промышленности строительных материалов, а также других отраслей промышленности.

- Транспорт:

Транспорт – важнейшая составная часть производственной инфраструктуры, его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием для экономики, улучшения условий и уровня жизни населения.

Город Сокол расположен в центральной части Вологодской области в 35 километрах северо-восточней от города Вологда.

Транспортная система города представлена тремя важными транспортными артериями: Северной железной дорогой, водной магистралью – рекой Сухоной, автомагистралью Москва – Архангельск. Речной транспорт имеет выход по реке Сухоне в Волго-Балтийскую и Северо-Двинскую системы.

Развитие транспортной системы должно обеспечить повышение качества транспортных услуг, рост пассажиро- и грузопотока, повышение безопасности передвижений и предусматривать повышение технического уровня всех видов транспорта.

5) Машиностроение и металлообработка:

Машиностроительный комплекс города представлена одним предприятием: ОАО «Реммаш».

Дальнейшее развитие отрасли машиностроения и металлообработки возможно за счет:

- наиболее эффективного использования имеющихся возможностей предприятия;

- разработка и внедрение эффективных решений научных, технологических, производственных программ и модернизации оборудования;

- повышения квалификации руководителей и специалистов.

6) Промышленность строительных материалов:

Промышленность строительных материалов представлена предприятием  ОАО «Соколстрой».

В настоящее время предприятие стабильно развивается, постоянно увеличивает объемы выпускаемой продукции и расширяет рынок сбыта.

Прогноз изменения экономической базы.

Развитие современной экономики во многом зависит от того, насколько высока привлекательность того или иного предприятия, отрасли и даже территории.

На предприятиях города разработаны программы развития, основные направления которых – увеличение объемов производства, повышения качества и конкурентоспособности продукции, улучшение социальной защищенности работников, внедрение инноваций.

Благоприятное географическое расположение города Сокол, наличие трех транспортных связей и многоотраслевая структура экономики. Дает реальные шансы участвовать во всех возможных федеральных и областных программах, привлекать в дополнение к собственным средствам – средства инвесторов, которые помогут предприятиям развиваться и реализовывать свои идеи. Что, в свою очередь, увеличит рост благосостояния района и  поможет решить проблему занятости населения.

Таким образом, город Сокол характеризуется наличием достаточной материально – сырьевой базой, кадровых ресурсов, развитой инфраструктурой, положительной динамикой социально-экономического развития, что делает его привлекательным для потенциальных инвесторов.

- Население.

Изменения численности населения города Сокол согласно исходным данным приведены в таблице IV.2.1.

Таблица IV.2.1.

| Год | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс.чел. | 47,3 | 45,9 | 45,4 | 44,8 | 44,2 | 43,7 | 43,04 | 42,27 | 41,7 | 42,0 |

Как видно из приведенной выше таблицы, наибольшая численность населения была достигнута в 1993 году. После этого года начинается плавное уменьшение населения, вызванное политическими изменениями и экономическим спадом в целом по стране.

Изменение рождаемости, смертности за ряд лет приведены в таблице IV.2.2.

Таблица IV.2.2.

| № п/п | показатели | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рождаемость, чел. | 366 | 373 | 353 | 383 | 419 | 469 | 447 | 431 |
| 2. | Смертность, чел. | 780 | 730 | 851 | 852 | 916 | 978 | 1024 | 955 |
| 3. | Естественный прирост населения, чел. | -414 | -357 | -498 | -469 | -495 | -509 | -577 | -524 |

На основании данных таблицы IV.2.2., следует отметить увеличение рождаемости за последние годы в среднем на 32,9 %.

За тот же период показатель смертности составил + 40,3%, что вызвано в значительной мере неблагоприятной экологической ситуацией, сложившейся в городе, так как большая часть жилых территорий расположена в зоне негативного промышленных предприятий I - III класса опасности. При разработке комплекса мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в городе, можно рассчитывать на уменьшение показателей заболеваемости и, соответственно, смертности.

Половозрастной состав населения на 2002 год приведен в таблице IV.2.3.

Таблица IV.2.3.

| возраст | численность населения | мужчины | женщины | % от общего числа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| все население, чел. | 43700 | 20134 | 23566 | 100 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |
| 0-2 лет | 1117 | 553 | 564 | 2,6 |
| 3-6 лет | 1459 | 720 | 739 | 3,3 |
| 7-15 лет | 5569 | 2878 | 2691 | 12,7 |
| 16-17 лет | 1634 | 828 | 806 | 3,7 |
| 18-55 лет (Ж) 18-60 лет (м) | 12075 12639 | - 12639 | 12075 - | 56,6 |
| старше 55 лет (Ж) старше 60 лет (М) | 6691 2516 | - 2516 | 6691 - | 21,1 |

Средний состав семьи по городу составляет 2,4 человека.

Проанализировав представленные выше данные и учитывая вхождение в городскую черту близлежащих населенных пунктов, а так же миграцию населения из близлежащих деревень в город, принята расчетная численность населения г. Сокол к 2028 году - 45000 человек.

V. Современная организация территории города.

- Характеристика топографической основы.

Разработка чертежей генерального плана города была выполнена на топографической основе М 1:5000, выполненной Вологодским ТИСИзом в 2006 году. Топографическая основа на территорию южного района города в М 1:5000 была выполнена фирмой ОАО «Валбэк-ру» в 2007 году.

Инженерные сети нанесены по материалам согласований.

2. Земли в черте города и их использование.

Современная черта г. Сокол охватывает территорию 3043 га.

Уровень освоения городской территории и техногенной нагрузки  на нее не одинаков. Черта города охватывает различные виды жилой застройки, территории промышленных и коммунально-складских предприятий, озелененные территории.

В городской черте существует несколько участков пустующих земель. В северо-западном районе это: участок севернее Сухонского ЦБЗ, участок рядом с деревней  Серково, два участка по ул. Советской - рядом с АО «Соколхлеб» и от руч. Енса до моста. В северо-восточном районе города: участок внутри квартала, образованного ул. Советская, Дягтерева, Орешкова и мостом; участок, примыкающий с севера к Сокольскому ЦБК. В юго-восточном районе: участок по набережной реки Сухона восточнее ООО «Сотамеко плюс», участок ограниченный ул. Молодежной, мостом и чертой города. В юго-западном районе: участок набережной западнее руч. Лещевка. Все выше перечисленные пустующие территории находятся или в водоохранной зоне, или в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий и не озеленены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Под всеми видами застройки занято порядка 90% территории города, при этом за пределами городской черты размещается ряд промышленных предприятий, профилакторий, незначительное количество капитальной застройки в юго-восточном районе.

Распределение территории по видам использования определено в результате обмера чертежа опорного плана, представлено ниже в таблице V.2.1.

Таблица V.2.1.

| №№ п/п | Наименование территории | Существующая площадь территории |
| --- | --- | --- |
| А. Селитебная территория. |  |  |
| 1. | Жилые кварталы | 655,95 |
| 2. | Участки предприятий и учреждений обслуживания | 90,34 |
| 3. | Зеленые насаждения общего пользования | 39,46 |
| 4. | Участки открытых спортивных сооружений | 12,84 |
|  | Итого: | 798,59 |
| Б. Производственные территории |  |  |
| 1. | Территории промышленных предприятий | 411,08 |
| 2. | Коммунально-складские зоны | 144,63 |
|  | Итого: | 555,71 |
| В.Территории специального назначения. |  |  |
| 1. | Территории исправительных учреждений | 11,62 |
| 2. | Кладбища | 58,82 |
| 3. | Полигон ТБО | 9,5 |
|  | Итого: | 79,94 |
| Г. Улично-дорожная сеть |  | 259,8 |
| Д. зоны сельскохозяйственного использования. |  |  |
| 1. | Садоводческие кооперативы | 94,24 га |
| Е. Прочие территории |  | 1181,4 |
|  | Площадь города всего: | 3043 га |
|  | Фактическая площадь застройки: | 1313,62 |
|  | Санитарно-защитные зоны за минусом площади предприятий и коммунально-складской зоны | 2752,77 га |

- Архитектурно-планировочная характеристика.

Территория города  разбивается на четыре панировочных района рекой Сухоной в широтном направлении и железнодорожной магистралью в меридиональном. Они вместе с ул. Советской являются основными планировочными и композиционными осями города. Большинство общественных зданий и учреждений расположено вдоль ул. Советской.

Оба общественный и административный центры расположены по одной из основных композиционных осей города – улице Советской и находятся в северо-восточном районе. Остальные три района явно выраженных общественных центров не имеют.

Открытый вещевой рынок и вокзал находятся на рыночной площади на слиянии улиц Рабочей, Каляева и 40-летия Октября в северо-восточном районе Сокола. Основным видом общественного транспорта является автобус.

Общая планировка города носит регулярный характер, свободная планировка наблюдается на месте бывших деревень по берегам водных объектов, а так же рядом с крупными промышленными предприятиями, такими как ОАО «Сокольский ЦБК», ОАО «Реммаш», ОАО «Сухонский МК» и ООО «Сотамеко плюс».

В северо-восточном районе свободная планировка расположена участками по обе стороны реки Махреньга вдоль улицы с одноименным названием и на берегу р. Сухона (ул. Карпова). В северо-западном районе свободная планировка отмечается по берегу р. Сухона (ул. Пирогова, ул. Бердника), в устье руч. Енга (ул. Заречная), по берегам р. Глушица (ул. Возрождения, ул. 5-я Глушицкая, ул. 6-я Глушицкая, ул. 1-я Биржевая, ул. 3-я Биржевая, деревня Серково), р. Кагашка (ул. Жилой участок №2). В юго-западном районе – по берегу руч. Лещевка (ул. Лещевка). В данном районе города расположено также несколько деревень, не вошедших в городскую черту (Кощеево, Жихарево, Власово, Бережок и др.). В юго-восточном районе участки свободной планировки также находятся на берегу р. Сухона (ул. Речная, ул. Совхозная).

Большой участок застройки, примыкающий с запада к ОАО «Сокольский ЦБК» и ограниченный улицами 40-летя Октября, Капитана Воронина, Советским проспектом и набережной реки Сухона, носит хаотичный характер. На данной территории помимо жилья расположено много общественных объектов (учреждения здравоохранения, образования, торговли, спорта, вокзал), что позволяет рассматривать ее как  второй общегородской общественный центр после административного центра вокруг главной площади города, где расположено здание Администрации.

Так как г. Сокол возник стихийно из деревень, объединившихся вокруг лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, то город не имеет своего исторически сложившегося культурного центра и не имеет четко выраженных зон промышленного, жилищного и рекреационного значения. Вследствие этого промышленные предприятия города размещаются локализовано в каждом из четырех районов города в окружении жилой застройки. Более подробно о промышленных предприятиях города изложено в разделе IV «Проектная организация территории города».

Зеленые насаждения общего пользования располагаются в северо-западном (парк им. Зои Космодемьянской, Парк Ветеранов, стадион) и северо-восточном районах (стадион, детские и спортивные площадки, парк напротив Дворца Культуры) и расположены перпендикулярно улице Советской, которой они разбиваются на две части. Небольшие скверы находятся вдоль ул. Советской на пересечении ее с другими улицами города.

На территории города преобладающей является деревянная малоэтажная застройка (двухэтажные жилые здания барачного типа и частные дома с приусадебными участками). Наибольшее количество усадебной застройки сконцентрировано на северо-востоке города в районе Сокольского ЦБК и на востоке северо-западного района.

Многоэтажная жилая застройка, общественные здания в основном расположены вдоль ул. Советская в северной части города. В южной части данный вид застройки имеет локализированный характер.

С запада от Сокольского ЦБК сложился район с разнотипной застройкой и узкими улицами. На участке территории, примыкающей к ЦБК с севера, ликвидирован большой квартал усадебной застройки в связи с проведением работ по организации СЗЗ.

Набережные реки Сухона не имеют благоустройства и заняты преимущественно открытыми складами промышленных предприятий или захламлены. По реке производится сплав леса для нужд деревообрабатывающей промышленности, и проходят пассажирские и товарно-пассажирские теплоходы  по маршруту Вологда – озеро Кубенское. ОАО «Порт Сокол» располагается рядом с промышленной зоной АО «Сухонский ЦБЗ».

В городе имеются 2 действующих кладбища:

- в северо-восточной части;

- в районе «Реммаша» (запад).

4. Жилой фонд.

Согласно статистическим данным Сокольского отделения ГПВО «Вологдатехинвентаризация», жилой фонд г. Сокол  на конец 2006 г. составил 994,5 тыс. м², из него 144,1 тыс. м² - в усадебной застройке (14,5%), а 850,4 тыс. м² - в многоквартирных жилых домах (85,5%). Средняя норма жилой обеспеченности составляет 23,68 м²/чел.

Характеристика жилого фонда по материалу стен приведена в таблице V.4.1.

Таблица V.4.1.

| № п/п | Материал стен | Количество домов, шт. |  | Общая площадь жилых помещ., тыс.м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усадебных | многоквар. |  |
| 1. | кирпич | 28 | 266 | 407,1 |
| 2. | ж/б панель | - | 78 | 208,9 |
| 3. | дерево | 3148 | 839 | 378,5 |
|  | Всего: | 3176 | 1183 | 994,5 |

Сведения об индивидуальном жилищном строительстве за ряд последних лет, по данным предоставленным архитектором города, приведен в таблице V.4.2.

Таблица V.4.2.

| годы | отведено участков, шт. | общая площадь, га | число выстроенных домов | общая площадь домов, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 5 | 0,49 | 2 | 201 |
| 2003 | 6 | 0,82 | 3 | 200 |
| 2004 | 3 | 0,31 | 2 | 294 |
| 2005 | 11 | 1,17 | 2 | 221 |
| 2006 | 1 | 0,07 | 2 | 144 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд по городу составляет 120,1 тыс. м², что составляет 12,1% от общей площади жилого фонда. В городе 133 усадебных и 309 многоквартирных ветхих домов.

5. Общественная застройка.

Общественная застройка города представлена капитальными и деревянными зданиями, выполненными как по типовым, так и по индивидуальным проектам. Магазины продовольственных и промышленных товаров в основном располагаются или в одно-, двухэтажных отдельно стоящих зданиях и торговых павильонах, или занимают площади первых этажей жилых зданий.

Общие данные о состоянии общественной застройки приведены в таблице V.5.1.

Таблица V.5.1.

| Наименование учреждения | Существующее положение |  |  | Фактич. вмест. на 1000 жителей | Норма по СниП на 1000 жителей | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | норматив. | фактич. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 2308 | 1964 | 46,8 | 70% от возраст. группы | специальные |
| Школы | уч-ся | ориентировочно 8659 | 6500 | 154,8 | 100% от возраст. группы | Включая кадетскую шк., ДДТ, МУК |
| Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ) | уч-ся | нет данных | 631 | 15 | По заданию | специальное |
| Детская школа искусств | уч-ся | нет данных | 120 | 2,86 | 10% школьников | специальное |
| Больницы | коек | нет данных | 505 | 12 | 10 | спец., присп. |
| Поликлиники | посещ. в день | нет данных | 1379 | 32,8 | 35 |  |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 4,2 | 4 | 4 | 0,1 | специальное |
| Молочная кухня | Порция на реб./сут. | нет данных | нет данных |  | 4 порции | На базе гор. больницы |
| Дом престарелых | место | нет данных | нет данных |  | 28 | 2 объекта |
| Дома культуры, клубы | Посет. | 3600 | 3496 | 3360 | 80 | Клуб медиков в авар. Сост. |
| Театр драмы «Анима» | мест. | в приспособленном помещении зал на 24 места |  | 0,57 | 5-8 |  |
| Аптеки | объект | - | 10 | - | По заданию | спец., присп. |
| Кинотеатр | место | 1260 | 500 |  | 25-35 | Спец. |
| Библиотеки | Чит. место | 126 | 106 | 2,5 | 2-3 | 9 объектов |
| Музей | объект | - | 1 | - | По заданию |  |
| Спортив. залы общего пользования | м² пола | 3059 | 3203 |  | 60-80 | 3 ФОКа |
| Магазины прод. | м² торг. площ. | 4200 | Более 11621,74 | 276,71 | 100 |  |
| Магазины пром. | м² торг. площ. | 7560 | Более 8352,8 | 198,9 | 180 |  |
| Универсальный комплекс | объект | - | 1 | В стадии строительства |  |  |
| Предприятия общ. питания | м² зала |  | Более 2565,8 | 1680 | 40 |  |
| Дом быта | раб.место | 42 | Нет данных |  | 1 | 1 объект |
| Ветеринарная станция | объект | - | 1 | - | По заданию | специальное |
| Военкомат | объект | - | 1 | - | По заданию | специальное |
| Здание суда | 1 судья на 30 тыс. чел | 2 | Нет данных | - | По заданию | 1объект |
| Бюро ритуальных услуг | объект | 1 | 1 | 1 | 1 на 500 тыс. чел. | специальное |
| Церковь | объект | - | 1 | - | По заданию | специальное |
| Автовокзал | объект | - | 1 | - | - | специальное |
| Ж/д станция | объект | - | 1 | - | - | специальное |
| Бани | место | Нет данных | 4 бани | 210 | 5 | специальное |
| Отделение связи | объект | - | 7 | - | По заданию |  |
| Отделения сбербанка РФ | операц. место | 14 | 7 отделений |  | 1 на 2-3 тыс. чел. |  |
| Коммерческие банки | объект | - | 4 | - |  |  |
| Пожарное депо | машина | 20 согласно НПБ 101-95 | 6 |  |  | Данные на 1 депо, на съемке - 3 |
| Жилищные конторы | объект | 2 | 2 | 2 | 1 на 20 тыс. чел |  |

Дошкольные учреждения (детские сады и детские сады – ясли).

По данным отдела народного образования на 1 октября 2002г., в г. Сокол работает 21 детское дошкольное учреждение с общим количеством 2308 мест, которые фактически посещает 1964 человека. Все здания находятся в хорошем состоянии, специальные, по материалу стен только три из них деревянные (ДОУ № 6,9,30) и одно – панельное (ДОУ №3, 24). ДОУ № 6,9,29 и 30 – одноэтажные, все остальные – двухэтажные. Все здания, кроме ДОУ № 29 (встроенное), отдельно стоящие.

Общеобразовательные и специальные школы.

По состоянию на 1 октября 2002г. в городе функционирует 14 образовательных учреждений, из которых общеобразовательных школ – 8, начальных школ – 2, Кадетская школа – 1, спортивная  школа – 1 (ДЮШС), специализированные – 2 (ДДТ и МУК).

Все здания в хорошем состоянии, отдельно стоящие, по материалу стен подавляющее большинство из них кирпичные, кроме СОШ №5 (панельное) и МУК (деревянное); по этажности – одно четырехэтажное (СОШ № 2), три – трехэтажных (СОШ № 1, 3, 5), девять – двухэтажных и одно – одноэтажное (ООШ №8).

Учреждения здравоохранения.

Наибольшее количество учреждений здравоохранения сконцентрировано в северо-восточном районе Сокола. В данной части города расположены первая и вторая городские больницы, поликлиника №1, родильное отделение, неврологическое отделение и клиническая лаборатория. Туберкулезный диспансер и поликлиника №3 расположены в юго-западном районе Сокола. В Северо-западном районе  находятся станция скорой помощи с гаражами и Клуб Медиков по ул. Овражной, а на юго-востоке города – только амбулатория №4.

Примерно 48 % фонда имеет аварийное состояние, включая все деревянные здания. Срочный капитальный ремонт  требуется всем без исключения зданиям городской больницы №1, амбулатории №4, Клубу Медиков, туберкулезному диспансеру, комплексу детской больницы (кроме основного корпуса). Учреждения здравоохранения расположены в одно- и двухэтажных отдельно стоящих зданиях, из которых 21 специальное, а 11 приспособленных. По материалу стен: 23 кирпичных здания, 5 деревянных, 2 панельных, 2 хозяйственные постройки из теса.

Спортивные сооружения.

Город насчитывает 6 спортивных сооружений:

- стадион ОАО «Сокольский ЦБК» с трибунами на 1500 мест;

- стадион ОАО «Сухонский ЦБЗ» с трибунами на 2000 мест;

- стадион ОАО «Сухонский МК» с трибунами на 500 мест;

- ФОЦ «Сокол» (2 здания) с площадью залов 864 м 2;

- ФОК ОАО «Сокольский ЦБК» с площадью залов 749,5 м 2;

- ФОК ОАО «Солдек» с площадью залов 288 м 2.

Общая площадь участка, занятого ими составляет 63203 м2.

VI. Охрана окружающей среды.

Инженерно-экологические изыскания для строительства выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

В настоящем разделе приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды в городе Сокол Вологодской области.

Целью разработки раздела «Охрана окружающей среды» является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены: Законом РФ «Об охране окружающей природной среды»; Законом РСФСР «Об охране атмосферного воздуха»; Водным кодексом РФ; Законом РФ «О недрах», Законом РФ «Основы лесного законодательства РФ»; Федеральным законом «О животном мире»; Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях»; Федеральным законом «Об экологической экспертизе».

Раздел «Охрана окружающей среды» предусматривает следующие архитектурно-планировочные и инженерно-технические мероприятия:

Архитектурно-планировочные мероприятия на рассматриваемой территории сводятся, в основном, к следующему:

-функциональное зонирование застройки;

-вынос существующих и размещение проектируемых коммунально-складских и промышленных территорий за пределы жилой зоны с соблюдением санитарно-защитных зон;

-создание санитарно-защитных зон вокруг действующих предприятий и коммунально-складских территорий;

-развитие системы зеленых насаждений общего пользования;

-благоустройство прибрежных территорий, вынос промышленных территорий за пределы водоохраной зоны.

Функциональное зонирование.

Цель разработки раздела - оценить зонирование территории города как средство экологического регулирования проектного решения, обеспечивающего приоритетность вопросов охраны окружающей среды.

Планировочная структура города сложилась под влиянием природных условий местности и промышленно-хозяйственного профиля города. Город делится рекой Сухона	и железной дорогой на четыре планировочных района.

По функциональной принадлежности на территории города можно выделить три вида функциональных зон: селитебную, промышленную и зеленую. Селитебная, по сравнению с промышленной и зеленой, занимает более обширную территорию. Она включает в себя центр города и территории вокруг промышленных зон.

В городе можно выделить 5 промышленных зон, которые размещены по всей городской территории. Производственная зона включает в себя промышленные предприятия и связанные с ним объекты.

Для каждой промышленной зоны определен район расположения, границы и промышленные предприятия, которые находятся в пределах зоны.

Промышленные зоны города Сокола представлены в таблице VI.1.

Таблица VI.1.

| № зоны и район расположения | Границы промышленной зоны | Предприятия, находящиеся в пределах зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. Северо-западный район | Восточная – граница стадиона, коллективного сада, гаражно-строительного кооператива, улица Беднякова; с севера и северо-запада – гр. города; с запада – р. Глушица, р. Сухона | ОАО «Соколреммаш» ОАО «Древплит», ОАО «Сухонский ЦБЗ» ЗАО «Соколхлеб» |
| 2. Юго-западный район города | Р. Сухона, железнодорожная магистраль Вологда – Архангельск, ул. Домостроителей, Клубная, 2-я Западная, д. Бильнево, первый ручей Бережок | ЗАО «Солдек», ОАО «Сокольский ДОК» Сокольская лесоперевалочная база АО «Вологдасплав» ООО «Эколес» |
| 3. Северо-западный район города, территория «Печаткино» | Железнодорожная магистраль Вологда – Архангельск, ул. Советская, с севера гр. города | СПК «Сокольский мясокомбинат» |
| 4. Северо-восточный район (центральная часть города), левый берег р. Сухоны | Граница р. Сухоны, ул. Кирова, Суворова | Сокольская мебельная фабрика ПКК «Русьпромсервис» |
| 5. Северо-восточный район (центральная часть города) | Ул. Школьная, Советский проспект, ул. Каляева | ЗАО «Соколхлеб» ОАО «Сокольский швейник» |
| 6. Северо-восточный район | Советский пр., ул. Бумажников, Техническая, Ломоносова; западная граница пром. территорий ЛПК «Сокольский»; с севера – граница города; с востока – река Махреньга, восточнее – прмтерритории ЛПК, ул. Лентьевская, р. Сухона | ОАО «Сокольский ЦБК» |
| 7. Юго-восточный район | Железнодорожная магистраль Вологда – Архангельск, р. Сухона, р. Анциферка, р. Волкушка; с юга - граница города | Производственная база «Сотамеко+» АО «Вологдалеспром» (тарно-мебельный комбинат) ОАО «Сухонский МКК» ОАО «Соколстром» ЗАО «Керамос» |
| 8. Северо-восточный район города | Ул. Гидролизная, Торфяная, Ломоносова | ООО «Соколдрев» ООО «Сокол-лес» |

Предприятия и группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий. Установлены следующие размеры санитарно-защитных зон:

предприятия I класса – 1000 м;

предприятия II класса – 500 м;

предприятия III класса – 300 м;

предприятия IV класса – 100 м;

предприятия V класса – 50 м.

В таблице VI.2 приведен список производств и предприятий по классам вредности согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, действующих в настоящее время.

| № п/п | предприятие | адрес | отрасль производства | класс вредности | Норм.СЗЗ, м | по факту, м | примечание | район города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОАО «Сокольский ЦБК» | Ул. Советский проспект, 8 | целлюлозно-бумажная | 1 | 1000 | 16 |  | С-В |
| 2 | ООО «Древплит» | Ул. Беднякова, 3 | целлюлозно-бумажная | 3 | 300 | 51 |  | С-З |
| 3 | ЗАО «Солдек» | Ул. Заводсвая, 6 | деревообрабатывающая | 3 | 300 | 33 |  | Ю-З |
| 4 | ОАО «Соколреммаш» | Ул. 1-я Глушицкая, 5 | машиностроение | 3 | 300 | 0 |  | С-З |
| 5 | ОАО «Соколсторм» | Ул. Шатенево, 47а | строительных материалов | 3 | 300 | 33,8 |  | Ю-В |
| 6 | ООО «Вологда лес» | Ул. Гидролизная, 40 | деревообрабатывающая | 3 | 300 | 458 |  | С-В |
| 7 | ООО «Соколдрев» | Ул. Гидролизная, 38 | деревообрабатывающая | 3 | 300 | 458 |  | С-В |
| 8 | Сокольская мебельная фабрика (филиал ЗАО ПКК «Новые технологии») | Ул. Набережная свободы, 37 | деревообрабатывающая | 4 | 100 | 0 |  | С-В |
| 9 | ООО «Сотамеко плюс» | Ул. Мамонова,6 | деревообрабатывающая | 4 | 100 | 12,76 | Входит в СЗЗ №1 | Ю-В |
| 10 | ОАО «Сокольский ДОК» | Ул. Луговая,1 | деревообрабатывающая | 3 | 300 | 50,55 |  | Ю-З |
| 11 | ООО «Сокольский хлебокомбинат» | Ул. Горького,22 Ул. Советская,125 | пищевая | 5 | 50 | 20 | Входит в СЗЗ №1, 21 | С-В С-З |
| 12 | СПК «Сокольский мясокомбинат» | Ул. Некрасова,1 | пищевая | 3 | 300 | 26,27 |  | С-З |
| 13 | ОАО «Сокольский швейник» | Ул. Школьная,1 | легкая | 4 | 100 | 33 | Входит в СЗЗ №1 | С-В |
| 14 | ОАО «Сухонский МК» | Ул. Набережная Сухоны,24 | пищевая | 4 | 100 | 0 | Входит в СЗЗ №1 | Ю-В |
| 15 | ОАО «Виолетта» | Ул. Суворова,1 | легкая (бытовые услуги) | 5 | 50 | 8,3 | Входит в СЗЗ №1 | С-В |
| 16 | ООО «Сокольское УПП ВОС» | Ул. Вологодская,12 | легкая (упаковочная тара) | 3 | 300 | 28 | Входит в СЗЗ №35 | Ю-З |
| 17 | Сокольская лесобаза – ОАО «Корпорация Вологдалеспром» | Ул. Кооперативная,1 | лесная (перегрузка леса) | 3 | 300 | 3,3 |  | Ю-В |
| 18 | ООО «Иммид» | Ул. Калинина,8а | Производство строительных деталей | 3 | 300 | 312,4 |  | Ю-В |
| 19 | Сокольский межрайонный узел связи (ЦАТС) | Ул. Кирова,17 |  | - | - | - |  | С-В |
| 20 | ГУП «Автоколонна №1899» | Ул. Ленинградская,23 Ул. Домостроителей | транспорт | 3 | 300 | 162 | Входит в СЗЗ №1 | С-В Ю-З |
| 21 | ОАО «Сухонский ЦБЗ» | Ул. Беднякова,3 | целлюлозно-бумажная | 1 | 1000 | 26 |  | С-З |
| 22 | Вологодская дистанция электроснабжения | Ул. Железнодорожная,54 |  | - | - | - |  | С-В |
| 23 | Сокольское отделение ООО «ЛукойлВологданефтепродукт» | Ул. Махреньга,10 Ул. Ленинградская | нефтяная | - 2 | - 500 | - 50 | администрация | С-В |
| 24 | Управление газового хозяйства ООО «Севергазпром» | Ул. Добролюбова,14 |  | 4 | 100 | 24,84 | администрация | С-З |
| 25 | ЛОЦ (Медстрахсервис) | Ул. Советская,79а | здравоохранение | - | - | 61,84 |  | С-В |
| 26 | ООО «Строитель» | Ул. Новая,6 | Строительство и ремонт | 3 | 300 | 0 | Входит в СЗЗ №1 и нового кладбища | С-В |
| 27 | ООО «Спецстрой» | Ул. Орешкова,6 Ул.Железнодорож-ная | Строительство и ремонт | - 3 | - 300 | - 10,5 | администрация | С-В |
| 28 | ООО «Дорстрой» | Ул. Кирпичная,1 | Строительство, ремонт и содержание дорог | 2 | 500 | 432 | Производство асфальтобетона | Ю-В |
| 29 | Сокольское ДРСУ | Ул. Кирпичная,2 | Строительство, ремонт и содержание дорог | 2 | 500 | 482 | Производство асфальтобетона | Ю-В |
| 30 | ООО «Агрохим» | Ул. Станционный переулок,32 | деревообрабатывающая | 4 | 100 | 328 | пиломатериалы | Ю-В |
| 31 | ООО СК «Отделстрой» | Ул. Орешкова,8 |  | - | - | - | администрация | С-В |
| 32 | МУП «Теплоэнергосеть» центральная бойлерная установка | Советский проспект |  | 5 | 50 | 8,06 | Входит в СЗЗ №1 | С-В |
| 33 | ТОО «Новое» | Ул. Калинина,36 | с/х производство | 3 | 300 | 13,4 |  | Ю-В |
| 34 | Автобаза ОАО «Сокольский ДОК | Ул. Луговая,1 | транспорт | 4 | 100 | 32,77 |  | Ю-З |
| 35 | ГНС | Ул. Колхозная | газовая | 1 | 1000 | 178,5 |  | Ю-З |
| 36 | МУП «Соколводоканал» | Ул. Кирова,46 Ул. Беднякова,54 | коммунальная | - 5 | - 50 | - 0 | Администрация база | С-В С-З |
| 37 | МУП «Теплоэнергосеть» | Ул. Набережная Свободы,62 | коммунальная | - | - | - | администрация | С-В |
| 38 | МУП ЖКХ «Сокол» | Ул. Почтовый переулок,5 | коммунальная | 5 | 50 | 0 | Администрация база | С-В |
| 39 | МУП ЖКХ «Заречье» | Ул. Мусинского,45 | коммунальная | - | - | - | администрация | Ю-З |
| 40 | Станция скорой помощи | Ул. Гражданская,1а | здравоохранение | 5 | 50 | 30,43 | гараж | С-З |
| 41 | ООО «Стиль» | Ул. Беляева,7 | легкая | - | - | - | ателье | С-З |
| 42 | ООО «Стимул» | Ул. Калинина,5а | Производство гофротары | 3 | 300 | 145,8 |  | Ю-В |
| 43 | Сокольское райпо | Ул. Школьная,2 Ул. Ленинградская | складская | 5 | 50 |  | Администрация база входит в СЗЗ №23 | С-В |
| 44 | Водозабор |  |  | по проекту |  |  |  | С-З |
| 45 | ОАО «Порт Сокол» | Ул. Беднякова,1 |  | 5 | 50 | 211 | Входит в СЗЗ №2 | С-З |
| 46 | АО «Вологдаэнерго» | Ул. Коллективная,2а |  | - | - | 19,93 |  | Ю-В |
| 47 | ЗАО «Керамос» | Ул. Шатенево,47а | Изготовление керамич. изделий | 4 | 100 | 97,5 | Входит в СЗЗ №5 | Ю-В |
| 48 | ООО «Сокольская типография» | Ул. Школьная,1 | полиграфия | 4 | 100 | 18 | Входит в СЗЗ №1 | С-В |
| 49 | Учреждение ОЕ 256/4 | Ул. Сосновая | легкая | 4 | 100 | 643 | Входит в СЗЗ №1 частично | С-В |
| 50 | Стройбаза ОАО «Сокольский ДОК» | Ул. Колхозная,13в | строительная | 3 | 300 | 211,12 |  | Ю-З |
| 51 | Наполнение баллонов ООО «Севергазпром» | Ул. Овражная | Газовая | 1 | 1000 | 124,94 |  | С-З |
| 52 | ЗАО «Соколпромстрой» | Ул. Овражная,1а | строительная (АБЗ) транспорт | 2 4 | 500 100 | 189,77 208,87 | На территории ОАО «Сухонский ЦБЗ» | С-З |
| 53 | Полигон промышленных и бытовых отходов |  |  | 1 | 1000 | 934,72 |  | Ю-В |
| 54 | ООО «Эколес» | Ул. Вологодская,12а | деревообрабатывающая | 3 | 300 | 26,98 | Входит в СЗЗ №35 | Ю-З |
| 55 | Подсобное хозяйство ОАО «Сокольский ЦБК» | Ул. Сосновая | с/х | 5 | 50 | 544 | Свиноферма до 50 голов | С-В |
| 56 | Деревообрабатывающее производство | Ул. Калинина | деревообрабатывающая | 3 | 300 | 579,71 | Находится за пределами гор. черты | Ю-В |
| 57 | Лесопильное производство |  | деревообрабатывающая | 4 | 100 | 776,63 | Находится за пределами гор. черты | Ю-В |
| 58 | Лесопильное производство (ЧП Никитин Е.А.) | Ул. Красноармейская Ул. Беднякова | деревообрабатывающая | 4 4 | 100 100 | 70,16 42,69 |  | С-З |
| 59 | Скотный двор | Ул. 5 Биржевая | с/х | 5 | 50 | 59,71 |  | С-З |
| 60 | Насосная мазутная станция ОАО «Сокольский ДОК» |  | коммунально-складская зона | 2 | 500 | 58,84 |  | Ю-В |

Предприятия и сооружения расположены на территории сложившейся застройки без соблюдения санитарно-защитных зон; многие из них находятся, кроме того, в водоохранных зонах.

Географическое положение и природные условия.

Город Сокол располагается в центральной части Вологодской области в 35 км к северу от областного центра. Город расположен на левом и правом берегу реки Сухоны (верхнее течение), протягивается вдоль берегов на 7 км в направлении с северо-запада на юго-восток. Сокол имеет выгодное экономико-географическое положение, так как стоит на пересечении трех важных транспортных путей: СЖД (Москва – Архангельск - Воркута), реки Сухоны и автомагистрали Москва – Архангельск.

Территория располагается в пределах Присухонской низины, где высоты составляют 100-110м, в целом рельеф представлен приподнятыми всхолмленными равнинами, разделенными широкими и плоскими водоразделами. Ярко выражены эрозионные формы, речные долины выработаны довольно четко. Комплекс полезных ископаемых в районе г. Сокол не отличается разнообразием: есть месторождения кирпичных глин, песка, известняка, торфа, песчано-гравийно-галечных материалов.

Климат умеренный континентальный, преобладают юго-западные ветры. Средняя температура января - 11,800С, июля +16,900С, среднегодовая 2,200С. За год выпадает 540 мм осадков. Территория входит в зону избыточного увлажнения. Наибольшее количество выпадает в теплый период с максимумом в июле - 70 мм/ мес.

Охрана воздушного бассейна.

Целью данного раздела является оценка состояния атмосферного воздуха, для выявления зон с повышенным уровнем загрязнения и опасных для здоровья населения.

Уровень загрязнения воздуха на территории города повышенный, особенно в районах, прилегающих к предприятиям, так как предприятиями не в полной мере реализуются мероприятия по повышению эффективности работы пылегазоулавливающих установок.

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2002 году по городу Соколу составили: 4,745 тыс. тонн/г в 2004 г – 3,749. по Сокольскому району 2002 г– 2,457 тыс.тонн/год, 2004 –2,902 тыс. тонн/год. Выбросы от автомобильного транспорта в городе составляют 2,9 тыс.тонн/год (38% от общего выброса по городу). Государственный учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников осуществляется на 50 предприятиях.

Крупнейшими стационарными загрязнителями атмосферы, являются следующие предприятия: ОАО «Сокольский ЦБК» - 23% от выброса стационарных источников по г. Соколу, ООО «Древплит» - 16%, ЗАО «Солдек» - 7%, ОАО «Сокольский ДОК» - 6%, ООО «Сотамеко-плюс» -6%, МУП ЖКХ г. Сокола – 8%, МУП ЖКХ «Заречье» - 7% .

В выбросах промышленных предприятий присутствуют более 20 наименований веществ, в том числе токсичные вещества I и II классов опасности: фенол, формальдегид, сероводород, хлор, серная кислота, бензол и т.д.

Таблица VI.3.: Объемы и структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по г. Сокол.

Таблица VI.3.

| № п/п | наименование показателя | единица измерения | величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г. | 2004 г |
| 1. | Всего | Тонн/г | 3925 |  | 4745 | 3841 | 3749 |
| 2. | Твердые (пыль) |  | 932,2 |  | 1007 | 847 | 729 |
| 3 | Газообразные и жидкие в том числе |  | 3089,8 |  | 3738 | 2994 | 3020 |
|  | - окислы азота (NOx); |  | 338,2 |  | 784 | 609,4 | 625,8 |
|  | - сернистый ангидрид (SO2); |  | 1185,9 |  | 1325 | 972,8 | 808,7 |
|  | -оксид углерода (СО) |  | 1322,1 |  | 1431 | 1269,2 | 1509,2 |
|  | - фенол |  | 0,966 |  | 4,2 | 4,01 | 3,817 |
|  | -формальдегиды |  | 6,784 |  | 12,3 | 7,609 | 8,270 |

Максимальные разовые концентрации (в долях ПДК м.р.) по данным наблюдений МЦ ГСЭН

| Вещество | 2000 г | 2001 г | 2002 г | 2003 г | 2004 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диоксид серы (SO2) | 1.2 | 4.14 | 4.0 | 1.2 | 0.68 |
| Диоксид азота (NO2) | 0.088 | 3.36 | 1.019 | 1.047 | 0.92 |
| Формальдегид | 0,74 | 0,77 | 1,07 | 1,13 | 0,84 |
| Фенол | 1,3 | 1,3 | 0,76 | 1,0 | 0,9 |
| пыль | 1,66 | 3,0 | 6,4 | 4,27 | 3,7 |

Средние концентрации (в долях ПДК среднесуточной)

| Вещество | 2000 г | 2001 г | 2002 г | 2003 г | 2004 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диоксид серы (SO2) | 0,24 | 0,8 | 0,77 | 0,18 | 0,10 |
| Диоксид азота (NO2) | 0,22 | 3,8 | 0,3 | 0,32 | 0,45 |
| Формальдегид | 0,89 | 1,7 | 2,1 | 1,86 | 1,12 |
| Фенол | 0,6 | 0,75 | 0,42 | 0,31 | 0,32 |
| пыль | 1,35 | 0,95 | 1,04 | 0,84 | 0,82 |

Благодаря проведенным мероприятиям по улучшению санитарной ситуации (перевода котельных с твердого топлива на природный газ, закрытие старого варочного цеха на ОАО «Сокольский ЦБК») с 1990 года по 2004 год выбросы стационарных источников по г. Соколу сократились примерно в 7 раз (Государственный доклад,2005).

Но, несмотря на проведенные мероприятия, уровень загрязнения воздуха остается повышенным в жилых кварталах, примыкающих к примышленным зонам. Повышенное влияние промышленных выбросов вызвано отсутствием у предприятий обустроенных санитарно-защитных зон, а также несоблюдением их нормативных размеров.

Таблица VI.4.: Влияние токсических веществ выбрасываемых в атмосферу на здоровье населения.

Таблица VI.4.

| Вещество | Вызываемые заболевания |
| --- | --- |
| Оксиды азота | Интоксикация, респираторные заболевания |
| Свинец | Интоксикация, поражение центральной нервной системы, печени, почек, половых органов |
| Диоксид серы | Бронхиты, заболевания органов дыхания |
| Фенол | Патология органов дыхания, снижение иммунологической активности организмов, поражение слизистых оболочек дыхательных путей. |
| Формальдегид | Вызывает онкологические заболевания, аллергические реакции, спазм бронхов, развитие кожных заболеваний, ухудшение зрения, мутации, патологии беременности, аномалии развития плода, раздражает слизистую оболочку глаз. |
| Пыль | Заболевания кожи и слизистых оболочек, заболевания органов дыхания аллергической природы профессиональные отравления, онкологические заболевания, пневмокониозы. |

Значительную долю в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт. По данным за 2003 год выбросы в г. Сокол составили 3795,8759 тонн, из них: оксид углерода 2906,145 тонн, диоксид азота 387,4 тонн, диоксид серы 32,405 тонны, сажа 3,3007 тонны, углеводороды 466,6258 тонн.

На протяжении ряда лет наблюдается общая тенденция роста объема выбросов автотранспорта в окружающую среду в связи с увеличением количества автотранспортных средств.

Охрана водного бассейна.

Целью разработки данного раздела является определение комплекса водоохранных мероприятий, направленных на обеспечение необходимого качества воды в соответствии с требованиями осуществляемого на нем водопользования.

Особенно большой ущерб наносится водным источникам в результате сброса загрязненных сточных вод, которые используются для производственных и бытовых нужд.

На территории г. Сокол протекает река Сухона с притоками: Кагашка, Глушица, Махреньга, Анциферка. Вне пределов городской черты протекает р. Пельшма, которая является приемником сточных вод, прошедших очистку на ООСК. На Сухоне и Пельшме осуществляется государственный мониторинг.

По данным 2002 г. со сточными водами предприятий г. Сокол поступает 2.2 тыс. тонн взвешенных веществ, 4,56 тыс. тонн органики по БПК, 50 тонн азота аммонийного , 39 тонн азота нитратов, 4,2 тыс. тонн сульфатов, 1,34 тыс. тонн хлоридов.

По данным 2003 года было сброшено  1,7 тыс. тонн взвешенных веществ, 2,54 тыс. тонн органики по БПК, 53,9 тонн азота аммонийного,10,8 тонн нитратов, 4,7 тыс. тонн сульфатов, 1,0 тыс. тонн хлоридов.

Наибольшее загрязнение в бассейн реки Сухона поступает через р. Пельшма от ООСК г. Сокол, которые производят очистку сточных вод предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и хозяйственно-бытовых сточных вод города. С ООСК в 2002 году поступило 98,7 % взвешенных веществ, 99,6 % органики по БПК, 96,9 % сульфатов, 95,6 нитратов, в 2003 г. 93,7% взвешенных веществ, 95,6% органики по БПК , 97,3 % сульфатов, 92,5% нитратов.

Загрязнения по азоту аммонийному вносят: ООСК г. Сокол – 45,68 тонны (90,2 %); МП ЖКХ г. Сокол (п. Литега) – 1,39 тонны (2,7 %) из-за неудовлетворительной работы биологического блока на очистных сооружениях; учреждение ОЕ-256/4 – 1,13 тонны (2,2 %), где хозяйственно бытовые сточные воды подвергаются только механической очистке. ОАО «Сухонский ЦБЗ» - 0,61 тонны (1,2 %).

Р. Сухона является источником централизованного водоснабжения г. Сокола. В переделах городской черты река оценивается как «загрязненная» (класс качества воды 3А), в двух километрах ниже г. Сокол оценивается как «очень загрязненная» (класс качества воды 3Б) - УКИЗВ (индекс загрязненности воды) равен  3,54.

Источниками загрязнения являются предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, жилищно-коммунального хозяйства. В пределах городской черты в реку Сухону и её притоки поступают сточные воды от 14 водопользователей через 21 выпуск. Только 2 предприятия имеют действующие нормативы предельно-допустимого сброса (ПДС) загрязняющих веществ – Сокольская нефтебаза и Сокольское ДРСУ.

Наиболее крупный водопользователь ОАО «Сухонский ЦБЗ» имеет систему производственной и ливневой канализации, через которую в р. Сухону через два выпуска в переделах городской черты сбрасываются неочищенные стоки. Основными загрязняющими веществами, концентрация которых превышает ПДК являются: ХПК, БПК5, железо, медь, фенолы, цинк, лигносульфонаты, нефтепродукты, азот нитритный. В верхнем течении реки Сухона среднегодовые концентрации азота аммонийного и нефтепродуктов находятся на уровне одной ПДК рыбохозяйственного значения, легкоокисляемых органических веществ по БПК (Биохимическое потребление кислорода), фенолов и лигносульфонатов - не более 2 ПДК, общего железа – 2-3 ПДК в среднем течение реки, ниже впадения р. Пельшма, качество воды уменьшается.

Р. Пельшма является левобережным притоком р. Сухоны. Р. Пельшма была принята как основной водоприемник прошедших очистку сточных вод по нескольким причинам:

1. р. Пельшма от её истока до впадения в р. Сухону не имеет рыбохозяйственного значения;

2. Устье реки находится ниже по течению мест ежегодных ледовых заторов (устья р. Вологда, Лежа) и поэтому р. Сухона выводится из-под воздействия сточных вод в период обратного тока р. Сухоны в паводок;

3. р. Пельшма протекает вне пределов городской черты.

По результатам государственного мониторинга река относится к категории «экстремально грязная» (V класс качества воды). УКИЗВ2008 составляет 7,63. Загрязнение р. Пельшма носит хронический характер и в полной мере зависит от качества сточных вод предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, которые находят очистку на ООСК г. Сокол. Влияние сточных вод резко возрастает с уменьшением водности реки  в периоды летней и зимней межени, основную часть водотока которой составляют сточные воды, сбрасываемые с ООСК г. Сокол и ООО «Древплит». В этот период уровень загрязнения воды в реке Пельшма ниже выпуска с ООСК в течение ряда лет остается экстремально высоким. Несмотря на проводимые водоохранные мероприятия и уменьшение суммарной массы сброса загрязняющих веществ наблюдается экстремально высокий уровень загрязнения р. Пельшма органическими веществами по ПДК, лигносульфонатам.

В целях снижения антропогенной нагрузки и уменьшения влияния сточных вод на водные объекты предприятиями – водопользователями выполняется ряд водоохранных работ:

МУП «УК Соколпромводоочистка»: в результате выполнения мероприятий по ремонту 5, 6, 8 секции аэротенка достигнут экологический эффект по снижению БПК5 со 136 мг/л до 69 мг/л (с августа по ноябрь 2002 года). Проведена переаттестация лаборатории ООСК г. Сокол, приобретено новое оборудование и реактивы, что позволило совершенствовать систему контроля за качеством сточных вод до и после очистных сооружений. Суммарная масса сброса загрязняющих веществ в 2003 году уменьшилась на 12% и составила 15546,7 тонн.

ОАО «Сокольский ЦБК»: в производстве технических видов бумаг использована 2388 тонн скопа, уловленного по двухступенчатой схеме очистки фильтрами «Вако» на станции локальной очистки ОАО «Сокольский ЦБК». На спиртодрожжевом производстве проведена промывка выпарной станции азотной кислоты, что на 20 % повысило производительность станции и позволило достичь эффекта по снижению водопотребления на 230 тыс. м3. В 2003 году завершено строительство комплекса сооружений по нейтрализации сточных вод целлюлозного производства.

ООО «Древплит»: выполнены следующие работы: в цехе по производству бумаги для роспуска макулатуры в гидроразбивателе используется оборотная вода вместо свежей, при этом расход свежей воды  сократился на 20%.

Внедрена схема использования оборотной воды для размола макулатуры, при этом сокращен,  как расход свежей воды, так и объем сточных вод на 2 тыс. м3/сутки.

Выполнена ревизия расхода технической воды в цехах ТДВП и производства бумаги, выявлены участки нерационального использования свежей воды и намечен перечень работ по использованию оборотной воды.

В зимний период вода после использования на охлаждение конденсаторов турбин ТЭЦ подается в производство, при этом сокращен объем сброса в р. Сухона на 3 тыс. м3/сутки.

Проведен энергоаудит и выполняются мероприятия по увеличению процента возврата конденсата на ТЭЦ, при этом сокращен сброс сточных вод на ООСК г.Сокол на 1 тыс. м3/сутки.

Пущена в работу 1 ступень СУВ (станции улавливания волокна) – 2 фильтра «Вако» для очистки стоков бумфабрики. Эффективность работы фильтров 70- 75%, уловленное волокно возвращается в производство бумаги.

Проведена опытная выработка плит ТДВП с добавками, позволяющими сократить использование фенолформальдегидной смолы, что позволит сократить сброс растворенных органических веществ на ООСК.

Смонтирована и эксплуатируется линия очистки макулатурной массы от твердых и липких загрязнений, что позволило сократить сброс взвешенных веществ в стоках бумфабрики на 8 %. (Государственный доклад за 2003 год)

Таблица VI.5. Сведения об ухудшении (улучшении) качества поверхностных вод на территории г. Сокол  за 2003 год.

Таблица VI.5.

| № пп | Наименование водного объекта, пункта, створа | Наименование загрязняющих веществ, показателей загрязнения | Концентрация 2008 г. ПДКр/х | Ухудшене, улучшение | Причины ухудшения, улучшения качества вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Сухона, г. Сокол, 2 км ниже города | Медь | 6 | Ухудшение | Сточные воды предприятий г. Сокол в условиях экстремально низкой водности |
|  |  | ХПК | 2,7 |  |  |
|  |  | Железо | 2,7 |  |  |
|  |  | Фенолы | 1,7 |  |  |
|  |  | Цинк | 1,4 |  |  |
|  |  | БКП5 | 1,2 |  |  |
| 2. | р. Сухона г. Сокол, 1 км выше города | Медь | 5,6 | Ухудшение |  |
|  |  | ХПК | 2,8 |  |  |
|  |  | Железо | 2,3 |  |  |
|  |  | БКП5 | 1,9 |  |  |
|  |  | Фенолы | 1,6 |  |  |
|  |  | Цинк | 1,3 |  |  |
| 3. | р. Сухона г. Сокол, 1 км выше устья р. Пельшма | ХПК | 3,1 | Ухудшение |  |
|  |  | Железо | 2,4 |  |  |
|  |  | БПК5 | 1,3 |  |  |
|  |  | Фенолы | 1,5 |  |  |
|  |  | Никель | 1,5 |  |  |
| 4. | Р. Сухона г. Сокол, 1 км ниже устья р. Пельшма | ХПК | 3,2 | Ухудшение |  |
|  |  | Железо | 2,4 |  |  |
|  |  | Лигносульфонаты | 1,1 |  |  |
|  |  | БПК5 | 1,3 |  |  |
|  |  | Фенолы | 12,8 |  |  |
|  |  | Никель | 1,6 |  |  |
| 5. | р. Пельшма, г. Сокол, 39 км от устья | ХПК | 12,4 | Улучшение | Эффективность работы очистных сооружений |
|  |  | БПК5 | 14,7 |  |  |
|  |  | Лигносульфонаты | 24,2 |  |  |
|  |  | Железо | 4,3 |  |  |
|  |  | Фенолы | 17,1 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 3,2 |  |  |
|  |  | Кислород, растворенный в воде | 1,1 |  |  |

В Таблице VI.6. представлены размеры водоохранных зон водных объектов на территории г. Сокола.

Таблица VI.6.

| № п/п | Название водного объекта | Протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Сухона | 558 | 200 |
| 2. | р.Глушица | 52 | 200 |
| 3 | р.Махреньга | 18 | 100 |
| 4 | руч. Лещевка | до 10 | 50 |
| 5 | р.Анциферка | до 10 | 50 |
| 6 | руч. Волкуша | до 10 | 50 |
| 7 | руч. Енга | до 10 | 50 |
| 8. | р. Пельшма | 82 | 200 |

Ширина прибрежно-защитных полос рек и озер устанавливается в зависимости от уклона поверхности согласно таблице VI.7.

Таблица VI.7.

| Ширина прибрежной полосы (м) при крутизне прилегающих склонов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обратный и нулевой уклон | До 3 º | Более 3 º |
| 30 | 40 | 50 |

Береговая полоса для всех водных объектов составляет 20 метров от уреза воды.

В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях предохранения водоемов от загрязнения предусматривается дальнейшее развитие и реконструкция централизованной системы канализации города от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий. Выпуск очищенных вод осуществляется через локальные очистные сооружения в реки Сухону, Махреньгу, Глушицу, ручьи, протекающие по застроенным территориями впадающим в реки.

Кроме того, на территории города запроектирована система ливневой канализации смешанного (открытого и закрытого типа) с установкой очистных сооружений ливневой канализации перед выпуском в реки.

Учитывая тот факт, что около половины всех предприятий размещаются по берегам рек, необходим строгий контроль за качеством сбрасываемых отработанных предприятиями вод. Некоторые предприятия, имеют свои локальные очистные сооружения.

Охрана подземных вод

Подземные воды являются ценным гидроминеральным ресурсом. Контроль за охраной и использованием подземных вод осуществляется через систему лицензирования пользованиями недрами и государственный мониторинг состояния недр.

Для целей питьевого водоснабжения г. Сокол были разведаны месторождения подземных вод. По результатам проведенных исследований, качество подземных вод не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям и не могут быть использованы в питьевых целях.

Охрана почв

Почвы дерново-подзолистые, легкосуглинистые на карбонатном моренном суглинке. Строение почв иллюстрирует разрез, заложенный на окраине города Сокол (ТОО «Сокольский») в пределах злаково-разнотравного луга.

А0  0-2см - дерновина

А1 2-24см – серый, легкосуглинистый, опесчаненный, комковатой структуры, влажный, рыхлый, корни, переход постепенный

А2 25-35см – белесоватый, легкосуглинистый, бесструктурный, влажный, уплотненный, орштейневые зерна, редко корни, переход постепенный

В 35-72см – красно-бурый среднесуглинистый, комковатой структуры, влажный, плотный, валуны, железно-марганцевые примазки, редко корни, переход постепенный

С 72-150см – темновато-бурый, тяжелосуглинистый, плотный, сырой, валуны, вскипает на глубине 85 см.

В 2002 году в сравнении с 2001 г отмечается ухудшение состояния почвы территории г. Сокола:

- по химическим показателям в 2 раза, до 100% проб не отвечает гигиеническим нормативам (обнаружены превышения ПДК - медь, цинк, свинец, хром, кобальт, мышьяк, ртуть)

- по микробиологическим показателям в 2,5 раза, до 34% проб

- в 5 % проб обнаружены возбудители гельминтозов.

Неудовлетворительное состояние почвы связано не только с негативным влиянием выбросов вредных веществ предприятий, ростом количества бытовых и промышленных отходов.

В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:

- организация планово-регулярной очистки территории города от твердых отходов со складированием их на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО).

- мероприятия по защите от водной эрозии;

- мероприятия по защите от подтопления;

- устройство специализированных моек на существующих и действующих АЗС и устройство локальных бензомаслоуловителей;

- устройство на существующих и проектируемых АЗС и автостоянках очистных сооружений сточных вод.

Растительность.

Целью разработки раздела является оценки системы зеленых насаждений на территории. Зеленые насаждения обеспечивают наилучшее проветривание территорий, оздоровление его воздушного бассейна и являются местами отдыха жителей.

В общей территории города зеленые насаждения общего пользования занимают 39,46 га, что составляет 9 кв.м. на человека. С учетом экологической обстановки города этого недостаточно.

Зеленые насаждения представляют собой сложную систему, включающую в себя участки озеленения общего и ограниченного пользования, а также участки специального назначения. В городе нет перспективных планов озеленяя жилых кварталов, улиц, предприятий. Существующие зеленые насаждения содержатся плохо, отношение к паркам и скверам небрежное.

Зеленые насаждения общего пользования расположенные в северо-западном районе: парк им. Зои Космодемьянской, Парк Ветеранов, стадион, в северо-восточном районе: стадион, детские и спортивные площадки, парк напротив Дворца Культуры, аллеи по улице Советской.

Наибольшую площадь занимают участки озеленения ограниченного пользования, состоящие из придомовых участков усадебной застройки и садоводческих кооперативов, а также озеленения школьных и дошкольных образовательных учреждений, оздоровительных и развлекательных комплексов.

Участки специального назначения имеют ограниченное распространение, и представлены лишь уличным озеленением. Определенную долю в озеленении города играет старое кладбище. Вокруг промышленных предприятий нет ни одной зеленой санитаро-защитной зоны. ОАО «Сокольский ЦБК» имел проект озеленения СЗЗ, но он не был реализован.

Основным посадочным материалом долгие годы был тополь, но в настоящее время преобладает в посадках вяз, который более стойкий к загазованности атмосферного воздуха. В городе немного посадок березы, рябины, редки посадки липы, ясеня и деревьев хвойных пород.

Зеленые насаждения являются органичной частью городской планировочной структуры и выполняют весьма важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную. Санитарно-гигиенические функции включают очищение городского воздуха от пыли и газов, ветрозащитную роль, фитонцидное действие, теплорегулирующий фактор, влияние на влажность воздуха и шумозащитную роль, что является немаловажным для условий такого промышленного города как Сокол.

Санитарная очистка территории и утилизация отходов.

Серьезной проблемой в городе является утилизация промышленных и бытовых отходов. Действующие 3 крупных свалки для складирования промышленных и бытовых отходов не отвечают гигиеническим требованиям: не ограждены, не оканавлены, отсутствуют хозяйственные зоны, нередко нарушается технология складирования отходов. Сборы отходов от населения осуществляются прямо в автомашины МП ЖКХ. В результате непостоянного вывоза отходов, население выбрасывает мусор в не отведенные места и таким образом происходит захламление городской территории.

Объединенные очистные сооружения, канализации, на которые сбрасываются промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды города, находятся в аварийном состоянии и не обеспечивают их эффективной очистки: отмечается превышение нормативов ПДС по содержанию взвешенных веществ – до 5 раз, ПБК5 до 56 раз, специфических соединений целлюлозно-бумажной промышленности – до 450 раз. Наибольший вклад в объем сточных вод поступающих на ОООСК города вносят предприятия целлюлозно-бумажной промышленности.

Основным источником образования токсичных отходов по г. Соколу является ОАО «Сокольский ЦБК» и очистные сооружения города (МУП «Соколпромводоочистка»). Используется и перерабатывается около 75% отходов. Основные виды отходов древесные, осадки очистных сооружений, твердые бытовые отходы. Свалка ТБО МУП ЖКХ г. Сокол была отведена в 1992 году сроком на 10 лет. Подлежит рекультивации свалка Сухонского ЦБЗ, закрытая ГСЭН, на данной свалке размещает древесные отходы ООО «Древплит», свалка находится в черте города, в летние месяцы постоянно горит, задымляя близлежащие жилые кварталы.

Санкционированная свалка твердых бытовых отходов.

Используемая в настоящее время санкционированная свалка ТБО расположена южнее существующей границы города за пределами городской черты, восточнее железной дороги. Расстояние от свалки до существующей жилой застройки составляет около 920 метров. Площадь свалки ТБО составляет 9,5 га согласно исходным данным.

Согласно исходным данным, по итогам 2003г. общий объем бытовых отходов составил 6552,6 м³, в том числе от:

- ЗАО «Солдек» - 761 м³;

- ОАО «Сокольский ДОК» - 465,9 м³;

- ООО «Стамеко плюс» - 1437 м³;

- ОАО «Сухонский МК» - 159,8 м³;

- ОАО «Соколстром» - 177,6 м³.

Согласно проектному решению генерального плана существующая свалка ТБО подлежит ликвидации с рекультивацией почвенного слоя. Новый полигон ТБО предлагается разместить за пределами проектируемой городской черты в северо-восточном направлении, с принятым размером санитарно-защитной зоной 1000 м.

На полигон ТБО будут приниматься отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами. Складирование и утилизация  отходов, обладающих токсичными и радиоактивными свойствами, согласовывается местными органами Роспотребнадзора.

На полигон ТБО запрещается прием химически- и эпидемически- опасных отходов, которые должны захораниваться на специальных сооружениях.

Помимо городской свалки ТБО, имеется полигон промышленных отходов III класса опасности ФГУП «Котласский ЭМЗ» площадью 0,57 га, расположенный в непосредственной близости от основной свалки.

Обезвреживание трупов павших животных, конфискатов, боен производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений регламентировано «Правилами санитарного содержания территории населенных мест»,  № 2388-81.

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий и вывоз спецавтотранспортом на усовершенствованный полигон  ТБО.

Расчет количества образующихся отходов рассчитан согласно Приложению 11 СНиП 2.07.01-89*.

1. Общее количество отходов с учетом общественных зданий составит:

на 1очередь –

300кг/год х 42750чел х 5лет = 64125000 кг/год = 64125 т/год;

на расчетный срок –

300кг/год х 45000чел х 20лет = 270000000 кг/год = 270000 т/год;

2. Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков составит:

на 1 очередь –

10кг/м² х 115,07 га х 5лет х 10000 = 57535000 кг/год = 57535 т/год;

на расчетный срок –

10кг/м² х 199,44га х 20лет х 10000 = 398880000 кг/год = 398880т/год;

Итого:

на 1 очередь  64125 + 57535 = 121660 т/год;

на расчетный срок  270000 + 398880 = 668880 т/год.

Требуемая площадь полигона ТБО согласно Таблице 12 СНиП 2.07.01-89* составит:

На 1 очередь 0,03га х 121,66 тыс.т/год = 3,65 га;

На расчетный срок 0,03га х 668,88 тыс.т/год = 20,06 га.

Радиационная обстановка

На территории г. Сокол  находятся 3 предприятия с радиационно-опасными объектами, на которых осуществляются следующие виды деятельности.

ОАО «Сокольский ЦБК» – эксплуатируются радиоизотопные регуляторы уровня АIRP – 4 шт. с радионуклидом Сs-137 (обшей активностью 2,4Е+10 Бк), массомеры FММ-24024 с радионуклидом Кr-85 (общей активностью 8Е+10 Бк), РИМАЦ Рm-14 активностью 1,1Е+10 Бк, Общее количество находящихся в эксплуатации РИП составляет 16 ед., суммарной активностью 2,2Е+11Бк;

ООО «Древплит» – в цехах ТДВП-1,2 эксплуатируются радиоизотопные уровнемеры ГР-7 с блоками источников БГИ-60А, БГИ-75А, КИЗ-5М в количестве 7 шт. радионуклид Сs-137 (общей активностью 2,6Е+11 Бк);

ОАО «Сухонский ЦБЗ» – во временном хранилище находятся блоки источников БГИ-60А, БГИ-75А в количестве 11 шт. (общей активностью 7,2Е+11 Бк),  с истекшими назначенными сроками эксплуатации и подлежащими сдаче на захоронение в специализированную организацию.

ГЛАВА 2. Положения о территориальном планировании.

VII. Цели и задачи территориального планирования.

Генеральный план – основной документ территориального планирования на территории города Сокола – целью которого является установление основных параметров и стратегии перспективного развития на 20 лет в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Концепцией пространственного развития РФ, с учетом документов территориального планирования РФ и Вологодской области, архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами.

Решения, которые принимаются в документе территориального планирования, адресуются не только органам власти, но и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам.

Основной целью разработки генерального плана города является четкое функциональное зонирование территории с целью обеспечения его устойчивого развития.

Устойчивое развитие территорий определяется в ст. 1 Градостроительного Кодекса как обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (п.3 ст.1 Градостроительного Кодекса).

Устойчивость, как одно из необходимых свойств развития территорий, подразумевает под собой стабильность, предсказуемость и определенность.

Достигается устойчивое развитие территории путем решения задач по:

1) оптимальному структурированию территории с выделением селитебной, производственной и рекреационной зон;

2) оптимальной прокладке инженерных коммуникаций с учетом существующего положения и в соответствии с принятым планировочным решением;

3) соблюдение законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия и разумное использование историко-культурного потенциала города;

4) соблюдение природоохранного законодательства и предложения по разумному использованию среды.

VIII. Мероприятия по территориальному планированию.

Проектная организация территории города.

- Проектное землепользование города.

Согласно проекту, к концу расчетного срока, г. Сокол должен представлять единое планировочное образование, с  новыми селитебными территориями, промышленной зоной и ландшафтно-рекриационными зонами.

Развитие города предлагается в южном направлении до существующей ветки железной дороги, ведущей к существующим предприятиям юго-восточного района города. Территории в юго-западном районе, западнее существующей селитебной территории, рассматриваются проектом генерального плана как перспективные за пределами расчетного срока.

С учетом территории, необходимой для дальнейшего развития и с учетом перспективы за пределами расчетного срока, площадь города в проектной черте составит 4655,3 га.

Развитие промышленных территорий планируется преимущественно в северном направлении, а также в юго-восточном направлении на выездах из города с учетом розы ветров.

Распределение территории по видам использования приведено в таблице VII.1.1.

Таблица VII.1.1

| №№ п/п | Наименование территории | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- |
| А. Селитебная территория. |  |  |
| 1. | Жилые кварталы | 935,74 |
| 2. | Участки предприятий и учреждений обслуживания | 202,48 |
| 3. | Зеленые насаждения общего пользования | 117,98 |
| 4. | Участки открытых спортивных сооружений | 19,97 |
|  | Итого: | 1276,17 |
| Б. Производственные территории |  |  |
| 1. | Территории промышленных предприятий | 544,04 |
| 2. | Коммунально-складские зоны | 244,57 |
|  | Итого: | 788,61 |
| В.Территории специального назначения. |  |  |
| 1. | Территории исправительных учреждений | 11,62 |
| 2. | Кладбища | 58,82 |
|  | Итого: | 70,44 |
| Г. Улично-дорожная сеть |  | 598,33 |
| Д. зоны сельскохозяйственного использования. |  |  |
| 1. | Садоводческие кооперативы | 94,24 |
| Е. Прочие территории |  | 1845,88 |
|  | Площадь города всего: | 4655,3 |
|  | Фактическая площадь застройки: | 1938,45 |
|  | Санитарно-защитные зоны за минусом площади предприятий и коммунально-складской зоны | 3160,33 |
|  | Жилые территории в СЗЗ предприятий | 415,0 |

- Общая характеристика проектного решения.

Задачей генерального плана является создание среды, безопасной и комфортной для проживания.

Для решения данной задачи, проектом предусматривается создание планировочных районов с четким функциональным зонированием с подразделением территории на селитебную, производственную и ландшафтно-рекриационную.

Селитебная, и производственная зоны относятся к застроенным и подлежащим застройке, а ландшафтно-рекреационная – к незастроенной и не подлежащей застройке.

При этом при проработке общих направлений территориального развития города учитывались:

- предельно допустимые нагрузки на окружающую природу;

- рациональное использование территориальных ресурсов;

- обеспечение наиболее благоприятных условий жизни населения;

- недопущение дальнейшего разрушения естественной экологической среды и её необратимых изменений.

Территория города, определенная настоящим генеральным планом и в пределах его проектной черты достаточна по размеру, чтобы обеспечить возможность размещения всех необходимых объектов для его устойчивого перспективного развития. Предлагается их объединение транспортными связями с целью создания единого планировочного образования. С этой целью и на основании протокола обсуждения эскиза генерального плана города, проектом заложено строительство автомобильного моста через реку Сухона в районе ОАО «Соколреммаш».

Селитебная зона включает в себя жилые территории, участки предприятий обслуживания, административных и других общественных зданий, уличную сеть, территории зеленых насаждений и других мест общего пользования. Существующие районы города сохраняются.

В связи с тем, что существующие промышленные предприятия не выделились в единую промышленную зону и распределены по всей территории города, а так же с целью освобождения существующих и проектируемых селитебных территорий от санитарно-защитных зон, проектом генерального плана предлагается вынос ряда промышленных предприятий на новые площадки в проектируемой промышленной зоне. К выносу предлагаются такие предприятия, как ТОО «Новое», Сокольская мебельная фабрика и Сокольская лесобаза, расположенные в центральной части города по берегам реки Сухона. Их вынос с рекультивацией почв позволит разбить новые жилые кварталы и благоустроить набережные в центральной части города. Кроме этих предприятий, на новые площадки переносятся такие коммунальные объекты  имеющие километровую санитарно-защитную зону, как: полигон ТБО (в северо-восточный район за городскую черту), пункт наполнения и хранения газовых баллонов и городская ГНС (в южном направлении к ГРС на газопроводе высокого давления на г. Кадников).

Основное направление развития города – южное, на незастроенные территории (от ул. Калинина до ж/д ветки к промышленным предприятиям юго-восточной части города).

Селитебные территории на расчетный срок сформированы в северо-западном направлении по дороге на г. Харовск.

В каждом из районов города формируется свой общественный центр, спортивное ядро и зеленые насаждения общего пользования (парки, бульвары, скверы).

Вновь застраиваемые селитебные территории включают в себя  объекты социального назначения, такие как дом престарелых, детский дом, поликлиники, детские дошкольные учреждения, школы.

Капитальная секционная застройка сформирована вдоль магистральных улиц.

По заданию Администрации города в проекте предусмотрено строительство двух пешеходных мостов через реку Сухона в створе улиц Ганина и Куйбышева.

В северо-восточном районе города (центральной части) сформировалась общегородская общественно-деловая зона города вдоль ул. Советская от главной городской площади до моста через р. Сухона, она включает в себя объекты социального (городская администрация, медицинский центр, здание ГАИ, пожарное депо, аптека), делового (офисные здания, банк) и торгового назначения (магазины).

Напротив главной общественно-деловой зоны, в жилой застройке по ул. Советская, генеральным планом предусмотрено капитальное жилищное строительство, детский сад и школа.

На месте фундамента у сквера по ул. Советская, в существующей санитарно-защитной зоне, запроектирован торгово-гостиничный комплекс. На месте бывшей макаронной фабрики по заданию предлагается строительство спортивно-развлекательного центра.

Подлежит сносу ветхая деревянная многоквартирная застройка по Советскому проспекту, находящаяся в непосредственной близости от ОАО «Соколький ЦБК», на ее месте размещено озеленение санитарно-защитной зоны комбината.

Необходим так же снос трех жилых домов по ул. Набережная Свободы и ул. Гидролизной находящихся в промышленных зонах.

В юго-восточном районе формируется  крупный новый жилой район.

Центральной улицей южного района является магистральная улица общегородского значения Калинина. Вдоль ее формируются кварталы капитальной секционной застройки Главные улицы районного значения запроектированы вдоль существующих ЛЭП 110 и 35 кВт. На пересечении главных улиц формируются общественно-деловые зоны с парковыми территориями.

Общественно-деловой центр формируется рядом с существующими кварталами с капитальной жилой застройкой при въезде в город на пересечении ул. Шатенево и Калинина.

В районе запроектированы такие социально-важные объекты как взрослая и детская поликлиники, аптеки, дом престарелых,  детский дом-интернат, детские сады, школы, клубы, бани, гостиницы, предприятия общественного питания, спортивные сооружения закрытого и открытого типа.

По берегу реки, на территории, перенесенной на новую площадку лесобазы, сформирована парковая зона с рядом общественных объектов (церковь, спортивно-развлекательный центр).

Проектом отмечается необходимость восстановления в юго-восточном районе города пожарных депо.

Существующая ветхая жилая деревянная застройка севернее ул. Калинина подлежит замене на капитальную по мере амортизации. Существовавший раннее стадион по ул. Зеленая подлежит восстановлению.

Северо-западный район не имеет такой компактной сложившей структуры, как три остальных района города. Основной селитебный район расположен севернее ул. Советской от автомобильного моста в центральной части города до территории до ОАО «Сухонский ЦБЗ». Остальная существующая часть жилой застройка представлена усадебной застройкой на месте бывших деревень некогда вошедших в городскую черту. Проектом генерального плана предложено дальнейшее развитие сложившейся улично-дорожной сети с целью объединения в единую систему территории существующей жилой застройки с новым проектируемым районом на северо-западе города.

Общественно-деловой центр  сформирован на пересечении магистральных улиц общегородского и районного значения на въезде в город, севернее  ОАО «Сухонский ЦБЗ» в санитарно-защитной зоне от существующих промышленных предприятий. Здесь планируется размещение крупных торговых комплексов, пожарного депо на 8 машин, мотеля, офисных зданий, центров оптовой торговли.

Социальные объекты проектируемого района включают в себя: школу, детский сад, детскую и взрослую поликлиники, аптеки, ФОК, бассейн, Дом культуры.

Юго-западный район города освобождается от санитарно-защитных зон выносимой на новую площадку ГНС и ликвидируемого склада ГСМ на территории бывшей мазутной насосной станции ОАО «Сокольский ДОК».

Новое массовое жилищное строительство в данном районе проектом генерального плана не предусматривается.

- Территории жилой застройки.

Организация и выбор территорий под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития города:

- Намечается увеличение численности населения с 42000 человек до:

- на I очередь (2013 год) –  до 42750 человек;

- на расчетный срок (2028 год) – до 45000 человек.

- Увеличение жилищной обеспеченности с 23,5 м2/чел. до 27   м2/чел. на расчетный срок.

- Учет мероприятий по охране окружающей среды, куда входят: создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий; создание водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

Показатели  по жилому фонду сведены в таблицу VII.3.1.

Таблица VII.3.1.

| № п/п | #### Показатели | Площадь, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Существующий жилой фонд | 994,5 |
| 2. | Убыль существующего жилого фонда на расчетный срок (30 % при норме 1,5 % в год) | 283,35 |
| 3. | Сохраняемый жилой фонд | 661,15 |
| 4. | Потребность в жилом фонде (при обеспеченности 27 м2/чел) | 1215,00 |
| 5. | Объем нового жилищного строительства, в том числе требующего реконструкции или компенсационного строительства | 553,85 |

Согласно заданию на проектирование при новом жилищном строительстве усадебная застройка должна составлять 70%, секционная – 30%.

Динамика состава жилого фонда на расчетный срок при жилищной обеспеченности 27 м2/чел. приведена в таблице VII.3.2.

Таблица VII.4.2.

| № п/п | #### Типы домов | Сущ. положение | Расчетный срок, 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | многоквартирные | 85,5 % | 61,4 % |
| 2. | Одноквартирные (усадебные) | 14,5 % | 38,6 % |

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам и распределение жилья по видам строительства сведены в таблицу  VII.4.3.

Таблица VII.4.3.

| № п/п | #### Показатели | Ед. изм. | Исходный год – 2008 | Расчетные периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2013 г. | Расчетный срок - 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 42 | 42,75 | 45 |
| 2. | Средняя жилая обеспеченность | м2/чел | 23,5 | 25 | 27 |
| 3. | Расчетный жилой фонд | тыс. м2 | 987 | 1068,75 | 1215 |

Средний состав семьи по городу равен 2,4 человека.

Расчет потребности в жилых территориях выполнен  с учетом  % -го соотношения типов застройки и нормам СНиП 2.07.01-87.

Согласно действующим нормам получаем требуемую площадь селитебной территории:

2443х0,2=488,6 га – для размещения усадебной застройки;

1047х0,02=20,94 га – для размещения секционной застройки.

Территории, требуемые под вынос жилья из санитарно-защитных зон ЦБК составляют порядка 360 га.

Таким образом, общая потребность в селитебных территориях к концу расчетного срока составит 870 га.

- Система культурно-бытового обслуживания населения и территории общественной застройки.

Проектом предусматривается единая система обслуживания населения.

Все учреждения делятся по характеру использования на учреждения повседневного (детские сады, школы, предприятия торговли) и эпизодического использования (медицинские учреждения, культурно-досуговые центры, спортивные сооружения, предприятия общепита, бытового обслуживания и т.п.). Учреждения эпизодического использования обслуживают население не только районного центра, но и всего района.

На территориях формируемых жилых районов также намечается развитие общественных подцентров, в состав которых войдут общественные здания повседневного использования – досуговые и торговые центры, магазины, отделения связи и т.д. На территориях жилых кварталов размещаются учреждения повседневного использования (детские ясли-сады, начальные школы, магазины).

Проектом предлагается размещение  учреждений обслуживания:

- в составе общественных центров;

- на территориях жилых кварталов;

- на обособленных участках.

Расчет потребности населения в учреждениях обслуживания произведен согласно СНиП 2.07.01-89*.

Таблица VII.4.1.Проектируемые общественные здания и сооружения.

Таблица VII.4.1.

| N п/п | Объект | Существ. положение (фактич.) | Необходимо на Р.С. | Принято по ГП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДОУ | 2308мест | 2107мест | +765мест,из них: 90мест 160 мест 140 мест 280 мест 95 мест | по R обслуж. Ю-В Ю-В С-В С-З Ю-В |
| 2 | Школы | 8659 учащ | 6888 учащ | +1884мест, из них: 264 учащ 332 учащ 504 учащ 392 х2 учащ | по R обслуж. Ю-В С-В С-З Ю-В |
| 3 | Дом престарелых | 2 объект | 3 объекта | +1 объект | (+300 мест) Ю-В |
| 4 | Детский дом-интернат | - | 1 объект | 1 объект | (500 мест) Ю-В |
| 5 | Поликлиники (детская и взрослая) | 1379 посещ/смена | 2 объекта | 765мест,из них: 380 пос/смена 380 пос/смена Амбулатория (100 пос/смена) | по R обслуж. С-З Ю-В Ю-В |
| 6 | Станция скорой помощи | 1 объект | 1 объект | + 4 машины | С-З расшсирение существующ. |
| 7 | Молочная кухня | на базе гор. больницы | +4 объекта | +2 объекта +1 объект +1 объект | Ю-В Ю-З С-З |
| 8 | Туберкулезный диспансер | 1 объект | 1 объект | 1 объект (30 коек) | перенос в Ю-В р-н |
| 9 | Аптеки | 10 объектов | по заданию | +3 аптеки (IV категории) | Ю-В Ю-З |
| 10 | Бассейн | - | по заданию | +2 объекта | Ю-В, С-З |
| 11 | Стадионы | 4 объекта (1 восстанав-е) | 8 объектов | +4 объекта | Ю-В, Ю-З, С-З |
| 12 | Дом детского творчества | 2 объекта | по заданию | + 3 объекта | в проектир. ДК Ю-В, С-З |
| 13 | Клуб (ДК) | 5 объектов | по заданию | +3 объекта | Ю-В (2 шт.) С-З (1 шт.) |
| 14 | Библиотеки | 9 объектов | 12 объектов | +3 объекта | в проектир. ДК Ю-В, С-З |
| 15 | Магазины | более 20 тыс. м² торг. площади |  |  | По радиусу обслуживания |
| 16 | Ресторан | 1 объект | по заданию | +2 объекта | Ю-В, С-З |
| 17 | Спортивно-развлекательный центр | - | по заданию | +2 объекта | С-В, Ю-В |
| 18 | ФОК | 3 объекта | + 3 объекта | +2 объекта +1 объект | Ю-В С-З |
| 19 | Гостиницы | - | +3 объекта | +2 объекта +1 объект | С-В, С-З Ю-В |
| 20 | Пожарное депо | 3 объекта (2 объекта – восстановление Ю-В) | 4 объекта | +1 объект (8 машин) | С-З всего требуется 20 машин |
| 21 | Отделения связи | 7 объектов | 14объектов | +5 объекта +2 объекта | Ю-В С-З в админстр. зданиях |
| 22 | Отделения банков РФ | 7объектов | 14 объектов | +5 объекта +2 объекта | Ю-В С-З в админстр. зданиях |
| 24 | Коммерческие банки | 4 объекта | по заданию | +3 объекта | Ю-В С-З в админстр. зданиях |
| 25 | Юридическая консультация и нотариальная контора | нет данных |  | +3 объекта | Ю-В С-З в админстр. зданиях |
| 26 | Автосалон | - | по заданию | +2 объект +1 объекта | С-З Ю-В |
| 27 | Авторынок | - | 2 объекта | 2 объекта | С-З, Ю-В |
| 28 | Многоярусная автостоянка | - | по заданию | 1 объект | Ю-В |
| 29 | Крытый рынок | - | 2 объект | 2 объекта | Ю-В, С-З |
| 30 | Торговый комплекс | 1 объект | 4 объекта | +2 объекта +1 объект | Ю-В С-З |
| 31 | Общественный центр | - | 4 объекта | +3 объекта +1 объект | С-З Ю-В |
| 32 | Мотель | - | по заданию | 1 объект | С-З |
| 33 | Баня-прачечная | 4 бани | 6 объектов | +2 объекта | Ю-В, С-З |
| 34 | Церковь | 1 объект | 2 объекта | +1 объект | Ю-В |
| 35 | Административное здание | нет данных | 9 объектов | 9 объектов | Ю-В, С-З |

Емкость и количество школ и детских дошкольных учреждений принято в зависимости от проектной численности жилых районов и с учетом требуемых радиусов обслуживания для учреждений данного типа.

Учреждения бытового обслуживания, медицинские центры, жилищно-коммунальные конторы, отделения связи могут размещаться в зданиях общественных центров; отделения банков, нотариальные конторы, юридические консультации – в административно-офисных зданиях; библиотеки, детские центры – в проектируемых Дворцах культуры.

- Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон.

Город Сокол является основным промышленным центром района. Промышленное развитие города началось после 1917 года. Основным видом промышленности является деревообработка, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды. Она представлена множеством предприятий, самыми крупными из которых являются АО «Сухонский ЦБЗ» и ОАО «Сокольский ЦБК». Вследствие этого по распоряжению Губернатора Вологодской области от 25.04.2003 была разработана экологическая программа по оздоровлению окружающей среды и населения г. Сокол и Сокольского района на 2004–2008 годы. Из остальных отраслей промышленности, играющих гораздо меньшую роль, следует отметить пищевую.

Общая площадь территории существующих промышленных предприятий и коммунально-складских зон составляет   555,71 га.

Подавляющее большинство предприятий города относятся к деревообрабатывающей отрасли,  2 основных градообразующих предприятия - АО «Сухонский ЦБЗ» и ОАО «Сокольский ЦБК» относятся к целлюлозно-бумажной отрасли и по совокупному объему производимой продукции занимают второе место после комплекса деревообрабатывающих предприятий. Следующее место по объемам производства занимают предприятия пищевой промышленности, такие как ТОО «Новое», ОАО «Сухонский МК», ООО «Сокольский хлебокомбинат», СПК «Сокольский мясокомбинат», ОАО «Пищекомбинат Вологодский».

Целлюлозно-бумажное производство расположено в северной части города, а деревоперерабатывающие предприятия преимущественно – в южной.

В настоящее время территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон расположены во многих случаях в окружении жилой застройки. Ряд предприятий, в технологическом процессе которых необходимы большие объемы воды, расположены на берегах реки Сухона в водоохранной зоне.

Некоторые из ранее существовавших предприятий более не существуют, их промышленная база ликвидирована, а здания находятся в аварийном состоянии (бывшие макаронная фабрика и «Учмебель»).

В годы перестройки и позже, на базе  крупных предприятий возникло большое количество фирм различной формы собственности (например - ООО «Древплит» на базе ОАО «Сухонский ЦБЗ»).

Проектом генерального планом предложено формирование двух промышленных зон: основной на севере  и второстепенной – на юге города.

Основная производственная зона города сформирована из двух частей западне и восточнее городского кладбища. Восточная часть продолжает формирование производственной зоны вокруг существующих промышленных предприятий. Западная часть проектируемой промышленной зоны сформирована между существующей железнодорожными ветками, по которой ранее осуществлялась доставка сырья от станции «Печаткино» к существующим промышленным предприятиям. В основную промышленную зону планируется вынос из центральной части города мебельной фабрики. Первоочередное строительство производственных предприятий рекомендуется в основной (северной) производственной зоне города как наиболее удачной по местоположению относительно розы ветров.

Развитее второстепенной (южной) производственной зоны рассматривается как освоение территории переставших существовать предприятий («Учмебель»), так и новое строительство на свободных территориях на дороге, ведущей в Вологду. В проектируемую южную промышленную зону предлагается вынести сокольскую лесобазу.

В целях уменьшения существующих санитарно-защитных зон, ведущим предприятиям города с I-III классом опасности рекомендуется обязательная разработка проекта санитарно-защитных зон.

Также постановлением Главы Сокольского муниципального района от 25.09.2009 года №1526 была утверждена районная целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры Сокольского муниципального района на 2009-2011 годы» и постановлением Председателя Совета г. Сокол от 20.01.2010 года №73 – «Комплексный план модернизации моногорода Сокол Вологодской области», по которым в Соколе планируется создать второй после «Шексны» индустриальный парк, в котором будут развиваться деревянное малоэтажное домостроение и другие связанные с ним производства. Ставка сделана на диверсификацию экономики, строительство современной инфраструктуры и поддержку малого бизнеса.

Поднимать промышленность и сферу услуг предполагается по нескольким направлениям:

–  развитие лесного кластера за счёт коренной реконструкции уже действующих производств (модернизации Сокольского ЦБК в рамках проекта «Вологодская мануфактура» по производству мелованной бумаги мощностью до 600 тысяч тонн в год, восстановление на  Сухонском ЦБК бумажных фабрик)

–  создание второго в Вологодской области индустриального парка с рабочим названием «Сокол», где планируется разместить несколько новых предприятий, в числе которых завод по выпуску комплектов каркасного домостроения, мягких кровельных материалов, утеплителей на основе синтетической ваты, сборке и сервисному обслуживанию домов, выпуску фурнитуры, стружечной плиты и так далее.

– строительство центра по переработке промышленных и бытовых отходов.

– модернизация социальной и инженерной инфраструктур города.

В городе имеются 2 действующих кладбища:

1. в северо-восточной части;

2. в районе «Реммаша» (запад).

Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Застройка и планировка городских и сельских поселений» расчет потребности земельного участка для кладбища 0,24 га на 1 тыс. чел.

Таким образом, на расчетный срок потребуется:

0,24га×45000чел=10,8га

Существующее кладбище  имеет земельный участок площадью 14,6 га

Постановлением Главы самоуправления Сокольского муниципального района от 03.08.2000 г. №892 был изъят у МУП ЖКХ г. Сокол земельный участок 24,5 га под расширение кладбища.

Таким образом, общая площадь кладбища на расчетный срок составит 39,1 га, что полностью обеспечит потребности населения.

- Внешний транспорт. Улицы, дороги, транспорт города.

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети города, размещение портовых сооружений, автохозяйств, крупных гаражей, стоянок транспорта и объектов обслуживания автомобильного транспорта.

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

- Обеспечение безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами города с прилегающей к ним пригородной зоной, а также с объектами и сооружениями внешнего транспорта.

- Улучшению связи между районами города за счет строительства дополнительного автомобильного моста через Сухону;

- Экологические проблемы – создание санитарно-защитных зон от дорог внешней сети, защита от шума и загрязнения.

- Хранение автотранспорта.

- Чёткая структура улиц и дорог.

Классификация улично-дорожной сети включает в себя внешние автомобильные дороги и городские улицы и дороги.

Улицы и дороги внутри города включают в себя:

- магистральные дороги регулируемого и скоростного движения (связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети);

- магистральные улицы регулируемого движения общегородского значения (связь между районами города);

- магистральные улицы районного значения;

- улицы в жилой застройке;

- проезд (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

Трассы дорог и уличной сети подробно рассмотрены на чертеже данного генерального плана «Схема транспорта и инженерной подготовки территории». Для существующих дорог и улиц принята классификация в соответствии с функциональным назначением.

Железнодорожный транспорт. Существующее положение.

Через город проходит в направлении с юга на север железнодорожная магистраль Вологда – Коноша, по которой осуществляются пассажирские и грузовые перевозки до Москвы (южное направление) и до Архангельска (северное направление). Проходя через город, железная дорога делит его на две части.

На данной ж/д магистрали находятся 2 станции: первая – станция «Сухона» находится непосредственно в городе (Ю-В район), вторая – станция «Печаткино», расположена на севере за пределами городской черты.

Станция «Сухона» - промежуточная станция 2 класса. Путевое развитие ее состоит из парка приемно-отправочных, сортировочных путей и ряда тупиков различного назначения. Пассажирский вокзал занимает деревянное двухэтажное здание. Основная задача работы станции состоит в пропуске транзитных поездов, обслуживания пассажирских поездов и выполнения местного грузооборота. Непосредственно рядом с вокзалом через ж/д пути перекинут автомобильный мост, соединяющий Ю-В и Ю-З районы г. Сокол.

Станция «Печаткино» - промежуточная станция 3 класса, расположенная в трех километрах к северу от города. Здание пассажирского вокзала и грузовой двор размещаются с восточной стороны путей. Она имеет небольшое путевое развитие и обеспечивает пропуск транзитных поездов, пассажирские перевозки  и выполнят местный грузооборот для промышленных предприятий северной части города, крупнейшими из которых являются АО «Сухонский ЦБЗ» и ОАО «Сокольский ЦБК».

Водный транспорт.

Расположение города на судоходной реке в сочетании с ж/д станциями определяет значение г. Сокол как крупного транспортного узла. Через него осуществляется связь между районами Вологодской области. Водное сообщение проходит по рекам Сухоне, Вологде, Уфтюге, Кубенскому озеру и Северо-Двинской системе. Навигационный период составляет приблизительно 180 – 200 дней.

Основу грузовых перевозок составляют минерально-строительные грузы и лес, пассажирских – пригородные. В будущем возможно дальнейшее развитие пассажирских перевозок, связанных с туристическим бизнесом.

Выполнение операций, связанных с грузо-пассажирскими перевозками города  и его промышленными предприятиями осуществляет ОАО «Порт Сокол», в состав которого входят пристани Топорное, Кириллов, Усть-Кубенское, Шера, Печаткино. Помимо этого грузовые операции производятся на причалах клиентуры: АО «Сухонский ЦБЗ», ОАО «Сокольский ЦБК», ЗАО «Солдек», ОАО «Сокольский ДОК», Сокольская лесобаза – ОАО «Корпорация Вологдалеспром» и др.

Автомобильный транспорт.

К востоку от города на расстоянии 4 километров проходит автомобильная магистраль федерального значения М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Въезд в г. Сокол осуцествляется по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Подъезд к г. Сокол (северный) и Подъезд к г. Сокол (южный). Транспортное сообщение между северной и южной частью города происходит через 2 моста, один из которых находится у населенного пункта Литега за пределами города по федеральной магистрали, а другой в центре самого г. Сокол параллельно ж/д мосту. Существует 4 основных внутригородских маршрута, которые обеспечивают связь каждого из четырех городских районов с его административным центром  и автовокзалом, на площади перед которым и расположены их конечные пункты.

В настоящее время в городе существуют следующие организации автомобильного транспорта: ГУП «Автоколонна №1899», автобаза ОАО «Сокольский ДОК» и другие автотраспортные предприятия и автохозяйства отдельных промышленных предприятий.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство севернее города окружной дороги (санитарно-защитная зона – 100 м), для значительного снижения интенсивности грузового потока транспорта через город. Для улучшения связи между районами города заложено строительство еще одного автомобильного моста в районе ОАО «Соколреммаш» на расчетный срок.

Профили улиц.

7. Ландшафтно-рекреационные территории.

В настоящий момент в городе ощущается острая потребность в зеленых насаждениях общего пользования.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 39,46 га, что составляет 9м²/чел при норме 7м²/чел. Большая часть зеленых насаждений общего пользования находятся в санитарно-защитных зонах предприятий.

Несмотря на то, что город расположен по берегам реки, город в настоящий момент не имеет благоустроенной набережной. Берега реки заняты крупными промышленными предприятиями, что было обусловлено доставкой сырья на производственные базы водным путем. На берег реки выходят два парка в северо-западной части города. Берега реки Сухоны захламлены мусором и используются как открытые склады.

Проектом предлагается вынос мебельной фабрики и лесобазы на новые промышленные площадки и организация, на освободившихся вследствие этого территориях, набережной в северо-восточной и юго-восточной частях города с вкраплениями в нее общественных объектов.

Проект генерального плана включает:

- организация и благоустройство главной набережной города;

- благоустройство существующего пляжа;

- размещение парков, скверов в каждом из районов города;

- дополнительное озеленение дворов и улиц;

- создание площадок для отдыха детей и взрослых;

- создание спортивных площадок;

- благоустройство и озеленение прибрежных территорий.

К концу расчетного срока общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит 26,22 м²/чел.

Кроме того, потребуется создание зеленых насаждений специального назначения - озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ; для предприятий II и III класса – не менее 50 %; для предприятий I класса – не менее 40 % территории.

8. Инженерная подготовка и защита территории.

Мероприятия по инженерной подготовке территории зависят от инженерно-геологических и природных условий, а также от характера намечаемого использования и планировочной организации территории.

По городу Сокол требуемые мероприятия включают в себя:

- защиту от подтопления и размыва прибрежных территорий;

- очистку русел рек и ручьёв и благоустройство их берегов;

- подсыпка пониженных участков

- водоотведение с заболоченных участков

- соблюдению режима использования земель в пределах водоохранных зон водных объектов.

Для защиты города от подтопления следует принять, в первую очередь, планировочные мероприятия, предотвращающие строительство жилых и общественных зданий на участках, расположенных ниже отметки 111,95 м БС – уровня подтопления 4 % обеспеченности и 111,97 –  для 1% обеспеченности.

Если рассматривать все территории города, где сложилось и намечается жилищное строительство, с точки зрения инженерно-геологических условий, они требуют, в основном, мероприятий по организации стока ливневых и талых вод. Рельеф города в целом благоприятен для отведения поверхностных вод и не требует значительных подсыпок или срезок.

В городе Соколе действует в основном открытая система ливневой канализации: канавы, кюветы вдоль улиц (дорог). Для перепуска дождевых сточных вод через  дороги, въезды внутрь кварталов предусмотрены трубы из различных материалов: асбестоцемент, бетон и др.

Существующая система ливневой канализации находится в запущенном состоянии. Сток поверхностных вод с улиц осуществляется непосредственно в реки, миную очистные сооружения, что ухудшает и без этого сложную экологическую ситуацию.

Проектное решение.

На территории г. Сокола сохранена открытая система дождевой канализации, как на существующих площадях, так и в проектируемых районах.

Существующие участки дождевой канализации очищаются от заиливания, профилируются и углубляются с соблюдением минимального уклона 0,004 в сторону выпуска сточных вод.

На проектируемых территориях вдоль улиц и дорог предусматриваются отводные канавы, кюветы с трапециидальным профилем и уклоном в сторону выпуска i = 0,004. Перепуски дождевых вод через дороги, а также отдельные закрытые участки канализации выполняются из асбестоцементных труб диаметром 300-400 мм и бетонных – диаметром 500 мм.

Дождевые сточные воды перед спуском в обводной канал очищаются на локальных очистных сооружениях типа «Свирь». При большой интенсивности дождя и значительных объёмах сточных вод очистка производится только части объёма стоков, наиболее загрязненных из них. Разделение потоков осуществляется в колодце перед очистными сооружениями.

IX. Инженерные сети.

8.1. Водоснабжение, водоотведение, и санитарная очистка территории

8.1.1. Водоснабжение

- 8.1.1.1. Существующее положение

В городе Соколе действует централизованная система водоснабжения. На некоторых промышленных предприятиях, а также в части жилых районов работают локальные водопроводы. На крупных предприятиях города существуют водопроводы технической воды и системы оборотного водоснабжения.

Источником централизованной системы водоснабжения служат поверхностные воды реки Сухона. Водозабор и водоочистные сооружения  расположены в северо-западной части города на левом берегу р. Сухоны. Производительность водоочистных сооружений 29,3 тысячи м3/сут.

Очистные сооружения водоснабжения (ОСВ).

ОСВ г. Сокола построены в 1975 году. Более чем за 30 лет эксплуатации, капитальных ремонтов сооружений цеха не проводилось, оборудование не обновлялось. В состав ОСВ входят:

- здание реагентного хозяйства с баками – хранилищами коагулянта (сернокислого алюминия);

- здание фильтров;

- резервуары фильтрованной воды;

- насосная станция II-го подъёма;

- хлораторная;

- здание сгустителей осадка;

- шламовая насосная станция;

- шламонакопитель;

- котельная, РММ и гараж;

- канализационная насосная станция хоз.- бытовых сточных вод.

Для доведения исходной (речной) воды до качества питьевой воды, отвечающей требованиям СанПиН и ГОСТу, применяются следующие методы очистки воды: коагуляция, отстаивание, фильтрация и обеззараживание.

После проведения частичной реконструкции, включающей в себя установку дополнительной секции горизонтального отстойника, мощность ОСВ увеличилась на 25% и составляет на данный момент 36500 м3/сут.

Начиная с 2004 года ООО «Соколгорводоканал» провёл на ОСВ ряд работ:

- очистку водоводов и ёмкостей 1-го подъёма от ила, мусора и топляков;

- пущена в действие ультразвуковая установка очистки исходной воды;

- на станции 1-го подъёма установлен новый артезианский насос (1 из 4);

- произведена замена фильтрующего материала в фильтре;

- установлены преобразователи частоты вращения электродвигателей   насосов на НС 1-го и 2-го подъёмов ОСВ (един.);

- установлен узел учёта питьевой воды на НС-II подъёма.

Локальные водопроводы.

Источником локальных водопроводов являются подземные воды, а также поверхностные воды р. Сухоны. Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин приведены в таблице IX.8.1.1.

- Таблица IX.8.1.1.

- Санитарно - технические характеристики водозаборных скважин г. Сокол

| №№ п/п | №№ скв. по пасп. | Местоположение скважины | Год буре-ния | Глубина, м | Дебит, м3/ час. | Статичес- кий уровень, м | Понижение, м | Марка насоса | Глубина установки насоса, м | Примеча- ние. | Наличие 1-го пояса ЗСО, размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ОАО «Сухонский МК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | Правый берег р.Сухоны | 1962 | 55,0 | 16,0 | 113.28 | Н.с. | ЭЦВ 6-16-80 | 19,0 | Хоз.-пит. вод-д | 1-й – 30м; 2-й -241; 3 –1298м кирп. павильон |
| 2 | 15242 | 2 км от станции Сухона | 1966 | 65,0 | 10,0 | 115,0 |  | ЭЦВ 6-10-80 | 20,0 | ,, _ ,, | То же |
| ОАО «Сокольский ДОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1/94 (1623) | Юго-зап. часть Сокола Тер. промплощадки | 1994 | 60,4 | 8,0 |  |  | ЗЦВ |  | Хоз.-пит. водопр-д | 1-й пояс –30м 2 и 3й – 39-37м |
| 2 | 2/94 (1622) | ,, _ ,, | 1994 | 63,9 | 6,0 |  |  | ЭЦВ |  | _ ,, _ | 1й– 30м; 2 и 3й – 43 м |
| 3 | 3/94 (1621) | ,, _ ,, | 1994 | 64,1 | 11,0 |  |  | ЭЦВ |  | _ ,, _ | Резервная 2 и 3й – 53м |
| 4 | 4/94 | ,, _ ,, | 1992 | 90,0 | 7,5 |  |  | ЭЦВ |  | _ ,, _ | 1й – 30 м; 2 и 3й – 58 м |
| 5 | 5/94 |  |  |  |  |  |  |  |  | _ ,, _ | Ликвидация артскважины |
| 6 | 7/94 (1617) | Территория промплощадки | 1994 | 65,0 | 12,0 |  |  | ЭЦВ |  | _ ,, _ | 1й – 30 м; 2 и 3й – 58 м |
| 7 | 17/93 (1624) | ,, _ ,, | 1993 | 63,6 | 10,5 |  |  | ЭЦВ |  | _ ,, _ | _ ,, _ 2 и 3й – 50 м |
| 8 | _ | Насосная станция второго подъёма |  | _ | _ |  |  |  | _ | Водопров-д на котельн. | 10 м |
| ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15234 | Ст. Сухона | 1966 | 60,0 |  |  |  |  |  | Хоз.питьев, производст. водопр-д | 1-й – 30х30, ограждение деревянное |
| 2 | 69689 | ,, _ ,, | 1988 | 60,0 |  |  |  |  |  | ,, _ ,, | ,, _ ,, |
| Продолжение Таблицы IX.8.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 1/53 | Печаткино | 1964 | 63,0 |  |  |  |  |  | ,, _ ,, | ,, _ ,, |
| 4 | 67622 | ,, _ ,, | 1988 | 60,0 |  |  |  |  |  | ,, _ ,, | ,, _ ,, |
| МУП ЖКХ № 1 “ Заречье” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8813 | Сокол, пр. берег, ул. Зелёная | 1963 | 62,0 | 8,0 | 120 |  | ЭЦВ6-7,2-45 | 31,0 | Хоз.питье-вой вод-д | Дерев. огражде-ние, счетчик |
| 2 | 11916 | ,,-,, ул. Молодёжная | 1965 | 63,0 | 12,0 | 115 |  | ,, _ ,, | 33,0 | ,, _ ,, | ,, _ ,, |
| 3 | 11917 | ул. Артиллерийская | 1965 | 62,0 | 7,2 | 115 |  | ,, _ ,, | 40,0 | ,, _ ,, | ,, _ ,, |
| 4 | 8831 |  | 1963 | 70,0 |  | 116 |  | ,, _ ,, | 40,0 | ,, _ ,, | резерв |
| 5 | 43792 |  | 1978 | 55,0 |  | 114 |  | ,, _ ,, | 30,0 | ,, _ ,, | резерв |
| ФГУ ИК-4 УФСиН России по В.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 67914 | Сокол, ул. Советская | 1987 | 55,0 | 12,0 | 115 |  | ЭЦВ6-10-80 | 40 | Хоз.пит. водопр-д | 1-й пояс – 30м |
| 2 | 2507 | ,, _ ,, | 1979 | 70,0 | 7,2 | 116 |  | ЭЦВ6-10-80 | 35 | ,, _ ,, | ,, _,, |
| 3 | 67913 | ,, _ ,, | 1987 | 55,0 | 12,0 | 115,7 |  | ЭЦВ6-10-80 | 40 | ,, _ ,, | ,, _ ,, |

Подземные воды, забираемые погружными насосами из артезианских скважин, используются для питьевых целей и на технологические нужды промышленных предприятий.

Водопотребление по предприятиям города приведено в таблицах IX.8.1.2 и IX.8.1.3.

- Таблица IX.8.1.2.

- Таблица водопотребления  по предприятиям г. Сокол

| №№ п/п | Наименование предприятия | №№ по г/пл | Водопотребление |  |  |  | Примечание Водозабор: мощность, состав сооруж. подл. реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовое потребл. млн.м3/год | В т.ч. из горводода млн.м3/год | Из собств. поверхн. источн. млн.м3/гд | В т.ч. из артскважин млн.м3/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Население города, чел. | 42000 | 1,6576 | 1,574 | 0,0046 | 0,079 | р. Сухона |
| 2. | ОАО «Сокольский ЦБК» | 1 |  | 0,526 | 13,5 (11,4*) |  | ,, |
| 3. | ООО «Древплит» | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | ЗАО «Солдек» | 3 |  | 0,004 | 0,18 |  | р. Сухона |
| 5. | ОАО «Соколреммаш» | 4 |  | 0,007 | 0,0002 |  | ,, |
| 6. | ОАО «Соколстром» (производство кирпича) | 5 |  | 0,011 | 0,024 |  | ,, |
| 7. | Мебельная фабрика | 8 |  | 0,008 |  |  |  |
| 8. | ОАО «Сокольский ДОК» | 10 |  | 0,211 | - | 0,003 (0,009*) | арт. скв. |
| 9. | ОАО «Соколхлеб» | 11 |  | 0,002 |  |  |  |
| 10. | СПК «Сокольский мясокомбинат» | 12 |  | 0,074 |  |  |  |
| 11. | ОАО «Сокольский швейник» | 13 |  | 0,002 |  |  |  |
| 12. | ОАО «Сухонский МК» | 14 |  | 0,142 | 0,7 | 0,1 | р. Сухона арт. скв. |
| 13. | ООО «Сокольское УПП ВОС» | 16 |  | 0,001 |  |  |  |
| 14. | ООО «Иммид» | 18 |  | 0,0003 |  |  |  |
| 15. | АО «Сухонский ЦБЗ» | 21 |  | 0,062 | 11,2 (9,8*) |  | р. Сухона |
| 16. | ООО «Сотамеко плюс» |  |  | 0,088 | 0,05 |  | ,, |
| 17. | ООО «Спецстрой» | 27 |  | 0,002 |  |  |  |
| 18. | ЗАО «Дорстрой»» Сокольское ДРСУ | 28 29 |  | 0,003 |  |  |  |
| 19. | МУП «Теплоэнергосеть» | 32 |  | 0,861 |  |  |  |
| 20. | ОАО «Сокольский швейник» |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 21. | ФГУ ИК-4 |  |  |  |  | 0,8 | питьевые нужды |
| 22. | «Соколпромводоочистка» |  |  | 0,036 |  |  |  |
| 23. | Прочие потребители |  |  | 0,239 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 3,8553 | 25,6588 | 0,982 |  |

*) в оборотном водоснабжении

- Таблица IX.8.1.3

- Водоснабжение промышленных предприятий

| №№ п/п | Наименование пром. предприятий | Объём потребления воды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник обеспечения | На технические нужды |  | Оборотное водоснабжение |  | Повторное водоснабж. |  | Примечание |
|  |  |  | млн. м3/год | м3/сутки | млн. м3/год | м3/сутки | млн. м3/год | м3/сутки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Сокольский ЦБК | р. Сухона | 13,5 | 36990 | 11,4 | 31235 | 9,0 | 24660 |  |
| 2. | Сухонский ЦБК | ,, | 11,2 | 30685 | 9,8 | 26850 | 4,3 | 11780 |  |
| 3. | ЗАО «Солдек» | ,, | 0,18 | 690 | - |  | - |  |  |
| 4 | АО «Сокольский ДОК» | арт. скв. | 0,003 | 8,2 | 0,009 | 35 | - |  |  |
| 5. | ОАО «Соколреммаш» | р. Сухона | 0,0002 | 0,8 | - |  | - |  |  |
| 6. | ОАО «Сухонский МК» | р. Сухона арт. скваж. | 0,7 0,1 | 2670 380 | - |  | - |  |  |
| 7. | ОАО «Соколстром» | р. Сухона | 0,024 | 92 | - |  | - |  |  |
| 8. | ФГУ ИК - 4 | арт. скваж. | 0,08 | 305 | - |  | - |  | Питьев.нужды |
| 9. | ООО «Сотамеко плюс» | р. Сухона | 0,05 | 190 | - |  | - |  |  |
| 10. | ООО «Соколгорводо- канал» | ,, | 6,38 (в т.ч. 0,6) | 17480 2290 | - |  | - |  | Питьев.нужды (техн. нужды) |

Вода артезианских скважин ОАО «Сухонский молочный комбинат», ОАО «РЖД», МУП ЖКХ №1 «Заречье» и ФГУ ИК-4 используются для питьевых целей. Исходная вода не отвечает требованиям СанПиН по отдельным показателям и не может быть в дальнейшем использована для питьевых целей без её очистки. Одновремённо, для ряда артскважин не выполняются требования, предъявляемые к зонам санитарной охраны источников водоснабжения. Необходимо выполнить подключение потребителей, пользующихся артезианской водой, к городскому водопроводу.

Котельная АО «Сокольский ДОК» питается водой из собственных артезианских скважин, через повысительную насосную станцию. Водоподготовка этой котельной рассчитана на исходную воду из артезианских скважин и на перспективу предусматривается их использование.

Оборотное и повторное водоснабжение осуществляется на предприятиях: Сокольский и Сухонский ЦБК и, частично, на Сокольском ДОКе.

Водопроводные сети.

Водопроводные сети в городе развивались в основном после пуска в эксплуатацию ОСВ. В 1975-1978 г.г. проложены магистрали диаметром 500-600мм протяжённостью 33 км.

До этого времени водопроводные сети были проложены от артскважин в каждом из микрорайонов. Большая часть скважин затампонирована, а существующие сети от них подключены к городскому водопроводу.

Магистральные водопроводы соединены между собой перемычками: ул. Гражданская; Советская,84; Орешкова; Островского и Советский проспект, по которым происходит уравнивание давления в обеих нитках.

Протяженность квартальных и уличных водопроводных сетей города составляет 203 км. Общая протяженность сетей составляет 236 км.

Микрорайон «РМЗ» запитан с правого водовода отдельной линией. Микрорайон «Печаткино» также запитан с правого водовода и имеет незначительные потери давления в сети по сравнению с потерями на ОСВ и в других магистралях.

Центральная часть города запитана в основном с правой нитки диаметром 500мм водоводом диаметром 200мм, к которому подключены почти все дома центра.

В результате большой загруженности правой нитки и, скорее всего, недостаточного диаметра основного водовода, давление в ней не поднимается выше 2,2 кг/см2. Эта ситуация является отрицательной для решения вопроса установления бойлеров в зданиях центральной части города.

Район ЗАО «Солдек», АО «Сокольский ДОК»  запитан с обеих магистралей после дюкера через р. Сухона (Р=2,5 кг/см2) и особых проблем не взывает.

В микрорайон ОАО «Сухонский МК», Шатенево, Лесобаза  вода поступает по двум дюкерам диаметром 400мм через р. Сухона ( в створе ул. Куйбышева) Р= 2,2-2,4 кг/см2 . В настоящее время ведутся работы по прокладке водопровода из полиэтиленовых труб (ПНД) диаметром 110 мм к пос. Литега. Точка врезки в существующий водопровод на ул. Чайковского (мкр «Шатенево»). Для повышения давления в водопроводе к пос. Литега планировалась подкачивающая станция ( место строительства не определено).

Водопроводные сети города проложены большей частью из стальных труб. Основной причиной аварийности водопроводных сетей является их ветхость. Износ трубопроводов составляет 60%. Требуется  перекладка отдельных участков сети водопровода.

На сетях водопровода устраиваются камеры, колодцы из железобетонных конструкций для установки запорной, сливной  и воздуховыпускной арматуры, гидрантов и водоразборных колонок.

Противопожарные мероприятия.

Пожарная безопасность в городе обеспечивается силами ПЧ-25, имеющей 3 пождепо на 3-4 автомашины каждый. Два здания пождепо,  расположенных в юго-восточной части города требуют восстановительных работ.

Наружное пожаротушение объектов осуществляется из пожарных гидрантов и с помощью пожарных автонасосов. Забор воды на тушение пожаров осуществляется из водопроводной сети, открытых водоёмов. Запас противопожарного объёма воды хранится в резервуарах чистой воды на территории ОСВ.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от внутренних сетей водопровода зданий.

8.1.1.2. Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 30 л/с  в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 40 л/с  на предприятиях местной промышленности ( табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84).

- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84 );

- 2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение производственных и складских зданий объёмом более 5 тыс. м3 (табл. №2 СНиП 2.04.02-84) .

Расчётные показатели водопотребления по городу Сокол сведены в таблицах IX.8.1.4 и IX.8.1.5.

- Таблица IX.8.1.4

- Расчётные показатели водопотребления по г. Сокол

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | 1-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчётный срок строительства |  |  |  |  |  |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Водопотребление Горводоканал |  |  |  |  | Собств. источн. |  |  | Арт. скваж. |  |  | Кол-во |  |  | Водопотребление Горводоканал |  | Собств. источн. | Арт. скваж. |  |
|  |  |  |  | л/сут. |  | м3/сут. |  | м3/сут. |  |  | м3/сут. |  |  |  |  |  | л/сут. |  | м3/год | м3/сут. | м3/сут. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 1 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Население г. Сокола | Чел. | 42750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч., проживающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Необорудованных внутрен. водопроводом и канализац. | чел. | 1735 | 50 |  | 86,8 |  |  |  |  |  |  |  | 490 |  |  | 50 |  | 24,5 |  |  |  |
| б). | Оборудованных водопрово- дом и канализацией (без ванн) | ,, | 3350 | 160 |  | 5360 |  |  |  |  |  |  |  | 2160 |  |  | 160 |  | 345,6 |  |  |  |
| в). | То же, с ванными и водонагревателями | ,, | 14335 | 250 |  | 3583,8 |  |  |  |  |  |  |  | 15680 |  |  | 250 |  | 3920 |  |  |  |
| г). | То же, с централизованным горячим водоснабжением | ,, | 23330 | 300 |  | 6990 |  |  |  |  |  |  |  | 26670 |  |  | 300 |  | 8001 |  |  |  |
|  | Всего по п.1 |  |  |  |  | 11205,6 |  |  |  |  | 216,4 |  |  |  |  |  |  |  | 12291,1 |  | 238,0 |  |
| 2. | Общественные здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Гостиницы | мест | 156 | 120 |  | 18,72 |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  | 120 |  | 24,96 |  |  |  |
| б). | Поликлиника | пос. | 1380 | 13 |  | 17,94 |  |  |  |  |  |  |  | 2175 |  |  | 13 |  | 28,3 |  |  |  |
| в). | Больничный комплекс | мест | 465 | 115 |  | 53,48 |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  | 115 |  | 53,48 |  |  |  |
| г). | Бани, прачечные | пос. | 200 | 180 |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 180 |  | 54,0 |  |  | Тип.пр. |
| д). | Спортивные соор. ФОК | объект | 3 | 100 |  | 102,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 100 |  | 272,0 |  |  | 292-2-34 |
| е). | Бассейн | объект | 2 | ,, |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | ,, |  | 540 |  |  | 292-3-4/72 |
| ж). | Предприятия общ. пит. | мест | 2585 | 3х16 |  | 124,08 |  |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |  | 3х16 |  | 134,4 |  |  |  |
| з). | Детский санаторий | коек | 40 | 115 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 115 |  | 4,6 |  |  |  |
|  | Всего по п.2 |  |  |  |  | 896,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111,7 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1 и 2 |  |  |  |  | 12102,3 |  |  |  |  | 216,4 |  |  |  |  |  |  |  | 13402,8 |  | 238,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | На нужды местной пром. | от п 1;2 | 20% |  |  | 2420,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2680,6 |  |  | Прим. 4 |
|  | Итого по п.п. 1-3 |  |  |  |  | 14522,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16083,4 |  |  |  |
| 4. | На полив территорий | чел. | 42750 | 50 |  | 2137,5 |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  | 50 |  | 2250,0 |  |  |  |
|  | Итого по п.п.1-4 |  |  |  |  | 16660,3 |  |  |  |  | 216,4 |  |  |  |  |  |  |  | 18333,4 |  | 238,0 |  |
| 5. | Пром. предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные - по табл. 2;3 |  |  |  |  | 5493,0 |  | 71328 |  |  | 388,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6537,3 | 74894 | 407,0 | 58120* |
|  | Прочие: ,, |  |  |  |  | 644,0 |  | - |  |  | 305,0 |  |  |  |  |  |  |  | 676,0 | - | 320,0 |  |
|  | Всего по промышлен.- ти |  |  |  |  | 6137 |  | 71328 |  |  | 693 |  |  |  |  |  |  |  | 7213 | 74894 | 727 |  |
|  | Итого по г. Сокол |  |  |  |  | 22798 |  | 71328 |  |  | 910 |  |  |  |  |  |  |  | 25547 | 74894 | 965 |  |
| Водопотребление по микрорайонам г. Сокол Таблица 8.1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1-й микрорайон - Северо-западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население микрорайона, | чел. | 8200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. проживающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Необорудованных внутрен. водопроводом и канализац. | чел. | 290 | 50 |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 50 |  | - |  |  |  |
| б). | Оборудованных водопрово- дом и канализацией (без ванн) | ,, | 780 | 160 |  | 124,8 |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  | 160 |  | 99,2 |  |  |  |
| в). | То же, с ванными и водонагревателями | ,, | 3830 | 250 |  | 957,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4390 |  |  | 250 |  | 1097,5 |  |  |  |
| г). | То же, с централизованным горячим водоснабжением | ,, | 3300 | 300 |  | 990,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4290 |  |  | 300 |  | 1287,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по п.1 |  |  |  |  | 2086,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2483,7 |  |  |  |
| 2. | Общественные здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Гостиницы | мест | 52 | 120 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 120 |  | 6,3 |  |  |  |
| б). | Поликлиника | пос. | - | 13 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  | 13 |  | 4,9 |  |  |  |
| в). | Больничный комплекс | мест | 465 | 115 |  | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  | 115 |  | 53,5 |  |  |  |
| г). | Бани, прачечные | пос. | - | 180 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 180 |  | 18,0 |  |  |  |
| д). | Спортивные соор. ФОК | объект | 1 | 100 |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 100 |  | 68,0 |  |  |  |
| е). | Бассейн | объект | 1 | ,, |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | ,, |  | 270,0 |  |  |  |
| ж). | Предприятия общ. пит. | мест | 285 | 3х16 |  | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  | 570 |  |  | 3х16 |  | 27,4 |  |  |  |
| з). | Детский санаторий | коек | 40 | 115 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 115 |  | 4,6 |  |  |  |
|  | Всего по п.2 |  |  |  |  | 382,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452,7 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1 и 2 |  |  |  |  | 2468,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2936,4 |  |  |  |
| 3. | На нужды местной пром. | от п 1;2 | 20% |  |  | 493,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.3 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1-3 |  |  |  |  | 2962,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3523.7 |  |  |  |
| 4. | На полив территорий | чел | 8200 | 50 |  | 410,0 |  |  |  |  |  |  |  | 9300 |  |  | 50 |  | 465,0 |  |  |  |
|  | Итого по п.п.1-4 |  |  |  |  | 3372,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3988.7 |  |  |  |
| 5. | Пром. предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | АО «Сухонский ЦБЗ» |  |  |  |  | 169,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,4 |  |  |  |
| б). | ОАО «Соколреммаш» |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,2 |  |  |  |
| в). | ОАО «Соколхлеб» |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |
| г). | СПК «СМК» |  |  |  |  | 202,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,9 |  |  |  |
| д). | ООО «Экодрев» |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  | Прочие: ,, |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,0 |  |  |  |
|  | Всего по промышлен.- ти |  |  |  |  | 561,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,3 |  |  |  |
|  | Итого по 1-му МКР: |  |  |  |  | 3933,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4578,0 |  |  |  |
| 2-й микрорайон – Северо-восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Население микрорайона, | чел. | 16350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. проживающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Необорудованных внутрен. водопроводом и канализац. | чел. | 135 | 50 |  | 6,75 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 50 |  | - |  |  |  |
| б). | Оборудованных водопрово- дом и канализацией (без ванн) | ,, | 645 | 160 |  | 103,2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 160 |  | - |  |  |  |
| в). | То же, с ванными и водонагревателями | ,, | 4330 | 250 |  | 1082,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2480 |  |  | 250 |  | 620,0 |  |  |  |
| г). | То же, с централизованным горячим водоснабжением | ,, | 11240 | 300 |  | 3372,0 |  |  |  |  |  |  |  | 13020 |  |  | 300 |  | 3906,0 |  |  |  |
|  | Всего по п.1 |  |  |  |  | 4564,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4526,0 |  |  |  |
| 2. | Общественные здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Гостиницы | мест | 52 | 120 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 120 |  | 6,3 |  |  |  |
| б). | Поликлиника | пос. | 620 | 13 |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1035 |  |  | 13 |  | 13,5 |  |  |  |
| в). | Больничный комплекс | мест | - | 115 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 115 |  | - |  |  |  |
| г). | Бани, прачечные | пос. | 100 | 180 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 180 |  | 18,0 |  |  |  |
| д). | Спортивные соор. ФОК | объект | 1 | 100 |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 100 |  | 102,0 |  |  |  |
| е). | Бассейн | объект | - | ,, |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | ,, |  | 270,0 |  |  |  |
| ж). | Предприятия общ. пит. | мест | 1065 | 3х16 |  | 511,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1065 |  |  | 3х16 |  | 511,2 |  |  |  |
| з). | Детский санаторий | коек | - | 115 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 115 |  | - |  |  |  |
|  | Всего по п.2 |  |  |  |  | 577,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,0 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1 и 2 |  |  |  |  | 5142,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5447,0 |  |  |  |
| 3. | На нужды местной пром. | от п 1;2 | 20% |  |  | 1028,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089,4 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1-3 |  |  |  |  | 6170,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6536,4 |  |  |  |
| 4. | На полив территорий | чел | 16350 | 50 |  | 817,5 |  |  |  |  |  |  |  | 15500 |  |  | 50 |  | 775,0 |  |  |  |
|  | Итого по п.п.1-4 |  |  |  |  | 6988,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7311,4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5. | Пром. предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | ОАО «Сокольский ЦБК» |  |  |  |  | 1441,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1513,2 |  |  |  |
| б). | Мебельная фабрика |  |  |  |  | 21,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |
| в). | Сокольское Райпо |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,2 |  |  |  |
| г). | ОАО «Соколдрев» |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | Мясоком-бинат |
| д). | ОАО «С/швейник» |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |
| е). | ОАО «Соколхлеб» |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |
| ж). | Соколпромводоочистка |  |  |  |  | 98,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,5 |  |  |  |
|  | Прочие: ,, |  |  |  |  | 164,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,0 |  |  |  |
|  | Всего по промышлен.- ти |  |  |  |  | 1759,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1847,6 |  |  |  |
|  | Итого по 2-му МКР: |  |  |  |  | 8747,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9159,0 |  |  |  |
| 3-й микрорайон- Юго-западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население микрорайона, | чел. | 9300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. проживающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Необорудованных внутрен. водопроводом и канализац. | чел. | 880 | 50 |  | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 50 |  | 17,5 |  |  |  |
| б). | Оборудованных водопрово- дом и канализацией (без ванн) | ,, | 1050 | 160 |  | 168,0 |  |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  | 160 |  | 134,4 |  |  |  |
| в). | То же, с ванными и водонагревателями | ,, | 3470 | 250 |  | 867,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  | 250 |  | 1077,5 |  |  |  |
| г). | То же, с централизованным горячим водоснабжением | ,, | 3900 | 300 |  | 1170,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3900 |  |  | 300 |  | 1170,0 |  |  |  |
|  | Всего по п.1 |  |  |  |  | 2249,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2399,4 |  |  |  |
| 2. | Общественные здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Поликлиника | пос. | 380 | 13 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  | 13 |  | 4,9 |  |  |  |
| б). | Спортивные соор. ФОК | объект | 2 | 100 |  | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 100 |  | 68,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| в). | Бассейн | объект | 1 | ,, |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | ,, |  | 270,0 |  |  |  |
| г). | Предприятия общ. пит. | мест | 385 | 3х16 |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  | 385 |  |  | 3х16 |  | 18,5 |  |  |  |
|  | Всего по п.2 |  |  |  |  | 361,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,4 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1 и 2 |  |  |  |  | 2610,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2760,8 |  |  |  |
| 3. | На нужды местной пром. | от п 1;2 | 20% |  |  | 522,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1-3 |  |  |  |  | 3133,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3313,0 |  |  |  |
| 4. | На полив территорий | чел | 9300 | 50 |  | 465,0 |  |  |  |  |  |  |  | 9400 |  |  | 50 |  | 470,0 |  |  |  |
|  | Итого по п.п.1-4 |  |  |  |  | 3598,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3783,0 |  |  |  |
| 5. | Пром. предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | ОАО «Сокольский ДОК» |  |  |  |  | 578,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,0 |  |  |  |
| б). | ЗАО «Солдек» |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |
| в). | Автоколонна 1899 |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |
|  | Прочие: ,, |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,0 |  |  |  |
|  | Всего по промышлен.- ти |  |  |  |  | 754,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792,3 |  |  |  |
|  | Итого по 3-му МКР: |  |  |  |  | 4352,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4575,3 |  |  |  |
| 4-й микрорайон – Юго-восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население микрорайона, | чел. | 8900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. проживающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Необорудованных внутрен. водопроводом и канализац. | чел. | 430 | 50 |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | 50 |  | 7,0 |  |  |  |
| б). | Оборудованных водопрово- дом и канализацией (без ванн) | ,, | 875 | 160 |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  | 160 |  | 112,0 |  |  |  |
| в). | То же, с ванными и водонагревателями | ,, | 2705 | 250 |  | 676,25 |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  | 250 |  | 1125,0 |  |  |  |
| г). | То же, с централизованным горячим водоснабжением | ,, | 4890 | 300 |  | 1467,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5460 |  |  | 300 |  | 1638,0 |  |  |  |
|  | Всего по п.1 |  |  |  |  | 2304,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2882,0 |  |  |  |
| См. продолжение таблицы 8.5 на след. странице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. | Общественные здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Гостиницы | мест | 52 | 120 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 120 |  | 6,3 |  |  |  |
| б). | Поликлиника | пос. | 380 | 13 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  | 13 |  | 4,9 |  |  |  |
| в). | Больничный компл. | мест | 45 | 115 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 115 |  | 5,2 |  |  | Туб.дисп. |
| г). | Бани, прачечные | пос. | 100 | 180 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 180 |  | 18,0 |  |  |  |
| д). | Спортивные соор. ФОК | объект | 1 | 100 |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 |  | 34,0 |  |  |  |
| е). | Бассейн | объект | 1 | ,, |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | ,, |  | 270,0 |  |  |  |
| ж). | Предприятия общ. пит. | мест | 850 | 3х16 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  | 3х16 |  |  | 40,8 |  |  |  |
| з). | Детский санаторий | коек | 40 | 115 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 115 |  | - |  |  |  |
|  | Всего по п.2 |  |  |  |  | 379,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,2 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1 и 2 |  |  |  |  | 2684,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3261,2 |  |  |  |
| 3. | На нужды местной пром. | от п 1;2 | 20% |  |  | 536,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,2 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1-3 |  |  |  |  | 3220,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3913,4 |  |  |  |
| 4. | На полив территорий | чел | 8900 | 50 |  | 445,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10800 |  |  | 50 |  | 540,0 |  |  |  |
|  | Итого по п.п.1-4 |  |  |  |  | 3665,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4453,4 |  |  |  |
| 5. | Пром. предприятия; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Табл. 2;3 |
| а). | ОАО «Сухонский МК» |  |  |  |  | 389,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,0 |  |  |  |
| б). | ОАО «Соколстром» |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |
| в). | ООО «Сотамеко плюс» |  |  |  |  | 241,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,0 |  |  |  |
|  | Прочие: |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,0 |  |  |  |
|  | Всего по промышленности |  |  |  |  | 820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,0 |  |  |  |
|  | Итого по 4-му МКР: |  |  |  |  | 4485,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5314,4 |  |  |  |

Как видно из таблицы IX.8.1.4, среднесуточный расход воды составляет:

на 1-ю очередь     -     22798,0 м3/сут.

на расчетный срок  -  25547,0 м3/сут.

Кроме того, на питьевые нужды из артскважин:

На 1-ю очередь – 910,0 м3/сут.

На расчетный срок – 965,0 м3/сут.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.ma х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max = 1,1, составят:

на 1-ю очередь      -  Q1сут.max  = 1,1 х 22798,0  = 25078,0 м3/сут. ;

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 25547,0  = 28017,0 м3/сут.

С учётом потребления воды из артскважин:

на 1-ю очередь      -  Q1сут.max  = 1,1 х (22798,0 + 910) = 26080,0 м3/сут. ;

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х (25547,0 + 965)  = 29164,0 м3/сут.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

8.1.1.3. Источник питьевого водоснабжения.

В качестве источника питьевого водоснабжения для города Сокол в соответствии с заданием и техническими условиями на разработку раздела «Водоснабжение» предусматриваются поверхностные воды реки Сухона.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. = [ Qсут.max / 24 + ( 20 + 2 х 2,5) х 3,6 х 3 / 72 ] х 1,2     [2], где

Qcут.max  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

- - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

40 + 2,5х 2 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/час. ;

1,2 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов 1-го подъёма, час.

На 1-ю очередь: Q1ист.=[26080/24+(40+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72] x 1,2 = 1312,0 м3/час.

На расчётный срок: Qрист.=[29164/24+(40+2x2,5)x3,6x3/72] x 1,2 = 1467,0 м3/час.

Таким образом, водозаборные сооружения должны обеспечить подачу воды на ОСВ в объёме 1477,0 м3/час.

8.1.1.4. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения

Зона источника водоснабжения в месте водозабора воды состоит из трёх поясов: первого – строгого режима; второго и третьего -  режимов ограничения.

Границы первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения  (река Сухона) устанавливаются на расстоянии от водозабора:

- вверх по течению – 200м;

- вниз по течению – 200 м (р. Сухона имеет обратное течение в период весеннего половодия);

- по прилегающему к водозабору берегу – 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу – вся акватория и противоположный берег шириной 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго ЗСО источника водоснабжения устанавливаются следующие:

- береговые (боковые) полосы – на расстоянии от уреза воды при летне-осенней межени – 500 м;

- вверх по течению, включая притоки – на расстоянии 20,74 км от водозабора (исток озера Кубенское);

- вниз по течению – на расстоянии 2,6 км от водозабора по течению (у дер. Бережок).

Границы третьего пояса ЗСО источника водоснабжения устанавливаются вверх и вниз по течению такими же, как для второго пояса;

- боковые границы – по водоразделу, в пределах 3-5 км от уреза воды летне-осенней межени от водотока.

В 2008 году экспертной комиссией Департамента природных ресурсов и охраны  окружающей среды Вологодской области проведена экспертиза разработанного «Проекта зон санитарной охраны хозяйственно-питьевого водозабора г. Сокола на р. Сухоне». В соответствии с  утверждённым заключением от 27.08.2008 г. № 436-э по указанному проекту  границы ЗСО источника водоснабжения (р. Сухона) и мероприятия в этих зонах, предусмотренные требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, рекомендованы к утверждению и выполнению Администрацией г. Сокол.

8.1.1.5. Проектное решение.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения принята единой для города: хозяйственно- питьевого, производственного и противопожарного назначения. В связи с этим в жилых, общественных и производственных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению, а на наружных сетях водопровода – установка гидрантов.

Схема водоснабжения в основном кольцевая, с отдельными тупиковыми участками. По принятой схеме водоснабжения вода, забираемая из открытого источника (р. Сухона) насосами станции 1-го подъёма, подаётся на водопроводные очистные сооружения (ОСВ). Исходная вода на ОСВ очищается по реагентной схеме. Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ).   Далее, вода, забираемая из РЧВ насосами станции второго подъёма, направляется в сети водоснабжения к потребителю.

Насосная станция 1-го подъёма.

Вода от затопленного ряжа по двум самотечным линиям поступает в береговой колодец. Диаметр самотечных линий проверен из условия подачи воды в объёме 1477,0 м3/час или 410,3 л/с. При диаметре самотечных линий 600 мм  - скорость V=1,51 м/с;  h/д= 1,0;  i =0,005. Существующие самотечные линии  диаметром менее 600 мм подлежат перекладке. Самотечные линии предусматриваются в две нитки.

Из берегового колодца вода забирается погружными насосами станции первого подъёма (НС-1). Насосы НС-1 подбираются из условия подачи воды на ОСВ в объёме до 1500 м3/час и напором до 40 м вод. ст. Существующий артезианский насос №2 марки 24А-18*1, производительность которого 1354 м3/час, мощность электродвигателя 250кВт, подлежит замене на более производительный. В НС-1 должно быть установлено два насоса: один – рабочий , другой – резервный.

В насосной станции первого подъёма предусматривается установка коммерческого узла учёта воды взамен существующего.

От НС-1 до ОСВ предусматриваются напорные трубопроводы в две нитки из условия пропуска воды q = 410 л/с. Диаметры напорных линий должны соответствовать расчётным, которые приняты равными: dy = 600 мм. при скорости воды в трубах V= 1,38 м/с; h = 3,8 мм.

Очистные сооружения водопровода (ОСВ).

Очистка сырой (исходной) воды на ОСВ предусматривается по реагентной схеме: коагулирование – смешение коагулянта с водой – происходит в горизонтальных  отстойниках. Кроме того, в горизонтальных отстойниках происходит процесс хлопьеобразования, осаждения  осадка и сбор осветлённой воды. Отстойники имеют размеры: высота – 4,85 м, длина – 47,6 м , ширина – 6 м. Количество отстойников – 4 сооружения. Износ отстойников составляет 66%. Выявлены существенные дефекты в конструкциях горизонтальных отстойников. В связи с этим, проектом предусматривается капитальный ремонт отстойников (поочередно).

Коагулянт в отстойники поступает из баков-хранилищ суьфата алюминия через дозаторы. Баки-хранилища рассчитаны на хранение месячного запаса коагулянта. Количество баков – 3, на 90 тонн коагулянта каждый (размеры – 3 х 6 х 5,7м). Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт бака-хранилища № 1 в части замены изоляционного слоя;

- замена 4-х насосов-дозаторов коагулянта – серно-кислого алюминия и флокулянта (срок эксплуатации 32 года);

- замена задвижек на ВОС: 4 ед. диаметром dy = 150 мм - в расходных баках ульфата алюминия; 4 ед. диаметром dy = 800 мм - в фильтрах на канализации; 4 ед. диаметром dy = 400 мм - на подаче фильтрованной воды в резервуар; 4 ед. диаметром dy = 600 мм - на водоводах у НС-2. Всего: 16 единиц;

- внедрение механических мешалок в камерах хлопьеобразования горизонтальных отстойников;

- автоматизация и вывод на пульт управления отдельных процессов водоподготовки: высокочастотных преобразователей частоты станции НС-1 и НС-2 (первого и второго подъёмов);  подачи химикатов (хлора, когулянта, флокулянта).

Из осветлителей вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). Обеззараживание воды, исходя из мероприятий  Программы перспективного развития г. Сокол предусматривается с помощью электролиза поваренной соли – гипохлоритом натрия. Практика работы этих установок показывает, что после электролизёров в очищенную воду поступает активный хлор, разрушающий металлические стенки трубопроводов.

Проектом предлагается обеззараживание очищенной воды выполнять с помощью  УФ-облучения или озонирования.

Требуемая производительность ОСВ по проекту должна составить 30,0 (29,164) тысяч м3/сутки. По данным ООО «Соколгорводоканал» производительность цеха очистки воды составляет 36500 м3/сутки. После выполнения мероприятий по реконструкции ОСВ, предусмотренных в данном разделе, производительность станции и степень очистки воды, отвечаемой требованиям соответствующих ГОСТ и СанПиН, будут обеспечены.

Определение объёмов воды для резервуаров чистой воды.

Объём ёмкостей в системе водоснабжения включает в себя регулирующий, пожарный и аврийный запасы воды.

W ёмк..  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав.  ,    см. [ 4 ], где

W ёмк..  – объём воды в резервуарах, м3 ;

Wрег. – регулирующий объём, м3 ;

Wпож.  - противопожарный запас воды, м3 ;

Wав. – аварийный объём, м3 ;

Кч/ Кч-1

Wрег. =  Qсут. max х [ 1 – Kн  + ( Кч – 1) х (Кн / Кч)            ] =

= 29164,5 х [ 1 – 1,33+ ( 1,1-1) + (1,33/1,1) 1,1 / 0,1] =  13922,65 или 13923м3 ;

Кн = 1467/1104,7 =  1,33

Кч – q час.max / q час ср. = 1215,2/1104.7= 1,1;

Wпож. = (30 + 2 х 2,5) х 3,6 х 3 + q час.max х 3 = 378 + 5118 = 5496,0 м3 ;

q час.max  =  1215,2 х Кч. max = 1215,2 х 1,2 х 1,17 = 1706,14 = 1706,0 м3/час.

Wав. = 0,7 х Qср. сут = 0,7 х 1104,7 = 773,3 или 773 м3 ;

Общий объём резервуаров составит:

W ёмк.. = 13923 + 5496 + 773 = 20192 м3 .

Предусматривается установка двух резервуаров емкостью 10000 м3 каждый из железобетонных конструкций по типовым сериям.

Существующие резервуары чистой воды размером 30х24 и высотой 5,44 м пущены в эксплуатацию в 1975 году и имеют износ 83%. Объём запаса воды в них недостаточен. Реконструкция существующих резервуаров не улучшит ситуацию с водообеспечением. Требуется строительство новых резервуаров, предусмотренных проектом.

Насосная станция 2-го подъёма

Расчет насосов производится из условий максимального часового потребления воды, а пожарных насосов – по сумме расчётного расхода воды на тушение пожара и максимального часового потребления воды на хозяйственно- питьевые и производственные нужды.

q нас. = q час.max + q пож [7], q нас. = 1706,0 + 30х3600/1000 = 1814,0 м3/час.

Необходимый напор, создаваемый  насосом, определяется для следующих условий:

1). При максимальном часовом расходе на хозйственно-питьевые нужды:

Ннас.. = Нсв. + { hсети –+( Z .– Z.о), где

Нсв – свободный напор в наивысшей точке, м вод. ст.; Нсв = 4(n-1) + 10,

n  - количество этажей в здании, n = 5 , Нсв  = 4 х (5– 1) + 10 = 26 м;

{ hсети  - сумма потерь напора на пути движения воды, определена ориентиро-вочно, исходя из протяженности водопровода до самого удаленного потребителя воды, диаметра труб водопровода и расхода воды на данном участке: { hсети = 3,06х7555/1000= 23,2 м ;

Z .и Z.о  - отметки наивысшей точки водоразбора и самого низкого уровня воды в резервуаре, соответствено: Z .= 122,,1м  и Z.о  = 113,9 м ;

Ннас.. =26 + 19,5+ (122,1 – 113,9) = 53,2 м ;

2). При пожаре:

Ннас.. = 26 + 10 + 23,2 + (122,1 – 113,9) = 67,2 м;

К установке принимаются следующие типы насосов:

- при  часовом расходе воды в сутки максимального водопотребления         qчас.=1215,2 м3 / час. и напоре Н = 53,2 м тип насоса 1Д 1250–65 производительностью до 1250 м3/час., напором Н = 40-75м, N = 320 кВт, n = 1450 об/мин. Устанавливаются два насоса : один – рабочий, другой – резервный ;

- при расходе воды с учетом пожаротушения:

qнас. пож. = 1814 м3 / час,   Н = 67,2 м;

Тип насоса 1Д 1250-65 с вышеприведенными характеристиками. Количество рабочих насосов – 2, резервных – 1. При пожаре предусматривается параллельная работа двух одинаковых насосов.

Таким образом, проектом предусматриваются реконструкция насосной станции 2-го подъёма с заменой существующих насосов на новые с регулируемым приводом и  выводом параметров работы насосов на пульт управления.

Повысительные насосные станции.

Проектом предусматривается строительство двух повысительных насосных станций водоснабжения: НС-П1 и НС-П2.

Насосная станция НС-П 1

Учитывая, что водопроводные сети юго-западного и юго-восточного районов г. Сокола подлежат закольцовке, а также протяженность их со строительством новых жилых микрорайонов увеличится, проектом предусматривается повысительная насосная станция НС-П1. Данная насосная станция позволит увеличить напор в сетях водопровода в этих районах. После дюкеров через реку Сухона напор в магистральных водоводах составляет по данным ООО “Соколгорводоканал” Р = 2,2 –2,4 кгс/ см2 .

Суточный расход воды в 3 и 4-м районах составит: 4575,3 и 5314,4 м3/сут. (табл.8.5). Максимальный часовой расход воды для этих районов составит – 453,3 м3/час.

К установке  в НС-П1 предусматриваются насосы марки: Д630-90-2  производительностью q = 450 м3/час, напором Н = 40 м вод. ст., с электродвигателем N = 75 кВт, n = 1000 об/мин. Количество насосов принятой марки составит 2 единицы: один – рабочий; второй – резервный.

Насосную станцию НС-П1 предусматривается расположить рядом с территорией ОАО “Сокольский ДОК”, с левой стороны железной дороги по направлению на север.

Насосная станция НС-П 2

В связи со строительством водовода на пос. Литега, проектом предусматривается повысительная насосная станция НС-П2. Прокладываемый на п. Литегу  водовод принят из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. В отсутствие данных по объёму потребления воды в этом посёлке, максимальный часовой расход воды принят из условия пропуска воды по  данному водоводу и составит: 23 м3/час. (при скорости движения воды в трубах V = 1,0 м/с).

К установке в НС-П2 предусматриваются насосы марки КМ 80-65-160 РП производительностью q = 50 м3/час, напором Н = 32 м вод. ст., с электродвигателем N = 7,5 кВт, n = 1450 об/мин. Количество насосов принятой марки составит 2 единицы: один – рабочий; второй – резервный.

Место расположения НС-П2 предлагается в районе ДРСУ (поз по г/пл 29). Точка подключения проектируемого водовода на п. Литегу к существующему водопроводу диаметром 400 мм на перекрестке ул.Чайковского и Шатенева.

Подземные источники водоснабжения.

Водоснабжение промпредприятий.

Существующие подземные источники воды приведены в таблице 8.1. С развитием сетей питьевого водоснабжения во всех районах города появляется возможность подключения потребителей, ранее пользующихся водой из артскважин, к городским водопроводным сетям.

Для существующих скважин предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

-   запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

-   производить только рубки ухода за лесом

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

-  загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

-  применение удобрений и ядохимикатов.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников должно предусматриваться:

- выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

-   регулирования бурения новых скважин;

-   подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории  3-го пояса  ЗСО подземных источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

Для некоторых артезианских скважин, расположенных на территории города, не представляется обустроить зоны санитарной охраны источника водоснабжения и выполнить требуемые меры безопасности в них.

В связи с вышеизложенным проектом предусматривается:

- затампонировать артезианские скважины №№ 8813 (ул. Зелёная), 11916 (ул. Молодёжная), 11917 ( ул. Артиллерийская), 8831 ( ул. Череповецкая) и 43792, принадлежащие МУП ЖКХ №1 “Заречье”;

- затампонировать артезианские скважины №№  15234 (ст. Сухона), 15236 (69689 – ул. Кооперативная), № 1/53 и 67622 (Печаткино), принадлежащие ОАО “Российские железные дороги”;

- затампонировать артезианскую скважину № 67913, принадлежащую ФГУ ИК-4 УФСиН России по В.О.;

Оставить артезианские скважины в числе действующих:

- №№ 1/94 (1623), 2/94 (1622), 3/94 (1621), 4/94, 7/94 (1614), принадлежащие ОАО “Сокольский ДОК”. Вода из этих скважин подаётся насосами станции 2-го подъёма на производственные нужды (в основном на подпитку сетей теплоснабжения от котельной ДОКа).

- №№ 7(273), 15242, принадлежащие ОАО “Сухонский молочный комбинат”. Вода из этих скважин используется на технологические и хоз-питьевые нужды.

Отключить водопроводные сети от указанных скважин, питающие водой жилой микрорайон;

- №№ 67914, 2507, принадлежащие ФГУ ИК-4 УФСиН России по В.О. Подключение потребителей посёлка ИК-4 к сетям города затруднено наличием ряда обстоятельств: удалённость от существующих водопроводных сетей города; естественные преграды – ручей Махреньга, большой перепад высот и т.д.

Водоснабжение промпредприятий предусматривается по существующим схемам водопроводов. Объём потребления воды на производственные, хозяйственно-питьевые нужды и оборотное водоснабжение на расчётный срок увеличено на 5-10% по сравнению с фактическим расходом воды на 2008 год.

Артезианские скважины, предоставленные в отчете «Анализ возможности обеспечения потребности в питьевых подземных водах населенных пунктов Сокольского муниципального района за счет действующих артезианских скважин», невозможно использовать для удовлетворения нужд населения на расчетный срок в связи с малым дебитом. Так же данные артезианские скважины можно использовать до осуществления мероприятий, предлагаемых генеральным планом, затем перевести в пользование промышленным предприятиям.

Противопожарные мероприятия.

Количество одновременных пожаров в городе определено по табл. 5 СНиП 02.04.02-84 и при численности населения 42,0 тысячи человек составляет 2 расчётных пожара: один – в жилой зоне, один – на промышленном предприятии.

Наружное пожаротушение объектов города предусматривается от пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах сети водопровода. Запас воды на наружное пожаротушение будет храниться в проектируемых резервуарах чистой воды. Часть воды на наружное пожаротушение хранится в существующих пожарных резервуарах, располагаемых на территории города.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов. Хранение воды на внутреннее пожаротушение предусмотрено также в РЧВ.

Источником воды на промпредприятиях для целей пожаротушения служит в основном вода из технического водопровода. Промпредприятия г. Сокол, использующие воду на технические нужды, представлены в таблице 8.3. На крупных промпредприятиях на тушение пожара используются спринклерные или дренчерные установки.

Пожарная безопасность в г. Соколе обеспечивается силами ПЧ-25. Из 3-х пожарных депо, находящихся в эксплуатации пожарной части, 2 объекта, расположенные в юго-восточной части города, подлежат реконструкции. Один объект на 8 машин в северо-западном районе предусматривается построить. Всего количество пожарных машин, требуемых на расчётный срок, должно достигнуть 20 единиц.

Водопроводные сети.

Учитывая, что потери напора воды в магистральных водоводах диаметром 500-600 мм составляют более 0,2 МПа (2,0 кгс/ см2), проектом предлагается:

На 1-ю очередь – выполнить перекладку правого водовода диаметром 500 мм на водовод диаметром 800 мм (по расчёту). Перекладку выполнить от ВОС до первого дюкера через р. Сухона; протяжённость сети составит 2260 м;

На расчётный срок – выполнить перекладку левого водовода диаметром 600 мм на водовод диаметром 800 мм от ОСВ до перехода через железнодорожную ветку на Сокольский ЦБК. Протяженность трассы – 3300 м.

Заменить задвижки в местах перемычек и ответвлений водопроводов, Кроме того, в центральной части города заменить аварийные участки сетей водопровода.

В юго-восточном районе в жилой зоне первой очереди строительства сети водоснабжения проектируются кольцевыми, с отдельными тупиковыми участками протяженностью до 200 м. Водопроводные сети предусматривается проложить из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм на Ру = 0,6 МПа.

Проектируемые сети подключаются к существующему водопроводу, проложенному по ул. Артиллерийская. Сети водоснабжения юго-восточного района закольцовываются с сетями юго-западного района с переходом двумя нитками диаметром 300мм через автомагистраль и железную дорогу.

Водопроводные сети жилого района, проложенные от артскважин ОАО”Сухонский молочный комбинат”, а также жилых микрорайонов “Шатенево” (12,5 км), “Лесобазы”(5,0км)  подключаются  к сетям города и подлежат перекладке. Существующие сети водопровода, подпадающие в зону жилой и общественной застройки, ликвидируются и переносятся в соответствии с проектом.

В северо-западном районе города проектируемый жилой микрорайон расчётного срока строительства обеспечивается водой от городских сетей водопровода. Сети водоснабжения микрорайона – кольцевые, с отдельными тупиковыми участками протяжённостью до 200 м. Прокладка водопроводных сетей – подземная, из полиэтиленовых труб (ПВП) диаметром 63-110 мм, рассчитанных на давление Р = 0,6 МПа. Подключение проектируемых сетей микрорайона к существующему водопроводу, проложенному от ОСВ и далее, по ул. 5-я Биржевая.

Микрорайон “Печаткино”, снабжавшийся водой из местных артезианских скважин, переводится на снабжение питьевой водой от городских сетей.

Жилые микрорайоны ОАО “Соколреммаш” и АО “Сухонский ЦБЗ” обеспечиваются водой от городских сетей водопровода по существующей схеме. Проектом предусматривается частичная замена существующих аварийных участков водопровода и перекладка отдельных участков с увеличением диаметров труб.

В юго-западном районе города водопроводные сети жилых микрорайонов ЗАО “Солдек” и ОАО “Сокольский ДОК”, проложенные в лотках тепловых каналов, перекладываются на подземный вариант. Протяжённость сетей составляет 42 км. Сети водоснабжения в этом районе запитаны от городского водпровода.  Снабжение водой котельной ДОК оставлено без изменений – от артезианских скважин предприятия.

На проектируемых сетях водопровода предусматривается строительство  колодцев из сборных железобетонных конструкций. Для отключения ремонтных участков водопровода и для противопожарных целей в колодцах выполнить установку запорной, спускной арматуры и пожарных гидрантов.

Состав сооружений системы водоснабжения см. таблицу IX.8.1.6 (ниже).

Таблица IX.8.1.6

Состав сооружений

| №№ п/п | Наименование | Расчётный срок строительства | В том числе, 1-я очередь стр-ва |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена существующих погружных скважинных насосов в НС-1, компл. | 2 | 2 |
| 2. | Реконструкция ОСВ–перечень мероприятий см. пояснительную записку раздел «ОСВ», соор. | 1 | 1 |
| 3. | Резервуары чистой воды из сборного железобетона объёмом V=10000м3, соор. | 2 | 2 |
| 4. | Насосная станция второго подъёма насосами 1Д 1250-65 произво- дительностью 1250 м3/час.; напором Н=40-75 м; N=320кВт,n=1450об/мин. 2-рабочих, 1- резервный, сооруж. | 2 | 2 |
| 5. | Перекладка магистральных водово-дов диаметром 500 – 600 мм , пог. м | 5560 | 2260 |
| 6. | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 63 – 110 мм, ГОСТ 18599-83*, пог. м | 37730 | 15950 |
| 7. | Строительство повысительной насосной станции НС-П2 в мкр «Шатенёво», соор. | 1 | 1 |
| 8. | Строительство повысительной насос-ной станции НС-П1, соор. | 1 | 1 |
| 9. | Перекладка существующих участков водопровода диаметром до 300мм, км | 80,0 | 60,0 |
| 10. | Прокладка водоводов диаметром 300 мм горизонтальным бурением через автомагистраль и ж/дорогу в две нитки, длина 60,0+ 60,0м, соор. | 1 | 1 |

8.2. Водоотведение

- 8.2.1. Существующее положение

В настоящее время система водоотведения города Сокол является раздельной с независимым отводом хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод. Схемой канализации города предусмотрено канализование районов, застроенными жилыми и общественными зданиями с внутренним благоустройством, а также всех промышленных предприятий, кроме Сокольского и Сухонского комбинатов, которые имеют собственную производственную  систему канализации. Производственные сточные воды Сухонского ЦБЗ и Сокольского ЦБК после локальной очистки насосными станциями, расположенными на территории комбинатов, по напорным коллекторам перекачиваются на площадку очистных сооружений.

Схема канализации города решена следующим образом: вдоль берегов реки Сухоны в направлении с юго-запада на юго-восток проложены два главных коллектора - левобережный и правобережный. Главные насосные станции города подают сточные воды города по напорным коллекторам на площадку объединенных очистных сооружений.

На крупных предприятиях города существуют водопроводы технической воды и системы оборотного водоснабжения.  На некоторых промышленных предприятиях, а также в части жилых районов эксплуатируются  локальные канализационные сети. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды проходят очистку на объединенных городских очистных сооружениях. Ливневые сточные воды сбрасываются в открытые водоемы без очистки.

Производительность объединенных очистных сооружений канализации (ООСК)  составляет 172,4 тыс. м3/сут.

Фактическая загрузка ООСК г. Сокол составила: в 2006 году 29,1% (18333,5 тыс. м3/год),  в 2007 году – 26,0%  (16380,0 тыс. м3/год),  в 2008 году – 27,5%  (17308,9 тыс. м3/год),  в 2009 году - 13,43%  (8452,8 тыс. м3/год).

8.2.1.1. Водоотводящие сети

На обслуживании ООО «Соколгорводоканал» находятся 120,6 км канализационных сетей.

В микрорайоне «Солдек» имеются объекты (школа №6, детский сад №32, баня №2, Дом культуры), стоки которых сбрасываются в реку Лещевка. Кроме того, в этом же районе с улиц Первомайская, Проходная, Заводская, Клубная канализационные стоки поступают на КНС, расположенную на территории предприятия  ЗАО «Солдек», которая не справляется с перекачкой канализационных стоков. Поэтому канализационные колодцы постоянно переполнены, особенно в весенний период.

8.2.1.2. Канализационные насосные станции

На территории г. Сокол хозяйственно-бытовые сточные воды перекачивают с помощью 12 канализационных насосных станций. Основными из них являются: КНС № 3 – направляющая все собранные городские сточные воды на городские очистные сооружения, КНС № 7 - направляющая сточные воды с правобережной части города на КНС № 3.

Сведения о канализационных насосных станциях города представлены в таблицах 8.2.1 и 8.2.2.

Таблица 8.2.1

Канализационные насосные станции города Сокол

| Номер КНС | Мощность, тыс. м3/сут | Год пуска в эксплуатацию | Наличие аварийных выпусков |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС № 1 | 12 | 1985 | - |
| КНС № 2 | 15 | 1984 | + |
| КНС № 3 | 30 | 1984 | + |
| КНС № 4 | 12 | 1990 | - |
| КНС № 5 | 12 | 1989 | - |
| КНС № 6 | 12 | 1989 | - |
| КНС № 7 | 15 | 1987 | - |
| КНС ул. Суворова | 4 | 1960 | - |
| КНС « РМЗ» | 6 | 1963 | - |
| КНС ул. Лесная | 3 | 1983 | - |
| КНС ул. Гидролизная | 11 | 1988 | - |
| КНС Техникума | 1 | 1960 (не передана) | - |

Оборудование существующих канализационных насосных станций находится в изношенном состоянии и не  соответствует современным экологическим требованиям безопасности, требует больших эксплуатационных и ремонтных расходов.

Таблица 8.2.2

Действующее насосное оборудование

| Объект | Действующее насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса | Кол-во | Начало эксплуатации, год | Производительность Q, м3/час. | Давление P, м. | Мощность электродв. N, кВт. | Частота вращения, n, об/мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КНС № 1 | СД 250/22,5 | 2 | 2003 | 250 | 22,5 | 55 | 1450 |
| КНС № 2 | СМ 250-200-400/6 | 2 | 1984 | 530 | 22 | 75/90 | 960 |
|  | СД 450/22,5 | 1 | 1996 | 450 | 22,5 | 75 | 960 |
| КНС № 3 | ФНГ 160/33 | 2 | 2002 | 800 | 33 | 160 | 960 |
|  | ФГ 10/112 | 1 | 1984 | 800 | 33 | 160 | 960 |
| КНС № 4,5,6 | СД 250/22,5 | по 3 |  | 250 | 22,5 | 37-45 | 1500 |
| КНС № 7 | СД 250/22,5 | 1 | 1987 | 250 | 55 | 22,5 | 960 |
|  | СД 450/22,5 | 1 | 1987 | 450 | 22,5 | 75 | 960 |
|  | ФГ 8/12 | 1 | 1987 | 530 | 26 | 132 | 960 |

Основные технические проблемы сетей и сооружений водоотведения:

-  рост аварий на сетях, связанные с износом оборудования;

- сезонное увеличение объемов сточных вод в связи с поступлением ливневых и талых вод в систему хозяйственно-бытового водоотведения;

-  увеличение объёмов работ по ремонту оборудования КНС;

-  большие эксплуатационные расходы.

8.2.1.3. Объединенные очистные сооружения канализации (ООСК)

Сточные воды, поступающие на объединенные очистные сооружения г. Сокола делятся на две основные категории:

- хозяйственно-бытовые сточные воды города;

- производственные сточные воды Сокольского и Сухонского целлюлезно-бумажных комбинатов.

Площадка очистных сооружений городской канализации размещается в едином комплексе с очистными сооружениями производственной  канализации Сухонского и Сокольского комбинатов. Площадка очистных сооружений находится на северо-востоке от города и  расстоянии  4 км от Сокольского ЦБК. Очистка сточных вод предусмотрена полная биологическая с последующим сбросом очищенных сточных вод в  реку Пельшму.

Хозяйственно-бытовые сточные воды города и других промышленных предприятий поступают на площадку очистных сооружений по двум напорным коллекторам диаметром 400 мм.

Сооружения механической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод представлены в составе:

- решеток – дробилок;

- песколовки с круговым движением воды;

- первичных отстойников радиального типа;

- контактных резервуаров.

Хозяйственно-бытовая  сточная вода поступает на решетки-дробилки, где крупные отбросы задерживаются, измельчаются и вместе с водой поступают в отводные лотки. Приняты две решетки-дробилки РД-6ОО, одна рабочая, одна резервная. Затем вода проходит через песколовку с круговым движением, где происходит задерживание песка. Замер расхода хозяйственно-бытовых стоков осуществляется водоизмерительным лотком, а оттуда сточная вода поступает в первичные радиальные отстойники диаметром 18 м. с механизированным удалением осадка.

Для обеззараживания хозяйственно-бытовых стоков предусмотрена  хлораторная производительностью 50 кг/час, совмещенная с расходным складом хлора на 30 тонн. Смешение сточной воды с хлором предусматривается в системе по типу «лоток Паршаля», расположенном в лотке перед контактным резервуаром. В качестве контактного резервуара принят отстойник канализационный вторичный вертикальный, куда и поступает сточная вода с хлором. После механической очистки хозяйственно-бытовые стоки направляются в камеру смешения для объединения с потоком промышленных сточных вод и далее на сооружения биологической очистки.

Сооружения механической очистки промышленных сточных вод Сухонского ЦБЗ и Сокольского ЦБК реализованы в составе:

- песколовок;

- преаэратора - усреднителя;

- первичных радиальных отстойников.

В связи с содержанием в промышленных сточных водах большого количества песка, предварительно они поступают на песколовки, а затем в преаэератор-усреднитель, в который подается  активный ил и биологические вещества.

Из преаэратора–усреднителя промышленные сточные воды поступают в первичные радиальные отстойники и затем, после смешения с хозяйственно-бытовыми стоками города, прошедшими механическую очистку, на сооружения биологической очистки - аэротенк-смеситель и вторичные радиальные отстойники.

В целях дальнейшего снижения БПК и содержания взвешенных веществ объединенный поток сточных вод поступает в высоконагружаемые пруды и далее в третичные отстойники, после чего сточные воды сбрасываются в реку Пельшму.

Для насыщения стоков кислородом перед сбросом в реку Пельшму предусмотрен многоступенчатый водослив.

На ООСК предусмотрен аварийный сброс в реку Пельшму минуя аэрационные пруды в обводной канал.

Приготовление сжатого воздуха, предназначенного для подачи в аротенк-смеситель, преаэратор, камеру смешения и реагентное хозяйство, осуществляется в блоке насосно-воздуходувной станции, там же размещаются насосы перекачки циркуляционного и избыточного активного ила системы аэротенк - вторичный отстойник.  Схемой так же предусмотрена насосная станция для перекачки активного и избыточного ила в системе высоконагружаемые пруды – третичные отстойники. Избыточный активный ил обеих систем частично подается в преаэратор-усреднитель и первичные отстойники хозяйственно-бытовых сточных вод.

В настоящее время по сооружениям ГОСК имеются следующие замечания:

-аэротенки работают с  недостаточно эффективной системой подачи воздуха;

-старые конструкции трубопроводов системы аэрации требуют замены;

-биологические пруды заросли, так как с момента пуска их в эксплуатацию они ни разу не очищались;

-сточные воды проходят по обводному каналу, минуя биологические пруды;

- третичные отстойники выведены из эксплуатации на плановый ремонт.

-низкая концентрация биогенных веществ в смеси сточных вод, направляемых на биологическую очистку.

8.2.2. Нормы водоотведения. Расчетные расходы сточных вод

Удельное водоотведение хозяйственно-фекальных сточных вод принято в соответствии с требованиями раздела 2 СНиП 2.04.03 – 85 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

- Объем хозяйственно-фекальных сточных вод по районам города рассчитан из условия благоустройства жилых зданий с учетом удельного водоотведения:

- - жилые здания, необорудованные водопроводом и канализацией – 25 л/сут чел;

- - жилые здания, оборудованные водопроводом и канализацией (без ванн) – 160 л/сут чел;

- - то же, с ванными и местными водонагревателями – 250 л/сут чел;

- - то же, с централизованным горячим водоснабжением – 300 л/сут чел.

- Расчётные показатели водоотведения по г. Сокол представлены в табл. 8.2.3 и 8.2.4.

- Среднесуточный объем хозяйственно-фекальных сточных вод, направляемых  на ООСК составит:

- - 1 –  я очередь – 20608 м3/сут;

- -  расчетный срок – 23282 м3/сут.

- Среднесуточный объем производственных сточных вод, направляемых  на ООСК, составит:

- - 1 –  я очередь –  (данных нет) м3/сут (данные заказчиком проекта не представлены);

- - расчетный срок – (данных нет) м3/сут (данные заказчиком проекта не представлены).

- Расчётные показатели водоотведения по г. Сокол

- Таблица 8.2.3

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | 1-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчётный срок строительства |  |  |  |  |  |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Хозяйственно-фекальные |  |  |  |  | Произв. водоем |  |  | Арт. скваж. |  |  | Кол-во |  |  | Хозяйственно-фекальные |  | Произв. водоем | Арт. скваж. |  |
|  |  |  |  | л/сут. |  | м3/сут. |  | м3/сут. |  |  | м3/сут. |  |  |  |  |  | л/сут. |  | м3/сут | м3/сут. | м3/сут. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Население г. Сокола | чел | 42750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч., проживающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Необорудованных внутрен. водопроводом и канализац. | чел | 1735 | 20 |  | 34,7 |  |  |  |  |  |  |  | 490 |  |  | 20 |  | 24,5 9,8 |  |  |  |
| б) | Оборудованных водопрово- дом и канализацией (без ванн) | ,, | 3350 | 160 |  | 5360 |  |  |  |  |  |  |  | 2160 |  |  | 160 |  | 345,6 |  |  |  |
| в) | То же, с ванными и водонагревателями | ,, | 14335 | 250 |  | 3583,8 |  |  |  |  |  |  |  | 15680 |  |  | 250 |  | 3920 |  |  |  |
| г) | То же, с централизованным горячим водоснабжением | ,, | 23330 | 300 |  | 6990 |  |  |  |  |  |  |  | 26670 |  |  | 300 |  | 8001 |  |  |  |
|  | Всего по п.1 |  |  |  |  | 11153,5 |  |  |  |  | 216,4* |  |  |  |  |  |  |  | 12276,4 |  | 238,0* |  |
| 2 | Общественные здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Гостиницы | мест | 156 | 120 |  | 18,72 |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  | 120 |  | 24,96 |  |  |  |
| б) | Поликлиника | пос. | 1380 | 13 |  | 17,94 |  |  |  |  |  |  |  | 2175 |  |  | 13 |  | 28,3 |  |  |  |
| в). | Больничный комплекс | мест | 465 | 115 |  | 53,48 |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  | 115 |  | 53,48 |  |  |  |
| г) | Бани, прачечные | пос. | 200 | 180 |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 180 |  | 54,0 |  |  | Тип.пр. |
| д) | Спортивные соор. ФОК | объект | 3 | 100 |  | 102,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 100 |  | 272,0 |  |  | 292-2-34 |
| е) | Бассейн | объект | 2 | ,, |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | ,, |  | 540 |  |  | 292-3-4/72 |
| ж) | Предприятия общ. питания | мест | 2585 | 3х16 |  | 124,08 |  |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |  | 3х16 |  | 134,4 |  |  |  |
| з) | Детский санаторий | коек | 40 | 115 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 115 |  | 4,6 |  |  |  |
|  | Всего по п.2 |  |  |  |  | 896,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111,7 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1 и 2 |  |  |  |  | 12050,3 |  |  |  |  | 216,4* |  |  |  |  |  |  |  | 13388,1 |  | 238,0* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Местная промышленность | от п. 1;2 | 20% |  |  | 2420,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2680,6 |  |  | Прим.4 (вод) |
|  | Итого по п.п. 1-3 |  |  |  |  | 14470,8 |  |  |  |  | 216,4* |  |  |  |  |  |  |  | 16068,7 |  | 238,0* |  |
| 4 | Пром. предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные - по табл.2;3 (вод) |  |  |  |  | 5493,0 |  | 71328* |  |  | 388,0* |  |  |  |  |  |  |  | 6537,3 | 74894* | 407,08* | 58120* |
|  | Прочие: |  |  |  |  | 644,0 |  | - |  |  | 305,0* |  |  |  |  |  |  |  | 676,0 | - | 320,0* |  |
|  | Всего по промышленности |  |  |  |  | 6137 |  | 71328* |  |  | 693* |  |  |  |  |  |  |  | 7213 | 74894* | 727* |  |
|  | Итого по г. Сокол |  |  |  |  | 20608 |  | 71328* |  |  | 910* |  |  |  |  |  |  |  | 23282 | 74894* | 965* |  |
| Примечание: * - данные по объемам воды технического водоснабжения промышленных предприятий из р. Сухоны, а также суточному водопотреблению населения из арт. скважин. Данные по водоотведению производственных сточных вод заказчиком проекта не представлены Водоотведение по микрорайонам г. Сокол Таблица 8.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1-й микрорайон - Северо-западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население микрорайона, | чел. | 8200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. проживающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Необорудованных внутрен. водопроводом и канализац. | чел. | 290 | 20 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 20 |  | - |  |  |  |
| б) | Оборудованных водопрово- дом и канализацией (без ванн) | ,, | 780 | 160 |  | 124,8 |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  | 160 |  | 99,2 |  |  |  |
| в) | То же, с ванными и водонагревателями | ,, | 3830 | 250 |  | 957,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4390 |  |  | 250 |  | 1097,5 |  |  |  |
| г) | То же, с централизованным горячим водоснабжением | ,, | 3300 | 300 |  | 990,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4290 |  |  | 300 |  | 1287,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по п.1 |  |  |  |  | 2078,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2483,7 |  |  |  |
| 2 | Общественные здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Гостиницы | мест | 52 | 120 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 120 |  | 6,3 |  |  |  |
| б) | Поликлиника | пос. | - | 13 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  | 13 |  | 4,9 |  |  |  |
| в) | Больничный комплекс | мест | 465 | 115 |  | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  | 115 |  | 53,5 |  |  |  |
| г) | Бани, прачечные | пос. | - | 180 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 180 |  | 18,0 |  |  |  |
| д) | Спортивные соор. ФОК | объект | 1 | 100 |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 100 |  | 68,0 |  |  |  |
| е) | Бассейн | объект | 1 | ,, |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | ,, |  | 270,0 |  |  |  |
| ж) | Предприятия общ. питания | мест | 285 | 3х16 |  | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  | 570 |  |  | 3х16 |  | 27,4 |  |  |  |
| з) | Детский санаторий | коек | 40 | 115 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 115 |  | 4,6 |  |  |  |
|  | Всего по п.2 |  |  |  |  | 382,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452,7 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1 и 2 |  |  |  |  | 2460,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2936,4 |  |  |  |
| 3 | На нужды местной пром. | от п. 1;2 | 20% |  |  | 492,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.3 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1-3 |  |  |  |  | 2952,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3523.7 |  |  |  |
| 4 | Пром. предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | АО «Сухонский ЦБЗ» |  |  |  |  | 169,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,4 |  |  |  |
| б) | ОАО «Соколреммаш» |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,2 |  |  |  |
| в) | ОАО «Соколхлеб» |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |
| г) | СПК «СМК» |  |  |  |  | 202,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,9 |  |  |  |
| д) | ООО «Экодрев» |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  | Прочие: |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,0 |  |  |  |
|  | Всего по промышленности |  |  |  |  | 561,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,3 |  |  |  |
|  | Итого по 1-му МКР: |  |  |  |  | 3513,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4113,0 |  |  |  |
| 2-й микрорайон – Северо-восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Население микрорайона, | чел. | 16350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. проживающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Необорудованных внутрен. водопроводом и канализац. | чел. | 135 | 20 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 20 |  | - |  |  |  |
| б) | Оборудованных водопрово- дом и канализацией (без ванн) | ,, | 645 | 160 |  | 103,2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 160 |  | - |  |  |  |
| в) | То же, с ванными и водонагревателями | ,, | 4330 | 250 |  | 1082,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2480 |  |  | 250 |  | 620,0 |  |  |  |
| г) | То же, с ЦГВ | ,, | 11240 | 300 |  | 3372,0 |  |  |  |  |  |  |  | 13020 |  |  | 300 |  | 3906,0 |  |  |  |
|  | Всего по п.1 |  |  |  |  | 4560,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4526,0 |  |  |  |
| 2 | Общественные здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Гостиницы | мест | 52 | 120 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 120 |  | 6,3 |  |  |  |
| б) | Поликлиника | пос. | 620 | 13 |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1035 |  |  | 13 |  | 13,5 |  |  |  |
| в) | Больничный комплекс | мест | - | 115 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 115 |  | - |  |  |  |
| г) | Бани, прачечные | пос. | 100 | 180 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 180 |  | 18,0 |  |  |  |
| д) | Спортивные соор. ФОК | объект | 1 | 100 |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 100 |  | 102,0 |  |  |  |
| е) | Бассейн | объект | - | ,, |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | ,, |  | 270,0 |  |  |  |
| ж) | Предприятия общ. питания | мест | 1065 | 3х16 |  | 511,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1065 |  |  | 3х16 |  | 511,2 |  |  |  |
| з) | Детский санаторий | коек | - | 115 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 115 |  | - |  |  |  |
|  | Всего по п.2 |  |  |  |  | 577,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,0 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1 и 2 |  |  |  |  | 5138,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5447,0 |  |  |  |
| 3 | На нужды местной пром. | от п 1;2 | 20% |  |  | 1027,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089,4 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1-3 |  |  |  |  | 6165,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6536,4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Пром. предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | ОАО «Сокольский ЦБК» |  |  |  |  | 1441,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1513,2 |  |  |  |
| б) | Мебельная фабрика |  |  |  |  | 21,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |
| в) | Сокольское Райпо |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,2 |  |  |  |
| г) | ОАО «Соколдрев» |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | Мясоком-бинат |
| д) | ОАО «С/швейник» |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |
| е) | ОАО «Соколхлеб» |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |
| ж) | Соколпромводоочистка |  |  |  |  | 98,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,5 |  |  |  |
|  | Прочие: |  |  |  |  | 164,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,0 |  |  |  |
|  | Всего по промышленности |  |  |  |  | 1759,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1847,6 |  |  |  |
|  | Итого по 2-му МКР: |  |  |  |  | 7925,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8384,0 |  |  |  |
| 3-й микрорайон - Юго-западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население микрорайона, | чел. | 9300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. проживающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Необорудованных внутрен. водопроводом и канализац. | чел. | 880 | 20 |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 20 |  | 7,0 |  |  |  |
| б) | Оборудованных водопрово- дом и канализацией (без ванн) | ,, | 1050 | 160 |  | 168,0 |  |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  | 160 |  | 134,4 |  |  |  |
| в) | То же, с ванными и водонагревателями | ,, | 3470 | 250 |  | 867,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  | 250 |  | 1077,5 |  |  |  |
| г) | То же, с централизованным горячим водоснабжением | ,, | 3900 | 300 |  | 1170,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3900 |  |  | 300 |  | 1170,0 |  |  |  |
|  | Всего по п.1 |  |  |  |  | 2223,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2388,9 |  |  |  |
| 2 | Общественные здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Поликлиника | пос. | 380 | 13 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  | 13 |  | 4,9 |  |  |  |
| б) | Спортивные соор. ФОК | объект | 2 | 100 |  | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 100 |  | 68,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| в) | Бассейн | объект | 1 | ,, |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | ,, |  | 270,0 |  |  |  |
| г) | Предприятия общ. питания | мест | 385 | 3х16 |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  | 385 |  |  | 3х16 |  | 18,5 |  |  |  |
|  | Всего по п.2 |  |  |  |  | 361,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,4 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1 и 2 |  |  |  |  | 2584,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750,3 |  |  |  |
| 3 | На нужды местной пром. | от п 1;2 | 20% |  |  | 516,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,1 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1-3 |  |  |  |  | 3101,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300,4 |  |  |  |
| 4 | Пром. предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | ОАО «Сокольский ДОК» |  |  |  |  | 578,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,0 |  |  |  |
| б) | ЗАО «Солдек» |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |
| в) | Автоколонна 1899 |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |
|  | Прочие: |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,0 |  |  |  |
|  | Всего по промышленности |  |  |  |  | 754,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792,3 |  |  |  |
|  | Итого по 3-му МКР: |  |  |  |  | 3856,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4092,7 |  |  |  |
| 4-й микрорайон – Юго-восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население микрорайона, | чел. | 8900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. проживающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Необорудованных внутрен. водопроводом и канализац. | чел. | 430 | 20 |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | 20 |  | 2,8 |  |  |  |
| б) | Оборудованных водопрово- дом и канализацией (без ванн) | ,, | 875 | 160 |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  | 160 |  | 112,0 |  |  |  |
| в) | То же, с ванными и водонагревателями | ,, | 2705 | 250 |  | 676,25 |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  | 250 |  | 1125,0 |  |  |  |
| г) | То же, с централизованным горячим водоснабжением | ,, | 4890 | 300 |  | 1467,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5460 |  |  | 300 |  | 1638,0 |  |  |  |
|  | Всего по п.1 |  |  |  |  | 2291,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2877,8 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Общественные здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Гостиницы | мест | 52 | 120 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 120 |  | 6,3 |  |  |  |
| б) | Поликлиника | пос. | 380 | 13 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  | 13 |  | 4,9 |  |  |  |
| в) | Больничный комплекс | мест | 45 | 115 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 115 |  | 5,2 |  |  | Туб.дисп. |
| г) | Бани, прачечные | пос. | 100 | 180 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 180 |  | 18,0 |  |  |  |
| д) | Спортивные соор. ФОК | объект | 1 | 100 |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 |  | 34,0 |  |  |  |
| е) | Бассейн | объект | 1 | ,, |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | ,, |  | 270,0 |  |  |  |
| ж) | Предприятия общ. питания | мест | 850 | 3х16 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  | 3х16 |  |  | 40,8 |  |  |  |
| з) | Детский санаторий | коек | 40 | 115 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 115 |  | - |  |  |  |
|  | Всего по п.2 |  |  |  |  | 379,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,2 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1 и 2 |  |  |  |  | 2671,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3257,0 |  |  |  |
| 3 | На нужды местной пром. | от п. 1;2 | 20% |  |  | 534,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,4 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1-3 |  |  |  |  | 3205,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3908,4 |  |  |  |
| 4 | Промышленные предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Табл. 2;3 (водосн) |
| а) | ОАО «Сухонский МК» |  |  |  |  | 389,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,0 |  |  |  |
| б) | ОАО «Соколстром» |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |
| в) | ООО «Сотамеко плюс» |  |  |  |  | 241,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,0 |  |  |  |
|  | Прочие: |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,0 |  |  |  |
|  | Всего по промышленности |  |  |  |  | 820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,0 |  |  |  |
|  | Итого по 4-му МКР: |  |  |  |  | 4025,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4769,4 |  |  |  |

8.2.3. Проектное решение

8.2.3.1. Канализационная сеть

Проектом предусматривается дальнейшее развитие канализации города на основе сложившейся системы и  схемы водоотведения.

В связи с увеличением объема хозяйственно-фекальных сточных по отдельным районам города проектом предлагаются следующие мероприятия совершенствования канализации.

Хозяйственно-фекальная канализация. Северо-западный район. Микрорайон «Западный»

В проектируемом жилой микрорайоне расчётного срока строительства принята полная раздельная система водоотведения. Схема канализации микрорайона предусматривает две самостоятельные закрытые водоотводящие сети для сбора и отведения хозяйственно-фекальных и атмосферных сточных вод. Трассировка уличных сетей выполнена по объемлющей схеме. Минимальная глубина заложения самотечных трубопроводов канализации принята 1,6 м. Максимальная глубина заложения - 5 м. В случае превышения максимальной глубины проектом предусматриваются дополнительные канализационные насосные станции.

Подземные водоотводящие сети обоих типов предусматривается проложить из асбестоцементных безнапорных труб (ГОСТ 1839 – 80 диаметром 200 – 400 мм и железобетонных безнапорных труб (ГОСТ 6482.0 – 79) диаметром 400 – 500 мм. На проектируемых сетях канализации предусматривается строительство  колодцев из сборных железобетонных конструкций.

Вновь проектируемая хозяйственно-фекальная канализация микрорайона обеспечивает сбор и транспортирование сточных вод на КНС РМЗ. В связи с перспективным увеличением объемов перекачиваемых сточных существующее  насосное оборудование КНС РМЗ заменяется на более производительное.

Проектируемая ливневая канализация обеспечивает сбор и транспортирование атмосферных сточных вод с дальнейшим сбросом последних через три береговых выпуска после механической очистки в реку Глушица

КНС РМЗ в соответствии с реконструируемой схемой канализации города перекачивает сточные воды в сторону КНС № 1 по вновь проектируемому коллектору из двух напорных трубопроводов DУ 250 мм (по расчету). Существующий напорный трубопровод от КНС РМЗ до КНС «Древплит» диаметром 150 мм  в соответствии с разрабатываемым проектом должен быть ликвидирован.

Хозяйственно-фекальная канализация. Северо-западный район. Микрорайон «Печаткино»

В микрорайонах «Печаткино», ОАО «Соколреммаш» и АО «Сухонский ЦБЗ» на расчетный срок проектом предусматривается строительство новых участков хозяйственно-фекальной канализации, частичная замена существующих аварийных участков, перекладка отдельных участков с увеличением диаметров труб. Существующие сети канализации, подпадающие в зону жилой и общественной застройки, ликвидируются и переносятся в соответствии с проектом.

Образующиеся на данной канализуемой территории хозяйственно-фекальные сточные воды в соответствии с реконструируемой схемой канализации собираются в вновь проектируемый самотечный коллектор DУ 600 мм (по расчету)  и  направляются на КНС № 1.

В связи с перспективным увеличением объемов перекачиваемых сточных существующее  насосное оборудование КНС № 1 заменяется на более производительное.

В настоящее время КНС № 1 перекачивает хозяйственно-фекальные сточные воды по напорному трубопроводу в одну нитку DУ 400 мм на КНС №2.

На расчетный срок данный коллектор перекладывается по новому маршруту с изменением диаметра на  DУ 500 мм  (по расчету)  из двух трубопроводов.

Хозяйственно-фекальная канализация. Северо-восточный (центральный) район

На расчетный срок развития района проектом предусматривается строительство новых участков хозяйственно-фекальной канализации, частичная замена существующих аварийных участков, перекладка отдельных участков с увеличением диаметров труб.  Существующие сети канализации, подпадающие в зону жилой и общественной застройки, ликвидируются и переносятся в соответствии с проектом.

Образующиеся на данной канализуемой территории хозяйственно-фекальные сточные воды в соответствии с существующей схемой канализации собираются и направляются в КНС № 2.

КНС № 2 перекачивает сточные воды в сторону КНС № 3. Износ действующей нитки канализационного коллектора составляет 70%.

Проектом предусмотрено: (мероприятия, представленные заказчиком)

- прокладка нового напорного трубопровода протяженностью 975 м с устройством камеры гашения напора. (Проект у заказчика есть, но для работы в  ОАО «Головное ХППАП бюро» не был представлен);

- прокладка самотечного коллектора диаметром 800 мм протяженностью 375 м;

- вынос существующей напорной канализации с территории мебельной фабрики и прокладки его в одной траншее с проектируемой второй ниткой;

-  в связи с перспективным увеличением объемов перекачиваемых сточных существующее  насосное оборудование КНС № 2 заменяется на более производительное.

В настоящее время от КНС № 3 сточные воды по напорному коллектору диаметром 800 мм, а затем по двум трубопроводам диаметром по 400 мм перекачиваются на ООСК г. Сокол. Износ канализационных сетей на участке канализационного коллектора, транспортирующего сточные воды от ул. Бумажников до ООСК составляет 85%.

Проект предусматривает:

- строительство второй напорной нитки коллектора от КНС № 3 до ул. Бумажников

- строительство двух новых трубопроводов канализационного коллектора диаметром по 500 мм, от ул. Бумажников до ООСК;

-  в связи с перспективным увеличением объемов перекачиваемых сточных существующее  насосное оборудование КНС № 3 заменяется на более производительное.

Проектом предусмотрено подключение учреждения ОЕ-256/4 (ФБУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области, г. Сокол) и жилых домов по ул. Сосновая к системе коммунальной канализации г, Сокол с направлением сточных вод на ООСК  с ликвидацией сброса неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в р. Махреньга.

Хозяйственно-фекальная канализация. Юго-западный район. Микрорайон ДОКа

На расчетный срок развития района проектом предусматривается строительство новых участков хозяйственно-фекальной канализации, частичная замена существующих аварийных участков, перекладка отдельных участков с увеличением диаметров труб.  Существующие сети канализации, подпадающие в зону жилой и общественной застройки, ликвидируются и переносятся в соответствии с проектом.

Образующиеся на данной канализуемой территории хозяйственно-фекальные сточные воды в соответствии с существующей схемой канализации собираются и направляются в КНС ЗАО «Солдек».

Проектом предусмотрено:

- прекращение поступления хозяйственно-фекальных сточных вод микрорайона на КНС ЗАО «Солдек»;

- строительство новой КНС (в районе ул. Майская) для перекачки хозяйственно-фекальных сточных вод, образующихся на территории микрорайона на КНС № 4;

- строительство напорного коллектора в две нитки DУ 250 мм (по расчету), обеспечивающего транспортирование сточных вод на КНС № 4.

В настоящее время КНС № 4 перекачивает хозяйственно-фекальные сточные воды по напорному трубопроводу в одну нитку DУ 300 мм на КНС № 5. На расчетный срок данный трубопровод перекладывается по новому маршруту с изменением диаметра на  DУ 400 мм  (по расчету)  в две нитки. В связи с перспективным увеличением объемов перекачиваемых сточных существующее  насосное оборудование КНС № 4 заменяется на более производительное.

Хозяйственно-фекальная канализация. Юго-восточный район. Микрорайоны лесобазы и молокозавода

На расчетный срок развития района проектом предусматривается строительство новых участков хозяйственно-фекальной канализации, частичная замена существующих аварийных участков, перекладка отдельных участков с увеличением диаметров труб.  Существующие сети канализации, подпадающие в зону жилой и общественной застройки, ликвидируются и переносятся в соответствии с проектом.

КНС № 5, расположенная в данном районе, перекачивает сточные воды, поступающие от КНС № 4, на  КНС № 6.

Проектом первой очереди строительства предусмотрено самотечное поступление части хозяйственно-фекальных сточных вод от вновь проектируемого микрорайона «Южное поле» на КНС № 5. В связи с этим проектом предусмотрено:

- строительство нового напорного коллектора в две нитки от КНС № 5 до  КНС № 6 по новому маршруту;

-  изменение  диаметра трубопроводов коллектора с  DУ 500 на  DУ 600 мм  (по расчету);

-  в связи с перспективным увеличением объемов перекачиваемых сточных существующее  насосное оборудование КНС № 5 заменяется на более производительное.

КНС № 6 расположенная в данном районе перекачивает сточные воды, поступающие от КНС № 5 и близлежащих кварталов дальше в КНС №7. Проектом предусмотрено:

- строительство нового напорного коллектора в две нитки от КНС № 6 по новому маршруту;

-  изменение диаметра трубопроводов коллектора с  DУ 500 на  DУ 600 мм (по расчету);

-  в связи с перспективным увеличением объемов перекачиваемых сточных существующее  насосное оборудование КНС № 6 заменяется на более производительное.

Хозяйственно-фекальная канализация. Юго-восточный район. Микрорайон «Южное поле»

В проектируемом жилой микрорайоне 1-й очереди строительства принята полная раздельная система водоотведения. Схема канализации микрорайона предусматривает две самостоятельные закрытые водоотводящие сети для сбора и отведения хозяйственно-фекальных и атмосферных сточных вод. Трассировка уличных сетей выполнена по объемлющей схеме. Минимальная глубина заложения самотечных трубопроводов канализации принята 1,6 м. Максимальная глубина заложения - 5 м. В случае превышения максимальной глубины проектом предусматриваются дополнительные канализационные насосные станции.

Подземные самотечные водоотводящие сети обоих типов предусмотрено проложить из асбестоцементных безнапорных труб (ГОСТ 1839 – 80 DУ 200 – 400 мм и железобетонных безнапорных труб (ГОСТ 6482.0 – 79) диаметром 400 – 600 мм (по расчету). На проектируемых сетях канализации предусматривается строительство  колодцев из сборных железобетонных конструкций.

Вновь проектируемая хозяйственно-фекальная канализация микрорайона обеспечивает сбор и транспортирование сточных вод на КНС № 6 и  КНС № 7. В связи с перспективным увеличением объемов перекачиваемых сточных существующее  насосное оборудование КНС № 7 заменяется на более производительное.

Проектируемая закрытая ливневая канализация обеспечивает сбор сточных вод с дальнейшим сбросом последних после механической очистки в реку Сухону через береговые выпуски  № 5  и  № 7.

КНС № 7 в соответствии с действующей схемой канализации города перекачивает сточные воды на КНС № 3. Существующий напорный трубопровод от  КНС № 7 в соответствии с проектом перекладывается.

Существующий в настоящее время дюкер, состоящий из двух ниток с DУ по 400 мм, перекладывается с заменой труб на больший диаметр - DУ 500 мм  (по расчету).

8.2.3.2. Канализационные насосные станции

Проектом предусмотрена модернизация канализационных насосных станций по следующим направлениям:

-   замена изношенного насосного оборудования;

- установка частотных преобразователей двигателей насосного оборудования;

-   замена изношенных трубопроводов и трубопроводной арматуры;

- внедрение системы дистанционного управления работой насосного оборудования;

- внедрение системы дистанционного контроля работы КНС (контроль состояния насосов и их подачи, давления в напорных трубопроводах и др. параметров).

Перечень насосного оборудования реконструируемых канализационных насосных станций представлен в табл. 8.2.5  (по данным заказчика).

Таблица 8.2.5

Насосное оборудование реконструируемых насосных станций

| Объект | Потребность в замене насосного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса | Производительность Q, м3/час | Давление P, м. | Мощность электродв. N, кВт. | Частота вращения, n, об/мин. |
| КНС №1 | 2СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
| КНС №2 | 2СМ 250-200-400/4 | 400 | 20 | 55 | 960 |
|  | или погружной типа Иртыш ПФ 2150/315.325-45/4-016 | 350 | 20 | 45 | 1500 |
| КНС №3 | или погружной типа Иртыш ПФ 250/500.500-132/6-160 | 800 | 32 | 132 | 1000 |
|  | или СМ 250-200-400/6 | 530 | 26 | 110 | 960 |
| КНС № № 4,5,6 | ПФ2 125/315.290-22/4-016 | 200 | 18 | 22 | 1500 |
| КНС №7 | ПФ 3.250/500.500-132/6-016 | 800 | 32 | 132 | 1000 |
|  | или 2СМ 300-250-500/6 | 530 | 28 | 132 | 960 |

8.2.3.3. Объединенные очистные сооружения канализации

Мероприятия водоснабжению и водоотведению г. Сокол, включая реконструкцию объединенных очистных сооружений канализации (ООСК) г. Сокол на I очередь необходимо провести в соответствии с «Программой развития систем водоснабжения и водоотведения г. Сокол на 2009-2012», утвержденной постановлением Главы г. Сокол от 07.11.2008 года №297.

8.3. Теплоснабжение

8.3.1. Существующее положение.

На момент проектирования настоящего генплана единой централизованной системой теплоснабжения город Сокол не обустроен.

Одноэтажные здания  индивидуальной застройки и, частично, двухэтажные деревянные здания имеют печное отопление или автономные газовые источники теплоты.

Двух-трёх-пятиэтажные капитальные жилые и общественные здания снабжаются теплом централизованно: от отдельно стоящих квартальных    или производственных котельных.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

В городе Сокол насчитывается более  десятка действующих котельных, разбросанных по всей территории районного центра. В том числе, пять котельных находятся в хозяйственном ведении МУП «Теплоэнергосеть». Перечень существующих котельных с технической характеристикой котлов приведён в таблице IX.8.3.1.

Таблица IX.8.3.1

Сведения о котельных г. Сокола

| №№ п/п | Наименование котельной | Марка котлов | Кол-во | Год ввода | Вид топ- лива | КПД кот- лов % | Мощность котельной Гкал/час | Подключённая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  | Расход газа млн. м3 /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Жильё |  | Соц.сфера |  | Прочие |  | Жильё |  | Соц. сфера |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл. | ГВ | отопл. | ГВ | отопл. | ГВ | отопление | гор. водосн. | отопление | гор. водосн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ОАО «Сокольский ЦБК», ул. Советский проспект, 8 | ГМ 50-1 БКЗ-75-39ГМ КМ 75-40 | 4 1 1 | 1970 1970 1975 | газ газ газ | 80 80 76 | 76,25 | 52,5 | 43,31 | 3,63 | 4,69 | 1,17 | - | - | 225273 | 34007 | 23167 | 5792 | 288239 | 52 |
| 2. | ООО «Сухонский ЦБК», ул. Советская, 129 | ГМ-50-1 БКЗ-75-39ФБ | 1 2 | 1980 1971 | газ газ | 91,5 | 33,8 50,7 | 19,72 | 13,7 | 1,6 | 3,54 | 0,88 | - | - | 93629 | 15016 | 24097 | 8271 | 141013 | 26,055 |
| 3. | ОАО «Соколстром», ул. Шатенево, 47 а | ДКВР-6,3 | 3 | 1969 | газ | 72 | 14 | 7,3 | 5 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 14695 | 5657 | 2652 | 885 | 23889 | 5,3 |
| 4. | ОАО «Сухонский МК», ул. Набережная Сухоны, 24 | ДКВ ДЕ 25/4 ДКВР-10 ДКВР-6,5 | 1 1 2 1 | 2007 2000 1986 1960 | газ | 88 86 82 | 38,4 | 3 | 2,23 | 0,052 | 0,632 | 0,022 | 0,064 | - | 7278 | 187 | 2017 | 78 | 9560 | 1,236 |
| 5. | ОАО «Сокольский ДОК», ул. Луговая,1 | ДЕВ-25/14ГМ | 2 | 1988 | газ | 88,6 | 67,02 | 23,1 | 12,6 | 3,2 | 4,8 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 23551 | 5888 | 17379 | 4076 | 50894 | 8,805 |
| 6. | ЗАО «Солдек», Ул. Заводская, 6 | ДЕ25/14ГМ Темпелла | 3 2 | 1988 1951 | газ ,, | 88,1 78 | 13 | 5,67 | 4,6 | - | 1,07 | - | - | - | 13821 | - | 2349 |  | 16170 | 1,51 |
| 7. | ООО «Спецстрой», Ул. Советская, 80 | РEGASUS F3N2S 289 | 2 | 2007 | газ |  | 0,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | МУП «Теплоэнерго-сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Котельная №6 ФГУ ИК-4, ул. Сосновая | КВТС Нева КВр-0,63 | 1 3 | 1997 2007 | Уголь ,, | 72 | 2,2 | 1,295 | 0,265 |  |  |  | 1,03 |  | 3660 |  |  |  | 3660 | 1274 |
| 8.2. | Котельная №2 (Лукойл), ул. Махреньга,10 | Универсал | 2 | 1989 | дрова | 65 | 0,8 | 0,057 | 0,054 | 0,003 |  |  |  |  | 152.6 | 18,3 |  |  | 171 | 210 м3 |
| 8.3. | Котельная №1 (ГДЗ), Ул. Гидролизная,38 | Д-900 | 2 | 1997 | Печное топливо | 80 | 1 | 0,367 | 0,237 | 0,025 |  |  | 0,105 |  | 967 | 153 |  |  | 1120 | 140 |
| 8.4. | Котельная №3, ул. 1-я Глушицкая, 5 | модульная | 2 | 2005 | газ |  | 2,41 | 1,07 | 0,87 | - | 0,2 |  |  |  | 4655 |  | 1251 |  | 5906 | 0,.867 |
| 8.5. | Котельная «Молодёжная» | Viessvan Vitoplex100 PV1-900кВ | 2 | 2009 | газ | 92 | 1,55 | 1,232 | 1,011 | 0,034 | 0,054 | - | 0,133 |  | 4383,4 | 243,9 | 277 | 183 | 5087,3 | 0,553 |

Как видно из таблицы IX.8.3.1, наиболее крупными котельными являются: котельная ОАО «Сокольский ЦБК», ул. Советский пр.,8 - производительность 76,25 Гкал/час (факт.–280,5 Гкал/час); котельная ООО «Сокольский ЦБК», ул. Советская, 129 – 84,5Гкал/час (факт.- 112,2 Гкал/час.); котельная ОАО «Сокольский ДОК»,ул. Луговая, 1 – 67,02 Гкал/час ( факт. – 72,25 Гкал/час);ОАО «Сухонский МК», ул. Набережная Сухоны, 24 – 38,4 Гкал/час; ОАО «Соколстром», ул. Шатенево, 47а – 14,0 Гкал/час; ЗАО «Солдек», ул. Заводская,6 – 13,0 Гкал/час. Указанные котельные работают на газообразном топливе или мазуте.

Остальные котельные имеют производительность около 2,0 Гкал/час и менее, работают на твердых видах топлива (уголь, дрова) и имеют, как правило, низкий коэффициент полезного действия.

Теплоносителем в централизованных системах теплоснабжения является вода с параметрами 130–70оС (115-70оС), часто не соответствующими требованиям температурного графика для отопления зданий.

Для технологических нужд используется пар низкого давления (бани, пром. предприятия и т.д.).

Тепловые сети – подземные, в двухтрубном и четырехтрубном исполнении, в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон) и, частично, бесканальная прокладка.  Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы диаметром 25- 400 мм.  Общая протяжённость тепловых сетей по городу составляет 73,8 км.

Центральная часть города (эксплуатационный участок № 1) снабжается теплом от ТЭС ОАО «Сокольский ЦБК» через центральный тепловой пункт (ЦТП) по двум магистральным линиям – диаметром 400мм: правой – по улице Архангельской, левой – по ул. Суворовской. Система теплоснабжения – открытая.

Протяжённость магистральных линий и рост тепловых нагрузок на район не позволяют осуществить работу тепловых сетей в расчётном режиме и вызывают острую необходимость перевода системы на закрытую схему теплоснабжения города.

Для обеспечения перспективной застройки в 4-м квартале города необходимо строительство газовой котельной. Участок под строительство котельной определён у дома № 70, ул. Советская.

Микрорайон «Печаткино» (эксплуатационный участок № 2) снабжается теплом от ТЭС ООО «Сухонский ЦБК». Система теплоснабжения – закрытая. Общая протяжённость тепловых сетей составляет – 12,064 км. Удалённость от источника теплоснабжения до конечных потребителей тепла составляет 4,2 км.

В 2009 году (на первую очередь строительства) необходимо реализовать планы ООО «Сухонский ЦБК» по разделению тепловых нагрузок жилищного фонда микрорайона Печаткино и производственных объектов комбината.

Микрорайон «Трубки» (эксплуатационный участок № 3) снабжается теплом от 3-х источников: котельной ОАО «Соколстром», котельных ОАО «Сухонский МК» и ООО «Сотамеко плюс». Конечные потребители тепла от двух последних котельных сильно удалены, поэтому не получают качественных услуг по отоплению. Для устойчивого теплоснабжения возможен вариант перевода тепловой нагрузки на котельную ООО «Соколстром».

Микрорайон «Заречье» (эксплуатационный участок № 4) снабжается теплом от котельной ЗАО «Солдек» и котельной ОАО «Сокольский ДОК». Котельная ЗАО «Солдек» часть отопительного сезона (весна, осень) работает на некондиционных древесных отходах, поэтому не выдерживает нужных параметров температуры теплоносителя.

Котельная ОАО «Сокольский ДОК» работает по графику температуры теплоносителя 110-70 оС, а система проектировалась на температурный график 130-70 оС. Недостаточен объём теплоносителя (перегретой воды), подаваемого на микрорайон: при факте q=360 м3/час необходимый объём требуется q – от 417 м3/час до 600 м3/час.

Снабжение теплом жителей микрорайона осуществляется через центральные тепловые пункты – всего 3 ЦТП. Недостатком отопительной системы данного участка является то, что тепловые сети проложены в каналах совместно с водопроводом, причём в качестве теплоизоляции применялись опилки. Износ сетей достигает 80-90%.

Микрорайон ОАО «Соколреммаш» (без горячего водоснабжения) обеспечивается теплом от модульной газовой котельной. Котельная расположена в непосредственной близости от основных потребителей тепла.

МУП ТЭС г. Сокол проведён сравнительный анализ всех генерирующих мощностей  источников теплоснабжения и востребованной мощности в городе Сокол Вологодской области. Данные приведены ниже в таблице IX.8.3.2. Исходя из данных таблицы IX.8.3.2,  следует вывод, что требуемая мощность теплоты может быть обеспечена существующими источниками теплоснабжения.

Таблица IX.8.3.2.

Сравнительный анализ генерирующих тепловых мощностей

на источниках теплоснабжения и востребованной мощности в г. Сокол Вологодской области.

| №№ п/п | Наименование котельных | Тепловая мощность, Гкал/час |  | Расчетная подключен. тепловая нагрузка, Гкал/час | Востребов. мощность с учетом СН и ТП, Гкал/час | Избыточная мощность |  | Установленные котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | водогрейные |  | паровые |  |
|  |  | установ-ленная | фактичес- кая |  |  | Гкал/час | в % | марка | кол- во | марка | кол- во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ОАО «Сокольский ЦБК» | 330,00 | 280,50 | 120,90 | 181,00 | 99,50 | 35,5 |  |  | 2М50-14 КМ75-40 | 4 4 |
| 2. | ООО «Древплит» | 132,00 | 112,20 | 73,30 | 108,20 | 4,00 | 3,6 |  |  | БКЗ-75-39 ГМ-50 | 2 1 |
| 3. | ОАО «Сокольский ДОК» | 85,00 | 72,25 | 18,70 | 22,00 | 50,25 | 69,6 |  |  | ДЕ-25-14 КЕ-10-14 | 5 2 |
| 4. | ОАО «Сухонский МК» | 21,30 | 18,11 | 12,6 | 13,40 | 4,71 | 26,0 | ДКВ 6,5-13 | 1 | ДКВР 10-13 ДЕ 25-14 | 2 1 |
| 5. | ЗАО «Солдек» | 18,5 | 15,73 | 11,60 | 12,60 | 3,13 | 19,9 |  |  | «Тампелла» | 4 |
| 6. | ООО «Сотамеко плюс» | 10,90 | 9,27 | 6,70 | 7,50 | 1,77 | 19,1 |  |  | ДКВР 6,5-13 | 3 |
| 7. | ОАО «Соколстром» | 38,90 | 33,07 | 6,70 | 7,20 | 25,87 | 78,2 | ДКВР 6,5-110-70 | 3 | ДЕ-25-14ГМ | 2 |
| 8. | МУП «Теплоэнергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная № 1 | 0,51 | 0,50 | 0,48 | 0,49 | 0,01 | 2,0 |  |  | Д-900 | 2 |
| 8.2 | Котельная № 2 | 0,44 | 0,37 | 0,07 | 0,07 | 0,30 | 81,3 | «Универсал 6М» | 2 |  |  |
| 8.3 | Котельная № 3 | 2,41 | 2,05 | 1,44 | 1,92 | 0,13 | 6,3 | Витоплекс-100- XSI | 2 |  |  |
| 8.4 | Котельная № 6 | 1,68 | 1,70 | 1,31 | 1,54 | 0,16 | 9,4 | Е 1/9 | 2 | Е 1/9 | 1 |
| 8.5 | Котельная «Молодёжная» | 1,55 | 1,43 | 1,198 | 1,32 | 0,12 | 8,4 | Viessvan Vitoplex 100 PV1-900кВ | 2 |  |  |
|  | ИТОГО: | 313,19 | 266,68 | 133,46 | 176,54 | 90,43 | 33,9 |  |  | (без п.1) |  |

8.3.2. Проектное решение.

Для удовлетворения потребности в теплоснабжении жилой и общественной застройки города, исходя из формул приведённых выше, потребовалось бы получить теплового потока 195,8 МВт – на первую очередь и 210,2 МВт – на расчетный срок, в том числе: на отопление – 151,4 МВТ; на вентиляцию общественных зданий –18,2 МВт; на горячее водоснабжение –40,6 МВт.

Учитывая, что объекты потребления теплоты рассредоточены по территории города неравномерно, предусматривать единый источник теплоснабжения для районного центра нецелесообразно. Приняты  локальные централизованные  схемы теплоснабжения зданий с учетом существующей и перспективной застройки.

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генерального плана г. Сокол» разработан на основании технических условий от 16.02.2009 № 300, выданных МУП «Теплоэнергосеть» г. Сокола и действующих санитарных и строительных норм.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются капитальные 2-5- этажные жилые и общественные здания, а также административные учреждения.

Теплоснабжение зданий промышленных предприятий и технологических процессов производства предусматривается от собственных котельных, реконструкция которых будет выполняться по мере амортизации существующего оборудования.

Отопление существующего частного жилого сектора – печное; жилых микрорайонов индивидуальной застройки – от автономных газовых источников тепла.

Общественные здания нового строительства обеспечиваются теплом от проектируемых котельных, располагаемых в местах сосредоточения комплекса объектов. Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий предусматривается от встроенно-пристроенных газовых котельных.

Северо-западный жилой район города.

Численность населения в данном районе на перспективу составит 9,3 тысячи человек. В состав района входят жилые микрорайоны: «Печаткино», ОАО «Соколреммаш». Кроме того, на перспективу запроектирован микрорайон «Северный», территория которого составит 213,44 га.

В МКР «Северный» предусмотрен полный набор социально-бытовых и культурных заведений. Число проживающих в усадебной застройке принято – 70%, в секционной – 30%.

Источником теплоснабжения зданий МКР «Печаткино» является котельная ОАО «Сухонский ЦБК», производительностью 112,2 Гкал/час (факт); востребованная тепловая мощность – 108,2 Гкал/час. Резерв – 4,0 Гкал/час. Указанная выше котельная предусматривается в качестве источника теплоснабжения и на расчётный срок строительства. К тепловым сетям котельной предусматривается подключить реконструируемые и вновь строящиеся по данному проекту общественные здания.

Для улучшения работы системы теплоснабжения в этом МКР проектом предусматривается выполнение мероприятий ООО «Сухонский ЦБК», направленные на разделение тепловых нагрузок жилищного фонда и производственных объектов комбината.

Тепловые сети выполнены в наземном (на опорах) и подземном вариантах. К проектируемым объектам предусматриваются тепловые сети в каналах из железобетонных изделий. Изоляция трубопроводов теплосети – пенополиуретан с полиэтиленовой оболочкой.

Источником теплоснабжения жилого микрорайона ОАО «Соколреммаш» предусматривается вновь смонтированная модульная котельная, работающая на природном газе. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС. Тепловая нагрузка котельной предусмотрена только для целей отопления капитальных зданий микрорайона. Горячее водоснабжение в жилых домах предусматривается от газовых водонагревателей.

Источником теплоснабжения объектов нового жилого микрорайона «Северный» предусматривается строительство новой котельной, располагаемой вблизи основных тепловых нагрузок. Для определения мощности котельной предварительно подсчитаны тепловые нагрузки по зданиям микрорайона.

Тепловые нагрузки по проектируемому жилому микрорайону «Северный» в северо-западном жилом районе города приведены ниже в таблице IX.8.3.3.

Таблица IX.8.3.3

Таблица тепловых нагрузок.

| №№ по г/пл | Наименование потребителя | Расход тепла, ккал / час |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отоп-ление | На венти- ляцию | На гор. водоснабж | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проектируемый микрорайон «Северный» |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Автосалон | 53490 | 11470 | 6640 | 71600 | аналог |
| 151 | Авторынок | 50350 | 40000 | 10000 | 100350 |  |
| 167 | Мотель | 47300 | 51520 | 41900 | 140720 |  |
| 161 | Предприятие торговли | 10480 | - | 20500 | 30980 |  |
| 162 | Общественный центр –2об. | 53490 | 11470 | 6640 | 71600 |  |
| 154 | Административное здание (офис) - 4 объекта | 97080 | - | 54000 | 151080 |  |
| 180 | Рынок | 26810 | - | - | 26810 |  |
| 164 | Амбулатория на 100 пос./см | 50025 | 37150 | 7225 | 94400 |  |
| 148 | Аптека и молочная кухня | 6155 | - | 4525 | 10680 |  |
| 162 | Общественный центр | 53490 | 11470 | 6640 | 71600 |  |
| 154 | Административное здание | 132300 | - | 71700 | 204000 |  |
| 161 | Предприятие торговли | 20950 | - | 41000 | 61950 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 155 | Спорт. корпус с залом 30х18 | 111300 | 20000 | 12-300 | 251600 | Тип. проект 262-012-302.89 |
| 156 | Бассейн | 96875 | 34740 | 22915 | 154530 |  |
| 158 | Ресторан | 40800 | 71200 | 186000 | 298000 |  |
| 162 | Общественный центр | 53490 | 11470 | 6640 | 71600 |  |
| 157 | Предприятие бытового обсл. | 13400 | - | 80000 | 93400 | 281-1-228.89 |
| 154 | Административное зд.–2об. | 48540 | - | 27000 | 75540 |  |
| 161 | Предприятие торговли 2об. | 10480 | - | 20500 | 30980 |  |
| 157 | Учреждение бытового обсл. | 13400 | - | 80000 | 93400 | 281-1-228.89 |
| 161 | Предприятие торговли 2об. | 20950 | - | 41000 | 61950 |  |
| 140 | Детсад-ясли на 280 мест | 143150 | 48890 | 352500 | 544540 | 214-1-422.87 |
| 143 | Школа на 504 учащихся | 176900 | 226000 | 117000 | 519900 | 224-1-314 |
| 161 | Предприятие торговли 2об. | 10480 | - | 20500 | 30980 |  |
|  | Итого по общ. зданиям | 1341685 | 575380 | 1445125 | 3262190 |  |
|  | Жилые секционные дома | 5397970 | - | - | 5397970 |  |
|  | Всего по МКР | 6739655 | 575380 | 1445125 | 8660160 |  |
|  | в Гкал / час (МВТ) |  |  |  | 8,66(10,1) |  |
|  | С коэф. К = 1,1 |  |  |  | 9,5 (11,08) |  |

Как видно из таблицы IX.8.3.3, в проектируемом жилом микрорайоне тепловая нагрузка на систему централизованного теплоснабжения составит: 8,66 Гкал/час или 10,1 МВт.  В том числе: на отопление общественных зданий и жилых секционных 2-5 этажных домов – 6,74 Гкал/час; на вентиляцию зданий соцкультбыта – 0,58 Гкал/час;  на горячее водоснабжение – 1,45 Гкал/час.

Таким образом, в МКР «Северный» предусматривается строительство газовой котельной с общей производительностью 9,5 Гкал/час ( 11,08 МВт). К установке предусматриваются котлы типа КВ-ГМ –10 в количестве не менее двух агрегатов. Возможна установка других типов котлов, работающих на природном газообразном топливе. Резервное топливо- мазут или печное. Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 115 - 70 оС.

Тепловые сети к потребителям тепла предусматриваются двухтрубные, в непроходном канале из сборных железобетонных изделий. Тепловая изоляция трубопроводов теплосети – из полипеноуретана  с полиэтиленовой оболочкой.

Северо-восточный жилой район города.

Численность населения в данном районе на перспективу составит 15,5 тысячи человек. К данному району относится в основном центральная часть города. Свободных территорий для застройки практически нет. Новое строительство будет осуществляться в основном за счёт сноса существующих зданий.

Источником теплоснабжения зданий центра города предусматривается оставить до конца расчётного срока строительства – существующую котельную ОАО «Сокольский ЦБК». Установленная мощность котельной - 330,0 Гкал/час (факт.- 280,5 Гкал/час.); востребованная тепловая мощность – 181,0 Гкал/час. Резерв тепловой мощности – 99,5 Гкал/час (35,5%). Теплоноситель – перегретая вода 105-70 оС, подаётся к потребителям тепла по двум магистральным линиям теплосети от центрального теплового пункта (ЦТП). Правая магистраль теплосети проложена по ул. Архангельской; левая – по ул. Суворова. Диаметры трубопроводов теплосети – 2d=425х7мм. К тепловым сетям предусматривается подключить реконструируемые и вновь строящиеся по данному проекту жилые и общественные здания.

Для устойчивой работы системы теплоснабжения центральной части города проектом предусматривается выполнить следующие мероприятия:

- открытую систему теплоснабжения перевести в систему теплоснабжения закрытого типа;

- постепенное оборудование зданий узлами управлений с установкой водонагревателей горячего водоснабжения;

- оборудование квартир газовыми водонагревателями горячего водоснабжения;

- для поддержания нормального перепада давлений в трубопроводах теплосети установить в ЦТП подкачивающие (сетевые) насосы на каждую магистраль теплосети;

- переложить участок теплосети по ул. Суворова от ЦТП до ул. Кирова (от ТК-3 до ТК-12) с заменой трубопроводов.

Юго-западный жилой район города.

Численность населения в данном районе планируется на перспективу  9,4 тысячи человек. В этой части города сложился микрорайон «Заречье», развитие которого ограничено наличием на востоке железнодорожной магистрали и крупных промышленных предприятий. Застройка микрорайона в основном капитальными 2-5 этажными жилыми домами. Частный сектор составляет 70% от жилого фонда микрорайона.

Источником теплоснабжения зданий микрорайона предусматриваются  существующие котельные: ЗАО «Солдек» и ОАО «Сокольский ДОК».

Котельная ЗАО «Солдек» работает в основном на древесных отходах и имеет тепловую мощность - 18,5 Гкал/час (факт.- 15,73 Гкал/час.); востребованная тепловая мощность – 12,6 Гкал/час. Резерв тепловой мощности – 3,13 Гкал/час (19,9%). Теплоноситель –  вода 95-70 оС.

Котельная ОАО «Сокольский ДОК» работает на природном газе и имеет установленную тепловую мощность – 85 Гкал/час (факт.- 72,25 Гкал/час.); востребованная тепловая мощность – 22,0 Гкал/час. Резерв тепловой мощности – 50,25 Гкал/час (69,6%). Теплоноситель – перегретая вода 105-70 оС (фактически – 95 -70 оС).

Мероприятия по котельным установкам, предлагаемые данным проектом:

- для сжигания топлива в котельной ЗАО «Солдек» организовать производство биотоплива из отходов древесины;

- часть котлов, предназначенных для теплоснабжения жилого фонда, перевести на сжигание топлива – природный газ;

- в котельной ОАО «Сокольский ДОК» обеспечить проектные показатели по теплоносителю – перегретая вода с параметрами 130-70 оС.

Для устойчивого теплоснабжения зданий микрорайона предусматривается перекладка тепловых сетей с заменой трубопроводов от источника теплоснабжения до существующих центральных тепловых пунктов (ЦТП – 4 об.). Выполнить вынос водопровода из канала теплосети. Диаметры вновь прокладываемых трубопроводов должны быть более существующих на порядок выше (на один торговый диаметр).

В ЦТП выполнить замену оборудования и арматуры. При наличии водоподогревателей горячего водоснабжения установить взамен существующих – пластинчатые водоподогреватели. Для теплоизоляции трубопроводов теплосети применить совремённые материалы.

Юго-восточный жилой район города.

Численность населения в данном районе на перспективу составит 10,8 тысячи человек. В этой части города сложился жилой микрорайон, так называемый, «Трубки». Жилые и общественные здания микрорайона снабжаются теплом от котельных: ОАО «Соколстром», ОАО «Сухонский молочный комбинат», ООО «Сотамеко плюс». Указанные котельные приняты проектом в качестве источников теплоснабжения до конца расчётного срока строительства.

Котельная ОАО «Сухонский МК» имеет установленную мощность котлоагрегатов – 21,3 Гкал/час (факт. – 18,11 Гкал/час); востребованная мощность – 13,4 Гкал/час; резерв теплопроизводительности составляет 4,71 Гкал/час (26%). Теплоноситель – горячая вода 115-70 оС.

Котельная ООО «Сотамеко плюс» имеет установленную мощность котлоагрегатов – 10,9 Гкал/час (факт. – 9,27 Гкал/час); востребованная мощность – 7,5 Гкал/час; резерв теплопроизводительности составляет 1,77 Гкал/час (19,1%). Теплоноситель – горячая вода с параметрами 110-70 оС.

Котельная ОАО «Соколстром» имеет установленную мощность котлоагрегатов – 38,9 Гкал/час (факт. – 33,07 Гкал/час); востребованная мощность – 7,2 Гкал/час; резерв тепла составляет 25,87 Гкал/час (78,2%). Теплоноситель – горячая вода с параметрами 115-70 оС.

К тепловым сетям котельных ОАО «Сухонский МК» и ООО «Сотамеко плюс» подключение объектов нового строительства не намечается. Для улучшения работы систем теплоснабжения от этих котельных проектом предусматривается замена сетевых насосов на более производительные по подаче теплоносителя и напору. Вместе с тем, предусматривается частичная перекладка магистральных тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов.

К теповым сетям котельной ОАО «Соколстром» подключаются объекты нового строительства: автосалон, авторынок, торговый центр и др. Возможно переключение части объектов, снабжаемых теплом от котельной ООО «Сотамеко плюс», к тепловым сетям котельной ОАО «Соколстром».

В юго-восточном районе города на первую очередь строительства и на перспективу запроектирован жилой микрорайон «Южный», территория которого составляет 391,32 га.

В МКР «Южный» предусмотрен полный набор социально-бытовых и культурных заведений. Число проживающих в усадебной застройке принято – 70%, в секционной – 30%.

Источником теплоснабжения объектов нового жилого микрорайона «Южный» предусматривается строительство новой котельной, располагаемой вблизи основных тепловых нагрузок. Для определения мощности котельной предварительно подсчитаны тепловые нагрузки по зданиям микрорайона.

Тепловые нагрузки по проектируемому жилому микрорайону в юго-восточной  части города приведены ниже в таблице IX.8.3.4.

Таблица IX.8.3.4.

Таблица тепловых нагрузок.

| №№ по г/пл | Наименование потребителя | Расход тепла, ккал / час |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отоп-ление | На венти- ляцию | На гор. водоснабж | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проектируемый жилой микрорайон «Южный» |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Предприятие торговли 3об. | 31440 | - | 61500 | 92940 |  |
| 139 | Детсад-ясли на 140 мест | 91070 | 25830 | 92250 | 209150 | 212-1-406.13.87 |
| 150 | Автосалон | 53490 | 11470 | 6640 | 71600 |  |
| 178 | Автосалон | 53490 | 11470 | 6640 | 71600 |  |
| 144 | Школа на 392 учащихся | 186900 | 45320 | 84000 | 316220 |  |
| 149 | Гостиница на 52 места | 87140 | - | 51000 | 138140 |  |
| 152 | Админ. зд, сберкасса, почта | 132300 | - | 71700 | 204000 |  |
| 147 | Поликлиника на 380 пос. | 136000 | 125000 | 63000 | 324000 | 252-4-21 |
| 159 | Торговый комплекс | 20950 | 21050 | 41000 | 83000 |  |
| 148 | Аптека, молочная кухня | 15780 | - | 10420 | 26200 |  |
| 157 | Учреждение бытового обсл. | 13400 | - | 80000 | 93400 |  |
| 154 | Администрат. здание (офис) | 24270 | - | 13500 | 37770 |  |
| 158 | Ресторан | 40800 | 71200 | 186000 | 298000 |  |
| 165 | Баня, прачечная | 82040 | 135400 | 360000 | 544540 |  |
| 156 | Бассейн | 96875 | 34740 | 22915 | 154530 |  |
| 161 | Предприятие торговли | 10480 | - | 20500 | 30980 |  |
| 153 | Клуб с залом 30х18 | 95080 | 66270 | 5200 | 166550 |  |
| 145 | Детсад-ясли на 95 мест | 50100 | 14500 | 22500 | 87100 |  |
| 144 | Школа на 392 учащихся | 186900 | 45320 | 84000 | 316220 |  |
| 166 | Дет. дом-интернат | 131790 | 45000 | 66670 | 243460 |  |
| 158 | Ресторан | 40800 | 71200 | 186000 | 298000 |  |
| 160 | Дом для престарелых | 23600 | - | 12400 | 36000 |  |
| 161 | Предприятие торговли 4об. | 41920 | - | 82000 | 123920 |  |
| 165 | Баня, прачечная | 82040 | 135400 | 360000 | 577440 |  |
| 154 | Администр здание (офис) | 24270 | - | 13500 | 37770 |  |
| 150 | Автосалон | 53490 | 11470 | 6640 | 71600 |  |
|  | Итого 1-я очередь стр-ва | 1806415 | 870640 | 2009975 | 4687030 |  |
| 137 | Детсад-ясли на 90 мест | 50100 | 14500 | 22500 | 87100 |  |
| 161 | Предприятие торговли | 20950 | - | 41000 | 61950 |  |
| 164 | Амбулатория | 50025 | 37150 | 7225 | 94400 |  |
| 148 | Аптека, молочная кухня | 6155 | - | 4525 | 10680 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 155 | Спорт. корпус с залом 30х18 | 111300 | 20000 | 120300 | 251600 | Тип. проект 262-012-302.89 |
| 153 | Клуб с залом на 300 мест | 95080 | 66270 | 5200 | 166550 |  |
| 159 | Торговый комплекс | 20950 | 21050 | 41000 | 83000 |  |
| 152 | Админ.. зд, сберкасса, почта | 132300 | - | 71700 | 204000 |  |
| 141 | Школа на 264 места | 186900 | 45320 | 84000 | 316220 |  |
| 137 | Детсад-ясли на 90 мест | 50100 | 14500 | 22500 | 87100 |  |
| 161 | Предприятие торговли 8об. | 83840 | - | 164000 | 247840 |  |
|  | Всего расчётн. срок стр-ва | 807700 | 218790 | 583950 | 1610440 |  |
|  | Итого по общ. зданиям | 2614115 | 1089430 | 2593925 | 6297470 |  |
|  | Жилые секционные дома | 8368140 |  |  | 8368140 |  |
|  | Всего по МКР | 10982255 | 1089430 | 2593925 | 14665610 |  |
|  | в Гкал / час (МВТ) |  |  |  | 14,7 (17,1) |  |
|  | С коэф. К = 1,1 |  |  |  | 16,1(18,8) |  |

Из таблицы IX.8.3.5 следует, что в проектируемом жилом районе тепловая нагрузка на систему централизованного теплоснабжения составит: 14,7 Гкал/час или 17,1 МВт, в том числе на отопление общественных зданий и жилых секционных 2-5 этажных домов –10,98 Гкал/час; на вентиляцию зданий соцкультбыта – 1,09 Гкал/час;  на горячее водоснабжение – 2,59 Гкал/час.

Таким образом, в МКР «Южный» предусматривается строительство газовой котельной с общей производительностью 16,1 Гкал/час (18,8 МВт). К установке предусматриваются котлы типа КВ-ГМ–10 в количестве трёх агрегатов. Возможна установка других типов котлов, работающих на природном газообразном топливе. Резервное топливо- мазут или печное. Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 115 - 70 оС.

В котельной предусматривается оборудование для умягчения воды, снижения вредных выбросов и обеспечения безопасности его работы.

8.3.3. Тепловые сети.

Для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям запроектированы тепловые сети в соответствии со схемой теплоснабжения, приведенной на чертеже ГП-ТГ.

Прокладка теплосети принята подземной, двухтрубной.  Схема сети теплоснабжения – тупиковая. Тепловые сети прокладываются  в непроходном лотковом канале из сборных железобетонных элементов по серии 3.006.1-87

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, изолированными пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием.

Состав сооружений систем теплоснабжения приведён ниже в таблице IX.8.3.5.

Таблица IX.8.3.6

Состав сооружений систем теплоснабжения.

| №№ п/п | Наименование сооружений | Единицы измерен. | Жилые районы города |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сев-запад. | Сев.- восточн. | Юго-зап. | Юго-вост. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство тепловых сетей | пог. м | 5365 |  |  | 10220 |
| 2. | Перекладка тепловых сетей | ,, |  | 1345 | 1100 |  |
| 3. | Строительство новой котельной производительн. до 20 Гкал/час | объект | 1 |  |  | 1 |
| 4. | Переоборудование ЦТП | ,, |  | 1 | 4 |  |
| 5. | Замена сетевых насосов в кот. | Агрегат. |  | 4 | 2 | 4 |
| 6. | Разделение тепловых нагрузок в котельной ОАО «Сухонский ЦБК» | объект | 1 |  |  |  |

8.4. Газоснабжение.

8.4.1. Существующее положение.

В городе Сокол  существуют два направления в сфере газоснабжения потребителей: сжиженным углеводородным газом и природным газом.

Сжиженным углеводородным газом (СУГ) снабжается в основном население частного жилого сектора, а также отдельные многоквартирные  дома.

Потребители снабжаются сжиженным газом от индивидуальных шкафных установок и групповых резервуарных  установок. Газ (СУГ) используется  для целей пищеприготовления и, частично, для горячего водоснабжения.

Доставка СУГ населению осуществляется с газонаполнительной станции (ГНС) и газонаполнительного пункта (ГНП) г. Сокола. Газонаполнительная станция расположена на ул. Колхозная, 13-г. На ГНС имеется база хранения СУГ: 2 подземные ёмкости по 100 м3 каждая.

Газонаполнительный пункт находится по адресу: ул. Овражная, 23. На ГНП имеется база хранения СУГ: 2 подземные ёмкости по 15 м3 и две подземные ёмкости по 4,2 м3. Наполнение СУГ в баллоны ёмкостью 50 л. Обменный фонд – 700 баллонов.

Групповые резервуарные установки (ГРУ) расположены на территории г. Сокол по двум адресам:

- ул. Мусинского, 2 – 27 квартирный жилой дом;

- ул. Первомайская, 1 – 21 квартирный жилой дом.

Наряду с обеспечением населения сжиженным газом, в городе действует централизованная система газоснабжения природным газом. Подача природного газа в город осуществляется от АГРС, расположенной в 17 км от Сокола, по газопроводу высокого давления первой категории диаметром 530 мм. Давление    Р = 0,6 МПа.

При подходе к городу газопровод высокого давления разделён на две нитки, одна из которых проложена по правому берегу реки Сухона до предприятий ОАО «Сухонский молочный комбинат» и до территории ОАО «Соколстром». Другая нитка газопровода проложена к территориям предприятий ОАО «Сокольский ДОК» и ЗАО «Солдек».

На левобережную часть города газопроводы высокого давления проложены через реку Сухона двумя дюкерами: в районе предприятия ООО «Древплит» и в районе ОАО «Сокольский ЦБК».

Природный газ используется для целей пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения. Газ высокого давления подаётся к существующим котельным, в зданиях которых оборудуются газорегуляторные установки (ГРУ) для снижения давления газа перед котельными агрегатами. Газифицировано 14 котельных.

Население получает природный газ от сетей газопроводов низкого давления. Редуцирование газа высокого давления до низкого осуществляется в отдельно стоящих газорегуляторных пунктах (ГРП), расположенных внутри жилых кварталов. В городе действуют 9 ГРП и один газорегуляторный пункт (№ 5) строится. Кроме того, к сетям газоснабжения подключены четыре шкафных регуляторных пункта (ШРП): к жилому дому 4я Биржевая, 1а; 4я Биржевая, 4в; к магазину «Лето», Советская, 22а и на АБЗ ДРСУ, ул. Кирпичная, 2. Всего газифицировано 60% жилого фонда г. Сокол.

Сети газопроводов проложены из различных материалов: в основном из металлических труб, и ,частично, из полиэтиленовых труб ГОСТ Р 50838-95* .

Через город Сокол проложена отдельная нитка газопровода высокого давления первой категории (Р=1,2 МПа) от ГРС до г. Кадникова диаметром 325х8 мм.

8.4.2. Расчетные показатели потребности газа.

Согласно проекту «Генерального плана г. Сокол» расчётная численность населения в городе составит: на первую очередь – 42750 тысячи человек; на расчётный срок – 45 тысяч человек,  в том числе проживающих в  усадебных домах - 70%, в секционных домах – 30%.

Население, пользующееся сжиженным газом, принято – 5% от общей численности, т.е.: на первую очередь -  2140 человек; на расчётный срок – 2250 человек. Охват населения газоснабжением от сетей природного газа на расчётный срок составит 95%: на первую очередь – 40610 человек, на расчётный срок – 42750 человек.

Годовая потребность в сжиженном газе определена для жилой зоны по формуле:

Qy = qo x m,     где

qo – укрупненный показатель потребления газа, на одного человека, м3/год;

m – количество жителей пользующихся газом, чел.

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты по п.3.12 СП 42-101-2003 (Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.

На нужды населения города годовой расход газа составит:

На первую очередь -

Vгод = 220 х 2140 + 120 х 12180 + 300 х 27980 = 10326,4 тыс. м3/ год. , в том числе расход сжиженного газа составит: 407,8 тыс. м3/ год или 645 тонн;

На расчётный срок –

Vгод = 220 х 2250 + 120 х 12825 + 300 х 29925 = 11011,5 тыс. м3/ год. , в том числе расход сжиженного газа составит: 495,0 тыс. м3/ год или 678 тонн;

На отопление усадебных домов годовой расход газа составит:

Vгод = Qот. год / 8000 (м3/год) , где Qот. год – годовое потребление тепла на отопление усадебных домов, определяется по известным формулам (Гкал/год);

На первую очередь – Vгод = 12345,0 / 8000 = 1543,1 тыс. м3/год;

На расчётный срок - Vгод = 13293,4/ 8000 =  1661,7 тыс. м3/год

Годовые расходы природного газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, обеспечивамые централизованно от существующих и проектируемых котельных определены по общепринятым формулам.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения. Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа приведены ниже в таблице IX.8.4.1.

Таблица IX.8.4.1

Годовые и максимально-часовые расходы природного газа

на расчётный срок по г. Сокол

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой тыс. м3 | коэф. час. максимума | макс.часов. м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды | 11011,5 | 2060 | 5345,4 |
| 2. | Прочие, 5 % | 550,8 | 2060 | 252,8 |
| 3. | Отопление жилых домов от автономных источников тепла | 44865,3 | 2100 | 21364,4 |
| 4. | Сосредоточенные потребители ( котельные и предприятия) | 103408,3 | 3600 | 28724,5 |
|  | Итого: | 159835,9 |  | 55687,1 |

Как видно из таблицы IX.8.4.1 годовой расход газа по г. Сокол на перспективу определён в объёме 159,9  млн. куб. метров. Максимально-часовой расход газа при этом составит 55,7 тысячи куб. метров.

Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определённые исходя из годового расхода газа и коэффициента часового максимума каждой категорией потребителей отдельно.

8.4.3. Проектное решение.

Раздел “Газоснабжение” выполнен в соответствии с действующими требованиями СНиП 42-01-2002 “Газораспределительные системы” и СП 42-101-2003 “Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб”.

Природный газ будет использоваться в качестве топлива для промышленных и отопительных котельных, на отопление и горячее водоснабжение в домах усадебной застройки и на пищеприготовление.

Источником газоснабжения г. Сокол предусматривается природный газ магистрального газопровода высокого давления 1 категории давлением Р = 0,6 МПа, проложенного от АГРС   до г. Сокол. Схема газоснабжения принята исходя из планировочных решений населённого пункта, расположения существующих и проектируемых котельных, а также наличия существующих дорог и улиц.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме:

I ступень–газопроводы высокого давления 1 категории Р - до 0,6 МПа;

II ступень–газопроводы низкого давления Р = 300да Па.

Схема газопроводов высокого давления принята тупиковой; низкого давления – кольцевая с отдельными тупиковыми участками.

Потребители снабжаются газом через газорегуляторные пункты (ГРП). Для обеспечения проектируемых котельных топливом – природный газ, к ним подводятся газопроводы в.д.. Для снижения давления газа с Р = 0,6 МПа до 0,3 МПа и менее, в соответствии с паспортными характеристиками котлов, в зданиях котельных предусматривается устройство редукционных установок – ГРУ.

Диаметры газопроводов высокого и низкого давлений определены ориентировочно по формуле 15 п. 3.39 СП 42-101-2003:

- А х В x po x Qmч

d y =  m1 /                Pуд.                 , где

d y – расчетный диаметр газопровода, см

А, В,m,m1 – коэффициенты, определяемые по таблицам 6,7 СП 42–101–2003;

po –  плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас – расчетный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа / м (для сетей высокого давления);

При гидравлическом расчёте газовых сетей давление газа принято следующее:

- в сети высокого давления 1й категории: начальное давление газа после ГРС – 0,6 МПа (изб.); конечное- перед ГРП и котельными – 0,44 МПа (изб.) .

- расчётный перепад давления в распределительных сетях низкого давления принят 180даПа (180 мм вод. ст.) при давлении газа на выходе из ГРП 300 даПа.

Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне предусматриваются газорегуляторные пункты (ГРП). Заданное давление определяется режимом газопотребления установленного оборудования на предприятиях и в котельных. В газопроводной сети низкого давления, снабжающей газом жилые дома, заданное выходное  давление из ГРП  должно составлять 300 даПа в соответствии со СНиП 42–01-2002.

Годовые расходы газа для каждого проектируемого жилого района определены по формулам, приведённым выше (для всего города).

Жилой северо-западный район.

Численность населения на расчётный срок составит 9300 человек. В усадебной застройке число проживающих принято 70% населения  данного района или 6510 человек. В секционной застройке –  30% или 2790 человек.

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа приведены ниже в таблице IX.8.4.2.

Таблица IX.8.4.2

Годовые и максимально-часовые расходы газа

по Северо-западному жилому району на расчётный срок

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой тыс. м3 | коэф. час. максимума | макс.часов. м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды | 2287,8 | 2060 | 1110,6 |
| 2. | Прочие, 5 % | 114,4 | 2060 | 55,5 |
| 3. | Отопление жилых домов от автономных источников тепла | 9760,2 | 2100 | 4647,7 |
| 4. | Сосредоточенные потребители ( котельные и предприятия) | 22216,0 | 3600 | 6171,1 |
|  | Итого: | 34378,4 |  | 11984,9 |

Как видно из таблицы IX.8.4.2 годовой расход газа по Северо-западному жилому району  на перспективу определён в объёме 34,4  млн. куб. метров. Максимально-часовой расход газа при этом составит 12,0 тысяч куб. метров.

Газоснабжение Северо-западного жилого района осуществляется от газопровода высокого давления (Р = 0,6 МПа), проложенного к котельной ООО “Сухонский ЦБЗ” (d = 426 мм), к котельной ОАО “Соколреммаш” (d = 325 мм) и к жилому МКР «Печаткино» (d = 219 мм).

Существующие усадебные дома и многоквартирные дома данного района подключаются к сетям газопровода низкого давления от действующих  ГРП №1, № 3, № 4. Часть усадебной застройки подключается к проектируемой ГРП № 8.

Новый жилой микрорайон подключается к газопроводу высокого давления   (d = 325мм) через проектируемые газорегуляторные пункты: ГРП №3, №6 и № 7. К проектируемому газопроводу высокого давления (Р = 0,6 МПа) подключается котельная перспективного жилого МКР.

Участки существующего газопровода высокого  давления, подпадающие в зону жилой и общественной застройки, ликвидируются с перекладкой их по проездам и улицам.

Северо-восточный жилой район.

/ Центральная часть города/

Численность населения на расчётный срок составит 15500 человек. В усадебной застройке число проживающих принято 30% населения  данного района или 4650 человек. В секционной застройке – 70% или 10850 человек.

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа приведены ниже в таблице IX.8.4.3.

Таблица IX.8.4.3

Годовые и максимально-часовые расходы газа на расчётный срок

по Северо-восточному жилому району

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой тыс. м3 | коэф. час. максимума | макс.часов. м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды | 2697,0 | 2060 | 1309,2 |
| 2. | Прочие, 5 % | 134,85 | 2060 | 64,5 |
| 3. | Отопление жилых домов от автономных источников тепла | 6971,4 | 2100 | 3319,7 |
| 4. | Сосредоточенные потребители ( котельные и предприятия) | 36859,8 | 3600 | 7515,5 |
|  | Итого: | 36859,0 |  | 12208,9 |

Как видно из таблицы IX.8.4.3 годовой расход газа по Северо–восточному жилому району  на перспективу определён в объёме 36,9 млн. куб. метров. Максимально-часовой расход газа при этом составит 12,2 тысячи куб. метров.

В центральной части города газоснабжение жилых домов и котельных предусматривается по существующей схеме. Газификация домов в этом районе осуществляется путём подключения к газопроводам  низкого давления, проложенных от действующих ГРП № 5, № 6, № 7.

Усадебные дома, находящиеся за железнодорожной веткой к ОАО “Сокольский ЦБК”, газифицируются от сетей газопровода низкого давления проектируемой ГРП № 5. К ГРП № 5 предусматривается прокладка газопровода высокого  давления (Р = 0,6 МПа) с подключением к газопроводу I категории , проложенному на г. Кадников диаметром 325х8 мм.

Проектируемая промышленная зона данного района газифицируется от газопровода на г. Кадников с устройством двух газорегуляторных пунктов.

Юго-западный жилой район.

Численность населения на расчётный срок составит 9400 человек. В усадебной застройке число проживающих принято 70% населения  данного района или 6580 человек. В секционной застройке – 30% или 2820 человек.

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа приведены ниже в таблице IX.8.4.4.

Таблица IX.8.4.4

Годовые и максимально-часовые расходы газа на расчётный срок

по жилому Юго-западному району

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой тыс. м3 | коэф. час. максимума | макс.часов. м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды | 2312,4 | 2060 | 1122,5 |
| 2. | Прочие, 5 % | 115,6 | 2060 | 56,1 |
| 3. | Отопление жилых домов от автономных источников тепла | 9869,1 | 2100 | 4697,7 |
| 4. | Сосредоточенные потребители ( котельные и предприятия) | 28393,6 | 3600 | 7887,1 |
| 5. | Итого: | 40670,7 |  | 13763,4 |

Как видно из таблицы 8.4.4 годовой расход газа по Юго-западному жилому району  на перспективу определён в объёме 40,7 млн. куб. метров. Максимально-часовой расход газа при этом составит 13,8 тысячи куб. метров.

Жилой микрорайон ОАО “Сокольский ДОК” обеспечивается природным газом от существующих сетей газоснабжения и ГРП № 11.

Усадебная застройка в данном районе обеспечивается природным газом от проектируемых сетей газопровода низкого давления и проектируемой ГРП № 4.

Юго-восточный жилой район.

Численность населения на расчётный срок составит 10800 человек. В усадебной застройке число проживающих принято 70% населения  данного района или 7560 человек. В секционной застройке – 30% или 3240 человек.

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа приведены ниже в таблице IX.8.4.5.

Таблица IX.8.4.5

Годовые и максимально-часовые расходы газа на расчётный срок

по жилому Юго-восточному району

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой тыс. м3 | коэф. час. максимума | макс.часов. м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды | 2656,8 | 2060 | 1289,7 |
| 2. | Прочие, 5 % | 132,8 | 2060 | 64,5 |
| 3. | Отопление жилых домов от автономных источников тепла | 11334,4 | 2100 | 5397,3 |
| 4. | Сосредоточенные потребители ( котельные и предприятия) | 24305,9 | 3600 | 6751,6 |
| 5. | Итого: | 38429,9 |  | 13503,1 |

Как видно из таблицы IX.8.4.5 годовой расход газа по Юго-восточному жилому району  на перспективу определён в объёме 38,4 млн. куб. метров. Максимально-часовой расход газа при этом составит 13,5 тысячи куб. метров.

Газоснабжение Юго-восточного жилого района предусматривается от существующего газопровода высокого давления I категории (Р = 0,6 МПА) диаметром 425, 325 мм. К данному газопроводу подключаются новые жилые микрорайоны и проектируемая котельная. Часть существующей жилой застройки подключается к сетям низкого давления от действующих газорегуляторных пунктов – ГРП № 10, №9, № 8.

Газоснабжение жилого сектора первой очереди строительства предусматривается от проектируемых сетей газопровода низкого давления и проектируемых газорегуляторных пунктов – ГРП № 1 и № 2.

Жилая усадебная застройка расчётного срока строительства подключается к сетям газопровода низкого давления от проектируемой ГРП № 3 и, частично, от ГРП № 2.

Сети газопроводов.

Прокладку газопроводов высокого до Р = 0,6 МПа  и низкого  давлений следует выполнять из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95. Газопроводы прокладываются подземно. Глубина заложения газопровода 1,3 м от поверхности земли. При прокладке газопроводов в дома выполнить герметизацию вводов. Вводы в здания – цокольные, утепленные. На участках совместной прокладки газопроводов высокого и низкого давлений, они прокладываются в общей траншее.

В схеме газоснабжения предусматривается возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств на газопроводах следует предусмотреть в следующих местах:

- на входе и выходе с газорегуляторного пункта;

- на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков;

- на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРП (ГРПШ).

Газоснабжение  потребителей  сжиженного  газа  выполняется  по существующей схеме.

### Состав сооружений системы газоснабжения г. Сокола приведён ниже, в таблице IX.8.4.6.

- Таблица IX.8.4.6

- Расчётный состав сооружений системы газоснабжения в г. Соколе

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Жилые районы города |  |  |  |  |  |  |  | Всего по городу Сокол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Северо-западный |  | Северо-восточный |  | Юго-западный |  | Юго-восточный |  |  |  |
|  |  |  | 1-я очер. | Расч. срок | 1-я очер. | Расч.срок | 1-я очер. | Расч.срок | 1-я очер. | Расч. срок | 1-я очер. | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Прокладка газопро- вода высокого давления, Р= 0,6МПа | пог. м | - | 1075 | 300 | 300 | 655 | 655 | 70 | 890 | 1025 | 2920 |
| 2. | Перекладка газопро вода высокого давления (вынос) | ,, | - | 1020 | - | - | - | - | 345 | 345 | 345 | 1365 |
| 3. | Прокладка газопро- вода низкого давления | пог. м | 35070 | 50080 | 19915 | 19915 | 8595 | 8595 | 20795 | 36565 | 84375 | 115155 |
| 4. | Строительство газорегуляторных пунктов | об. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |

Примечание: в расчётный сок строительства включено оборудование сетей газоснабжения первой очереди (в том числе).

8.5. Электроснабжение и слаботочные устройства.

8.5.1. Электроснабжение

8.5.1.1. Существующее положение

Электроснабжение г. Сокол  Вологодской области осуществляется от трансформаторных подстанций на нарпяжении 10/0,4 кВ, 6/0,4 кВ. Электропитание последних выполняется от ПС 110/6 кВ «Сухонский ЦБЗ», ПС 110/6 кВ «Сокольского ЦБК», ПС 35/6 кВ «Сокольского ЦБК», ТЭЦ «Сухонского ЦБЗ», ТЭЦ «ЦБК» и ПС 220/110/35/10/6 кВ «Сокол». ТП левобережной части запитываются по напряжению 6 кВ, а правобережной по 10 и 6 кВ.

8.5.1.2. Проектное решение

Электроснабжение г. Сокол  Вологодской области предусматривается выполнить согласно следующих документов, предоставленных для проектирования:

1. Акт обследования территории и выбора участков развития г. Сокол

2. Генеральный план г. Сокол, разработанный ГУП ВО “Головное ХППАП Бюро” 2009г.

3. Перечень трансформаторных подстанций в г. Сокол.

5. Технические условия для разработки телефонизации г. Сокол в составе генерального плана, выданные Сокольским  ЛТУ-6.

Генеральным планом г. Сокол предусматривается возведение новых зданий и сооружений. Для подключения новых мощностей на первую очередь требуется выполнить реконструкцию ПС 220/110/35/10/6 кВ «Сокол», строительство линии 220 кВ «Вологодская-Сокол», а данный момент резерва мощности нет у ПС 220/110/35/10/6 кВ «Сокол».

Также следует выполнить на расчётный срок реконструкцию ПС 110/6 кВ «Сухонский ЦБЗ», ПС 110/6 кВ «Сокольского ЦБК», ПС 35/6 кВ «Сокольского ЦБК», ТЭЦ «Сухонского ЦБЗ», ТЭЦ «ЦБК». Выполнить переподключение городских кабельных линий с ГРУ ТЭЦ «Сухонского ЦБК» на ГПП 110/35/6 кВ «Сухонского ЦБК». Произвести рассекционирование ТП-1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 22, 26, 28, 29, 33, 39, 40,4142,43,44,46,48,49,50,53,58,59,64,68,69,70,71,54,52. Строительство новых КТП небольшой мощности в частной застройке. Преобразование угловых ТП в РТП с вакуумными выключателями: ТП-7,57,3,34,68,13,47. Установка вакуумных выключателей в РП-5.  Электроснабжение проектируемых районов предусматривается выполнить от 43 вновь возводимых трансформаторных подстанций закрытого типа и 2  проектируемых распределительных пунктов. Для обеспечения ремонтопригодности и необходимой категории надежности данные подстанции подключаются двумя взаиморезервируемыми фидерами подключенными в «Кольцо».2 категория потребителей также может обеспечиваться дизельными электростанциями (ДЭС). Питание проектируемых трансформаторных подстанций осуществляется  КЛ-10,6 кВ; питание всех потребителей проектируемых районов села осуществляется ВЛИ-0.4 кВ выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

Уличное освещение осуществляется светильниками ЖКУ-250 с натриевыми лампами ДНАТ-250 установленными на опорах ВЛИ-0.4 кВ.

По результатам расчета электрических нагрузок электроснабжение г. Сокол будет осуществляться от 140 существующих ТП-10/6/0,4кв и 43 проектируемых ТП 10/6/0,4кв.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторов представлен в таблице IX.8.5.1.2.2. При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (изд.7), РД 34.20.-185.-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» Часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов. Трансформаторные подстанции 10/6/0,4 располагаются в центре нагрузок с учетом наиболее экономичного расположения сетей 10,6 и 0,4кв для электропитания потребителей на уровне перспективных норм. Необходимость строительства новых КЛ 10,6 кВ и ТП-10/6/0,4; их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут определяться при конкретном проектировании.

Электроснабжение двух проектируемых промышленных зон осуществляется от 22 ЗТП 10/6/0,4 кВ. Мощность потребителей промышленной зоны составляет 30% от существующей мощности потребителей всего города по укрупнённым показателям.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство ВЛ 220 кВ «Вологодская-Сокол».

- Реконструкция ПС 220/110/35/10/6 кВ «Сокол», ПС 110/6 кВ «Сухонский ЦБЗ», ПС 110/6 кВ «Сокольского ЦБК», ПС 35/6 кВ «Сокольского ЦБК», ТЭЦ «Сухонского ЦБЗ», ТЭЦ «ЦБК».

- Переподключение городских кабельных линий с ГРУ ТЭЦ «Сухонского ЦБК» на ГПП 110/35/6 кВ «Сухонского ЦБК».

- Строительство РП-7, РП-8.

5. Применение автономных источников электропитания (ДЭС) для обеспечения категорийности электроснабжения соответствующих объектов.

План распределительных сетей напряжением 10,6 кВ и расстановки ТП-10/6/0,4кв смотреть на листе марки ЭС-1 настоящего проекта.

Таблица IX.8.5.1.2.1

| № п/п | Наименование | Проектируемые ТП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВа) | 5600,0 | 26500,0 |
| 2. | Установленная мощность трансформаторов, кВа | 8390,0 | 36430,0 |

Таблица IX.8.5.1.2.2.

Расчет электрических нагрузок по жилой зоне

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ЗТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 |
|  | ЗТП №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 |
|  | ЗТП №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 |
|  | ЗТП №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 |

Таблица IX.8.5.2

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ЗТП №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 |
|  | ЗТП №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 |
|  | ЗТП №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 | 2х400 |
|  | ЗТП №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа на 834 уч-ся | 224-1-442.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 254,0 | 254,0 | 0,8 | 0,8 | 203,2 | 203,2 | 0,92 | 220,8 | 220,8 |
| 2. | Бассейн | 292-3-4/72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107,0 | 107,0 | 0,8 | 0,8 | 85,6 | 85,6 | 0,92 | 93,0 | 93,0 |
| 3. | ФОК | 294-2-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91,0 | 91,0 | 0,8 | 0,8 | 72,8 | 72,8 | 0,92 | 79,1 | 79,1 |

Таблица IX.8.5.1.2.2.

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4. | Магазин смешанной торговли | Индивид-й проект | 4 | 4 | 4 | 4 | 32,0 | 32,0 | 0,8 | 0,8 | 25,6 | 25,6 | 0,9 | 28,3 | 28,3 |
| 5. | Дом престарелых | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 58,2 | 58,2 | 0,8 | 0,8 | 46,6 | 46,6 | 0,92 | 50,6 | 50,6 |
| 6. | Склады | Индивид-й проект | 3 | 3 | 3 | 3 | 60,0 | 60,0 | 0,7 | 0,7 | 42,0 | 42,0 | 0,95 | 44,3 | 44,3 |
| 5. | Усадебная застройка | Индивид-й проект | 85 | 85 | 85 | 85 | 170,0 | 170,0 | 1 | 1 | 170,0 | 170,0 | 0,95 | 178,9 | 178,9 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 10,0 | 0,85 | 11,76 | 11,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,9 | 704,9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,8 | 715,8 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 | 2х630 |
|  | ЗТП№ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Торговый центр | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 80,0 | 80,0 | 0,8 | 0,8 | 64,0 | 64,0 | 0,9 | 71,0 | 71,0 |
| 3. | Усадебная застройка | Индивид-й проект | 5 | 5 | 316 | 316 | 230,0 | 230,0 | 1 | 1 | 230,0 | 230,0 | 0,95 | 242,1 | 242,1 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 10,0 | 0,85 | 11,76 | 11,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,0 | 324,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,2 | 340,2 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х250 | 2х250 |

Таблица IX.8.5.1.2.2.

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ЗТП№ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Офисы | 261-20-72 | 1 | 1 |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,8 | 0,8 | 16,0 | 16,0 | 0,9 | 17.7 | 17.7 |
| 2. | Блокированные дома | Индивид-й проект | 2 | 2 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3-5 этажная жилая застройка | Индивид-й проект | 4 | 4 | 230 | 230 | 187,8 | 187,8 | 1 | 1 | 187,8 | 187,8 | 0,95 | 197,7 | 197,7 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 10,0 | 0,85 | 11,76 | 11,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,0 | 355,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,8 | 372,8 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 | 2х400 |
|  | ЗТП№ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бассейн | 292-3-4/72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107,0 | 107,0 | 0,8 | 0,8 | 85,6 | 85,6 | 0,92 | 93,0 | 93,0 |
| 2. | ФОК | 294-2-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91,0 | 91,0 | 0,8 | 0,8 | 72,8 | 72,8 | 0,92 | 79,1 | 79,1 |
| 3. | Магазин смешанной торговли | Индивид-й проект | 2 | 2 |  |  | 16 | 16 | 0,8 | 0,8 | 12,8 | 12,8 | 0,9 | 14,2 | 14,2 |
| 4. | Усадебная застройка | Индивид-й проект | 28 | 28 | 28 | 28 | 89,6 | 89,6 | 1 | 1 | 89,6 | 89,6 | 0,95 | 94,3 | 94,3 |
| 6. | 3-5 этажная жилая застройка | Индивид-й проект | 11 | 11 | 642 | 642 | 451,2 | 451,2 | 1 | 1 | 451,2 | 451,2 | 0,95 | 475,0 | 475,0 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 10,0 | 0,85 | 11,76 | 11,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,0 | 767,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,0 | 806,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 | 2х630 |

Таблица IX.8.5.1.2.2.

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6. | 3-5 этажная жилая застройка | Индивид-й проект | 11 | 11 | 642 | 642 | 451,2 | 451,2 | 1 | 1 | 451,2 | 451,2 | 0,95 | 475,0 | 475,0 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 10,0 | 0,85 | 11,76 | 11,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,0 | 767,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,0 | 806,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 | 2х630 |
|  | ЗТП№ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Д/с 140 чел | 212-1-401.13.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,2 | 68,2 | 0,8 | 0,8 | 54,56 | 54,56 | 0,92 | 59,3 | 59,3 |
| 2. | Магазин смешанной торговли | Индивид-й проект | 2 | 2 |  |  | 16 | 16 | 0,8 | 0,8 | 12,8 | 12,8 | 0,9 | 14,2 | 14,2 |
| 3. | Офисы | 261-20-72 | 2 | 2 |  |  | 40,0 | 40,0 | 0,8 | 0,8 | 32,0 | 32,0 | 0,9 | 35,5 | 35,5 |
| 4. | Почта | 261-22-38.90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,46 | 11,46 | 0,7 | 0,7 | 8,02 | 8,02 | 0,9 | 8,91 | 8,91 |
| 5. | Аптека | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 106,9 | 106,9 | 0,7 | 0,7 | 74,8 | 74,8 | 0,92 | 81,3 | 81,3 |
| 6. | Мол.кухня | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 0,92 | 2,3 | 2,3 |
| 7. | Поликлиника | 251-4-55.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180,0 | 180,0 | 0,7 | 0,7 | 126,0 | 126,0 | 0,92 | 136,9 | 136,9 |
| 8. | ДК | 262-012-302.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84,0 | 84,0 | 0,7 | 0,7 | 58,8 | 58,8 | 0,92 | 64,0 | 64,0 |

Таблица IX.8.5.1.2.2.

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10. | 3-5 этажная жилая застройка | Индивид-й проект | 3 | 3 | 141 | 141 | 112,8 | 112,8 | 1 | 1 | 112,8 | 112,8 | 0,95 | 118,0 | 118,0 |
| 11. | Усадебная застройка | Индивид-й проект | 44 | 44 | 44 | 44 | 114,4 | 114,4 | 1 | 1 | 114,4 | 114,4 | 0,95 | 120,4 | 120,4 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 10,0 | 0,85 | 11,76 | 11,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,0 | 652,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684,6 | 684,6 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 | 2х630 |
|  | ЗТП№ 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Банк | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 | 20,0 | 0,8 | 0,8 | 16,0 | 16,0 | 0,9 | 17.7 | 17.7 |
| 2. | Центр досуга | 274-13-79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84,0 | 84,0 | 0,7 | 0,7 | 58,8 | 58,8 | 0,92 | 63,9 | 63,9 |
| 3. | Ресторан | 224-1-314 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211,0 | 211,0 | 0,7 | 0,7 | 147,7 | 147,7 | 0,92 | 159,8 | 159,8 |
| 4. | Дом быта | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,0 | 63,0 | 0,7 | 0,7 | 44,1 | 44,1 | 0,9 | 49,0 | 49,0 |
| 6. | 3-5 этажная жилая застройка | Индивид-й проект | 10 | 10 | 584 | 584 | 414,0 | 414,0 | 1 | 1 | 414,0 | 414,0 | 0,95 | 435,0 | 435,0 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 10,0 | 0,85 | 11,76 | 11,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,0 | 738,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,7 | 775,7 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2хъ630 | 2х630 |

Таблица IX.8.5.1.2.2.

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ЗТП№ 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Магазин | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6,0 | 0,8 | 0,8 | 5,4 | 5,4 | 0,92 | 5,87 | 5,87 |
| 2. | Школа на 834 уч-ся | 224-1-442.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 254,0 | 254,0 | 0,8 | 0,8 | 203,2 | 203,2 | 0,92 | 220,8 | 220,8 |
| 3. | Офисы | 261-20-72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120,0 | 120,0 | 0,8 | 0,8 | 96,0 | 96,0 | 0,9 | 106,6 | 106,6 |
| 4. | 3-5 этажная жилая застройка | Индивид-й проект | 11 | 11 | 650 | 650 | 448.5 | 448,5 | 1 | 1 | 448.5 | 448,5 | 0,95 | 472,1 | 472,1 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 10,0 | 0,85 | 11,76 | 11,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817.1 | 817.1 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857.96 | 857.96 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2хъ630 | 2х630 |
|  | ЗТП№ 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Д/с 280 чел | 214-1-309.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.3 | 118,3 | 0,8 | 0,8 | 94,64 | 94,64 | 0,9 | 102,8 | 102,8 |
| 2. | Магазин смешанной торговли | Индивид-й проект | 3 | 3 |  |  | 24 | 24 | 0,8 | 0,8 | 19,2 | 19.2 | 0,9 | 21.3 | 21.3 |
| 3. | Офисы | 261-20-72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120,0 | 120,0 | 0,8 | 0,8 | 96,0 | 96,0 | 0,9 | 106,6 | 106,6 |
| 4. | 3-5 этажная жилая застройка | Индивид-й проект | 13 | 13 | 1056 | 1056 | 707.52 | 707.5 | 1 | 1 | 707.5 | 707.5 | 0,95 | 744.8 | 744.8 |
| 5. | Усадебная застройка | Индивид-й проект | 16 | 16 | 16 | 16 | 67,2 | 67,2 | 1 | 1 | 67,2 | 67,2 | 0,95 | 70.7 | 70.7 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 10,0 | 0,85 | 11,76 | 11,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,2 | 933,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984,5 | 984,5 |

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | Cos | 1 очередь | Расч. Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2хъ630 | 2х630 |
|  | ЗТП№ 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аптека | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 106,9 | 106,9 | 0,7 | 0,7 | 74,8 | 74,8 | 0,92 | 81,3 | 81,3 |
| 2. | Реабилитационный центр | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 120,0 | 120,0 | 0,8 | 0,8 | 96,0 | 96,0 | 0,92 | 104,3 | 104,3 |
| 3. | Магазин смешанной торговли | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 8.0 | 0,8 | 0,8 | 6,4 | 6,4 | 0,92 | 6,95 | 6,95 |
| 4. | Д/с 90 чел | 213-1-273.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58,2 | 58,2 | 0,8 | 0,8 | 46,6 | 46,6 | 0,92 | 50,6 | 50,6 |
| 5. | Усадебная застройка | Индивид-й проект | 122 | 122 | 122 | 122 | 244 | 244 | 1 | 1 | 244 | 244 | 0,95 | 256,8 | 256,8 |
| 4. | 3-5 этажная жилая застройка | Индивид-й проект | 6 | 6 | 279 | 279 | 206,5 | 206,5 | 1 | 1 | 206,5 | 206,5 | 0,95 | 223,9 | 223,9 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 10,0 | 0,85 | 11,76 | 11,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734,0 | 734,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770.0 | 770.0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2хъ630 | 2х630 |
|  | ЗТП№ 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Д/с 90 чел | 213-1-273.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58,2 | 58,2 | 0,8 | 0,8 | 46,6 | 46,6 | 0,92 | 50,6 | 50,6 |
| 2. | Д/с 140 чел | 212-1-401.13.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,2 | 68,2 | 0,8 | 0,8 | 54,56 | 54,56 | 0,92 | 59,3 | 59,3 |
| 3. | Поликлиника | 251-4-55.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86,6 | 86,6 | 0,8 | 0,8 | 69,3 | 69,3 | 0,92 | 73,2 | 73,2 |
| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | Cos | 1 очередь | Расч. Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4. | Магазин смешанной торговли | Индивид-й проект | 2 | 2 |  |  | 16 | 16 | 0,8 | 0,8 | 12,8 | 12,8 | 0,9 | 14,2 | 14,2 |
| 5. | 3-5 этажная жилая застройка | Индивид-й проект | 19 | 19 | 1181 | 1181 | 791,2 | 791,2 | 1 | 1 | 791,2 | 791,2 | 0,95 | 832,8 | 832,8 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 10,0 | 0,85 | 11,76 | 11,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975,3 | 975,3 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1002,6 | 1002,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 | 2х630 |
|  | ЗТП№ 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 275,0 | 275,0 | 0,8 | 0,8 | 220,0 | 220,0 | 0,92 | 239,1 | 239,1 |
| 2. | Д/с 280 чел | 214-1-309.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.3 | 118,3 | 0,8 | 0,8 | 94,64 | 94,64 | 0,9 | 102,8 | 102,8 |
| 3. | Магазин смешанной торговли | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 8.0 | 0,8 | 0,8 | 6,4 | 6,4 | 0,92 | 6,95 | 6,95 |
| 4. | КБО | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,0 | 62,0 | 0,7 | 0,7 | 43,4 | 43,4 | 0,92 | 47,1 | 47,1 |
| 5. | Почта | 261-22-38.90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,46 | 11,46 | 0,7 | 0,7 | 8,02 | 8,02 | 0,9 | 8,91 | 8,91 |
| 6. | Торгово-развлекательный центр | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 120,0 | 120,0 | 0,7 | 0,7 | 84,0 | 84,0 | 0,9 | 93,3 | 93,3 |
| 7. | 3-5 этажная жилая застройка | Индивид-й проект | 7 | 7 | 730 | 730 | 503,7 | 503,7 | 1 | 1 | 503,7 | 503,7 | 0,95 | 530,2 | 530,2 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 10,0 | 0,85 | 11,76 | 11,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,7 | 983,7 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1002,5 | 1002,5 |
| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | Cos | 1 очередь | Расч. Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2хъ630 | 2х630 |
|  | ЗТП№ 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Д/с 90 чел | 213-1-273.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58,2 | 58,2 | 0,8 | 0,8 | 46,6 | 46,6 | 0,92 | 50,6 | 50,6 |
| 2. | Школа | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 153,0 | 153,0 | 0,8 | 0,8 | 122,4 | 122,4 | 0,92 | 132,6 | 132,6 |
| 3. | Музей | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 0,8 | 0,8 | 8,0 | 8,0 | 0,92 | 8,7 | 8,7 |
| 4. | Церковь | Индивид-й проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 0,8 | 0,8 | 8,0 | 8,0 | 0,92 | 8,7 | 8,7 |
| 5. | 3-5 этажная жилая застройка | Индивид-й проект | 10 | 10 | 746 | 746 | 522,0 | 522,0 | 1 | 1 | 522,0 | 522,0 | 0,95 | 549,5 | 549,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 10,0 | 0,85 | 11,76 | 11,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,5 | 762,5 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,1 | 800,1 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2хъ630 | 2х630 |
|  | ЗТП №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х500 |
| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ЗТП №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х500 |
|  | ЗТП №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |
|  | ЗТП №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |
|  | ЗТП №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | Cos | 1 очередь | Расч. Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ЗТП №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 |
|  | ЗТП №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 |
|  | ЗТП №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 |
|  | ЗТП №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | Cos | 1 очередь | Расч. Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ЗТП №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |
|  | ЗТП №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |
|  | ЗТП №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |
|  | ЗТП №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |
| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  | Коэффициент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч. Срок | Cos | 1 очередь | Расч. Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ЗТП №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |
|  | ЗТП №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |
|  | К-во х мощ-ть тр-ров в кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |

Загрузка трансфарматоров 70 %.

8.5.2. Телефонизация, радиофикация и телевидение.

8.5.2.1. Существующее положение

В настоящее время телефонная связь осуществляется от существующих пяти  АТС типа Si/2000 на 12076 номеров, резерв 1437 номеров, расположенной в здании.

Территория г. Сокол находится в зоне уверенного приема ретранслятора.

Для приема телепередач первой и второй программ необходимо устанавливать  телеантенны типов АТКГ (В) 1.1.12.3   и  АТИГ 4.3.6-12.3.

8.5.2.2. Проектное решение

Телефонизация и радиофикация предусматривается согласно генерального плана. Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 500 телефонов на расчетный срок. На первую очередь требуется строительство новой АТС в проектируемом районе в правобережной части города  Si-2000 на 2000 номеров, а р.с. требуется строительство новой АТС в правобережной части города в проектируемом районе Si-2000 на 1500 номеров  Для приема телепередач первой и второй программы необходимо устанавливать на зданиях телеантенны типов АТКГ(В) 1.1.9.3   и  АТИГ 4.3.6-12.3.

Распределительную телефонную сеть предполагается монтировать кабелями марки ТППБ, соответствующих сечений.

X. Технико-экономические показатели генерального плана.

Таблица IX.1.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. на 2008 год |  | Расчетный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I. Территория |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь в черте города | га |  | 3043,0 | 4655,3 |
| 2. | Кварталы жилой и общественной застройки, из них: |  |  | 746,29 | 1138,22 |
|  | -общественной застройки | га |  | 90,34 | 202,48 |
|  | - секционными домами | га |  | 112,87 | 165,35 |
|  | - деревянная 1/2-этажная | га |  | 86,42 | 86,42 |
|  | - усадебной | га |  | 456,66 | 683,97 |
| 3. | Земли общего пользования, из них: | га |  | 385,42 | 809,60 |
|  | -зеленых насаждений общего пользования | га |  | 39,46 | 116,78 |
|  | - открытых спортивных сооружений | га |  | 12,84 | 19,97 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га |  | 73,32 | 72,57 |
|  | -улично-дорожная сеть | га |  | 259,8 | 598,33 |
| 4. | Земли производственной и коммунально-складской застройки |  |  | 555,71 | 788,61 |
|  | -промышленные предприятия | га |  | 411,08 | 615,16 |
|  | -коммунально-складские | га |  | 144,63 | 244,57 |
| 5. | Ландшафтно-рекриационные территории | га |  | - | 257,91 |
| 6. | Земли специального назначения | га |  | 79,94 | 70,44 |
| 7. | Садоводческие кооперативы | га |  | 94,24 | 94,24 |
| 8. | Резерв под жилую застройку | га |  | - | 346,0 |
| 8. | Озеленение СЗЗ | га |  | - | 917,68 |
|  | II. Население. |  |  |  |  |
| 6. | Численность населения | чел. |  | 42000 | 45000 |
| 7. | Плотность населения | чел/га |  | 13,8 | 9,66 |
|  | III. Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 8. | Жилой фонд, всего: | тыс. м2 |  | 994,5 | 1215000 |
|  | Из него: -в многоквартирных домах | тыс. м2 |  | 850,4 | 746,0 |
|  | -в усадебных домах | тыс. м2 |  | 144,1 | 469,0 |
| 9. | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел |  | 23,68 | 27,0 |
|  | IV. Учреждения культурно-бытового обслуживания. |  |  |  |  |
| 10. | Учреждения культуры | посетит. |  | 3600 | 4800 |
| 11. | Детские дошкольные учреждения | мест |  | 2308 | 3073 |
| 12. | Общеобразовательные школы | мест |  | 8659 | 10543 |
|  | V. Водоснабжение. |  |  |  |  |
| 13. | Суммарное водопотребление, всего: в т.ч. на хоз-питьевые нужды | тыс.м3/сут. |  | 19,77 | 29,164 |
| 14. | Мощность головных сооружений водозабора | тыс.м3/сут. |  | 29,3 | 36,5 |
| 15. | Водопотребление в среднем на человека | л/сутки |  | 108,0 | 298,0 |
|  | VI. Водоотведение. |  |  |  |  |
| 16. | Общее поступление сточных вод, всего: | тыс.м3/сут. |  |  | 23,28 |
| 17. | Мощность головных очистных сооружений канализации | тыс.м3/сут. |  | 172,4 | 172,4 |
| 18. | Водоотведение в среднем на 1 чел. | л/сутки |  |  | 190 |
|  | VII.Теплоснабжение. |  |  |  |  |
| 19. | Потребление тепла от централизованных источников | Гкал/год |  |  |  |
|  | VIII. Электроснабжение. |  |  |  |  |
| 20. | Общая расчетная нагрузка | кВа |  |  | 26500 |
|  | IX. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 21. | Усовершенствованный полигон ТБО | га |  | 9,5 | 20,0 |
|  | X. Охрана окружающей среды. |  |  |  |  |
| 22. | Санитарно-защитные зоны* | га |  | 2752,77 | 3160,33 |

* не учитывается в общей сумме, т.к. является сервитутом