- Открытое акционерное общество

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке

генеральных планов и проектов застройки городов»

ОАО «НИИПГрадостроительства»

|  | - Сокольский район |
| --- | --- |
|  | - Вологодской области |
| Инв. 25861/1 | - Муниципальный контракт |
|  | №122от 21.07.2008г. |

«Схема территориального планирования муниципального образования «Сокольский район»

- Вологодской области»

- ТОМ 1

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

| Генеральный директор | _________________ | А. Д. Лаппо |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству | _________________ | Н. М. Сидоренко |
| Начальник АПМ-2 | _________________ | С. С. Фролов |
| Главный архитектор проекта | _________________ | Л. П. Колосова |

- Санкт-Петербург

2010 г.

Состав проекта

Схемы территориального планирования

мо СОКОЛЬСКИЙ РАЙОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I	Материалы по обоснованию проекта.

Пояснительная записка - Инв.№25861/1

ТОМ II	Положения о территориальном планировании.

Пояснительная записка -25861/2

Графические материалы:

| Название схемы | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- |
| Ситуационная схема |  | 25861/4 |
| Схема административно-территориального деления |  | 25861/5 |
| Современное использование территории |  | 25861/6 |
| Схема развития туризма и рекреации | 1:100 000 | 25861/7 |
| Схема комплексной оценки и территории с особыми условиями использования | 1:100 000 | 25861/8 |
| Схема социального обслуживания и каркас расселения | 1:100 000 | 25861/9 |
| Схема развития транспортной и инженерной инфраструктуры | 1:100 000 | 25861/10 |
| Основной чертеж. Планируемые объекты капитального строительства | 1:100 000 | 25861/11 |

CD-диск –электронная версия проекта (пояснительная записка том 1 и том 2 + четержи в программе MapInfo + растровые изображения чертежей)

ТОМ III	Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы.

| Название схемы | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- |
| Графические материалы СТП |  | Открытые |
| Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:100 000 | Материалы ДСП |
| Ситуационная схема ИТМГОЧС | 1:100 000 | Материалы ДСП |

Приложения:

Исходные материалы для проектирования на электронном носителе

Авторский коллектив:

| НачальникАПМ №2 | С.С. Фролов |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Л. П. Колосова |
| Эксперт по градостроительству | В.В. Прокопьева |
| Инженер- экономист проекта | Е. Г. Березина |
| Инженер 3кат. | Л. В. Елисеев |
| Нач. инж-экологического отдела | В. П. Саранцева |
| Ведущий эколог | А. П. Стемпковская |
| Инженер-геоэколог | А.Ю. Платонова |
| Архитектор | Л.Л. Шафикова |
| Ведущий архитектор | И. О. Тихонова |
| Техник-архитектор | П. К. Симонов |

Оглавление

Введение	7

1.	Цели и задачи территориального планирования Сокольского района	9

2.	Современное состояние	11

2.1	Географическое положение и административный состав, место района в  Вологодской области	11

2.2	Современное использование территории и земельные ресурсы	12

2.3	Население муниципального образования Сокольский район и сложившаяся система расселения.	14

3.	Комплексный анализ природно-ресурсного потенциала, экологическая обстановка.	23

3.1	Природные условия и ресурсы	23

3.1.1	Рельеф	23

3.1.2	Климат	23

3.1.3	Геология	23

3.1.4	Гидрогеология	24

3.1.5	Гидрология	25

3.1.6	Почвы	26

3.1.7	Агрохимическая характеристика почв	27

3.1.8	Полезные ископаемые	28

3.1.9	Лесные ресурсы.	33

3.1.10	Биоресурсы района.	42

3.1.11	Особо охраняемые природные территории и объекты.	46

3.1.12	Историко-культурный и рекреационный потенциал	50

3.2	Экологическая обстановка, проблемные ситуации.	62

3.2.1	Оценка состояния атмосферного воздуха	62

3.2.2	Оценка состояния водных объектов.	64

3.2.3	Отходы производства и потребления	72

3.2.4	Радиационная обстановка, электромагнитные излучения, шумовое загрязнение.	76

3.2.5	Выводы комплексного экологического анализа.	76

4.	Функционально-планировочная организация территории	78

4.1	Зоны с особыми условиями  использования территории.	79

4.1.1	Зоны охраны объектов культурного наследия	79

4.1.2	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	83

4.1.3	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	87

4.1.4	Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	90

4.1.5	Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры	90

4.1.6	Санитарно - защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	90

4.1.7	Территории месторождений полезных ископаемых	95

5.	Социально-экономическая оценка.	97

5.1	Численность населения и трудовые ресурсы.	97

5.2	Демографическая политика и прогноз численности населения.	99

5.3	Жилищный фонд.	101

5.4	Культурно-бытовое обслуживание.	104

5.4.1	Учреждения образования	104

5.4.2	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения.	105

5.4.3	Учреждения культуры и искусства	106

5.4.4	Учреждения физической культуры и спорта	107

5.4.5	Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания	107

5.5	Экономическая база развития района.	112

5.5.1	Промышленность.	112

5.5.2	Агропромышленный комплекс	113

5.5.3	Строительство	114

5.5.4	Транспорт	115

5.5.5	Связь	115

5.5.6	Малый бизнес	116

5.6	Основные направления развития хозяйственной деятельности района	116

5.6.1	Промышленность.	118

5.6.2	Сельское хозяйство.	118

5.6.3	Лесное хозяйство	120

5.7	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	121

6.	Транспортная инфраструктура	125

6.1	Автомобильный транспорт	125

6.2	Пассажирский транспорт	125

6.3	Железнодорожный транспорт	126

6.4	Водный транспорт	127

6.5	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	127

7.	Обоснование развития инженерной инфраструктуры	134

7.1	Водоснабжение	134

7.2	Водоотведение	139

7.3	Электроснабжение	144

7.4	Газоснабжение	144

7.5	Теплоснабжение	146

7.6	Инженерная подготовка территории	151

8.	Обоснование мероприятий территориального планирования	152

8.1	Обоснование возможного изменения границ муниципальных образований	152

8.2	Общие подходы к обоснованию границ зон планируемых объектов капитального строительства районного значения	152

8.3	Обоснование развития капитального строительства объектов жилого фонда и  социальной инфраструктуры	154

8.3.1	Обоснование развития жилого фонда	154

8.3.2	Обоснование развития капитального строительства объектов  культурно-бытового обслуживания	158

8.3.3	Обоснование развития объектов капитального строительства  - автомобильных дорог между населёнными пунктами, мостов и других объектов транспортной инфраструктуры	170

8.3.4	Автомобильный транспорт	170

8.3.5	Пассажирский транспорт	171

8.3.6	Железнодорожный транспорт	172

8.3.7	Водный транспорт	172

8.3.8	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	172

8.4	Мероприятия по развитию туристско-рекреационной сферы.	178

Введение

Схема территориального планирования муниципального образования «Сокольский район» разрабатывается ОАО «НИИПГрадостроительства», Санкт-Петербург, в соответсвии с Муниципальным контрактом  №1 от 21.07.2008 г

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, глава 3,статья 9 «…территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» .

При принятии проектных решений анализируется геополитическое положение района, состояние ее экономики и социальной сферы, природно-ресурсный, инфраструктурный и территориальный потенциалы.

Схема территориального планирования Сокольского района выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

При разработке Схемы используются следующие стратегические программно-целевые документы федерального и муниципального уровня:

- основные направления социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу (Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, 2000 год.);

- «Стратегия социально-экономического развития Сокольского муниципального района до 2020 года» Утв.решением Муниципального Собрания от 13.12.2007 №394;

  - Основные задачи проекта:

- выявление проблем градостроительного развития территории Сокольского района, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующего природно- ресурсного потенциала, экологической обстановки , а также социально-экономических и территориально-инфраструктурных возможностей территории;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития Сокольского района;

- создание электронной схемы территориального планирования на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

В работе были использованы и учтены материалы Схемы территориального планирования  Вологодской области, разработанной научно-проектным институтом пространственного планирования в 2008 году, материалы Департамента по природным ресурсам Вологодской области, Генеральный план города Сокол, доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Лесохозяйственный регламент Сокольского лесничества на 2009-2018 гг. и другие исходные данные.

Информационной базой разработки Схемы территориального планирования являются:

- законодательные акты и нормативные документы Сокольского района и Вологодской области;

- информация департаментов и отделов Администрации  Сокольского района и Вологодской области о состоянии и основных тенденциях социально-экономического развития области и района;

- информация подразделений федеральных министерств, комитетов и служб, действующих на территории Вологодской области;

- информация официального интернет-сайта администрации Вологодской области;

- официальные справочники о социально-экономическом положении и тенденциях развития Вологодской области и Сокольского района;

- материалы исследований различных аспектов экономического и социального развития Вологодской области и Сокольского района, проведенных ранее как в рамках администрации области, так и выполненных сторонними организациями;

- программные документы Сокольского района и Вологодской области;

- опубликованные и находящиеся в открытом доступе на интернет-сайтах информационные материалы (сборники, справочники и т.п.) федеральных министерств, комитетов и служб;

- материалы информационных систем: «КонсультантПлюс Регион», БД UniFile и др.

Для разработки проекта использовались отдельные слои картографической основы масштаба 1:100 000 (векторные) на территорию Сокольского района в программе  MapJnfo, также материалы подразделений администрации, в том числе материалы землеустройства населенных пунктов администрации Сокольского района 2007 г. и материалы лесоустройства Департамента лесного комплекса Вологодской области, 2008г.. Схема территориального планированияской области разработана на следующие проектные периоды: исходный год – 2008г. , I этап (первая очередь) – 2015 г. , II этап (расчетный срок) – 2030 г.

В работе приведен перечень объектов недвижимости федеральной собственности (с их площадью, назначением, значением) и картографической (адресной – по поселениям) привязкой объектов.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы подразделений администрации.

Авторский коллектив выражает благодарность администрации МО «Сокольский район», главе администрации муниципального образования, специалистам отдела по строительству, архитектуре, ЖКХ и дорог и другим отделам и специалистам администрации, а также всем организациям и ведомствам, способствующим выполнению работы и предоставившим для этого свои материалы.

В проект внесены дополнения и корректировка в соответствии с замечаниями.

# Цели и задачи территориального планирования Сокольского района

Главная цель территориального планирования района, как вида градостроительной деятельности - определение назначения территории исходя их комплекса природных, социальных, экономических, экологических и других факторов в целях её устойчивого развития, формирования транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, увязки интересов по использованию территории: граждан, муниципальных образований, субъектов РФ, Российской Федерации.

Схема территориального планирования Сокольского муниципального района - важная часть стратегического управления развитием.

Проектом учитывается Генеральный план города Сокол (утвержденный решением Совета городскою поселения города Сокола от 28.05.2010 г.), Схема территориального планирования Вологодской области, «Программа развития систем водоснабжения и водоотведения г. Сокол на 2009-2012 годы», утвержденная постановлением Главы г. Сокол от 07.11.2008 года №297, районная целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры Сокольского муниципального района на 2009-2011 годы», утвержденная постановлением Главы Сокольского муниципального района от 25.09.2008 года №1526, «Комплексныый план модернизации моногорода Сокол Вологодской области», утвержденный постановлением Председателя Совета г. Сокол от 20.01.2010 года №73.

При выполнении проекта ведется разработка научно обоснованных предложений по планировочной организации территории, развитию системы расселения, развитию социально-экономической сферы, транспортной и инженерной инфраструктур, рациональному использованию природно-ресурсного потенциала, сохранению культурного наследия, обеспечению экологического благополучия Сокольского муниципального района.

Градостроительный кодекс Российской Федерации предусматривает единый алгоритм решения задач территориального планирования на разных территориальных уровнях (муниципальный район, субъект Российской Федерации, городской округ, городское или сельское поселение).

В отличие от разрабатываемых ранее проектов районной планировки документы территориального планирования муниципального района не являются комплексными, так как направлены, прежде всего, на реализацию законодательно определённых полномочий муниципальной власти района.

Территориальное планирование – планирование развития территории района, определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства для муниципальных (районных) нужд Сокольского муниципального района, выявление: ограничений развития территории района и размещения объектов капитального строительства на основе природно-ресурсного и социально-экономического потенциала. В свою очередь ограничения комплексного развития территории района включают: зоны с особыми условиями использования территорий, территории возможного воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также факторы возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ограничениями размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения являются: особо охраняемые природные территории, территории памятников культурного наследия, территории месторождений полезных ископаемых, инженерно-геологические ограничения, земельные участки, находящиеся в собственности, либо на которых находятся объекты капитального строительства федерального, регионального, местного (поселенческого) значения, а также зарезервированные земельные участки для размещения этих объектов.

Задачами территориального планирования Сокольского муниципального района являются:

- учёт и увязка разных интересов по использованию территории района: местных (районных), местных (поселенческих), государственных (областных и федеральных), частных (населения, бизнеса, включая субъектов малого предпринимательства);

- проведение комплексного анализа территории с целью выявления природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявление проблемных ситуаций и ареалов, а также зон с особыми условиями использования территории.

- прогнозирование развития функционально-планировочной структуры территории;

- разработка предложений по совершенствованию пространственной организации территории:  развитие опорного пространственного каркаса, планировочное районирование территории;

-     функциональное зонирование территории;

- мероприятия по развитию г.Сокола ,г.Кадникова и сельских поселений района;

- формирование предложений по восстановлению, сохранению и использованию природного и историко-культурного наследия;

-    предложения по развитию транспортной и инженерных инфраструктур района;

-    направления развития рекреационно-туристической инфраструктуры района;

-   формирование предложений по восстановлению, сохранению и использованию     природного и историко-культурного наследия;

-   формирование предложений по улучшению экологической ситуации, охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов.

- определение границ зон размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения в области: развития социальной инфраструктуры районного значения, автомобильных дорог между населёнными пунктами и объектов транспортной инфрастуктуры вне населённых пунктов, линий и объектов электро и газоснабжения в границах района, иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района;

- учёт предложений по размещению объектов капитального строительства федерального и регионального значения, обоснованных в работах других уровней территориального планирования;

- предложения по перечню мероприятий в области санитарной очистки территории района.

При принятии проектных решений анализируется геополитическое положение района, состояние ее экономики и социальной сферы, природно-ресурсный, инфраструктурный и территориальный потенциалы.

Схема территориального планирования Сокольского района выполнена в соответствии с законодательными и нормативными документами РФ, а также стратегическими  программно-целевыми документами  федерального уровня.

Целью территориального планирования Сокольского района является создание такой пространственной структуры территории Сокольского района, которая учитывая природные, демографические, экономические, социальные, экологические и другие условия развития территории муниципального образования, будет способствовать устойчивому развитию всех отраслей экономики Сокольского района и наилучшим образом обеспечит благоприятные и безопасные условия проживания населения, охрану и рациональное использование природных ресурсов, сохранение объектов культурного наследия, а также ограничит негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду интересах настоящего и будущего поколений.

Документ территориального планирования территории обеспечивает развитие территории на период первой очереди до 2015 г; расчетный срок до 2030 г. и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления Сокольского района.

# Современное состояние

## Географическое положение и административный состав, место района в  Вологодской области

Сокольский район расположен к северу от областного центра город Вологда. в центральной части Вологодской области на пересечении трех важнейших транспортных артерий: Северной железной дороги, судоходной реки Сухона и автомагистрали (М8 «Холмогоры») Москва – Архангельск, автодороги на г. Великий Устюг. На севере он граничит с Харовским и Сямженским, на востоке - с Тотемским, на юге - с Междуреченским, на юго-западе - с Вологодским, на северо-западе - с Усть-Кубинским районами.

Площадь территории Сокольского района равна 4,2 тыс. км2, что составляет 2,8% в общеобластном показателе (17 место в Вологодской области). . Расстояние от г. Сокола до г. Вологды – 35 км. Территория района вытянута с запада на восток примерно на 115 км. Западная половина района простирается с юга на север примерно на 57 км. Общая протяжённость границ Сокольского района около 265 км.

Расстояние от Сокола до Санкт-Петербурга по автотрассе - 585 км. От Сокола до Москвы – 532 км.

В состав Сокольского района входят 2 городских и 10 сельских поселений. Административным центром муниципального образования «Сокольский район» является г. Сокол, в административно-территориальном делении Вологодской области - это город областного подчинения.  Вторым по величине населенным пунктом в районе является г. Кадников.

Географические особенности определии положение Сокольского района в регионе

Сокольский муниципальный район – крупнейший в области центр деревообрабатывающей промышленности, производящий целлюлозу, бумагу различных сортов, пиломатериалы, древесную муку, детали домов, твердую и мягкую древесноволокнистую плиту, фанерную тару, строительный кирпич, мебель. Район имеет большой потенциал в пищевой промышленности. Промышленные предприятия расположены в двух городах: г. Сокол, г. Кадников.

Административный центр - город Сокол - важный транспортно–распределительный узел, место перевалки грузов (леса, стройматериалов) с реки на железную дорогу.

По восточной части территории Сокольского муниципального образования проходит газопровод «Сияние Севера», соединяющий месторождения Западной Сибири с Центральным регионом и выходом на Белоруссию и европейские страны.

На территории Сокольского муниципального района имеются минеральные ресурсы: ПГМ; пески; глины кирпичные, керамзитовые; торф.

В таблице Таблица 2.1-1 приведены некоторые показатели, характеризующие положение Сокольского района в Вологодской области.

1 – городское поселение г. Сокол - административный центр муниципального образования

2 – городское поселение г. Кадников

3 - сельское поселение Архангельское

4 - сельское поселение Боровецкое

5 - сельское поселение Биряковское

6 - сельское поселение Воробьевское

7 - сельское поселение Двиницкое

8 - сельское поселение Замошское

9 - сельское поселение Нестеровское

10 - сельское поселение Пельшемское

11 - сельское поселение Пригородное

12 - сельское поселение Чучковское

Таблица 2.1-1 Положение Сокольского района в Вологодской области

| № | Показатели | Единица измерения | Сокольский р-н |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория в том числе: | тыс.кв.км | 4,2 |
| 2 | Население, всего: | тыс.чел. | 55,1 |
|  | в т.ч. городское | -″- | 46,3 |
|  | сельское | -″- | 8,8 |
| 3 | Количество городских населённых пунктов | ед. | 2 |
| 4 | Количество сельских населённых пунктов | -″- | 408 |

## Современное использование территории и земельные ресурсы

Анализ современного использования земель муниципального района произведен по данным статистической формы №22-2 на 01.01.2009 г.

Площадь территории Сокольского района равна 4,2 тыс. км2, что составляет 2,8% в общеобластном показателе (17 место в Вологодской области). Распределение земель по категориям и угодьям представлено в таблице и характеризуется следующими показателями в процентах от общей площади в административных границах:

- основная часть земель района-  земли сельскохозяйственного назначения (42,7%) и земли лесного фонда (49,6%);

- земли населенных пунктов – 2,02%;

земли транспорта, энергетики, промышленности и связи, радиовещания и телевидения в балансе земель составляют в общем около 1%;

- земли запаса – 5,1%.

Отсутствуют на территории района земли следующих категорий:

- земли водного фонда;

Баланс земель муниципального образования «Сокольский муниципальный район» по категориям земель представлен на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1

Таблица 2.2-2 Категории земель и землепользования по Сокольскому муниципальному району на 01.01.2009 г.

| Категории земель | Общая площадь, га/% | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельскохозяйственные угодья | Лесные площади, | Лесные насаждения, не ходящие в лесной фонд | Под водой | Земли застройки | Под дорогами | Болота | Нарушенные земли | Прочие земли |
| Всего земель, га/% от общей площади | 413906/100 | 57249/13,8 | 274122/66,2 | 38294/9,3 | 8923/2,2 | 1596/0,4 | 9183/2,2 | 22944/5,5 | 492/0,1 | 1103/0,3 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 176678/42,7 | 39210 | 89855 | 36955 | 2108 | 293 | 2231 | 5683 | 147 | 196 |
| Земли населенных пунктов | 8369/2,02 | 2959 | 0 | 233 | 183 | 904 | 4060 | 0 | 0 | 30 |
| Земли промышленности | 129/0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 57 | 21 |
| Земли транспорта | 1865/0,5 | 2 | 139 | 0 | 0 | 27 | 1653 | 0 | 44 | 0 |
| Земли энергетики | 22/0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земли связи, радиовещания, телевидения | 5/0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земли обороны и безопасности | 19/0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земли иного специального назначения | 584/0,14 | 0 | 0 | 20 | 39 | 281 | 7 | 0 | 198 | 39 |
| Земли лесного фонда | 205141/49,6 | 1751 | 183975 | 0 | 306 | 0 | 1117 | 17237 | 0 | 755 |
| Земли водного фонда | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земли запаса | 21094/5,1 | 13327 | 133 | 1106 | 6287 | 0 | 109 | 24 | 46 | 62 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земли особо охраняемых природных территорий | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из всех земель: земли природоохранного значения | 29211 | 4277 | 21158 | 3493 | 0 | 2 | 2 | 279 | 0 | 0 |

## Население муниципального образования Сокольский район и сложившаяся система расселения.

Общее число населенных пунктов по данным «Списка населенных пунктов Сокольского муниципального района на 01.01.2009 г.» составило 408. Плотность населения района достаточно низка  и составляет 0,08 чел/км2, что ниже областного показателя- 8,4 чел/км2.

Административный центр района – г. Сокол -  и населенные пункты района образуют Сокольскую систему населенных мест. Центры муниципальных образований являются подцентрами района. В зоне влияния подцентров находится от 17 до 63 населенных пунктов.

г.Сокол, как центр системы, выполняет административные и культурно-бытовые функции эпизодического уровня для всего населения района.

Подцентры являются административными и культурно-бытовыми центрами периодического уровня обслуживания.

Численность населения на 01.01.2009 г. составила 55,1 тыс. чел.

Средняя людность населенных пунктов, входящих в состав  района, составляет 0,13 тыс. чел. В то же время в центре района – г. Сокол – проживает 82% населения, в г. Кадников  - 9%. В сельских населенных пунктах средняя людность составила 2,4 чел.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав района представлен в таблице Таблица 2.3-3 Перечень населенных пунктов Сокольского района на 01.01.2009 г.

Таблица 2.3-3 Перечень населенных пунктов Сокольского района на 01.01.2009 г.

| Наименование поселения/населенного пункта | Численность населения на 01.01.2009 г. |
| --- | --- |
| Городское поселение г. Сокол | 40532 |
| городское поселение г. Кадников | 5752 |
| г. Кадников | 5107 |
| д. Алексейцево | 0 |
| д. Большая Мурга | 32 |
| д. Большое Село | 164 |
| д. Ведерница | 0 |
| д. Воздвиженье | 10 |
| д. Дементьево | 0 |
| д. Дор | 0 |
| д. Ерденово | 0 |
| д. Золотово | 0 |
| д. Исаковское | 0 |
| д. Кобылкино | 0 |
| д. Лопатино | 0 |
| д. Малая Мурга | 2 |
| д. Нифаново | 0 |
| д. Пирогово | 4 |
| д. Подъельное | 19 |
| д. Севригино | 0 |
| д. Сосновая Роща | 390 |
| д. Теньково | 1 |
| д. Филяево | 23 |
| д. Цибово | 0 |
| д. Чурилово | 0 |
| с. Погост Ильинский | 0 |
| сельское поселение Архангельское | 635 |
| с. Архангельское | 282 |
| д. Алексейцево | 0 |
| д. Бекетово | 2 |
| д. Большие Озерки | 4 |
| д. Брязгино | 0 |
| д. Василево | 185 |
| д. Гладкино | 1 |
| д. Гоголицыно | 0 |
| д. Ертебино | 1 |
| д. Залесье | 2 |
| д. Захарово | 2 |
| д. Иванково | 4 |
| д. Ивково | 2 |
| д. Исаково | 5 |
| д. Клыжово | 0 |
| д. Кожухово | 11 |
| д. Корякино | 0 |
| д. Кузнецово | 10 |
| д. Кузьминское | 3 |
| д. Курилово | 2 |
| д. Малые Озерки | 3 |
| д. Мочалово | 0 |
| д. Навалкино | 5 |
| д. Пахталка | 5 |
| д. Пашенино | 20 |
| д. Погорелка | 5 |
| д. Приседкино | 1 |
| д. Прокопово | 15 |
| д. Рязанка | 25 |
| д. Савкино | 6 |
| д. Светликово | 0 |
| д. Семенково | 12 |
| д. Сидорково | 2 |
| д. Тупицыно | 13 |
| д. Фефилово | 1 |
| д. Фокино | 6 |
| д. Шитробово | 0 |
| сельское поселение Биряковское | 1012 |
| с. Биряково | 875 |
| д. Брюхово | 17 |
| д. Алекино | 6 |
| д. Алексеево | 7 |
| д. Арганово | 0 |
| д. Большая | 9 |
| д. Большое Жуково | 0 |
| д. Борщовка | 1 |
| д. Вакориха | 0 |
| д. Вотчино | 2 |
| д. Горка | 7 |
| д. Денисково | 0 |
| д. Заболотье | 9 |
| д. Загоскино | 0 |
| д. Зуево | 2 |
| д. Кринкино | 8 |
| д. Кульсеево | 13 |
| д. Лашково | 0 |
| д. Логиново | 0 |
| д. Медведково | 5 |
| д. Михеево | 5 |
| д. Никольская | 5 |
| д. Осипиха | 3 |
| д. Попово | 1 |
| д. Прокшино | 6 |
| д. Самылково | 0 |
| д. Селезнево | 8 |
| д. Семеново | 5 |
| д. Следово | 0 |
| д. Спасское | 9 |
| д. Старово | 2 |
| д. Тимонинское | 2 |
| д. Черемховая | 0 |
| д. Шибловка | 5 |
| сельское поселение Боровецкое | 891 |
| д. Обросово | 383 |
| д. Бекренево | 31 |
| д. Бильново | 29 |
| д. Большой Двор | 34 |
| д. Большой Кривец | 8 |
| д. Власово | 13 |
| д. Грибаново | 4 |
| д. Гуриево | 8 |
| д. Есипово | 30 |
| д. Жихарево | 4 |
| д. Заболотка | 0 |
| д. Казариново | 3 |
| д. Калиново | 6 |
| д. Камское | 6 |
| д. Капустино | 1 |
| д. Качалка | 9 |
| д. Кощеево | 11 |
| д. Кромовесово | 11 |
| д. Лендобово | 5 |
| д. Малый Кривец | 9 |
| д. Озерко | 29 |
| д. Окулиха | 1 |
| д. Офимкино | 1 |
| д. Перевоз | 11 |
| д. Плишкино | 1 |
| д. Погорелка | 8 |
| д. Помельниково | 0 |
| д. Починок | 1 |
| д. Пятино | 47 |
| д. Родюкино | 3 |
| д. Ростовка | 20 |
| д. Судоверфь | 44 |
| д. Трухинка | 3 |
| д. Турбаево | 8 |
| д. Фокино | 6 |
| д. Харлушино | 6 |
| д. Шачино | 5 |
| д. Шера | 78 |
| д. Шишкино | 14 |
| сельское поселение Воробьевское | 1063 |
| д. Воробьево | 671 |
| д. Алексино | 31 |
| д. Большая | 20 |
| д. Большие Ивановские | 6 |
| д. Большое Яковково | 6 |
| д. Великий Двор | 2 |
| д. Виторьево | 16 |
| д. Воксино | 19 |
| д. Горка | 1 |
| с. Георгиевское | 1 |
| д. Дюрбениха | 4 |
| д. Заднее | 7 |
| д. Заполье | 7 |
| д. Ильмоватица | 0 |
| д. Копылово | 1 |
| д. Корино | 23 |
| д. Косиково | 7 |
| д. Кощеево | 2 |
| д. Круглица | 0 |
| д. Куваево | 5 |
| д. Курья | 5 |
| д. Лубодино | 16 |
| д. Малое Яковково | 0 |
| д. Малые Горицы | 1 |
| д. Малые Ивановские | 20 |
| д. Михалево | 2 |
| д. Молоденово | 11 |
| д. Некрасово | 6 |
| д. Нелидово | 13 |
| д. Новое | 19 |
| д. Опалево | 1 |
| д. Осаново | 5 |
| д. Пашиково | 3 |
| д. Петряево | 23 |
| д. Пирогово | 35 |
| д. Поповское | 0 |
| д. Преображенское | 13 |
| д. Рогозкино | 1 |
| д. Семакино | 7 |
| д. Середнее | 8 |
| д. Сукманица | 0 |
| д. Титовское | 17 |
| д. Толстоумово | 6 |
| д. Угольское | 0 |
| д. Шипуново | 11 |
| д. Щекотово | 8 |
| д. Ядрово | 3 |
| сельское поселение Двиницкое | 1002 |
| д. Чекшино | 646 |
| д. Аферьево | 0 |
| д. Берьково | 8 |
| д. Богтюгское | 0 |
| д. Высокуша | 0 |
| д. Вязовое | 91 |
| д. Глебово | 15 |
| д. Горка | 6 |
| д. Желмино | 0 |
| д. Заречье | 0 |
| д. Казнакурьево | 7 |
| д. Карповское | 2 |
| д. Карцево | 4 |
| д. Княжево | 38 |
| д. Кобылкино | 2 |
| д. Козлово | 13 |
| д. Косиково | 2 |
| д. Котлакса | 18 |
| д. Мишуткино | 13 |
| д. Наумовское | 5 |
| д. Окуловское | 1 |
| д. Осипово | 12 |
| д. Петровское | 20 |
| д. Пыхмарево | 13 |
| д. Середнее | 0 |
| д. Тохмарево | 2 |
| д. Федяево | 4 |
| д. Шадрино | 12 |
| д. Юшково | 0 |
| п. Новый | 68 |
| сельское поселение Замошское | 394 |
| д. Замошье | 262 |
| д. Андроново | 1 |
| д. Братское | 2 |
| д. Быково | 0 |
| д. Губино | 0 |
| д. Дикое | 0 |
| д. Заберезничье | 3 |
| д. Заречье | 10 |
| д. Казарное | 0 |
| д. Кондраш | 0 |
| д. Малая Середка | 1 |
| д. Останково | 0 |
| д. Пардеево | 0 |
| д. Перхурово | 1 |
| д. Подольное | 96 |
| д. Сенино | 3 |
| д. Телячье | 7 |
| д. Яковлево | 8 |
| сельское поселение Нестеровское | 439 |
| д. Нестерово | 262 |
| д. Анофринское | 0 |
| д. Афанасово | 0 |
| д. Бакулино | 5 |
| д. Бессолово | 0 |
| д. Большой Двор | 4 |
| д. Борщево | 5 |
| д. Бурцево | 11 |
| д. Вахнево | 0 |
| д. Вачево | 0 |
| д. Деревенька | 6 |
| д. Дмитриково | 3 |
| д. Заледеево | 5 |
| д. Иваниха | 5 |
| д. Исаево | 0 |
| д. Истоминское | 6 |
| д. Конаниха | 5 |
| д. Копосиха | 5 |
| д. Копытово | 0 |
| д. Кромино | 0 |
| д. Лагуново | 0 |
| д. Лебечиха | 0 |
| д. Левково | 2 |
| д. Марфинское | 1 |
| д. Медведево | 2 |
| д. Меленка | 6 |
| д. Михалево | 6 |
| д. Мялицыно | 7 |
| д. Никулинское | 1 |
| д. Новое | 0 |
| д. Острилово | 1 |
| д. Панютино | 7 |
| д. Пахино | 1 |
| д. Поповка | 0 |
| д. Починилово | 0 |
| д. Решетниково | 0 |
| д. Сверчково | 3 |
| д. Середнее | 11 |
| д. Сониха | 1 |
| д. Спицыно | 3 |
| д. Трепарево | 2 |
| д. Угол | 5 |
| д. Чепурово | 1 |
| д. Шилыково | 0 |
| д. Щуриха | 3 |
| д.Шулепово | 3 |
| с. Грибцово | 51 |
| сельское поселение Пельшемское | 667 |
| д. Березов Починок | 0 |
| д. Бакулино | 5 |
| д. Великий Двор | 0 |
| д. Верхняя Сторона | 4 |
| д. Дикое | 0 |
| д. Зубцово | 0 |
| д. Ивановское | 0 |
| д. Исаково | 10 |
| д. Комарово | 0 |
| д. Лодейщик | 1 |
| д. Марковское | 548 |
| д. Михалево | 0 |
| д. Морткино | 3 |
| д. Мочалово | 0 |
| д. Надеево | 3 |
| д. Налиское | 0 |
| д. Нижняя Сторона | 0 |
| д. Омельшино | 0 |
| д. Поповское | 1 |
| д. Родионово | 1 |
| д. Старое | 1 |
| д. Татауров Починок | 1 |
| д. Турово | 0 |
| д. Тырыково | 52 |
| д. Хаминово | 2 |
| п. Алферовское | 18 |
| сельское поселение Пригородное | 1627 |
| д. Барское | 13 |
| д. Борисково | 10 |
| д. Васютино | 192 |
| д. Веретье | 11 |
| д. Волково | 1 |
| д. Выползово | 1 |
| д. Ершово | 54 |
| д. Зубцово | 11 |
| д. Исаево | 0 |
| д. Калитино | 1 |
| д. Конаново | 0 |
| д. Коржа | 3 |
| д. Кузнецово | 95 |
| д. Литега | 858 |
| д. Медведево | 65 |
| д. Оларево | 237 |
| д. Репное | 20 |
| д. Селище | 3 |
| д. Сельцо | 4 |
| д. Середнее | 1 |
| д. Слобода | 26 |
| д. Спасское | 4 |
| д. Старково | 0 |
| д. Степаново | 3 |
| д. Федюково | 0 |
| д. Шастово | 6 |
| д. Шастово-Заберезное | 1 |
| разъезд Оларево | 7 |
| сельское поселение Чучковское | 916 |
| д. Чучково | 340 |
| д. Огарово | 244 |
| д. Горбово | 120 |
| д. Слободищево | 39 |
| д. Боярское | 12 |
| д. Никольское | 10 |
| д. Борисово | 9 |
| д. Дьяково | 9 |
| д. Андреевское | 9 |
| д. Поповское | 9 |
| д. Пепельниково | 9 |
| д. Скоморохово | 7 |
| д. Мамонкино | 7 |
| д. Пустошка | 7 |
| д. Малое Петраково | 6 |
| д. Клоково | 6 |
| д. Кувшиново | 5 |
| д. Покровское | 5 |
| д. Прудовка | 5 |
| д. Фролово | 5 |
| д. Старово | 4 |
| д. Малахово | 4 |
| д. Колотовые | 4 |
| д. Иваново | 4 |
| д. Завражье | 4 |
| д. Высокая | 3 |
| д. Варушино | 3 |
| д. Агафоново | 3 |
| д. Билино | 3 |
| д. Липовица | 3 |
| д. Закурское | 3 |
| д. Васильевское | 2 |
| д. Мелино | 2 |
| д. Яковково | 1 |
| д. Третьяково | 1 |
| д. Старово | 1 |
| д. Семенцево | 1 |
| д. Погорелово | 1 |
| д. Овсянниково | 1 |
| д. Заполье | 1 |
| д. Ершово | 1 |
| д. Большое Залесье | 1 |
| д. Васьково | 1 |
| д. Доялиха | 1 |
| д. Горка | 0 |
| д. Большое Петраково | 0 |
| д. Билино | 0 |
| д. Березино | 0 |
| д. Жилино | 0 |
| д. Журегино | 0 |
| д. Зманово | 0 |
| д. Клинцово | 0 |
| д. Корчево | 0 |
| д. Курган | 0 |
| д. Малое Салесье | 0 |
| д. Новое | 0 |
| д. Павлово | 0 |
| д. Погребное | 0 |
| д. Притыкино | 0 |
| д. Тишино | 0 |
| д. Ченцово | 0 |

Более 80% населения района проживает в г. Сокол и г. Кадников.  Распределение населенных пунктов по группам неравномерно. Большинство населенных пунктов Сокольского района входит в состав 5 и 6 групп, но, в то же время, численность населения данных групп составляет только 2,8% от всего населения района.

В  связи с неблагоприятной демографической ситуацией, сложившейся в сельских населенных пунктах, к расчетному сроку следует ожидать сокращения количества населенных пунктов сельской местности района.

# Комплексный анализ природно-ресурсного потенциала, экологическая обстановка.

## Природные условия и ресурсы

### Рельеф

Территория района находится в пределах плоской сильно увлажненной Присухонской низины и южного склона пологохолмистой Харовской гряды с разницей высот, не превышающей обычно 50 м, и редко лишь немногим более 100 м. В целом рельеф рассматриваемой территории равнинный, максимальная амплитуда колебания высот составляет 130 м. Наименьшие высоты наблюдаются в пойме р. Сухоны (106 м), наибольшие — на севере в верховьях левых притоков р. Сухоны (236 м).

Поверхность коренных пород на территории изучаемого района была в значительной мере расчленена древними эрозионными долинами дочетвертичного возраста.

Территория Сокольского района входит в состав двух геоморфологических районов: Харовского (I) и Присухонского (II).

### Климат

Климат Сокольского района Умеренно-континентальный зоны тайги с хорошо выраженными основными и переходными сезонами, с неустойчивым режимом погоды.

Географическое положение района в центре южной половины области определяет относительно более благоприятные радиационные условия по сравнению с северными районами Вологодской области и обуславливает переходный характер климата от менее континентального климата западных районов области к более континентальному восточных районов.

Годовой радиационный баланс в целом положительный, но в зимнее время (со второй декады октября до середины марта) он отрицателен.

Для района характерны преобладание континентального воздуха умеренных широт, хорошо выраженная циклоническая деятельность преобладание ветров с западной составляющей, частая смена воздушных масс и, как следствие этого, неустойчивая погода.

На формирование микроклимата наибольшее влияние оказывает рельеф. Различия в высоте и степени расчленения влияют на распределение осадков, ветровой режим, температуру и увлажнение почвы, степень морозоопасности и т. д.

С вытянутостью Сокольского района с запада на восток связано увеличение континентальности климата внутри района в том же направлении. Поэтому в его восточной части увеличивается суровость зимы, уменьшается количество осадков (особенно в холодный период года), увеличивается продолжительность безморозного периода.

Под влиянием леса, занимающего свыше 60% территории района несколько увеличивается количество осадков (по мнению большинства исследователей на 10-20%), а также происходит в общем более значительное по сравнению с открытыми участками накопление в них снега.

Влияние Кубенского озера ограничивается сравнительно узкой полосой на западе района и проявляется в уменьшении количества осадков и увеличении продолжительности безморозного периода.

В северной и восточной части района возможно более раннее наступление среднесуточных температур ниже нуля градусов осенью и более поздний переход через 0° весной.

### Геология

Территория в границах Сокольского района, как и вся территория Вологодской области, располагается в северо-западной части Русской равнины, в основании которой находится кристаллический фундамент. Поверхность фундамента разбита на пять блоков. Они отделены друг от друга глубокими разломами, вдоль линий, которых земная кора сильно раздроблена и подвижна. Зоны разломов перспективны для поисков алмазов, подземные воды чаще всего минерализованы. Поверхность по геологическому устройству неоднородна. Характерно, что смена более древних отложений сравнительно молодыми происходит в юго-восточном направлении.

Каменноугольные отложения распространены повсеместно, породы лежат на глубине 500-700 м. Породы представлены известняками, доломитами, песчаниками, алевритами, глинами.

На территории района встречаются отложения мезозоя. Породы системы триаса представлены песчаниками, глинами, аргиллитами с прослоями песков, конгломератов и мергелей. Их мощность 110-120 м. Юрские отложения представлены глинами с прослоями алевритов, песками и песчаниками общей мощностью до 40 м.

Верхнюю часть осадочного чехла образуют отложения четвертичного периода, которые начали формироваться более 1 млн. лет назад и продолжают накапливаться в наше время. Формирование отложений преимущественно связано с деятельностью ледника, а также под воздействием экзогенных факторов. Мощность морены может достигать нескольких десятков метров. Породы разнообразны по литологическому составу и генезису, встречаются ледниковые, водно-ледниковые, озерные, эоловые, аллювиальные, болотные отложения.

Особенности геологического строения района обуславливают значительные запасы нерудных полезных ископаемых, таких как различные типы глин, известняки, кварцевые пески и торф.

Нижнеустинская свита представлена песчано-глинистыми огипсованными породами - песчаники, глины, мергеля, пески. Общая мощность толщи - 60-80 м. На поверхность' породы этой свиты нигде не выходят.

Сухонская свита представлена песчано-глинисто-карбонатной толщей - песчаники, пески, глины, мергели, редкие прослои известняков. Мощность - 16-28 м. На поверхность свита не выходит.

Северо-двинская свита  располагается на размытой поверхности пород сухонской свиты и представляет собой песчано-глинистую толщу - песчаники, глинистые пески, глины, мергели, алевролиты, реже известняки. Мощность - 17-29 м. На большой части района породы северо-двинской свиты покрываются четвертичными отложениями, за исключением юго-западной  части района, где развиты маломощные (до 6 м) ветлужские слои триасовой системы, представленные мелкозернистыми песками, песчаниками и глинами. Эти отложения  вскрыты скважинами W w 21,o9-c и 60-е на глубине 50 м*

Четвертичные отложения представлены в основном ледниковыми образованиями - моренные суглинки с валунами, с линзами песков и межморенные озерные и озерно-ледниковые глинисто-песчаные отложения. Общая мощность этих образований - 36-54 м. В долине р. Сухоны и ее притоков развиты аллювиальные отложения, вытягивающиеся обычно узкими полосами шириной 25-30 м и  представлены в основном мелкозернистыми глинистыми песками. На значительной площади района имеют развитие торфянистые болота.

### Гидрогеология

Сокольский район располагает ограниченными ресурсами пресных и слабосоловатых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Подземные воды являются одним из важнейших полезных ископаемых и имеют стратегическое значение как источник питьевого водоснабжения населения. Разведанные запасы (установленный лимит) подземных вод в районе составляют 14,51 тыс. м3/сут.. Район относится к слабо и неравномерно обеспеченным территориям по запасам питьевых подземных вод. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, централизованными водозаборами, шахтными колодцами, при каптаже родников и карьерной разработке месторождений полезных ископаемых.

Гидрогеологические условия района характеризуются наличием подземных вод в коренных породах и четвертичных отложениях.

В четвертичных отложениях подземные воды приурочены к торфяникам и заиленным грунтам, аллювиальным пескам и супесям, пескам и супесям надморенных, межморенных и подморенных отложений, а также к прослоям и линзам песков в суглинках и глинах ледникового комплекса.

Воды болотных образований прослеживаются на площади их распространения. Питание их, в основном, происходит за счет атмосферных осадков, реже - за счет подземных вод отложений ледникового комплекса.

Воды аллювия зафиксированы в поймах рек. Глубина их залегания не более 1,0-1,5 м от поверхности.

В верхней морене подземные воды не имеют сплошного распространения. Они приурочены к выветрелой зоне валунных суглинков и глин, обогащенных песчаным материалом, а также к внутриморенным водопроницаемым прослойкам и линзам.

На участках выхода верхней морены на поверхность эти воды относятся к типу верховодки, которая в различные сезоны года, в зависимости от водопроницаемости морены, местами может отсутствовать.

Глубина залегания подземных вод на этих участках обычно менее 2 м. В зоне погружения под надморенные отложения подземные воды верхней морены вскрываются на глубине порядка 15-20 м.

Воды межморенных отложений распространены повсеместно. Залегают они на глубине 11-35 м и обладают напором. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 2-7,4 м.

В нижней морене встречаются напорные воды с величиной напора до 34-39 м.

Подземные воды четвертичных отложений имеют гидравлическую связь с водами коренных пород.

По химическому составу подземные воды четвертичных отложений, в основном, пресные, с сухим остатком от 290 до 1000 мг/л, умеренно жесткие, жесткие и очень жесткие, с общей жесткостью 3,8-11,4 мг-экв/л.

В коренных породах подземные воды приурочены к трещинам в песчаниках, известняках, мергелях и гипсах, а также к слоям и линзам песков.

Подземные воды верхней зоны татарского водоносного горизонта, в основном, пресные и только в зоне, приуроченной к древнему размыву, где происходит разгрузка подземных вод, приуроченных к нижнетатарским и казанским отложениям, минерализованные.

Площадь с минерализацией подземных вод более 1 г/л прослеживается вдоль левого берега р. Сухоны.

Подземные воды нижней зоны татарского водоносного горизонта солоноватые вследствие наличия гипсов в отложениях нижнеустинской свиты. Подземные воды казанских, нижней зоны татарских отложений, а также верхней зоны татарских отложений являются минерализованными и для хозяйственно-питьевого водоснабжения использованными быть не могут.

Химический состав подземных вод в этой толще существенно изменяется с глубиной, причем в нижнеустинской свите, сложенной огипсованными породами, подземные воды обладают высокой минерализацией. В долинах рек зона минерализованных вод занимает более высокое положение, чем на водораздельных участках. Все эти вопросы имеют существенное значение при решении задач, связанных с обоснованием эксплуатационных запасов подземных вод.

Подземные воды в татарской толще обладают напором от 34 до 50 м, причем отмечается увеличение напора с ростом мощности четвертичных отложений. Проницаемость водоносных пород низкая. Дебит скважин обычно составляет обычно 2-2,5 л/сек, при понижениях уровня 5-12 м, а для получения в скважинах дебита в 4-4,5 л/сек уровень воды в скважинах понижается до 20-25 м.

По данным исследований вне зоны разгрузки подземных воды в татарской толще вполне пригодны для питья. В зоне разгрузки подземных вод минерализация вод в этих отложениях повышена и  изменяется в пределах от 1,64 до 5,34 мг/л. Нижняя зона татарских отложений, по-видимому, содержит воды повышенной минерализации

Уровневый режим водоносного горизонта характеризуется небольшой амплитудой колебания, что указывает на затрудненную гидравлическую связь этого водоносного горизонта с атмосферными водами, несмотря на то, что основное питание водоносный горизонт получает за счет перетекания из вышележащих водоносных слоев четвертичных отложений на значительной площади своего развития.

Пресные воды верхней зоны татарских отложений имеют ограниченные запасы.

Воды межморенных отложений в настоящее время не используются.

Для города Сокол (по данным изысканий Северо-Западного геологического управления ГКЗ) рассмотрена возможность использования пресных подземных вод в качестве временного (сроком на 10 лет) источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### Гидрология

На территории Сокольского муниципального района протекает 51 река протяженностью свыше 10 км, располагается озеро Ивановское и часть акватории Кубенского озера. Под поверхностными водными объектами находится 8921 га территории района.

Наиболее крупными реками на территории рассматриваемого района являются р. Сухона, р. Кубена, р. Пельшма, р. Двиница и др.

Сухона – самая длинная река в Вологодской области, левая и основная составляющая Северной Двины. Длина реки составляет 558 км, площадь бассейна 50300 км². Истоком реки является озеро Кубенское. В верховьях реки пойма широкая, в среднем течении глубина долины достигает 80-100 м, русло изобилует перекатами, имеются пороги и каменистые острова.

Река Кубена, длиной 368 км, протекает по территории Сокольского района на протяжении 320 км и впадает в озеро Кубенское. Площадь водосбора 10646 км2.

Река Пельшма, левобережный приток р. Сухоны, полностью протекает по территории района и имеет длину 82 км.

Река Двиница - левый приток р. Сухоны, принадлежит к бассейну Северной Двины. Длина реки составляет 174 км, площадь бассейна 2400 км2. Река имеет притоки слева-р. Шорова и р. Вотча. Двиница впадает в р. Сухона в 10 км от села Шуйское Междуреченского района Вологодской области.

Гидрологическая характеристика основных рек района представлена в таблице Таблица 3.1-4

Таблица 3.1-4 Характеристика основных рек Сокольского района

| Название реки, ручья | Куда впадает | Длина реки (км) |
| --- | --- | --- |
| Сухона | р. Сев.Двина | 558 |
| Кубена | Оз.Кубенское | 368 |
| Двиница | р. Сухона | 174 |
| Сямжена | р. Кубена | 117 |
| Пельшма | р. Сухона | 82 |
| Вотча | р. Двиница | 66 |
| Шорега | р. Двиница | 63 |
| Стрелица | р. Сухона | 57 |
| Вохтома | р. Сухона | 56 |
| Глушица | р. Сухона | 52 |
| Шонтас | р. Сухона | 36 |
| Нодимец | р. Двиница | 35 |
| Бол. Пучкас | р. Сухона | 26 |
| Сора | р. Корбонга | 21 |
| Корженга | р. Шорега | 19 |
| Бохтюга | р. Сухона | 15 |
| Индасарь | р. Вотча | 15 |

Питание рек осуществляется преимущественно в результате таяния снежного покрова, формирующего 50 - 70 % годового стока рек. Доля дождевого стока в питании рек составляет 20 - 25 %, а подземных вод - 10 - 20 %.

Половодье на реках района обычно начинается в первой декаде апреля и длится до конца мая или середины июня со сдвигом в отдельные годы на 15-30 дней в ту или в другую сторону. Ледовые образования появляются в ноябре, вскрываются реки во второй половине апреля-первой половине мая, и весенний ледоход продолжается несколько дней.

В районе г. Сокола отметка 1% обеспеченности – 111,976.

### Почвы

На территории Сокольского района наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, приуроченные к положительным формам рельефа характерные для южнотаежной лесной зоны. Среди дерново-подзолистых почв преобладают легкосуглинистые и среднесуглинистые почвы, реже супесчаные почвы и песчаные почвы. По степени выраженности оподзоленности и соотношения мощности горизонтов почвы делятся на дерново-слабо-, средне- и сильноподзолистые.

Встречаются также дерновые и дерново-карбонатные почвы на средних и легких суглинках и супесях, развивающиеся под луговой растительностью.

Различные формы мезо- и микрорельефа (гряды, небольшие холмы, впадины) обуславливают различную степень увлажнения почв. В почвах протекают процессы оглеения разной степени интенсивности, связанное с переувлажнением почв. В связи с чем, на рассматриваемой территории можно выделить - дерново-подзолистые глееватые, дерново-подзолистые глеевые, а так же дерново-карбонатные глеевые и глееватые и дерновые глееватые и глеевые. Наличие процессов оглеения почв ухудшает их плодородие.

В долинах рек Сухона, Кубена, Пельшма, Двиница и других развиты пойменно-болотные (аллювиально-болотные) почвы и реже пойменно-болотные иловато-торфянистые.

Торфяные и торфянистые почвы приурочены к местам распространения верховых и низинных болот.

### Агрохимическая характеристика почв

Агрохимическая характеристика почв Сокольского района составлена по данным отчета «Агрохимическая характеристика почв Сокольского района по данным обследования 2005 года (VIII цикл)», Вологда-Молочное.

По средневзвешенному показателю содержанию гумуса в почвах по всем сельхоугодьям этот показатель составляет 3,33 а по пашни 3,3. По кислотности почв средневзвешенный показатель по всем типам почв составляет 5,7. По содержанию калия в почвах средневзвешенный показатель -112.

Общая площадь пашни по району – 21437 га, из них супесчаные -3306 га (15 %), песчаные 709 га (3 %), мелкие суглинки 15660 га (73 %), среднесуглинистые 155 га (7%) и торфяные почвы 163 га (1%).

В таблицах Таблица 3.1-5 и Таблица 3.1-6 приведена динамика изменения плодородия по содержанию гумуса и калия.

Таблица 3.1-5 Содержание гумус в %

| Сельхозпредприятия | 1984 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК «Доброволец» | 2,83 | 2,85 | 2,56 | 2,9 | 3,06 |
| СПК «Нестеровский | 3,92 | 3,49 | 3,17 | 3,51 | 3,79 |
| СПК «Чучково» | 2,82 | 2,23 | 2,18 | 2,23 | 2,49 |
| ЗАО «Союз-племзавод» | 3,24 | 2,81 | 3,29 | 2,79 | 3,1 |
| ЗАО «Биряковское» | 2,79 | 2,45 | 246 | 2,31 | 2,36 |
| Мола | 2,92 | 2,18 | 2,41 | 2,58 | 2,72 |
| ОАО «Вологодский картофель» |  |  |  |  |  |
| в т.ч.отд. «Архангельское» | 3,78 | 3,86 | 3,86 | 3,84 | 4,12 |
| отд. «Двиница» | 3,56 | 3,22 | 2,79 | 3,17 | 3,27 |
| отд. «Марковское» | 2,84 | 2,65 | 3,15 | 2,81 | 2,8 |
| отд. «Сухона» | 4,67 | 4,32 | 4,04 | 4,32 | 4,8 |
| отд. «Русь» | 3,03 | 2,85 | 2,6 | 2,96 | 3,09 |
| отд. «Новое» | 4,31 | 2,78 | 4,27 | 4,69 | 4,9 |
| «Сокольское» | 5,06 | 4,36 | 4,62 | 4,38 | 5,32 |
| Всего по району | 3,38 | 3,05 | 3,03 | 3,09 | 3,31 |

Таблица 3.1-6 Содержание калия в %

| Сельхозпредприятия | Содержание К2О в 1 кг почвы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1965 | 1971 | 1978 | 1984 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| СПК «Доброволец» |  | 144 | 169 | 143 | 148 | 148 | 92 | 117 |
| СПК «Нестеровский | 120 | 127 | 128 | 127 | 129 | 113 | 95 | 99 |
| СПК «Чучково» | 141 | 123 | 146 | 136 | 151 | 127 | 111 | 122 |
| ЗАО «Союз-племзавод» | 140 | 129 | 131 | 208 | 192 | 167 | 125 | 122 |
| ЗАО «Биряковское» | 155 | 120 | 165 | 102 | 119 | 102 | 96 | 101 |
| Мола | 165 | 163 | 178 | 164 | 139 | 109 | 116 | 140 |
| ОАО «Вологодский картофель» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.отд. «Архангельское» | 127 | 92 | 120 | 79 | 134 | 101 | 64 | 89 |
| отд. «Двиница» | 111 | 120 | 96 | 102 | 107 | 88 | 88 | 92 |
| отд. «Марковское» | 123 | 111 | 138 | 148 | 125 | 127 | 101 | 129 |
| отд. «Сухона» |  |  |  | 121 | 160 | 127 | 108 | 114 |
| отд. «Русь» | 115 | 111 | 154 | 122 | 165 | 113 | 120 | 115 |
| отд. «Новое» |  | 131 | 158 | 154 | 204 | 136 | 104 | 113 |
| «Сокольское» | 138 | 140 | 131 | 140 | 115 | 101 | 97 | 94 |
| Всего по району | 133,7 | 124,3 | 145,4 | 133 | 140 | 116 | 101 | 112 |

Почвы района характеризуются недостаточным содержанием гумуса, калия, фосфора, а также требуют снижения их кислотности. Для улучшения плодородия почв необходимо проводить мероприятия по повышению плодородия (внесение органических и минеральных удобрений) и применять известкование.Растительность.

По лесорастительному районированию территория Сокольского района относится к таежной лесорастительной зоне и южно-таежному лесному району европейской части Российской Федерации.

Однако коренные хвойные комплексы в результате регулярных рубок в значительной степени замещены мелколиственными и хвойно-мелколиственными лесами. Коренные еловые леса обычно имеют примесь мелколиственных пород (березы, осины), а также сосны. Сельскохозяйственная освоенность подзоны ничтожна. В подзоне южной тайги, наряду с типичными подзолистыми почвами широко распространены дерново-подзолистые, в травяно-кустарничковом ярусе встречаются широколиственные элементы. Благодаря значительно большей освоенности территории наряду с сельскохозяйственными угодьями значительные площади занимают вторичные мелколиственные леса (в связи с зарастанием угодий, площадь, покрытая вторичными лесами, увеличивается).

Лесообразующие породы вторичные мелколиственные в них – береза, осина, ольха серая, под пологом которых хорошо развивается травянистая растительность, и формируются преимущественно дерново-подзолистые почвы. В виде очень незначительной примеси в мелколиственных лесах встречаются широколиственные породы: вяз, дуб и липа. Среди мелколиственных комплексов преобладают березняки, осинники приурочены к более плодородным почвам.

Значительные площади занимают сочетания фрагментов хвойных, вторичных мелколиственных лесов, вырубок в различной стадии зарастания, низинных и переходных торфяников. На таких территориях, как правило, в результате рубок активизируются процессы заболачивания.

Преобладают болота верховые и низинные с кустарничково-сфагновые с низкорослой сосной, встречаются кустарничково-травяно-моховые болота, часто с сосной и березой. Пойменные (травяные и травяно-моховые) болота занимают нередко долины рек и берега озер.

Торфоразработки, занимающие порядка 0,2% территории после завершения добычи торфа требуют мероприятий по их рекультивации. Сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, включая пойменные луга, садоводства), возникли на месте сведенных лесов (преимущественно еловых), Площадь угодий за последние годы значительно сократилась и процесс сокращения продолжается.

### Полезные ископаемые

Минерально-сырьевой потенциал (МСП) извлекаемых запасов Сокольского района оценён в 6,75 млрд. руб., что составляет 2,5% от МСП области. Наибольшая часть (90,1 %) минерально-сырьевого потенциала связана с месторождениями строительных песков (38,7%), торфа (35,3%) и глин кирпичных (16,1%). На остальные полезные ископаемые района (подземные воды, глины керамзитовые и ПГМ) приходится около 10% районного потенциала.

В Сокольском районе заключен весь МСП области глин керамзитовых, 29,3% областного МСП строительных песков, почти по 13% областных МСП пресных подземных вод и глин кирпичных и около 7% областного МСП минеральных подземных вод.

Достаточно интенсивно разрабатываются в последние годы месторождения строительных песков и гравийно-песчаного материала.

Не все полезные ископаемые Сокольского района используются в достаточной степени. До сих пор не разрабатываются керамзитовые глины единственного в области месторождения Степаново, запасы которого составляют 5,6 млн.м. Не начата разработка переданных в пользование участков Березовского месторождения песков и песчано-гравийного материала. Не введено в эксплуатацию месторождение пресных вод, разведанное для водоснабжения г.Кадникова.

Более полно используются минеральные воды. Ново-Ижевский тип вскрыт на участке «Сокол» (Сухонское месторождение) на глубине 106-108,5 м. Как противообледенитель для полива в зимние время автомобильных дорог используется рассол с концентрацией 259 г/л, добываемый возле г. Кадникова из скважины глубиной 985 м.

Сокольский  район имеет большие запасы торфа,  в настоящее  время добычу торфа ведет ООО «Соколагрохимия» - на территории «Пельшемских дач», началась разработка 7 га месторождения торфа «Алексеевское». Использование торфа планируется для повышения плодородия сельскохозяйственных земель, а фрезерный торф будет использоваться в качестве топлива в котельных района.

Несмотря на то, что обеспеченность района запасами общераспространенных полезных ископаемых и ресурсами подземных вод достаточна для удовлетворения как текущих и перспективных потребностей, но необходимость проведения геологоразведочных работ на различные виды минерального сырья и подземные воды остается. Перечень месторождений полезных ископаемых Сокольского района представлен в таблице Таблица 3.1-7.

Таблица 3.1-7 Месторождения для добычи полезных ископаемых на территории Сокольского района на 01.01.2010

| № п/п | Наименование объекта | Лицензия | Местоположение | Вид минераль-ного сырья | Утверж-денные запасы | Запасы на 01.01.2010 | Приме-чмние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Морженга | 00895ТЭ, 009021 ТЭ | 7 км на СЗ от ст. Морженга, 1 км от а/д | пгм | 1818 | 1025 | В + С1 |
| 2 | Новое-I |  | 70 км на СВ от г. Сокола, 3 км от а/д | пески | 255 | 156 | С1 |
|  |  |  |  | пгм | 91 | 22 | С1 |
| 3 | Сухонское, участок Ново-Сухонский | 01600ТЭ | 10 км на ЗСЗ от г. Сокола, правый берег р. Пучкас, 4 км от а/д | пгм | 704 | 652 | С1 |
|  |  |  |  | пески | 1903 | 1771 | С1 |
|  | участок Ново-Сухонский-2 |  | 10 км на ЗСЗ от г. Сокола, правый берег р. Пучкас | пески | 275 | 236 | С1 |
|  | участок Ново-Сухонский-3 | 01598 ТЭ |  | пески | 2808 | 2649 | В +С1 |
|  | участок Ново-Сухонский-4 | 01603 ТЭ |  | пески | 1964 | 1948 | С1 |
|  | участок Ново-Сухонский-5 | 01604 ТЭ |  | пески | 426 | 366 | С1 |
|  | участок Капустинский |  | 4 км на СЗ от г. Сокола, междуречье рек Сухона и Пучкас | пгм | 3073 | 2493 | А+В+С1 |
| 4 | Березовское, Западный участок |  | 16 км на С от г. Сокола, 3 км на Ю от ж/д ст. Морженга | пгм | 4732 | 4732 | С1 |
|  | Восточный участок 1 | 01351 ТЭ |  | пгм | 2148 | 2148 |  |
|  |  |  |  | пески | 715 | 715 |  |
|  | Восточный участок 2 | 00889 ТЭ |  | пгм | 2992 | 2992 | А+В+С1 |
|  |  |  |  | пески | 1710 | 1710 | А+В+С1 |
|  | Восточный участок 3 | 00891 ТЭ |  | пески | 3749 | 3749 | В +С1 |
|  | Восточный участок 4 | 80050 ТЭ |  | пгм | 6426 | 6426 | В +С1 |
| 5 | Высокие Бугры | 00870 ТЭ | 84 км от г. Сокола, 5 км от а/д | пески | 1165 | 784 | С1+С2 |
| 6 | Окулиха | 80026 ТЭ, 80077 ТЭ | 6 км на ЮЗ от г. Сокола, 2 км от а/д | пески | 3259 | 3058 | А+В+С1 |
| 7 | Окулиха-1 |  | 6 км на ЮЗ от г. Сокола, 0,4 км на СЗ от д. Окулиха | пески | 126 | 126 | С1 |
| 8 | Чучковское |  | 83 км на СВ от г. Сокола вблизи а/д | пески | 925 | 925 | С2 |
| 9 | Беркяевское |  | 18 км на В от г. Сокол, 1 км от а/д | пгм | 39 | 39 | С2 |
| 10 | Кокошилово |  | 18 км на С от г. Сокол, 5 км на З от ж/д ст. Морженга | пгм | 1550 | 1550 | С1 |
| 11 | Дресва |  | 16 км на С от г. Сокола, 3 км на Ю от д. Великий Двор | пески | 4200 | 4200 | С2 |
| 12 | Лисья гора | 80032 ТЭ | 18 км на СВ от г. Сокола, 0,5 км | на | СВ |  |  |
| 13 | Меленка | 80017 ТЭ, 80083 ТЭ | 28 км на СЗ от г. Сокола, 0,3 км на ЮВ от д. Меленка | пгм | 103 | 103 | С1 |
|  |  |  |  | пески | 99 | 99 | С1 |
| 14 | Пайсово |  | 84 км на ВСВ от г. Сокол, 1 км на С от д. Заболотье | пески | 24 | 24 | С2 |
| 15 | Логиново |  | 82 км на ВСВ от г. Сокола, 2 км на ЮВ от д. Бирякова | пески | 104 | 104 | С2 |
| 16 | Подгорица |  | 28 км о т г. Сокола, 3 км на ЮВ от д. Старос | пески | 48 | 48 | С2 |
| 17 | Шачино-1 | 80016 ТЭ | 15 км на В от г. Сокола, 0,2 км на В от д. Шачино | пески | 586 | 535 | С1 |
| 18 | Барское | 80086 ТЭ | 6 км на Ю от г. Сокол | пески | 290 | 221 | С1 |
| 19 | Волкуша | 00757 ТЭ | 1 км на Ю от г. Сокол | глины кирпичные | 31073 | 28176 | А+В+С1+С2 |
| 20 | Степаново |  | 8 км на Ю от г. Сокол | глины керамзитные | 6438 | 5663 | А+В+С1+С2 |
| 21 | Алексеевское | 01544 ТЭ | 19 км на В от г. Сокола | торф | 925 | 919 |  |
| 22 | Михалёво |  | 1 км на СВ от ж/д ст. Печаткино | торф |  | 2874 |  |
| 23 | Пельшемская Дача | 00857 ТЭ | 9,5 км на ЮВ то ст. Печаткино | торф |  | 5017 |  |
| 24 | Скоморохово |  | 61 км на СВ от г. Сокол | торф |  | 535 |  |
| 25 | Санино |  | 21 км на СВ от г. Сокол | торф |  | 61 |  |
| 26 | Телячье |  | 18 км на СВ от г. Сокол | торф |  | 695 |  |
| 27 | Чайкино |  | 40 км на СВ от г. Сокол | торф |  | 241 |  |
| 28 | Чепурово-Нестеровское |  | 22 км на СВ от г. Сокол | торф |  | 110 |  |
| 29 | Черназмище |  | 63 км на СВ от г. Сокол | торф |  | 59 |  |
| 30 | Березовка |  | 34 км на СВ от г. Сокол | торф |  | 589 |  |
| 31 | Герасимово |  | 13 км на С от г. Сокол | торф |  | 2876 |  |
| 32 | Дурковское |  | 19 км на СВ от г. Сокол | торф |  | 2262 |  |
| 33 | Капустино |  | 4 км на СЗ от г. Сокол | торф |  | 11635 |  |
| 34 | Круговое |  | 81 км на СВ от г. Сокола | торф |  | 414 |  |
| 35 | Лебяжье |  | 23 км на С от г. Сокол | торф |  | 8673 |  |
| 36 | Малгожское |  | 49 км на СВ от г. Сокол | торф |  | 2388 |  |
| 37 | Пашиковское |  | 36 км на СВ от г. Сокол | торф |  | 2103 |  |
| 38 | Придорожное I |  | 19 км на СВ от г. Сокол | торф |  | 1179 |  |
| 39 | Медведевское |  | 32 км на СЗ от г. Сокол | торф |  | 35 |  |
|  | Итого: | пгм |  |  |  | 22182 |  |
|  |  | пески |  |  |  | 25762 |  |
|  |  | глины кирпичные, керамзитовые |  |  |  | 33839 |  |
|  |  | торф |  |  |  | 42665 |  |

### Лесные ресурсы.

Ведение лесного хозяйства в районе осуществляют ГУ ВО "Кадниковский лесхоз" и Сокольский сельский лесхоз - филиал ГУ ВО "Вологдасельлес".Государственные полномочия в сфере управления лесами и контрольно-надзорные функции осуществляет Сокольский районный отдел  государственное лесничество.

Эксплуатационные леса занимают 85 % площади лесов Вологодскойобласти. Они имеют преимущественно эксплуатационное (промышленное) значение, но при этом лесопользование в них ограничивается величиной среднего прироста. Удельный вес эксплуатационнных лесов в Сокольском районе составляет более 80 %. Наиболее залесенными являются северо-западные и юго-восточные части района, где лесистость достигает 50 %. Значительная часть земель в районе используется под сельхозугодья и выращивание картофеля. По запасу спелых и перестойных насаждений  (в т.ч.  по хвойным породам) обеспеченность составляет в районе области 39 %. По породному составу в Сокольском районе преобладает лиственная древесина. Повсеместное распространение имеют березы, осина, ольха серая, различные виды ив, рябина, черемуха. Леса также представлены хвойными породами деревьев (ель и сосна), встречается пихта и лиственница.

В соответствии с Лесным кодексом РФ в 2008 году разработан «Лесохозяйственный регламент Сокольского лесничества» (Департамент лесного комплекса Вологодской области).

Лесохозяйственный регламент выполнен Северным филиалом государственной инвентаризации лесов федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг» (филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севлеспроект»), в соответствии с государственным контрактом, заключенным с Департаментом лесного комплекса Вологодской области от 18 декабря 2007г.

Основой для разработки лесохозяйственного регламента послужили материалы лесоустройства, материалы специальных изысканий и исследований, документы и отчетность Комитета по лесному хозяйству Департамента лесного комплекса Вологодской области, Лесной план.

Основными направлениями  лесохозяйственного регламента являются:

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам;

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов;

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда

Определение расчетной лесосеки при всех видах рубок (ежегодный допустимый объем изъятия древесины)

Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий (ООПТ)  приведена в разделе «Особо охраняемые природные территории»,

В составе лесничества было образовано 8 участковых лесничеств, в том числе 2 участковых сельских лесничества. Каждое сельское участковое лесничество разделено на участки - бывшие сельхозформирования (таблица Таблица 3.1-8).

Таблица 3.1-8 Состав лесничества

| Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Сокольское | Сокольский | 32587 |
| Двиницкое |  | 30666 |
| Пельшемское |  | 27084 |
| Алексинское |  | 34415 |
| Чучковское |  | 32041 |
| Заболотское |  | 48169 |
| Итого по участковым лесничествам |  | 204962 |
| Кадниковское участковое лесничество | Сокольский |  |
| в том числе: |  |  |
| ТОО «Нестеровское» |  | 8975 |
| ТОО «Сокольское» |  | 7007 |
| ТОО «Архангельское» |  | 1964 |
| ТОО «Новое» |  | 1402 |
| ТОО «Сухона» |  | 1508 |
| ТОО «Марковское» |  | 4052 |
| ТОО «Двиница» |  | 7305 |
| ТОО «Русь» |  | 12058 |
| Итого: |  | 44271 |
| Воробьевское участковое сельское лесничество | Сокольский | 45755 |
| в том числе: |  |  |
| ТОО «Союз» |  | 13249 |
| ТОО «Доброволец» |  | 13219 |
| ТОО «Мола» |  | 4380 |
| ТОО «Чучково» |  | 4166 |
| ТОО «Биряковский» |  | 10741 |
| Итого: |  | 45755 |
| Итого по участковым лесничествам |  | 90026 |
| Всего по лесничествам Сокольского района |  | 294988 |

По лесорастительному районированию территория Сокольского района относится к таежной лесорастительной зоне и южно-таежному лесному району европейской части Российской Федерации. Основание - приказ МПР РФ от 28.03.2007г. № 68 "Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации".

Таблица 3.1-9 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Площадь, га | Правовые основы деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- |
| Всего лесов по Сокольскому лесничеству: | 294988 |  |
| I. Защитные леса, всего | 58273 | Ст.102. Лесной кодекс РФ (2006г.) |
| в том числе: |  |  |
| 1. Леса водоохранных зон | 15200 |  |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: | 22548 |  |
| в том числе: |  |  |
| - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | 7811 | Распоряжение СНК СССР №14587-р от 14.07.1944г. |
| - Леса, расположенные в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; | 1684 | Распоряжение СНК СССР №12170-р от 16.08.1945г., реш. Вологодского облисполкома №27 от 25.08.1945 |
| - зеленые зоны | 13053 |  |
| 3. Ценные леса, всего | 20525 |  |
| в том числе: |  | Приказ б.Фед.служ-бы России №232 от 9.09.1993 г. Федеральный закон о внесении изменений в Лесной кодекс РФ от 22.07.08 г. № 143-ФЗ |
| - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 18508 |  |
| - нерестоохранные полосы лесов | 2017 |  |
| II. Эксплуатационные леса 236715 |  |  |

Леса лесничества в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (2006г.) по целевому назначению подразделяются на защитные леса и эксплуатационные леса.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

В лесах лесничества с  учётом правового  режима защитных лесов выделены следующие категории указанных лесов: I. Защитные леса.

Леса, расположенные в водоохранных зонах (5,2 % лесов лесничества).
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74 ф.3

(введен в действие с 01.01.2007г.) в зависимости от протяженности реки (ручья) установлена ширина водоохраной зоны от береговой линии (до 10 км – 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, от 50 км и более – 200 м).

Перечень рек, по которым установлены водоохранные зоны и ее ширина, приведена в приложении №4.

Леса, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.
Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железных и автомобильных

дорог общего пользования и автомобильной дороги республиканского значения находящихся в собственности субъекта РФ(2,6 % лесов лесничества). В соответствии с ГОСТом 17.5.3.02-90 "Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных дорог выделены защитные полосы (шириной 500м в обе стороны от оси дороги) и автомобильных дорог выделены защитные полосы (шириной 250 м в обе стороны от оси автодороги); Перечень автомобильных дорог приведен в приложении 5.

Леса, расположенные в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (0,6 % лесов лесничества), г. Сокола
отнесены полосы лесов по реке Сухона на основании постановления СМ РСФСР № 561 от
18.10.1976 года.

Зелёные зоны (4,4 % лесов лесничества).
Леса зелёной зоны выделены радиусом 10 км вокруг г.Сокол и 3 км с.Биряково

(основание - распоряжение быв. СНК СССР № 12170-р от 16.08.1945г. и решение быв. Вологодского облисполкома № 27 от 25.08.1945г.)

Ценные леса.

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (6,3 % лесов лесничества, выделены шириной 0,8 км вдоль рек Сямжа, Пельшма, Двиница, Тиксна). Перечень рек, по которым установлены запретные полосы и их ширина приведены в приложении № 5.

Нерестоохранные полосы лесов (0,7 % лесов лесничества, шириной, шириной 0,8 км вдоль каждого берега реки Сухона и реки Кубена. Выделены по распоряжению СМ РСФСР №554 от 26.10.1973г.

Эксплуатационные леса (80,2 % лесов лесничества).

Общая площадь земель лесного фонда лесничества по данным регламента 2008 года составляет 294988 га, что составляет 70,9% земельного фонда района. Характеристика земель лесного фонда приведена в таблице Таблица 3.1-10.

Таблица 3.1-10 Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории лесничества

| Показатели характеристики земель | Всего по лесничеству: |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 294988 | 100 |
| Лесные земли, всего | 273797 | 92,8 |
| Земли, покрытые лесной растительностью, всего | 267048 | 90,5 |
| в том числе: лесные культуры | 17938 | 6,1 |
| Земли, не покрытые лесной растительностью, всего | 6749 | 2,3 |
| в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры | 1120 | 0,4 |
| Лесные питомники;плантации | 142 | - |
| вырубки | 4616 | 1,6 |
| гари | 4 | - |
| погибшие насаждения | - | - |
| прогалины, пустыри | 867 | 0,3 |
| другие | - | - |
| Нелесные земли, всего | 21191 | 7,2 |
| в том числе: |  |  |
| пашни | 10 | - |
| сенокосы | 1733 | 0,6 |
| пастбища | - | - |
| воды | 304 | 0,1 |
| дороги, просеки | 1117 | 0,4 |
| болота | 17221 | 5,8 |
| другие | 806 | 2,7 |

Земли, покрытые лесной растительностью составляют 92,8% от лесных, в том числе лесные культуры – 6,1%, несомкнувшиеся лесные культуры – 0,4%, земли не покрытые лесной растительностью, представлены преимущественно вырубками последних двух лет - 1,6%.

Эти показатели положительно характеризуют лесной фонд.

Однако, как в целом по лесничеству, так и по целевому назначению лесов (защитные, эксплуатационные леса) и категориям защитных лесов, покрытые лесом земли представлены насаждениями естественного происхождения, которые далеки от оптимальных как по составу древесных пород, так и по продуктивности.

Нелесные земли составляют 7,2% общей площади лесничества и представлены в основном болотами (5,8%) и сенокосами (0,6%).

На территории лесничества разрешено осуществление различных видов деятельности:

-осуществление научно – исследовательской и образовательной деятельности разрешается в эксплуатационных и защитных лесах, в Сокольском лесничестве проводится на территориях памятников природы;

-осуществление рекреационной деятельности – использование лесов в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты, разрешается в эксплуатационных и защитных лесах. Осуществление рекреационной деятельности возможно на всей территории лесничества;

-создание лесных плантаций и их эксплуатация – деятельность, связанная с выращиванием лесных насаждений искусственного происхождения определенных пород (целевых пород) с заданными характеристиками; на лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсочки лесных насаждений допускаются без ограничений, разрешается в эксплуатационных лесах;

-выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений возможно на всей территории лесничества, в отдельных категориях защитных лесов ограничено.

Для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения восстановления природных компонентов при промышленной заготовке леса предусматриваются следующие мероприятия:

1.Обоснование рациональной системы рубок и технологий лесосечных работ (при
необходимости проведение несплошных способов рубки - выборочных, возможность
дифференцированного использования лесозаготовительных машин с учетом
лесорастительных условий, лесоводственно - таксационных особенностей насаждений,
сезона проведения лесозаготовок).

2.Распределение по площади способов рубок с учетом сезонной заготовки и
несущей способности грунтов с целью предотвращения процесса эрозии почвы.

Соблюдение баланса между рубкой и лесовосстановлением лесов.

Проведение рубок ухода.

Лесовосстановление.

Проведение лесозащитных мероприятий.

Противопожарные мероприятия.

Строгое соблюдение режима хозяйствования в водоохранной зоне водотоков в соответствии с "Водным кодексом Российской Федерации" (2006г.)

Виды разрешённого использования лесов на территории Сокольского лесничества приведены в таблице Таблица 3.1-11.

Таблица 3.1-11 Виды разрешенного использования лесов

| Виды разрешенного использования лесов | Площадь, га |
| --- | --- |
| Заготовка древесины | 267585 |
| Заготовка живицы | 2210 |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 278722 |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 288698 |
| Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 276135 |
| Ведение сельского хозяйства | 256534 |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | 288698 |
| Осуществление рекреационной деятельности | 288698 |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 236714 |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 261798 |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 256534 |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | 256534 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | 262401 |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | 236714 |
| Осуществление религиозной деятельности | 288698 |

Расчетная лесосека по Сокольскому лесничеству состоит из расчетных лесосек по участковым лесничествам и сельским участковым лесничествам. Превышение размера расчетной лесосеки по лиственному хозяйству среднего прироста обусловлено преобладанием спелых и перестойных насаждений (60%) Принятие лесосеки по среднему приросту в березовой и осиновой хозсекциях приведет к еще большему накоплению спелых и перестойных насаждений. Общая расчетная лесосека складывается из ежегодных допустимых объемов изъятия древесины:

при рубке спелых и перестойных лесных насаждений;

при рубках ухода - рубке лесных насаждений при уходе за лесами;

при санитарных рубках - рубке поврежденных и погибших лесных насаждений;

при прочих рубках - рубке лесных насаждений на лесных участках,
предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной,
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры. Сюда также входят рубки, связанные с созданием лесной инфраструктуры, в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчистка квартальных,граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесохозяйственных ипротивопожарных дорог, устройство противопожарных разрывов и т.п.).

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок по Сокольскому лесничеству представлен в таблице 3.1-9.

Основными направлениями работы предприятий лесного хозяйства являются лесозаготовка, лесовосстановление, защита лесов от пожаров, болезней и вредителей, а также осуществление контроля за деятельностью арендаторов (лесопользователей).

Основными наиболее заметными арендаторами (лесопользователями) в районе является ОАО лесопромышленный комплекс «Кипелово», ЗАО «Биряковское», СПК «Боровик» и индивидуальные предпринимате  занимающее лесозаготовкой. В основном лесные отрасли ориентированы на местный рынок района и прилегающие районы области.

Лесные ресурсы в настоящее время должны рассматриваться не только как источник древесного сырья, но как важнейший экологический фактор, обеспечивающий устойчивое развитие района, всей области в целом и  сопряженных с ней регионов. Посадка и посев леса являются наиболее эффективным методом восстановления вырубленных и погибших лесов. Однако в последнее десятилетие лесовосстановительные работы проводились в недостаточном объеме.

Недостаток улучшенных грунтовых дорог и неравномерность размещения их по территории создаёт большие затруднения в лесохозяйственной деятельности.

Поэтому в перспективе в лесах лесничества необходимо проводить работы по капитальному ремонту имеющихся грунтовых дорог и по строительству новых дорог лесохозяйственного и противопожарного назначения и лесовозных с твёрдым покрытием.

Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры находятся за пределами лесов. В соответствии с "Правилами использования лесов для переработки древесины и иных ресурсов (2007г.), не допускается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в защитных лесах и на особо защитных участках лесов. Основными пунктами вывозки древесины являются: г. Сокол и г. Кадников.

На срок действия лесохозяйственного регламента лесоустройством запроектировано строительство лесохозяйственных и противопожарных дорог – 10км, ремонт дорог – 11км и другие рубки леса, связанные с созданием лесной инфраструктуры (разрубка квартальных, граничных просек, визиров и т.д.).

Общий объем прочих рубок (рубки леса, связанные с созданием лесной инфраструктуры) составляет 790 га.

Лесные ресурсы рассматриваются и как условие развития культурного лесного и охотничьего хозяйства и использование лесов для заготовки древесных и недревесных даров леса.

Отрицательным фактором незаконные рубки лесов, гибель лесов от пожаров,  имеются проблемы лесовосстановления.

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок представлено в таблице Таблица 3.1-12

Таблица 3.1-12 Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

| Таблица Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубокХозяйства | Ежегодный допустимый объем изъятия древесины* (Древесинынь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при рубке спелых и перестойных лесных насаждений |  |  | при рубке лесных насаждений при уходе за лесами |  |  | при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений |  |  | При рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры |  |  | всего |  |  |
|  | Площадь | Запас |  | Площадь | Запас |  | Площадь | Запас |  | Площадь | Запас |  | Площадь | Запас |  |
|  |  | Ликвидный | Деловой |  | Ликвидный | Деловой |  | Ликвидный | Деловой |  | Ликвидный | Деловой |  | Ликвидный | Деловой |
| 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | ¦7_ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Хвойные | 738 | 150,5 | 127 | 1455 | 54 | 36,1 | 173 | 1,7 | 1,5 | 56 | 11,8 | 6,5 | 2422 | 218 | 171,1 |
| Мягколиственные | 2975 | 452 | 313,8 | - | - |  | 47 | 0,4 | 0,2 | 23 | 3,5 | 2,4 | 3045 | 455,9 | 316,4 |
| Итого | 3713 | 606,5 | 440,8 | 1455 | 54 | 36,1 | 220 | 2,1 | 1,7 | 79 | 15,3 | 8,9 | 5467 | 673,9 | 487,5 |

Фонд лесовосстановления составляет 4701 га.

В 2008 году увеличилась площадь хвойных молодняков путем перевода лесных культур в покрытые лесом земли площадью 112 га, путем перевода площадей пройденных сев в покрытую лесом площадь в количестве 381,4 га, создать лесных культур 80 га и провести сев на площади 500 га.

Фактическая заготовка древесины по Сокольскому гос. лесничеству на 1 октября 2009 года:

аренда – 80,5 тыс.м3

аукцион – 76,9 тыс.м3

мелкий отпуск леса – 11,2 тыс.м3

Данные по воспроизводству лесов и лесоразведению указаны в таблице Таблица 3.1-13

Таблица 3.1-13 Воспроизводство лесов и лесоразведению  с января 2009г. по 01.10.2009г.

| Наименование показателя | Всего, объем га | Всего расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Воспроизводство лесов и лесоразведение |  | 7341,1 |
| Лесовосстановление, всего | 275,0 | 390,3 |
| в т.ч. искусственное лесовосстановление (создание лесных культур) всего | 25,0 | 266,9 |
| Из них путем посадки сеянцев, саженцев, черенков с предварительной обработкой почвы | 25,0 | 266,9 |
| Посадки саженцев без предварительной обработки почвы |  |  |
| Посева семян лесных растений |  |  |
| Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению) | 1250,0 | 123,4 |
| Комбинированное лесовосстановление |  |  |
| Лесоразведение на землях лесного фонда, всего |  |  |
| В т.ч. по Киотскому протоколу |  |  |
| Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего |  |  |
| В т.ч. в дополнение лесных культур | 60,0 | 153,3 |
| Обработка почвы под лесные культуры, всего | 55,0 | 162,5 |
| в т.ч. частичная обработка почвы | 55,0 | 162,5 |
| из них под лесные культуры будущего года | 55,0 | 162,5 |
| Осушение лесных площадей |  |  |
| Ремонт и содержание осушительной сети | 3,050,0 | 154,5 |
| Устройство оросительной сети |  |  |
| Ремонт и содержание оросительной сети |  |  |
| Уход за лесами. Всего | 944,0 |  |
| В т.ч. ликвидная древесина | 16250,0 |  |
| Осветление и прочистка | 560 |  |
| в т.ч ликвидная древесина |  |  |
| Прореживание | 119,0 |  |

По данным Администраци таблице Таблица 3.1-14 представлена динамика использования расчетной лесосеки  по Сокольскому району 2000 – 2008г.г.

Таблица 3.1-14 Динамика использования расчетной лесосеки в 2000 – 2008г.г.

| Показатели | 2000г. | 2001 г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |  | 2008г. |  | темп роста 08/07 ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная лесосека по району, тыс.м3 | 743,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование расчетной лесосеки, тыс.м3 | 318,5 | 289,4 | 238,3 | 270,9 | 338,6 | 294,4 | 277,9 | 330,2 | 384,8 |  | 116,5% |  |
| Освоенная лесосека, % | 42,8 | 38,9 | 32,1 | 36,4 | 45,5 | 39,6 | 37,4 | 44,4 | 51,77 |  | 116,6% |  |
| Отпуск древесины, тыс.м3 | 327,4 | 344,8 | 376,6 | 447,7 | 367,6 | 321,9 | 468,7 | 477,2 | 514,8 |  | 107,8% |  |
| Заготовка древесины, тыс.м3 | - | 289,4 | 238,3 | 270,9 | 338,6 | 294,4 | 277,9 | 330,2 | 384,8 |  | 116,5% |  |

В таблице 3.1-12 представлена динамика лесонарушений по Сокольскому району 2000 – 2007г.г.

Таблица 3.1-15 Динамика лесонарушений по Сокольскому району 2000 – 2007г.г.

| Показатели | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявлено лесонарушений | 59 | 85 | 74 | 46 | 60 | 64 | 43 |
| Объем древесины, тыс.кбм. | 1,5 | 3,1 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 5,7 | 0,9 |
| Ущерб, млн. руб. | 8,4 | 13,8 | 10,4 | 7,5 | 9,1 | 29,1 | 6,8 |

### Биоресурсы района.

Фауна и орнитофауна

Фауна на территории Сокольского района довольно разнообразна и представлена типичными охотничье-промысловыми видами животных, в том числе дикими копытными животными (кабан, лось). Из хищников встречается волк, рысь, лисица. Орнитофауна представлена глухарями, тетеревами, рябчиками и тд.

На территории Сокольского лесничества обитают 2 вида млекопитающих (выхухоль и зубр) и 19 видов птиц внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской области.

В соответствии с «Лесохозяйственным регламентов Сокольского государственного лесничества» в Сокольском лесничестве охота может производится на площади 276,6 тыс.га., в т.ч. закреплено за охотпользователями – 235,9 тыс.га.

Действующими «Правилами охоты в Вологодской области» добыча охотничьих животных разрешена почти на всей территории Сокольского лесничества. Запрещается охота на территории памятников природы, старинных садов и парков, зеленой зоны г. Сокола.

Охота в лесах лесничества носит как промысловый, так и спортивный (любительский) характер и регулируется законом "О животном мире" (1995г.) и "Правилами охоты в Вологодской области" (1988г.).

Главные объекты промысловой охоты – дикие пушные звери, дикие копытные и отчасти боровая дичь. Основные объекты спортивной охоты – пернатая дичь, зайцы, а также копытные, отстреливаемые по спортивным лицензиям.

Основными видами охотничьей фауны в лесничестве являются лось, кабан, заяц – беляк, глухарь, тетерев, рябчик, а также пушные звери.

Перечень охотничьих зверей и птиц приведен в таблице Таблица 3.1-16.

Таблица 3.1-16 Охотничьи животные, обитающие на территории Вологодской области, и характер использования их ресурсов

| Виды охотничьих животных | промысел по лицензиям | ограничен ия добычи в период охоты | нелимитированная добыча в период охоты | регулирование численности отстрела или отлова в течение всего года | полный запрет добычи в течение всего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Охотничьи млекопитающие |  |  |  |  |  |
| Бобр | + |  |  |  |  |
| Выдра | + |  |  |  |  |
| Кабан | + |  |  |  |  |
| Куница | + |  |  |  |  |
| Лось | + |  |  |  |  |
| Бурый медведь | + |  |  |  |  |
| Барсук |  | + |  |  |  |
| Заяц-беляк |  | + |  |  |  |
| Заяц-русак |  | + |  |  |  |
| Белка обыкновенная |  |  | + |  |  |
| Бурундук |  |  | + |  |  |
| Горностай |  |  | + |  |  |
| Енотовидная собака |  |  | + |  |  |
| Крот обыкновенный |  |  | + |  |  |
| Ласка |  |  | + |  |  |
| Летяга |  |  | + |  |  |
| Лисица |  |  | + |  |  |
| Норка американская |  |  | + |  |  |
| Норка европейская | + |  |  |  |  |
| Ондатра |  |  | + |  |  |
| Полевка водяная |  |  | + |  |  |
| Росомаха |  |  | + |  |  |
| Рысь | + |  |  |  |  |
| Хорь лесной |  |  | + |  |  |
| Волк |  |  |  | + |  |
| Одичалые кошки |  |  |  | + |  |
| Бродячие собаки |  |  |  | + |  |

III. Охотничьи птицы

| Болотно-луговая дичь: бекас, горшнеп, дупель, коростель, кроншнепы |  | + |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Боровая (лесная) дичь: глухарь, рябчик, тетерев, вальдшнеп, голуби, горлица |  | + |  |  |  |
| Водоплавающая дичь: гуси, утки, лысуха |  | + |  |  |  |
| Полевая дичь: перепел, серая куропатка |  | + |  |  |  |

V. Условно-охотничьи птицы:

| Болотно-луговая дичь: веретенники, камнешорка, мородунка, побережник, турухтан, улиты, чибис, а также погоныш, камышница, пастушок, ржанка, тулес |  |  | + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Боровая (лесная) дичь: |  |  | + |  |  |
| дрозд |  |  |  |  |  |
| Водоплавающая дичь: |  |  |  |  |  |
| баклан, гагары, крохали, поганки |  |  | + |  |  |
| Полевая дичь: грач |  |  | + |  |  |
| серая ворона |  |  |  | + |  |

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской области (выхухоль, зубр, аист белый, аист чёрный, беркут, гагара чернозобая, журавль серый, змееяд, казарка краснозобая, кречет, кроншнеп большой, кулик-сорока, куропатка белая, лебедь-кликун, лебедь малый, лебедь-шипун, нырок белоглазый, орлан-белохвост, пискулька, подорлик большой, подорлик малый, ржанка золотистая, скопа, сокол-сапсан).

Действующими «Правилами охоты в Вологодской области» (1988г.) установлены следующие предельные сроки добычи охотничьих животных:

| Перечень видов животных, разрешённых к добыче, и конкретные сроки охоты устанавливаются перед каждым сезоном охоты приказами Управления по Вологодской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. лось | с 1 октября по 15 января (взрослые самцы) на «реву» - с 20 августа по 30 сентября; |
| --- | --- |
| кабан | с 1 июня по 15 января |
| медведь | с 1 августа по 29 февраля |
| барсук | с 15 августа по 31 октября |
| бобр, выдра, енотовидная собака | с 1 октября по 29 февраля |
| белка летяга, норка, рысь, росомаха | с 15 октября по 29 февраля |
| бурундук | с 15 августа по 30 октября и с 15 марта по 30 апреля; |
| горностай, куница, ласка, хорь | с 1 ноября по 29 февраля |
| заяц-беляк, заяц-русак | с 25 октября по 29 февраля |
| крот | с 25 октября по 29 февраля |
| лисица | с 25 июня по 25 октября |
| ондатра | с 15 сентября по 29 февраля |
| полевка (крыса) водяная | с 15 сентября по 15 марта |
| боровая дичь | с 4-й субботы августа по 29 февраля |
| водоплавающая дичь | с 4-й субботы августа по 15 ноября |

Влияние диких животных на состояние лесов может быть как отрицательным, так и положительным. В устойчивых лесных экосистемах существует их баланс. Определенный ущерб лесному хозяйству наносит поедание мышевидными грызунами, белкой, бурундуком, клестами и др. птицами семян деревьев. В результате деятельности бобров по берегам некоторых водоёмов происходит подтопление участков леса. На зимних пастбищах лосей в сосняках при неоднократном скусывании боковых или верхушечных побегов, обгрызании коры и заламывании стволов происходит замедление роста деревьев или их гибели.

Положительная роль диких животных для лесного хозяйства заключается в следующем:

-мелкие грызуны и птицы способствуют распространению семян деревьев и уничтожают вредителей леса;

-бобры регулируют гидрологический режим водоёмов и прилегающих угодий;

-лоси поедают в первую очередь поросль мягколиственных пород, которые являются нежелательными на площадях возобновления хвойных насаждений.

В предстоящем периоде лесничество должно проводить биотехнические мероприятия по улучшению условий существования и воспроизводства животных и посредством сохранения их мест обитания и путей миграции (таблица Таблица 3.1-17)

Таблица 3.1-17 Параметры разрешенного использования лесов для ведения охотничьего хозяйства

| Виды мероприятий | Ед.изм. | Допустимый объем |
| --- | --- | --- |
| Устройство солонцов: |  |  |
| Для лосей | шт. | 120 |
| Для зайцев – беляков | шт. | 45 |
| Устройство кормовых точек из 5-10 подваленных осин |  |  |
| Для лосей | шт. | 60 |
| Для зайцев – беляков | шт. | 35 |
| Устройство галечников – порхалищ для тетеревиных птиц | шт. | 90 |

Ихтиофауна

Ихтиофауна Сокольского района достаточно разнообразна. По различным источникам в реках и водоемах рассматриваемой территории насчитывается 50-60 видов рыб, таких как щука, судак, налим, окунь, ерш, лещ, плотва, язь, уклея, елец, голавль, гольян, карась, пескарь, вьюн и хариус и др.

Реки Сокольского района Вологодской области являются нерестилищем особо ценных (охраняемых) видов рыб, таких как сиговые (нельма и сиг-нельмушка), а также обитают другие ценные виды рыб. В водоемах и водотоках широко представлены основные промысловые виды рыб, а именно лещ, корюшка, плотва, окунь, ряпушка, синец, щука и судак.

### Особо охраняемые природные территории и объекты.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния (ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях»)

Особо охраняемые природные территории, выделенные на территории  Сокольского района, представлены в таблице Таблица 3.1-18.

Таблица 3.1-18 Особоохраняемые природные территории

| Наименование памятника природы, заповедного участка, заказника и других особо охраняемых объектов. Основание к выделению | Площадь, га | Участковое лесничество, квартал | Тип особо охраняемых природных территорий | Краткая характеристика и режим ведения хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оларевская гряда (Постановление Правительства Вологодской области от 08.04.2008 N 661 «Об утверждении Положения о памятнике природы «Оларевская гряда» Вологодского и Сокольского районов Вологодской области» (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.03.2009 N 448)) | На территории Сокольского района -86 га (общая площадь ООПТ 159 га) | Сокольское государственное лесничество, Сокольское участковое лесничество, квартал 203, выделы 7, 13, 16, 22, 24, квартал 204, выделы 1, 4, 13, 22, квартал 209, выделы 2, 4, 6. | памятник природы регеонального (областного) значения | Фрагмент конечной морены валдайского ледника, сложенной валунными суглинками, песчаными и глинистыми образованиями. Протяженность 10 км, ширина 100-200 м. Гряда возвышается над окружающей заболоченной низиной, покрыта смешанными сосновыми и еловыми лесами. Зарегистрировано 220 видов сосудистых растений, 20 из которых - редкие и охраняемые |
| Старинный парк в д. Кузнецово (Решение облисполкома № 98 от 29.01.63 г. ) | 3,5 | д.Кузнецово ТОО"Марковское | "Старинные сады и парки" | Памятник садово-паркового искусства с экземплярами ценных деревьев |
| Старинный парк в д. Горка (Решение облисполкома № 168 от 24.03.66 г.) | 0,75 | д. Горка ТОО «Доброволец» | "Старинные сады и парки" | Мемориальный ботанический памятник природы конца 18 века |

В соответствии с «Положением №436 от 22.05.2008 об особо охраняемых природных территориях местного значения в Сокольском муниципальном районе Вологодской области» особо охраняемые территории района призваны обеспечивать сохранность и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в экосистемах, а также способствовать в комплексе с другими природоохранными мероприятиями по поддержанию биологического разнообразия, экологического равновесия и благоприятной среды для жизни человека.

Памятник природы «Оларевская гряда» областного значения образован решением Исполнительного комитета Вологодского областного совета народных депутатов от 17 апреля 1987 года №217 без изъятия земель из хозяйственной эксплуатации. Общая площадь 159 га. Памятник природы расположен на территории Вологодского и Сокольского районов, в 10 км севернее Вологды и в 2 км западнее ст. Оларево.

В соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области от 08.04.2008 N 661 «Об утверждении Положения о памятнике природы «Оларевская гряда» Вологодского и Сокольского районов Вологодской области» (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.03.2009 N 448)имеет следующие границы:

Северная граница памятника природы проходит по северной границе 7 выдела квартала 203 Сокольского участкового лесничества Сокольского государственного лесничества.

Далее на восток по северной границе 1 выдела 204 квартала Сокольского участкового лесничества Сокольского государственного лесничества.

Далее на юг по восточным границам 1, 4 и 13 выделов 204 квартала Сокольского участкового лесничества Сокольского государственного лесничества.

Далее на северо-запад по южной границе 13 выдела 204 квартала Сокольского участкового лесничества Сокольского государственного лесничества до пересечения с западной границей 203 квартала того же лесничества.

Далее в южном направлении по квартальной просеке между 203 и 204 кварталами Сокольского участкового лесничества Сокольского государственного лесничества до северной границы 22 выдела 204 квартала того же лесничества.

Далее на юго-восток с поворотом на юго-запад по восточной и южной границам 22 выдела 204 квартала Сокольского участкового лесничества Сокольского государственного лесничества до пересечения с северной границей 209 квартала того же лесничества.

Далее на юго-запад по восточной границе 2, 4, 6 выделов 209 квартала Сокольского участкового лесничества Сокольского государственного лесничества до границы с Вологодским муниципальным районом.

Далее в том же направлении по восточной границе 12 и 19 выделов 5 квартала Вологодского участкового лесничества Вологодского государственного лесничества, огибая южную и западную границы 19 выдела 5 квартала того же лесничества, и снова на юго-запад по восточной границе 15 и 26 выделов 5 квартала Вологодского участкового лесничества Вологодского государственного лесничества, восточной границе 17 и 16 выделов 4 квартала того же лесничества и 17 и 18 выделов 3 квартала Вологодского участкового лесничества Вологодского государственного лесничества до южной границы данного квартала.

Затем на северо-запад по южной границе 17 и 19 выделов 3 квартала Вологодского участкового лесничества Вологодского государственного лесничества с поворотом на северо-восток по западной границе 19 и 16 выделов 3 квартала того же лесничества.

Далее в том же направлении по западной границе 16, 18, 9 и 10 выделов 4 квартала Вологодского участкового лесничества Вологодского государственного лесничества и западной границе 24, 15, 13 выделов 5 квартала того же лесничества до границы с Сокольским муниципальным районом.

Далее, не меняя направления, по западной границе 6, 4 и 2 выделов 209 квартала Сокольского участкового лесничества Сокольского государственного лесничества до южной границы 203 квартала того же лесничества.

Далее на север по западной границе 23, 22, 24, 16, 13 и 7 выделов 203 квартала Сокольского участкового лесничества Сокольского государственного лесничества до северной границы 203 квартала того же лесничества.

Оларевская гряда представляет собой конечно-моренное образование верхневалдайского оледенения. Протягивается в виде дуги, окаймляющей с востока, северо-востока и юго-востока Кубеноозерскую низину. Гряда имеет небольшие превышения над прилегающими озерно-ледниковыми равнинами, ее поверхность размыта. Гряда сложена валунными суглинками, песчаными и глинистыми отложениями. В морене встречаются отдельные крупные валуны магматических и метаморфических пород. Мощность морены достигает 50 м, а местами она перекрыта комплексом водно-ледниковых отложений.

На всей территории памятника природы отчетливо выделяются вершинная поверхность и склоны оза.

Гряда покрыта хвойно-мелколиственным лесом, на площади около 1 га имеются посадки сосны сибирской. На вершинной поверхности преобладает сосняк брусничный с примесью березы на среднеподзолистых песчаных почвах. Местами встречаются участки сосняков-беломошников, а в понижениях - травяных и сфагновых типов леса. Вдоль подножий оза протягиваются верховые болота с мало- и среднемощными торфяными почвами под сфагновыми сосняками или травяными березниками.

В подлеске встречаются липа мелколистная, шиповник иглистый, смородина черная и смородина пушистая. В травянистом покрове распространены звездчатка ланцетолистная, звездчатка жестколистная, линнея северная, ястребиночка обыкновенная и другие виды.

Всего во флоре памятника природы зарегистрировано 220 видов сосудистых растений, около 20 из которых - редкие и охраняемые, в том числе баранец обыкновенный, двурядник сплюснутый, крестовник татарский, звездчатка топяная, подмаренник настоящий, лук угловатый, любка двулистная, гвоздика пышная, калужница укореняющаяся, кокушник длиннорогий, гусиный лук малый, одноцветка одноцветковая и другие виды.

Фауна памятника природы очень разнообразна. Широко распространены и довольно многочисленны тритон обыкновенный, лягушки травяная и остромордая, серая жаба. Условия для амфибий благоприятны, поскольку на этой территории многочисленны водоемы (канавы, пруды, глубокие лужи) и множество укрытий. Обитают живородящие ящерицы и гадюка обыкновенная.

На территории памятника природы зарегистрировано 138 видов птиц, состав и численность которых существенно меняются по сезонам. Большинство видов относится к воробьиным, из которых особого внимания заслуживают редкие в Вологодской области желтоголовая трясогузка, луговой конек, дубонос и белокрылый клест, а также серый сорокопут, занесенный в Красную книгу Российской Федерации.

Постоянно или временно на территории памятника природы обитает 29 видов млекопитающих, в том числе северный кожанок, медведь, барсук, куница лесная, лось, кабан, белка.

Режим использования территории памятника природы представлен в таблице Таблица 3.1-19.

Таблица 3.1-19 Режим использования территории памятника природы «Оларевская гряда»

| На территории памятника природы |  |
| --- | --- |
| запрещается | разрешается |
| - осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области (далее - Департамент); - подсочка деревьев; - строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы; - проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции); - прогон и выпас сельскохозяйственных животных; - засорение водных объектов и захламление территории; - геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых; - применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и стимуляторов роста; - разжигание костров вне специально отведенных мест, разбивка палаток, устройство туристических лагерей, за исключением культурно-познавательного, экологического маршрутного туризма с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом и по согласованию Департаментом; - взрывные работы; - заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для собственных нужд; - изменение гидрологического режима ООПТ; уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха. | - проведение научных исследований по согласованию с Департаментом с учетом установленных ограничений; - заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд; - осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом; - выполнение биотехнических мероприятий с учетом установленных ограничений и по согласованию с Департаментом; сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации. |

Обязанности по охране и государственный контроль за соблюдением режима памятника природы регионального (областного) значения «Оларевская гряда» возлагаются на Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологолской области.

### Историко-культурный и рекреационный потенциал

Сокольский район обладает богатым историко-культурным наследием. Это монастыри, основанные Дионисием Глушицким и его учениками в XIV-XV в.в., памятники культуры федерального значения: Ильинско-Засодимская церковь (городское поселение город Кадников), в которой богослужения не прекращались даже в советское время; храмовый комплекс церкви Михаила Архангела и церкви Святого Духа с настенными росписями известного художника, академика живописи Платона Семеновича Тюрина (сельское поселение Архангельское). Имеются места паломничества верующих: остатки Лопотов-Богородицкого монастыря, построенного в 1425 г. (в восьми километрах от Кадникова), Сосновецкого Дионисия Глушицкого монастыря, Покровского Дионисия Глушицкого монастыря (сельское поселение Нестеровское), основанных в 15 веке.

Богатым культурно-туристическим потенциалом обладает город Кадников. Многовековая история и привлекательный архитектурный облик города, который составляют купеческие особняки XVIII-XIX веков и храмы, позволяют превратить Кадников в историко-культурную, духовную и туристическую столицу Сокольского района.

Территория района примечательна удивительными памятниками природы:

в Сокольском районе находятся уникальные археологические и природные объекты Русского Севера: место стоянок древних людей эпохи мезолита (VIII-V тыс.лет до н.э.) Лисьи горы. Сохранились "каменная баба" языческий идол наших предков и языческие захоронения.

природно-рекреационная зона бассейна озера Кубенское и шлюз Знаменитый - уникально красивые места, которые создают широкие перспективы развития рекреационной деятельности.

особый интерес представляют Святые источники (Святой источник Вассиана Тиксненского), целебные воды которых помогают от головной боли и различных внутренних болезней (исследователи отмечают сильное насыщение воды ионами серебра и железа).

ландшафтный дизайн парковой культуры 19 века, деревья "великаны-долгожители", деревьев - патриархов Александровского, Пушкинского и Кузнецовского парков.

Огромный интерес представляют экспозиции краеведческого музея Кадникова, известных дворянских родов Межаковых, Зубовых, Поповых, Веденских; об истории Северного тракта соединявшего столицу с портом Архангельск, о местах политической ссылки общественных деятелей и ученых П.Л.Лаврова, Н.В. Щелгунова, А.В.Луначарского.

Сокольская земля - место рождения известных россиян прошлого и современности: художника, академика живописи 19 века Платона Тюрина и 20 века Владимира Корбакова (д. Казариново), великого русского композитора В.А. Гаврилина; поэта серебряного века, друга Сергея Есенина - Алексея Ганина (д. Коншино), поэта Виктора Коротаева (д. Липовицы), писателя Александра Романова (д. Петряево).

На территории района сохранились традиционные народные промыслы: катание валенок, кружевоплетение, изготовление кадок, иво- и берестоплетение.

В районе развивается сеть предприятий общественного питания, мест размещений.

В 2008 году открылась база отдыха "Атлант", которая находится в природно-рекреационной зоне бассейна озера Кубенское.

Жители района имеют возможность предоставлять жилые дома для проживания туристов, можно воспользоваться услугами бани, сходить в лес за грибами, за ягодами, порыбачить.

Историко-культурное наследие и природные богатства Сокольского района дают возможность развивать следующие виды туризма:

-событийный туризм - организация тематических программ для туристов, посвященных какому-либо событию;

-историко-религиозный туризм - посещение монастырей, храмов, святых источников; рек--реационный туризм - организация отдыха на базе частного сектора. Приоритет здесь - развитие деревенского туризма;

-экологический туризм - экологические тропы к природоохранным объектам, природоведение, экскурсии; экскурсионный туризм - экскурсии по городу, району, музеям, редприятиям пищевой промышленности в сопровождении профессионального экскурсовода;

-спортивный туризм с активными способами передвижения -пеший, велосипедный, конный, на плотах, байдарках по рекам;

-познавательный туризм - разработка краеведческих экскурсий поисторической, этнографической, литературной тематике для школьников.Организация экскурсий на туристские объекты в поселения района.

Благодаря реализации областной программы «Великий Устюг - родина Деда Морза», возрастает поток туристов, проезжающих по территории района.

Одним из интереснейших объектов туризма на пути в Великий Устюг должен стать г. Кадников с его исторической средой и краеведческим музеем.

| Наименование памятников истории и культуры | Дата | Документ о принятии под охрану | Категория охраны | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часовня Григорьево-Пельшемского монастыря | кон.XIXв.,1879-1882 гг., | Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. | областное значение | г.Кадников ул. Коммунистов, д.17 |
| Магазин и склады Свешникова. | половина XIX – начало XX вв |  | областное | г.Кадников ул. Р.Люксембург, д.25. |
| Дом Решетова | I половина XIX века, | Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. | областное | г.Кадников ул.Р.Люксембург, д.32/37. |
| Лавка торговая | II половина XIX века,. | Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. | областное | г.Кадников ул.К.Маркса, д.22 |
| Дом Раева | 1882г., | Постан. Губернатора от 15.10.01 № 945. | областное | г.Кадников ул. Политическая, д.47. |
| Собор Богоявления | II половина XIX века, 1881г | Постан. Губернатора от 15.10.01 № 945 | областное | г.Кадников ул.Р.Люксембург, д.34. |
| Дом Беляева Н.В | XIX век |  | областное | г.Кадников ул.К.Маркса, д.27 |
| Дом Лобачёва П.Н. | конец XIX в |  | областное | г.Кадников ул.Р.Люксембург, д.20. |
| Дом Шананина А.М | XIX век | Постан. Губернатора от 15.10.01 № 945 | областное | г.Кадников ул.Коммунистов, д.28/29. |
| Дом Малафеева А.Н. | II половина XIX века | Постан. Губернатора от 15.10.01 № 945. | областное | г.Кадников ул. Р.Люксембург, д.17. / |
| Дом и магазин Флягина Г.Ф., , | XIX век | не имеется | областное | г.Кадников ул.Р.Люксембург, д.24. |
| Администрация г.Кадников и Кадниковская районная библиотека (городское начальное училище) | сер XIX в., 1916г. | Постанов. Губернатора от 15.10.01 № 945 | областное | г.Кадников ул. Р.Люксембург, д.36 |
| Дом жилой (в 1867-70гг.. жил, находясь в ссылке идеолог революционеров-народников Лавров П.Л.),. | XIX век |  | областное | г.Кадников ул. Советская, д.44 |
| Дом жилой (дом ребёнка) | конец XIX- начало XXвв. |  | областное | ул.Советская, д.48. |
| Ряды торговые | II половина XIX века | Постанов. Губернатора от 15.10.01 № 945. | областное | г.Кадников ул.К.Маркса, д.16. |
| Дом Куташева, лавка торговая (магазин «Продукты») |  |  | областное | г.Кадников ул.Советская, д.36/20. |
| Дом Власова А.И. | 1910г. | Постанов. Губернатора от 15.10.01 № 945 | областное | г.Кадников ул. Октябрьская, 52/4. |
| Комплекс кладбищенской церкви Дмитрия Солунского. | 1826г., конец XIX- нач. XX вв. |  | областное | г.Кадников ул.Рабоче-Крестьянская. |
| Дом жилой | II половина XIX в., |  | областное | г.Кадников ул.Р.Люксембург, д.47/25. |
| Дом Слугинова | 1880г | Постанов. Губернатора от 15.10.01 № 945 | областное | г.Кадников ул.Р.Люксембург, д.26. |
| Ансамбль Ильинско-Засодимской церкви (архитектура) | 1776г. 18 век | Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.60 | республиканское значение | Кадниковское поселение д.Ильинское |
| Церковь Михаила Архангела (площадь 3248 кв.м.) | 1770г. 18 в | Решение облисполкома № 586 от 19.11.87 | республиканское | Архангельское поселение с.Архангельское |
| Церковь Рождества Христова | 1840г | Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.60 | местное | Кокошиловское поселение д.Покровское |
| Усадьба Горка |  | Решение облисполкома № 190 от 28.02.63 | местное | Воробьевское поселение д.Горка |
| Церковь Святого Духа (площадь 5409кв.м.) | 19век |  | местное | Архангельское поселение с.Архангельское |

Выявленные Департаментом культуры по г. Кадникову

- Амбар (ул.Р.Люксембург)

2.Постоялый двор ул.Р.Люксембург д. 9/42

(построен новый дом)

3.Дом жлой ул.Р.Люксембург д.47/25

( у нас в списках есть)

4.Дом где жил Лавров ул.Советская д.44

( в наших списках имеется)

5.Лавка торговая ул.К.Маркса д.19

(сгорел)

6.Лавка торговая ул.К.Маркса д.22

(пожарная часть)

7.Дом Сметанина ул.К.Маркса д.32

(сейчас дача)

8.Дом жилой ул.Октябрьская д.30/12

(обычный 2-х этажный кирпичный дом)

9.Дом Лавровых  ул.Октябрьская д.26

(жилой дом)

10.Дом Котоминой ул.Октябрьская д.41

11.Дом Сумкина (ул.Октябрьская д.42)

(жилой дом в плохом состоянии)

12.Больница земская (ул.Пушкинская д.22)

снесена

13.Дом жилой (ул.Пушкинская д.45)

в плохом состоянии

14.Дом жилой  ул.Советсеая д.25 (дом Зиричевой –снесен)

15.Дом жилой (ул.Советская д.50)

16.Дом жилой  (Биряково д.Малая Ракула)

17.Дом жилой (Биряково д. Борщевка)

18.Церковь Николая Чудотворца  д.Большая (Большедворье )Биряковское поселение

19.Часовня Троицы д.Василево (Архангельское поселение)

20.Церковь Леонтия Ростоцкого (Кокошиловское поселение д.Великий двор)

21.Комплекс церкви Воздвижения креста  (Кадниковское поселение д.Воздвиженье)

(церковь Воздвижения Креста-остались одни стены)

сторожка и церковно-приходская школа) одни стены

22.Погост Георгиевский на Корбанге

(церковь Георгия и дом священника Воробьевское поселение с. Георгиевское)

23. Монастырь Дионисиев-Глушицкий Сосновецкий (Келейный корпус и служебный корпус)

(д. Сосновец Кокошиловское поселение)

24.Деревня Горка. Застройка (Усадьба Горка Воробьевское поселение)

(Домик полуразрушенный П.В.Засодимского)

25.Церковь Дионисия и Амфилохия Глушицких (Рождества Христова)

Кокошиловское поселение с. Покровское

26.Храмовый комплекс Ильинской церкви

(церковь Ильи Пророка и церковное училище) д.Грибцово Нестеровское поселение

27.Церковь Покрова д.Замошье Замошское поселение

28.Дом Н.Я.Коровина д.Ивановская –(д.Ивановское Пельшемское поселение)

29.Амбар –д.Ивановская (д.Ивановское Пельшемское поселение)

30. Погост Ильинский-Засодимский

(Церковь Ильи Пророка, святые ворота с надвратной часовней,

сторожка, церковно-приходская школа, амбар церковный, ограда)                 Кадниковское поселение

погост Ильинско-Засодимский

31. Дом Сивкова д.Курган  (Чучковское поселение)

32. Монастырь Лопото-Григорьевский Пельшемский Богородицкий

(Церковь Собора пресвятой Богородицы, церковь Григория

Пельшемского, братский корпус монастыря, башня ограды (северо-западная) со служебным корпусом (в монастыре) –все в разрушенном состоянии  Кадниковское поселение д.Сосновая роща

33.Часовня Николая Чудотворца   д.Малые озерки,  Боровецкое поселение

34.Часовня Александра Невского д.Меленка, Нестеровское поселение

35.Амбар Будилова   д.Мелино  Чучковское поселение

36.Храмовый комплекс (Церковь Рождества Христова, сторожка, Церковно-приходская школа, амбар хлебный) с.Николо-Мольское (Никольское)

37.Погост Никольский Оларевский, церковь Николая Чудотворца д.Оларево,  Пригородное поселение

38.Часовня Ильи Пророка д.Оларево Пригородное поселение

39.Амбар д.Петровское-Двиницкое поселение

40.Комплекс Церкви Троицы на "Моле"

Церковь Троицы на "Моле" с. Покровское  Чучковское поселение

41.Церковь Троицы, церковно-приходская школа  д.Поповская (Пельшемское поселение)

42.Дом Ромашенковых д.Прокшино, Биряковское поселение

43.Дом Юшкова д.Следово, Биряковское поселение

44.Погост Стрелицкий Спасо-Преображенский. Храмовый комплекс. Церковь Спасо Преображения. Церковь Рождества Богородицы. Церковно-приходская школа, Дом священника. –Биряковское поселение

45.Часовня д.Углы (д.Угол Нестеровское поселение)

46.Часовня Спаса  д.Фефилово,  Архангельское поселение

47.Дом жилой д.Чучково

48.Церквоь Троицы на "Двинице" с.Шадрино Двиницкое поселение

Список купеческих особняков г.Кадникова,

требующих  установки мемориальных досок

1. Часовня Григорьево-Пельшемского монастыря, сер. XIXв.,

ул. Коммунистов, д.17 / Постан. Губернатора от 15.10.01 №945.

2. Магазин и склады Свешникова, II половина XIX – начало XX вв.,

ул. Р.Люксембург, д.25. (магазин «Хозтовары»).

3. Дом Решетова, I половина  XIX века, ул.Р.Люксембург, д.32/37./

Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. (магазин «Промтовары» + жилые квартиры на 1,2 и 3-х этажах).

4. Лавка торговая, II половина XIX века, ул.К.Маркса, д.22.

/ Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. (магазин «Тепличный»+магазин ЧП Садовый +жилые квартиры на 2-м этаже).

5. Дом Раева, 1882г., ул. Политическая, д.47. / Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. (жилой дом В.С.Шелиной).

6. Собор Богоявления, IIполовина XIX века, 1881г., ул.Р.Люксембург, д.34. . / Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. (Дом культуры).

7. Дом Беляева Н.В., XIX век, ул.К.Маркса, д.27. (магазин «Книга»+ Детско-юношеский центр).

8. Дом Лобачёва П.Н., конец XIX в., ул.Р.Люксембург, д.20. (музей)

9. Дом Шананина А.М., XIX век, ул.Коммунистов, д.28/29 / Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. (напротив библиотеки воскресная школа).

10.Дом Малафеева А.Н., II половина XIX века, ул. Р.Люксембург, д.17. / Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. (жилой дом напротив музея).

11. Дом и магазин Флягина Г.Ф., XIX век, ул.Р.Люксембург, д.24.

12.Администрация г.Кадников и Кадниковская районная библиотека (городское начальное училище), сер. XIX в., 1916г., ул. Р.Люксембург, д.36. / Постанов. Губернатора от 15.10.01 №945.

13. Дом   жилой, XIX век, (в 1867-70гг.. жил, находясь в ссылке идеолог революционеров-народников Лавров П.Л.), ул. Советская, д.44.

14.Дом жилой, (дом ребёнка), конец XIX- начало XXвв., ул.Советская, д.48. (бывший д/сад).

15.Ряды торговые,  II половина XIX века, ул.К.Маркса, д.16. /

Постанов. Губернатора от 15.10.01 №945. (гараж лесхоза).

16. Дом Куташева,лавка торговая (магазин «Продукты»), ул.Советская, д.36/20. (самообслуживание).

17.Комплекс кладбищенской церкви Дмитрия Солунского, 1826г.,

конец XIX- нач. XX вв., ул. Рабочее-Крестьянская.

18.Дом Слугинова, 1880г., ул.Р.Люксембург, д.26. / Постанов. Губернатора от 15.10.01 №945. (магазин + жилые квартиры)

Список объектов Сокольского района, обследованных по программе свода памятников истории и культуры Вологодской области

г.Кадников

1. Часовня Григорьево-Пельшемского монастыря, сер. XIXв.,

ул. Коммунистов, д.17 / Постан. Губернатора от 15.10.01 №945 (Вологодская епархия).

2. Магазин и склады Свешникова, II половина XIX – начало XX вв.,

ул. Р.Люксембург, д.25. (магазин «Хозтовары» ТПО «Кадниковское»).

3. Дом Решетова, I половина  XIX века, ул.Р.Люксембург, д.32/37./

Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. (магазин «Промтовары» ИП Папылевой + жилые квартиры на 1,2 и 3-х этажах).

4. Лавка торговая, II половина XIX века, ул.К.Маркса, д.22.

/ Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. (магазин «Тепличный»+магазин ИП Садового  + жилые квартиры на 2-м этаже).

5. Дом Раева, 1882г., ул. Политическая, д.47. / Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. (жилой дом В.С.Шелиной).

6. Собор Богоявления, II половина XIX века, 1881г., ул.Р.Люксембург, д.34. / Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. (Дом культуры).

7. Дом Беляева Н.В., XIX век, ул.К.Маркса, д.27. (магазин «Книга» + Детско-юношеский центр).

8. Дом Лобачёва П.Н., конец XIX в., ул.Р.Люксембург, д.20. (музей)

9. Дом Шананина А.М., XIX век, ул.Коммунистов, д.28/29 / Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. (воскресная школа на 2-м этаже, пекарня Ильинско-Засодимской церкви на 1-м этаже) (здание напротив библиотеки).

10.Дом Малафеева А.Н., II половина XIX века, ул. Р.Люксембург, д.17. / Постан. Губернатора от 15.10.01 №945. (жилой дом напротив музея).

11. Дом и магазин Флягина Г.Ф., XIX век, ул.Р.Люксембург, д.24. (магазин и склад ТПО «Кадниковское»)

12.Администрация г.Кадников и Кадниковская районная библиотека (бывшее городское начальное училище), сер. XIX в., 1916г., ул. Р.Люксембург, д.36. / Постанов. Губернатора от 15.10.01 №945.

13. Дом   жилой, XIX век, (в 1867-70гг.,  жил, находясь в ссылке идеолог революционеров-народников Лавров П.Л.), ул. Советская, д.44.

14.Дом жилой, (дом ребёнка), конец XIX- начало XXвв., ул.Советская, д.48. (бывший д/сад).

15.Ряды торговые,  II половина XIX века, ул.К.Маркса, д.16. /Постанов. Губернатора от 15.10.01 №945. (гараж лесхоза).

16. Дом Куташева, лавка торговая, ул.Советская, д.36/20. (магазин и склад ТПО «Кадниковское»).

17.Комплекс кладбищенской церкви Дмитрия Солунского, 1826г.,

конец XIX- нач. XX вв., ул. Рабочее-Крестьянская.

18.Дом Слугинова, 1880г., ул.Р.Люксембург, д.26. / Постанов. Губернатора от 15.10.01 №945. (магазин ЧП Мустафаевой + жилые квартиры)

19. Дом жилой, II половина XIX века, ул. Р.Люксембург, д.47/25 (рядом с автостанцией).

20. Дом Власова А.И., 1910г., ул.Октябрьская, 52/4 /Постановление Губернатора от 15.10.01 №945 (жилой дом рядом со стадионом).

Список памятников истории и культуры Сокольского района

- Чучковское  сельское поселение:

Дом Сивкова (д.Курган), 2 половина 19 века;

Амбар Будилова (д.Мелино), 2 половина 19 века;

Часовня (д.Липовицы).

- Нестеровское сельское поселение

Часовня (д.Меленка).

- Пригородное сельское поселение

Часовня (д.Оларёво)

Кирпичный дом Бурцева (д.Оларёво).

- Пельшемское сельское поселение

Дом Коровина (д.Ивановское) 1914год;

Амбар (д.Ивановское) 2 половина 19 века;

Школа церковно-приходская (д.Ивановское) начало 20 века;

Церковь Троицы (д.Ивановское) 1 четверть 19 века.

- Кадниковское городское поселение

Ильинская церковь

Церковь Воздвиженья в д.Воздвиженье

Монастырь Лопотов Богородицкий

Памятники археологии Сокольского района, запаспортизированные по программе Свода памятников истории и культуры по Сокольскому району.

сельское поселение Архангельское

- с.Архангельское, селище 13-16вв. Село Архангельское – центр Бохтюжского удельного княжества, позднее Бохтюжской волости, упомянутой в грамотах Глушицкого монастыря 19 века.

В 1985 году селище открыто Н.А.Макаровым на левом берегу р.Бохтюги, притока р.Сухоны, на северной окраине села. Выявлен культурный слой мощностью 0,5 м. Собраны фрагменты круговой керамики 18-19 вв. Размеры: запад-восток-75м, север-юг-65м.

Представляет интерес как центр одного из удельных ростовских княжеств.

- д.Шитробово, поселение 2 тыс. до н.э. (эпоха бронзы).

Открыта в 1978 году Н.А.Макаровым на левом берегу р.Сухоны в 400м к западу от деревни. Выявлен культурный слой мощностью от 15 до 25 см. На протяжении 40м вдоль берега собраны фрагменты керамики, отщепы кремня, сланцевый топор.

Поселение представляет интерес как памятник эпохи бронзы.

Стоянка Шитробово – 3. Мезолит.

3.д.Клыково, селище 1тыс.н.э. (железный век)

Открыто Н.А.Макаровым в 1978 году. На левом берегу р.Сухоны в 150м. к юго-западу от деревни. Выявлен культурный слой мощностью 20см. на протяжении 90м вдоль берега.

Собраны фрагменты лепной керамики. Селище представляет интерес как памятник эпохи железа.

4.д.Пахотино, стоянка 5 тыс. до н.э. (поздний мезолит)

Открыта Н.А.Макаровым в 1978 году. На левом берегу р.Власьевки в 120м. от впадения её в р.Сухону, на западной окраине деревни. Выявлен культурный слой мощностью 70-75см. Собраны кремневые отщепы, ножевидные пластины, скребки. Площадь стоянки: 90х40м. Представляет интерес как памятник эпохи мезолита с мощным культурным слоем.

- Стоянка Мочалово-1. Мезолит.

- Стоянка Пахтолка –3. Мезолит.

- Стоянка Ертибино-1. Мезолит.

- Поселение Пахтолка. Мезолит, кон.1-нач.2тыс. до н.э.

- Стоянка Усть-Бохтюга. Мезолит.

- Стоянка Ертибино-2. 2-1 тыс. до н.э.

#### сельское поселение Боровецкое

- Шишкино, селище. Железный век (конц 1тыс. до н.э.) – средневековье.

Открыто в 1978году С.В.Ошибкиной на правом берегу р.Сухоны на окраине деревни, на мысу образованном рекой и ручьём Качаловским.

Выявлен культурный слой мощностью 30 см., содержащий керамику. Среди керамики фрагменты с сетчатой поверхностью, тонкие черенки лепные без орнамента и обломки гончарных сосудов. Площадь памятника 80х60. Представляет интерес селище железного века, так как подобные памятники здесь почти низвестны.

- д.Качалка, селище (железный век).

Открыто на правом берегу р.Сухоны в 1 км  деревни к северо-западу. Под дерном (15-20см) и слоем пахотной почвы (10-15см) проходит слой коричневатого суглинка, который представляет собой культурный слой селища. В нём и на берегу найдена плоскодонная толстостенная керамика светлого цвета. Толщина черепков – 0,8-1см.

Памятник можно отнести к железному веку. Сохранившаяся часть селища около 60х20м.

- д.Починок, селище 1 тыс. до н.э. (железный век)

Открыто в 1978году С.В.Ошибкиной на правом берегу р.Сухоны у овражка между деревнями Починок и Лендропово. Выявлен культурный слой мощностью 20 см. Найдена керамика без орнамента. Площадь памятника: 60х30м. Представляет большой интерес как памятник железного века на севере.

- д.Починок. стоянка «Против Починка». 2-1 тыс. до н.э. (эпоха неолита – бронзы).

Открыта в 1978т году на левом берегу р.Сухоны напротив деревни. Выявлен культурный слой мощностью 10-12 см. Собраны фрагменты ямочно-гребенчатой и сетчатой керамики (скребок, кремневые отщепы). Площадь стоянки 70х20м.

- д. Плишкино, селище 14-17вв.

Открыто в 1978г. С.В.Ошибкиной на правом берегу р.Сухоны в 0,2 км к северу от деревни. Выявлен культурный слой мощностью от 20 до 50 см. Собраны фрагменты  сероглинянной и красноглинянной керамики, сделанной на гончарном круге. Площадь памятника: 220х50м. Селище представляет интерес как средневековый памятник с хорошо сохранившимся культурным слоем.

- д.Шачино, стоянка 5 тыс. до н.э. (мезолит).

Открыта М.Е.Арсаковой в 1926г., в 1978г обследована С.В.Ошибкиной. Стоянка расположена на краю первой бортовой террасы в 170м от р.Пучкас (правый берег). Основная часть уничтожена карьером. Остатки культурного слоя содержат ножевидные пластины, найден срединный резец с противолежащей ретушированной стороной довольно архаичной формы. Мощность культурного слоя – 10-15 см. Сохранившаяся часит стоянки 40х20 м.

- Гуриево –1.Стоянка, ранний железный век, мезолит.

- Гуриево –2.Стоянка, ранний железный век.

сельское поселение Пригородное

- д.Селище, селище, железный век, средневековье.

Открыто в 1983 году Н.А.Макаровым.

- Поселение Селище –3. Ранний металл.

- Поселение –Селище – 2. 3-1 тыс. до н.э.

- Стоянка Селище –4. Ранний металл.

- Поселение Селище – 5. Ранний металл.

- Поселение Литега. 2-1 тыс. до н.э.

- Стоянка Калитино-2. 2-1 тыс. до н.э.

- Поселение Калитино –1. 2-1 тыс. до н.э.

Список памятников истории и культуры

Вологодской области

Данный список содержит сведения о памятниках истории и культуры, находящихся под государственной охраной. Вологодская область занимает особое место  по численности и значимости памятников истории и культуры. Всего на 01.01.88 под государственной охраной в районах и городах области находится 431 памятник и историко-архитектурный комплекс, в том числе: памятников археологии – 18, памятников истории – 72, памятников искусства – 5, памятников архитектуры – 336.  Из общего числа памятников 164 являются памятниками республиканского значения и 267 – памятниками местного значения. Кроме того, в области более 2000 памятников истории и культуры, вновь выявленных по программе Свода памятников.

Сокольский район на 1989 год.

| Наименова ние памятника | Датировка памятни ка | Автор, архи- тектор, строи тельный мате риал | Категория охраны | Документ о принятии под охрану | Балансовая Принадлеж ность | Совре мен- ное исполь зование | Место- нахож дение памят ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усадьба Горка, в которой неод- нократно бывал писатель П.В.За- содимский (1843-1912гг.) |  | деревянная | Местное значение | Решение облисполк ма №190 от 28.02.63 | Воробёв ский с/с | Не ис- поль- зуется | Усадьба Горка |
| Ансамбль Ильинской Засодимской церкви: Церковь Ильинская Ограда Четыре башенки ограды | 1776 XVIII в. XVIII в. | каменный | Республикан ское значение | Постановление СМ РСФСР №1327 от 30.08.60 | Церковная община | Действую-щая церковь | с.Ильин ское |
| Церковь Рождества Христова | 1840г. | деревянная | Местное значение | Постановление СМ РСФСР №1327 от 30.08.60 | Управление куль туры | Не использу ется | д.Покровское |
| Церковь Михаила Архангела | XVIII в. | каменная | Местное значение | Решение облисполкома №586 от 19.11.87 | Совхоз «Арханге льский» | Не использу ется | с.Арханге- льское |

## Экологическая обстановка, проблемные ситуации.

### Оценка состояния атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха проектируемой территории зависит от объемов и состава выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, расположенных на территории района, трансграничных выбросов поступающих с соседних территории, а так же от природно-климатических условий местности, в том числе от способности атмосферы рассеивать вредные примеси.

Климатические условия для рассеивания примесей сравнительно благоприятные, Вологодская область относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).

Основным стационарными источниками загрязнения на территории Сокольского муниципального района являются котельные объекты энергетики (котельные, работающие на каменном угле, газе и древесном сырье), промышленные предприятия, сосредоточенные главным образом в городах Сокол и Кадников, и предприятия агропромышленного комплекса. Около половины объема всех выбросов поступающих в атмосферу района составляют выбросы от предприятий города Сокол.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в Соколе приходится на предприятия целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности (ОАО «Сокольский ЦБК», ООО «Сухонский ЦБК», ОАО «Сокольский ДОК», ООО «Сотамеко плюс», ЗАО «Солдек»). По городу Кадников основной вклад приходится на предприятие пищевой промышленности (ОАО «ПК Вологодский») и теплоэнергетики (ООО «Гортеплосеть плюс»).

В сельской местности основными загрязнителями являются муниципальные котельные, работающие на твердом топливе (каменный уголь), печное отопление и сельскохозяйственные предприятия (ЗАО «Биряковское», КФХ «Рассвет», СПК (колхоз) «Доброволец», ЗАО «Вологодское молоко», СПК «Сокол», ЗАО «Союз» - племзавод, бригада «Сокольское», ОАО «Вологодский картофель» с отделениями «Архангельское», «Двиница», «Марковское», «Русь», «Сухона»). Котельные расположены в селах Архангельское и Биряково, в деревнях Обросово, Воробьево, Чекшино, Горбово, Литега, Огарово, Чучково, Васютино и поселке Марковское.

По данным комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Сокольского муниципального района («Отчет комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Сокольского муниципального района о состоянии окружающей среды и работе комитета в 2008 г.»), количество предприятий в районе, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников - 42, из них имеют разработанные и утвержденные проекты нормативов ПДВ - 35.

Согласно представленным отчетам государственной статистики по форме 2-ТП(воздух) за 2008 год, объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников всего по району составил 4638,42 тонн, в том числе по городу Соколу - 2374,31 тонн, по району - 2264,11 тонн.

В целом за период 2000-2008 годы наблюдается снижение выбросов по району (и по городу Соколу в частности).

Динамика массы выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников и количество предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников и за 2000-2008 гг. в Сокольском районе представлены в таблице 3.2-1.

Таблица 3.2-20 Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по Сокольскому району за 2000-2008 гг.

| Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, единиц | 24 | 39 | 38 | 37 | 40 | 40 | 42 | 40 | 42 |
| Масса выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. тонн | 5,4 | 7,4 | 7,2 | 5,6 | 6,65 | 5,74 | 5,38 | 5,42 | 4,64 |

Наибольшая масса выбросов загрязняющих веществ в 2008 г. приходится на предприятия целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отраслей: ОАО «Сокольский ЦБК» - 345,171 т (6,4%), ООО «Сухонский ЦБК» - 294,897 т (3,5%), ОАО «Сокольский ДОК» - 326,316 т (6,3%), ЗАО «Солдек» - 406,509 т (7,5%), ООО «Сотамеко Плюс» - 414,363 т (7,6%).

В городе Соколе основными загрязняющими веществами, выброшенными в атмосферу в 2008 году являлись окись углерода - 1218,5 т (51%), диоксид серы - 161,573 т (7%), твердые вещества (зола угольная и древесная, пыль древесная, пыль неорганическая) - 335,687 т (14%), окислы азота - 394,689 т (17%).

Таблица 3.2-21 Объемы и структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по г. Соколу, тонн/год

| Вещество | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3925 | 4745 | 3841 | 3749 | 3003 | 2592,37 | 2556,7 | 2374 |
| Твердые вещества(пыль) | 932,2 | 1007 | 847 | 729 | 529,1 | 472,36 | 459,2 | 335,687 |
| Газообразные и жидкие, в том числе: | 3089,8 | 3738 | 2994 | 3020 | 2473,9 | 2062,95 | 2097,5 | 2038,63 |
| Диоксид серы | 1185,9 | 1325 | 972,8 | 808,7 | 478,5 | 209,52 | 224,67 | 161,57 |
| Окись углерода | 1322,1 | 1431 | 1269,2 | 1509,2 | 1326,0 | 1276,03 | 1314,6 | 1218,5 |
| Окислы азота | 338,2 | 784 | 609,4 | 625,8 | 599,9 | 571,04 | 433,1 | 394,689 |
| Формальдегид | 6,784 | 12,3 | 7,609 | 8,270 | 2,59 | 2,88 | 3,63 | 4,228 |
| Фенол | 0,966 | 4,2 | 4,01 | 3,817 | 0,3 | 3,48 | 1,29 | 2,963 |

Наибольшую долю в структуре выбросов в атмосферу занимает окись углерода (51,4%).

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей. Удельный вес выбросов автомобильного транспорта в суммарных выбросах стационарных и передвижных источников является достаточно стабильным и составляет приблизительно 55 % от общего количества техногенной нагрузки. В 2008 г. выброс по району 10,3 тыс.т., в т.ч. автотранспорта - 5,66 тыс. т. (55 %), выброс по г. Соколу 6,86 тыс. т., в т.ч. автотранспорта - 4,26 тыс.т. (62 %).

Значительный вклад в уровни загрязнения атмосферного воздуха города Сокола вносит автотранспорт, количество которого существенно возрастает ежегодно. Что оказывает негативное влияние на загрязнение атмосферного воздуха жилой территории города.

На территории Сокольского района мониторинг атмосферного воздуха Росгидрометом не осуществляется, наблюдательные посты государственной наблюдательной сети отсутствуют.

Контроль за качеством атмосферного воздуха в городе Соколе осуществляется тремя лабораториями: лабораторией филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Вологодской области в г. Соколе», санитарно-промышленной лабораторией ОАО «Сокольский ЦБК», производственной лабораторией ОАО «Сокольский ДОК». Проводятся подфакельные наблюдения в разных точках местности, на разных расстояниях от конкретного источника загрязнения.

Максимальные разовые концентрации (в долях ПДКм.р.) и средние концентрации в долях ПДК среднесуточной) в Соколе по данным наблюдений филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Вологодской области» представлены в таблицах 3.2-3 и 3.2-4.

Таблица 3.2-22 Максимальные разовые концентрации (в долях ПЦКм.р.) в городе Соколе

| Вещество | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диоксид серы | 1,2 | 4,14 | 4,0 | 1,2 | 0,68 | 0,13 | 0,0001 | 0,2 |
| формальдегид | 0,74 | 0,77 | 1,07 | 1,13 | 0,84 | 1,0 | 1,9 | 1,8 |
| фенол | 1,3 | 1,3 | 0,76 | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 4,6 | 4,6 |
| пыль | 1,66 | 3,0 | 6,4 | 4,27 | 3,7 | 1,4 | 9,66 | 1,72 |
| диоксид азота | 0,088 | 3,36 | 1,019 | 1,047 | 0,92 | 1,7 | 1,2 | 0,65 |

Таблица 3.2-23 Средние концентрации (в долях ПДК среднесуточной)

| Вещество | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диоксид серы | 0,8 | 0,77 | 0,18 | 0,10 | 0,02 | 0,041 | 0,0005 | 0,0006 |
| формальдегид | 1,7 | 2,1 | 1,86 | 1,12 | 1,11 | 1,8 | 0,24 | 0,26 |
| фенол | 0,75 | 0,42 | 0,31 | 0,32 | 0,11 | 0,39 | 0,27 | 0,2 |
| пыль | 0,95 | 1,04 | 1,84 | 0,82 | 0,48 | 0,5 | 0,115 | 0,1 |
| диоксид азота | 3,8 | 0,3 | 0,32 | 0,45 | 0,41 | 0,271 | 0,2 | 0,1 |

Несмотря на значительное снижение объемов валовых выбросов от высоких организованных источников – дымовых труб котельных предприятий, уровень загрязнения воздуха остается повышенным в жилых районах, примыкающим к площадкам промышленных предприятий. Отрицательное влияние промышленных выбросов вызвано отсутствием у предприятий обустроенных санитарно-защитных зон, а также несоблюдением их нормативных размеров. Проектами генеральных планов уточняется.

### Оценка состояния водных объектов.

На учете в Комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Сокольского муниципального района находятся 41 предприятие – водопользователи.

Количество водопользователей, отчитывающихся по форме 2-ТП (водхоз)- составляет – 41.

По обобщенным статистическим данным забор свежей воды из природных водных объектов в 2008 году составил 34,637 млн. м3 воды, в том числе из подземных источников – 1,030 млн. м3 воды, из поверхностных водных объектов – 33,607 млн.м3. По сравнению с 2000 годом произошло уменьшение забора воды на 11,483 млн. м3. В целом за период 2002-2008 годы наблюдается тенденция к уменьшению забора воды. Это стало возможным ввиду увеличения расхода воды в системах оборотного и последовательного водоснабжения, устранения аварийных разгерметизаций трубопроводов предприятием ООО «Соколгорводоканал».

По данным, представленным в «Отчете комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Сокольского муниципального района о состоянии окружающей среды и работе комитета в 2008 г.», использование воды, забранной из поверхностных и подземных водоисточников, составило в 2008 году – 32,0 млн. м3  (97,85 %).

Из 32,0 млн. м3 воды - использовано:

на хозяйственно-бытовые нужды 3,0 млн. м3,

на производственные - 28,6 млн. м3,

на сельскохозяйственное водоснабжение - 0,25 млн. м3.

Расход воды в системах оборотного и последовательного водоснабжения составил 42,995 млн. м3.

Одним из основных водопользователей в городе Сокол является ООО «Соколгорводоканал», осуществляющий забор воды из поверхностного водного объекта реки Сухоны. Объемы забранной воды представлены в таблице 3.2-5.

Таблица 3.2-24

| Год | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды (млн м3) | 11,128 | 11,530 | 10,988 | 9,031 | 7,341 | 6,379 | 6,308 | 6,443 |

Из  представленной  динамики  видно, что объем забранной воды предприятием ООО «Соколгорводоканал» с каждым годом уменьшается.

Крупными водопользователями района являются: ОАО «Сокольский ЦБК»; ООО «Сухонский ЦБК».

За период с 2000 по 2008 годы произошло уменьшение объемов сброса сточных вод на 11,6 млн. м3 или на 28% по сравнению с 2000 годом. Это явилось как результатом проведения природоохранных мероприятий, так и снижением объемов производства целлюлозы

Главными приемниками стоков, в большей степени промышленных, являются реки Пельшма и Сухона. Сток реки Пельшмы значительно меньше, особенно, в осеннюю межень, вследствие чего в это время количество сбрасываемых стоков в реке превышает водосток реки.

В г. Сокол имеют прямые выпуски в р. Сухону следующие предприятия: ООО «Сухонский ЦБК», ОАО «Сокольский ЦБК», ЗАО «Солдек», ОАО Сухонский молочный комбинат», ООО «Сотамеко плюс», и др. В связи с имеющимся запасом мощностей на ООСК, сточные воды поступающие в реку Сухона в городской черте по выпускам ОАО «Сокольский ЦБК» и ООО «Сухонский ЦБК» планируется направить на ООСК г. Сокол для снижения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах указанных комбинатов

Это в основном выпуски ливневых вод с промплощадок предприятий, а так же стоки, образующиеся от охлаждения теплообменного оборудования, имеющие незначительную степень загрязнения.

Большая масса стоков, образующихся в результате производственной деятельности предприятий, а также жизнедеятельности населения города поступают на объединенные очистные сооружения г. Сокол.

По этой причине наибольшая масса загрязняющих веществ приходится на сброс сточных вод с ООСК.

В целом за последние два года по городу и району имеет место снижение общей массы сброса по следующим ингредиентам:

нефтепродукты - на 0,34 тонны,

нитрат - анион - на 1,45 тонну,

фосфаты - на 1,26 тонну,

метанол - на 6,28 тонн.

В то же время отмечается рост по следующим показателям:

- БПКполн - на 634,17 тонны,

СПАВ - на 0,11 тонны,

взвешенные вещества - на 144,21 тонны,

нитрит - анион - на 1,52 тонны,

сульфаты - на 1558,38 тонн,

фенол - на 0,39 тонны,

формальдегид - на 0,24 тоны,

аммоний-ион - на 21,4 тонны,

хлориды - на 218,19 тонны,

железо - на 11,15 тонн,

Одной из главных причин неудовлетворительного положения с загрязнением водных объектов является сброс сточных вод без очистки и недостаточно очищенных сточных вод. Причинами сброса недостаточно очищенных сточных вод являются: использование устаревших, малоэффективных методов очистки и обеззараживания, слабый производственный контроль или вообще его отсутствие, неудовлетворительная эксплуатация канализационных сооружений и сетей.

Анализ состояния канализационных сооружений показывает, что канализационные сооружения работают неудовлетворительно и продолжают сбрасывать в водные объекты загрязненные сточные воды, создавая угрозу для здоровья населения.

На учете в территориальном отделе «Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах» по г. Сокол и Сокольскому району находится 6 канализационных очистных сооружений. Состояние канализационных сооружений (выборочно) представлено в таблице 3.2-6.

Таблица 3.2-25 Состояние канализационных сооружений

| Наименование предприятия (ОСК) | Состояние очистных сооружений |
| --- | --- |
| МУП «УК Соколпромводоочистка» | Объединенные очистные сооружения канализации принимают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки. Обеззараживание стоков не проводится. По санитарно-гигиенической характеристике относятся к 3 группе. Производственный лабораторный контроль проводится ведомственной лабораторией очистных сооружений. За 2008 год было исследовано 35 проб на микробиологические показатели, из которых все пробы не соответствуют гигиеническим нормативам по ОКБ, ТКБ, и 24 пробы по колифагам. По санитарно-химическим показателям пробы не соответствуют нормативам по азоту аммонийному, нефтепродуктам, железу общему, взвешенные вещества. |
| г. Кадников ООО «Жилищник» | Имеет 2 очистных сооружения (биологические и механические очистные сооружения) хозяйственно-бытовых сточных вод. Физически изношены, устарели. Обеззараживание проводится не эффективно. Производственный контроль за качеством сточных вод по микробиологическим показателям не проводится. Необходима реконструкция очистных сооружений. |
| д. Литега ООО «Литегажилкомхоз» | Имеет биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. Физически изношены, устарели. Производственный контроль за качеством сточных вод по микробиологическим. Необходима срочная реконструкция ОС. |
| ОАО «Сухонский МКК» | Локальные очистные сооружения производственных сточных вод |
| ОАО ПК «Вологодский» г. Кадников | Имеет биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. Физически изношены, устарели. Производственный контроль за качеством сточных вод по микробиологическим показателям не проводится |

На территории сельских поселений Архангельское, Кокошиловское, Нестеровское канализация отсутствует. В деревне Чекшино очистные сооружения канализации находятся в нерабочем состоянии. На территории сельских поселений Боровецкое, Пельшемское, Чучковское очистные сооружения канализации отсутствуют.

На территории сельского поселения Биряковское в с. Биряково имеются очистные сооружения канализации производительностью 8,33 м3/час. Сведения по анализу очищенных сточных вод свидетельствуют о том, что очистные сооружения канализации характеризуются недостаточной степенью очистки сточных вод по следующим веществам: взвешенные вещества, азот аммонийный, азот нитритов, железо общее, фосфаты, СПАВ.

В деревне Воробьево Воробьевского сельского поселения имеются очистные сооружения канализации производительностью 8,33 м3/час. Сведения по анализу очищенных сточных вод свидетельствуют о том, что очистные сооружения канализации характеризуются недостаточной степенью очистки сточных вод по следующим веществам: азот аммонийный, сульфаты, фосфаты.

По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах в 2008 году по сравнению с 2007 годом состояние водных объектов в местах водопользования и используемых в качестве питьевого водоснабжения (I категория) улучшилось по санитарно-химическим и микробиологическим показателям и составило 11,1% - в 2008 году, против 20,0% в 2007 году и 0% - в 2008 году, против 16% в 2007 году соответственно.

Что касается водных объектов, используемых для рекреации (II категория), то санитарно-химические показатели ухудшились до 53,5% ( 33% в 2007г.) и улучшились микробиологические показателей составили 33,3% (44% в 2007г.).

Таблица 3.2-26 Гигиеническая характеристика водоемов I и II категории

| Категории водоемов | Санитарно-химические показатели, % |  |  |  |  |  | Микробиологические показатели, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | динамика к 2007 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | динамика к 2007 |
| I | 33,3 | 16,7 | 14,3 | 20,0 | 11,1 | ↓ | 28,6 | 18,8 | 6,7 | 16,0 | 0 | ↓ |
| П | 53,8 | 100 | 60,0 | 33,0 | 53,5 | ↑ | 22,4 | 50,0 | 57,1 | 44,0 | 33,3 | ↓ |

Опасным для здоровья человека остается микробиологическое загрязнение воды водных объектов.

Из 33 исследованных проб воды водных объектов II категории (зон рекреации) 33,3% проб не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В пробах обнаруживаются лактозоположительные кишечные палочки, в водоемах II категории колифаги, а также возбудители паразитарных заболеваний (таблице 3.2-8)

Таблица 3.2-27 Доля проб воды водоемов объектов I и II категории, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

| Катего-рии водое-мов | Всего исследовано проб по микробиологическим показателям | Из них не отвечает гигиени-ческим нормати-вам (%) | В т.ч. по содержанию лактозоположительных кишечных палочек, в 1 куб. дм. воды | В т.ч. по содержа-нию колифа-гов, в 1 куб. дм. воды | В т.ч. с выделенными возбудителями инфекционных заболеваний, в 1 куб. дм. воды | Всего исследовано проб по паразитологическим показателям (количество) | Из них не отвечает гигиеническим нормативам (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| II | 33 | 33,3 | 30,3 | 3,03 | 0 | 18 | 27,8 |

Качество воды р. Пельшмы

Качество воды р. Пельшмы классифицируется как «чрезвычайно грязная» (УКИЗВ=15,37). Минимальное загрязнение реки Пельшмы наблюдалось зимой (УКИЗВ=6,57), что связано с очень высокой водностью реки в этот период и снижением поступления загрязняющих веществ.

Максимальный уровень загрязнения р. Пельшмы наблюдался в период летней межени (УКИЗВ=27,73).

Основными ингридиентами - загрязнителями являются лигносульфонаты и фенолы, среднее содержание которых составило соответственно 19,4 ПДК и 13,4 ПДК.

Минимальные значения биохимического потребления кислорода (БПК5) отмечались зимой и составили 6,7 ПДК, в период весеннего половодья и летней межени степень загрязнения по этому показателю повысилась и составила 59,4 – 59,8 ПДК, а осенью достигла 64,8 ПДК. Максимальное значение ХПК также наблюдалось весной – 16,9 ПДК, среднегодовое значение составило 13,3 ПДК.

Качество воды р. Сухоны (выше и ниже г. Сокол) в 2008 году улучшилось, перейдя из категории «умеренно загрязненная» в категорию «чистая» (УКИЗВ соответственно равно 0,87 и 0,98).

Выше устья р. Пельшмы вода р. Сухоны классифицируется как «умеренно загрязненная» (УКИЗВ=1,23).

Качество воды р. Сухоны у с. Наремы в 2008 году улучшилось и перешло в категорию «вода чистая» (УКИЗВ = 0,87). Максимальное загрязнение отмечено в период летней межени.

Таким образом, одной из главных причин неудовлетворительного положения с загрязнением водных объектов является сброс сточных вод без очистки и недостаточно очищенных сточных вод. Результаты лабораторных исследований качества воды поверхностных водных объектов I и II категории свидетельствуют о том, что качество воды водоемов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям в сравнении с 2007 годом улучшилось, за исключением водоемов II категории, в которых зафиксирован рост количества проб не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям (с 33% в 2007 году до 53,5% в 2008 году).

Качество питьевой воды.

Одним из важных факторов охраны здоровья населения является доброкачественная питьевая вода. Качество воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

Основным источником водоснабжения г. Сокол является река Сухона, по Сокольскому району - артезианские скважины.

Снабжение населения качественной питьевой водой является приоритетной задачей в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения г. Сокол и Сокольского района.

Под государственным санитарно-эпидемиологическим надзором находится 14 коммунальных водопроводов и 5 ведомственных водопроводов. Из них с водозабором из открытых водоемов 1 коммунальный водопровод.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом состояние подземных и поверхностных источников претерпело незначительные изменения, в том числе по обустройству зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Таблица 3.2-28 Состояние подземных источников централизованного питьевого водоснабжения и качество воды в месте водозабора

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | Динамика к 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество источников | 18 | 18 | 18 | - |
| из них не отвечает санитарным правилам и нормам (%) | 44,0 | 44,0 | 33,0 | ↓ |
| в т.ч. из-за отсутствия зоны санитарной охраны | 44,0 | 44,0 | 33,0 | ↓ |
| Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям | 40 | 51 | 50 | ↓ |
| из них не соответствует гигиеническим нормативам (%) | 47,5 | 35 | 38 | ↑ |
| Число исследованных проб по микробиологическим показателям | 19 | 23 | 42 | ↑ |
| из них не соответствует гигиеническим нормативам (%) | 5,3 | 0 | 4,8 | ↑ |
| в т.ч. с выделенными возбудителями инфекционных заболеваний | - | - | - | - |

В 2008 году по сравнению с 2007 годом снизилось количество подземных источников питьевого водоснабжения не отвечающих санитарным правилам и нормам и составило 33,0% (в 2007 г. - 44,0%).

Таблица 3.2-29 Состояние поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения и качество воды в месте водозабора

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | Динамика к 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество источников | 1 | 1 | 1 | - |
| из них не отвечает санитарным правилам и нормам (%) | - | - | - | - |
| в т.ч. из-за отсутствия зоны санитарной охраны | - | - | - | - |
| Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям | 28 | 5 | 9 | ↑ |
| из них не соответствует гигиеническим нормативам (%) | 14,0 | 20,0 | 11,1 | ↓ |
| Число исследованных проб по микробиологическим показателям | 15 | 12 | 19 | ↑ |
| из них не соответствует гигиеническим нормативам (%) | 6,0 | 16,0 | 0 | ↓ |
| в т.ч. с выделенными возбудителями инфекционных заболеваний | - | - | - | - |

В 2008 году доля неудовлетворительных проб из поверхностных источников питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям составила 11,1% против 20,0 в 2007 году.

Качество воды в местах водозабора из поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям (процент проб воды, не отвечающей гигиеническим нормативам) снизился до 0%. Одной из причин неудовлетворительного качества воды подземных источников является неудовлетворительное обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а именно отсутствие ограждения зоны строгого режима и затопление ее территории. Также большой срок эксплуатации подземных источников (более 25 лет); отсутствие проведения ремонтных и профилактических работ; отсутствие установок по очистке воды и её обеззараживанию. Но все таки не стоит исключать природный характер загрязнения воды, отмечается превышение по следующим показателям: бор, железо, мутность, жесткость, запах.

Таблица 3.2-30 Доля проб питьевой воды (%) из водопроводной сети, не соответствующей гигиеническим нормативам

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | Динамика к 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| санитарно-химические | 55,0 | 57,0 | 54,6 | ↓ |
| микробиологические | 9,0 | 6,0 | 8,0 | ↑ |
| в т.ч. с выделением патогенной и условнопатогенной флоры | 0 | 0 | 0 | - |

В водопроводной сети регистрируется высокая доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 57,0% в 2007 году до 54,6% в 2008 году, при доле проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, равной 8%.

В 2008 году качество воды из водопроводов из поверхностных источников после водоподготовки по сравнению с водой из водоисточников ухудшилось по санитарно-химическим показателям до 23,0% (в поверхностных источниках - 11,1%).

Источником водоснабжения г. Сокол является река Сухона. Водозабор, производительностью 36500 м3/сутки, расположен у деревни Большой Кривец. Концентрации загрязняющих веществ р. Сухона в створе водозабора г. Сокол  представлены в таблице 3.2-12.

Таблица 3.2-31 Концентрации загрязняющих веществ р. Сухона

| Наименование ингредиента | Ед. изм. | ПДК, мг/л | Среднегодовые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Цветность | градусы | 20 | 143,11 | 138,5 | 116,15 | 167,92 |
| рН |  | 6,5-8,5 | 7,83 | 7,6 | 7,73 | 7,68 |
| Щёлочность | мг-экв/дм3 |  | 1,933 | 2,5 | 1,88 | 2,178 |
| Мутность (Ед/мут) | ЕМФ | 2,6 | 8,2 | 10,2 | 8,46 | 6,79 |
| Жёсткость | моль/ дм3 | 7 | 2,62 | 3,3 | 2,44 | 2,74 |
| Окисляемость | мгО2/ дм3 | <5 | 20,12 | 18,6 | 19,54 | 19,99 |
| Нитраты | мг/ дм3 | 45 | 0,634 | 0,446 | 0,39 | 0,28 |
| Нитриты | мг/ дм3 | 3,3 | 0,006 | 0,01 | 0,004 | 0,016 |
| Азот аммония | мг/ дм3 | 1,5 | 0,267 | 0,2 | 0,27 | 0,23 |
| Хлориды | мг/ дм3 | 350 | 3,03 | 3,71 | 2,52 | 1,675 |
| Сульфаты | мг/ дм3 | 500 | 37,72 | 50,8 | 35,64 | 38,56 |
| Марганец | мг/ дм3 | 0,1 | 0,0652 | 0,06 | 0,04 | 0,2725 |
| Железо | мг/ дм3 | 0,3 | 1,114 | 1,146 | 0,98 | 0,345 |
| Алюминий | мг/ дм3 | 0,5 | 0,172 | 0,126 | 0,02 | 0,057 |
| Взвешенные вещества | мг/ дм3 | +0,25 к фону | 7,6 | 7,15 | 6,25 | 5,55 |
| Сухой остаток | мг/ дм3 | <1000 | 171,6 | 157 | 191,4 | 120 |
| Фтор | мг/ дм3 | <1,5 | 0,237 | 0,296 | 0,246 | 0,274 |
| Медь | мг/ дм3 | 1 | 0,146 | 0,211 | 0,081 | 0,085 |
| ХПК | мгО2/ дм3 | 15 | 44,27 | 37,9 | 50,66 | 44,234 |
| Раств. кислород | мг/ дм3 | >4 | 9,46 | 8,4 | 9,98 | 7,91 |
| БПК полн | мгО2/ дм3 | 2,6 | 3,08 | 3,26 | 2,94 | 1,737 |
| Формальдегид | мг/ дм3 | 0,05 | 0,018 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| Фенолы | мг/ дм3 | 0,001 | 0,00065 | 0,0036 | 0,00118 | 0,0015 |
| Лигносульфон. кислоты | мг/ дм3 | 1 | 1,653 | 1,47 | 1,78 | - |
| СПАВ | мг/ дм3 | 0,05 | 0,0209 | 0,025 | - | - |

Результаты лабораторных исследований свидетельствуют о том, что качество воды поверхностного источника водоснабжения не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по следующим ингредиентам: цветность, мутность, окисляемость, железо, ХПК, фенолы. Очистка воды забранной из поверхностного источника производится следующими способами: коагуляция, отстаивание, фильтрация, обеззараживание.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Кадников являются артезианские скважины. Результаты лабораторных исследований качества воды скважин по физико-химическим и бактериологическим показателям свидетельствуют о том, что качество воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по следующим показателям: бор, железо, цветность, мутность. Воду, забранную из скважин №1 ОАО ПК «Вологодский» и №2057 пос. Механизаторов, подвергают очистке фильтрованием и обеззараживанием.

Население сельских поселений района для хозяйственно-питьевых нужд использует воду артезианских скважин и индивидуальных колодцев. Сведения о качестве воды артскважин отсутствуют.

В деревне Чекшино подземные воды артскважины, находящейся на балансе ЗАО «Союз»-племенной завод, используются для технологического обеспечения водой животноводческой фермы КРС. Согласно «Проекту зон санитарной охраны водозабора ЗАО «Союз»-племенной завод из подземного источника водоснабжения (скважина № 1039) в д. Чекшино Сокольского района Вологодской области» в процессе эксплуатации скважины отмечалось несоответствие каптируемых вод требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по следующим показателям: по содержанию железа до 0,41 мг/дм3 (при нормативе 0,3 мг/дм3); по мутности до 5,5 ЕМФ (при нормативе 2,6 ЕМФ); по запаху до 3 баллов (при нормативе 2 балла); по цветности до 21 градусов (при нормативе 20 градусов); по общей жесткости до 7,78 мг-экв/ дм3 (при нормативе 7,0 мг-экв/ дм3).

По данным администрации в настоящее время ведется строительство водопровода Сокол-Литега.

Таким образом, основными загрязнителями питьевой воды в г. Сокол и Сокольском районе являются бор, алюминий, железо, цветность, мутность, жесткость, окисляемость перманганатная.

Не решенной остаётся проблема реконструкции существующих систем водоснабжения и совершенствования технологий водоподготовки, своевременного ремонта и замены изношенных систем, приводящих к вторичному загрязнению водопроводной воды.

Состояние питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Сокольского района, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения качества жизни населения.

### Отходы производства и потребления

Отходы производства и потребления являются - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Твердые бытовые отходы

К ТБО относятся отходы, образующиеся в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.). Источником образования твердых бытовых или коммунальных отходов является жизнедеятельность населения.

Организация санитарной очистки и уборки территорий находится в ведении администраций городских и сельских поселений.

Объектами санитарной очистки и уборки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Сбором и транспортировкой бытовых отходов на территории Сокольского муниципального района занимаются следующие эксплуатирующие организации: ООО «Экологические системы» (г. Сокол), г. Кадников – ООО «Жилкомхоз»;– ООО «Воробьево» (Воробьевское сельское поселение); ООО «ЖКХ Биряково» (Биряковское сельское поселение); ООО «Жилкомсервис» Двиницкое сельское поселение; ООО «Замошье» (Замошское сельское поселение); ООО «Чучковское» (Чучковское сельское поселение). В Нестеровском сельском поселении не определена эксплуатирующая организация.

Объекты размещения ТБО

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. № 89-ФЗ (в ред. от  30.12.2008 г.) размещение отходов разрешается только на объектах, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. В настоящее время на территории района нет объектов размещения отходов внесенных в государственный реестр.

Перечень существующих объектов размещения твердых бытовых отходов на территории Сокольского района приведен в таблице 3.2.3-1.

Таблица 3.2-32 Характеристика объектов размещения ТБО на территории Сокольского района

| Статус объекта размещения отходов | Эксплуатирующая организация | Местоположение | Площадь объекта размещения отходов, га | Мощность объекта, т/год | Начало эксплуатации объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка | ООО «Архангельское» | 2 км на юго-восток от с. Архангельское | 1,3 | 25,0 | 1990 | закрытие и рекультивация в 2009 |
| несанкционированная свалка | ООО «Архангельское» | в 0,5 км севернее с. Васильева | 2,0 | 5,0 | 1990 | закрытие и рекультивация в 2009 |
| Биряковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка | ООО «Биряково» | 0,1 км от автодорогиЧекшино-Тотьма | 3,6 | 58,0 | 2005 | будет санкционирована в 2010 |
| Воробьевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка | ООО «Воробьево» | в районе «Жаров» | 1,0 | 54,0 | 1993 | будет санкционирована в 2010 |
| Двиницкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка | ООО «Жилкомсервис-Двиница» | 1 км от д. Мишуткино | 2,0 | 104,0 | 1994 | будет санкционирована в 2010 |
| Замошское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка | ООО «Замошье» | в 0,5 км от д. Замошье | 0,5 | 20 | 1995 | будет санкционирована в 2010 |
| Кокошиловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка | - | в 0,5 км от с. Великий двор | 0,1 | 2,0 | 2000 | закрытие и рекультивация в 2009 |
| Нестеровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка | - | 0,5 км от д. Мялицино | 1,0 | 15,0 | 2000 | будет санкционирована в 2010 |
| Марковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка | ООО «Марковское» | 0,6 км от д. Марковское | 1,0 | 54,0 | 2004 | закрытие и рекультивация в 2010 |
| Чучковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| несанкционированная свалка | ООО «Чучково» | в 0,6 км от д. Чучково | 0,4 | 50,0 | 1994 | будет санкционирована в 2010 |
| Городское поселение город Кадников |  |  |  |  |  |  |
| санкционированная свалка | ООО «Жилищник» | в районе д. Подъельное в 3 км от деревни | 3,0 | 1300 | 1965 |  |
| Городское поселение город Сокол |  |  |  |  |  |  |
| санкционированная свалка | ООО «Экологические системы» | 1 км к югу от г. Сокол в 2 км от ст. Сухона | 9,5 | 12000 | 1978 |  |

Для свалки расположенной в 0,1 км от автодороги Чекшино-Тотьма, в Биряковском сельском поселении получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.08.09 г.

Все свалки района созданы без проектов, эксплуатируются с нарушением экологических и санитарно - эпидемиологических требований. Технология захоронения и учет поступающих отходов организованы только на санкционированных свалках ТБО городов Сокол и Кадников.

Технология захоронения на объектах размещения отходов в сельских поселениях не соблюдается по причине отсутствия учёта принимаемых отходов, что не позволяет вести сбор средств за оказанные услуги по размещению отходов производства и потребления.

На свалках принадлежащих ООО «Сотамеко плюс» и ООО «Сухонский ЦБК» размещаются древесные отходов.

По данным комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Сокольского муниципального района с 2000 года сохраняется тенденция увеличения объема образования твердых бытовых отходов (ТБО) и соответственно увеличения объема отходов размещенных на свалках. Динамика размещения ТБО представлена в таблице 3.2.3-2.

3.2-33 Динамика размещения бытовых и промышленных отходов (на свалкаах) на территории района

| Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество размещенных отходов, тыс.т | 10,6 | 12,4 | 13,3 | 11,7 | 11,7 | 12,8 | 16,8 | 53,6 | 45,0 |

Промышленные и другие специфические отходы

Источником образования промышленных отходов на территории района являются промышленные и транспортные предприятия.

По степени воздействия на человека и окружающую среду промышленные отходы распределяются на четыре класса опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные;

2 класс - высоко опасные;

3 класс - умеренно опасные;

4 класс - мало опасные;

5 класс - практически неопасные отходы.

В 2008 году на предприятиях Сокольского района образовалось 787,013 тыс. тонн отходов I-V классов опасности для окружающей природной среды. Из них 158,994 тыс. тонн древесные отходы (опилки, стружка, кора, кусковые отходы).

В настоящее время Сокольском районе зарегистрировано 208 природопользователей, осуществляющих деятельность по обращению с отходами.

Статическую отчетность за 2008 год представили 192 предприятия, организаций и индивидуальных предпринимателей. По отчетности 2 ТП (отходы) в 2008 году на предприятиях города и района образовалось 787,013 тыс. тонн отходов.

По состоянию на 01.01.2009 года 75 природопользователей имеют согласованные проекты нормативов образования отходов и установленные лимиты на размещение отходов, что составляет 48% от общего числа учтенных природопользователей.

Крупнейшими источниками образования отходов не территории района являются предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Отходы деревообработки (опилки, щепа, кора и др.) составляют почти 50,5% от общего количества отходов. Основной объем образующихся древесных отходов используется на предприятиях, как топливо (ЗАО «Солдек», ОАО «Сокольский ДОК», ОАО «Сокольский ЦБК», ООО «Сотамеко плюс»). Из всего объема образовавшихся в 2008 году отходов деревообработки использовано и переработано 157,553 тыс. тонн..

Количество использованных, переданных на переработку или обезвреживание отходов составляет 95,89%, (754,688 тыс. тонн), из них использовано и обезврежено 593,43 тыс. тонн (75,40%). В 2008 году отходов опасности 1 класса (ртутьсодержащие лампы, термометры) было образовано 0,0035 тонны. Сдано на обезвреживание в ООО «Природоохранный центр» 0,0024 тонн ртутных ламп, что составляет 68,57%. Отработанные покрышки сдаются ООО «Природоохранный центр».

На ООО «Сухонский ЦБК» макулатура (бумажная и картонная) используется при производстве бумаги. За 2008 год переработано около 57 тыс. тонн отходов макулатуры.

В 2008 году были проведены пуско-наладочные работы на заводе по производству гранул из отходов деревоперерабатывающей промышленности мощностью 40 тыс. тонн в год, который ежегодно будет перерабатывать более трехсот тысяч кубических метров древесных отходов. В 2009 году завод планирует выйти на проектную мощность.

Планируется строительство котельной в Сокольском филиале ООО "Земля-ресурс" с мощностью котлов по 12,5 МВТ каждый, где основным видом топлива будут древесные отходы.

На ООО «Сухонский ЦБК» предусматривается монтаж котла - утилизатора с применением метода пиролиза, где будет сжигаться 100% всех отходов предприятия.

Отходы лечебно профилактических учреждений

Согласно СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений», все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности:

Класс А. Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс Г. Отходы лечебно-профилактических учреждений, по составу близкие к промышленным.

Класс Д. Радиоактивные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Медицинские отходы на территории района образуются в медицинских учреждениях МУЗ «Сокольская ЦРБ» в состав которой входят 5 больниц, 4 поликлиники, 1 станция скорой медицинской помощи, 22 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 сельские врачебные амбулатории, 1 детский противотуберкулезный санаторий и 1 противотуберкулезный диспансер.

Медицинские отходы вывозятся для захоронения в Вологду. Запланировано создания комплекса термического обезвреживания отходов в городе Соколе.

В соответствии с Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 4 декабря 1995 г. (с изменениями от 16 августа 2007 г.) биологическими отходами являются трупы животных и птиц.

Биологические отходы

Источниками образования биологических отходов на территории района являются главным образом сельскохозяйственные предприятия и индивидуальные хозяйства. Сельскохозяйственные предприятия специализируются на разведении крупного рогатого скота (товарное мясо-молочное животноводство), поэтому утилизация биологических отходов на территории района имеет первостепенное значение для поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия в сельской местности. В районе отсутствуют ямы для термического уничтожения и скотомогильники. Захоронения сибироязвенных трупов животных не зафиксировано.

Проблема загрязнения окружающей среды твердыми отходами усугубляется наличием и постоянным возникновением на территории района несанкционированных свалок. В ходе проведенных в течение 2008 года проверок было выявлено 22 несанкционированные свалки, в большинстве своем расположенные на землях городского резерва, сельских населенных пунктах, в том числе вблизи территорий гаражно-строительных кооперативов и садово-огородных товариществ.

### Радиационная обстановка, электромагнитные излучения, шумовое загрязнение.

По многолетним данным наблюдений ГУ «Вологодский ЦГМС» за радиационной обстановкой на территории области мощность экспозиционной дозы гамма-излучения во всех 14 пунктах наблюдения находилась в пределах естественного фона 6-19 мкР/ч.

Среднегодовое значение суммарной бетаактивности радиоактивных выпадений на территории Вологодской области составляло 1,3 Бк/м2 сутки и по сравнению с 2007 г. практически не изменилось.

Таким образом радиационная обстановка на территории Вологодской области остается стабильной.

На территории области отсутствует организация, занимающаяся переработкой и захоронением радиоактивных отходов.

В целом же радиационная обстановка на территории Вологодской области в 2007 г. определялась естественным радиационным фоном и естественно распределенными радионуклидами во внешней среде. Контроль радиационной обстановки на территории радиационно-опасных объектов и на рабочих местах осуществлялся путем непосредственного измерения мощности экспозиционной дозы. Также осуществлялся контроль дозовых нагрузок персонала с периодичностью и в объеме, согласованных с местными органами Роспотребнадзора.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на  постах наблюдения в Сокольском  находится в пределах естественного фона.

### Выводы комплексного экологического анализа.

По атмосферному воздуху

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории района являются предприятия целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, находящиеся в городе Сокол и автотранспорт.

Исходя из димамики массы выбросов (2001-2008 гг.) загрязняющих веществ в атмосферу по Сокольскому району от промышленных предприятий масса выбросов ежегодно уменьшается.

По водным ресурсам

Сокольский район характеризуется достаточной обеспеченностью водными ресурсами, распределение водных ресурсов по территории района равномерно.

Качество воды поверхностных водоемов района несоответствует нормативным требованиям, однако, по микробиологическим показателям на 2008 год наблюдается положительная динамика.

Качество воды источников централизованного водоснабжения и водопроводов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям не соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты, характеризуются недостаточной степенью очистки.

По радиации и физическим факторам

Радиационная обстановка оценивается как стабильная. Содержание техногенных радионуклидов в питьевой воде, поверхностных водах, атмосферном воздухе, почве, пищевых продуктах и строительных материалах сохраняется на уровне прошлых лет

По электромагнитному излучению ситуация находится под контролем надзорных органов. Управлением «Роспотребнадзора» по Вологодской области ведётся планомерная работа по оценке объектов радио- и телепередающих систем, объектов сотовой телефонной связи. Все проекты размещения и функционирования радиотехнический объектов проходят экспертизу, на базовые станции сотовой связи утверждаются санитарные паспорта.

По шумовому загрязнению ситуация в районе благоприятная. Не зафиксировано зон акустического дискмфорта в населенных пунктах района. Зоны акустического дискомфорта, в пределах которых уровни шума могут превышать нормативные (замеры не проводились), формируются у автомагистралей (федерального значения М 8 Москва- Архангельск, пересекающей г. Кадников и проходящей близко с д.Чекшино) и регионального значения автомагистраль Сокол- Харовск, проходящей через г. Сокол, д. Аргангельское и д. Нестерово и автомагистраль Чекшино-Тотьма, проходящей по д.Воробьево, д. Чучково и близко к д. Биряково. Другие автодороги Сокольского района имеют более низкую интенсивность движения и по расчетным аналогам не превышают по шуму нормативных значений.

Лесные ресурсы

На территории района, имеются значительные ресурсы для осуществления лесоэксплуатации. Проведение лесохозяйственных и лесокультурных мероприятий в соответствии с Лесохозяйственным регламентом позволит значительно улучшить состояние лесов, предусматривается увеличение площади лесопокрытой территории.

В районе имеются ряд предприятий и индивидуальных предпринимателей осуществляющих работы в лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отраслях.

Лесные ресурсы Сокольского района рассматриваются и как условие развития культурного лесного и охотничьего хозяйства.

Отрицательным фактором является распространение незаконных рубок, имеются проблемы лесовосстановления.

Обращения с отходами производства и потребления

Отсутствие Генеральной схемы санитарной очистки территории района.

Отсутствие организованного вывоза ТБО с территорий Пельшемского Кокошиловского сельских поселений.

Существующие санкционированные свалки не соответствуют требованиям современного природоохранного законодательства, является потенциальным источником загрязнения атмосферного воздуха, почвы и подземных вод.

Отсутствие лицензированного полигона ТБО и мусороперерабатывающего предприятия на территории района.

Отсутствие термических ям для уничтожения биологических отходов.

Наличие несанкционированных свалок.

# Функционально-планировочная организация территории

Основой пространственной организации района является опорно-пространственный каркас, который формируется из следующих элементов: совокупности центров, соединяющих их планировочных оси и зон их влияния и опорной сети поселений.

Развитие элементов опорного пространственного каркаса является необходимым условием развития экономики Сокольского района.

Основные проблемы современной планировочной организации территории:

- недостаточное использование потенциала г. Сокола для развития остальной территории района;

- незначительная интенсивность и низкая степень комплексности использования природно-ресурсного потенциала района;

- слабое развитие производственной инфраструктуры (в т.ч. транспортной) в северо-восточной части района;

- низкий уровень транспортных и экономических связей, особенно межрайонных и с соседними областями;

- низкий инфраструктурный потенциал перспективных центров рекреации (г.Кадников, Архангельское, Марковское).

В работе выделены следующие  основные элементы опорного пространственного каркаса:

- природно-ландшафтная ось, образуемая долиной реки Сухона, пересекающая территорию района  с запада на юго-восток, поддержена системой расселения  по ее берегам;

- транспортные планировочные  оси автомобильных дорог: Москва-Вологда - Архангельск-федерального значения  , Чекшино-Тотьма и  Сокол-Харовск регионального значения , а также Северная железной дороги.

- опорная сеть поселений с главными центрами городских поселений – г. Сокол и г.Кадников .

В пределах элементов опорного пространственного каркаса расположены основные центры – узловые элементы опорного каркаса, наиболее значимая часть  опорной сети поселений.

Предлагается следующая структура опорной сети поселений:

- малый  город Сокол,  центр  одноименного  муниципального  района, городское поселение,  расположенный  в   зоне  часовой доступности от административного центра области – города Вологда;

- малый город Кадников, исторический город,  внутрирегиональный центр туризма местного значения  (маршрутно-опорный центр);

- 10 сельских поселений, с разным количеством населенных пунктов - всего 408.

Основные элементы опорного пространственного каркаса концентрируют основной социально-экономический, демографический, поселенческий и коммуникационный потенциал Сокольского района и являются зонами экономической жизни (активности).

В целях развития опорного пространственного каркаса  и  реализации намеченных планировочных изменений  потребуется:

- Укрепление транспортных связей Сокола с региональными центрами - Москвой, Архангельском и с соседними районами (реализация его роли центра для группы северо-западных районов Вологодской области).

- Улучшение транспортных связей г.Сокола и г.Кадникова с центрами сельских поселений.

- Концентрация производственного строительства и развитие индустрии строительных материалов в Соколе (в составе промышленных зон).

- Размещение в Соколе учреждений социальной инфраструктуры районного значения.

- Более активное использование историко-культурного потенциала г.Кадникова для развития культурного, паломнического видов туризма.

- Активное развитие природного, рыболовно-охотничьего, сельского видов туризма в  северо-западной, восточной и центральной части  района.

Большое значение имеет интенсификация использования природно-ресурсного потенциала территории района.

Для интенсификации  использования природно-ресурсного потенциала потребуется:

- более эффективное и комплексное использование лесного фонда для: лесоэксплуатации и лесовосстановления, рекреационно-туристской деятельности, природоохранной деятельности, в  увязке с аналогичными проблемами соседних районов;

- расширение использования (в т.ч. за счёт ранее утраченных) земель сельскохозяйственного назначения, в том числе для ведения крестьянско-фермерского и личного подсобного хозяйства;

- стимулирование развития с.Архангельское, с.Нестерово, с.Чекшино, с.Воробьево, с.Чучково, с.Биряково и с.Марковское , как подцентров развития   системы рекреации, путём первоочередного размещения в них объектов культурно-бытового назначения районного значения , инженерного оборудования территории (энергетика, газоснабжение), рекреационно-туристской инфраструктуры, в том числе обустройство гостевых домов;

- формирование на территории района (в центральной части) туристско-рекреационной зоны  и туристских маршрутов областного значения в увязке (в комплексе) с формированием природоохранных (рекреационных) зон районного значения,  в т.ч. новых.

- стимулирование развития прочих сельских населённых пунктов за счёт развития сельского туризма (включая сезонный отдых горожан) и агрорекреации.

## Зоны с особыми условиями  использования территории.

Целью политики органов местного самоуправления района в области охраны окружающей среды и природных ресурсов должно стать улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации является установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории, определение мест размещения объектов капитального строительства природоохранного назначения.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития жилых районов или промышленных зон.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории Сокольского района  к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

зоны охраны объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий  и объектов;

охранные  зоны  объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы ;

зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

### Зоны охраны объектов культурного наследия

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре.

Федеральные законы:

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года  и  одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федерального закона от 27.02.2003 N 29-ФЗ);

«Об охране и использовании памятников истории и культуры»  (в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 18.01.1985, Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ). являются основными нормативно-правовыми документами, которые:

регулируют отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

реализуют конституционные права каждого на доступ к культурным ценностям;

обеспечивают реализацию конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Реализация целей и задач Федеральных законов «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Об охране и использовании памятников истории и культуры» возможна только посредством формирования механизмов регулирования градостроительной деятельности, направленной на преобразование исторической среды населенных пунктов.

Регулирование градостроительной деятельности согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации осуществляется посредством:

разработки градостроительной документации: проектной, нормативно-технической, регламентно-распорядительной,  нормативно-правовой и кадастровой;

контроля за реализацией градостроительной документации и происходящими изменениями территориально-имущественного комплекса;

проведения научно-исследовательской деятельности.

Регулирование градостроительной деятельности в Вологодской области для обеспечения сохранения архитектурно-градостроительного наследия возможно посредством следующих механизмов:

корректировки  Проектов охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры исторических населенных пунктов;

разработки в составе «Правил застройки и землепользования поселений» раздела, в котором должны быть определены:

границы зон, выделенные в соответствии с градостроительными регламентами;

прописаны правила взаимодействия субъектов осуществляющих градостроительную деятельность в отношении объектов историко-культурного наследия и ценной исторической среды.

мониторинга и контроля состояния исторической среды и происходящих изменений.

Историко-культурные планировочные ограничения.

Планировочные ограничения по условиям охраны памятников назначаются с целью:

сохранения недвижимых памятников истории и культуры;

обеспечения их рационального использования;

органичного включения недвижимых памятников в современную среду ;

максимальной реализации их градоформирующего потенциала;

сохранения градостроительно-композиционного и историко-культурного своеобразия города.

В качестве планировочных ограничений выступают:

объекты охраны историко-культурного наследия;

режимы содержания и использования территориально-имущественного комплекса зон охраны и зон регулирования застройки.

На картографических материалах  Схемы территориального планирования  отражены границы территорий объектов культурного наследия. Однако эти территории могут быть зафиксированы лишь при выполнении проектов зон охраны памятников и затем внесены в соответствующие разделы схем территориального планирования муниципальных районов и городских округов, генеральных планов поселений, разрабатываемых на населенные пункты. Кроме того, масштаб (1:100 000)  разрабатываемой Схемы территориального планирования Сокольского района позволяет показать территории памятников только как точечные объекты.

На территории Сокольского района находятся на учёте памятники архитектуры, памятников археологии,  памятники истории и культуры. Список объектов культурного наследия  приводится в таблице Таблица 4.1-34.

Таблица 4.1-34 – Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) МО Сокольский район

| Город, район | Археология |  | История |  | Архитектура |  |  |  | Вновь выявленные памятники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Феде-раль-ные | Мест-ные | Феде-раль-ные | Мест-ные | Феде-раль-ные | Региональные | Мест-ные | Мест-ные | Архе-ологии | Исто-рии | Архи-текту-ры | Иску-сства |
| г. Сокол | - | 12 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Сокольский район | - | 138 | - | 15 | 2 | 19 | 3 | 3 | 4 | - | 58 | - |

В соответствии с действующими нормативами для памятников археологии устанавливаются следующие границы охранных зон:

- минимальная охранная зона устанавливается от основания кургана с учетом возможных прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной техники для курганов:

высотой до 1 м, диаметром до 40 м - в радиусе 30 м;

высотой до 2 м, диаметром до 50 м - в радиусе 40 м;

высотой до 3 м, диаметром до 60 м - в радиусе 50 м;

высотой свыше 3 м - определяется индивидуально в каждом конкретном случае, но не менее 50 м;

для курганных групп - радиусы те же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное пространство;

- минимальная охранная зона для городищ, селищ, поселений, грунтовых могильников - в радиусе 50 м от границ памятника;

- минимальное расстояние до границ памятника при производстве хозяйственных работ вблизи памятника (с учетом специфики этих работ) устанавливается:

от оси магистральных газопроводов - 75 - 250 м;

от оси нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - 50 - 100 м;

от земляного полотна автодороги - 50 - 90 м;

при сплошной городской застройке от границы застройки - 250 м;

при разработке карьеров от края карьера - 100 м;

- при мелиоративных работах от границ орошаемого участка - 100 м.

- Расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- до проезжих частей магистралей:

в условиях сложного рельефа - 100 м;

на плоском рельефе - 50 м;

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15 м;

- до других подземных инженерных сетей - 5 м.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее:

до водонесущих сетей - 5 м;

неводонесущих - 2 м.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ .№74-ФЗ от 03.06.2006 г. водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации .№74-ФЗ от 03..06.2006 г устанавливается ширина водоохраной зоны рек или ручьев протяженностью:

- 1. до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- 2. от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- 3. от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек на территории Сокольского района Вологодской области представлены в таблице 4.1-2.

Таблица 4.1-35 Размеры водоохранных зон рек Сокольского района

| Название реки | Длина реки (км) | Размер водоохранной зоны (м) | Размер прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухона | 558 | 200 | 30-50 |
| Кубена | 368 | 200 | 30-50 |
| Двиница | 174 | 200 | 30-50 |
| Сямжена | 117 | 200 | 30-50 |
| Вотча | 73 | 200 | 30-50 |
| Хребтица | 10 | 100 | 30-50 |
| Бохтюга | 15 | 100 | 30-50 |
| Бол. Пучкас | 26 | 100 | 30-50 |
| Глушица | 52 | 200 | 30-50 |
| Пельшма | 82 | 200 | 30-50 |
| Юшковка | 14 | 100 | 30-50 |
| Шорега | 63 | 200 | 30-50 |
| Корженга | 19 | 100 | 30-50 |
| Кавнокса | 13 | 100 | 30-50 |
| Сора | 21 | 100 | 30-50 |
| Шитровка | 11 | 100 | 30-50 |
| Корбыш | 20 | 100 | 30-50 |
| Индасарь | 15 | 100 | 30-50 |
| Бол. Норокса | 12 | 100 | 30-50 |
| Стрелица | 57 | 200 | 30-50 |
| Сухая | 11 | 100 | 30-50 |
| Турица | 15 | 100 | 30-50 |
| Шонтас | 36 | 100 | 30-50 |
| Березовка | 10 | 100 | 30-50 |
| Вохтома | 56 | 200 | 30-50 |
| Руч. Пертуга | 13 | 100 | 30-50 |
| Руч. Курочка | 15 | 100 | 30-50 |
| Бол. Фофанга | 12 | 100 | 30-50 |
| Нодима | 35 | 100 | 30-50 |
| Нодимец | 35 | 100 | 30-50 |

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

На территории поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совмещают с парапетом набережных. Ширина водоохранной зоны для таких территорий устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблице 4.1-3.

Таблица 4.1-36 Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос (Водный кодекс РФ №74-ФЗот 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), Распашка земель; Размещение отвалов размываемых грунтов; Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств). В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) |  |

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Сокольского района Вологодской области являются р. Сухона (г. Сокол), артезианские скважины (г. Кадников и сельские поселения) и индивидуальные колодцы (сельские поселения).

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы поясов ЗСО поверхностного источника водоснабжения составляют:

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса ЗСО на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 3 суток (для IIВ климатического района).

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии не менее 500 м (при равнинном рельефе местности).

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы поясов ЗСО подземных источников Сокольского района составляют:

- 1-ого пояса: Граница первого пояса при использовании достаточно защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 30 м.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии 30 м от крайних скважин.

- 2-ого и 3-го поясов: При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм).  Сокольский район находится в IIВ климатическом районе (СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»), подземные воды характеризуются достаточной степенью защищенности, исходя из этого для Сокольского района Тм=200.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Регламенты использования территории зон  санитарной охраны подземных источников водоснабжения представлены в таблице 4.1-4.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Таблица 4.1-37 Регламенты использования территории зон  санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли. | - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, (при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). - Мероприятия по санитарной охране поверхностных вод |

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранные зоны электрических сетей.

На территории района в настоящее время проходят линии напряжением  110, 220 и 550 кВ. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

110 кВ – 20м;

220 кВ – 25 м;

330 кВ – 30 м.

Охранные зоны и санитарные разрывы магистральных трубопроводов

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92  № 9 составляют:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов;

### Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры

К охранным зонам транспортной инфраструктуры относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

### Санитарно - защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно п.3, ст. 44 федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции от 06.10.2009 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09). Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ. Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 4.1-5.

Таблица 4.1-38 Режим использования территории санитарно-защитной зоны

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции от 06.10.2009 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09) устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Большая часть промышленных предприятий Сокольского муниципального района сосредоточена в городах Сокол и Кадников. Перечень основных промышленных предприятий района класс опасности и размеры санитарно-защитных зон представлены в таблице 4.1-6.

Таблица 4.1-39 Санитарно-защитные зоны основных промышленных предприятий Сокольского муниципального района

| Наименование предприятия | Специализация | Местоположение | Класс опасности | Ориентировочный размер СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» | целлюлозно-бумажная | г. Сокол, Советский проспект, 8 | I | 1000 | По ПДВ 500 из ГП г. Сокол |
| ООО «Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат» | целлюлозно-бумажная | г. Сокол, ул. Беднякова, 3 | I | 1000 |  |
| ООО «Дорстрой» | производство асфальто-бетона | г. Сокол, ул. Кирпичная, 1 | II | 500 |  |
| Сокольское ДРСУ | строительство, ремонт и содержание дорог | г. Сокол, ул. Кирпичная, 2 | II | 500 |  |
| МУП «Ритуал» | ритуальные услуги |  | II | 500 |  |
| ОАО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат» | лесопиление, деревообработка | г. Сокол, ул. Луговая, 1 | III | 300 |  |
| ЗАО «Солдек» | лесопиление, деревообработка | г. Сокол, ул. Заводская, 6 | III | 300 |  |
| ООО «С-древ» | лесопиление, деревообработка | г. Сокол, ул. Гидролизная, 38 | III | 300 |  |
| ОАО «Соколстром» | производство строительных материалов | г. Сокол, ул. Шатенево, 47 а | III | 300 |  |
| ООО «Иммид» |  |  | III | 300 |  |
| СПК «Сокольский мясокомбинат» | производство мясной продукции | г. Сокол, ул. Некрасова, 1 | III | 300 |  |
| ООО Лесопромышленная корпорация «Технолес» | деревообработка | г. Кадников, ул. Кленовая, 4 | III | 300 |  |
| ОАО «Порт Сокол» | водные перевозки | г. Сокол, ул. Беднякова, 2а | III | 300 |  |
| ООО Лесопромышленная корпорация «Норд-Форест» | лесопиление, деревообработка | Сокольский район, д. Большое Село | III | 300 |  |
| ООО «Лестехно» | деревообработка | г. Сокол, ул. Беднякова, 51 | III | 300 |  |
| ООО «Рубин» | деревообработка | Сокол, ул. Овражная, 44 | III | 300 |  |
| ООО «Леспромцентр» | деревообработка | г. Сокол, ул. Совхозная, 10 | III | 300 |  |
| ЗАО «Керамос» | производство керамики | г. Сокол, ул. Беднякова, 51 | IV | 100 |  |
| Сокольская мебельная фабрика | производство мебели |  | IV | 100 |  |
| ООО «Агрохим» | деревообработка, пассажирские перевозки услуги по погрузке и выгрузке ж/д грузов, грузоперевозки | г. Сокол, Станционный переулок, 32 | IV | 100 |  |
| ОАО Пищевой комбинат «Вологодский» | производство сухих завтраков, чипсов | г. Кадников, | IV | 100 |  |
| ОАО «Сухонский молочный комбинат» | производство цельно-молочной продукции | г. Сокол, ул. Наб. Сухоны, 24 | IV | 100 |  |
| ООО «Сотамеко плюс» | производство клееной фанеры | г. Сокол, ул. Мамонова, 6 | IV | 100 |  |
| ООО «Сокольский хлебокомбинат» | производство хлебобулочных, кондитерских и бараночных изделий | г. Сокол, ул. М. Горького, 22 | V | 50 |  |

По данным администрации Сокольского муниципального района в 2008 г. согласовано сокращение размера санитарно - защитной зоны для ОАО «Сокольский ДОК» - со 100 м. до 50 м. и ООО «Порт Сокол» - с 300 м. до границ предприятия.

Размеры санитарно-защитных зон от объектов агропромышленного комплекса (коровников и телятников) согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 представлены в таблице Таблица 4.1-40.

Таблица 4.1-40 Санитарно-защитные зоны объектов агропромышленного комплекса

| Наименование с/х предприятия | Местоположение фермы | Объект воздействия на окружающую среду | Количество голов скота | Ориен-тировочный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чучковское сельское поселение |  |  |  |  |
| СПК «Сокол» | д. Слободище | МТФ | 414 | 300 |
|  |  | телятник | 491 | 300 |
| КФХ «Рассвет» | д. Огарово | МТФ | 88 | 100 |
| Чекшинское сельское поселение |  |  |  |  |
| ЗАО «Союз» | д. Чекшино | коровник | 600 | 300 |
|  |  | телятник | 458 | 300 |
| Биряковское сельское поселение |  |  |  |  |
| ЗАО «Биряковское» | д. Биряково | МТФ | 440 | 300 |
|  |  | телятник | 364 | 300 |
| Архангельское сельское поселение |  |  |  |  |
| ОАО «Вологодский картофель» | д. Василево | МТФ | 384 | 300 |
|  |  | телятник | 192 | 300 |
|  | д. Печаткино (город) | телятник | 186 | 300 |
| Замошское сельское поселение |  |  |  |  |
| ОАО «Вологодский картофель» | д. Подолье | МТФ | 300 | 300 |
|  |  | телятник | 120 | 300 |
|  | д. Телячье | МТФ | 200 | 300 |
|  |  | телятник | 190 | 300 |
| Пельшинское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | д. Марковское | МТФ | 180 | 300 |
|  |  | МТФ | 185 | 300 |
|  | д. Тыроково | телятник | 140 | 300 |
|  |  | МТФ | 170 | 300 |
| Пригородное сельское поселение |  |  |  |  |
|  | д. Оларево | МТФ | 200 | 300 |
|  |  | телятник | 200 | 300 |
|  | д. Литега | телятник | 200 | 300 |
|  |  | телятник | 200 | 300 |
| Боровецком сельском поселении |  |  |  |  |
|  | д. Обросово | МТФ | 200 | 300 |
|  |  | МТФ | 200 | 300 |
|  |  | телятник | 200 | 300 |
|  |  | телятник | 200 | 300 |
| Воробьевское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево | МТФ | 200 | 300 |
|  |  | телятник | 188 | 300 |
| Нестеровское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | д. Грибцово | МТФ | 109 | 300 |
|  | д. Нестерово | телятник | 277 | 300 |

Санитарно-защитная зона вдоль железной дороги Москва-Архангельск принимается шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути (п. 6.8 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). Часть жилых домов расположенных в непосредственной близости к железной дороге попадают в ее санитарно-защитную зону.

Санитарно-защитная зона от автозаправочных станций (АЗС) для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом - 100 метров (п.7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция).

Санитарно-защитные зоны сельских кладбищ составляют 50 метров (п.7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция).

Санитарно-защитная зона усовершенствованные свалок твердых бытовых отходов составляет 1000 м (п.7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция). Размеры анитарно-защитных зон объектов размещения твердых бытовых отходов представлены в таблице.1.6-4.

Таблица 4.1-41 Санитарно-защитные зоны объектов размещения твердых бытовых отходов

| Объект размещения ТБО | Эксплуатирующая организация | Местоположение | Площадь объекта размещения отходов, га | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санкционированная свалка | ООО «Биряково» | 0,1 км от автодороги Чекшино-Тотьма | 3,6 | 1000 |
| Санкционированная свалка | ООО «Воробьево» | в районе «Жаров» | 1,0 | 1000 |
| Санкционированная свалка | ООО «Жилкомсервис-Двиница» | 1 км от д. Мишуткино | 2,0 | 1000 |
| Санкционированная свалка | ООО «Жилкомсервис-Двиница» | 1 км от д. Мишуткино | 2,0 | 1000 |
| Санкционированная свалка | ООО «Замошье» | в 0,5 км от д. Замошье | 0,5 | 1000 |
| Санкционированная свалка |  | 0,5 км от д. Мялицино | 1,0 | 1000 |
| Санкционированная свалка | ООО «Чучково» | в 0,6 км от д. Чучково | 0,4 | 1000 |
| Санкционированная свалка | ООО «Жилищник» | в районе д. Подъельное в 3 км от деревни | 3,0 | 1000 |
| Санкционированная свалка | ООО «Экологические системы» | 1 км к югу от г. Сокол в 2 км от ст. Сухона | 9,5 | 1000 |

Размеры санитарно-защитной зоны от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II, III категорий до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и требованиями СНиП 2.07.01-89*, но не менее; до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ 50 м; для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м.

Количество населения проживающего в санитарно-защитных зонах предприятия в Сокольском районе по данным ТО Управление «Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах» показано в таблице 4.1-8.

Таблица 4.1-42 Количество населения, проживающего в СЗЗ

| Наименование района | Количество населения, проживающего в СЗЗ | разработано проектов СЗЗ |  |  | Всего проектов СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| Сокольский | 17307 | 1 | 2 | 2 | 5 |

В 2008 году рассмотрены и выданы положительные санитарно-эпидемиологические заключения по 16 проектам ПДВ для промышленных предприятий Сокольского района, в 2007 году было согласовано 11 проектов ПДВ. Так же в 2008 году разработано и согласовано с Управлением Роспотребнадзора 2 проекта СЗЗ для деревообрабатывающих предприятий 4 класса (таблица №3), расположенных на территории Сокольского района (с. Биряково, г. Кадников).

На предприятиях ОАО «Соколстром», ОАО «Вологодавтодор» Сокольское ДРСУ, ООО «Спецстрой», ИП Зворыкин В.В. в 2008 г. проводились лабораторные измерения атмосферного воздуха в объемах, предусмотренных требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с целью сокращения нормативных размеров СЗЗ и исключения размещения жилой застройки в пределах СЗЗ этих предприятий. Планируется завершение вышеуказанных работ в 2009 году.

### Территории месторождений полезных ископаемых

Согласно ФЗ N 2395-1 «О недрах» от 21 февраля 1992 года (в ред. от 26.07.2010) предоставление в соответствии с установленным порядком разрешений на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также на строительство подземных сооружений местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления. Перечень месторождений полезных ископаемых Сокольского района представлен в таблице Таблица 3.1-7.

Пользование отдельными участками месторождений полезных может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды.

Пользование участками месторождений полезных на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.

Пользование участками месторождений полезных на особо охраняемых территориях производится в соответствии со статусом этих территорий.

Участки месторождений полезных ископаемых относятся к зонам с особыми условиями территории и предоставляются в пользование для:

1) регионального геологического изучения, включающего региональные геолого-геофизические работы, геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, научно-исследовательские, палеонтологические и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга состояния недр, контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр;

(в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 20-ФЗ)

2) геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

(в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 20-ФЗ)

3) разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств;

4) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

5) образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение (научные и учебные полигоны, геологические заповедники, заказники, памятники природы, пещеры и другие подземные полости);

6) сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.

# Социально-экономическая оценка.

## Численность населения и трудовые ресурсы.

На 01.01.2009 года численность населения района составила 55,1 тыс. человек, что на 0,6 тыс. чел. человек меньше, чем в 2006 году. Численность населения района по поселениям в соответствии со «Списком  населенных пунктов Сокольского района с количеством наличных хозяйств и численностью постоянного населения», а также паспортами городских и сельских поселений Сокольского муниципального района представлена в таблице 5.1-1.

Таблица 5.1-43 Характеристика населенных пунктов Сокольского района

| Наименование поселения | Численность населения, чел. |  | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Административный центр поселений | Количество населенных пунктов на 01.01.2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2008 г. |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 40,9 | 40,5 | -0,4 | г. Сокол | 1 |
| городское поселение г. Кадников | 5,8 | 5,75 | -0,05 | г. Кадников | 23 |
| сельское поселение Архангельское | 0,68 | 0,64 | -0,04 | с. Архангельское | 36 |
| сельское поселение Биряковское | 0,98 | 1,01 | +0,03 | с. Биряково | 34 |
| сельское поселение Боровецкое | 0,88 | 0,89 | +0,01 | д.Обросово | 39 |
| сельское поселение Воробьевское | 1,11 | 1,06 | -0,05 | д. Воробьево | 47 |
| сельское поселение Двиницкое | 0,99 | 1,00 | +0,01 | д. Чекшино | 30 |
| сельское поселение Замошское | 0,42 | 0,39 | -0,03 | д. Замошье | 18 |
| сельское поселение Нестеровское | 0,76 | 0,73 | -0,03 | д. Нестерово | 44 |
| сельское поселение Пельшемское | 0,66 | 0,66 | 0 | д. Марковское | 26 |
| сельское поселение Пригородное | 1,55 | 1,63 | +0,08 | д. Литега | 28 |
| сельское поселение Чучковское | 0,95 | 0,92 | -0,03 | д. Чучково | 61 |
| Итого | 55,68 | 55,1 | -0,58 | - | 408 |

Численность населения района за рассмотренный период снижается. В 4 поселениях, а именно: сельское поселение Биряковское, сельское поселение Боровецкое, сельское поселение Двиницкое, сельское поселение Пригородное, численность населения незначительно увеличилась в течение 2 лет.

В общей численности населения района доля городского населения имеет тенденцию непрерывного роста. В 2008 году данный показатель увеличился до 83%.

Доля сельского населения постоянно снижается: с 17% в 2000 году до 16% в 2008 году.

По данным государственной статистики, в 2008 году в районе естественная убыль составила 6,3 промилле на 1000 человек населения, миграционная убыль составила 12,4 человек на 10 тыс. населения. Положительным моментом в демографической ситуации района является рост рождаемости до 12,2 промилле на 1000 человек населения в 2008 году (на 3,9 промилле больше, чем в 2000 году), снижение смертности до 18,3 промилле на 1000 человек  населения в 2008 году, что ниже уровня 2000 года на 1,1 промилле.

Баланс численности населения района (на 01.01.2008 г.) по возрастному составу представлен на рис. 2. и  в таблице 5.1-2.

Рисунок 2 Характеристика возрастной структуры населения Сокольского района

Таблица 5.1-44 Возрастная структура населения Сокольского муниципального района

| Возрастные группы | Численность в каждой возрастной группе, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Все население | Городское население | Сельское население |
| Дети 0-6 лет, % к итогу | 7,5 | 7,6 | 6,9 |
| Школьники 7-16 лет, /% к итогу | 8,4 | 8,5 | 8,3 |
| Население трудоспособного возраста, % к итогу | 61,3 | 62,4 | 55,2 |
| Пенсионеры, % к итогу | 22,8 | 21,5 | 29,8 |
| Итого, % | 100 | 100 | 100 |

В настоящее время возрастная структура населения района характеризуется преобладанием лиц старших возрастов. В сельской местности  численность пенсионеров выше, чем численность данной возрастной группы в городской местности.

Занятость населения.

По данным, предоставленным Администрацией Сокольского района, среднесписочная численность работников организаций составляет 15,1 тыс. чел., или 45% трудоспособного населения района (по состоянию на 01.01.2009 г.).

Уровень безработицы в районе, по данным органов государственной статистики,  составил  2,73% на 01.01.2009 г., что превышает показатель 2000 года в 1,7 раза.

Основные показатели, характеризующие состояние занятости населения в Сокольском муниципальном районе на 01.01.2009 г., приведены в таблице 5.1-3.

Таблица 5.1-45 Основные показатели, характеризующие состояние занятости населения в
Сокольском муниципальном районе на 01.01.2009 г

| Отрасль экономики | Численность работающих, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 | % |
| Всего | 15077 | 100 |
| Промышленность | 7693 | 51,0 |
| Сельское хозяйство | 717 | 4,8 |
| Лесное хозяйство | 97 | 0,6 |
| Транспорт и связь | 305 | 2,0 |
| Строительство | 122 | 0,8 |
| Торговля и общепит | 117 | 0,8 |
| ЖКХ | 168 | 1,1 |
| Здравоохранение | 2024 | 13,4 |
| Образование | 2529 | 16,8 |
| Культура и искусство | 395 | 2,6 |
| Финансы, кредит | 152 | 1,0 |
| Управление | 721 | 4,8 |
| Прочие | 37 | 0,2 |

Таким образом, основная масса населения района занята в промышленности (51%).

В то же время по сравнению с 2000 годом численность занятых в экономике сократилась на 22%.  Наибольшее сокращение численности занятых в рассматриваемый период наблюдается по следующим отраслям хозяйства района:

сельское хозяйство - 50%;

ЖКХ-83%;

транспорт и связь – 67%;

строительство – 57%;

торговля и общественное питание – 78%.

Увеличение численности занятых произошло по отраслям:

здравоохранение – 2%;

финансы и кредит – 8%;

управление – 45%.

В настоящее время необходимо решить три основные проблемы в области занятости населения:

1. Занятость мужчин. В результате влияния мирового финансово-экономического кризиса изменился состав безработных: до кризиса 70% от общего числа безработных составляли женщины, а сейчас 68% составляют мужчины.

2.Трудоустройство инвалидов. Именно эта категория населения состоит
на учете в службе занятости в течение длительных периодов.

3.Трудоустройство молодежи, не имеющей высшего образования, а
иногда и среднего.

## Демографическая политика и прогноз численности населения.

В результате анализа демографической ситуации в Сокольском районе были выявлены следующие тенденции:

в течение 7 лет наблюдается рост рождаемости с 8,3 до 12,2 промилле на 1000 жителей;

смертность превышает рождаемость в 1,8 раза;

снижение численности населения;

наличие негативной динамики, связанной с бракоразводными процессами.

После проведения сравнительного анализа сценариев развития района в «Стратегии социально-экономического развития Сокольского района до 2020 года» был выбран «проектно-инвестиционный сценарий», в соответствии которым численность населения района к 2020 году сократится на 7% и составит 51,6 тыс. чел.

Также «Схемой территориального планирования Вологодской области» дан прогноз развития области, в целом, и Сокольского района, в частности.

С учетом мер принимаемых в области и стране для улучшения демографической ситуации, в «Схеме территориального планирования Вологодской области» приводится прогнозная численность населения на 2017  и 2027 гг.   – 48,7 тыс. чел. и 48,6 тыс. чел., соответственно.

С учетом данных «Стратегии развития Сокольского района до 2020 г.» приводится прогнозная численность населения Сокольского района по этапам реализации «Схемы территориального планирования Сокольского района» (см. таблицу 5.2-1).

Таблица 5.2-46 Прогнозная численность населения Сокольского района

| Наименование населенного пункта/поселения | Численность населения, тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| городское поселение г. Сокол | 40,5 | 38,7 | 37 |
| городское поселение г. Кадников | 5,75 | 5,4 | 5,2 |
| в том числе г. Кадников | 5,0 | 4,8 | 4,7 |
| сельское поселение Архангельское | 0,64 | 0,59 | 0,52 |
| сельское поселение Биряковское | 1,01 | 1,05 | 1,1 |
| сельское поселение Боровецкое | 0,89 | 0,9 | 0,91 |
| сельское поселение Воробьевское | 1,06 | 1 | 0,9 |
| сельское поселение Двиницкое | 1 | 1,02 | 1,05 |
| сельское поселение Замошское | 0,39 | 0,3 | 0,31 |
| сельское поселение Нестеровское | 0,73 | 0,71 | 0,7 |
| сельское поселение Пельшемское | 0,66 | 0,62 | 0,57 |
| сельское поселение Пригородное | 1,63 | 1,65 | 1,7 |
| сельское поселение Чучковское | 0,92 | 0,9 | 0,88 |
| Итого | 55,1 | 52,84 | 50,84 |

Таким образом, несмотря на происходящее сокращение населения района из-за естественной и миграционной убыли, есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования района и при проведении соответствующей инвестиционной политики к расчетному сроку реализации «Схемы территориального планирования Сокольского муниципального района» численность населения района сократится только на 8% к уровню 2008 года и  составит 50,8 тыс. чел.

В поселениях, где в настоящее время наблюдается рост численности населения, предполагается поддержание существующих тенденций, а в тех поселениях, где наблюдается сокращение численности населения – постепенная стабилизация численности, а за пределами сроков реализации «Схемы территориального планирования» возможное увеличение данного показателя.

Прогнозные значения численности населения Сокольского района были распределены по возрастной структуре и представлены в таблице 5.2-2.

Таблица 5.2-47 Прогнозируемый возрастной состав населения

| Наименование показателей | Городское население, % |  |  | Сельское население, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2015 | 2030 | 2008 | 2015 | 2030 |
| Младше трудоспособного возраста | 16,1 | 18 | 21 | 15,2 | 16 | 18 |
| Трудоспособного возраста | 62,4 | 59 | 56 | 55,2 | 54 | 51 |
| Старше трудоспособного возраста | 21,5 | 23 | 26 | 29,8 | 30 | 31 |

Анализируя прогноз возрастного состава населения района, можно отметить, что на первую очередь предполагается замедление темпов снижения численности детской возрастной группы, а на перспективу ее рост.

Следует также отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает ориентировочные сведения о прогнозируемой половозрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения может быть отлична от расчетной (от 45 тыс. чел. до 53 тыс. чел.).

По данным Администрации Сокольского муниципального района о перспективном развитии в г. Сокол,  городском поселении г. Кадников, а также сельских населенных пунктах района планируется расширение деятельности предприятий, в дальнейшем  - открытие новых предприятий и организаций. Из этого можно сделать вывод о том, что если все инвестиционные проекты будут реализованы можно ожидать снижение уровня безработицы в районе и увеличение численности занятых в экономике. Трудоустройство жителей района не только в городе, но и в сельской местности может стать одним из факторов, влияющих на снижение миграционного оттока населения из района и улучшение демографической ситуации в районе.

Таблица 5.2-48 Показатели проектной занятости населения по муниципальному образованию «Сокольский муниципальный район»

| Отрасль экономики | Численность работающих, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2030 г. | % |
| Всего | 18,61 | 100 |
| Промышленность | 9,0 | 48,4 |
| Сельское хозяйство | 2,3 | 12,4 |
| Лесное хозяйство | 0,15 | 0,8 |
| Транспорт и связь | 0,4 | 2,1 |
| Строительство | 0,2 | 1,1 |
| Торговля и общепит | 0,3 | 1,6 |
| ЖКХ | 0,25 | 1,3 |
| Здравоохранение | 2,2 | 11,8 |
| Образование | 2,5 | 13,4 |
| Культура и искусство | 0,4 | 2,1 |
| Финансы, кредит | 0,16 | 0,9 |
| Управление | 0,7 | 3,8 |
| Прочие | 0,05 | 0,3 |

## Жилищный фонд.

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения Сокольского района. В Сокольском районе в списках, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на очереди 2232 семьи. Для обеспечения жильем администрацией района проводится работа по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам оссии».

Решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 26 октября 2006 года № 263 утверждена районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2007-2010 годы», целью которой является оказание поддержки молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, улучшение демографической ситуации.

С 2003 г. на территории района реализуется программа «Социальное развитие села до 2010 года».

Количество жилищного фонда по городским и сельским поселениям Сокольского муниципального района представлено в таблице. В связи с тем, что данные по жилищному фонду района в различных формах отчетности разнятся, за основу приняты данные, содержащиеся в статистической форме «1-МО» на 01.01.2009 г.

Проценты износа жилищного фонда и степень благоустройства жилищного фонда инженерными коммуникациями приняты в соответствии с данными предоставлены Администрацией г. Сокола и интерполированы в соответствии с принятым жилищным фондом.

На 01.01.2009 г. общая площадь жилищного фонда Сокольского муниципального района составила 1466,4 тыс. м2, в том числе 1113,6 тыс.м2 (76%) расположено в городских поселениях района и 252,8 тыс.м2 (24%)  - в сельских поселениях.

Средняя обеспеченность жилищным фондом в настоящее время составляет 26,6 м2/чел. В сельских поселениях обеспеченность жилищным фондом в связи сокращением численности населения выше среднего показателя по России (20 м2/чел).

В районе 80% жилищного фонда находится в частной собственности, в муниципальной собственности и в государственной-20%.

В 2008 году в результате нового строительства введено в эксплуатацию 4,9 тыс. м2 жилья (для сравнения: на 01.01.2001 г. – 9,3 тыс.м2).

Уровень благоустройства жилищного фонда в целом по району составляет 49,2%. Невысокий процент объясняется большим количеством индивидуально-определенных зданий в сельской местности, которые не имеют инженерных коммуникаций.

Степень износа жилищного фонда определяет его качество. В районе площадь жилых домов с износом более 65% составляет 194,8 тыс. м2 или 13% всего жилищного фонда, ветхий жилфонд составляет 11%, аварийный – 2,3%.

В результате анализа жилищного фонда района можно сделать следующие выводы:

1. 86,2% жилфонда, находящегося в сельской местности – это индивидуально-определенные здания, которые имеют низкую степень благоустроенности (7,8%).

2. Ввод нового жилья в 2008 году незначительный. В 2008 году по сравнению с 2000 годом ввод жилья снизился в два раза.

3. В связи с высокой долей индивидуально-определенных зданий  в общей площади жилищного фонда степень благоустройства инженерными коммуникациями невысока.

Таблица 5.3-49 Жилищный фонд Сокольского муниципального района на 01.01.2009 г.

| Наименование населенного пункт/поселения | Общая площадь жилищного фонда, тыс.м2 | Износ, тыс.м2 |  |  |  | Благоустройство жилищного фонда, % |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность жилищным фондом, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-30% | 31-65% | 66-70% | свыше 70% | водопровод | канализация | отопление | ГВС | ванна(душ) | газ | напольные электроплиты |  |
| городское поселение г. Сокол | 995,4 | 622,6 | 252,7 | 120,1 | 0,0 | 73 | 71 | 74 | 48 | 57 | 84 | 5 | 24,6 |
| городское поселение г.Кадников | 118,2 | 41,9 | 64,0 | 12,3 | 0,0 | 74 | 71 | 74 | 49 | 57 | 84 | 7 | 20,6 |
| сельское поселение Архангельское | 26,2 | 1,5 | 24,2 | 0,5 | 0,0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 0 | 40,9 |
| сельское поселение Биряковское | 32,9 | 6,8 | 21,5 | 3,1 | 1,5 | 38 | 22 | 24 | 16 | 21 | 56 | 0 | 32,6 |
| сельское поселение Боровецкое | 62,2 | 0,0 | 61,1 | 0,4 | 0,7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 69,9 |
| сельское поселение Воробьевское | 55,1 | 10,0 | 18,3 | 1,8 | 25,0 | 25 | 17 | 17 | 0 | 14 | 5 | 0 | 52,0 |
| сельское поселение Двиницкое | 27,3 | 8,3 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 53 | 59 | 57 | 0 | 47 | 53 | 0 | 27,3 |
| сельское поселение Замошское | 11,1 | 2,9 | 5,4 | 2,8 | 0,0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 28,5 |
| сельское поселение Нестеровское | 40,9 | 4,5 | 19,5 | 13,6 | 3,3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 56,0 |
| сельское поселение Пельшемское | 19,7 | 9,0 | 2,0 | 2,9 | 5,8 | 40 | 37 | 34 | 14 | 31 | 85 | 0 | 29,8 |
| сельское поселение Пригородное | 51,0 | 19,1 | 31,2 | 0,7 | 0,0 | 31 | 31 | 31 | 10 | 30 | 24 | 0 | 31,3 |
| сельское поселение Чучковское | 26,4 | 1,9 | 24,2 | 0,0 | 0,3 | 33 | 26 | 15 | 0 | 19 | 90 | 0 | 28,7 |
| Итого | 1466,4 | 728,5 | 543,1 | 158,2 | 36,6 | 65 | 61 | 63 | 39 | 49 | 73 | 4 | 26,6 |

## Культурно-бытовое обслуживание.

Культурно - бытовое обслуживание населения содействует удовлетворению многообразных потребностей населения в услугах, которые обеспечивают сокращение затрат труда в домашнем хозяйстве и облегчают его ведение, способствуя увеличению свободного времени граждан, полноценному (расширенному) воспроизводству рабочей силы, повышению производительности в народнохозяйственном комплексе региона.

В настоящее время в Сокольском районе сложилась сеть учреждений культурно-бытового обслуживания, представленная образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, учреждениями питания и бытового обслуживания населения и пр.

### Учреждения образования

По данным паспорта муниципального образования «Сокольский муниципальный район» на 01.01.2009 г. систему образования района представляют 63 учреждения.

Детские дошкольные образовательные учреждения

Дошкольное образование представлено 35 детскими дошкольными учреждениями (ДОУ) и дошкольной группой при основной общеобразовательной школе. Количество мест по проекту в ДОУ составляет 2,9 тыс. мест или 53 места на 1000 жителей. Расчет норматив для ДОУ при 85% охвате детей составляет 52,9 места. В реальности имеет место более низкий уровень востребованности услуг дошкольных учреждений в сельской местности из-за особенностей сельского образа жизни и необходимости использования транспорта для доставки детей в эти учреждения и обратно домой.

Поэтому в Схеме территориального планирования Вологодской области для расчета показателей минимально допустимой перспективной потребности в услугах дошкольных учреждений по сельской местности в схемах территориального планирования муниципальных районов предлагается использовать норматив из СНиП П-60-75**, в котором предусмотрено обеспечение местами 75 % детей в возрасте 1-6 лет. Согласно данному нормативу, расчетный норматив для ДОУ составит 46 мест на 1000 человек. Фактически ДОУ посещает 2918 (2008 г.), что составляет 51 место на 1000 жителей или 90% нормативной обеспеченности.

В настоящее время остается нерешенной проблема с недостатком мест в ДОУ. Очередность в 2008 году на получение услуг дошкольного образования составила 815 человек, из них в г. Сокол – 724 чел. и в г.Кадников – 91 человек.

Таким образом, сеть дошкольного образования района требует расширения и увеличения мест в данных учреждениях.

Состояние зданий детских дошкольных учреждений характеризуется относительно невысокой степенью износа, но 10 детских дошкольных учреждений требуют реконструкции либо капитального ремонта. Таковыми являются в г. Сокол:

МДОУ « Детский сад в № 6»-86% (степень износа);

МДОУ « Детский сад комбинированного вида № 5 « Березка»-52%;

МДОУ « Детский сад общеразвивающего вида № 12» - 60%;

МДОУ « Детский сад комбинированного вида № 19»-85%;

МДОУ « Детский сад № 27»-60%;

МДОУ « Детский сад общеразвивающего вида № 28 « Рябинка»-58%;

МДОУ « Детский сад общеразвивающего вида№ 30 -54%;

МДОУ « Детский сад общеразвивающего вида № 31 «Ромашка»-54%;

МДОУ « Детский сад общеразвивающего вида № 33 « Звездочка»-59%;

В г.Кадников.

МДОУ « Детский сад № 3»-100%.

В сельских поселениях степени износа зданий ДОУ в среднем менее 40%.

Общеобразовательные учреждения.

В районе функционирует  24 общеобразовательные школы, в том числе: 3 -начальных, 6 основных общеобразовательных, 14 - средних, 1 - специальная (коррекционная) школа VIII вида. В школах района на 01.01.2009 г. обучалось  4,7 тыс. учащихся. Обеспеченность района школами составляет 186 мест на 1000 жителей против 95 мест на 1000 жителей по расчетному нормативу или 195% нормативной обеспеченности.

Из года  в год снижается количество обучающихся в школах района, что неизменно приводит к увеличению бюджетных расходов на 1 обучающегося. В связи с этим сеть общеобразовательных учреждений района требует оптимизации.

Степень износа зданий школ:

В г. Сокол:

МОУ "СОШ № 11" составляет 81,6%;

МОУ "Специальная (коррекционная) школа" – 51,6%;

МОУ « НОШ № 6» - 64%;

МОУ «СОШ № 9» - 84%;

МОУ «СОШ №10»-67%.

В сельских поселениях:

МОУ "Кокошиловская ООШ" - 65%;

МОУ "Нестеровская ООШ" - 100%;

МОУ "Оларевская НОШ" - 100%;

МОУ «Рабангская СОШ»-52%;

МОУ «Кокошиловская СОШ»-53%.

Здания указанных учреждений требуют капитального ремонта либо реконструкции.

Учреждения дополнительного образования.

Район располагает 3 учреждениями дополнительного образования: МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» (г. Кадников).

По СНиП 2.07.01-89* их деятельностью должно быть охвачено 10 % всех школьников, более поздние «Социальные нормативы и нормы» указывают на необходимость охвата 12 % контингента 1-8 классов. В Сокольском районе обеспеченность учреждениями образования ниже нормы. Степень износа зданий учреждений дополнительного образования достаточно высок и , соответственно, здания данных учреждений требуют капитального ремонта либо реконструкции.

На территории района имеется МОУ «Межшкольный учебный комбинат».

В г. Соколе функционирует ГОУ «Вологодская областная кадетская школа-интернат», рассчитанное на 220 мест. В 2008-2009 учебном году здесь обучается 180 кадетов.

Учреждения начального и среднего профессионального образования.

Начальное и среднее профессиональное образование предоставляют 4 учреждения. В их число входят ГОУ СПО «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум», единственное учреждение на Северо-Западе, обеспечивающее специалистами лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность; старейшее в области ГОУ СПО «Сокольский педагогический колледж», готовящий специалистов по дошкольному образованию, ГОУ НПО «Профессиональное училище №10», готовящее специалистов строительных и отделочных работ, автомехаников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, изготовителей хлебобулочных изделий, продавцов контролеров-кассиров, поваров, кондитеров, портных; ГОУ СПО «Кадниковский сельскохозяйственный колледж», готовящее механизаторов, агрономов и зоотехников.

### Учреждения здравоохранения и социального обеспечения.

Учреждения здравоохранения.

По данным паспорта муниципального образования «Сокольский муниципальный район» на 01.01.2009 г. система здравоохранения  района представлена муниципальным учреждением здравоохранения «Сокольская центральная районная больница». В состав входят: 5 больничных учреждений, 4 поликлиники (в том числе 1 детская), 3 сельские врачебные амбулатории, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 станция скорой медицинской помощи, 1 детский противотуберкулезный санаторий и 1 противотуберкулезный диспансер.

Помимо этих учреждений, в г. Соколе расположены негосударственные лечебно-профилактические учреждения: ООО «Лечебно-оздоровительный центр», ООО «Лотос».

Обеспеченность больничными койками на 10000 населения на 01.01.2009 года составила 61,3 коек против нормативного значения в 101 койки на 10000 чел. Таким образом, обеспеченность койко-местами составляет 61% норматива.

Обеспеченность поликлиническими учреждениями в районе выше норматива, но для оказания более качественной медицинской помощи здания некоторых учреждений требуют реконструкции и более современного оснащения.

Некоторые здания, в которых располагаются лечебно-профилактические учреждения, нуждаются в ремонте.  Проведены капитальные ремонты больницы №2 МУЗ «Сокольская ЦРБ», состояние Кадниковской районной больницы удовлетворительное. В перспективных планах развития здравоохранения – строительство единого лечебного корпуса МУЗ «Сокольская ЦРБ», а также для повышения качества оказания медицинской помощи населению сельского поселения Чучковское строительство фельдшерско-акушерского пункта.

Социальное обеспечение.

Социальные услуги населению района оказывает сеть учреждений социального обслуживания:

Управление социальной защиты населения;

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

МУ «Центр социальной помощи семье и детям»;

МУ «Сокольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Также в районе действует служба «социальное такси».

Кроме того, услуги оказывают три государственных учреждения социального обслуживания Вологодской области:

ГУ ВО «Сокольский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»;

ГУ ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»;

ГУ ВО «Кадниковский социальный приют для детей и подростков».

### Учреждения культуры и искусства

Учреждения культуры и искусства ориентированы на повышение культурного уровня населения, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан. Основными направлениями работы являются: организация праздничных мероприятий, развитие самодеятельного народного творчества, краеведение, сохранение музейных и библиотечных фондов.

Сеть учреждений Сокольского района включает в себя 18 учреждений культуры и искусства со статусом юридических лиц, имеющих 60 сетевых единиц. Из них 7 учреждений – районного подчинения, 6 – уровня городских поселений, 11 – сельских поселений). В состав 60 сетевых единиц входят 21 клубное учреждение, 2 музея, 27 библиотек,  методический информационно-ресурсный центр, дом народного творчества, агиткультбригада, духовой оркестр, сектор кино, муниципальный театр драмы «Анима», парк культуры и отдыха.

Яркими событиями культурной жизни города и района стали проводимые уже традиционно Петровская ярмарка, посвященная купечеству, Праздник «Боровецкая картошка, слава и хвала тебе!» в Боровецком поселении, возрождающий традиции выращивания сортового Боровецкого картофеля, Праздник рыбака «Как на Сухоне-реке сказ пойдет о рыбаке» в Пригородном поселении, Праздник охотника «Дело для настоящих мужчин» в Пельшемском поселении.

Наличие учреждений культуры в Сокольском районе в г. Сокол и городском поселении г. Кадников превышает нормативные показатели в соответствии с  изменениями, внесенными в «Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. № 923-р. В сельских поселениях Биряковское, Боровецкое и Воробьевское проектная мощность Домов Культуры ниже норматива.

Состояние зданий учреждений культуры можно охарактеризовать средней степенью изношенности. В таких поселениях, как сельское поселение Нестеровское, сельское поселение Замошское, городское поселение г.Кадников и, непосредственно, в г. Сокол здания некоторых учреждений требуют капитального ремонта или реконструкции.

В 2007-2008 гг. в учреждениях культуры и искусства продолжается активное внедрение информационных технологий. Приобретается компьютерная и копировальная техника, обеспечивается доступ к сети «Интернет» в сельских библиотеках, образовательных учреждениях. Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы учреждений.

### Учреждения физической культуры и спорта

Спортивная база района включает 59 спортивных сооружений:

2 стадиона с трибунами;

6 плоскостных спортивных сооружения;

34 спортивных зала (с учетом общеобразовательных учреждений);

5 тренажерных залов;

12 крытых спортивных помещений (залы для занятий боксом, аэробикой, настольного тенниса и др.).

В районе функционируют две детско-юношеские спортивные школы, в которых занимаются 1299 детей.

Проектные мощности учреждений спорта и физической культуры недостаточны для обеспечения населения данного вида услугами в городском поселении г. Кадников. В сельской местности отсутствуют оснащенные спортивные площадки для занятий массовым спортом.

Спортивное оборудование, в основном, выработало свой ресурс. Практически все спортивные сооружения требуют ремонтных работ, некоторые считаются аварийными.

### Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Администрация Сокольского района уделяет особое внимание вопросу развития сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Учреждения торговли.

Основным принципом развития розничной торговой сети является формирование системы магазинов, расположенных в жилых зонах. За последние 4 года было открыто более 40 новых магазинов, проведена реконструкция торговых точек. В 2008 году на территории Сокольского района открылось  3 торговых центра общей площадью 6397,4 м2.

Розничная торговля в районе осуществляется через магазины:

Сокольского РАЙПО (52,4%);

ТД «Кадниковский» (11,5%);

Индивидуальные предприниматели (23%);

Магазины сельхозпредприятий (13,1%).

Розничная торговля в отдаленных населенных пунктах района осуществляется через выездную торговлю, организованную Сокольским РАЙПО в 68 деревнях, всего ею охвачено 270 деревень. Сокольским РАЙПО осуществляется также закупка сельскохозяйственной продукции у населения.

Учреждения общественного питания.

На территории Сокольского района работает 55 предприятий общественного питания. В г. Соколе быстрыми темпами развивается ресторанный бизнес. Организация школьного питания осуществляется в г. Соколе через муниципальное предприятие школьного питания (10 школ), в г. Кадников через Сокольское РАЙПО (1 школа), в районе – через управление образования Сокольского муниципального района (11 школ.  В районе развивается придорожный сервис. На федеральной и областной трассе Вологда - Тотьма - Великий Устюг работают 9 кафе и закусочных.

Учреждения бытового обслуживания.

В сфере бытового обслуживания Сокольского района услуги населению оказывают 67 зарегистрированных объектов. Населению предоставляются услуги 12 видов такие как парикмахерские, пошив и ремонт одежды, ремонт  сложной бытовой техники, косметические, ритуальные и пр.).

В г. Сокол и Сокольском районе отсутствуют предприятия химчисток и прачечных.

Учреждения ритуального обслуживания.

На территории Сокольского муниципального района кладбища традиционного захоронения расположены как правило на территории населенных пунктов. Там же располагаются ритуальные службы. В основном эти кладбища могут быть отнесены к категории сельских кладбищ. В соответствии с СанПиН определяется нормативное расстояние от кладбищ до жилой зоны. Анализ соответствия нормативам  и определение объемов территориального развития выполняется же на стадии разработки генеральных планов городских и сельских поселений. Для города Сокол определена потребность земельного участка для кладбища, исходя и норматива 0,24 га на 1000 жителей, то есть 10,8 га.

Анализ обеспеченности Сокольского муниципального района объектами культурно-бытового обслуживания приводится в таблице в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и «Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. № 923-р.

Таблица 5.4-50 Обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания.

| Наименование | Единица измерения | Район в целом | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г. Сокол | г.п. г. Кадников | Архангельское с.п. | Биряковское с.п. | Боровецкое с.п. | Воробьевское с.п. | Двиницкое с.п. | Замошское с.п. | Нестеровское с.п. | Пельшемское с.п. | Пригородное с.п. | Чучковское с.п. |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность | мест | 2873 | 2078 | 295 | 40 | 75 | 15 | 55 | 75 | 35 | 10 | 55 | 110 | 30 |
| Количество учащихся | учащ. | - | 2656 | н/д | 9 | 31 | 12 | 42 | 20 | 10 | 9 | 36 | 55 | 18 |
| Процент наполняемости | % | - | 127,8 | - | 23 | 41 | 80 | 76 | 27 | 29 | 90 | 65 | 50 | 60 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность | мест | 10319 | 6528 | 890 | 320 | 285 | 560 | 480 | 320 | 108 | 196 | 192 | 350 | 90 |
| Количество учащихся | учащ. | 5521 | 4321 | 577 | 39 | 94 | 38 | 75 | 83 | 37 | 35 | 73 | 97 | 52 |
| Процент наполняемости | % | 54 | 66 | 65 | 12 | 33 | 7 | 16 | 26 | 34 | 6 | 38 | 28 | 58 |
| Учреждения внешкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность | мест | 515 | 355 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
| Норматив | мест | 1228 | 556 | 58 | 4 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 |
| в % от нормы | % | 42 | 63 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность | пос/см | 2101 | 1452 | 250 | 37 | 50 | 37 | 59 | 35 | 12 | 61 | 12 | 49 | 47 |
| Норматив | пос/см | 999 | 737 | 102 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 | 7 | 13 | 11 | 29 | 16 |
| в % от нормы | % | 210 | 197 | 245 | 341 | 307 | 227 | 326 | 193 | 166 | 469 | 110 | 169 | 289 |
| Стационары всех видов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность | коек | 333 | 285 | 23 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Норматив | коек | 557,52 | 411 | 58 | - | 9,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в % от нормы | % | 57,9 | 66,8 | 40,0 | - | 275,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность | м2 | 6949,5 | 4992,5 | 250 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 87 | 162 | 162 | 324 |
| Норматив | м2 | 4381 | 3240,0 | 452,16 | 48 | 72 | 72 | 80 | 80 | 32 | 57 | 48 | 128 | 72 |
| в % от нормы | % | 157 | 154 | 55,3 | 337,5 | 225,0 | 225,0 | 202,5 | 202,5 | 506,3 | 152 | 337,5 | 126,6 | 450,0 |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность | га | 66,25 | 65,7 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
| Норматив | га | 49,68 | 36,5 | 5,09 | 0,42 | 0,63 | 0,63 | 0,7 | 0,7 | 0,28 | 0,65 | 0,42 | 1,12 | 0,63 |
| в % от нормы | % | 133,4 | 179,2 | 9,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 |
| Крытые бассейны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность | м2 зеркала воды | 120 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Норматив | м2 зеркала воды | 1102 | 1102 | 142,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -в % от нормы | % | 11 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дома культуры, клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность | мест | 4844/1 об. | 2356 | 378 /1об. | 250 | 150 | 60 | 100 | 200 | 80 | 410 | 200 | 380 | 280 |
| Норматив | мест | 3588/1 об. | 2026 | -/1 об. | 128 | 152 | 178 | 159 | 150 | 78 | 146 | 132 | 245 | 184 |
| в % от нормы | % | 124/100 | 116 | 100 | 195 | 99 | 34 | 63 | 133 | 103 | 281 | 152 | 155 | 152 |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность | объект | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Норматив | объект | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| в % от нормы | % | 125 | 100 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| Музеи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность | объект | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Норматив | объект | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в % от нормы | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность | м2 торг. площади | 32457,2 | 27179,2 | 2342,3 | 285,6 | 441,9 | 168,3 | 427,4 | 201,4 | 102 | 366,7 | 186,4 | 383,5 | 372,5 |
| Норматив | м2 торг. площади | 15629 | 11340 | 1610 | 192 | 303 | 267 | 318 | 300 | 117 | 219 | 198 | 489 | 276 |
| в % от нормы | % | 208 | 240 | 145 | 149 | 146 | 63 | 134 | 67 | 87 | 167 | 94 | 78 | 135 |
| Учреждения общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность | мест | 1077 | 703 | 167 | 0 | 48 | 0 | 104 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Норматив | мест | 2205 | 1620 | 230 | 26 | 40 | 36 | 40 | 40 | 16 | 29 | 26 | 65 | 37 |
| в % от нормы | % | 49 | 43 | 73 | 0 | 120 | 0 | 260 | 88 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |

## Экономическая база развития района.

### Промышленность.

Промышленность  Сокольского  района  является  одной  из  главнейших составляющих социально-экономического развития района. Промышленные предприятия являются основными участниками формирования бюджета района.

Всего на территории района функционирует более 11 крупных и средних промышленных предприятий лесопромышленного комплекса, строительных материалов, пищевой и легкой промышленности.

Большинство из них расположены в г. Сокол. Это объясняется наличием лесных ресурсов, развитой транспортной инфраструктурой, а также выгодным экономико-географическим положением.

Лесопромышленный комплекс.

Лесной комплекс включает в себя лесозаготовительную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную отрасли. Лесопромышленный комплекс Сокольского района является одной из основных образующих отраслей экономики. Данный комплекс имеет устойчивую сырьевую базу, высокую эффективность, высокую долю численности работников (около  34% всего занятого населения). Развитие лесопромышленного комплекса района обусловлено наличием богатых лесных ресурсов.

Предприятия лесопромышленного комплекса поставляют на рынок и за рубеж круглый лес, хвойный и лиственный пиловочник, хвойные и лиственные балансы, пиломатериалы, оконные и дверные блоки, фанеру, целлюлозу, бумажную муку, бумагу и др.

В разрезе номенклатуры продукции предприятий ЛПК за 4 месяца  2008 года, в сравнении с показателями 2007 г.,  наблюдается положительная динамика производства практически по всем основным товарам:  бумага – 166,9%, картон – 133,3%, ТДВП – 103,3%, кирпич – 126,7%, фанера – 122,9%, оконные блоки – 124,7%, деревянные дома – 124,5%. Практически на уровне прошлого года остаются объемы производства древесины и технологической щепы. Незначительное снижение наблюдается в производстве картона (92,6%), теплоэнергии (98,6%).

Объем отгруженной продукции в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности за 4 месяца 2008 года  составляет 131,5% или 466,7 млн руб.

Одно из крупнейших предприятий района - ОАО «Сокольский ЦБК». Предприятие производит широкий ассортимент бумаги, целлюлозу, товары народного потребления и пр.

Предприятия ОАО «Сокольский ЦБК» и ООО «Сухонский ЦБК», помимо основной деятельности являются энергосберегающими предприятиями и вырабатывают электроэнергию для собственных нужд - производства продукции. ОАО «Сокольский ЦБК» обеспечивает центральную часть г. Сокола тепловой энергией.

Одно из старейших предприятий лесного комплекса - ОАО «Сокольский ДОК» производит деревянные дома, пиломатериалы, щепу технологическую, цементно-стружечные плиты.

Комплекс постоянно развивается. На основных предприятиях деревообработки разработаны и реализуются инвестиционные проекты, программы развития, основными направлениями которых является увеличение объемов производства продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности. Улучшение социальной защищенности работников, внедрение инноваций, улучшающих экологическую обстановку, способствует закреплению работников отрасли.

Стратегической целью развития лесопромышленного комплекса Сокольского района является переход на ускоренное инвестиционно-инновационное развитие и превращение лесопромышленного комплекса в самофинансирующийся, динамично развивающийся сектор экономики, базирующийся на принципах формирования социально-ориентированной рыночной экономики в долгосрочной перспективе.

Пищевая промышленность.

Пищевая промышленность Сокольского района представлена молочной, мясной, хлебопекарной, кондитерской и пищевкусовой отраслями.

ОАО «Сухонский Молочный Комбинат» - одно из крупнейших предприятий по переработке молока. ОАО «Пищевой Комбинат «Вологодский»» производит сухие завтраки, картофельные чипсы, овсяные хлопья. СПК «Сокольский мясокомбинат» считается одним из старейших предприятий Вологодской области в данной отрасли производства. СПК имеет собственное мясоперерабатывающее производство, что дает преимущество в производстве высококачественных продуктов питания перед конкурентами.

Основным видом деятельности предприятия ООО «Сокольский хлебокомбинат» является хлебопечение, ассортимент выпускаемых изделий очень разнообразен.

Производством хлебобулочных изделий занимается также ООО «Олимп плюс». Помимо данных изделий ООО «Олимп плюс» занимается производством плодоовощных салатов. Реализация продукции производится через магазины Сокола, Вологды, Череповца.

### Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс района включает в себя 11 сельскохозяйственных (7 из них имеют статус отделений), 3 перерабатывающих, 1 обслуживающее и 29 крестьянских фермерских хозяйств. По данным Управления социально-экономического развития села, список сельхозпредприятий, осуществляющих производственную деятельность на 01.01.2009 г., и показатели их хозяйственной деятельности приведены в таблице № 5.5-1.

Таблица 5.5-51 Характеристика основных сельскохозяйственных предприятий района

| Наименование сельскохозяйственного предприятия | Специализация | Поголовье скота на 01.01.2009 г., голов |  | Надоено молока, ц | Произведено мяса, ц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. коров |  |  |
| СПК «Сокол» | Молочное животноводство | 909 | 455 | 20502 | 774 |
| ЗАО «Союз» - племзавод | Молочное животноводство | 814 | 450 | 18424 | 1004 |
| ЗАО «Биряковское» | Молочное животноводство | 768 | 350 | 16800 | 592 |
| ОАО «Вологодский картофель» | Молочное животноводство с развитым растениеводством | 5012 | 2250 | 104945 | 4758 |
| КФХ Шутова Л.Ю. | Молочное животноводство | 278 | 103 | 3371 | 225 |
| КФХ «Рассвет» (Полуэктов Л.Н. ) | Молочное животноводство | 85 | 46 | 1700 | 5 |
| Итого | - | 7866 | 3654 | 165742 | 7358 |

В агропромышленном комплексе района занято около 1 тыс. человек. Предприятиями АПК за 2008 год произведено товарной продукции (в действующих ценах) на сумму более 1760 млн. руб., в том числе сельхозпредприятиями на сумму 390 млн. руб., что в 6 раз выше уровня 2000 года.

Основной отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство, которое в общей доле выручки занимает 65%.

На 01.01.2009 года в сельхозпредприятиях с учетом двух крупных крестьянских (фермерских) хозяйств насчитывается 7866 голов крупного рогатого скота, в том числе коров 3655 голов, что на 10% ниже уровня 2000 года. Производство молока составило 16,6 тыс. тонн или 175% к 2000 году, средний удой от фуражной коровы увеличился за семь лет почти в 2 раза и достиг в 2008 году показателя 4418 кг.

В отрасли животноводства ведется целенаправленная племенная работа, приобретается племенной молодняк, проведен ремонт и реконструкция животноводческих помещений с заменой устаревшего оборудования. На уровне района разработана и реализуется программа «Развитие молочного животноводства на 2006-2008 гг.», направленная на повышение профессионального мастерства работников животноводства.

Динамично развивается отрасль растениеводства, внедряются новые технологии по возделыванию сельскохозяйственных культур. Ежегодно расширяются площади занятые зерновыми культурами и картофелем. В 2008 году зерновые посеяны на площади 8375 га, что на 2500 га больше уровня 2000 года (142% к 2000 году), картофель занимает площадь 921 га (170% к уровню 2000 года). Валовой сбор зерновых в амбарном весе составил 16,2 тыс. тонн (в 2 раза больше, чем в 2000 году), при средней урожайности 22,5 ц/га (четвертое место по области) или 173% к уровню 2000 года. Собрано картофеля – 17,8 тыс. тонн, или 276% к уровню 2000 года, при средней урожайности 198 ц/га (лучший результат по области). Заготовка кормов для общественного животноводства ежегодно производится в полном объеме, в 2008 году на одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено 28,5 ц.к.ед.

Поддержка из областного бюджета хозяйств, включенных в программу «Развитие молочного животноводства Вологодской области 2006-2008 гг.», участие хозяйств района в национальном проекте «Развитие АПК» и в рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.» позволило к 2008 году в отрасли растениеводства обновить парк сельскохозяйственной техники, приобретено: 157 тракторов, 24 зерноуборочных и 24 кормоуборочных комбайнов. Только в 2008 году на покупку специализированной сельскохозяйственной техники оформлено 11 долгосрочных кредитов на общую сумму 63,6 млн. рублей.

На уровне района с 2009 года будет реализовываться программа «Социально-экономического развития села Сокольского муниципального района на 2009-2011 годы» в которой определены три основные направления:

устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;

развитие молочного животноводства Сокольского района на 2009-2011 годы;

сохранение и воспроизводство плодородия почв Сокольского района на 2009-2011 годы.

### Строительство

Введено в эксплуатацию за 2007 год по Сокольскому муниципальному району 4266,30 м2 общей площади жилья, в т.ч. индивидуальными застройщиками 2092,90 м2.

На 01.06.2008  введено в эксплуатацию 445,5 м2 общей площади жилья, т.ч. индивидуальными застройщиками 445,5 м2. В 2007 году в г. Сокол по ул. К.Маркса и в г. Кадников по ул. Пушкинской начато строительство 8-квартирных жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилые дома планируется пустить в эксплуатацию 01.07.2008 г.

С 2003 года ведется строительство межпоселкового газопровода Сокол - Кадников протяженностью 18,6 км, диаметром 325 мм, работы закончены, оформляется разрешительная документация. Начаты работы по разводящим сетями газа непосредственно в г.Кадников.

В д. Горбово Чучковского сельского поселения сдана в эксплуатацию школа на 90 учащихся с детским садом на 30 мест, также готовы к сдаче в эксплуатацию 2 одноквартирных жилых дома. Разработана проектно-сметная документация для строительства в г.Кадников детского сада на 120 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса. В настоящее время в соответствии с постановлением Законодательного собрания Вологодской области от 20 апреля 2005 года№ 318 «Об областной целевой программе «Обеспечением жильем молодых семей в Вологодской области на 2005-2010 годы» и постановлением Правительства Вологодской области от 21.06.2005 №623 «О безвозмездных субсидиях молодым семьям на приобретение жилья» разработана и принята районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2007-2010 годы». На основании данной программы сформированы основной и резервный список молодых семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия с помощью субсидий.

В 2007 году долгосрочными ипотечными кредитами воспользовались 52 семьи на сумму 39,31 млн. рублей. На 01.01.2008 41 семья, проживающая на территории Сокольского района, встала на резервную очередь на получение безвозмездной субсидии на приобретение жилья в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ области.

### Транспорт

Маршрутная сеть района включает в себя 14 внутрирайонных (в том числе 4 сезонных) маршрута общей протяженностью 840 км и также 4 городских маршрута общей протяженностью 66,2 км.

Перевозку пассажиров на территории Сокольского муниципального района осуществляют только частные организации: ООО «ПАТП - Сокол», индивидуальные предприниматели Першичев С.А., Груничев Н.П., Гаврилов В.К.

Сегодня количество подвижного состава увеличено в 3 раза по отношению к 2002 году. Организовано движение маршрутных такси. Полностью обновлен городской автобусный парк. Средний возраст транспортных средств - 1,5 года. Повышается качество обслуживания населения, достигнут высокий уровень регулярности перевозок.

Объемы перевозок пассажиров в целом по району за 5 месяцев 2008г. уменьшились на 7,0% к аналогичному периоду 2007 г. и составили 2052,6 тыс. пассажиров, в том числе на городских маршрутах - на 7,8% (1819,8 тыс. человек); на внутрирайонных - на 11,9 % (96,2 тыс. человек), на межрайонных маршрутах наблюдается увеличение объемов перевозок на 8,1 % (136,6 тыс. человек).

Рынок пассажирских перевозок как на городских, так и на внутрирайонных маршрутах сформирован.

Решением Муниципального Собрания Сокольского района с 31 марта 2008 года утвержден новый тариф на проезд пассажиров в автобусах городских маршрутов - 9 рублей за одну поездку. Стоимость месячных проездных билетов установлена в следующих размерах: для студентов и школьников - - 350 рублей, именные для граждан - 430 рублей, билеты на предъявителя - 520 рублей. С 4 июня 2008 года установлен предельный тариф в автобусах внутрирайонных (пригородных и междугородних) маршрутов в размере 1,60 за каждый километр пути.

Определен и утвержден постановлением главы района перечень социально - значимых муниципальных автобусных маршрутов. Впервые в бюджете района на 2008 год предусмотрены расходы в размере 500 тыс. руб. на возмещение пассажиров на данных маршрутах.

### Связь

Телефонную и радиосвязь населению Сокольского муниципального района оказывают 2 организации:

- 1. Центр обслуживания клиентов № 1 Пункт продаж и обслуживания № 8

- 2. ОАО «Северо-Западный Телеком»

Вологодский филиал Цех технической эксплуатации линий связи

Основная цель реформирования - укрупнение районных структур, минимизация расходов в связи с внедрением новых технологий.

По состоянию на 01.06.2008 г. общая номерная емкость АТС по Сокольскому району составляет 12 700 телефона, из них 9 200 установлено в г. Сокол, 1 600 в г. Кадников, 1 900 - в сельских населенных пунктах.

Услугами коммутируемого доступа к сети Интернет в Соколе и Сокольском районе пользуются 5600 пользователей

Смонтирована высокоскоростная сеть широкополосного доступа в г. Сокол, где скорость передачи данных будет составлять 370 Кб/сек.

В рамках реализации проекта «Универсальная услуга связи» на 01.06.2008 г. установлен 1 таксофон в д. Васютино.

Положительные тенденции наблюдаются в сфере капитального строительства и реализации инвестиционных проектов. Так, например, в июле 2008 г. планируется замена координатной АТС на электронную в д. Замошье.

С 19 мая 2008 года на территории Сокольского муниципального района прекращен выход в эфир местных радиопрограмм по проводному вещанию. Программы Сокольской редакции радиовещания выходят в эфир на волне радиостанции Ке1го РМ на частоте 107,9 РМ.

Почтовая связь.

Услуги почтовой связи предоставляют следующие предприятия:

- 1. УФПС Вологодской области;

- 2. Филиал ФГУП «Почта России»;

- 3. Сокольский почтамт.

В связи с реформированием отрасли Сокольский почтамт входит в состав ФГУП "Почта России". Сокольский почтамт обслуживает Сокольский и Усть-Кубенский районы. Включает в себя 7 городских, 15 сельских и 2 передвижных отделений почтовой связи.

В связи с тем, что традиционные услуги почтовой связи пользуются меньшим спросом у населения, Сокольский почтамт активно развивает непрофильные для почты услуги: прием коммунальных платежей, платежей по расчетам за газ и электроэнергию, предоставление услуг Интернет и т.д.

### Малый бизнес

Большая часть предприятий малого бизнеса осуществляет деятельность в сфере торговли, лесном хозяйстве, строительстве, сфере жилищно-коммунального хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания, в сфере транспорта и связи, сельском хозяйстве и пр.

В сфере малого бизнеса, включая работников малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также лиц, принятых к ним на работу на договорной основе, более 7 тыс. чел.

## Основные направления развития хозяйственной деятельности района

Стратегическое развитие Сокольского муниципального района должно опираться на четкое представление о сильных и слабых сторонах территории, об объективных угрозах и конкурентных преимуществах с целью избрания эффективных инвестиционных приоритетов.

Анализ социально-экономической ситуации в Сокольском районе показывает, что комплекс имеющихся в районе ресурсов и уникальных преимуществ создает благоприятные предпосылки для развития различных отраслей и видов деятельности. В ходе анализа выявлены ключевые проблемы района в значительной степени сдерживающие его дальнейшее развитие.

У Сокольского района есть спектр возможных траекторий развития, различающихся такими интегральными характеристиками как демографические показатели, уровень и качество жизни населения, экологическая безопасность района.

В «Стратегии социально-экономического развития Сокольского муниципального района до 2020 гг.» определен прогнозный сценарий развития района - проектно-инвестиционный сценарий.

Развитие Сокольского района в рамках данного сценария основывается на рациональном использовании экономического потенциала района при активном взаимодействии органов власти (в основном областного, районного и поселенческого уровней), местного сообщества и бизнеса.

Для решения ключевых проблем, используя стратегические преимущества можно в корне изменить складывающуюся на сегодняшний день негативную ситуацию, обеспечив инвестиционную привлекательность района.

Уникальные характеристики Сокольского района, которые определяют его будущее развитие:

1. Город Сокол – узловой центр деревопереработки Вологодской области.

В настоящее время предприятия лесопромышленного комплекса успешно развиваются и расходуют значительные средства на развитие производства, разрабатывают и реализуют инвестиционные проекты. На ряду с г.г. Череповец и Великий Устюг «Схемой территориального планирования Вологодской области» г. Сокол выделен в качестве узлового центра развитии лесопромышленного комплекса.

2. Уникальность культуры и истории целлюлозно-бумажного производства;

3. Наличие пакета транспортных инфраструктур;

По району проходят три важные транспортные артерии: Северная железная дорога, водная магистраль – р. Сухона, автомагистраль федерального значения – Москва – Архангельск.

Речной транспорт по р. Сухоне имеет  выход через систему шлюзов в Волго-Балтийскую и Северо-Двинскую системы. Доступность линий воздушного сообщения измеряется получасовым расстоянием на автотранспорте.

Имеются железнодорожные терминалы и газопроводы.

4. Близость к областному центру, т.е. (возможность использования научной базы ВУЗов), хотя, с другой стороны, подобная близость способствует оттоку молодых кадров «в поисках лучшей жизни»;

5. Исторически сложившийся и стратегически выгодный баланс поставок сырья.

Традиционно в состав сырьевой базы Сокольского лесопромышленного комплекса включаются лесные ресурсы всей центральной лесоэкономической зоны области (Тотемский, Междуреченский, Сямженский, Верховажский, Харовский и Усть-Кубинский районы).

Следовательно, эффективное использование конкурентных преимуществ позволит совершить как инвестиционный, так и технологический рывок, обеспечить устойчивое развитие района.

Реализация проектно-инвестиционного сценария станет основой для достижения следующих характеристик:

повышение инвестиционной привлекательности района;

устойчивый рост экономики;

увеличение доходной части бюджетов всех уровней;

социальная стабильность в обществе;

приток квалифицированных кадров в район;

улучшение демографической ситуации.

Для достижения поставленных целей развития района одним из основных стратегических направлений развития должно стать формирование позиций района как мощного промышленного центра, формирование благоприятного инвестиционного климата в районе.

### Промышленность.

Основной отраслью специализации экономики Сокольского района останется промышленность.

В настоящее время основой роста производства является инвестиционная активность предприятий. Ежегодно промышленные предприятия района расходуют значительные средства на развитие производства, разрабатывают и реализуют инвестиционные проекты.

Большинство предприятий Сокольского района стабильно работают, динамично развиваются.  Для ведущих предприятий района (ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ЦБК", ОАО "ПК Вологодский") разработан ряд крупных инвестиционных проектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу, что позволяет говорить о дальнейшем росте объема инвестиций в основной капитал.

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал представлен в таблице 5.6-1.

Таблица 5.6-52 Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по Сокольскому муниципальному району на 2010-2020 годы

| Показатель | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего, млн.руб. | 2367 | 1900 | 2234 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, руб. | 39028 | 36536 | 43295 |

Для дальнейшего развития отрасли  в районе запланированы следующие инвестиционные проекты в области промышленности:

«Строительство цеха по производству фанеры форматом 1220х2440».

Инициатором проекта является ООО «Сотамеко плюс». В связи с тем, что в настоящее время наблюдается  устойчивая тенденция к повышению спроса на продукцию фанерного производства, возникает необходимость расширения ассортимента продукции. Реализация проекта приведет к снижению себестоимости продукции.

«Энергетический комплекс на базе установок парогазового цикла».

ОАО «Сокольским ЦБК» предполагается производство и реализация электроэнергии и мощности через оптовый рынок на базе установок парогазового цикла.

«Развитие производства продукции с добавленной стоимостью ОАО «Сокольский ДОК»».

Данный проект предполагает собой комплекс мероприятий по реконструкции производства домов на ОАО «Сокольский ДОК». Планируемый годовой объем выпуска основных видов продукции после реализации проекта:

комплекты домов из клееного бруса 85 тыс. м2;

комплекты каркасно-панельных домов 75 тыс.м2.

«Реконструкция действующего бумажного производства и восстановление целлюлозной варки ООО «Сухонский ЦБК».

Целью данного проекта является достижение лидирующих позиций в производстве высококачественного тарного картона. Реализация проекта повлечет за собой увеличение объемов производства и как следствие рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

### Сельское хозяйство.

Финансовое положение сельхозпредприятий Сокольского района, не смотря на положительные результаты работы, не позволяет вести расширенное воспроизводство. Уровень рентабельности по предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность в районе недостаточно высок.

По данным «Стратегии социально-экономического развития Сокольского муниципального района до 2020 г.» для стабильной работы отрасли необходимо показатели сельскохозяйственного производства довести до определенного уровня (таблица 5.6-2):

Таблица 5.6-53 Прогнозные показатели развития сельского хозяйства до 2020 года

| Показатели | Ед.изм. | 2006 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посев зерновых | га | 7164 | 9200 | 10000 | 10500 |
| в т.ч репродуктивными семенами | га | 7164 | 9200 | 10000 | 10500 |
| Посев картофеля | га | 946 | 950 | 960 | 1000 |
| Ежегодный подсев многолетних трав | га | 2590 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Урожайность зерновых | ц/га | 19,5 | 24,0 | 25,0 | 26,5 |
| Урожайность картофеля | ц/га | 194,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 |
| Заготовка кормов на усл. голову | ц.к.ед | 26,3 | 33,6 | 36,7 | 41,4 |
| Поголовье КРС во всех категориях хозяйств | голов | 8051 | 9382 | 9842 | 10372 |
| в т.ч. коров | голов | 3858 | 4827 | 5077 | 5327 |
| из них в с/х предприятиях | голов | 3655 | 4277 | 4477 | 4727 |
| Удой на корову | кг | 4189 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Производство молока в с/х предприятиях | тонн | 15006 | 19540 | 21830 | 24920 |
| Объем производства продукции с/х в хозяйствах всех категорий на душу населения | тыс. руб. | 9,0 | 14,4 | 20,2 | 27,9 |

Для выполнения поставленных задач в отрасли животноводства необходимо:

- 1. Совершенствование племенной работы, улучшение генофонда стада в направлении дальнейшего роста продуктивности коров, увеличение маточного поголовья  за счет своего ремонтного молодняка и покупки в племенных хозяйствах ( ЗАО «Союз»-племзавод 120 голов айрширской породы, ЗАО «Вологодское молоко» 60 голов черно-пестрой породы, СПК «Сокол» 50 голов черно-пестрой породы )

- 2. Довести охват скота искусственным осеменением до 100%, ввести в эксплуатацию пункт по искусственному осеменению в ЗАО «Вологодское молоко»;

- 3. Продолжить работу по голштинизации скота во всех хозяйствах района;

- 4. Провести реконструкцию 3 животноводческих помещений, строительство 4 коровников и 1 телятника.

Таблица 5.6-54 Наименование сельскохозяйственных предприятий.

| Наименование хозяйства | Наименование объекта | Количество вводимых скотомест | Период проведение работ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО Биряковское» | Строительство: 2 коровника по 350 голов 1 телятник на 385 голов | 700 385 | до 2015 г. |
| СПК «Сокол» | Строительство: 1 коровник на 400 голов | 400 | до 2010 г. |
| КФХ Шутова Л.Ю. | Строительство: 1 коровник на 200 голов | 200 | до 2009 г. |
| ОАО «Вологодский картофель» | Реконструкция: 2 фермы 1 телятник | 400 200 | до 2009 г. до 2009 г. |

Для дальнейшего развития отрасли «растениеводство» необходимо решение следующих задач:

Ориентировать руководство ОАО «Вологодский картофель» на необходимость развития отрасли животноводства как равноценной отрасли растениеводства.

Систематически проводить обучение специалистов и работников сельскохозяйственного производства с целью повышения их профессионального мастерства;

Продолжить работу по повышению плодородия почв:

увеличить площади известкования кислых почв со 160 до 800 га;

Ежегодно производить запашку клеверов 1 и 2 года пользования до 1 тыс.га;

Использовать солому с дополнительным внесением азота при запашке на органику;

Довести внесение органики до 5 тонн на га пашни, применять гуматы на площади от 3 до 5 тыс.га;

Увеличить внесение минеральных удобрений с 47 до 100 кг на один га пашни;

- 1. Проводить сплошную химзащиту зерновых культур и картофеля;

- 2. В структуре посевных площадей зерновых и многолетних трав иметь сорта с разными сроками созревания, высевать в пределах 20% раннеспелых и до 40% среднеспелых сортов;

- 3.Проводить ежегодный сортообмен семян, приобретая более урожайные сорта;

- 4.Осуществить реконструкцию 2 зернотоков: в СПК «Сокол» и ЗАО «Вологодское молоко».

- 5. До 15% производить ежегодное обновление машинотракторного парка и оборудования животноводческих ферм;

- 6. Активизировать работу потребительского и кредитного кооперативов;

- 7.Решить вопрос с администрациями сельских поселений о приобретении тракторов для оказания услуг личным подсобным хозяйствам;

- 8. В целях создания условий для формирования эффективного кадрового потенциала АПК ежегодно вводить в строй до 2 тыс. м2 жилья.

### Лесное хозяйство

Немалую роль в экономике района играет лесное хозяйство. От того, насколько эффективно осуществляется деятельность в этой отрасли, будет зависеть благосостояние района.

Ведение лесного хозяйства в районе осуществляют 2 лесхоза: ГУ Кадниковский лесхоз и Сокольский лесхоз. В состав лесхозов входят семь лесничеств.

Основные направления развития лесопромышленного комплекса Вологодской области обозначены в принятой Правительством области «Концепции стратегии социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период». Формирование лесного кластера (крупной устойчивой совокупности предприятий лесного сектора  и связанных с ним производств) должно стать одним из перспективных направлений развития экономики региона. В рамках Стратегии области выделены три основных «коридора развития»: западный, северный и восточный. Сокольский район входит в состав Северного коридора (переработка хвойного и лиственного леса). В рамках «Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2008 года» на территории области выделено три лесоэкономические зоны, обладающие значительными запасами лесных ресурсов. Планирование и рациональное использование лесных ресурсов на основе выстроенной нормативно-правовой базы позволит достичь развития отрасли.

Стратегической целью развития лесопромышленного комплекса Сокольского района является переход на ускоренное инвестиционно - инновационное развитие и превращение лесопромышленного комплекса в самофинансирующийся, динамично развивающийся сектор экономики, базирующийся на принципах формирования социально-ориентированной рыночной экономики в долгосрочной перспективе.

Основными приоритетами реализации главной цели определены:

- Создание лесничеств на территории Сокольского района;

- Формирование эффективной системы государственного лесного контроля и надзора;

- Реформирование существующих лесхозов;

- Формирование конкурентной предпринимательской деятельности в лесном хозяйстве;

- Активизация борьбы с незаконными рубками леса;

- Лесовосстановление.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

В задачи схемы территориального планирования муниципального района входит определение принципов организации и структуры системы общественного обслуживания, определение зон размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения.

Население Сокольского муниципального района сосредоточено преимущественно в его районном центре, составляя 82 % всего населения. На перспективу такое положение сохранится.

Город Сокол будет, таким образом, выступать основным центром притяжения населения района, сосредотачивая основные объемы объектов обслуживания.

Таблица 5.7-1 Перечень планируемых мероприятий капитального строительства в области социальной инфраструктуры.

| Территория планируемого мероприятия | Мероприятие | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| городское поселение г. Сокол | Строительство детского сада на 120 мест | I очередь |
|  | Капитальный ремонт детского сада №6 | I очередь |
|  | Открытие 1 дополнительной группы на 17 мест в МДОУ « Детский сад в № 7» | I очередь |
|  | Открытие 1 дополнительной группы на 15 мест в МДОУ « Детский сад общеразвивающего вида № 17 « Радуга» | I очередь |
|  | Капитальный ремонт второго здания детского сада №32 | I очередь |
|  | Капитальный ремонт детских садов №5, 12,19,27,28,30,313,33,7 | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания НОШ №7 с целью увеличения мощности детского сада №7 на 20 мест | I очередь |
|  | Капитальный ремонт высвободившегося здания Специальной коррекционной школы 8 вида» и открытие детского сада на 80 мест | I очередь |
|  | Капитальный ремонт высвободившегося здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» для последующего размещения в нем МОУ «Специальная (коорекционная) школа 8 вида» | I очередь |
|  | Строительство детских дошкольных учреждений на 580 мест | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | Расчетный срок |
|  | Вести в эксплуатацию лыжно - роллерную трассу | I очередь |
|  | Строительство хоккейного катка | Расчетный срок |
|  | Реконструкция стадиона с организацией футбольного поля с искусственным покрытием | Расчетный срок |
|  | Строительство оздоровительного комплекса с бассейном | Расчетный срок |
|  | Реконструкция комплекса спортивных сооружений при МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Расчетный срок |
|  | Перепрофилирование здания бывшего городского Дворца культуры "Сокольский" под Дворец Книги и капитальный ремонт здания | I очередь |
|  | Перепрофилирование МУК «Досуговый центр «Сокол»» в муниципальное учреждение культуры «Центр кино «Сокол» | I очередь |
|  | Перевод МУК «Парк культуры и отдыха» в автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» | I очередь |
|  | Перевод филиала №2 МУ «Централизованная библиотечная система г. Сокола» в центральную часть города с целью охвата услугами библиотек наибольшего числа читателей | I очередь |
|  | Перевод филиала №9 МУ «Централизованная библиотечная система г. Сокола» в микрорайон Лесобаза | I очередь |
|  | Реорганизация РМУК «Межпоселенская библиотека «Дворец Книги» | I очередь |
|  | Реорганизация МУК «Методический информационно-ресурсный центр культуры г. Сокола» в методический отдел МУ «Культурно-просветительское объединение «Сухона»» | I очередь |
|  | Капитальный ремонт Городского Дома Культуры «Заречный» | Расчетный срок |
|  | Реконструкция здания муниципального театра драмы «Анима» | I очередь |
|  | Строительство нового стационара в едином комплексе с центральной районной больницей | I очередь |
|  | Организация терапевтического диспансера на базе санатория-профилактория «Лель» | I очередь |
|  | На базе терапевтического диспансера (бывш. санатория-профилактория «Лель») организация реабилитационного центра для детей и взрослых | Расчетный срок |
| городское поселение г. Кадников | Капитальный ремонт здания МДОУ « Детский сад № 3» | I очередь |
|  | Капитальный ремонт Кадниковской районной больницы | Расчетный срок |
|  | Строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест в г. Кадников | I очередь |
|  | Строительство стадиона в г. Кадников | Расчетный срок |
|  | Открытие дополнительных групп в детских дошкольных учреждениях на 30 мест | Расчетный срок |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кадников | I очередь |
|  | Реконструкция существующего стадиона в г. Кадников | Расчетный срок |
|  | Реконструкция здания МУ «Кадниковский Дом Культуры» | Расчетный срок |
|  | Реконструкция здания центральной районной библиотеки | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ ДОД « Детско-юношеский центр» | Расчетный срок |
| сельское поселение Архангельское | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Василево | Расчетный срок |
|  | Реконструкция Василевского СДК | Расчетный срок |
|  | Перепрофилирование Архангельского СДК в центр традиционной народной культуры «Бохтюжский» | I очередь |
|  | Формирование при МОУ «Архангельская СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ «Архангельская СОШ» | Расчетный срок |
| сельское поселение Биряковское | Формирование при МОУ «Биряковская СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
| сельское поселение Боровецкое | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Пятино | Расчетный срок |
|  | Формирование при МОУ «Боровецкая СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ «Боровецкая СОШ» | Расчетный срок |
|  | Строительство Дома Культуры на 125 мест | Расчетный срок |
| сельское поселение Воробьевское | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Алексино | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ «Воробьевская СОШ» | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ «Воробьевский детский сад» | Расчетный срок |
|  | Формирование при МОУ «Воробьевская СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
|  | Строительство Дома Культуры на 80 мест | Расчетный срок |
| сельское поселение Двиницкое | Капитальный ремонт Двиницкой амбулатории | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ «Чекшинский детский сад» | I очередь |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ «Двиницкая СОШ» | Расчетный срок |
|  | Реконструкция Двиницкого СДК | I очередь |
|  | Капитальный ремонт здания Двиницкой сельской библиотеки | I очередь |
|  | Формирование при МОУ «Двиницкая СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
| сельское поселение Замошское | Реконструкция Замошского СДК | I очередь |
|  | Формирование при МОУ «Замошская СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
| сельское поселение Нестеровское | Капитальный ремонт здания МОУ «Нестеровская основная общеобразовательная школа» | I очередь |
|  | Закрытие Морженгского клуба | I очередь |
|  | Закрытие Грибцовского клуба | I очередь |
|  | Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта д. Морженга | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта д. Грибцово | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания Нестеровского СДК | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МУ «Культурный центр Кокошиловский» | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания Нестеровской сельской библиотеки | Расчетный срок |
| сельское поселение Пельшемское | Капитальный ремонт МДОУ «Марковский детский сад» и открытие дополнительной группы | I очередь |
|  | Реорганизация малочисленной МОУ «Марковская СОШ» в основную общеобразовательную школу | I очередь |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ « Марковская СОШ» | Расчетный срок |
|  | Формирование при основной общеобразовательной школе комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
| сельское поселение Пригородное | Капитальный ремонт здания МДОУ «Оларевский детский сад» с открытием дополнительной группы | I очередь |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ «Рабангская СОШ» | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта д.Оларево | Расчетный срок |
|  | Формирование при МОУ «Рабангская СОШ» спортивных сооружений | Расчетный срок |
| сельское поселение Чучковское | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Чучково | I очередь |
|  | Формирование при МОУ «Чучковская СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |

# Транспортная инфраструктура

Район имеет хорошо развитую транспортную сеть, на основе которой, в большой степени, сформировалась система расселения и территории активной хозяйственной деятельности. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет 266,3 км.

## Автомобильный транспорт

Основной транспортной магистралью района является дорога федерального значения М-8 «Москва – Архангельск», которая обеспечивает транспортную связь с областным центром – г. Вологда, а также связывает Сокольский район с соседними Сямжемским и Вологодским районами. Центры всех сельских поселений соединены автомобильными дорогами с районным центром. Так же важное значение  для района имеет дорога «Чекшино – Тотьма», которая связывает не только Сокольский район, но и Вологду с восточной частью Вологодской области. Кроме них важными транспортными магистралями являются следующие: Сокол – Архангельское – Нестерово - Харовск, Сокол – Обросово – Шера.

| Протяженность существующих автомобильных дорог с твердым покрытием (км) всего | 266,3 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| - федерального значения | 70.1 |
| - регионального значения | 147,4 |
| - местного значения | 48.8 |

Плотность транспортной сети автодорог с твердым покрытием – 64 км на 1000 км2.

В то же время слабо развита сеть внутрихозяйственных автодорог, представляющих собою небольшие по протяжению дороги и подъезды к населенным пунктам и производственным предприятиям. Проблемой также является отсутствие на них твёрдых покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Значительное количество местных и внутрихозяйственных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, в осеннее-весенний период становятся непроезжаемыми, что приводит к целому ряду негативных последствий. Вследствие этого актуальной задачей в районе является развитие благоустроенной сети местных и внутрихозяйственных дорог.

Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями в настоящее время - 190 на 1000 жителей.

На территории района расположено 10 автозаправочных станций в населенных пунктах: Сокол, Кадников, Чекшино, Воробьево, Кузнецово.

Количество мостов длиной более 20 метров – 20 штук.

## Пассажирский транспорт

В настоящее время пассажирские перевозки общественным транспортом на территории муниципального образования обеспечиваются автомобильным и железнодорожным транспортом. Сегодня городские маршруты обслуживают три перевозчика: ГУП "Сокольская автоколонна № 1899", индивидуальные предприниматели: Анохин М.Н., Гаврилов В.К. Внутрирайонные регулярные маршруты полностью обслуживает АК № 1899. Из города Сокол курсируют автобусы до пунктов: Шера, Кадников, Чекшино, Замшье, Марковское, В. Двор, Грибцово, Биряково, Васильево.

Расписание движения автобусов внутрирайонного (пригородного и междугородного) сообщения

| № | Наименование маршрута | км | Время в пути |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Сокол-Шера | 23,4 | 0,50 |
| 102 | Сокол-Кадников | 15,5 | 0,25 |
| 102 | Сокол - Кадников (маршрутное такси) | 15,5 | 0,20 |
| 103 | Сокол-Чекшино | 38,5 | 1,00 |
| 106 | Сокол-Замошье - Марковское | 46,3 | 1,25 |
| 104 | Сокол - Марковское - Замошье | 46,3 | 1,25 |
| 115 | Сокол - Марковское | 27,5 | 0,30 |
| 108 | Сокол - В.Двор - Грибцово | 40,7 | 1,00 |
| 105 ** | Сокол-Вологда (через Литегу) | 42,4 | 1,10 |
| 105 ** | Сокол-Вологда (через Лесобазу) | 42,6 | 1,20 |
| 110 | Сокол-Биряково | 94,1 | 2,00 |
| 111 | Сокол - Василево | 22,1 | 0,45 |
| ** | Туровец - Биряково - Вологда |  |  |

В городе Сокол имеется автовокзал на 3 платформы. В городе Кадников имеется автостанция с 2-мя платформами, техническое состояние – неудовлетворительное.

Железнодорожный транспорт обслуживает пригородные направления Вологда – Коноша дважды в день.

## Железнодорожный транспорт

Единственной железнодорожной магистралью района является железная дорога связывающая Вологду и Архангельск. Протяженность железнодорожной сети федерального значения составляет 40 км. Плотность железнодорожной сети – 9,6 км на 1000 км².

Характеристика железнодорожной линии:

Количество путей - 2

Техническое состояние – удовлетворительное.

Вид тяги – электровозная

Размеры движения (пар поездов в сутки) – 42

Характеристика железнодорожной станции Сухона:

Характер работы – пропуск пассажирских и грузовых поездов, грузовые операции

Класс – IV

Техническое состояние – удовлетворительное

Здание вокзала, деревянное 1898 года постройки

## Водный транспорт

По территории района протекает судоходная река Сухона. По реке осуществляются грузовые перевозки на баржах. Пассажирские перевозки полностью отсутстсвуют с середины 1990-х годов по причине их нерентабельности и вымирания прибрежных деревень, особенно в верхнем течении. В городе Сокол расположен порт. Длина судоходного пути в пределах района – 82,1 км.

## Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры Сокольского района связаны с решением следующих задач:

- Обеспечение надёжной транспортной связи поселений Сокольского района между собой и районным центром;

- Обеспечение внешних транспортных связей района с другими административными единицами Вологодской области и другими регионами страны;

- Развитие объектов логистической инфраструктуры;

- Развитие объектов придорожной инфраструктуры;

- Реконструкция инфраструктуры общественного транспорта и железнодорожной станции.

- В части обеспечения устойчивой транспортной связи внутри района и области запланировано развитие сети дорог, согласно утвержденной «Схеме территориального планирования Вологодской области» дорога федерального значения М-8 «Москва – Архангельск» на участке Вологда – Сокол переводится в дорогу первой технической категории с устройством перекрестка с дорогой на г. Сокол в разных уровнях. Схемой территориального планирования Вологодской области так же запланировано развитие сети региональных дорог на территории Сокольского района.

Список проектных дорог и сооружений регионального назначения:

| Наименование направлений и автодорог | Мероприятия | Очередность | Протяженность по району, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадников (М-8) –Марковское – Святогорье – Буй (Костромская обл.) | Строительство. 4-я ТК регионального значения | 1-ая очередь | 28,86 |
| Харовск - Сяжма – Чучково – Шуйское – Святогорье – Илейкино | Реконструкция и строительство. Участки: Харовкск – Сяжма до 3-ей ТК; - Чучково – Шуйское – Святогорье – Илецкий до 4-ой ТК регионального значения | 1-ая очередь на участке Шуйское - Чучково 2 –ая очередь на участках Сяжма– Чучково | 34,45 |
| Кадников (М-8) –Марковское – Святогорье – Буй (Костромская обл.) | Строительства моста через реку Сухону | 1-ая очередь | Определяется проектом |

На расчетный срок запланировано строительство местных дорог, обеспечивающих связь всех населенных пунктов с центрами поселений и районным центром, часть из которых выделена на первую очередь.

Таблица 6.5-55 Проектные дороги местного назначения

| Наименование направлений и автодорог | Мероприятия | Очередность | Протяженность по району, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Морженга - Нифаново | Реконструкция и строительство 3-ей ТК местного значения | I очередь | 3,68 |
| Вакориха – Никольская – Борщевка – автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 5,42 |
| Загоскино - автодорога Чекшино - Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,73 |
| Следово – Араново - Черемзовая - Прокшино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,74 |
| Горка – Заболотье – Брюхово – Тимонское - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 4,17 |
| Брюхово - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,35 |
| Вотчино – Зуево - Денисково | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,14 |
| Биряково – Спасское - Попово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,28 |
| автодорога Чекшино-Тотьма - Семеново | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,04 |
| Мизеево – Лашково - Доялиха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 3,36 |
| Завражье - Липовица | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,42 |
| Иваново – Павлово - Жилино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,32 |
| Никольское - Васьково | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,06 |
| Никольское – Большое Залесье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,65 |
| Никольское - Пепельниково | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,58 |
| Борисово - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,82 |
| Тишино – Клиншево – Билино – Малахово – Большое Петраково – Погорелово - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 5,87 |
| Клинцево - Мелино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,37 |
| Клоково – Зманово – Старово - Попповское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,81 |
| Кувшиново – Овсянниково - Третьяково | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,84 |
| Боярское - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,42 |
| Прудковка – Боярское – Агафоново | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,68 |
| Воробьево – Курья – Малые Горицы – Опалёво – Большое Ивановское - Петряево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 4,47 |
| Курья – Рогозкино - Дюрбениха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,39 |
| Воробьево - Большая – Нелидово - Сукманица | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 3,61 |
| Воробьево – Некрасово – косиково – Пашково – Титовское – Заполье – Среднее - Заднее | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 5,99 |
| Заполье - Георгиевское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,49 |
| Титовское - Семакино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,59 |
| Воробьево – Толстоумово – Воксино – Преображенское – Виторьево – Кощеево – Малое Яково - Ильмиватица | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 7,12 |
| Воробьево – Молоденево – Алексино – Ядрово – Михалево - Поповское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 7,82 |
| Алексино – Малые Ивановские – Круглица - Горка | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,23 |
| Ядрово - Угольское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,85 |
| Воробьево – Вел.Двор | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,94 |
| Воробьево – Шипуново | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,67 |
| Пирогово - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,12 |
| Воробьево – автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 3,10 |
| Чекшино – Вязовое – Федяево – Косиково –Среднее - Карцево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 14,62 |
| Вязовое - Кобылкино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,47 |
| Среднее - Заречье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,06 |
| М-8 – Кобылкино - Дементьево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 2,04 |
| Кобылкино – Бол. Мурга | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,06 |
| М-8 - Замошье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 7,53 |
| Заберезничье – Мал. Середка | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,77 |
| Замошье - Заречье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 5,58 |
| Перхурово - Братское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,64 |
| Тырыково – Морткино – Зубцово - Мочалово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 2,49 |
| Поповское – Ивановское – Старое | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,54 |
| Исаково - Омельшино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,31 |
| Алферовское - Надеево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,92 |
| Ильинский – Теньково - Исаковское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,57 |
| М–8 – Оларево – Волково - Конаново | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 4,52 |
| Ростовка – Трухинка - Кощеево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,58 |
| Обросово – Грибаново - Лендобово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 4,90 |
| Пятино - Гуриево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 5,39 |
| Сокол – Медведево – Выползово – Спасское – Рыкуля – Сосновец – Бессолово - Морженга | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 18,99 |
| Сосновец - Герасимово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 4,40 |
| Рылово – труфаново – Голодеево – Починок – Туреево - Кокошилово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 6,72 |
| Нестерово – Сверчково - Угол | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 2,47 |
| Нестерово - Деревенька | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,31 |
| Никулинское - Иваниха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 7,15 |
| Медведево - Иваниха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 2,39 |
| Вачево – Борщево - Никулинское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 3,76 |
| Грибцово – Трепарево – Бол. Двор | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,41 |
| Грибцово – Поповка - Вахнево - Лебечиха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 4,40 |
| Вахнево - Шилыхово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,55 |

Таким образом, протяженность проектных дорог: регионального значения – 63,3 км, местного – 202,7 км.

На расчетный срок прогнозируется увеличение обеспеченностьи населения индивидуальными легковыми автомобилями до 320 на 1000 жителей;

В части развития инфраструктуры придорожного сервиса необходимо создание к расчетному сроку станции технического обслуживания в южной части города Сокол в промышленной зоне, примыкаемой к автодороге М-8 «Москва-Архангельск»;

Для развития объектов логистической инфраструктуры так же возможно использование для этих целей территорий промышленной зоны на юге города Сокол.

В части реконструкции инфраструктуры общественного транспорта и железнодорожной станции необходимо проведение следующих мероприятий:

- реконструкция или строительство новой автостанции в г. Кадников;

- строительство железнодорожного вокзала в г. Сокол.

# Обоснование развития инженерной инфраструктуры

## Водоснабжение

Cистема питьевого водоснабжения функционирующая в г. Соколе обслуживается ООО «Соколгорводоканал»; В г. Соколе и г. Кадникове централизованная  система питьевого водоснабжения. С целью водоснабжения неблагоустроенного жилфонда в городах предусмотрены водоразборные колонки, в частном секторе имеются колодцы; в сельских поселениях на центральных усадьбах работают артезианские скважины, в деревнях — колодцы.

Общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет — 309,7 км, в том числе 196,4(63%) ветхие.

В период с 2000 года по 2006 год наблюдается снижение забора свежей воды из природных водных объектов. В 2006 году забор воды составил 33,14 млн. м3, в том числе из подземных источников – 1,07 млн. м3, из поверхностных водных объектов – 32 млн. м3. По сравнению с 2000 годом произошло уменьшение забора воды на 13 млн. м3 или на 28%. Это стало возможным ввиду увеличения расхода воды в системах оборотного и последовательного водоснабжения, устранения аварийных разгерметизаций трубопроводов предприятием ООО «Соколгорводоканал».

Таблица 7.1-56 Забора воды из природных источников и сброса сточных вод

| Показатель | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г./ 2000 г., в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забрано воды из природных водных объектов, млн. м3 | 46,1 | 52,2 | 51,6 | 43,8 | 41,3 | 34,1 | 33,1 | 71,8 |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, млн. м3 | 41,4 | 45,0 | 39,8 | 35,3 | 33,7 | 28,4 | 29,2 | 70,5 |

Таблица 7.1-57 Водоснабжение

| Показатель | Ед.изм | сельское поселение Архангельское | сельское поселение Биряковское | сельское поселение Боровецкое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая характеристика и текущее состояние водоснабжения населенных пунктов: |  |  |  |  |
| Головные сооружения - водозаборы: | ед. | Артскважина № 1103 | Артскважины № 881 (рабочая), № 2558 и № 3079 (резерв) | Артскважины № 20860 (рабочая), №2526, №2847, № 25918, №2532 (в резерве) |
| - местоположение; |  | с.Архангельское | с. Биряково | д. Обросово |
| - производительность; | мЗ/час | 6,5 | 18,875 | 10,0 |
| - характеристика основного оборудования. | ед. | насос ЭЦВ5-6,5-80 | 3 насоса ЭЦВ-6-63-125 | насос ЭЦВ - 0,63 |
| Очистные сооружения: |  | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Магистральные существующие, строящиеся (реконструируемые) проектируемые водопроводы и сети: |  |  |  |  |
| - длина; | м | 3475,8 (по данным БТИ) | 12000 | 4800 |
| - глубина заложения; | м | 1,7 | 1,8-2 | 2,5 |
| - тип прокладки сетей; |  | подземный | подземный | подземный |
| Имеющиеся и разрабатываемые проекты расширения водопроводных узлов и городских сетей, с указанием основных технических характеристик и сроков строительства. |  | - | разрабатываются проекты расширения водопр-ных сетей для жилищного строит-ва |  |
| Наличие резервных источников на случай чрезвычайной ситуации. | ед. | колодцы - 88 | из 3-х скважин 1 в работе, 2-в резерве | колодцы - 8, скважины №2526,2847,25918,2532 |
| Содержание ведомственных и региональных программ по созданию и реконструкции головных сооружений, развитию сетей водоснабжения. |  |  | принята программа комплексного развития систем водоснабжения |  |
| Пожелания и рекомендации надзорных и эксплуатирующих организаций. |  |  | износ водопроводных сетей 70%, необходим капит. ремонт | приобретение лицензии на водопользование |

| Показатель | Ед.изм | сельское поселение Двиницкое | сельское поселение Замошское | сельское поселение Кокошиловское |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая характеристика и текущее состояние водоснабжения населенных пунктов: |  |  |  |  |  |
| Головные сооружения - водозаборы: | ед. | Артскважина -1 | Артскважина № 1055 (рабочая), № 3247 (резерв) | родник (накопительный колодец) | Артскважина -1(на баланса ОАО "РЖД", используется для целей ж/д станции) |
| - местоположение; |  | д. Чекшино | д. Замошье | д.В.Двор | д.Морженга |
| - производительность; | мЗ/час | 5,94 | 6 | 7,5 | - |
| - характеристика основного оборудования. | ед. | глубинный насос ЭЦВ-б | глубинный насос ЭЦВ-б,3-10-80 | эл.насосК-100-65-200 | эл. насос |
| Очистные сооружения: |  | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Магистральные существующие, строящиеся (реконстр-ые) проектируемые водопроводы и сети: |  |  |  |  |  |
| - длина; | м | 2216 | 6400 | 2500 | 2 |
| - глубина заложения; | м | 1,8-2 |  | 2 |  |
| - тип прокладки сетей; |  | подземный |  | канальная | канальная |
| Имеющиеся и разрабатываемые проекты расширения водопроводных узлов и городских сетей, с указанием основных технических характеристик и сроков строительства. |  |  |  |  |  |
| Наличие резервных источников на случай чрезвычайной ситуации. | ед. | колодцы - 5 | колодцы - 12, скважина № 3247 | колодцы - 5 | колодцы - 1, гидрант - 1 (на балансе ОАО "РЖД") |
| Содержание ведомственных и региональных программ по созданию и реконструкции головных сооружений, развитию сетей водоснабжения. |  |  |  |  |  |
| Пожелания и рекомендации надзорных и эксплуатирующих организаций. |  |  |  |  |  |

| Показатель | Ед.изм | сельское поселение Нестеровское | сельское поселение Пельшемское | сельское поселение Воробьевское |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая характеристика и текущее состояние водоснабжения населенных пунктов: |  |  |  |  |  |
| Головные сооружения - водозаборы: | ед. | Артскважина № 2731 | Артскважина №273 (рабочая), №1720 (резерв) | Артскважины № 582, 1035,3189 | Артскважина № 996 (находится на балансе ОАО "Вологодский картофель", но обслуживается ООО "Воробьево") |
| - местоположение; |  | д. Нестерово | д.Марковское | д. Воробьево | д. Алексино |
| - производительность; | мЗ/час | 1,5 | 4 | 4,2 | 1 |
| - характеристика основного оборудования. | ед. | эл.насос К-100-65-200 | глубинный насос ЭЦВ -6,5 | глубинный насос ЭЦВ-6-6,3 | глубинный насос ЭЦВ-6-6,3 |
| Очистные сооружения: |  | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |  |
| Магистральные существующие, строящиеся (реконстр-ые) проектируемые водопроводы и сети: |  |  |  |  |  |
| - длина; | м | 3800 | 3800 | 6000 | 8 |
| - глубина заложения; | м | 2,5 | 1,8 | 2 |  |
| - тип прокладки сетей; |  | траншея | подземный | подземный | подземный |
| Имеющиеся и разрабатываемые проекты расширения водопроводных узлов и городских сетей, с указанием основных технических характеристик и сроков стр-ва. |  | разработан "Проект наружного водоснабжения по д.Нестерово" |  |  |  |
| Наличие резервных источников на случай чрезвычайной ситуации. | ед. | колодцы - 41, в т.ч. в д.Нестерово - 4 | артскважина № 1720 | колодцы | колодцы |
| Содержание ведомственных и региональных программ по созданию и реконструкции головных сооружений, развитию сетей водоснабжения. |  |  |  |  |  |
| Пожелания и рекомендации надзорных и эксплуатирующих организаций. |  | необходимо строительство нового водопровода и бурение скважины |  |  |  |

| Показатель | Ед.изм | сельское поселение Пригородное | сельское поселение Чучковское |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая характеристика и текущее состояние водоснабжения населенных пунктов: |  |  | д. Чучково | д.Огарово |
| Головные сооружения - водозаборы: | ед. | Артскважины № 3199 (рабочая), № 1496 и № 2725 (резерв) | Артскважина № 1145 | Артскважина № 3412, № 1567 |
| - местоположение; |  | д.Литега | д. Чучково | д. Покровское |
| - производительность; | мЗ/час | 2,29 | 2,3 | 7 5 |
| - характеристика основного оборудования. | ед. | 3 глубинных насоса ЭЦВ - 6-10 | глубинный насос ЭЦВ - 6-6,5-125 | 2 глубинных насоса ЭЦВ 6-6,5-125 |
| Очистные сооружения: |  | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Магистральные существующие, строящиеся (реконструируемые) проектируемые водопроводы и сети: |  |  | наружный водопровод | наружный водопровод |
| - длина; | м | 4474,8 | 4800 | 3600 |
| - глубина заложения; | м | 1,5 | 2 | 2 |
| - тип прокладки сетей; |  | безканальный | подземный | подземный |
| Имеющиеся и разрабатываемые проекты расширения водопроводных узлов и городских сетей, с указанием основных технических характеристик и сроков строительства. |  | в наличии 2 проекта водопровода из г.Сокола и реконструкция водопровода в д.Литега |  |  |
| Наличие резервных источников на случай чрезвычайной ситуации. | ед. | скважины № 1496 и № 2725 | колодцы | колодцы |
| Содержание ведомственных и региональных программ по созданию и реконструкции головных сооружений, развитию сетей водоснабжения. |  |  |  |  |
| Пожелания и рекомендации надзорных и эксплуатирующих организаций. |  | необходимо строительство водопровода |  |  |

В период 2007-2009 года в соответствии с «программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сокольского района (модернизации и развития теплоснабжения, водоснабжения и очистных сооружений) на 2007-2009 годы» и сверх неё в области водоснабжения  было выполнено:

- начата работа по ремонту питьевого водопровода в Лентьево и Рассохе, по ул. Биржевой переулок;

- выполнено технико-экономическое обоснование,  необходимые экспертизы и расчеты на использование газопоршневой электростанции при производстве собственной электроэнергии 000 "Соколгорводоканал" – мероприятие направлено на снижение себестоимости 1 м³ воды;

- улучшено водоснабжение потребителей в сельских поселениях Замошское, Двиницкое, Биряковское, Кокошиловское, Нестеровское;

- решение проблемы водоснабжения жителей микрорайона Лесобаза – будет проложен новый водопровод от ул.Артиллерийская,48 до ул.Молодежная,12 (мкр.Лесобаза);

- ремонт водопровода в д.Нестерово.

Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя равет 202 л. Требуется реконструкция очистных сооружений водоснабжения. Децентрализованное водоснабжение и ресурсное обеспечение подземными водами позволяет предполагать потребность в питьевой воде может быть полностью удоволетворена за счет подземных источников. Перспектива развития водоснабжения в Сокольском районе заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению. Норма водопотребления на расчетный срок для городских поселения принимается 300 л/сутки. Большая часть городского населения – жители г. Сокол. На расчетный срок – 45,0 тыс. жителей в соответствии с генеральным планом города. Водопотребление в среднем на человека принято 298 л/сутки. Для сельских поселений принимается норма водопотребления – 160 л/сутки воды питьеваого качества. Годовая потребность водообеспечения учитывает суммарные потребности в воде для хозяйственно-питевых целей и на технологические нужды промышленных предприятий. Принято и для г. Сокол суммарное водопотребление 29, 2 тыс м3/сутки. Фактическое водопотребление – 19.8 тыс. м3/сутки.

Территория Сокольского района относится к ресурсообеспеченным с учетом использования как поверхностных, так и подземных вод. Для города Сокол источниками водоснабжения являются поверхностные и подземные воды. Для г. Кадникова и сельских поселений источниками питьевого водоснабжения являются артезианские скважины и колодцы. Подземными водами обеспечиваются населенные пункты, сельхозпредприятия и зоны отдыха. Для повышения уровня комфорта проживания в сельских поселениях следует предусмотреть мероприятия по строительству новых и реконструкции действующех грунтовых водопроводов и децентрализованных систем водоснабжения.

Эффективность использования природных ресурсов обеспечивается поэтапной модернизацией систем водоснабжения с учетом финансового обоснования и соответствия санитарным требованиям.

## Водоотведение

Главными приемниками сточных вод, в большей степени, промышленных, являются реки Пельшма и Сухона, общий годовой сток вод которой составляет 4,5 куб.км. Сток р. Пельшмы значительно меньше, особенно, в осеннюю межень, в следствие чего в это время количество сбрасываемых стоков в реке превышает водосток реки.

На промышленных предприятиях, особенно предприятиях  целлюлозно-бумажной промышленности города и района, образуется большое количество стоков в водные объекты, так, в 2006 году было сброшено 29,2 млн.м3, что составляет 70,7% к уровню 2000 года. Произошло снижение массы сброса загрязняющих веществ в 2006 году по отношению к 2000 году на 62% (с 20,7 тыс.т до 7,9 тыс.т). Это явилось как результатом проведения природоохранных мероприятий, в выполнение которых только за три года вложено 71,1 млн. руб., так и снижением объемов производства целлюлозы.

Большая масса стоков, образующихся в результате производственной деятельности предприятий, а также жизнедеятельности населения города, поступают на объединенные очистные сооружения канализации. Проектная мощность объединенных очистных сооружений канализации составляет 62,926 млн.м3/год. На объединенные очистные сооружения поступило в 2006 году 19,6 млн. м3, или 67% от общего количества  образующихся стоков, 9,6 млн.м3 (33%) нормативно-очищенных стоков поступило в водные объекты Сокольского района.

В г. Соколе сточные воды очищают объединенные очистные сооружения МУП УК «Соколпромводоочистка». Установленная мощность — 172,4 тыс. м3 в час, фактическое отведение составляет 115 тыс. м3 в сутки. Протяженность канализационных сетей района составляет 149,4 км, в том числе 44,7(30%) ветхие.

Фактическая загрузке ООСК г. Сокол  составила: в 2006 году - 29,1% (18333,5 тыс. м3/год), в 2007 году  - 26,0% (16380,0 тыс. м3/год), в 2008 году - 27,5% (17308,9 тыс. м3/год), в . 2009 году -13,43% (8452,8 тыс. м3/год).

Выполнение инвестиционного проекта "Чистая река" позволит обеспечить нормативную очистку сточных вод, снижение загрязняющих веществ по взвешенным веществам и органическим загрязнениям, что отразится на улучшении качества воды в р. Пельшме, а р. Сухона в городской черте  по индексу загрязнения вод войдет в разряд "чистая".

Объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты:

2010 г. – 27,5 млн. куб. метров

2015 г. – 26,0 млн. куб. метров

2020 г. – 25,5 млн. куб. метров

В период 2007-2009 года в соответствии с «программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сокольского района (модернизации и развития теплоснабжения, водоснабжения и очистных сооружений) на 2007-2009 годы» и сверх неё в области водоотведения было выполнено:

- Выполнена реконструкция системы аэрации аэротенков секции № 3 МУП "УК Соколпромводоочистка"

- ремонтно-восстановительные работы на очистных сооружениях канализации № 2 г. Кадникова;

- выполнен ряд мероприятий на МУП "УК Соколпромводоочистка", направленных на улучшение качества очистки хоз-бытовыхстоков;

Развитие системы водоотведения ставит цель обеспечения соответствия санитарным нормам существующих систем хозяйственно-бытовой канализации и водоотведения стоков промышленных и сельскохозяйственных предприятий. При внедрении новых технологий, расширение производства крупных предприятий одной из основных задач ставятся водоохранные мероприятия.

Внедрение локальных очистных сооружений на группу жилых домов или зданий общественного назначения позволит повысить уровень кофортности проживания и работы для дисперсно расположенных населенных пунктов и объектов. Генеральный план города Сокол предполагает сбор стоков хозяйственно-бытовой канализации и стоков промышленных предприятий через ООСК, расположенные в 4-х км от городской черты со спуском очищенных стоков в р. Пельшма.

Водоотведение по городу Сокол в соответствии с генеральным планом города 28,28 тыс. м3/сутки, мощность объединенных очистных сооружений канализации 172,4 тыс. м3/сутки.

Таблица 7.2-58

| Показатель | Ед.изм | сельское поселение Архангельское | сельское поселение Биряковское | сельское поселение Боровецкое | сельское поселение Воробьевское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы сточных вод по населенным пунктам: |  | канализация отсутствует | с.Биряково | д.Борок | д.Воробьево |
| - расход от населения; | мЗ/год |  | 9,76 тыс.мЗ (за 11 мес. 2008 г) | 5694 | 26000 |
| - расход от промышленности. СОЦСФЕРА | мЗ/год |  | 8,26 тыс.мЗ (за 11 мес. 2008 г) | 800 |  |
| Техническая характеристика и существующее состояние канализации населенных пунктов: |  |  |  |  |  |
| Магистральные сети и коллекторы: |  |  |  |  |  |
| - длина; | м |  | 3130,0 | 1800,0 | 2600,0 |
| - глубина заложения; | м |  | 1,8-4,0 | 1,2-3,0 | 2-2,5 |
| - тип прокладки сетей; |  |  | подземный | подземный | подземный |
| -насосные станции (произв-сть, хар-ка установл. оборудования) |  |  |  | 1 КНС - 20 м3 /час 2 насоса ФК-80 | 1 КНС - насос СМ- 8050 |
| Очистные сооружения: |  |  |  | нет |  |
| - производительность; | мЗ/час |  | 8,33 |  | 8,33 |
| - состав сооружений; |  |  | приемная камера хоз-бытовых сточных вод; решетка; компактная установка КУ-200; иловые площадки в бетонном исполнении размером 6*4 - 3 шт.; биопруды в земляном исполнении, размером 30*30*4 - 3 шт.; производственное здание с технологическим оборудованием и встроенными помещениями. |  | приемная камера; блок аэротенков и отстойников; производственно-вспомогательное здание; иловые площадки; биологические пруды. |
| характеристика основного оборудования. |  |  | воздушный компрессор "ФГ" с эл/ двигателем 4.5 кВт/1000 об.-1 шт. |  | нет данных |

| № п/п | Показатель | Ед. изм | СП Двиницкое | СП Кокошиловское | СП Нестеровское | СП Пельшемское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы сточных вод по населенным пунктам: |  | д. Чекшино | канализация отсутствует | канализация отсутствует | д. Марковское |
|  | - расход от населения; | мЗ/год | 16000,0 |  |  | 14293,0 |
|  | - расход от промышленности. СОЦСФЕРА | мЗ/год | 1200,0 |  |  | 1578,0 |
| 2 | Техническая характеристика и существующее состояние канализации населенных пунктов: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Магистральные сети и коллекторы: |  |  |  |  |  |
|  | - длина; | м | 5194,0 |  |  | 1800,0 |
|  | - глубина заложения; | м | 2,5 |  |  | 1,8 |
|  | - тип прокладки сетей; |  | подземный |  |  | подземный |
|  | -насосные станции (производительность, характеристика установленного оборудования) |  | 2 КНС (1 нерабочая), произв-ть 200 тыс.м3 /год (по проекту) |  |  | отсутствуют |
| 2.2. | Очистные сооружения: |  | в нерабочем состоянии, документация отсутствует |  |  | отсутствуют |
|  | - производительность; | мЗ/год | 17,5 |  |  |  |
|  | - состав сооружений; |  |  |  |  |  |
|  | характеристика основного оборудования. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Показатель | Ед.изм | СП Пригородное | СП Чучковское |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы сточных вод по населенным пунктам: |  | д.Литега | Горбово, Чучково | Огарово |
|  | - расход от населения; | мЗ/год | 24000 | 5890 | 2180 |
|  | - расход от СОЦСФЕРЫ | мЗ/год | 10300 |  |  |
| 2 | Техническая характеристика и существующее состояние канализации населенных пунктов: |  |  |  |  |
| 2.1. | Магистральные сети и коллекторы: |  |  |  |  |
|  | - длина; | м | 4149,5 | 1500 | 1000 |
|  | - глубина заложения; | м | 1,5 | 2 | 2 |
|  | - тип прокладки сетей; |  | безканальный |  |  |
|  | -насосные станции (производительность, характеристика установленного оборудования) |  | 3 КНС, производительность - 250 м3/сут | песчано-гравийные фильтры | песчано-гравийные фильтры |
| 2.2. | Очистные сооружения: |  |  | отсутствуют | отсутствуют |
|  | - производительность; | мЗ/год | 91250 |  |  |
|  | - состав сооружений; |  | приемная камера хоз-бытовых сточных вод; компактная установка ;аэротенка (насос 2АС 51Э52Ш); иловые площадки в бетонном исполнении размером 6*4 - 3 шт.; биопруды в земляном исполнении -2 шт.; производственное здание с технологическим оборудованием и встр |  |  |
|  | - характеристика основного оборудования. |  | износ-70% |  |  |

## Электроснабжение

В настоящее время централизованное электроснабжение района осуществляется от Вологодской энергосистемы.

В Сокольском районе электроснабжение осуществляют ОАО «Вологдаэнерго» и ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго».

Протяженность электрических сетей и трансформаторных подстанций приведена в таблице 7.3-1.

Структура потребления электрической энергии по Сокольскому району приведена

в таблице 7.3-2.

Таблица 7.3-59 Структура потребления электрической энергии по Сокольскому району приведена

| Показатель | Ед. изм. | Всего | Бюджетные потребители |  |  | Население | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный | Област ной | местный |  |  |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт/ч | 45738,1 | 182,0 | 1497,4 | 6284,9 | 11952,0 | 25821,8 |
| - г. Сокол |  | 9896,5 |  | 21,5 | 1279,8 | 4741,7 | 3853,5 |
| - район |  | 35841,6 | 182,0 | 1475,9 | 5005,1 | 7210,3 | 21968,3 |
| Стоимость отпущенной электроэнергии (с НДС) | тыс. руб. | 77590,81 | 339,2 | 3047,13 | 12523,18 | 11337,6 | 50343,8 |
| - г. Сокол |  | 15257,71 |  | 45,03 | 2294,98 | 5106,0 | 7811,7 |
| - район |  | 62333,1 | 339,2 | 3002,1 | 10228,1 | 6231,6 | 42532,1 |

На двух промышленных предприятиях вырабатывается электроэнергия для собственных нужд – производства продукции:

ТЭЦ ОАО "Сокольский ЦБК" - 30 МВт;

ТЭЦ ООО "Сухонский ЦБК" - 24 МВт.

В районе все электрические сети переданы на обслуживание ОАО "Вологдаэнерго".

С целью повышения качества, снижения потерь и себестоимости коммунальных услуг, внедрения современных технологий ведется активная работа по привлечению инвестиций в строительство и реконструкцию электрических сетей.

В г. Соколе ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго" разработана схема реконструкции и развития городских электросетей левобережной части города, в которой отражены и проблематичность питания городских электросетей от источников и центров питания, являющихся собственностью частных владельцев (ОАО "Сокольский ЦБК" и ООО "Сухонский ЦБК"), и пути их решения, районирование электрических нагрузок и перераспределение нагрузок между центральной и распределительной подстанциями.

Постановлением Законодательного Собрания области от 10 сентября 2003 года № 526 принята областная программа "Социальное развитие села до 2010 года". Одним из разделов этой программы является "Реконструкция и техническое перевооружение сельских электрических сетей и трансформаторных подстанций". Деятельность энергоснабжающих предприятий ориентирована на выполнение названной программы.

## Газоснабжение

В Сокольском муниципальном районе продолжается газификация, темпы которой в последние годы неравномерны.

Информация о газификации района представлена в таблице 7.3-3.

Таблица 7.4-60 Перевод жилья на природный газ в Сокольском муниципальном районе в 2003-2006 годах и прогноз на 2007-2020 годы

|  | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир в г. Соколе, переведенных на природный газ | 727 | 620 | 164 | 198 | 171 | 543 | 445 |
| Проложено газопровода, км | - | - | - | 1,5 | 13,6 | 8,36 | 3,6 |

|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2015 г.-2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир в районе, планируемых перевести на природный газ | 368 | 822 | 1142 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1668 |
| Количество газопровода в г. Кадникове, км | 2,53 | 2,57 | - | - | - | - | - | - |

В настоящее время в г. Соколе имеется развитая система газоснабжения промышленных предприятий и жилищно-бытовых потребителей природным газом. Вместе с тем еще есть потребность дальнейшего развития газовых сетей для газоснабжения жилья, жилищно-бытовых потребителей и промышленных предприятий города и района.

Уровень газификации природным и сжиженным газом в Сокольском районе составляет 75,9%, в т.ч. природным газом 53%, сжиженным газом 38,6%.

Газифицировано в районе природным и сжиженным газом – 22933 квартиры, в т.ч. г. Соколе и г. Кадникове – 20021 квартир, район – 2912 квартир (сжиженный газ). Природным газом – 12028 квартир (г. Сокол). Газифицировано сжиженным газом – 23 населенных пункта района.

Протяженность распределительных, внутриквартальных и дворовых газопроводов составляет 105,8 км.

На территории г. Сокола функционирует 9 газорегуляторных пунктов и 40 установок электрохимзащиты газопроводов.

В г. Соколе на природном газе работают 6 котельных (ведомственные) и 1 котельная (муниципальная).

Объем реализации природного газа – 26,8 млн.м3 (в месяц), в т.ч. населению – 355 тыс.м3, промышленным предприятиям – 26,445 млн.м3. Объем реализации сжиженного газа составит в среднем 100 тонн в месяц.

В Сокольском муниципальном районе разработана программа газификации на 2007-2010 годы, за счет средств спецнадбавки к тарифу за транспортировку газа для ОАО "Газпромрегионгаз", областного бюджета, бюджета района, бюджета поселений.

Межпоселковый газопровод г. Сокол – г. Кадников

Завершено начатое в 2002 году строительство газопровода г. Сокол - г. Кадников. Газопровод высокого давления (12кг/см2), диаметр 325 мм. Объем газопотребления – 30млн./м3 в год, в т.ч. 14,1млн./м3 в год для пищевого комбината "Вологодский". Протяженность трассы – 18,6 км. Стоимость строительства в ценах 1991 года – 2,3 млн.руб.

Газификация (перевод жилья на природный газ) г. Кадникова обеспечит стабильное теплоснабжение жилфонда и социальной сферы, снизит затраты населения по оплате тепловой энергии, обеспечит беспрерывное газоснабжение квартир для пищеприготовления и горячего водоснабжения. В период 2007-2009 года в области газоснабжения было выполнено:

- продолжается реализация Программы газификации области:  на 01.01.2008г. газифицировано природным газом 90 квартир;

- Завершено начатое в 2002 году строительство межпоселкового газопровода г. Сокол – г. Кадников, протяженностью 18,6 км.

- проведены строительно-монтажные работы по разводящим сетям г.Кадников, восьмиквартирный жилой дом по ул.Пушкинской в г.Кадников переведен на природный газ;

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на подсоединение жилого сектора, объектов промышленных предприятий.

## Теплоснабжение

Потребность в тепловой энергии для Сокольского района обеспечивается силами котельных.

В районе имеется 32 котельные, работающие на разных видах топлива:

на газе (ведомственные) — 6;

на газе (муниципальная) — 1;

на каменном угле (областного значения — 4;

на каменном угле (ведомственные) — 2;

на каменном угле (муниципальные) — 16;

на древесных отходах (ведомственная) — 1;

на печном топливе (муниципальные) — 2.

Благоустройство жилищного фонда области в процентах ко всей площади жилищного фонда составляет:

- центральное отопление – 84%;

На балансе муниципальных предприятий находится 151,4 км тепловых сетей, в том числе 109,1(72%) км ветхие.

В период 2007-2009 года в соответствии с «программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сокольского района (модернизации и развития теплоснабжения, водоснабжения и очистных сооружений) на 2007-2009 годы» в области теплоснабжения было выполнено:

смонтированы 8 водоподогревателей на ЦТП-2 (микр-н Сокольский Док: ул. Луковецкая, Лесной пер., Производственная,5,9, Мусинского,22,24 и др.);

заменены котлы в котельной №  6 в городе Соколе (ул. Сосновая) за счет средств областного бюджета;

заменены 3 котла в котельной ООО "Литегажилкомхоз";

выполнена реконструкция тепловой сети от ТК-12 до ТК-13 в центральной части города Сокола

улучшение качества теплоснабжения города Сокола - приобретение водоподогревателей для установки на ЦТП-3, замена магистральной теплосети по ул. Орешкова;

Таблица 7.5-61 Теплоснабжение

| Показатель | Ед. изм. | сельское поселение Архангельское | сельское поселение Биряковское | сельское поселение Боровецкое | сельское поселение Воробьевское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные источники централизованного теплоснабжения | ед. | 1 котельная на каменном угле с 1974 года | 1 котельная | 1 котельная | 1 котельная |
| Местоположение |  | с. Архангельское | с. Биряково | д. Обросово | д. Воробьево |
| Установленное оборудование | ед. | 2 котла КВТС-2УН | 4 котла КВТС-1Р | 3 котла КВР - 0,63 | 6 котлов КВТС-0,25 |
| Мощность установленного оборудования | Гкал/час | 0,562 | 2,28 | 1,9 | 1,6 |
| Процент износа установленного оборудования | % | 60 | 50 | 80 | 100 |
| Удельный отпуск тепла на нужды населения города (населенного пункта) | Гкал/год | 41 (отапливаемая площадь - 101,1 м2) | 15768 | 891,6 |  |
| Удельный отпуск тепла на нужды промышленности СОЦСФЕРА | Гкал | 927 | - | 1103,82 |  |
| Потребность в дополнительных ресурсах | руб. | - | 900 000,00 | котел КВР - 0,63 | 3 котла по 0,5 Гкал/час |
| Система теплоснабжения по способу получения горячей воды для бытовых нужд - открытая / закрытая (для централизованных и локальных источников тепла) |  | горячего водоснабжения нет | закрытая | горячего водоснабжения нет | закрытая |
| Способы прокладки теплопроводов (канал, тоннель, бесканальная). |  |  | 20% подземный (в каналах), 80% воздушный | канал 2,8 км | канал, наружная |
| Удельные потери тепла при транспортировке |  | нет приборов учета | 30% | 243 Гкал/год | 28% |

| Показатель | Ед. изм. | сельское поселение Двиницкое | сельское поселение Замошское | сельское поселение Кокошиловское | сельское поселение Пельшемское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные источники централизованного теплоснабжения | ед. | 1 котельная | централизиванного теплоснабжения нет | централизиванного теплоснабжения нет | 1 котельная |
| Местоположение |  | д. Чекшино |  |  | п. Марковское |
| Установленное оборудование | ед. | 4 котла КВТС-1Р |  |  | 4 котла |
| Мощность установленного оборудования | Гкал/час | 2,28 |  |  | 1,9 |
| Процент износа установленного оборудования | % | 40 |  |  | 20 |
| Удельный отпуск тепла на нужды населения города (населенного пункта) | Гкал/год | 14892 |  |  | 10600 |
| Удельный отпуск тепла на нужды промышленности | ГКАЛ |  |  |  | - |
| Потребность в дополнительных ресурсах |  | 700000 |  |  | 1 200 000 рублей |
| Система теплоснабжения по способу получения горячей воды для бытовых нужд - открытая / закрытая (для централизованных и локальных источников тепла) |  | закрытая |  |  | закрытая |
| Способы прокладки теплопроводов (канал, тоннель, бесканальная). |  | 40% подземный (в каналах), 60% воздушный |  |  | 30% подземный (в каналах), 70% воздушный |
| Удельные потери тепла при транспортировке |  | 30% |  |  | 30% |

| Показатель | Ед. изм. | сельское поселение Нестеровское | сельское поселение Чучковское |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные источники централизованного теплоснабжения | ед. | централизиванного теплоснабжения нет | 1 котельная | 1 котельная | 1 котельная |
| Местоположение |  |  | д. Горбово | д.Огарово | д. Чучково |
| Установленное оборудование | ед. |  | 2 котла КВР-063 | 3 котла КВТС-1р | 3 котла КВТС-1р |
| Мощность установленного оборудования | Гкал/час |  | 1,26 | 1,71 | 1,19 |
| Процент износа установленного оборудования | % |  | нет информации | 60 | 40 |
| Удельный отпуск тепла на нужды населения города (населенного пункта) | Гкал/год |  | 3328,8 | 3066 | 2277,6 |
| Удельный отпуск тепла на нужды промышленности | ГКАЛ |  |  |  |  |
| Потребность в дополнительных ресурсах |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения по способу получения горячей воды для бытовых нужд - открытая / закрытая (для централизованных и локальных источников тепла) |  |  | закрытая | закрытая | закрытая |
| Способы прокладки теплопроводов (канал, тоннель, бесканальная). |  |  | подземная, канал | 50% подземный (в каналах), 50% воздушный | воздушный |
| Удельные потери тепла при транспортировке |  |  | 15 |  | 20 |

| Показатель | Ед. изм. | сельское поселение Пригородное |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные источники централизованного теплоснабжения | ед. | 1 котельная | 1 котельная |
| Местоположение |  | д.Литега | д.Васютино |
| Установленное оборудование | ед. | 7 котлов (2 КВ-2-ЦС, 2 Нева-КВр 063, 1 КВ-1,5-ЦС.2КВТС-1М) | 2 котла (1 Нева-КВр -04, 1 КВ-1.5-ЦС) |
| Мощность установленного оборудования | Гкал/час | 7,76 | 1,9 |
| Процент износа установленного оборудования | % | 67% |  |
| Удельный отпуск тепла на нужды населения города (населенного пункта) | Гкал/год | 3941 |  |
| Удельный отпуск тепла на нужды промышленности СОЦСФЕРА | ГКАЛ | 1649 |  |
| Потребность в дополнительных ресурсах |  | необходимо дополнительно 3 котла |  |
| Система теплоснабжения по способу получения горячей воды для бытовых нужд - открытая / закрытая (для централизованных и локальных источников тепла) |  | закрытая |  |
| Способы прокладки теплопроводов (канал, тоннель, бесканальная). |  | канал |  |
| Удельные потери тепла при транспортировке | Гкал/год | 662 |  |

## Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории зависят от инженерно-геологических и природных условий, а также от характера намечаемого использования и планировочной организации территории.

По Сокольскому району требуемые мероприятия включают в себя:

Защиту от подтопления и размыва прибрежных территорий;

Очистку русел рек и ручьев и благоустройство берегов;

Подсыпку пониженных участков;

Водоотведение с заболоченных участков;

Соблюдение режима использования земель в пределах водоохранных зон водных объектов.

Большинство населенных пунктов расположено на берегах рек и водоемов. Режим половодья на реках района характеризуется продолжительностью  с апреля до конца мая (середины июня). По данным Главного управления МЧС России по Вологодской области на 01.03.2007 года в зону возможного затопления в период весеннего половодья попадают деревни Мочалово, Лахталка, Типицино, Корякине Архангельского муниципального образования, деревни Шера, Судоверфь, Казариново, Капустино, Качалка Боровецкого муниципального образования.

Населенные пункты, попадающие в зону подтопления, исторически и по хозяйственной структуре связаны с водой. Генеральными планами сельских и городских поселений решается вопрос защиты жилых территорий от подтопления или переселения на не затапливаемые территории.

Для защиты территории от подтопления следует принять, в первую очередь, планировочные мероприятия, предотвращающие строительство жилых и общественных зданий на участках, расположенных на участке ниже 1% обеспеченности. Для города Сокол уровень 1% обеспеченности составляет – 111,97 м БС.

# Обоснование мероприятий территориального планирования

## Обоснование возможного изменения границ муниципальных образований

Изменение границ муниципальных образований - поселений зависит от действия многих факторов и условий, часть из которых трудно прогнозировать, таких как: изменение финансовых условий деятельности органов местного самоуправления, или освоение жителями новых, дополнительных территорий общего пользования,  традиционного природопользования, рекреационного использования, прилегающих к населенным пунктам  или, наоборот, их утрата.

В апреле 2009 года Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области согласно закона «О преобразовании некоторых муниципальных образований Сокольского муниципального района Вологодской области»  от 31 марта 2009г.  № 249 , принято решение :

- ст.1 п.1. Преобразовать путем объединения сельского поселения Кокошиловское, сельского поселения Нестеровское, входящих в состав Сокольского муниципального района, в муниципальное образование Нестеровское с административным центром в деревне Нестерово (далее - вновь образованное муниципальное образование).

- ст2. п.1. Установить, что границы территории сельского поселения Нестеровское совпадают с границами территорий преобразованных сельских поселений Кокошиловское, Нестеровское, исключая их общую границу.

Настоящим проектом новых изменений административно-территориального устройства района не предусматривается. Административное деление Сокольского муниципального района , в данный момент,  является оптимальным.

Основной причиной изменения границ сельских поселений в Сокольском районе, в перспективе, может быть наличие в составе поселения населенных пунктов, не имеющих в настоящее время постоянного населения, либо с очень малой численностью населения, которые в перспективе тоже могут не иметь постоянного населения. В связи с их упразднением может встать вопрос об изменении границ всего поселения.

Ликвидация поселений по причине изменения организации хозяйственной деятельности, по-видимому, будет продолжаться. Особенно это коснется малых населенных пунктов (с населением несколько десятков человек), население которых, в основном, занято в сельском хозяйстве, хотя это будет иметь неблагоприятные последствия, связанные с «забрасыванием» сельскохозяйственных угодий.

В перспективе, возможно, станет вопрос об упразднении поселений, где наиболее активно идут процессы депопуляции (сокращения общей численности населения) и ликвидации населенных пунктов. В этом случае изменятся границы соседних с ними поселений.

Возможной причиной изменения границ муниципальных образований может стать уменьшение численности населения центра поселения более чем на 50%. Причиной выделения новых самостоятельных поселений из состава уже существующих может быть увеличение численности населения какого-либо рядового населенного пункта до 3000 человек. Но это  в условиях устойчивой депопуляцции маловероятно.

Таким образом, в Сокольском районе общие направления возможного изменения границ и состава муниципальных образований, в основном, прогнозируются в части:

- возможного укрупнения муниципальных поселений;

- изменения границ сельских поселений за счет ликвидации населенных пунктов.

## Общие подходы к обоснованию границ зон планируемых объектов капитального строительства районного значения

Все объекты капитального строительства условно можно разделить на линейные, точечные и зональные.

Объекты точечного характера в основном представлены объектами производственной сферы (промышленность, агропромышленный комплекс, материально-техническое снабжение и т.д.), а также социальной инфраструктуры. Их размещение целесообразно в пределах уже сложившихся населенных пунктов или в непосредственной близости от них, что позволит значительно сократить затраты на инженерную подготовку территории и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Производственные объекты следует размещать в сложившихся и вновь формирующихся производственных зонах, а объекты социальной сферы – в общественно-деловых зонах. Применение этих принципов позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить экономию капитальных вложений.

Объекты линейного характера местного (районного) значения обеспечивают связь центра муниципального района и сельских поселений с опорной региональной транспортной сетью, системой магистральных линий электропередач, связи, газопроводов. Размещение таких объектов обуславливается их ролью в технологической цепочке соответствующей системы коммуникаций. По возможности, следует предусматривать их совмещенную трассировку в единых коридорах коммуникаций.

Размещение объектов зонального (площадного) характера связано с технико-экономическими особенностями использования соответствующего вида природных ресурсов. Однако их размещение также должно носить групповой (компактный) характер, преимущественно в сложившихся центрах соответствующей специализации для экономии инженерно-транспортных и других затрат.

Наиболее важными принципами обоснования развития и выбора зон размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения являются:

- увязка задач размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения с региональными, федеральными и местными аспектами развития территории;

- концентрация объектов точечного характера преимущественно в сложившихся центрах расселения, промышленных узлах.

- учет требований устойчивого развития территории, а также ограничений по использованию территории.

Обоснование размещения объектов капитального строительства точечного характера базируется на результатах анализа современного состояния и использования территории.

Современное размещение объектов местного (районного) значения характеризуется их концентрацией в центре муниципального образования – городе Соколе, где сосредоточена большая часть населения, производственных и коммунальных предприятий, осуществляется основной объем капитального строительства.

Основными вариантами решения задач по определению зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения  были приняты следующие направления:

- Концентрированное размещение в городе Соколе объектов производственной, инженерно-транспортной и социальной  сферы  районного уровня.

- Размещение объектов всех типов – в центрах сельских поселений.

- Размещение объектов социального и рекреационного назначения в формирующихся подцентрах – городе Кадникове, деревнях Нестерово, Чекшино, Воробьево, Чучково, Биряково.

Таким образом, размещение объектов капитального строительства точечного характера в функциональной зоне интенсивного хозяйственного и градостроительного развития (в центре района и ближайших зонах его влияния) позволит минимизировать затраты на подготовку территории к строительству, эксплуатационные затраты (за счет развитой инфраструктуры) и затраты на доставку продукции потребителям. Вместе с тем, такой подход  позволит снизить негативное влияние этих объектов на окружающую среду и уменьшить влияние других факторов, связанных с ограничениями по использованию территории.

Формирование перечня объектов капитального строительства производилось с учетом «Стратегии социально-экономического развития Сокольского района до 2020 года»; «Программы социально-экономического развития села Сокольского муниципального района на 2009-2011 годы»; действующих муниципальных целевых программ, которые являются основанием для первоочередных мероприятий Схемы; федеральных целевых программ («Здоровье», «Молодая семья» и пр.), реализуемых на территории района.

## Обоснование развития капитального строительства объектов жилого фонда и  социальной инфраструктуры

### Обоснование развития жилого фонда

При принятии проектных решений в жилищной сфере должны быть решены следующие задачи:

улучшение условий жилья за счет приведения в соответствие средней жилищной обеспеченности населения со стандартами обеспечения жилыми помещениями ;

повышение качества жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры,

полная ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилья с учетом его полного восстановления,

увеличение объемов жилищного строительства.

Мероприятия, необходимые для решения поставленных задач:

разработка и принятие программы увеличения объемов строительства жилья для сокращения очереди на жилье;

создание условий для привлечения инвестиций в жилищную сферу;

создание благоприятных условий для строительства и капитального ремонта жилья гражданами;

развитие долевого участия в жилищном строительстве.

Расчет требуемого жилищного фонда на I очередь и расчетный срок выполнен по городскому поселению и сельским поселениям в целом (таблица 1). При этом расчет жилого фонда на перспективу рассчитан с учетом перспективной численности населения, показателя обеспеченности жилым фондом, величины ликвидируемого жилого фонда.

Нормативы жилищной обеспеченности по поселениям приняты на основании Схемы территориального планирования Вологодской области. В целом планируется увеличение средней жилищной обеспеченности по городским поселениям до 26,5 м2/чел на I очередь и 30,0 м2/чел – на расчетный срок.

Объемы жилого фонда по сельским поселениям рассчитаны на основе среднего показателя жилищной обеспеченности 34,5 м2/чел на I очередь и 40,0 м2/чел – на расчетный срок. Увеличение среднего прогнозного норматива по сельским поселениям в сравнении с городским поселением объясняется преимущественным малоэтажным индивидуальным типом застройки в этих поселениях и значительно меньшей долей домов квартирного типа. Движение объемов жилого фонда Сокольского муниципального района представлено в таблице Таблица 8.3-62-1.

Таблица 8.3-62 Жилищный фонд Сокольского района на I очередь и расчетный срок

| Наименование населенного пункта/поселения | Численность населения к 2015 г., тыс. чел. | Норматив обеспечен-ности на I очередь, м2/чел | Объем жилищного фонда на I очередь, тыс. м2 | Численность населения к 2030 г., тыс. чел. | Норматив обеспечен-ности на расчетный срок, м2/чел | Объем жилищного фонда к расчетному сроку, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Сокол | 38,7 | 26,5 | 1025,55 | 37 | 30 | 1110 |
| город Кадников | 4,8 | 26,5 | 127,2 | 4,7 | 30 | 141 |
| сельские населенные пункты городского поселения города Кадникова | 0,6 | 34,5 | 20,7 | 0,5 | 40 | 20 |
| сельское поселение Архангельское | 0,59 | 34,5 | 20,355 | 0,52 | 40 | 20,8 |
| сельское поселение Биряковское | 1,05 | 34,5 | 36,225 | 1,1 | 40 | 44 |
| сельское поселение Боровецкое | 0,9 | 34,5 | 31,05 | 0,91 | 40 | 36,4 |
| сельское поселение Воробьевское | 1,0 | 34,5 | 34,5 | 0,9 | 40 | 36 |
| сельское поселение Двиницкое | 1,02 | 34,5 | 35,19 | 1,05 | 40 | 42 |
| сельское поселение Замошское | 0,3 | 34,5 | 10,35 | 0,31 | 40 | 12,4 |
| сельское поселение Нестеровское | 0,71 | 34,5 | 24,495 | 0,7 | 40 | 28 |
| сельское поселение Пельшемское | 0,62 | 34,5 | 21,39 | 0,57 | 40 | 22,8 |
| сельское поселение Пригородное | 1,65 | 34,5 | 56,925 | 1,7 | 40 | 68 |
| сельское поселение Чучковское | 0,9 | 34,5 | 31,05 | 0,88 | 40 | 35,2 |
| Итого | 52,84 | - | 1474,98 | 50,84 | 500 | 1616,6 |

Расчет объемов жилищного строительства произведен на основе данных, предоставленных Заказчиком. Нормы жилой обеспеченности, а также объемы жилого фонда должны быть уточнены при разработке генеральных планов сельских и городских поселений с учетом специфики сохраняемой существующей и перспективной застройки и достигнутому уровню жилищной обеспеченности.

Предположительная убыль жилищного фонда учитывает снос ветхого и аварийного фонда в течение I очереди реализации Схемы территориального планирования. На перспективу объем убыли жилищного фонда составит около 262,3 тыс. м2  от существующего сохраняемого фонда на I очередь.

Движение объемов жилищного фонда по этапам реализации Схемы территориального планирования Сокольского муниципального района  представлено в таблице Таблица 8.3-62.

Таблица 8.3-63 Движение объемов жилищного фонда Сокольского района по этапам реализации Схемы территориального планирования

| Муниципальные образования | Существую-щий жилищный фонд | I очередь (2015 г.) |  |  |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль жилищного фонда | Необходимый объем жилищного фонда на конец периода | Существую-щий сохраняемый жилищный фонд | Новое жилищное строительство | Убыль жилищного фонда | Необходимый объем жилищного фонда на конец периода | Существую-щий сохраняемый жилищный фонд | Новое жилищное строитель-ство |
| Городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 995,4 | 37,5 | 1025,6 | 957,9 | 67,7 | 112,6 | 1110,0 | 913,0 | 197,0 |
| городское поселение город Кадников | 118,2 | 3,8 | 147,9 | 114,4 | 33,5 | 11,5 | 161,0 | 136,4 | 24,6 |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение Архангельское | 26,2 | 1,2 | 20,4 | 25,0 | 0,0 | 3,5 | 20,8 | 21,5 | 0,0 |
| Сельское поселение Биряковское | 32,9 | 1,5 | 36,2 | 31,4 | 4,9 | 4,6 | 44,0 | 31,7 | 12,4 |
| Сельское поселение Боровецкое | 62,2 | 5,3 | 31,1 | 56,9 | 0,0 | 15,9 | 36,4 | 41,0 | 0,0 |
| Сельское поселение Воробьевское | 55,1 | 6,8 | 34,5 | 48,3 | 0,0 | 20,3 | 36,0 | 28,0 | 8,0 |
| Сельское поселение Двиницкое | 27,3 | 0,5 | 35,2 | 26,8 | 8,4 | 1,5 | 42,0 | 33,7 | 8,3 |
| Сельское поселение Замошское | 11,1 | 0,8 | 10,4 | 10,3 | 0,0 | 2,4 | 12,4 | 8,0 | 4,5 |
| Сельское поселение Нестеровское | 40,9 | 4,4 | 24,5 | 36,6 | 0,0 | 13,1 | 28,0 | 23,5 | 4,5 |
| Сельское поселение Пельшемское | 19,7 | 2,2 | 21,4 | 17,5 | 3,9 | 6,5 | 22,8 | 14,9 | 7,9 |
| Сельское поселение Пригородное | 51,0 | 0,5 | 56,9 | 50,5 | 6,4 | 1,4 | 68,0 | 55,5 | 12,5 |
| Сельское поселение Чучковское | 26,4 | 1,1 | 31,1 | 25,3 | 5,8 | 3,4 | 35,2 | 27,7 | 7,5 |
| Итого | 1466,4 | 65,6 | 1475,0 | 1400,9 | 130,5 | 196,7 | 1616,6 | 1334,7 | 287,2 |

### Обоснование развития капитального строительства объектов  культурно-бытового обслуживания

В задачи схемы территориального планирования муниципального района входит определение принципов организации и структуры системы общественного обслуживания, определение зон размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения.

Более 80 % населения Сокольского муниципального района сосредоточено в его районном центре – городе Соколе, а также в городе Кадникове. На перспективу такое положение сохранится.

Город Сокол и в дальнейшем будет являться основным центром притяжения населения района, где будет сконцентрировано строительство объектов обслуживания.

Среди сельских поселений наибольшим потенциалом развития обладают такие населенные пункты, как деревни Нестерово, Чекшино, Воробьево, Чучково, Биряково.

При рассмотрении перспектив формирования системы общественного обслуживания Сокольского района можно выделить следующие ее структурные элементы:

Учреждения образования

В сфере учреждений образования в соответствии со «Схемой территориального планирования Вологодской области» и «Стратегией социально-экономического развития Сокольского района  до 2020 года» основной задачей является обеспечение доступности и современного качества услуг образования, реализация мер по обеспечению потребностей учреждений образования района в высокопрофессиональных и конкурентоспособных кадрах.

Детские дошкольные образовательные учреждения.

Постановлением Главы района от 15 октября 2008 г. №1688 утверждена районная муниципальная целевая программа развития дошкольного образования Сокольского муниципального района на 2009-2012 гг. Задачами данной программы являются:

- удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольного образования;

- повышение качества дошкольного образования;

- укрепление здоровья детей дошкольного возраста, улучшение условий их содержания в детских садах;

- повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.

Для решений поставленных задач предлагается:

- сохранение и развитие сети различных видов дошкольных образовательных учреждений с учетом потребностей населения;

- создание условий для повышения качества дошкольного образования;

- создание условий для укрепления здоровья воспитанников;

-  повышение профессиональной квалификации педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений;

- повышение стабильности и экономической эффективности функционирования дошкольных образовательных учреждений.

- сохранение и развитие сложившейся в районе системы образования, состоящей из дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных и начальных школ, учреждений внешкольного (дополнительного) образования, учреждений начального и среднего специального профессионального образования;

- строительство новых учреждений образования;

- реконструкция существующих учреждений, здания которых имеют высокий процент износа.

Таким образом, в целом по району нормативная потребность в детских дошкольных учреждениях превышает емкость существующих объектов. Для устранения данной диспропорции Схемой территориального планирования Сокольского муниципального района предлагается реконструкция существующих учреждений детского дошкольного образования, а также строительство новых. Строительство новых объектов предлагается в первую очередь в городских поселениях. В сельских поселениях чаще всего экономически нецелесообразно строительство новых объектов. Но в сельской местности  сеть детских дошкольных учреждений  разряжена, что затрудняет доступ к их услугам. При этом у трудоспособного населения, находящегося в активном детородном возрасте, формируется неудовлетворенность социальной инфраструктурой. Решить вопрос с недостатком мест можно посредством создания дошкольных групп при школах района, проектные мощности зданий которых используются не полностью.

«Программой развития дошкольного образования Сокольского муниципального района на 2009-2012 гг.» предусмотрено строительство новых учреждений дошкольного образования и капитальный ремонт существующих учреждений с открытием дополнительных групп различной специализации как в городских, так и в сельских поселениях района.

Общеобразовательные школы.

На основании анализа, проведенного управлением образования района, количество обучающихся в школах района постоянно снижается, что неизменно приводит к увеличению затрат на содержание одного человека. Средняя  наполняемость классов в городских школах колеблется от 9,8 до 24,3 чел., в сельской местности – от 2,2 до 11,3 чел., что не соответствует требованиям Типового положения об общеобразовательном учреждении.

Также возникают проблемы при комплектовании 10-х и 11-х классов, что может привести к утрате возможности получения полного среднего образования на селе.

По состоянию на начало 2008 - 2009 учебного года количество обучающихся на 3-й ступени в сельских школах таково:

МОУ "Архангельская СОШ" - 4 человека,

МОУ "Биряковская СОШ" - 15 человек,

МОУ "Боровецкая СОШ" - 4 человека,

МОУ "Воробьевская СОШ" - 8 человек,

МОУ "Марковская СОШ" - 9 человек,

МОУ "Рабангская СОШ" - 13 человек.

Поэтому Постановлением  Главы Сокольского муниципального района от 14 октября 2008 г. № 1675 утверждена «Программа оптимизации сети общеобразовательных учреждений Сокольского муниципального района на 2009-2011 гг.», задачами которой являются:

- создать оптимальные учебно-материальные, технические, педагогические, творческие условия для получения качественного образования,

- повысить качество образования в общеобразовательных учреждениях независимо от места проживания обучающихся, их социального положения,

- выявить позитивные и негативные процессы оптимизации сети, провести их комплексный анализ, подготовить рекомендации по поддержке приоритетных направлений и положительных тенденций.

В связи с этим  рассматриваемой Программой намечены следующие мероприятия:

-  повышение доступности качественного образования независимо от места проживания обучающегося;

- ресурсное обеспечение системы образования: материально-техническое, кадровое, финансовое - позволяет определить основные направления оптимизации сети образовательных учреждений:

- реорганизация общеобразовательных школ путем присоединения начальной к средней (полной), основной к средней (полной);

- реорганизация малочисленных средних школ в основные;

- открытие дошкольных групп при школах;

- изменение порядка комплектования малочисленных школ (открытие классов-комплектов)

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* в таблице Таблица 8.3-64 приводится расчет требуемого количества учреждений образования на периоды реализации Схемы территориального планирования Сокольского муниципального района.

Таблица 8.3-64 Детские дошкольные и общеобразовательные учреждения

| Наименование населенного пункта/поселения | Расчетная емкость, мест |  | Существую-щие, мест | Объемы нового строительства, мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. |  | 2015 г. | 2030 г. |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 2525 | 3145 | 2080 | 445 | 620 |
| городское поселение город Кадников | 352 | 442 | 295 | 57 | 90 |
| сельское поселение Архангельское | 31 | 31 | 40 | - | - |
| сельское поселение Биряковское | 55 | 66 | 75 | - | - |
| сельское поселение Боровецкое | 47 | 55 | 15 | 40 | - |
| сельское поселение Воробьевское | 53 | 54 | 55 | - | - |
| сельское поселение Двиницкое | 54 | 63 | 75 | - | - |
| сельское поселение Замошское | 16 | 19 | 35 | - | - |
| сельское поселение Нестеровское | 37 | 42 | 10 | 27 | 5 |
| сельское поселение Пельшемское | 33 | 34 | 55 | - | - |
| сельское поселение Пригородное | 87 | 102 | 110 | - | - |
| сельское поселение Чучковское | 47 | 53 | 30 | 23 | - |
| Всего по району | 3336 | 4105 | 2875 | 592 | 730 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
| город Сокол | 3483 | 4070 | 6528 | - | - |
| городское поселение г. Кадников | 486 | 572 | 890 | - | - |
| сельское поселение Архангельское | 53 | 52 | 320 | - | - |
| сельское поселение Биряковское | 95 | 110 | 285 | - | - |
| сельское поселение Боровецкое | 81 | 91 | 560 | - | - |
| сельское поселение Воробьевское | 90 | 90 | 480 | - | - |
| сельское поселение Двиницкое | 92 | 105 | 320 | - | - |
| сельское поселение Замошское | 27 | 31 | 108 | - | - |
| сельское поселение Нестеровское | 64 | 70 | 196 | - | - |
| сельское поселение Пельшемское | 56 | 57 | 192 | - | - |
| сельское поселение Пригородное | 149 | 170 | 350 | - | - |
| сельское поселение Чучковское | 81 | 88 | 90 | - | - |
| Всего по району | 4756 | 5506 | 10319 | - | - |

Как видно из приведенных данных, сеть дошкольных общеобразовательных учреждений требует увеличения мощностей. Поэтому проектом предлагается строительство новых дошкольных учреждений в городских поселениях района и организация дошкольных групп при сельских школах района, капитальный ремонт существующих учреждений.

На основании Постановления Главы района сеть образовательных школ подлежит реорганизации. В соответствии с данным документом, в частности, подлежит закрытию МОУ «Нестеровская СОШ». Для доступности услуг образования проектом предлагается оставить данную школу в списках действующих школ района.

Учреждения внешкольного образования.

В настоящее время функционирует 3 учреждения внешкольного образования в районе. На расчетный срок реализации Схемы территориального планирования Сокольского муниципального района, в связи с увеличением численности детей школьного возраста, прогнозируется недостаток мест в учреждениях данного типа, поэтому проектом предлагается увеличение мощностей существующих учреждений в городе Соколе и открытие дополнительных кружков при школах сельских поселений.

В настоящее время такая работа уже намечена в нескольких школах района.

На базе муниципального образовательного учреждения «Архангельская средняя общеобразовательная школа»  разработан инвестиционный проект «Краеведение как ценностная основа учебного и воспитательного процесса в сельской малокомплектной школе».

Целью проекта является расширение знаний учащихся о народных промыслах села Архангельского и его окрестностей. Школа имеет школьный музей, поддерживает устойчивую связь с населением, осуществляет совместную работу школы, Дома культуры, детского сада, библиотеки. При школе организованы кружки по вышиванию, идет сбор инструментов для занятий кружевоплетением и ивоплетением.

Руководителем муниципального образовательного учреждения «Марковская средняя общеобразовательная школа» сельского поселение Пельшемское разработан проект, целью которого является духовно-нравственное воспитание школьников, включающего  в себя интеллектуальное, патриотическое, трудовое, физкультурно-оздоровительное направления посредством создания в школе воспитательно-образовательной среды (системы условий), ориентированной на отечественные ценности и правовую законодательную базу.

Необходимо отметить, что здания учреждений внешкольного образования с высоким процентом износа требуют капитального ремонта.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* в таблице Таблица 8.3-65 приводится расчет требуемого количества учреждений внешкольного образования на расчетный срок реализации Схемы территориального планирования Сокольского муниципального района.

Таблица 8.3-65 Учреждения внешкольного образования

| Наименование населенного пункта/поселения | Расчетная емкость, мест | Существующие, мест | Объемы нового строительства, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения внешкольного образования |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 407 | 355 | 52 |
| городское поселение город Кадников | 57 | 100 | - |
| сельское поселение Архангельское | 5 | - | - |
| сельское поселение Биряковское | 11 | - | - |
| сельское поселение Боровецкое | 9 | - | - |
| сельское поселение Воробьевское | 9 | - | - |
| сельское поселение Двиницкое | 11 | - | - |
| сельское поселение Замошское | 3 | - | - |
| сельское поселение Нестеровское | 7 | - | - |
| сельское поселение Пельшемское | 6 | - | - |
| сельское поселение Пригородное | 17 | 60 | - |
| сельское поселение Чучковское | 9 | 0 | - |
| Всего по району | 551 | 515 | 51 |

Учреждения начального и среднего профессионального образования.

СНиП 2.07.01-89* не нормирует количество и состав учреждений начального и среднего профессионального образования. Поэтому задачей муниципального образования является создание условий для возможности формирования учебных заведения данного типа в зависимости от потребности экономики района в квалифицированных кадрах той или иной специальности.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения.

Емкость  и оснащенность учреждений здравоохранения Сокольского района недостаточна для обеспечения населения качественными услугами здравоохранения. Без развития системы здравоохранения и социального обеспечения невозможно улучшение качества жизни населения, изменения демографической ситуации в сторону увеличения численности родившихся и снижения показателя смертности населения.

В настоящее время сложилась ситуация, при которой различные службы здравоохранения значительно удалены друг от друга. При этом в каждой из бывших больниц, входящих в состав Сокольской центральной районной больницы, сохранились хозяйственные службы (прачечные, пищеблоки). Ни один из существующих стационаров города не соответствует санитарным требованиям. Возникают следующие проблемы при получении медицинской помощи:

1. Снижение качества и доступности помощи и рост транспортных расходов.

В районе отсутствует единое приемно-диагностическое отделение, что в сложных случаях приводит к тому, что больных приходится транспортировать из одного стационара в другой. Возникают сложности с консультациями специалистов, так как в каждом из стационаров имеют специалисты только  одного профиля.

2. Неэффективное использование средств.

Содержание нескольких клинико-диагностических лабораторий и рентгеновских кабинетов, а также нескольких хозяйственных подразделений (пищеблоки, прачечные) приводит к повышению расходов на содержание инфраструктуры здравоохранения.

3. Отсутствие возможности проведения обследования и диагностирования амбулаторных больных в одном месте.

Пациенты, получившие направление врача на обследования, вынуждены обращаться в учреждения, расположенные в разных районах города, часто на значительном удалении друг от друга. Для лиц пожилого возраста это физически сложно, для лиц трудоспособного возраста связано со значительными затратами времени. Особые неудобства данный факт создает для жителей сельской местности.

Решить указанные проблемы возможно посредством строительства нового стационара, располагающегося в едином комплексе с центральной районной поликлиникой и оснащенного на современном техническом уровне.

Строительство такого стационара позволит привести пребывание больных в соответствие с современными санитарными требованиями, повысить доступность и качество медицинской помощи населению. Внедрение информационных систем позволит осуществить связь пациентов с медицинскими службами, что актуально для удаленных населенных пунктов.

В связи с тем, что в сельском поселении Чучковское фельдшерско-акушерский пункт расположен в непригодном для оказания медицинской помощи здании, разработан инвестиционный проект «Семейный доктор». Данным проектом предусматривается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта для повышения качества медицинской помощи сельскому населению.

Также администрацией Сокольского района разработан инвестиционный проект «Организация терапевтического диспансера» на базе санатория-профилактория «Лель» с переводом сюда терапевтического стационара из аварийного здания, а неврологического - из приспособленного здания. В дальнейшем при строительстве единого больничного комплекса в городе Соколе в этих  зданиях планируется организовать реабилитационный центр для детей и взрослых, что позволит создать нормальные условия осуществления лечебного процесса на период строительства единого больничного комплекса.

Помимо этого, необходимо проведение капитального ремонта фельдшерско-акушерских пунктов в связи с износом занимаемых ими зданий.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* в таблице Таблица 8.3-66 приводится расчет требуемого количества учреждений здравоохранения на расчетный срок реализации «Схемы территориального планирования Сокольского муниципального района».

Таблица 8.3-66 Учреждения здравоохранения

| Наименование населенного пункта/поселения | Расчетная емкость |  | Существующие | Объемы нового строительства /капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары всех типов, коек |  |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 513 |  | 275 | 238 |
| городское поселение город Кадников | 53 |  | 23 | - |
| сельское поселение Архангельское | 5 |  | - | - |
| сельское поселение Биряковское | 11 |  | 25 | - |
| сельское поселение Боровецкое | 9 |  | - | - |
| сельское поселение Воробьевское | 9 |  | - | - |
| сельское поселение Двиницкое | 11 |  | - | - |
| сельское поселение Замошское | 3 |  | - | - |
| сельское поселение Нестеровское | 7 |  | - | - |
| сельское поселение Пельшемское | 6 |  | - | - |
| сельское поселение Пригородное | 17 |  | - | - |
| сельское поселение Чучковское | 9 |  | - | - |
| Всего по району | 653 |  | 323 | 238 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, пос/см |  |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 923 | 1702 |  | - |
| городское поселение город Кадников | 94 | 250 |  | - |
| сельское поселение Архангельское | 9 | 37 |  | - |
| сельское поселение Биряковское | 20 | 75 |  | - |
| сельское поселение Боровецкое | 17 | 37 |  | - |
| сельское поселение Воробьевское | 16 | 59 |  | - |
| сельское поселение Двиницкое | 19 | 35 |  | - |
| сельское поселение Замошское | 6 | 12 |  | - |
| сельское поселение Нестеровское | 13 | 37 |  | - |
| сельское поселение Пельшемское | 10 | 12 |  | - |
| сельское поселение Пригородное | 31 | 49 |  | - |
| сельское поселение Чучковское | 16 | 47 |  | - |
| Всего по району | 1174 | 2352 |  | - |

Учреждения культуры и искусства

Культура - важнейшее условие свободного, разностороннего воспитания и развития личности, один из основополагающих факторов социально-экономического развития государства и становления гражданского общества.

Целью государственной культурной политики является развитие и реализация духовно-нравственного потенциала нации как основы ее целостности, устойчивости и динамичного развития.

Сложившаяся сеть учреждений культуры и искусства Сокольского района требует модернизации и развития. Анализ существующей сети учреждений культуры и искусства в соответствии с  федеральными нормативами и нормами выявил следующее:

1. Обеспеченность клубными учреждениями культуры в районе -  выше нормы;

2. Обеспеченность населения услугами библиотек выше нормы - по городу Соколу, по сельским поселениям - ниже нормы;

3. Обеспеченность населения музеями в районе - ниже нормы.

Для модернизации и дальнейшего развития сети культурных учреждений района Главой Сокольского района утверждена «Программа оптимизации сети учреждений культуры и искусства Сокольского муниципального района на 2009-2011 гг.».

В соответствии с данной Программой сеть учреждений культуры Сокольского муниципального района должна быть приведена в соответствие с федеральными нормативами обеспеченности населения организациями культуры с учетом местных условий их функционирования.

Данная оптимизация сети призвана решить следующие задачи:

- реализация основных гарантий и прав граждан, закрепленных Конституцией РФ в сфере культуры;

- укрепление единого культурного пространства;

- эффективное использование бюджетных средств;

- упорядочение межбюджетных отношений;

- совершенствование управления и финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры;

- расширение спектра услуг, предоставляемых организациями культуры на селе.

Основные направления оптимизации сети учреждений культуры:

- сокращение сети учреждений культуры;

- перепрофилирование учреждений культуры;

- реорганизация учреждений культуры;

- оптимизация штатной сети учреждений культуры;

- изменение местонахождения учреждений культуры.

В целях сохранения и дальнейшего развития сферы культуры и искусства Сокольского муниципального района «Стратегией социально- экономического развития Сокольского муниципального района до 2020 года» запланирована система следующих мероприятий  социально-культурной политики по увеличению эффективности работы учреждений культуры и искусства:

- продолжение работы по реорганизации и оптимизации сети учреждений культуры района (объединение межпоселенческих библиотек, сокращение занимаемых ими площадей, сокращение штатных единиц, создание социокультурных объединений на селе и др.);

- совершенствование кадровой политики (постоянная работа по обучению и повышению квалификации кадров, развитию кадрового резерва, формированию имиджа профессии);

- осуществление постепенного перехода на проектно-программную деятельность учреждений культуры и искусства;

- повышение качества и доступности услуг учреждений культуры и искусства (создание и внедрение соответствующей системы контроля). Активизация работы по привлечению внебюджетных средств. Повышение эффективности использование имеющихся и внедрение новых форм развития платных услуг;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства (строительство Дома культуры в деревне Чекшино, проведение капитальных ремонтов учреждений, установка охранно-пожарной сигнализации, оснащение учреждений современной оргтехникой, теле-, видео -, звукоусилительной аппаратурой);

- обозначение в качестве одного из главных приоритетов культурной политики района сохранение и восстановление традиционной народной культуры края. Координация деятельности учреждений культуры и искусства по работе в данном направлении.

В таблице Таблица 8.3-67 приводится расчет требуемого количества учреждений культуры и искусства в соответствии с  «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. № 923-р.

Таблица 8.3-67 Учреждения культуры и искусства

| Наименование населенного пункта/поселения | Расчетная емкость, мест | Существующие | Объемы нового строительства, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Клубы, мест |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 1850 | 2356 | - |
| городское поселение город Кадников | 260 | 378 | - |
| сельское поселение Архангельское | 104 | 250 | - |
| сельское поселение Биряковское | 165 | 150 | - |
| сельское поселение Боровецкое | 182 | 60 | 122 |
| сельское поселение Воробьевское | 180 | 100 | 80 |
| сельское поселение Двиницкое | 158 | 200 | - |
| сельское поселение Замошское | 62 | 80 | - |
| сельское поселение Нестеровское | 140 | 410 | - |
| сельское поселение Пельшемское | 114 | 200 | - |
| сельское поселение Пригородное | 255 | 380 | - |
| сельское поселение Чучковское | 176 | 280 | - |
| Итого по району | 3645,5 | 4844 | 202 |
| Библиотеки, объект |  |  |  |
| город Сокол | 3 | 3 | - |
| городское поселение город Кадников | 2 | 3 | - |
| сельское поселение Архангельское | 1 | 2 | - |
| сельское поселение Биряковское | 1 | 1 | - |
| сельское поселение Боровецкое | 1 | 1 | - |
| сельское поселение Воробьевское | 1 | 1 | - |
| сельское поселение Двиницкое | 1 | 1 | - |
| сельское поселение Замошское | 1 | 1 | - |
| сельское поселение Нестеровское | 1 | 2 | - |
| сельское поселение Пельшемское | 1 | 1 | - |
| сельское поселение Пригородное | 2 | 2 | - |
| сельское поселение Чучковское | 1 | 2 | - |
| Всего по району | 16 | 20 | - |
| Музеи, объект |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 2 | 1 | 1 |
| городское поселение город Кадников | 2 | 1 | 1 |
| сельское поселение Архангельское | 1 | 0 | 1 |
| сельское поселение Биряковское | 1 | 0 | 1 |
| сельское поселение Боровецкое | 1 | 0 | 1 |
| сельское поселение Воробьевское | 1 | 0 | 1 |
| сельское поселение Двиницкое | 1 | 0 | 1 |
| сельское поселение Замошское | 1 | 0 | 1 |
| сельское поселение Нестеровское | 1 | 0 | 1 |
| сельское поселение Пельшемское | 1 | 0 | 1 |
| сельское поселение Пригородное | 1 | 0 | 1 |
| сельское поселение Чучковское | 1 | 0 | 1 |
| Всего по району | 14 | 2 | 12 |

Таким образом, в соответствии с расчетами и документами развития сети учреждений культуры и искусства предлагается проведение следующих мероприятий:

1. Строительство новых зданий Домов Культуры взамен старых, непригодных для использования:

-  в деревне Чекшино сельского поселения Двиницкое;

- в деревне Замошье сельского поселения Замошское.

2. Реконструкция Домов Культуры с увеличением мощностей:

- в сельском поселении Воробьевское;

- в сельском поселении Боровецкое.

В связи с несоответствием количества мест в клубных учреждениях нормативным показателям,  к расчетному сроку предполагается реконструкция существующих зданий учреждений культуры с увеличением мощности.

3. Перепрофилирование учреждений культуры:

-здание бывшего городского Дворца культуры "Сокольский" - под Дворец Книги в соответствии с требованиями, необходимыми для организации в Соколе современной публичной библиотеки. Капитальный ремонт здания позволит в комплексе организовать библиотечное обслуживание населения и культурно-досуговую деятельность через формирование абсолютно нового типа учреждения культуры в Вологодской области;

- Архангельского сельского Дома Культуры -  в Центр традиционной народной культуры «Бохтюжский», что позволит сохранить и пропагандировать историко-культурное наследие данной местности;

- Чучковского сельского Дома Культуры - в Центр традиционной народной культуры «Чучковская свадьба»;

- МУК «Досуговый центр «Сокол»» - в муниципальное учреждение культуры «Центр кино «Сокол».

4. Реорганизация учреждений культуры:

- перевод МУК «Парк культуры и отдыха» в автономное учреждение «Парк культуры и отдыха»;

- РМУК «Межпоселенская библиотека «Дворец Книги».

- МУК «Методический информационно-ресурсный центр культуры г. Сокола» в методический отдел МУ «Культурно-просветительское объединение «Сухона»».

5. Сокращение сети учреждений культуры.

- закрытие Морженгского клуба в сельском поселении Нестеровское (бывш. Кокошиловское);

- закрытие Грибцовского клуба в сельском поселении Нестеровское;

- закрытие Оларевского клуба в сельском поселении Пригородное.

В настоящее время в указанныз сельских поселениях наблюдается превышение норматива по количеству мест в клубных учреждениях. Сокращение сети учреждений культуры в соответствии с Постановлением Главы района  приведет к более эффективному использованию бюджетных средств.

В сельских поселениях Нестеровское и Пригородное после сокращения сети учреждений культуры обеспеченность учреждениями культуры сохранится на уровне норматива.

6. Изменение местонахождения учреждений культуры:

- перевод филиала № 2 МУ «Централизованная библиотечная система города Сокола» в центральную часть города  с целью охвата услугами библиотек наибольшего числа читателей;

- перевод филиала № 9 МУ «Централизованная библиотечная система города Сокола» в микрорайон Лесобаза.

Учреждения физической культуры и спорта

К расчетному сроку реализации «Схемы территориального планирования» в соответствии с нормами градостроительного проектирования развития потребует также система физкультурно-спортивных сооружений, как то, спортивные залы общего пользования и плоскостные сооружения. Для развития физкультурно-спортивных сооружений необходимо решение следующих задач:

- обеспечение доступности учреждений для всех слоев населения;

- оборудование спортивных площадок, беговых, роллерных дорожек;

- строительство спортивных комплексов с бассейнами.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* в таблице Таблица 8.3-68 приводится расчет требуемого количества учреждений физической культуры и спорта на периоды реализации Схемы территориального планирования Сокольского муниципального района

Таблица 8.3-68 Учреждения физической культуры и спорта

| Наименование населенного пункта/поселения | Расчетная емкость | Существующие | Объемы нового строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы, м2 площади пола |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 2960,0 | 4992,5 | - |
| городское поселение город Кадников | 416,0 | 250,0 | 166,0 |
| сельское поселение Архангельское | 282 | 162,0 | 120,0 |
| сельское поселение Биряковское | 30 | 162,0 | - |
| сельское поселение Боровецкое | 31,2 | 162,0 | - |
| сельское поселение Воробьевское | 66,0 | 162,0 | - |
| сельское поселение Двиницкое | 54,6 | 162,0 | - |
| сельское поселение Замошское | 54 | 162,0 | - |
| сельское поселение Нестеровское | 18,6 | 87,0 | - |
| сельское поселение Пельшемское | 42 | 162,0 | - |
| сельское поселение Пригородное | 34,2 | 162,0 | - |
| сельское поселение Чучковское | 102 | 324,0 | - |
| Всего по району | 4090,6 | 6949,5 | 286,0 |
| Крытые бассейны, м2 зеркала воды |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 1271 | 60 | 1211 |
| городское поселение город Кадников | 130,0 | 60 | 70 |
| сельское поселение Архангельское | 117,5 | - | - |
| сельское поселение Биряковское | 12,5 | - | - |
| сельское поселение Боровецкое | 13,0 | - | - |
| сельское поселение Воробьевское | 27,5 | - | - |
| сельское поселение Двиницкое | 22,8 | - | - |
| сельское поселение Замошское | 22,5 | - | - |
| сельское поселение Нестеровское | 7,8 | - | - |
| сельское поселение Пельшемское | 17,5 | - | - |
| сельское поселение Пригородное | 14,3 | - | - |
| сельское поселение Чучковское | 42,5 | - | - |
| Всего по району | 1698,75 | 120 | 1281 |
| Плоскостные сооружения, га |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 33,30 | 65,7 | - |
| городское поселение город Кадников | 4,68 | 0,5 | 4,18 |
| сельское поселение Архангельское | 3,29 | 0 | 3,29 |
| сельское поселение Биряковское | 0,35 | 0 | 0,35 |
| сельское поселение Боровецкое | 0,36 | 0 | 0,36 |
| сельское поселение Воробьевское | 0,77 | 0 | 0,77 |
| сельское поселение Двиницкое | 0,64 | 0 | 0,64 |
| сельское поселение Замошское | 0,63 | 0 | 0,63 |
| сельское поселение Нестеровское | 0,22 | 0 | 0,22 |
| сельское поселение Пельшемское | 0,49 | 0 | 0,49 |
| сельское поселение Пригородное | 0,40 | 0 | 0,40 |
| сельское поселение Чучковское | 1,19 | 0,05 | 1,14 |
| Всего по району | 46,32 | 66,25 | 12,47 |

В городе Соколе предполагается:

- разместить оздоровительный комплекс с бассейном, хоккейный каток, комплекс спортивных сооружений при общеобразовательной школе №1;

- достроить лыже-роллерную трассу;

- произвести реконструкцию стадиона с организацией футбольного поля с искусственным покрытием,

- В городе Кадникове предполагается:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;

- реконструкция существующего стадиона.

В сельских поселениях необходимо организовать комплексы спортивных сооружений (тренажерные залы, спортивные площадки) при каждой общеобразовательной школе.

Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Отрасли сферы обслуживания развиваются по законам рынка, где емкость и номенклатура объектов определяется спросом, а спрос регулируется  уровнем финансового благополучия населения и рыночной стоимостью товаров и услуг.

Для совершенствования и развития сферы обслуживания проектом предлагается:

- разработка оптимальной структуры учреждений для всех уровней обслуживания;

- создание условий для наращивания емкостей учреждений бытового обслуживания до нормативного уровня;

- на местном уровне для малолюдных населенных пунктов в составе муниципальных образований предлагается создание условий для размещения небольших торговых учреждений повседневного обслуживания, объединенных с учреждениями общественного питания и объектами бытового обслуживания.

Расчет потребности населения в учреждениях потребительского рынка  представлен в таблице Таблица 8.3-69.

Таблица 8.3-69 Расчет потребности в учреждениях потребительского рынка к расчетному сроку

| Наименование населенного пункта/поселения | Расчетная емкость | Существующие | Объемы нового строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Торговля, торговая площадь, м2 |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 27179,2 | 10360 | - |
| городское поселение город Кадников | 2342,3 | 1456 | - |
| сельское поселение Архангельское | 285,6 | 156 | - |
| сельское поселение Биряковское | 441,9 | 330 | - |
| сельское поселение Боровецкое | 168,3 | 273 | 104,7 |
| сельское поселение Воробьевское | 427,4 | 270 | - |
| сельское поселение Двиницкое | 201,4 | 315 | 113,6 |
| сельское поселение Замошское | 102 | 93 | - |
| сельское поселение Нестеровское | 366,7 | 210 | - |
| сельское поселение Пельшемское | 186,4 | 171 | - |
| сельское поселение Пригородное | 383,5 | 510 | - |
| сельское поселение Чучковское | 372,5 | 264 | - |
| Всего по району | 32457,2 | 14408 | 218,3 |
| Общественное питание, пос. мест |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 703 | 1480 | 777 |
| городское поселение город Кадников | 167 | 208 | 41 |
| сельское поселение Архангельское | 0 | 21 | 21 |
| сельское поселение Биряковское | 48 | 44 | - |
| сельское поселение Боровецкое | 0 | 36 | 36 |
| сельское поселение Воробьевское | 104 | 36 | - |
| сельское поселение Двиницкое | 35 | 42 | 7 |
| сельское поселение Замошское | 0 | 12 | 12 |
| сельское поселение Нестеровское | 0 | 28 | 28 |
| сельское поселение Пельшемское | 0 | 23 | 23 |
| сельское поселение Пригородное | 20 | 68 | 48 |
| сельское поселение Чучковское | 0 | 35 | 35 |
| Всего по району | 1077 | 2034 | 1029 |

Расчет потребности учреждений потребительского рынка показал необходимость развития сети торговых учреждений повседневного обслуживания (стационарных или мобильных), учреждений общественного питания. При повышении уровня жизни населения может быть внедрена система заказов и доставки.

Также необходимо развивать сеть объектов бытового обслуживания, таких, как прачечные, химчистки - в городских поселениях и пункты приема прачечных  и химчисток - в сельских населенных пунктах Сокольского района.

### Обоснование развития объектов капитального строительства  - автомобильных дорог между населёнными пунктами, мостов и других объектов транспортной инфраструктуры

Район имеет хорошо развитую транспортную сеть, на основе которой, в большой степени, сформировалась система расселения и территории активной хозяйственной деятельности. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет 266,3 км.

### Автомобильный транспорт

Основной транспортной магистралью района является дорога федерального значения М-8 «Москва – Архангельск», которая обеспечивает транспортную связь с областным центром – г. Вологда, а также связывает Сокольский район с соседними Сямжемским и Вологодским районами. Центры всех сельских поселений соединены автомобильными дорогами с районным центром. Так же важное значение  для района имеет дорога «Чекшино – Тотьма», которая связывает не только Сокольский район, но и Вологду с восточной частью Вологодской области. Кроме них важными транспортными магистралями являются следующие: Сокол – Архангельское – Нестерово - Харовск, Сокол – Обросово – Шера.

Таблица 8.3-70 Протяженность существующих автомобильных дорог с твердым покрытием

| Протяженность существующих автомобильных дорог с твердым покрытием (км) всего | 266,3 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| - федерального значения | 70.1 |
| - регионального значения | 147,4 |
| - местного значения | 48.8 |

Плотность транспортной сети автодорог с твердым покрытием – 64 км на 1000 км2.

В то же время слабо развита сеть внутрихозяйственных автодорог, представляющих собою небольшие по протяжению дороги и подъезды к населенным пунктам и производственным предприятиям. Проблемой также является отсутствие на них твёрдых покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Значительное количество местных и внутрихозяйственных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, в осеннее-весенний период становятся непроезжаемыми, что приводит к целому ряду негативных последствий. Вследствие этого актуальной задачей в районе является развитие благоустроенной сети местных и внутрихозяйственных дорог.

Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями в настоящее время - 190 на 1000 жителей.

На территории района расположено 10 автозаправочных станций в населенных пунктах: Сокол, Кадников, Чекшино, Воробьево, Кузнецово.

Количество мостов длиной более 20 метров – 20 штук.

### Пассажирский транспорт

В настоящее время пассажирские перевозки общественным транспортом на территории муниципального образования обеспечиваются автомобильным и железнодорожным транспортом. Сегодня городские маршруты обслуживают три перевозчика: ГУП "Сокольская автоколонна № 1899", индивидуальные предприниматели: Анохин М.Н., Гаврилов В.К. Внутрирайонные регулярные маршруты полностью обслуживает АК № 1899. Из города Сокол курсируют автобусы до пунктов: Шера, Кадников, Чекшино, Замшье, Марковское, В. Двор, Грибцово, Биряково, Васильево.

Таблица 8.3-71 Расписание движения автобусов внутрирайонного (пригородного и междугородного) сообщения

| № маршрута | Наименование маршрута | км | Время в пути |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Сокол-Шера | 23,4 | 0,50 |
| 102 | Сокол-Кадников | 15,5 | 0,25 |
| 102 | Сокол - Кадников (маршрутное такси) | 15,5 | 0,20 |
| 103 | Сокол-Чекшино | 38,5 | 1,00 |
| 106 | Сокол-Замошье - Марковское | 46,3 | 1,25 |
| 104 | Сокол - Марковское - Замошье | 46,3 | 1,25 |
| 115 | Сокол - Марковское | 27,5 | 0,30 |
| 108 | Сокол - В.Двор - Грибцово | 40,7 | 1,00 |
| 105 ** | Сокол-Вологда (через Литегу) | 42,4 | 1,10 |
| 105 ** | Сокол-Вологда (через Лесобазу) | 42,6 | 1,20 |
| 110 | Сокол-Биряково | 94,1 | 2,00 |
| 111 | Сокол - Василево | 22,1 | 0,45 |
| ** | Туровец - Биряково - Вологда |  |  |

В городе Сокол имеется автостанция на 3 платформы, которую запланировано реконструировать в автовокзал. Так же в городе Кадников имеется автостанция с 2-мя платформами, техническое состояние – неудовлетворительное.

Железнодорожный транспорт обслуживает пригородные направления Вологда – Коноша дважды в день.

### Железнодорожный транспорт

Единственной железнодорожной магистралью района является железная дорога связывающая Вологду и Архангельск. Протяженность железнодорожной сети федерального значения составляет 40 км. Плотность железнодорожной сети – 9,6 км на 1000 км².

Характеристика железнодорожной линии:

Количество путей - 2

Техническое состояние – удовлетворительное.

Вид тяги – электровозная

Размеры движения (пар поездов в сутки) – 42

Характеристика железнодорожной станции Сухона:

Характер работы – пропуск пассажирских и грузовых поездов, грузовые операции

Класс – IV

Техническое состояние – удовлетворительное

Здание вокзала, деревянное 1898 года постройки

### Водный транспорт

По территории района протекает судоходная река Сухона. По реке осуществляются грузовые перевозки на баржах. Пассажирские перевозки полностью отсутстсвуют с середины 1990-х годов по причине их нерентабельности и вымирания прибрежных деревень, особенно в верхнем течении. В городе Сокол расположен порт. Длина судоходного пути в пределах района – 82,1 км.

### Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры Сокольского района связаны с решением следующих задач:

Обеспечение надёжной транспортной связи поселений Сокольского района между собой и районным центром;

Обеспечение внешних транспортных связей района с другими административными единицами Вологодской области и другими регионами страны;

Развитие объектов логистической инфраструктуры;

Развитие объектов придорожной инфраструктуры;

Реконструкция инфраструктуры общественного транспорта и железнодорожной станции.

В части обеспечения устойчивой транспортной связи внутри района и области запланировано развитие сети дорог, согласно утвержденной «Схеме территориального планирования Вологодской области» дорога федерального значения М-8 «Москва – Архангельск» на участке Вологда – Сокол переводится в дорогу первой технической категории с устройством перекрестка с дорогой на г. Сокол в разных уровнях. Схемой территориального планирования Вологодской области так же запланировано развитие сети региональных дорог на территории Сокольского района.

Таблица 8.3-72 Список проектных дорог и сооружений регионального назначения

| Наименование направлений и автодорог | Мероприятия | Очередность | Протяженность по району, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадников (М-8) –Марковское – Святогорье – Буй (Костромская обл.) | Строительство. 4-я ТК регионального значения | 1-ая очередь | 28,86 |
| Харовск - Сяжма – Чучково – Шуйское – Святогорье – Илейкино | Реконструкция и строительство. Участки: Харовкск – Сяжма до 3-ей ТК; - Чучково – Шуйское – Святогорье – Илецкий до 4-ой ТК регионального значения | 1-ая очередь на участке Шуйское - Чучково 2 –ая очередь на участках Сяжма– Чучково | 34,45 |
| Кадников (М-8) –Марковское – Святогорье – Буй (Костромская обл.) | Строительства моста через реку Сухону | 1-ая очередь | Определяется проектом |

На расчетный срок запланировано строительство местных дорог, обеспечивающих связь всех населенных пунктов с центрами поселений и районным центром, часть из которых выделена на первую очередь.

Таблица 8.3-73 Список проектных дорог местного назначения

| Наименование направлений и автодорог | Мероприятия | Очередность | Протяженность по району, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Морженга - Нифаново | Реконструкция и строительство 3-ей ТК местного значения | I очередь | 3,68 |
| Вакориха – Никольская – Борщевка – автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 5,42 |
| Загоскино - автодорога Чекшино - Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,73 |
| Следово – Араново - Черемзовая - Прокшино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,74 |
| Горка – Заболотье – Брюхово – Тимонское - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 4,17 |
| Брюхово - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,35 |
| Вотчино – Зуево - Денисково | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,14 |
| Биряково – Спасское - Попово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,28 |
| автодорога Чекшино-Тотьма - Семеново | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,04 |
| Мизеево – Лашково - Доялиха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 3,36 |
| Завражье - Липовица | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,42 |
| Иваново – Павлово - Жилино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,32 |
| Никольское - Васьково | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,06 |
| Никольское – Большое Залесье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,65 |
| Никольское - Пепельниково | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,58 |
| Борисово - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,82 |
| Тишино – Клиншево – Билино – Малахово – Большое Петраково – Погорелово - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 5,87 |
| Клинцево - Мелино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,37 |
| Клоково – Зманово – Старово - Попповское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,81 |
| Кувшиново – Овсянниково - Третьяково | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,84 |
| Боярское - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,42 |
| Прудковка – Боярское – Агафоново | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,68 |
| Воробьево – Курья – Малые Горицы – Опалёво – Большое Ивановское - Петряево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 4,47 |
| Курья – Рогозкино - Дюрбениха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,39 |
| Воробьево - Большая – Нелидово - Сукманица | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 3,61 |
| Воробьево – Некрасово – косиково – Пашково – Титовское – Заполье – Среднее - Заднее | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 5,99 |
| Заполье - Георгиевское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,49 |
| Титовское - Семакино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,59 |
| Воробьево – Толстоумово – Воксино – Преображенское – Виторьево – Кощеево – Малое Яково - Ильмиватица | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 7,12 |
| Воробьево – Молоденево – Алексино – Ядрово – Михалево - Поповское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 7,82 |
| Алексино – Малые Ивановские – Круглица - Горка | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,23 |
| Ядрово - Угольское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,85 |
| Воробьево – Вел.Двор | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,94 |
| Воробьево – Шипуново | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,67 |
| Пирогово - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,12 |
| Воробьево – автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 3,10 |
| Чекшино – Вязовое – Федяево – Косиково –Среднее - Карцево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 14,62 |
| Вязовое - Кобылкино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,47 |
| Среднее - Заречье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,06 |
| М-8 – Кобылкино - Дементьево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 2,04 |
| Кобылкино – Бол. Мурга | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,06 |
| М-8 - Замошье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 7,53 |
| Заберезничье – Мал. Середка | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,77 |
| Замошье - Заречье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 5,58 |
| Перхурово - Братское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,64 |
| Тырыково – Морткино – Зубцово - Мочалово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 2,49 |
| Поповское – Ивановское – Старое | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,54 |
| Исаково - Омельшино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,31 |
| Алферовское - Надеево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,92 |
| Ильинский – Теньково - Исаковское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,57 |
| М–8 – Оларево – Волково - Конаново | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 4,52 |
| Ростовка – Трухинка - Кощеево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,58 |
| Обросово – Грибаново - Лендобово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 4,90 |
| Пятино - Гуриево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 5,39 |
| Сокол – Медведево – Выползово – Спасское – Рыкуля – Сосновец – Бессолово - Морженга | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 18,99 |
| Сосновец - Герасимово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 4,40 |
| Рылово – труфаново – Голодеево – Починок – Туреево - Кокошилово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 6,72 |
| Нестерово – Сверчково - Угол | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 2,47 |
| Нестерово - Деревенька | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,31 |
| Никулинское - Иваниха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 7,15 |
| Медведево - Иваниха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 2,39 |
| Вачево – Борщево - Никулинское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 3,76 |
| Грибцово – Трепарево – Бол. Двор | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,41 |
| Грибцово – Поповка - Вахнево - Лебечиха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 4,40 |
| Вахнево - Шилыхово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,55 |

Таким образом, протяженность проектных дорог: регионального значения – 63,3 км, местного – 202,7 км.

На расчетный срок прогнозируется увеличение обеспеченностьи населения индивидуальными легковыми автомобилями до 320 на 1000 жителей;

В части развития инфраструктуры придорожного сервиса необходимо создание к расчетному сроку станции технического обслуживания в южной части города Сокол в промышленной зоне, примыкаемой к автодороге М-8 «Москва-Архангельск»;

В части развития объектов логистической инфраструктуры так же возможно использование для этих целей территорий промышленной зоны на юге города Сокол.

В части реконструкции инфраструктуры общественного транспорта и железнодорожной станции необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство автовокзала в г. Сокол;

- реконструкция или строительство новой автостанции в г. Кадников;

- строительство вокзала в г. Сокол (в 2009 году ОАО Проектно-изыскательский институт Костромапроект выполнил проектные работы по строительству вокзала на 100 пассажиров в г. Соколе).

## Мероприятия по развитию туристско-рекреационной сферы.

В связи с выгодным географическим положением Сокольского района, мероприятия по развитию сферы туризма и рекреации могут стать ведущими в развитии экономики района; учитывая высокую потребность отрасли в персонале и значительную долю участия малого бизнеса, можно рассчитывать и на значительный социально-экономический эффект.

Концепция пространственного развития сферы туризма Сокольского района базируется на двух посылах – близости регионального центра, города Вологды, как места проживания основной массы потребителей рекреационных услуг и наличии богатого культурно-исторического потенциала для развития познавательного и событийного туризма местного и регионального значения.

Рекреационный туризм в районе планируется развивать в двух направлениях.

Во-первых, это объекты эпизодического отдыха – туристические базы и базы отдыха в лесной местности и близ водоемов, детские оздоровительные лагеря; объекты активного отдыха – специализированные спортивные базы,  конноспортивный туристический центр. При этом большинство рекомендуемых к размещению объектов находится в рекреационных зонах общего типа, расположенных вдоль запланированной меридиональной транспортной оси регионального значения Кадников (М-8) – Марковское – Святогорье – Буй (Костромская обл.) и ее продолжения местного значения – Кадников ( М-8) - Морженга – Великий Двор – Нестерово, как в наиболее доступных для транспорта, в том числе общественного, местах; при этом расстояние от центра города Вологды до города Кадникова составляет около 40 км, что позволяет рассматривать будущие места отдыха в т.ч. и как места отдыха кратковременного. В целях дополнительного заполнения ниши кратковременного отдыха предполагается организовать места прогулок, сбора грибов и ягод, которые находятся как в выделенных рекреационных зонах, так и в старинных парках района: Александровском, Пушкинском, Кузнецовском. Кроме того, вне указанной оси выделена еще одна рекреационная зона общего типа в бассейне озера Кубанское, на участке леса, ограниченном рукавами затонов Вахтома и Большой Пучкас, расположенных также в зоне часовой транспортной доступности. В проекте дополнительно определены прогулочные зоны кратковременного отдыха и пикниковых выездов, в основном, расположенные  по берегам рек и озер, в сосновых борах и других ценных лесных угодьях в пределах 1 – 2-х часовой доступности основной массы потребителей.

Во вторых, в менее урбанизированной  восточной части района (на территории сельских поселений – Биряковском, Чучковском, Воробьевском, Двинницком) выделены зоны рекреационного освоения специализированного типа - для возможности размещения в них охотничьих и рыболовных хозяйств, откуда охотники и рыболовы будут иметь возможность отправляться пешком, на вело-, мото- или автотранспорте или на лодках на промысел.

Решения по всем выделенным и сформированным в две группы зонам размещения объектов отдыха являются результатом комплексной оценки территории. Данные зоны находятся в благоприятных условиях с ландшафтно-экологической точки зрения, а также по  транспортной доступности; кроме того, расположены на землях эксплуатационных лесов, что дает возможность долгосрочного планирования инвестиций в рекреационную деятельность на территории. При реализации положений Схемы территориального планирования Сокольского района следует определять данный документ как инструмент стратегического планирования. В соответствии с этим, принципиально определены лишь зоны возможного размещения различных типов рекреационных объектов, которые выделены в избыточном количестве в целях обеспечения широкого выбора привлекательных для инвестиций площадок и возможности долгосрочного бесконфликтного развития всей сферы рекреационного туризма.

Значительный культурно-исторический потенциал района позволяет удовлетворять потребности в культурно-историческом туризме жителей и гостей региона, а также заниматься  культурно-просветительской работой с подрастающим поколениям. В данной сфере у Сокольского района имеются две возможности развития: во-первых, через район по трассе Вологда – Сокол – Тотьма – Великий Устюг пролегает отрезок планируемого маршрута международного федерального и регионального значения «Серебряное кольцо», который также является путем сезонного транзита туристов на «Родину Деда Мороза» в город Великий Устюг; в документах территориального планирования Вологодской области запланирован также региональный тематический маршрут через город Кадников «Дорогой Ломоносова». Соответственно,  Кадников, как исторический город с его окрестностями, становится туристическим пунктом на маршрутах следования; при этом возникает потребность организации в нем гостинично-туристской инфраструктуры, в том числе, в целях разгрузки инфраструктуры Вологды. В связи с этим запланировано размещение гостиницы в городе Кадникове;  мероприятиями генерального плана города необходимо предусмотреть внутренние маршруты, площадки стоянок, объекты общественного питания и т.п.

Во-вторых, на основе анализа расположения на территории района объектов культурного наследия, схемой территориального планирования предложен туристический маршрут районного значения с условным названием «Исторический город Кадников и окрестности», включающий в себя посещение основных достопримечательностей Сокольского района:

- Комплекс церквей Михаила Архангела и Святого духа (с. Архангельское 1770 г.) – памятник архитектуры федерального значения, находится  на реставрации;

- «Центр русской культуры» в с. Архангельское, включающий в себя сельскую картинную галерею, музей поэта Ганина, мастерскую народных промыслов;

- Ильинско-Засодимская церковь (с. Ильинский Погост, 1776 г.), памятник архитектуры федерального значения, действующий храм;

- Шилыковский бор – памятник природы;

- Кадниковский краеведческий музей;

- Комплекс «Постоялый двор» в Кадникове;

- Лисьи норы (в 1 км от Кадникова) – памятник природы и археологии;

- «Каменная баба» (в 3 км от Кадникова) – памятник природы;

- Исторические здания городского главы, казначейства и купцов в Кадникове;

- Александровсий и Пушкинские сады (Кадников. 1858 г.) – памятник природы и истории;

- Покровский Глушинский монастырь (1403 г.);

- Сосновецкий монастырь (1420 г.);

- Лопотов Григорьево-Пельшемский (Богородицкий) монастырь (1426 г.);

- Николаевский собор;

- Храм и «Музей колыбели» в д. Марковское;

- Краеведческий музей Сокольского района

- «Музей бумаги» в городе Соколе.

Как вариант, маршрут может дополняться заездом из города Сокола в деревню Обросово к действующему «Святому источнику».

Предлагаемый маршрут строится, исходя из схемы развития транспорта в Сокольском районе, имеет восьмиобразную форму с центром в городе Кадникове.

Кроме того, в районе проводятся сезонные и тематические праздники, которые могут заинтересовать потенциальных или транзитных туристов и отдыхающих на природе. В настоящее время проводятся следующие мероприятия:

- «Пушкинский день в Пушкинском саду» (г. Кадников)

- Праздник охотника «Дело настоящих мужчин» (сельское поселнеи Пельшемское)

- Праздник рыбака «Как на Сухоне-реке сказ пойдет о рыбаке» (сельское поселение Пригородное)

- Районный праздник «Боровецкая картошка, слава и хвала тебе» (сельское поселение Боровецкое)

- Ганинские чтения, ярмарка «Истоки», праздники чествования художника Платона Тюрина (г. Сокол, д. Коншино, д. Архангельское)

- Петровская ярмарка (г. Кадников)

- «Ильин день» (г. Кадников)

- «День семьи, любви и верности» (д. Марковское)

Разработанные ранее туристические маршруты с посещением ряда действующих промышленных предприятий города Сокола, мест рождения известных деятелей искусств и некоторых общеизвестных достопримечательностей района можно рекомендовать для группового  посещения   учащихся района и индивидуальных посещения.

В целях реализации положений Схемы территориального планирования по развитию сферы туризма и рекреации необходимо в дальнейшем разработать комплексную целевую программу по развитию туризма в среднесрочной перспективе с выделением ряда первоочередных мероприятий по консервации, реставрации архитектурных памятников, обустройства мест остановок, осмотра, благоустройства прилегающей территории памятников.