Открытое Акционерное Общество

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке

генеральных планов и проектов застройки городов»

ОАО «НИИПГрадостроительства»

|  | Сокольский район |
| --- | --- |
|  | Вологодской области |
| Инв. №25861/2 | Муниципальный контракт |
|  | №122 от 21.07.2008г. |

«Схема территориального планирования муниципального образования «Сокольский район Вологодской области»

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор | _________________ | А. Д. Лаппо |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству | _________________ | Н. М. Сидоренко |
| Начальник АПМ-2 | _________________ | С. С. Фролов |
| Главный архитектор проекта | _________________ | Л. П. Колосова |

Санкт-Петербург

2010 г.

Состав проекта

Схемы территориального планирования

мо СОКОЛЬСКИЙ РАЙОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I	Материалы по обоснованию проекта.

Пояснительная записка - Инв.№25861/1

ТОМ II	Положения о территориальном планировании.

Пояснительная записка -25861/2

Графические материалы:

| Название схемы | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- |
| Ситуационная схема |  | 25861/4 |
| Схема административно-территориального деления |  | 25861/5 |
| Современное использование территории |  | 25861/6 |
| Схема развития туризма и рекреации | 1:100 000 | 25861/7 |
| Схема комплексной оценки и территории с особыми условиями использования | 1:100 000 | 25861/8 |
| Схема социального обслуживания и каркас расселения | 1:100 000 | 25861/9 |
| Схема развития транспортной и инженерной инфраструктуры | 1:100 000 | 25861/10 |
| Основной чертеж. Планируемые объекты капитального строительства | 1:100 000 | 25861/11 |

CD-диск –электронная версия проекта (пояснительная записка том 1 и том 2 + четержи в программе MapInfo + растровые изображения чертежей) 25861/3

ТОМ III	Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы.

| Название схемы | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- |
| Графические материалы СТП |  | Открытые |
| Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:100 000 | Материалы ДСП |
| Ситуационная схема ИТМГОЧС | 1:100 000 | Материалы ДСП |

Приложения:

Исходные материалы для проектирования на электронном носителе

Авторский коллектив:

| Начальник АПМ №2 | С. С. Фролов |
| --- | --- |
| Эксперт по градостроительству | В. В. Прокопьева |
| Главный архитектор проекта | Л. П. Колосова |
| Инженер- экономист проекта | Е. Г. Березина |
| Инженер 3 кат. | Л. В. Елисеев |
| Нач. инж.- экологического отдела | В. П. Саранцева |
| Ведущий эколог | А. П. Стемпковская |
| Инженер-геоэколог | А. Ю. Платонова |
| Архитектор | Л.Л. Шафикова |
| Ведущий архитектор | И. О. Тихонова |
| Техник-архитектор | П. К. Симонов |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Цели и задачи территориального планирования Сокольского района	5

2.	Географическое положение и административный состав, место района в Вологодской области	8

3.	Мероприятия по территориальному планированию, этапы их выполнения	19

3.1	Развитие и преобразование планировочной и функциональной структуры	19

3.2	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	22

3.3	Ориентировочная стоимость объектов капитального строительства I очереди реализации Схемы территориального планирования	26

3.4	Основные направления развития транспортной инфраструктуры	28

3.4.1	Автомобильный транспорт	28

3.4.2	Пассажирский транспорт	28

3.4.3	Железнодорожный транспорт	29

3.4.4	Водный транспорт	30

3.4.5	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	30

3.4.6	Водоснабжение	36

3.4.7	Водоотведение	42

3.4.8	Электроснабжение	48

3.4.9	Газоснабжение	49

3.4.10	Теплоснабжение	51

3.5	Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды		56

3.6	Мероприятия по развитию рекреации и туризма	58

3.7	Мероприятия по развитию сети особо охраняемых природных территорий	60

3.8	Мероприятия по улучшению системы обращения с отходами производства и потребления	64

4.	Перечень мероприятий территориального планирования муниципального района.	65

5.	Основные технико-экономические показатели	71

# Цели и задачи территориального планирования Сокольского района

Схема территориального планирования муниципального образования «Сокольский район» разработана ОАО «НИИПГрадостроительства», Санкт-Петербург, в соответствии с  Муниципальным контрактом №122 от 21.07.2008 г.

Главная цель территориального планирования района, как вида градостроительной деятельности - определение назначения территории исходя их комплекса природных, социальных, экономических, экологических и других факторов в целях её устойчивого развития, формирования транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, увязки интересов по использованию территории: граждан, муниципальных образований, субъектов РФ и Российской Федерации.

Схема территориального планирования Сокольского муниципального района - важная часть стратегического управления развитием.

Проектом учитывается генеральный план города Сокол, Схема территориального планирования Вологодской области, «Программа развития систем водоснабжения и водоотведения г. Сокол на 2009-2012 годы», утвержденная постановлением Главы г. Сокол от 07.11.2008 года №297, районная целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры Сокольского муниципального района на 2009-2011 годы», утвержденная постановление Главы Сокольского муниципального района от 25.09.2008 года №1526, «Комплексный план модернизации моногорода Сокол Вологодской области», утвержденный постановлением Председателя Совета г. Сокол от 20.01.2010 года №73. Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемых в программах позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории Сокольского муниципального района.

Градостроительный кодекс Российской Федерации предусматривает единый алгоритм решения задач территориального планирования на разных территориальных уровнях (муниципальный район, субъект Российской Федерации, городской округ, городское или сельское поселение).

В отличие от разрабатываемых ранее проектов районной планировки документы территориального планирования муниципального района не являются комплексными, так как направлены, прежде всего, на реализацию законодательно определённых полномочий муниципальной власти района.

Территориальное планирование – планирование развития территории района, определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства для муниципальных (районных) нужд Сокольского муниципального района, выявление: ограничений развития территории района и размещения объектов капитального строительства на основе природно-ресурсного и социально-экономического потенциала. В свою очередь ограничения комплексного развития территории района включают: зоны с особыми условиями использования территорий, территории возможного воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также факторы возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ограничениями размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения являются: особо охраняемые природные территории, территории памятников культурного наследия, территории месторождений полезных ископаемых, инженерно-геологические ограничения, земельные участки, находящиеся в собственности, либо на которых находятся объекты капитального строительства федерального, регионального, местного (поселенческого) значения, а также зарезервированные земельные участки для размещения этих объектов.

Задачами территориального планирования Сокольского муниципального района являются:

- учёт и увязка разных интересов по использованию территории района: местных (районных), местных (поселенческих), государственных (областных и федеральных), частных (населения, бизнеса, включая субъектов малого предпринимательства);

- проведение комплексного анализа территории с целью выявления природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявление проблемных ситуаций и ареалов, а также зон с особыми условиями использования территории.

- прогнозирование развития функционально-планировочной структуры территории;

- разработка предложений по совершенствованию пространственной организации территории:  развитие опорного пространственного каркаса, планировочное районирование территории;

- функциональное зонирование территории;

- мероприятия по развитию г. Сокола, г. Кадникова и сельских поселений района;

- формирование предложений по восстановлению, сохранению и использованию природного и историко-культурного наследия.

- предложения по развитию транспортной и инженерных инфраструктур района.

направления развития рекреационно-туристической инфраструктуры района

- формирование предложений по восстановлению, сохранению и использованию природного и историко-культурного наследия.

- формирование предложений по улучшению экологической ситуации, охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов.

- определение границ зон размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения в области: развития социальной инфраструктуры районного значения, автомобильных дорог между населёнными пунктами и объектов транспортной инфрастуктуры вне населённых пунктов, линий и объектов электро и газоснабжения в границах района, иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района;

- учёт предложений по размещению объектов капитального строительства федерального и регионального значения, обоснованных в работах других уровней территориального планирования;

- предложения по перечню мероприятий в области санитарной очистки территории района.

При принятии проектных решений анализируется геополитическое положение района, состояние ее экономики и социальной сферы, природно-ресурсный, инфраструктурный и территориальный потенциалы.

Схема территориального планирования Сокольского района выполнена в соответствии с законодательными и нормативными документами РФ, а также стратегическими  программно-целевыми документами  федерального уровня.

Целью территориального планирования Сокольского района является создание такой пространственной структуры территории, которая учитывая природные, демографические, экономические, социальные, экологические и другие условия развития территории муниципального образования, будет способствовать устойчивому развитию всех отраслей экономики Сокольского района и наилучшим образом обеспечит благоприятные и безопасные условия проживания населения, охрану и рациональное использование природных ресурсов, сохранение объектов культурного наследия, а также ограничит негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду интересах настоящего и будущего поколений.

Документ территориального планирования территории обеспечивает развитие территории на период первой очереди до 2015 г.; расчетный срок до 2030 г. и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления Сокольского района.

# Географическое положение и административный состав, место района в Вологодской области

## Географическое положение и административный состав, место района в Вологодской области

Сокольский район расположен в центральной части Вологодской области. На севере он граничит с Харовским и Сямженским, на востоке - с Тотемским, на юге - с Междуреченским, на юго-западе - с Вологодским, на северо-западе - с Усть-Кубинским районами. Площадь территории Сокольского района равна 4,2 тыс. км2, что составляет 2,8% в общеобластном показателе (17 место в Вологодской области).

В состав Сокольского района входят городское поселение г. Сокол, городское поселение г. Кадников и 10 сельских поселений: Архангельское, Биряковское, Боровецкое, Воробьевское, Двиницкое, Замошское, Нестеровское, Пельшемское, Пригородное и Чучковское. На 01.01.2009 года численность населения района составила 55,1 тыс. человек.

Общее число населенных пунктов по данным «Списка населенных пунктов Сокольского муниципального района на 01.01.2009 г.» составило 408.

Плотность населения района достаточно низка  и составляет 0,08 чел/км2, что ниже областного показателя- 8,4 чел/км2.

Административный центр района – г. Сокол -  и населенные пункты района образуют Сокольскую систему населенных мест. Центры муниципальных образований являются подцентрами района. В зоне влияния подцентров находится от 17 до 63 населенных пунктов.

г. Сокол, как центр системы, выполняет административные и культурно-бытовые функции эпизодического уровня для всего населения района.

Подцентры являются административными и культурно-бытовыми центрами периодического уровня обслуживания.

Средняя людность населенных пунктов, входящих в состав  района, составляет 0,13 тыс. чел. В то же время в центре района – г. Сокол – проживает 82% населения, в г. Кадников  - 9%. В сельских населенных пунктах средняя людность составила 2,4 чел.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав района представлен в таблице.

В таблице Таблица 2.1-1 приведены некоторые показатели, характеризующие положение Сокольского района Вологодской области.

Таблица 2.1-1 Положение Сокольского района в Вологодской области

| Показатели | Единица измерения | Сокольский р-н |
| --- | --- | --- |
| Территория в том числе: | тыс.кв.км | 4,2 |
| Население, всего: | тыс.чел. | 55,1 |
| в т.ч. городское | -″- | 45,5 |
| сельское | -″- | 9,4 |
| Количество городских населённых пунктов | ед. | 2 |
| Количество сельских населённых пунктов | -″- | 406 |

Таблица 2.1-2 Перечень населенных пунктов Сокольского района на 01.01.2009 г.

Численность населения района по поселениям в соответствии со «Списком  населенных пунктов Сокольского района с количеством наличных хозяйств и численностью постоянного населения», а также паспортами городских и сельских поселений Сокольского муниципального района представлена в таблице Таблица 2.1-3.

Таблица 2.1-3 Характеристика населенных пунктов Сокольского района

| Наименование поселения/населенного пункта | Численность населения на 01.01.2009 г. |
| --- | --- |
| Городское поселение г. Сокол | 40532 |
| городское поселение г. Кадников | 5752 |

| г. Кадников | 5107 |
| --- | --- |
| д. Алексейцево | 0 |
| д. Большая Мурга | 32 |
| д. Большое Село | 164 |
| д. Ведерница | 0 |
| д. Воздвиженье | 10 |
| д. Дементьево | 0 |
| д. Дор | 0 |
| д. Ерденово | 0 |
| д. Золотово | 0 |
| д. Исаковское | 0 |
| д. Кобылкино | 0 |
| д. Лопатино | 0 |
| д. Малая Мурга | 2 |
| д. Нифаново | 0 |
| д. Пирогово | 4 |
| д. Подъельное | 19 |
| д. Севригино | 0 |
| д. Сосновая Роща | 390 |
| д. Теньково | 1 |
| д. Филяево | 23 |
| д. Цибово | 0 |
| д. Чурилово | 0 |
| с. Погост Ильинский | 0 |

| сельское поселение Архангельское | 635 |
| --- | --- |

| с. Архангельское | 282 |
| --- | --- |
| д. Алексейцево | 0 |
| д. Бекетово | 2 |
| д. Большие Озерки | 4 |
| д. Брязгино | 0 |
| д. Василево | 185 |
| д. Гладкино | 1 |
| д. Гоголицыно | 0 |
| д. Ертебино | 1 |
| д. Залесье | 2 |
| д. Захарово | 2 |
| д. Иванково | 4 |
| д. Ивково | 2 |
| д. Исаково | 5 |
| д. Клыжово | 0 |
| д. Кожухово | 11 |
| д. Корякино | 0 |
| д. Кузнецово | 10 |
| д. Кузьминское | 3 |
| д. Курилово | 2 |
| д. Малые Озерки | 3 |
| д. Мочалово | 0 |
| д. Навалкино | 5 |
| д. Пахталка | 5 |
| д. Пашенино | 20 |
| д. Погорелка | 5 |
| д. Приседкино | 1 |
| д. Прокопово | 15 |
| д. Рязанка | 25 |
| д. Савкино | 6 |
| д. Светликово | 0 |
| д. Семенково | 12 |
| д. Сидорково | 2 |
| д. Тупицыно | 13 |
| д. Фефилово | 1 |
| д. Фокино | 6 |
| д. Шитробово | 0 |

| сельское поселение Биряковское | 1012 |
| --- | --- |

| с. Биряково | 875 |
| --- | --- |
| д. Брюхово | 17 |
| д. Алекино | 6 |
| д. Алексеево | 7 |
| д. Арганово | 0 |
| д. Большая | 9 |
| д. Большое Жуково | 0 |
| д. Борщовка | 1 |
| д. Вакориха | 0 |
| д. Вотчино | 2 |
| д. Горка | 7 |
| д. Денисково | 0 |
| д. Заболотье | 9 |
| д. Загоскино | 0 |
| д. Зуево | 2 |
| д. Кринкино | 8 |
| д. Кульсеево | 13 |
| д. Лашково | 0 |
| д. Логиново | 0 |
| д. Медведково | 5 |
| д. Михеево | 5 |
| д. Никольская | 5 |
| д. Осипиха | 3 |
| д. Попово | 1 |
| д. Прокшино | 6 |
| д. Самылково | 0 |
| д. Селезнево | 8 |
| д. Семеново | 5 |
| д. Следово | 0 |
| д. Спасское | 9 |
| д. Старово | 2 |
| д. Тимонинское | 2 |
| д. Черемховая | 0 |
| д. Шибловка | 5 |

| сельское поселение Боровецкое | 891 |
| --- | --- |

| д. Обросово | 383 |
| --- | --- |
| д. Бекренево | 31 |
| д. Бильново | 29 |
| д. Большой Двор | 34 |
| д. Большой Кривец | 8 |
| д. Власово | 13 |
| д. Грибаново | 4 |
| д. Гуриево | 8 |
| д. Есипово | 30 |
| д. Жихарево | 4 |
| д. Заболотка | 0 |
| д. Казариново | 3 |
| д. Калиново | 6 |
| д. Камское | 6 |
| д. Капустино | 1 |
| д. Качалка | 9 |
| д. Кощеево | 11 |
| д. Кромовесово | 11 |
| д. Лендобово | 5 |
| д. Малый Кривец | 9 |
| д. Озерко | 29 |
| д. Окулиха | 1 |
| д. Офимкино | 1 |
| д. Перевоз | 11 |
| д. Плишкино | 1 |
| д. Погорелка | 8 |
| д. Помельниково | 0 |
| д. Починок | 1 |
| д. Пятино | 47 |
| д. Родюкино | 3 |
| д. Ростовка | 20 |
| д. Судоверфь | 44 |
| д. Трухинка | 3 |
| д. Турбаево | 8 |
| д. Фокино | 6 |
| д. Харлушино | 6 |
| д. Шачино | 5 |
| д. Шера | 78 |
| д. Шишкино | 14 |

| сельское поселение Воробьевское | 1063 |
| --- | --- |

| д. Воробьево | 671 |
| --- | --- |
| д. Алексино | 31 |
| д. Большая | 20 |
| д. Большие Ивановские | 6 |
| д. Большое Яковково | 6 |
| д. Великий Двор | 2 |
| д. Виторьево | 16 |
| д. Воксино | 19 |
| д. Горка | 1 |
| с. Георгиевское | 1 |
| д. Дюрбениха | 4 |
| д. Заднее | 7 |
| д. Заполье | 7 |
| д. Ильмоватица | 0 |
| д. Копылово | 1 |
| д. Корино | 23 |
| д. Косиково | 7 |
| д. Кощеево | 2 |
| д. Круглица | 0 |
| д. Куваево | 5 |
| д. Курья | 5 |
| д. Лубодино | 16 |
| д. Малое Яковково | 0 |
| д. Малые Горицы | 1 |
| д. Малые Ивановские | 20 |
| д. Михалево | 2 |
| д. Молоденово | 11 |
| д. Некрасово | 6 |
| д. Нелидово | 13 |
| д. Новое | 19 |
| д. Опалево | 1 |
| д. Осаново | 5 |
| д. Пашиково | 3 |
| д. Петряево | 23 |
| д. Пирогово | 35 |
| д. Поповское | 0 |
| д. Преображенское | 13 |
| д. Рогозкино | 1 |
| д. Семакино | 7 |
| д. Середнее | 8 |
| д. Сукманица | 0 |
| д. Титовское | 17 |
| д. Толстоумово | 6 |
| д. Угольское | 0 |
| д. Шипуново | 11 |
| д. Щекотово | 8 |
| д. Ядрово | 3 |

| сельское поселение Двиницкое | 1002 |
| --- | --- |

| д. Чекшино | 646 |
| --- | --- |
| д. Аферьево | 0 |
| д. Берьково | 8 |
| д. Богтюгское | 0 |
| д. Высокуша | 0 |
| д. Вязовое | 91 |
| д. Глебово | 15 |
| д. Горка | 6 |
| д. Желмино | 0 |
| д. Заречье | 0 |
| д. Казнакурьево | 7 |
| д. Карповское | 2 |
| д. Карцево | 4 |
| д. Княжево | 38 |
| д. Кобылкино | 2 |
| д. Козлово | 13 |
| д. Косиково | 2 |
| д. Котлакса | 18 |
| д. Мишуткино | 13 |
| д. Наумовское | 5 |
| д. Окуловское | 1 |
| д. Осипово | 12 |
| д. Петровское | 20 |
| д. Пыхмарево | 13 |
| д. Середнее | 0 |
| д. Тохмарево | 2 |
| д. Федяево | 4 |
| д. Шадрино | 12 |
| д. Юшково | 0 |
| п. Новый | 68 |

| сельское поселение Замошское | 394 |
| --- | --- |

| д. Замошье | 262 |
| --- | --- |
| д. Андроново | 1 |
| д. Братское | 2 |
| д. Быково | 0 |
| д. Губино | 0 |
| д. Дикое | 0 |
| д. Заберезничье | 3 |
| д. Заречье | 10 |
| д. Казарное | 0 |
| д. Кондраш | 0 |
| д. Малая Середка | 1 |
| д. Останково | 0 |
| д. Пардеево | 0 |
| д. Перхурово | 1 |
| д. Подольное | 96 |
| д. Сенино | 3 |
| д. Телячье | 7 |
| д. Яковлево | 8 |

| сельское поселение Нестеровское | 439 |
| --- | --- |

| д. Нестерово | 262 |
| --- | --- |
| д. Анофринское | 0 |
| д. Афанасово | 0 |
| д. Бакулино | 5 |
| д. Бессолово | 0 |
| д. Большой Двор | 4 |
| д. Борщево | 5 |
| д. Бурцево | 11 |
| д. Вахнево | 0 |
| д. Вачево | 0 |
| д. Деревенька | 6 |
| д. Дмитриково | 3 |
| д. Заледеево | 5 |
| д. Иваниха | 5 |
| д. Исаево | 0 |
| д. Истоминское | 6 |
| д. Конаниха | 5 |
| д. Копосиха | 5 |
| д. Копытово | 0 |
| д. Кромино | 0 |
| д. Лагуново | 0 |
| д. Лебечиха | 0 |
| д. Левково | 2 |
| д. Марфинское | 1 |
| д. Медведево | 2 |
| д. Меленка | 6 |
| д. Михалево | 6 |
| д. Мялицыно | 7 |
| д. Никулинское | 1 |
| д. Новое | 0 |
| д. Острилово | 1 |
| д. Панютино | 7 |
| д. Пахино | 1 |
| д. Поповка | 0 |
| д. Починилово | 0 |
| д. Решетниково | 0 |
| д. Сверчково | 3 |
| д. Середнее | 11 |
| д. Сониха | 1 |
| д. Спицыно | 3 |
| д. Трепарево | 2 |
| д. Угол | 5 |
| д. Чепурово | 1 |
| д. Шилыково | 0 |
| д. Щуриха | 3 |
| д.Шулепово | 3 |
| с. Грибцово | 51 |
| сельское поселение Пельшемское | 667 |
| д. Березов Починок | 0 |
| д. Бакулино | 5 |
| д. Великий Двор | 0 |
| д. Верхняя Сторона | 4 |
| д. Дикое | 0 |
| д. Зубцово | 0 |
| д. Ивановское | 0 |
| д. Исаково | 10 |
| д. Комарово | 0 |
| д. Лодейщик | 1 |
| д. Марковское | 548 |
| д. Михалево | 0 |
| д. Морткино | 3 |
| д. Мочалово | 0 |
| д. Надеево | 3 |
| д. Налиское | 0 |
| д. Нижняя Сторона | 0 |
| д. Омельшино | 0 |
| д. Поповское | 1 |
| д. Родионово | 1 |
| д. Старое | 1 |
| д. Татауров Починок | 1 |
| д. Турово | 0 |
| д. Тырыково | 52 |
| д. Хаминово | 2 |
| п. Алферовское | 18 |

| сельское поселение Пригородное | 1627 |
| --- | --- |

| д. Барское | 13 |
| --- | --- |
| д. Борисково | 10 |
| д. Васютино | 192 |
| д. Веретье | 11 |
| д. Волково | 1 |
| д. Выползово | 1 |
| д. Ершово | 54 |
| д. Зубцово | 11 |
| д. Исаево | 0 |
| д. Калитино | 1 |
| д. Конаново | 0 |
| д. Коржа | 3 |
| д. Кузнецово | 95 |
| д. Литега | 858 |
| д. Медведево | 65 |
| д. Оларево | 237 |
| д. Репное | 20 |
| д. Селище | 3 |
| д. Сельцо | 4 |
| д. Середнее | 1 |
| д. Слобода | 26 |
| д. Спасское | 4 |
| д. Старково | 0 |
| д. Степаново | 3 |
| д. Федюково | 0 |
| д. Шастово | 6 |
| д. Шастово-Заберезное | 1 |
| разъезд Оларево | 7 |

| сельское поселение Чучковское | 916 |
| --- | --- |
| д. Чучково | 340 |
| д. Огарово | 244 |
| д. Горбово | 120 |
| д. Слободищево | 39 |
| д. Боярское | 12 |
| д. Никольское | 10 |
| д. Борисово | 9 |
| д. Дьяково | 9 |
| д. Андреевское | 9 |
| д. Поповское | 9 |
| д. Пепельниково | 9 |
| д. Скоморохово | 7 |
| д. Мамонкино | 7 |
| д. Пустошка | 7 |
| д. Малое Петраково | 6 |
| д. Клоково | 6 |
| д. Кувшиново | 5 |
| д. Покровское | 5 |
| д. Прудовка | 5 |
| д. Фролово | 5 |
| д. Старово | 4 |
| д. Малахово | 4 |
| д. Колотовые | 4 |
| д. Иваново | 4 |
| д. Завражье | 4 |
| д. Высокая | 3 |
| д. Варушино | 3 |
| д. Агафоново | 3 |
| д. Билино | 3 |
| д. Липовица | 3 |
| д. Закурское | 3 |
| д. Васильевское | 2 |
| д. Мелино | 2 |
| д. Яковково | 1 |
| д. Третьяково | 1 |
| д. Старово | 1 |
| д. Семенцево | 1 |
| д. Погорелово | 1 |
| д. Овсянниково | 1 |
| д. Заполье | 1 |
| д. Ершово | 1 |
| д. Большое Залесье | 1 |
| д. Васьково | 1 |
| д. Доялиха | 1 |
| д. Горка | 0 |
| д. Большое Петраково | 0 |
| д. Билино | 0 |
| д. Березино | 0 |
| д. Жилино | 0 |
| д. Журегино | 0 |
| д. Зманово | 0 |
| д. Клинцово | 0 |
| д. Корчево | 0 |
| д. Курган | 0 |
| д. Малое Салесье | 0 |
| д. Новое | 0 |
| д. Павлово | 0 |
| д. Погребное | 0 |
| д. Притыкино | 0 |
| д. Тишино | 0 |
| д. Ченцово | 0 |

| Наименование поселения | Численность населения, чел. |  | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Административный центр поселений | Количество населенных пунктов на 01.01.2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2008 г. |  |  |  |
| городское поселение г. Сокол | 40,9 | 40,5 | -0,4 | г. Сокол | 1 |
| городское поселение г. Кадников | 5,8 | 5,75 | -0,05 | г. Кадников | 23 |
| сельское поселение Архангельское | 0,68 | 0,64 | -0,04 | с. Архангельское | 37 |
| сельское поселение Биряковское | 0,98 | 1,01 | +0,03 | с. Биряково | 34 |
| сельское поселение Боровецкое | 0,88 | 0,89 | +0,01 | д.Обросово | 39 |
| сельское поселение Воробьевское | 1,11 | 1,06 | -0,05 | д. Воробьево | 47 |
| сельское поселение Двиницкое | 0,99 | 1,00 | +0,01 | д. Чекшино | 30 |
| сельское поселение Замошское | 0,42 | 0,39 | -0,03 | д. Замошье | 18 |
| сельское поселение Нестеровское | 0,76 | 0,73 | -0,03 | д. Нестерово | 44 |
| сельское поселение Пельшемское | 0,66 | 0,66 | 0 | д. Марковское | 26 |
| сельское поселение Пригородное | 1,55 | 1,63 | +0,08 | д. Литега | 28 |
| сельское поселение Чучковское | 0,95 | 0,92 | -0,03 | д. Чучково | 61 |
| Итого | 55,68 | 55,1 | -0,58 | - | 408 |

# Мероприятия по территориальному планированию, этапы их выполнения

## Развитие и преобразование планировочной и функциональной структуры

Одними из основных мероприятий территориального планирования являются мероприятия по улучшению пространственной организации (планировочной структуры) территории Сокольского района, включая определение зон с приоритетной хозяйственной функцией.

Основой пространственной организации района является опорно-пространственный каркас, который формируется из следующих элементов: совокупности центров, соединяющих их планировочных оси и зон их влияния и опорной сети поселений.

Основные проблемы современной планировочной организации территории:

- недостаточное использование потенциала г. Сокола для развития остальной территории района;

- незначительная интенсивность и низкая степень комплексности использования природно-ресурсного потенциала района;

- слабое развитие производственной инфраструктуры (в т.ч. транспортной) в северо-восточной части района;

- низкий уровень транспортных и экономических связей, особенно межрайонных и с соседними областями ;

- низкий инфраструктурный потенциал перспективных центров рекреации (г. Кадников, с. Архангельское, с. Марковское).

Развитие элементов опорного пространственного каркаса является необходимым условием развития экономики Сокольского района.

В работе выделены следующие  основные элементы опорного пространственного каркаса:

- природно-ландшафтная ось, образуемая долиной реки Сухона, пересекающая территорию района  с запада на юго-восток, поддержена системой расселения  по ее берегам;

- транспортные планировочные  оси автомобильных дорог: Москва-Вологда- Архангельск-федерального значения  , Чекшино-Тотьма и  Сокол-Харовск регионального значения , а также Северная железной дороги.

- опорная сеть поселений с главными центрами городских поселений – г. Сокол и г. Кадников .

В пределах элементов опорного пространственного каркаса расположены основные центры – узловые элементы опорного каркаса, наиболее значимая часть  опорной сети поселений.

Предлагается следующая структура опорной сети поселений:

- малый  город Сокол,  центр  одноименного  муниципального  района, городское поселение ,  расположенный  в   зоне  часовой доступности от административного центра области – города Вологда;

- малый город Кадников, исторический город,  внутрирегиональный центр туризма местного значения  (маршрутно- опорный центр);

- 10 сельских поселений, с разным количеством населенных пунктов - всего 408.

Развитие опорной сети поселений, с учетом соединяющих их ареалов сельского расселения с незначительной плотностью сети населенных пунктов, расположенных вдоль планировочных осей, имеет стратегическое значение  для развития района.

Схемой установлены зоны благоприятные для развития населенных пунктов, расположенные на расстоянии  2 – 10 км вдоль планировочных осей.

Выделяется  две урбанизированнаые зоны приоритетного развития и реконструкции городских поселений - г. Сокол и г. Кадников.

Большое значение имеет интенсификация использования природно-ресурсного потенциала территории района.

Для интенсификации использования природно-ресурсного потенциала потребуется:

- более эффективное и комплексное использование лесного фонда для: лесоэксплуатации и лесовосстановления, рекреационно-туристской деятельности, природоохранной деятельности, в  увязке с аналогичными проблемами соседних районов;

- расширение использования (в т.ч. за счёт ранее утраченных) земель сельскохозяйственного назначения, в том числе для ведения крестьянско-фермерского и личного подсобного хозяйства;

- стимулирование развития с.Архангельское, с.Нестерово, с.Чекшино, с.Воробьево, с.Чучково, с.Биряково и с.Марковское , как подцентров развития   системы рекреации, путём первоочередного размещения в них объектов культурно-бытового назначения районного значения , инженерного оборудования территории (энергетика, газоснабжение), рекреационно-туристской инфраструктуры, в том числе обустройство гостевых домов;

- формирование на территории района (в центральной части) туристско-рекреационной зоны  и туристских маршрутов областного значения в увязке (в комплексе) с формированием природоохранных (рекреационных) зон районного значения,  в т.ч. новых.

- стимулирование развития прочих сельских населённых пунктов за счёт развития сельского туризма (включая сезонный отдых горожан) и агрорекреации.

Основные элементы опорного пространственного каркаса концентрируют основной социально-экономический, демографический, поселенческий и коммуникационный потенциал Сокольского района и являются зонами экономической жизни(активности).

В целях развития опорного пространственного каркаса  и  реализации намеченных планировочных изменений  потребуется:

- Укрепление транспортных связей Сокола с региональными центрами – Москвой, Архангельском и с соседними районами (реализация его роли центра для группы северо-западных районов Вологодской области).

- Улучшение транспортных связей г.Сокола и г.Кадникова с центрами сельских поселений.

- Концентрация производственного строительства и развитие индустрии строительных материалов в Соколе (в составе промышленных зон).

- Размещение в Соколе учреждений социальной инфраструктуры районного значения.

- Более активное использование историко-культурного потенциала г.Кадникова для развития культурного, паломнического видов туризма.

- Активное развитие природного, рыболовно-охотничьего, сельского видов туризма в  северо-западной , восточной и центральной части района .

Для решения проектных предложений рекомендуется:

- усилить и усовершенствовать базовую коммуникационную основу пространственного каркаса – транспортную систему за счет интеграции автодорожной сети района в единую сеть России и в транспортную сеть соседних областей и Северо-Западного Федерального округа, а также за счет формирования оптимальной конфигурации дорожной сети и создания комфортных условий транспортного обслуживания населения;

- планируется развивать сектор транспортных услуг и производств, технически и технологически обслуживающих «транзит» и логистических центров - терминальное  хозяйство на базе города Сокол.

Основными направлениями совершенствования планировочной структуры и функционального зонирования Сокольского района являются: более полное использование производственного, инфраструктурного и трудового потенциала г. Сокола и г.Кадникова, как для размещения объектов капитального строительства регионального значения, так и для стимулирования развития остальной территории муниципального района.

Рекомендуются следующие направления развития социальной инфраструктуры:

- реконструкция существующего и строительство нового жилищного фонда;

- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда;

- выявление существующего жилищного фонда в сельской местности, давно покинутой населением;

- повышение среднерайонной жилищной обеспеченности до 36.6 м2 на одного жителя;

- реконструкция существующих и строительство новых объектов общественного назначения (общеобразовательных, дошкольных, лечебных, физкультурно-оздоровительных и иных учреждений);

- реконструкция существующих и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов;

- разработка генеральных планов городских округов и поселений области с установлением необходимых объемов жилищного строительства и резервированием земельных участков для развития всех видов жилищного строительства в  населенных пунктах района, а также вблизи планируемых  рекреационных зон развития;

- создание для населения транспортной доступности учреждений социальной инфраструктуры.

Проектом выделены зоны и центры активизации хозяйственного и градостроительного развитии:

Зона активизации:

- промышленного производства (г. Сокол и г.Кадников);

- зона развития сельского хозяйства – молочно-мясное, картофельно-овощное направление;

- зоны развития объектов инженерной инфраструктуры ( газо – и электроснабжения);

- туристско-рекреационной деятельности по приоритетным направлениям - историко-религиозного, событийного и экологического туризма ;

- рационального использования природно-ресурсного потенциала (торф, строительные  материалы, лес, лесные промыслы, в т.ч. дикоросы, минеральные воды ) ;

- зона преимущественно природоохранной деятельности;

- возрождения и развития народных художественных промыслов и ремёсел.

Центры активизации:

- жилищного строительства (г. Сокол и г.Кадников);

- туристско-рекреационной инфраструктуры в г.Кадников и  (гостевые дома, центры народных художественных промыслов и ремёсел);

- подцентр активного развития производственной деятельности, в т.ч. в области агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры районного значения в г.Кадников, в сельских поселениях Нестеровском. Чучковском и Биряковским.

Направления активизации транспортно-экономических связей разного уровня:

- . Федеральные:

  - реконструкция и строительство объектов придорожной инфраструктуры на автомагистрали  Москва – Архангельск  и перспективным ;

  - создание объектов складской и логистической инфраструктуры вдоль  федеральных и региональных автодорог;

  - строительство объектов придорожной инфраструктуры на автомагистралях.

- . Межрайонные - с Усть-Кубинским, Харовским, Сямженским, Тотемским. Междуреченским, Вологодским  районами :

  - реконструкция внутренних транспортных связей (прежде всего связей г. Сокола и г. Кадникова с центрами поселений);

  - реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры (мосты и другие инженерные объекты).

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

В задачи схемы территориального планирования муниципального района входит определение принципов организации и структуры системы общественного обслуживания, определение зон размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения.

Население Сокольского муниципального района сосредоточено преимущественно в его районном центре, составляя 82 % всего населения. На перспективу такое положение сохранится.

Город Сокол будет, таким образом, выступать основным центром притяжения населения района, сосредотачивая основные объемы объектов обслуживания.

Таблица 3.2-4 Перечень объектов и мероприятий социальной инфраструктуры

| Территория планируемого мероприятия | Мероприятие | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| городское поселение г. Сокол | Строительство детского сада на 120 мест | I очередь |
|  | Капитальный ремонт детского сада №6 с увеличением проектной мощности на 80 мест | I очередь |
|  | Открытие 3 дополнительных групп на 45 мест в МДОУ « Детский сад в № 7» | I очередь |
|  | Открытие 1 дополнительной группы на 15 мест в МДОУ « Детский сад общеразвивающего вида № 17 « Радуга» | I очередь |
|  | Открытие 1 дополнительной группы на 15 мест в МДОУ « Детский сад общеразвивающего вида № 11» | I очередь |
|  | Открытие адаптивных групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста в детских садах №20, 24, 30,32 в целом на 40 человек | I очередь |
|  | Открытие в детском саду №19 1 группы кратковременного пребывания для интегрированного воспитании я и обучения детей с ограниченными возможностями на 10 мест | I очередь |
|  | Открытие в детских садах №5,13,15,33 4 группы кратковременного пребывания детей для подготовки к школе на 40 мест | I очередь |
|  | Капитальный ремонт детских садов №5, 12,19,27,28,30,313,33,7 | Расчетный срок |
|  | Реорганизация НОШ №6 путем присоединения к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | I очередь |
|  | Капитальный ремонт здания НОШ №6 для открытия детского сада на 120 мест | I очередь |
|  | Реорганизация НОШ №7 путем присоединения к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | I очередь |
|  | Капитальный ремонт здания НОШ №7 с целью увеличения мощности детского сада №7 на 60 мест | I очередь |
|  | Реорганизация ООШ №8 и присоединение к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | I очередь |
|  | Перевод контингента обучающихся в «Специальной коррекционной школе 8 вида» в здание ООШ №8 | I очередь |
|  | Капитальный ремонт высвободившегося здания Специальной коррекционной школы 8 вида» и открытие детского сада на 120 мест | I очередь |
|  | Реорганизация МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» путем присоединения к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | I очередь |
|  | Капитальный ремонт высвободившегося здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | I очередь |
|  | Строительство детских дошкольных учреждений на 580 мест | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | Расчетный срок |
|  | Вести в эксплуатацию лыжно - роллерную трассу | I очередь |
|  | Строительство хоккейного катка | Расчетный срок |
|  | Реконструкция стадиона с организацией футбольного поля с искусственным покрытием | Расчетный срок |
|  | Строительство оздоровительного комплекса с бассейном | Расчетный срок |
|  | Реконструкция комплекса спортивных сооружений при МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Расчетный срок |
|  | Перепрофилирование здания бывшего городского Дворца культуры "Сокольский" под Дворец Книги и капитальный ремонт здания | I очередь |
|  | Перепрофилирование МУК «Досуговый центр «Сокол»» в муниципальное учреждение культуры «Центр кино «Сокол» | I очередь |
|  | Перевод МУК «Парк культуры и отдыха» в автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» | I очередь |
|  | Перевод филиала №2 МУ «Централизованная библиотечная система г. Сокола» в центральную часть города с целью охвата услугами библиотек наибольшего числа читателей | I очередь |
|  | Перевод филиала №9 МУ «Централизованная библиотечная система г. Сокола» в микрорайон Лесобаза | I очередь |
|  | Реорганизация РМУК «Межпоселенская библиотека «Дворец Книги» | I очередь |
|  | Реорганизация МУК «Методический информационно-ресурсный центр культуры г. Сокола» в методический отдел МУ «Культурно-просветительское объединение «Сухона»» | I очередь |
|  | Капитальный ремонт Городского Дома Культуры «Заречный» | Расчетный срок |
|  | Реконструкция здания муниципального театра драмы «Анима» | I очередь |
|  | Строительство нового стационара в едином комплексе с центральной районной больницей | I очередь |
|  | Организация терапевтического диспансера на базе санатория-профилактория «Лель» | I очередь |
|  | На базе терапевтического диспансера (бывш. санатория-профилактория «Лель») организация реабилитационного центра для детей и взрослых | Расчетный срок |
| городское поселение г. Кадников | Капитальный ремонт здания МДОУ « Детский сад № 3» | I очередь |
|  | Капитальный ремонт Кадниковской районной больницы | Расчетный срок |
|  | Строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест в г. Кадников | I очередь |
|  | Строительство стадиона в г. Кадников | Расчетный срок |
|  | Открытие дополнительных групп в детских дошкольных учреждениях на 30 мест | Расчетный срок |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кадников | I очередь |
|  | Реконструкция существующего стадиона в г. Кадников | Расчетный срок |
|  | Реконструкция здания МУ «Кадниковский Дом Культуры» | Расчетный срок |
|  | Реконструкция здания центральной районной библиотеки | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ ДОД « Детско-юношеский центр» | Расчетный срок |
| сельское поселение Архангельское | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Василево | Расчетный срок |
|  | Реконструкция Василевского СДК | Расчетный срок |
|  | Перепрофилирование Архангельского СДК в центр традиционной народной культуры «Бохтюжский» | I очередь |
|  | Формирование при МОУ «Архангельская СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ «Архангельская СОШ» | Расчетный срок |
| сельское поселение Биряковское | Открытие дополнительной группы в МДОУ "Биряковский детский сад" | I очередь |
|  | Формирование при МОУ «Биряковская СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
| сельское поселение Боровецкое | Реорганизация МДОУ "Обросовский детский сад" путем присоединения к МОУ «Боровецкая СОШ» и открытие дошкольной группы при школе | I очередь |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Пятино | Расчетный срок |
|  | Формирование при МОУ «Боровецкая СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ «Боровецкая СОШ» | Расчетный срок |
|  | Строительство Дома Культуры на 125 мест | Расчетный срок |
| сельское поселение Воробьевское | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Алексино | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ «Воробьевская СОШ» | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ «Воробьевский детский сад» | Расчетный срок |
|  | Формирование при МОУ «Воробьевская СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
|  | Строительство Дома Культуры на 80 мест | Расчетный срок |
| сельское поселение Двиницкое | Капитальный ремонт Двиницкой амбулатории | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ «Двиницкая СОШ» | Расчетный срок |
|  | Реконструкция Двиницкого СДК | I очередь |
|  | Капитальный ремонт здания Двиницкой сельской библиотеки | I очередь |
|  | Формирование при МОУ «Двиницкая СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
| сельское поселение Замошское | Реорганизация МДОУ "Замошский детский сад" путем присоединения к МОУ "Замошская основная общеобразовательная школа"и создание школе детской дошкольной группы | I очередь |
|  | Реконструкция Замошского СДК | I очередь |
|  | Формирование при МОУ «Замошская СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
| сельское поселение Нестеровское | Открытие дошкольной группы при МОУ «Нестеровская СОШ» | Расчетный срок |
|  | Закрытие Морженгского клуба | I очередь |
|  | Закрытие Грибцовского клуба | I очередь |
|  | Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта д. Морженга | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта д. Грибцово | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания Нестеровского СДК | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания МУ «Культурный центр Кокошиловский» | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания Нестеровской сельской библиотеки | Расчетный срок |
| сельское поселение Пельшемское | Капитальный ремонт МДОУ «Марковский детский сад» и открытие дополнительной группы | I очередь |
|  | Реорганизация малочисленной МОУ «Марковская СОШ» в основную общеобразовательную школу | I очередь |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ « Марковская СОШ» | Расчетный срок |
|  | Формирование при основной общеобразовательной школе комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |
| сельское поселение Пригородное | Капитальный ремонт здания МДОУ «Оларевский детский сад» с открытием дополнительной группы | I очередь |
|  | Открытие дополнительной группы в МДОУ «Литегском детском саду» | I очередь |
|  | Реорганизация МОУ «Оларевская НОШ» путем присоединения к МОУ «Рабангская СОШ» | I очередь |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ «Рабангская СОШ» | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта д.Оларево | Расчетный срок |
|  | Формирование при МОУ «Рабангская СОШ» спортивных сооружений | Расчетный срок |
| сельское поселение Чучковское | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Чучково | I очередь |
|  | Открытие детких дошкольных групп при МОУ «Чучковская СОШ» | Расчетный срок |
|  | Формирование при МОУ «Чучковская СОШ» комплекса спортивных сооружений | Расчетный срок |

## Ориентировочная стоимость объектов капитального строительства I очереди реализации Схемы территориального планирования

Ориентировочная стоимость строительства 1 м2 жилой площади принимается в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком, и составляет для городских поселений в пределах от 16 до 23 тыс. руб. за 1 м2 (в расчетах принято среднее значение -  20 тыс. руб.), для сельских поселений  - 14-19 тыс. руб. за 1 м2 (в расчетов принято-17 тыс.м2.

Удельные затраты на реконструкцию и капитальный ремонт учреждений культурно-бытового обслуживания приводятся также в соответствии с данными Администрации Сокольского муниципального района и Постановлениями Главы района.

Перечень затрат на строительство и капитальный ремонт учреждений социальной инфраструктуры приводится в таблице.

Таблица 3.3-5 Перечень затрат на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры.

| Наименование поселения | Вид затрат | Стоимость, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| городское поселение г. Сокол | Жилищное строительство | 1354 |
|  | Строительство детского сада на 120 мест | 48 |
|  | Открытие 1 дополнительной группы на 17 мест в МДОУ « Детский сад в № 7» | 0,41 |
|  | Открытие 1 дополнительной группы на 15 мест в МДОУ « Детский сад общеразвивающего вида № 11» | 0,53 |
|  | Капитальный ремонт второго здания детского сада №32 | 1,3 |
|  | Капитальный ремонт здания НОШ №7 с целью увеличения мощности детского сада №7 на 20 мест | 0,5 |
|  | Капитальный ремонт высвободившегося здания Специальной коррекционной школы 8 вида» и открытие детского сада на 80 мест | 3,3 |
|  | Капитальный ремонт высвободившегося здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | 2 |
|  | Перепрофилирование здания бывшего городского Дворца культуры "Сокольский" под Дворец Книги и капитальный ремонт здания | 20 |
|  | Строительство нового стационара в едином комплексе с центральной районной больницей | 101 |
|  | Организация терапевтического диспансера на базе санатория-профилактория «Лель» | 100 |
| городское поселение г. Кадников | Жилищное строительство | 670 |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ « Детский сад № 3» | 1,1 |
|  | Строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест в г. Кадников | 45 |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кадников | 45 |
| сельское поселение Биряковское | Жилищное строительство | 83,3 |
| сельское поселение Двиницкое | Жилищное строительство | 142,8 |
|  | Реконструкция Двиницкого СДК | 20 |
|  | Капитальный ремонт здания Двиницкой сельской библиотеки | 0,3 |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ «Чекшинский детский сад» | 0,6 |
| сельское поселение Замошское | Реконструкция Замошского СДК | 5 |
| сельское поселение Нестеровское | Капитальный ремонт здания МДОУ «Нестеровская основная общеобразовательная школа» | 2,1 |
| сельское поселение Пельшемское | Жилищное строительство | 66,3 |
|  | Капитальный ремонт МДОУ «Марковский детский сад» и открытие дополнительной группы | 8,03 |
|  | Реорганизация малочисленной МОУ «Марковская СОШ» в основную общеобразовательную школу | 0,2 |
| сельское поселение Пригородное | Жилищное строительство | 108,8 |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ «Оларевский детский сад» с открытием дополнительной группы | 9,53 |
| сельское поселение Чучковское | Жилищное строительство | 98,6 |
| Итого |  | 2937,7 |

## Основные направления развития транспортной инфраструктуры

Район имеет хорошо развитую транспортную сеть, на основе которой, в большой степени, сформировалась система расселения и территории активной хозяйственной деятельности. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет 266,3 км.

### Автомобильный транспорт

Основной транспортной магистралью района является дорога федерального значения М-8 «Москва – Архангельск», которая обеспечивает транспортную связь с областным центром – г. Вологда, а также связывает Сокольский район с соседними Сямжемским и Вологодским районами. Центры всех сельских поселений соединены автомобильными дорогами с районным центром. Так же важное значение  для района имеет дорога «Чекшино – Тотьма», которая связывает не только Сокольский район, но и Вологду с восточной частью Вологодской области. Кроме них важными транспортными магистралями являются следующие: Сокол – Архангельское – Нестерово - Харовск, Сокол – Обросово – Шера.

Таблица 3.4-6 Протяженность автомобильных дорог с разделением по прокрытиям

| Протяженность существующих автомобильных дорог с твердым покрытием (км) всего | 266,3 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| - федерального значения | 70.1 |
| - регионального значения | 147,4 |
| - местного значения | 48.8 |

Плотность транспортной сети автодорог с твердым покрытием – 64 км на 1000 км2.

В то же время слабо развита сеть внутрихозяйственных автодорог, представляющих собою небольшие по протяжению дороги и подъезды к населенным пунктам и производственным предприятиям. Проблемой также является отсутствие на них твёрдых покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Значительное количество местных и внутрихозяйственных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, в осеннее-весенний период становятся непроезжаемыми, что приводит к целому ряду негативных последствий. Вследствие этого актуальной задачей в районе является развитие благоустроенной сети местных и внутрихозяйственных дорог.

Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями в настоящее время - 190 на 1000 жителей.

На территории района расположено 10 автозаправочных станций в населенных пунктах: Сокол, Кадников, Чекшино, Воробьево, Кузнецово.

Количество мостов длиной более 20 метров – 20 штук.

### Пассажирский транспорт

В настоящее время пассажирские перевозки общественным транспортом на территории муниципального образования обеспечиваются автомобильным и железнодорожным транспортом. Сегодня городские маршруты обслуживают три перевозчика: ГУП "Сокольская автоколонна № 1899", индивидуальные предприниматели: Анохин М.Н., Гаврилов В.К. Внутрирайонные регулярные маршруты полностью обслуживает АК № 1899. Из города Сокол курсируют автобусы до пунктов: Шера, Кадников, Чекшино, Замшье, Марковское, В. Двор, Грибцово, Биряково, Васильево.

Таблица 3.4-7 Расписание движения автобусов внутрирайонного (пригородного и междугородного) сообщения

| № маршрута | Наименование маршрута | км | Время в пути |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Сокол-Шера | 23,4 | 0,50 |
| 102 | Сокол-Кадников | 15,5 | 0,25 |
| 102 | Сокол - Кадников (маршрутное такси) | 15,5 | 0,20 |
| 103 | Сокол-Чекшино | 38,5 | 1,00 |
| 106 | Сокол-Замошье - Марковское | 46,3 | 1,25 |
| 104 | Сокол - Марковское - Замошье | 46,3 | 1,25 |
| 115 | Сокол - Марковское | 27,5 | 0,30 |
| 108 | Сокол - В.Двор - Грибцово | 40,7 | 1,00 |
| 105 ** | Сокол-Вологда (через Литегу) | 42,4 | 1,10 |
| 105 ** | Сокол-Вологда (через Лесобазу) | 42,6 | 1,20 |
| 110 | Сокол-Биряково | 94,1 | 2,00 |
| 111 | Сокол - Василево | 22,1 | 0,45 |
| ** | Туровец - Биряково - Вологда |  |  |

В городе Сокол имеется автовокзал на 3 платформы. Так же в городе Кадников имеется автостанция с 2-мя платформами, техническое состояние – неудовлетворительное.

Железнодорожный транспорт обслуживает пригородные направления Вологда – Коноша дважды в день.

### Железнодорожный транспорт

Единственной железнодорожной магистралью района является железная дорога связывающая Вологду и Архангельск. Протяженность железнодорожной сети федерального значения составляет 40 км. Плотность железнодорожной сети – 9,6 км на 1000 км².

Характеристика железнодорожной линии:

- Количество путей - 2

- Техническое состояние – удовлетворительное.

- Вид тяги – электровозная

- Размеры движения (пар поездов в сутки) – 42

Характеристика железнодорожной станции Сухона:

- Характер работы – пропуск пассажирских и грузовых поездов, грузовые операции

- Класс – IV

- Техническое состояние – удовлетворительное

- Здание вокзала, деревянное 1898 года постройки

### Водный транспорт

По территории района протекает судоходная река Сухона. По реке осуществляются грузовые перевозки на баржах. Пассажирские перевозки полностью отсутстсвуют с середины 1990-х годов по причине их нерентабельности и вымирания прибрежных деревень, особенно в верхнем течении. В городе Сокол расположен порт. Длина судоходного пути в пределах района – 82,1 км.

### Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры Сокольского района связаны с решением следующих задач:

- Обеспечение надёжной транспортной связи поселений Сокольского района между собой и районным центром;

- Обеспечение внешних транспортных связей района с другими административными единицами Вологодской области и другими регионами страны;

- Развитие объектов логистической инфраструктуры;

- Развитие объектов придорожной инфраструктуры;

- Реконструкция инфраструктуры общественного транспорта и железнодорожной станции.

- В части обеспечения устойчивой транспортной связи внутри района и области запланировано развитие сети дорог, согласно утвержденной «Схеме территориального планирования Вологодской области» дорога федерального значения М-8 «Москва – Архангельск» на участке Вологда – Сокол переводится в дорогу первой технической категории с устройством перекрестка с дорогой на г. Сокол в разных уровнях. Схемой территориального планирования Вологодской области так же запланировано развитие сети региональных дорог на территории Сокольского района.

Таблица 3.4-8 Список проектных дорог и сооружений регионального назначения

| Наименование направлений и автодорог | Мероприятия | Очередность | Протяженность по району, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадников (М-8) –Марковское – Святогорье – Буй (Костромская обл.) | Строительство. 4-я ТК регионального значения | 1-ая очередь | 28,86 |
| Харовск - Сяжма – Чучково – Шуйское – Святогорье – Илейкино | Реконструкция и строительство. Участки: Харовкск – Сяжма до 3-ей ТК; - Чучково – Шуйское – Святогорье – Илецкий до 4-ой ТК регионального значения | 1-ая очередь на участке Шуйское - Чучково 2 –ая очередь на участках Сяжма– Чучково | 34,45 |
| Кадников (М-8) –Марковское – Святогорье – Буй (Костромская обл.) | Строительства моста через реку Сухону | 1-ая очередь | Определяется проектом |
| Объездная автодорога г. Сокол | Проектирование и строительство | Расчетный срок | Определяется проектом |

На расчетный срок запланировано строительство местных дорог, обеспечивающих связь всех населенных пунктов с центрами поселений и районным центром, часть из которых выделена на первую очередь.

Таблица 3.4-9 Список проектных дорог местного назначения

| Наименование направлений и автодорог | Мероприятия | Очередность | Протяженность по району, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Морженга - Нифаново | Реконструкция и строительство 3-ей ТК местного значения | I очередь | 3,68 |
| Вакориха – Никольская – Борщевка – автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 5,42 |
| Загоскино - автодорога Чекшино - Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,73 |
| Следово – Араново - Черемзовая - Прокшино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,74 |
| Горка – Заболотье – Брюхово – Тимонское - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 4,17 |
| Брюхово - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,35 |
| Вотчино – Зуево - Денисково | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,14 |
| Биряково – Спасское - Попово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,28 |
| автодорога Чекшино-Тотьма - Семеново | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,04 |
| Мизеево – Лашково - Доялиха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 3,36 |
| Завражье - Липовица | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,42 |
| Иваново – Павлово - Жилино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,32 |
| Никольское - Васьково | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,06 |
| Никольское – Большое Залесье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,65 |
| Никольское - Пепельниково | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,58 |
| Борисово - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,82 |
| Тишино – Клиншево – Билино – Малахово – Большое Петраково – Погорелово - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 5,87 |
| Клинцево - Мелино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,37 |
| Клоково – Зманово – Старово - Попповское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,81 |
| Кувшиново – Овсянниково - Третьяково | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,84 |
| Боярское - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,42 |
| Прудковка – Боярское – Агафоново | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,68 |
| Воробьево – Курья – Малые Горицы – Опалёво – Большое Ивановское - Петряево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 4,47 |
| Курья – Рогозкино - Дюрбениха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,39 |
| Воробьево - Большая – Нелидово - Сукманица | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 3,61 |
| Воробьево – Некрасово – косиково – Пашково – Титовское – Заполье – Среднее - Заднее | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 5,99 |
| Заполье - Георгиевское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,49 |
| Титовское - Семакино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,59 |
| Воробьево – Толстоумово – Воксино – Преображенское – Виторьево – Кощеево – Малое Яково - Ильмиватица | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 7,12 |
| Воробьево – Молоденево – Алексино – Ядрово – Михалево - Поповское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 7,82 |
| Алексино – Малые Ивановские – Круглица - Горка | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,23 |
| Ядрово - Угольское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,85 |
| Воробьево – Вел.Двор | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 0,94 |
| Воробьево – Шипуново | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 2,67 |
| Пирогово - автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | Расчетный срок | 1,12 |
| Воробьево – автодорога Чекшино-Тотьма | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 3,10 |
| Чекшино – Вязовое – Федяево – Косиково –Среднее - Карцево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 14,62 |
| Вязовое - Кобылкино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,47 |
| Среднее - Заречье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,06 |
| М-8 – Кобылкино - Дементьево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 2,04 |
| Кобылкино – Бол. Мурга | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,06 |
| М-8 - Замошье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 7,53 |
| Заберезничье – Мал. Середка | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,77 |
| Замошье - Заречье | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 5,58 |
| Перхурово - Братское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,64 |
| Тырыково – Морткино – Зубцово - Мочалово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 2,49 |
| Поповское – Ивановское – Старое | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,54 |
| Исаково - Омельшино | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,31 |
| Алферовское - Надеево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,92 |
| Ильинский – Теньково - Исаковское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,57 |
| М–8 – Оларево – Волково - Конаново | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 4,52 |
| Ростовка – Трухинка - Кощеево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,58 |
| Обросово – Грибаново - Лендобово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 4,90 |
| Пятино - Гуриево | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 5,39 |
| Сокол – Медведево – Выползово – Спасское – Рыкуля – Сосновец – Бессолово - Морженга | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 18,99 |
| Сосновец - Герасимово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 4,40 |
| Рылово – труфаново – Голодеево – Починок – Туреево - Кокошилово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 6,72 |
| Нестерово – Сверчково - Угол | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 2,47 |
| Нестерово - Деревенька | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 0,31 |
| Никулинское - Иваниха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 7,15 |
| Медведево - Иваниха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 2,39 |
| Вачево – Борщево - Никулинское | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 3,76 |
| Грибцово – Трепарево – Бол. Двор | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,41 |
| Грибцово – Поповка - Вахнево - Лебечиха | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 4,40 |
| Вахнево - Шилыхово | Реконструкция и строительство 4-ой ТК местного значения | I очередь | 1,55 |

Таким образом, протяженность проектных дорог: регионального значения – 63,3 км, местного – 202,7 км.

- На расчетный срок прогнозируется увеличение обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями до 320 на 1000 жителей;

- Для развития инфраструктуры придорожного сервиса необходимо создание к расчетному сроку станции технического обслуживания в южной части города Сокол в промышленной зоне, примыкаемой к автодороге М-8 «Москва-Архангельск»;

- В части развития объектов логистической инфраструктуры так же возможно использование для этих целей территорий промышленной зоны на юге города Сокол.

- В части реконструкции инфраструктуры общественного транспорта и железнодорожной станции необходимо проведение следующих мероприятий:

- реконструкция или строительство новой автостанции в г. Кадников;

- строительство железнодорожного вокзала в г. Сокол.

Основные направления развития и размещения объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Существующее положение

Cистема  питьевого водоснабжения функционирующая в г. Соколе обслуживается ООО «Соколгорводоканал»; В г. Соколе и г. Кадникове централизованная система питьевого водоснабжения. С целью водоснабжения неблагоустроенного жилфонда в городах предусмотрены водоразборные колонки, в частном секторе имеются колодцы; в сельских поселениях на центральных усадьбах работают артезианские скважины, в деревнях — колодцы.

Общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет — 309,7 км, в том числе 196,4(63%) ветхие.

В период с 2000 года по 2006 год наблюдается снижение забора свежей воды из природных водных объектов. В 2006 году забор воды составил 33,14 млн. м3, в том числе из подземных источников – 1,07 млн. м3, из поверхностных водных объектов – 32 млн. м3. По сравнению с 2000 годом произошло уменьшение забора воды на 13 млн. м3 или на 28%. Это стало возможным ввиду увеличения расхода воды в системах оборотного и последовательного водоснабжения, устранения аварийных разгерметизаций трубопроводов предприятием ООО «Соколгорводоканал».

Таблица 3.4-10 Показатели по водопотреблению и водоотведению в 2000-2006 годах

| Показатель | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г./ 2000 г., в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забрано воды из природных водных объектов, млн. м3 | 46,1 | 52,2 | 51,6 | 43,8 | 41,3 | 34,1 | 33,1 | 71,8 |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, млн. м3 | 41,4 | 45,0 | 39,8 | 35,3 | 33,7 | 28,4 | 29,2 | 70,5 |

Таблица 3.4-11 Водоснабжение

| Показатель | Ед.изм | сельское поселение Архангельское | сельское поселение Биряковское | сельское поселение Боровецкое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая характеристика и текущее состояние водоснабжения населенных пунктов: |  |  |  |  |
| Головные сооружения - водозаборы: | ед. | Артскважина № 1103 | Артскважины № 881 (рабочая), № 2558 и № 3079 (резерв) | Артскважины № 20860 (рабочая), №2526, №2847, № 25918, №2532 (в резерве) |
| - местоположение; |  | с.Архангельское | с. Биряково | д. Обросово |
| - производительность; | мЗ/час | 6,5 | 18,875 | 10,0 |
| - характеристика основного оборудования. | ед. | насос ЭЦВ5-6,5-80 | 3 насоса ЭЦВ-6-63-125 | насос ЭЦВ - 0,63 |
| Очистные сооружения: |  | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Магистральные существующие, строящиеся (реконструируемые) проектируемые водопроводы и сети: |  |  |  |  |
| - длина; | м | 3475,8 (по данным БТИ) | 12000 | 4800 |
| - глубина заложения; | м | 1,7 | 1,8-2 | 2,5 |
| - тип прокладки сетей; |  | подземный | подземный | подземный |
| Имеющиеся и разрабатываемые проекты расширения водопроводных узлов и городских сетей, с указанием основных технических характеристик и сроков строительства. |  | - | разрабатываются проекты расширения водопр-ных сетей для жилищного строит-ва |  |
| Наличие резервных источников на случай чрезвычайной ситуации. | ед. | колодцы - 88 | из 3-х скважин 1 в работе, 2-в резерве | колодцы - 8, скважины №2526,2847,25918,2532 |
| Содержание ведомственных и региональных программ по созданию и реконструкции головных сооружений, развитию сетей водоснабжения. |  |  | принята программа комплексного развития систем водоснабжения |  |
| Пожелания и рекомендации надзорных и эксплуатирующих организаций. |  |  | износ водопроводных сетей 70%, необходим капит. ремонт | приобретение лицензии на водопользование |

| Показатель | Ед.изм | сельское поселение Двиницкое | сельское поселение Замошское | сельское поселение Нестеровское |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая характеристика и текущее состояние водоснабжения населенных пунктов: |  |  |  |  |  |
| Головные сооружения - водозаборы: | ед. | Артскважина -1 | Артскважина № 1055 (рабочая), № 3247 (резерв) | родник (накопительный колодец) | Артскважина -1(на баланса ОАО "РЖД", используется для целей ж/д станции) |
| - местоположение; |  | д. Чекшино | д. Замошье | д.В.Двор | д.Морженга |
| - производительность; | мЗ/час | 5,94 | 6 | 7,5 | - |
| - характеристика основного оборудования. | ед. | глубинный насос ЭЦВ-б | глубинный насос ЭЦВ-б,3-10-80 | эл.насосК-100-65-200 | эл. насос |
| Очистные сооружения: |  | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Магистральные существующие, строящиеся (реконстр-ые) проектируемые водопроводы и сети: |  |  |  |  |  |
| - длина; | м | 2216 | 6400 | 2500 | 2 |
| - глубина заложения; | м | 1,8-2 |  | 2 |  |
| - тип прокладки сетей; |  | подземный |  | канальная | канальная |
| Имеющиеся и разрабатываемые проекты расширения водопроводных узлов и городских сетей, с указанием основных технических характеристик и сроков строительства. |  |  |  |  |  |
| Наличие резервных источников на случай чрезвычайной ситуации. | ед. | колодцы - 5 | колодцы - 12, скважина № 3247 | колодцы - 5 | колодцы - 1, гидрант - 1 (на балансе ОАО "РЖД") |
| Содержание ведомственных и региональных программ по созданию и реконструкции головных сооружений, развитию сетей водоснабжения. |  |  |  |  |  |
| Пожелания и рекомендации надзорных и эксплуатирующих организаций. |  |  |  |  |  |

| Показатель | Ед.изм | сельское поселение Нестеровское | сельское поселение Пельшемское | сельское поселение Воробьевское |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая характеристика и текущее состояние водоснабжения населенных пунктов: |  |  |  |  |  |
| Головные сооружения - водозаборы: | ед. | Артскважина № 2731 | Артскважина №273 (рабочая), №1720 (резерв) | Артскважины № 582, 1035,3189 | Артскважина № 996 (находится на балансе ОАО "Вологодский картофель", но обслуживается ООО "Воробьево") |
| - местоположение; |  | д. Нестерово | д.Марковское | д. Воробьево | д. Алексино |
| - производительность; | мЗ/час | 1,5 | 4 | 4,2 | 1 |
| - характеристика основного оборудования. | ед. | эл.насос К-100-65-200 | глубинный насос ЭЦВ -6,5 | глубинный насос ЭЦВ-6-6,3 | глубинный насос ЭЦВ-6-6,3 |
| Очистные сооружения: |  | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |  |
| Магистральные существующие, строящиеся (реконстр-ые) проектируемые водопроводы и сети: |  |  |  |  |  |
| - длина; | м | 3800 | 3800 | 6000 | 8 |
| - глубина заложения; | м | 2,5 | 1,8 | 2 |  |
| - тип прокладки сетей; |  | траншея | подземный | подземный | подземный |
| Имеющиеся и разрабатываемые проекты расширения водопроводных узлов и городских сетей, с указанием основных технических характеристик и сроков стр-ва. |  | разработан "Проект наружного водоснабжения по д.Нестерово" |  |  |  |
| Наличие резервных источников на случай чрезвычайной ситуации. | ед. | колодцы - 41, в т.ч. в д.Нестерово - 4 | артскважина № 1720 | колодцы | колодцы |
| Содержание ведомственных и региональных программ по созданию и реконструкции головных сооружений, развитию сетей водоснабжения. |  |  |  |  |  |
| Пожелания и рекомендации надзорных и эксплуатирующих организаций. |  | необходимо строительство нового водопровода и бурение скважины |  |  |  |
| Показатель |  | Ед.изм | сельское поселение Пригородное | сельское поселение Чучковское |  |
| Техническая характеристика и текущее состояние водоснабжения населенных пунктов: |  |  |  | д. Чучково | д.Огарово |
| Головные сооружения - водозаборы: |  | ед. | Артскважины № 3199 (рабочая), № 1496 и № 2725 (резерв) | Артскважина № 1145 | Артскважина № 3412, № 1567 |
| - местоположение; |  |  | д.Литега | д. Чучково | д. Покровское |
| - производительность; |  | мЗ/час | 2,29 | 2,3 | 7 5 |
| - характеристика основного оборудования. |  | ед. | 3 глубинных насоса ЭЦВ - 6-10 | глубинный насос ЭЦВ - 6-6,5-125 | 2 глубинных насоса ЭЦВ 6-6,5-125 |
| Очистные сооружения: |  |  | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Магистральные существующие, строящиеся (реконструируемые) проектируемые водопроводы и сети: |  |  |  | наружный водопровод | наружный водопровод |
| - длина; |  | м | 4474,8 | 4800 | 3600 |
| - глубина заложения; |  | м | 1,5 | 2 | 2 |
| - тип прокладки сетей; |  |  | безканальный | подземный | подземный |
| Имеющиеся и разрабатываемые проекты расширения водопроводных узлов и городских сетей, с указанием основных технических характеристик и сроков строительства. |  |  | в наличии 2 проекта водопровода из г.Сокола и реконструкция водопровода в д.Литега |  |  |
| Наличие резервных источников на случай чрезвычайной ситуации. |  | ед. | скважины № 1496 и № 2725 | колодцы | колодцы |
| Содержание ведомственных и региональных программ по созданию и реконструкции головных сооружений, развитию сетей водоснабжения. |  |  |  |  |  |
| Пожелания и рекомендации надзорных и эксплуатирующих организаций. |  |  | необходимо строительство водопровода |  |  |

В период 2007-2009 года в соответствии с «программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сокольского района (модернизации и развития теплоснабжения, водоснабжения и очистных сооружений) на 2007-2009 годы» и сверх неё в области водоснабжения  было выполнено:

- начата работа по ремонту питьевого водопровода в Лентьево и Рассохе, по ул. Биржевой переулок;

- выполнено технико-экономическое обоснование,  необходимые экспертизы и расчеты на использование газопоршневой электростанции при производстве собственной электроэнергии 000 "Соколгорводоканал" – мероприятие направлено на снижение себестоимости 1 м³ воды;

- улучшено водоснабжение потребителей в сельских поселениях Замошское, Двиницкое, Биряковское, Кокошиловское, Нестеровское;

- решение проблемы водоснабжения жителей микрорайона Лесобаза – будет проложен новый водопровод от ул.Артиллерийская,48 до ул.Молодежная,12 (мкр.Лесобаза);

- ремонт водопровода в д.Нестерово.

Проектные предложения

Для улучшения качества водоснабжения объектов Сокольского района необходимо предусмотреть выполнение комплекса мер по:

- предотвращению сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты;

- повышению надежности водоснабжения и водоотведения потребителей

- строительству и модернизации системы коммунальной инфраструктуры населенных пунктов

- повышению качества предоставляемых услуг потребителям

- стимулированию производителей и потребителей в экономном использовании ресурсов

- бесперебойному обеспечению потребителей услугами по водоснабжению и водоотведению

- текущему ремонт водопроводных сетей, учитывающему степень их технического и физического износа;

- доведению качества воды источников централизованного водоснабжения и водопроводов по санитарно-химическим показателям до нормативных требований;

- доведению качества воды источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, водопроводов и водопроводной сети по микробиологическим показателям до нормативных требований;

### Водоотведение

Существующее положение

Главными приемниками сточных вод, в большей степени, промышленных, являются реки Пельшма и Сухона, общий годовой сток вод которой составляет 4,5 куб.км. сток р. Пельшмы значительно меньше, особенно, в осеннюю межень, в следствие чего в это время количество сбрасываемых стоков в реке превышает водосток реки.

На промышленных предприятиях, особенно предприятиях  целлюлозно-бумажной промышленности города и района, образуется большое количество стоков в водные объекты, так, в 2006 году было сброшено 29,2 млн.м3, что составляет 70,7% к уровню 2000 года. Произошло снижение массы сброса загрязняющих веществ в 2006 году по отношению к 2000 году на 62% (с 20,7 тыс.т до 7,9 тыс.т). Это явилось как результатом проведения природоохранных мероприятий, в выполнение которых только за три года вложено 71,1 млн.руб., так и снижением объемов производства целлюлозы.

Большая масса стоков, образующихся в результате производственной деятельности предприятий, а также жизнедеятельности населения города, поступают на объединенные очистные сооружения канализации. Проектная мощность объединенных очистных сооружений канализации составляет 62,926 млн.м3/год. На объединенные очистные сооружения поступило в 2006 году 19,6 млн.м3, или 67% от общего количества  образующихся стоков, 9,6 млн.м3 (33%) нормативно-очищенных стоков поступило в водные объекты Сокольского района.

В г. Соколе сточные воды очищают объединенные очистные сооружения МУП УК «Соколпромводоочистка». Установленная мощность — 172,4 тыс. м3 в час, фактическое отведение составляет 115 тыс. м3 в сутки. Протяженность канализационных сетей района составляет 149,4 км, в том числе 44,7(30%) ветхие.

Фактическая  нагрузка ООСК г. Сокол составила: в 2006 году - 29,1% (18333,5 тыс. м3/год), в 2007 году  - 26,0% (16380,0 тыс. м3/год), в 2008 году - 27,5% (17308,9 тыс. м3/год), в . 2009 году -13,43% (8452,8 тыс. м3/год).

Выполнение инвестиционного проекта "Чистая река" позволит обеспечить нормативную очистку сточных вод, снижение загрязняющих веществ по взвешенным веществам и органическим загрязнениям, что отразится на улучшении качества воды в р. Пельшме, а р. Сухона в городской черте  по индексу загрязнения вод войдет в разряд "чистая".

Объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты:

2010 г. – 27,5 млн. куб. метров

2015 г. – 26,0 млн. куб. метров

2020 г. – 25,5 млн. куб. метров

Таблица 3.4-12 Состояние водоснабжения и водоснабжения в населенных пунктах Сокольского района

| Населенный пункт | Поселение | Наличие централизованного водоснабжения | Наличие канализации | Наличие ОСК | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б. Двор | Нестеровское сельское поселение | Да, подземное | Нет | Нет |  |
| Нестеров |  | Да, подземное | Нет | Нет |  |
| Архангельское | Архангельское сельское поселение | Да, подземное | Нет | Нет |  |
| Обросово | Боровецкое сельское поселение | Да, подземное | Да | Нет | Стр-во ОСК на 1 очередь |
| Литяга | Пригородное сельское поселение | Да | Да | Да | Реконструкция на 1 очередь |
| Сокол | Городское поселение г. Сокол | Да | Да | Да | Мероприятия в г. Сокол с генеральным планом г. Сокол |
| Кадников | Городское поселение г. Кадников | Да | Да | Да | Мероприятия в соответствии с генеральным планом г. Кадников |
| Чекшино | Двинницкое сельское поселение | Да, подземное | Да | В не рабочем состоянии | Восстановление ОСК на 1 очередь |
| Марковское | Пельшемское сельское поселение | Да, подземное | Нет | Нет |  |
| Воробьевское | Воробьевское сельское поселение | Да | Да | Да | Ремонт аэротенков |
| Чучково | Чучковское сельское поселение | Да | Нет | Нет |  |
| Огарово |  | Да | Нет | Нет |  |
| Биряково | Биряковское сельское поселение | Да, подземное | Да | Да | Капитальный ремонт |
| Замошье | Замошское сельское поселение | Да, подземное | Нет | Нет |  |

В период 2007-2009 года в соответствии с «программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сокольского района (модернизации и развития теплоснабжения, водоснабжения и очистных сооружений) на 2007-2009 годы» и сверх неё в области водоотведения было выполнено:

- Выполнена реконструкция системы аэрации аэротенков секции № 3 МУП "УК Соколпромводоочистка"

- ремонтно-восстановительные работы на очистных сооружениях канализации № 2 г. Кадникова;

- выполнен ряд мероприятий на МУП "УК Соколпромводоочистка", направленных на улучшение качества очистки хозбытовых стоков;

| Показатель | Ед.изм | сельское поселение Архангельское | сельское поселение Биряковское | сельское поселение Боровецкое | сельское поселение Воробьевское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы сточных вод по населенным пунктам: |  | канализация отсутствует | с.Биряково | д.Борок | д.Воробьево |
| - расход от населения; | мЗ/год |  | 9,76 тыс.мЗ (за 11 мес. 2008 г) | 5694 | 26000 |
| - расход от промышленности. СОЦСФЕРА | мЗ/год |  | 8,26 тыс.мЗ (за 11 мес. 2008 г) | 800 |  |
| Техническая характеристика и существующее состояние канализации населенных пунктов: |  |  |  |  |  |
| Магистральные сети и коллекторы: |  |  |  |  |  |
| - длина; | м |  | 3130,0 | 1800,0 | 2600,0 |
| - глубина заложения; | м |  | 1,8-4,0 | 1,2-3,0 | 2-2,5 |
| - тип прокладки сетей; |  |  | подземный | подземный | подземный |
| -насосные станции (произв-сть, хар-ка установл. оборудования) |  |  |  | 1 КНС - 20 м3 /час 2 насоса ФК-80 | 1 КНС - насос СМ- 8050 |
| Очистные сооружения: |  |  |  | нет |  |
| - производительность; | мЗ/час |  | 8,33 |  | 8,33 |
| - состав сооружений; |  |  | приемная камера хозбытовых сточных вод; решетка; компактная установка КУ-200; иловые площадки в бетонном исполнении размером 6*4 - 3 шт.; биопруды в земляном исполнении, размером 30*30*4 - 3 шт.; производственное здание с технологическим оборудованием и встроенными помещениями. |  | приемная камера; блок аэротенков и отстойников; производственно-вспомогательное здание; иловые площадки; биологические пруды. |
| характеристика основного оборудования. |  |  | воздушный компрессор "ФГ" с эл/ двигателем 4.5 кВт/1000 об.-1 шт. |  | нет данных |

| Показатель | Ед.изм | сельское поселение Двиницкое | сельское поселение Кокошиловское | сельское поселение Нестеровское | сельское поселение Пельшемское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы сточных вод по населенным пунктам: |  | д.Чекшино | канализация отсутствует | канализация отсутствует | д. Марковское |
| - расход от населения; | м3/год | 16000,0 |  |  | 14293,0 |
| - расход от промышленности. СОЦСФЕРА | м3/год | 1200,0 |  |  | 1578,0 |
| Техническая характеристика и существующее состояние канализации населенных пунктов: |  |  |  |  |  |
| Магистральные сети и коллекторы: |  |  |  |  |  |
| - длина; | м | 5194,0 |  |  | 1800,0 |
| - глубина заложения; | м | 2,5 |  |  | 1,8 |
| - тип прокладки сетей; |  | подземный |  |  | подземный |
| -насосные станции (производительность, характеристика установленного оборудования) |  | 2 КНС (1 нерабочая), произв-ть 200 тыс.м3 /год (по проекту) |  |  | отсутствуют |
| Очистные сооружения: |  | в нерабочем состоянии, документация отсутствует |  |  | отсутствуют |
| - производительность; | м3/год | 17,5 |  |  |  |
| - состав сооружений; |  |  |  |  |  |
| характеристика основного оборудования. |  |  |  |  |  |

| Показатель | Ед.изм | сельское поселение Пригородное | сельское поселение Чучковское |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы сточных вод по населенным пунктам: |  | д.Литега | Горбово, Чучково | Огарово |
| - расход от населения; | м3/год | 24000 | 5890 | 2180 |
| - расход от СОЦСФЕРЫ | м3/год | 10300 |  |  |
| Техническая характеристика и существующее состояние канализации населенных пунктов: |  |  |  |  |
| Магистральные сети и коллекторы: |  |  |  |  |
| - длина; | м | 4149,5 | 1500 | 1000 |
| - глубина заложения; | м | 1,5 | 2 | 2 |
| - тип прокладки сетей; |  | безканальный |  |  |
| -насосные станции (производительность, характеристика установленного оборудования) |  | 3 КНС, производительность - 250 м3/сут | песчано-гравийные фильтры | песчано-гравийные фильтры |
| Очистные сооружения: |  |  | отсутствуют | отсутствуют |
| - производительность; | м3/год | 91250 |  |  |
| - состав сооружений; |  | приемная камера хоз-бытовых сточных вод; компактная установка ;аэротенка (насос 2АС 51Э52Ш); иловые площадки в бетонном исполнении размером 6*4 - 3 шт.; биопруды в земляном исполнении -2 шт.; производственное здание с технологическим оборудованием и встр |  |  |
| - характеристика основного оборудования. |  | износ-70% |  |  |

Проектные предложения

В соответствии с перечнем мероприятий районной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сокольского» предлагаются следующие мероприятия:

- с целью улучшения очистки сточных вод в г. Соколе разрабатывается проект канализационных сетей.

- ремонт очистных сооружений в д. Воробьево, д. Обросово, д. Литега, д. Чучково, д. Огарово

- замена и ремонт канализационных сетей в г. Сокол, д. Обросово, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Марковское, д. Литега

С целью улучшения очистки стоков на объединенных очистных сооруженях канализации администрацией района поставлена задача предприятиям углубить локальную очистку, чтобы снять нагрузку на оборудование объединенных очистных сооружений канализации и получить качественно очищенные стоки, поступающие в р. Пельшму. Необходимо проведение мероприятий комплексного развития объектов объединенных очистных сооружений канализации до 2011 года с капиталовложениями около 37 млн.руб., где будет предусмотрена не только реконструкция, но и внедрение новой технологии очистки стоков.

### Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время централизованное электроснабжение района осуществляется от Вологодской энергосистемы.

В Сокольском районе электроснабжение осуществляют ОАО «Вологдаэнерго» и ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго».

Протяженность электрических сетей и трансформаторных подстанций приведена в табл. Таблица 3.4-13.

Таблица 3.4-13 Протяженность электрических сетей и трансформаторных подстанций

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | 110 кВ | 35кВ | 10-6кВ | 0,4кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность эл.сетей (по трассе) | км | 2122,6 | 340,0 | 40,0 | 847,0 | 895,6 |
|  | - г. Сокол |  | 339,0 |  |  | 91,8 | 247,2 |
|  | - район |  | 1783,6 | 340,0 | 40,0 | 755,2 | 648,4 |
| 2. | Трансформаторные подстанции | шт. | 512,0 |  |  | 512,0 |  |
|  | - г. Сокол |  | 81,0 |  |  | 81,0 |  |
|  | - район |  | 431,0 |  |  | 431,0 |  |
|  |  | кВА | 80359,0 |  |  | 80359,0 |  |
|  | - г. Сокол |  | 28358,0 |  |  | 28358,0 |  |
|  | - район |  | 52001,0 |  |  | 52001,0 |  |

Структура потребления электрической энергии по Сокольскому району приведена

в табл. Таблица 3.4-13.

На двух промышленных предприятиях вырабатывается электроэнергия для собственных нужд – производства продукции:

- ТЭЦ ОАО "Сокольский ЦБК" - 30 МВт;

- ТЭЦ ООО "Сухонский ЦБК" - 24 МВт.

В районе все электрические сети переданы на обслуживание ОАО "Вологдаэнерго".

С целью повышения качества, снижения потерь и себестоимости коммунальных услуг, внедрения современных технологий ведется активная работа по привлечению инвестиций в строительство и реконструкцию электрических сетей.

В г. Соколе ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго" разработана схема реконструкции и развития городских электросетей левобережной части города, в которой отражены и проблематичность питания городских электросетей от источников и центров питания, являющихся собственностью частных владельцев (ОАО "Сокольский ЦБК" и ООО "Сухонский ЦБК"), и пути их решения, районирование электрических нагрузок и перераспределение нагрузок между центральной и распределительной подстанциями.

Постановлением Законодательного Собрания области от 10 сентября 2003 года № 526 принята областная программа "Социальное развитие села до 2010 года". Одним из разделов этой программы является "Реконструкция и техническое перевооружение сельских электрических сетей и трансформаторных подстанций". Деятельность энергоснабжающих предприятий ориентирована на выполнение названной программы.

Проектные предложения

В соответствии с материалами «Схемы территориального планирования Вологодской области», через район проходит проектная 500 кВт линия электропередач. Мероприятиями территориального планирования Сокольского района запланирована прокладка проектируемой линии в существующем коридоре линий 220 кВт с расширением коридора.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района предлагается:

- создание системы электрифицированного городского транспорта, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе. Себестоимость перевозок на электротяге снижается в 3 раза по сравнению с автомобильным транспортом.

- реконструкция ЛЭП Сокол – Кадников – Харовск

### Газоснабжение

Существующее положение

В Сокольском муниципальном районе продолжается газификация, темпы которой в последние годы неравномерны.

Информация о газификации района представлена в табл. Таблица 3.4-14.

Таблица 3.4-14 Перевод жилья на природный газ в Сокольском муниципальном районе в 2003-2006 годах и прогноз на 2007-2020 годы

|  | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир в г. Соколе, переведенных на природный газ | 727 | 620 | 164 | 198 | 171 | 543 | 445 |
| Проложено газопровода, км | - | - | - | 1,5 | 13,6 | 8,36 | 3,6 |

|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2015 г.-2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир в районе, планируемых перевести на природный газ | 368 | 822 | 1142 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1668 |
| Количество газопровода в г. Кадникове, км | 2,53 | 2,57 | - | - | - | - | - | - |

В настоящее время в г. Соколе имеется развитая система газоснабжения промышленных предприятий и жилищно-бытовых потребителей природным газом. Вместе с тем еще есть потребность дальнейшего развития газовых сетей для газоснабжения жилья, жилищно-бытовых потребителей и промышленных предприятий города и района.

Уровень газификации природным и сжиженным газом в Сокольском районе составляет 75,9%, в т.ч. природным газом 53%, сжиженным газом 38,6%.

Газифицировано в районе природным и сжиженным газом – 22933 квартиры, в т.ч. г. Соколе и г. Кадникове – 20021 квартир, район – 2912 квартир (сжиженный газ). Природным газом – 12028 квартир (г. Сокол). Газифицировано сжиженным газом – 23 населенных пункта района.

Протяженность распределительных, внутриквартальных и дворовых газопроводов составляет 105,8 км.

На территории г. Сокола функционирует 9 газорегуляторных пунктов и 40 установок электрохимзащиты газопроводов.

В г. Соколе на природном газе работают 6 котельных (ведомственные) и 1 котельная (муниципальная).

Объем реализации природного газа – 26,8 млн.м3 (в месяц), в т.ч. населению – 355 тыс.м3, промышленным предприятиям – 26,445 млн.м3. Объем реализации сжиженного газа составит в среднем 100 тонн в месяц.

В Сокольском муниципальном районе разработана программа газификации на 2007-2010 годы, за счет средств спецнадбавки к тарифу за транспортировку газа для ОАО "Газпромрегионгаз", областного бюджета, бюджета района, бюджета поселений.

Межпоселковый газопровод г. Сокол – г. Кадников

Завершено начатое в 2002 году строительство газопровода г. Сокол - г. Кадников. Газопровод высокого давления (12кг/см2), диаметр 325 мм. Объем газопотребления – 30млн./м3 в год, в т.ч. 14,1млн./м3 в год для пищевого комбината "Вологодский". Протяженность трассы – 18,6 км. Стоимость строительства в ценах 1991 года – 2,3 млн.руб.

Газификация (перевод жилья на природный газ) г. Кадникова обеспечит стабильное теплоснабжение жилфонда и социальной сферы, снизит затраты населения по оплате тепловой энергии, обеспечит беспрерывное газоснабжение квартир для пищеприготовления и горячего водоснабжения. В период 2007-2009 года в области газоснабжения было выполнено:

- продолжается реализация Программы газификации области: на 01.01.2008г. газифицировано природным газом 90 квартир;

- завершено начатое в 2002 году строительство межпоселкового газопровода г. Сокол – г. Кадников, протяженностью 18,6 км.

- проведены строительно-монтажные работы по разводящим сетям г.Кадников, восьмиквартирный жилой дом по ул.Пушкинской в г.Кадников переведен на природный газ;

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на подсоединение жилого сектора, объектов промышленных предприятий.

Проектные предложения

Перспективной схемой газификации района предусмотрен максимальный охват газоснабжением населенных пунктов.

Предусмотрено строительство 194,5 км межпоселковых газопроводов с подачей газа в 30 населенных пунктов с подключением 23320 дворов (квартир).

В сельском поселении Архангельское (с. Архангельское, д. Василево) в 2009-2010 годах планируется перевести на природный газ 154 домовладения.

Предполагается строительство ГРС "Биряково" с подключением с. Биряково, д. Чучково, д. Горбово, д. Огарово, д. Воробьево и сельхозпредприятий. От сетей г. Сокола предполагается газификация д. Литега сельского поселения Пригородное.

С вводом в эксплуатацию газопровода г. Сокол – п. Устье-Кубенское будут подключены с. Архангельское, д. Василево, д. Нестерово, д. Морженга, с. Великий Двор и сельхозпредприятия в этих поселениях.

Проектом газоснабжения г. Кадникова предусмотрена реконструкция существующей газораспределительной станции "Сокол", газораспределительного пункта в г. Кадникове.

### Теплоснабжение

Существующее положение

Потребность в тепловой энергии для Сокольского района обеспечивается силами котельных.

В районе имеется 32 котельные, работающие на разных видах топлива:

на газе(ведомственные) — 6;

на газе(муниципальная) — 1;

на каменном угле(областного значения — 4;

на каменном угле(ведомственные) — 2;

на каменном угле(муниципальные) — 16;

на древесных отходах(ведомственная) — 1;

на печном топливе(муниципальные) — 2.

Благоустройство жилищного фонда области в процентах ко всей площади жилищного фонда составляет:

- центральное отопление – 84%;

На балансе муниципальных предприятий находится 151,4 км тепловых сетей, в том числе 109,1(72%) км ветхие.

В период 2007-2009 года в соответствии с «программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сокольского района (модернизации и развития теплоснабжения, водоснабжения и очистных сооружений) на 2007-2009 годы» в области теплоснабжения было выполнено:

- смонтированы 8 водоподогревателей на ЦТП-2 (микр-н Сокольский Док: ул. Луковецкая, Лесной пер., Производственная,5,9, Мусинского,22,24 и др.);

- заменены котлы в котельной №  6 в городе Соколе (ул. Сосновая) за счет средств областного бюджета;

- заменены 3 котла в котельной ООО "Литегажилкомхоз";

- выполнена реконструкция тепловой сети от ТК-12 до ТК-13 в центральной части города Сокола

- улучшение качества теплоснабжения города Сокола - приобретение водоподогревателей для установки на ЦТП-3, замена магистральной теплосети по ул.Орешкова.

Таблица 3.4-15 Перечень источников теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | сельское поселение Архангельское | сельское поселение Биряковское | сельское поселение Боровецкое | сельское поселение Воробьевское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные источники централизованного теплоснабжения | ед. | 1 котельная на каменном угле с 1974 года | 1 котельная | 1 котельная | 1 котельная |
| Местоположение |  | с. Архангельское | с. Биряково | д. Обросово | д. Воробьево |
| Установленное оборудование | ед. | 2 котла КВТС-2УН | 4 котла КВТС-1Р | 3 котла КВР - 0,63 | 6 котлов КВТС-0,25 |
| Мощность установленного оборудования | Гкал/час | 0,562 | 2,28 | 1,9 | 1,6 |
| Процент износа установленного оборудования | % | 60 | 50 | 80 | 100 |
| Удельный отпуск тепла на нужды населения города (населенного пункта) | Гкал/год | 41 (отапливаемая площадь - 101,1 м2) | 15768 | 891,6 |  |
| Удельный отпуск тепла на нужды промышленности СОЦСФЕРА | Гкал | 927 | - | 1103,82 |  |
| Потребность в дополнительных ресурсах | руб. | - | 900 000,00 | котел КВР - 0,63 | 3 котла по 0,5 Гкал/час |
| Система теплоснабжения по способу получения горячей воды для бытовых нужд - открытая / закрытая (для централизованных и локальных источников тепла) |  | горячего водоснабжения нет | закрытая | горячего водоснабжения нет | закрытая |
| Способы прокладки теплопроводов (канал, тоннель, бесканальная). |  |  | 20% подземный (в каналах), 80% воздушный | канал 2,8 км | канал, наружная |
| Удельные потери тепла при транспортировке |  | нет приборов учета | 30% | 243 Гкал/год | 28% |

| Показатель | Ед. изм. | сельское поселение Двиницкое | сельское поселение Замошское | сельское поселение Кокошиловское | сельское поселение Пельшемское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные источники централизованного теплоснабжения | ед. | 1 котельная | централизиванного теплоснабжения нет | централизиванного теплоснабжения нет | 1 котельная |
| Местоположение |  | д. Чекшино |  |  | п. Марковское |
| Установленное оборудование | ед. | 4 котла КВТС-1Р |  |  | 4 котла |
| Мощность установленного оборудования | Гкал/час | 2,28 |  |  | 1,9 |
| Процент износа установленного оборудования | % | 40 |  |  | 20 |
| Удельный отпуск тепла на нужды населения города (населенного пункта) | Гкал/год | 14892 |  |  | 10600 |
| Удельный отпуск тепла на нужды промышленности | ГКАЛ |  |  |  | - |
| Потребность в дополнительных ресурсах |  | 700000 |  |  | 1 200 000 рублей |
| Система теплоснабжения по способу получения горячей воды для бытовых нужд - открытая / закрытая (для централизованных и локальных источников тепла) |  | закрытая |  |  | закрытая |
| Способы прокладки теплопроводов (канал, тоннель, бесканальная). |  | 40% подземный (в каналах), 60% воздушный |  |  | 30% подземный (в каналах), 70% воздушный |
| Удельные потери тепла при транспортировке |  | 30% |  |  | 30% |

| Показатель | Ед. изм. | сельское поселение Нестеровское | сельское поселение Чучковское |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные источники централизованного теплоснабжения | ед. | централизиванного теплоснабжения нет | 1 котельная | 1 котельная | 1 котельная |
| Местоположение |  |  | д. Горбово | д.Огарово | д. Чучково |
| Установленное оборудование | ед. |  | 2 котла КВР-063 | 3 котла КВТС-1р | 3 котла КВТС-1р |
| Мощность установленного оборудования | Гкал/час |  | 1,26 | 1,71 | 1,19 |
| Процент износа установленного оборудования | % |  | нет информации | 60 | 40 |
| Удельный отпуск тепла на нужды населения города (населенного пункта) | Гкал/год |  | 3328,8 | 3066 | 2277,6 |
| Удельный отпуск тепла на нужды промышленности | ГКАЛ |  |  |  |  |
| Потребность в дополнительных ресурсах |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения по способу получения горячей воды для бытовых нужд - открытая / закрытая (для централизованных и локальных источников тепла) |  |  | закрытая | закрытая | закрытая |
| Способы прокладки теплопроводов (канал, тоннель, бесканальная). |  |  | подземная, канал | 50% подземный (в каналах), 50% воздушный | воздушный |
| Удельные потери тепла при транспортировке |  |  | 15 |  | 20 |

| Показатель | Ед. изм. | сельское поселение Пригородное |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные источники централизованного теплоснабжения | ед. | 1 котельная | 1 котельная |
| Местоположение |  | д.Литега | д.Васютино |
| Установленное оборудование | ед. | 7 котлов (2 КВ-2-ЦС, 2 Нева-КВр 063, 1 КВ-1,5-ЦС.2КВТС-1М) | 2 котла (1 Нева-КВр -04, 1 КВ-1.5-ЦС) |
| Мощность установленного оборудования | Гкал/час | 7,76 | 1,9 |
| Процент износа установленного оборудования | % | 67% |  |
| Удельный отпуск тепла на нужды населения города (населенного пункта) | Гкал/год | 3941 |  |
| Удельный отпуск тепла на нужды промышленности СОЦСФЕРА | ГКАЛ | 1649 |  |
| Потребность в дополнительных ресурсах |  | необходимо дополнительно 3 котла |  |
| Система теплоснабжения по способу получения горячей воды для бытовых нужд - открытая / закрытая (для централизованных и локальных источников тепла) |  | закрытая |  |
| Способы прокладки теплопроводов (канал, тоннель, бесканальная). |  | канал |  |
| Удельные потери тепла при транспортировке | Гкал/год | 662 |  |

Проектные предложения

Бесперебойное и качественное обеспечение природным газом всех потребителей, включая бытовое потребление населением, удешевление тарифов на теплоснабжение за счет перевода на природный газ котельных.

Обеспечение тепловой энергией развивающихся и расширяемых площадок может быть достигнуто благодаря следующим мероприятиям:

- модернизация и техническое переоснащение системы теплоснабжения центральной части г. Сокола;

- замена ветхих наружных инженерных сетей района;

- приобретение и монтаж дополнительных водонагревателей на ЦТП-2 и ЦТП-3;

- строительство газовой котельной в с. Архангельское

- реконструкция котельной в д. Обросово, д. Воробьево, д. Литега, д. Чучково, д. Огарово

- замена теплотрасс в д. Обросово, д. Литега, д. Огарово, д. Чучково

## Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Проектные предложения Схемы территориального планирования Сокольского района направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния компонентов окружающей среды, выявлены проблемные источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия от предприятий, транспортной инфраструктуры, разработаны мероприятия по усовершенствованию санитарной очистки территории.

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории.

В целом в Сокольском районе сложилась относительно благоприятная экологическая обстановка, основное негативное влияние на состояние окружающей среды оказывают промышленные предприятия г Сокол и автотранспорт. Одной из экологических проблем является распределение промышленных предприятий по всей территории города Сокол, не выделенных в единую промышленную зону.

Распространенными формами отрицательного воздействия на почвы являются эрозионные процессы, загрязнение ядохимикатами, а так же обеднение в следствии выноса биогенных веществ поверхностными стоками.

Нарушенные территории  выявленные в районе -торфоразработки, карьеры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в Схеме, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

-трассировка транспортных грузовых магистралей в обход населенных пунктов (в т.ч. объездная автодорога вокруг г. Сокол);

-вдоль всех автодорог формирование придорожных зеленых полос, состоящих из пыле- и газоустойчивых пород;

-внедрение современных технологий (в том числе и на перспективных предприятиях), предусматривающих снижение суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников  в атмосферу на основных предприятиях города Сокол (оснащение пыле- газо- очистными установками источников загрязнения, модернизация оборудования);

-соблюдение регламентов и режима, установленных для санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий, сельскохозяйственных предприятий инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций;

-обязательная разработка проектов СЗЗ предприятий 1-3 класса опасности в соответствии с действующим законодательством СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в редакции от 06.10.09 г., п.3.1;

-перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный газ);

- генеральным планом г. Сокол предлагается вынос ряда промышленных предприятий на новые площадки в проектируемой промышленной зоне.

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения:

- по предотвращению сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты;

- доведению качества воды источников централизованного водоснабжения и водопроводов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям до нормативных требований;

- текущий ремонт водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП;

- проводить работы по тампонажу выводимых из эксплуатации скважин.

В соответствии с районной целевой программы «Комплексное развитие инфраструктуры Сокольского муниципального района на 2009-2011 годы» провести следующие мероприятия:

- реконструкция водопроводных сетей в с. Архангельское, с. Биряково (от двух артскважин), замена водопроводных сетей в д. Марковское;

- бурение резервной скважины в с. Архангельское Архангельского сельского поселения и строительство резервной скважины в д. Чекшино Двиницкого сельского поселения;

- строительство очистных сооружений и насосной станции с системой очистки в д. Марковское Пельшенского сельского поселения;

- строительство новых участков водоводов в с. Биряково Биряковского сельского поселения;

- строительство водопровода в д. Оларево Пригородного сельского поселения;

- в д. Чекшино Двиницкого сельского поселения реконструкция очистных сооружений и ремонт двух канализационно - насосных станций (КНС) и устройство ливневой канализации;

- в д. Литега Пригородного сельского поселения необходима срочная реконструкция очистных сооружений канализации;

- ремонт очистных сооружений в д. Обросово Боровецкого сельского поселения;

- в д. Нестерово Нестеровского сельского поселения строительство нового водопровода и бурение скважины;

- ремонт колодцев в д. Есипово, д.Бильнево, д. Обросово Боровецкого сельского поселения, с. Биряково Биряковского сельского поселения;

- строительство колодцев в д. Колотовые, д. Скоморохово, д. Боярское, д. Слободищево Чучковского сельского поселения и д. Толстосумово Воробьевского сельского поселения.

В г. Сокол необходима реконструкция водозаборных сооружений, капитальный ремонт и замена сетей и сооружений.

В г. Сокол в связи с имеющимся запасом мощностей на ООСК, сточные воды поступающие в реку Сухона в городской черте по выпускам ОАО «Сокольский ЦБК» и ООО «Сухонский ЦБК» направить на ООСК г. Сокол для снижения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах указанных комбинатов.

В г. Кадников необходима реконструкция очистных сооружений канализации.

Мероприятия по охране почв:

-рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление плодородного слоя почв;

-ликвидация несанкционированных свалок;

-вовлечение сельскохозяйственных земель с применением мер по повышению плодородия почв.

Охрана природных комплексов:

-формирование экологического каркаса территории; сохранение элементов экологического каркаса (водоразделы, крупные болотные массивы, защитные леса, особо охраняемые природные территории (ООПТ));

-проведение лесовосстановительных мероприятий на территории гарей, вырубок, нарушенных территорий;

-развитие сети  особо охраняемых природных территорий.

Защита от шума

Снижение шумового воздействия от стационарных и передвижных источников: промышленных предприятий, трансформаторных подстанций, автомобильного транспорта за счет выполнения:

-технологических и планировочных шумозащитных мероприятий (строительство новых дорог за пределами жилой застройки);

-защита жилой застройки посредством установок шумозащитных экранов, формирования буферных зеленых зон, повышения звукоизоляционных качеств ограждающих конструкций зданий, шумозащитного остекления жилых домов.

Защита от электромагнитных излучений

-обеспечение контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений;

-организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки (ЗОЗ) от источников ЭМИ.

Усовершенствование системы мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды и природных комплексов:

-проведение системного мониторинга состояния окружающей среды, природных экосистем и их компонентов (атмосферный воздух, почвы, водные объекты и тд.).

## Мероприятия по развитию рекреации и туризма

Сокольский муниципальный район обладает большими возможностями для  развития оздоровительного и природно-экологического туризма и отдыха.

Природные особенности, географическое положение, объекты историко-культурного наследия,  уникальные природные экосистемы, охраняемые урочища и озера, места охоты и рыболовства  обеспечивают в совокупности туристско-рекреационный потенциал территории Сокольского района.

В последние годы растет рекреационная подвижность населения; меняются формы собственности, развивается и совершенствуется законодательная база. И в этих условиях важно соблюдение взаимных интересов - деятельности человека и сохранение природно-исторических ценностей для развития туризма и рекреации в Сокольском районе.

Развитие этого потенциала способствует созданию на территории  района туристического комплекса современного уровня, формированию новых туристических центров внутрирегионального и местного уровня.

Объекты рекреационной инфраструктуры на территории района представлены недостаточно, места кратковременного отдыха населения оранизованы не во всех сельских поселениях. Экскурсионный и экологический туризм на территории района недостаточно развит.

Район способен стать центром, развивающимся с учетом эксклюзивной специализации – историко-экологический туризм и отдых.

Для развития рекреационного и природно-экологического туризма на территории района определены следующие территории и центры:

- в центре - г. Кадников - внутрирегиональный центр туризма, исторический город;

- формирующиеся центры рекреации в Беляевском, Селезневском, Погорельском и Заозерском сельских поселениях.

Для рационального развития туристско-рекреационной деятельности необходимо осуществлять переход к планируемой форме организации массового отдыха с соблюдением требований к охране окружающей среды, с нормативным инженерным обеспечением, мусороудалением и благоустройством.

В целом для развития туризма и рекреации в районе необходимо планомерное освоение туристско-рекреационных зон массового отдыха на основе сбалансированной экологической политики, изучения способности территории к восприятию антропогенной нагрузки, строгого экологического контроля.

Для этого требуется осуществлением следующих мероприятий:

- разработать долговременную программу развития оздоровительного и экологического, туризма в районе;

- целенаправленно проводить рекреационное освоение территории с учетом её природно-ресурсного потенциала;

- на основе комплексной оценке туристско-рекреационных зон построить сеть туристических маршрутов для различных видов туризма.

Впоследствии на основе развития местной сети особо охраняемых природных территорий и туристско-рекреационных центров возможно разумное туристско-рекреационное освоение района.

Для этого требуется выполнение ряда следующий мероприятий:

- провести обследование территории района с целью выявления наиболее привлекательных, живописных ландшафтов для обустройства зон массового отдыха и туризма, а также инвентаризацию объектов возможного рекреационного использования и обустройства зон массового отдыха.

- разработать проекты планировки и обустройства рекреационных зон района с учетом  предельно допустимых антропогенных нагрузок на природные ландшафты.

- Обустроить наиболее часто посещаемые места кратковременного отдыха населения: построить беседки, навесы, пристани для лодок и прогулочных катеров, расчистить площадки для палаточных лагерей, пикников, организовать пляжные зоны и т.п.

- разработать схему туристических маршрутов (пешеходных, велосипедных, автомобильных, водных и пр.) по территории Соколького района, с учетом выявленных  туристско-рекреационных зон и структурой  природно-ресурсного потенциала.

- подготовить и установить наглядные информационные атрибуты: изготовить и установить аншлаги, указатели, ограждения, карты-схемы и другую информацию на формируемых туристических маршрутах и экологических тропах.

Указанные мероприятия могут быть реализованы как органами местного самоуправления муниципального района, так и путём реализации различных инвестиционных схем, а также совместными усилиями областных и муниципальных органов власти. Необходимость изъятия земель для выполнения туристско-рекреационных проектов должна быть определена на последующих стадиях проектных и инвестиционных проработок, в том числе при подготовке градостроительной документации.

Реализация мероприятий, указанных выше возможна на основе формирования нового блока в социально-экономической жизни района  направленного на развитие туризма и рекреации, что должно сопровождаться, в том числе, и организацией специальных подразделений в структуре администрации Сокольского района.

## Мероприятия по развитию сети особо охраняемых природных территорий

В Сокольском районе сосредоточены особо ценные для Вологодской области участки еловых и сосновых лесов с сопутствующими флористическими и фаунистическими комплексами, приуроченными к долинам рек. Кроме того, на территории много водных объектов (преимущественно болот и рек), выполняющих климаторегулирующую и гидрорегулирующие функции, служащие местообитанием богатой орнитофауны. Болота относительно хорошо сохранились и выполняют ряд важных природоохранных функций (являются истоками ручьев и рек, местами остановок перелётных птиц, произрастания ценных ягод, редких, лекарственных растений и др.)

На основании ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории представлены комплексным (ландшафтным) памятником природы регионального значения «Оларевская гряда», старинным парком в д. Горки, старинным парком в д. Кузнецово.

В соответствии с «Положением №436 от 22.05.2008 об особо охраняемых природных территориях местного значения в Сокольском муниципальном районе Вологодской области» особо охраняемые территории района призваны обеспечивать сохранность и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в экосистемах, а также способствовать в комплексе с другими природоохранными мероприятиями по поддержанию биологического разнообразия, экологического равновесия и благоприятной среды для жизни человека.

Основной целью выявления природных комплексов и объектов ООПТ местного значения является их сохранение в естественном состоянии. Сокольский район располагает ценным природным потенциалом, сохранение которого необходимо для обеспечения экологической безопасности Вологодской области.

В условиях интенсификации хозяйственной деятельности и возрастания антропогенной нагрузки на природные объекты одной из важных задач является развитие сети особо охраняемых природных территорий, имеющих природоохранное, научное, культурное, рекреационное и оздоровительное значение.

Организация и функционирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является наиболее перспективной формой охраны природы. ООПТ выполняют важнейшие ландшафтно-экологические и социально-экологические функции:

- сохранение природного разнообразия;

- средоформирующие;

- регулирование природопользования;

- обеспечение рекреационной деятельности;

- мониторинг природных систем.

В Схеме территориального планирования предлагается на первую очередь (2015 год) резервирование территорий для организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ), площадью 39231,8га. Перечень планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения в Сокольском муниципальном районе приведен в таблице Таблица 3.7-16.

Таблица 3.7-16 Перечень планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения в Сокольском муниципальном районе

| № п/п | Собственники и пользователи земельных участков | Местоположение территорий | Характеристика территории | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Архангельский» - 2 участка | Кв № 1-183 га, кв.№ 3-102 га, кв. № 4 — 181га, кв. № 5-294 га, кв. № 6 - 187 га, кв. № 11- 108 га, кв. №10-351 га, кв. № 11-108 га. | Пойменные леса, старовозрастные леса, водные объекты по р. Бохтюга, вокруг оз. Шолпииское сосновые и еловые боры. Грибные и ягодные места, места отдыха. | 1055,0 |
| 2. | СПК «Нестеровское» | Кв. №1-210 га, кв. №5-179 га, кв. № 15- 176 га, кв. № 26-330 га. | Пойменные леса, старовозрастные леса, водные объекты. По берегам р. Кубены сосновый бор. Грибные и ягодные места, места отдыха. | 834,0 |
| 3. | СПК «Сокольское» | Кв, № 36-147 га, кв.№37-156 га, кв.№38-136 га, кв. № 39 -39 га, кв..№40 - 205 га, кв. №41 - 174 га кв. № 42-131 га, кв. №43- 311 га, кв..№ 45-123 га. | Пойменные леса, старовозрастные леса, водные объекты. Грибные и ягодные места, места отдыха. | 1492,0 |
| 4. | ЗАО «Биряковское» | Кв. №15-263 га, кв. .№ 16-200 га. | Пойменные леса, старовозрастные леса, водные объекты. Грибные и ягодные места, места отдыха. | 463,0 |
| 5. | СПК «Русь» | Кв. № 45- 194 га, кв. № 52-222 га, кв. № 56 -172 га, кв. №57-141 га, кв. № 60- 122 га, кв. № 61 -219 га. | Пойменные леса, старовозрастные леса, водные объекты. По правому берегу р. Пельшмы сосновый и еловый бор. Грибные и ягодные места. | 1226,0 |
| 6. | Сосновые боры вокруг г. Сокол | Сокольское лесничество, кв. 175-191 | Старовозрастные леса, природно-историко-культурные местности. Лесопарковая территория. | 2618,0 |
| 7. | приозерный комплекс реки Большой Пучкас | Сокольское лесничество, кв. 193-206,209 | Излюбленные места охоты населения на водоплавающую дичь | 5847,0 |
| 8. | Сосновый бор | от р. Бохтюга до оз. Шолпинское |  | 270,0 |
| 9. | Сосновый бор | по левому берегу р. Кубена от д. Борщево до д. Б-Двор, площадью 470 га. | Пойменные леса, водные объекты, природно-историко-культурные местности. | 470,0 |
| 10. | Сосновый бор | к северо-западу от д. Шулепово к реке Кубена. | Пойменные леса, водные объекты, приро дно-историко-культурные местности. | 193,8 |
| 11. | Шилыковский сосновый бор | участок р. Кубена в районе д. Шилыково | Пойменные леса, водные объекты, природно-историко-культурные местности. | 120,0 |
| 12. | Старовозрастные леса | От дороги Чекшино Тотьма до р. Индасарь | Старовозрастные леса | 1687,0 |
| 13. | Клюквенное болото Алексеевское — 1 | Пельшемское лесничество, ГУ ВО «Кадниковский лесхоз», СПК «Марковское», кв. 17-22, Сокольский сельлесхоз-филиал ГУ ВО «Вологдасельлес» Кадниковское лесничество, СПК «Двиница», Кв. 26,27,31 | Ценный ягодник. Места обитания ценных животных и боровой дичи. Кадастр № 2156 Решение облисполкома № 479 от 14.08.1978 г. | 1916,0 |
| 14. | Клюквенное болото Липовицкое (Озерное) | ГУ ВО «Кадниковский лесхоз» Заболотское лесничество (бывшее Чучковское) кв.: 100, 102, 110,112,125-127; 160 | Ценный ягодник, место обитания боровой дичи, торфяное месторождение. Кадастр № 2133 Решение облисполкома №479 от 14.08.1978 г. | 1908,0 |
| 15. | Клюквенное болото Лебяжье | ГУ ВО «Кадниковский лесхоз» Сокольское лесничество, кв. 1-8, Сокольский сель лесхоз-филиал ГУ ВО «Вологдасельлес», Кадниковское лесничество, СПК «Нестеровское», кв. 10,21,22 | Ценный ягодник, места гнездования серого журавля и места обитания ценных животных. Кадастр № 1947 Решение облисполкома № 479 от 14.08.1978 г. | 2531,0 |
| 16. | Клюквенное болото Рабангско- Доровское | ГУ ВО «Кадниковский лесхоз» Сокольское лесничество, кв. 142-148. Пельшемское лесничество, кв. 57-86} 102,103,104. | Ценный ягодник, торфяное месторождение. Кадастр № 2163 Решение облисполкома №479 от 14.08.1978 г. | 13021,0 |
| 17. | Клюквенное болото Пашиковское | Сокольский сельлесхоз-филиал ГУ ВО «Вологдасельлес», СПК «Доброволец», кв,35, 36, 42, ГУ ВО «Кадниковский лесхоз» Алексинское лесничество, кв. 100, 105, 106, 111, 112 | Ценный ягодник, место обитания ценных животных и боровой дичи. Кадастр № 2117 Решение облисполкома №479 от 14.08.1978 г. | 1182,0 |
| 18. | Клюквенное болото Капустино-2 | Сокольский сельлесхоз-филиал ГУ ВО «Вологдасельлес», Кадниковское лесничество СПК «Архангельское», СПК «Сокольское», Сокольское лесничество, кв.57-59, кв. 64; кв.65. | Ценный ягодник, место обитания ценных животных и боровой дичи. Кадастр № 2140 Решение облисполкома №479 от 14.08.1978 г. | 2398,0 |

## Мероприятия по улучшению системы обращения с отходами производства и потребления

Проектные решения схемы территориального планирования в области обращения с отходами и санитарной очистки, заключаются в следующем:

- Разработка Генеральной схемы санитарной очистки Сокольского района.

- Вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки, организация вывоза ТБО из населенных пунктов расположенных территории Пельшемского и Кокошиловского сельских поселений.

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и  повышение ее технического уровня.

- Плановая рекультивация несанкционированных двух свалок в Архангельском сельском поселении одной в Кокошиловском сельском поселении.

- Закрытие и рекультивация несанкционированной свалки в Марковском сельском поселении.

- Проектирование и строительство нового полигона ТБО с мусороперерабатывающим комплексом (севернее города Сокола), соответствующего современным природоохранным и санитарным нормам.

- Принять временные меры по улучшение технологического процесса захоронения твердых бытовых отходов на санкционированных свалках (с 2010 г.) согласно санитарным и противопожарным требованиям, создание обваловки, контроль и учет поступающих отходов, ежеквартальное ведение мониторинга воздействия объектов на природные сферы (почву, воздух, водные объекты).

- Поэтапное закрытие и рекультивация объектов захоронения отходов (санкционированных свалок);

- Ликвидация несанкционированных свалок стихийного характера существующих и вновь образованных на всей территории района.

- Приобретение мобильной трупосжигательной печи для термического обезвреживания биологических отходов сельскохозяйственных предприятий.

- Максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

- Оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО.

- Рекомендуется строительство мобильной установки для термической утилизации медицинских отходов, мощностью 50 кг/ч.

# Перечень мероприятий территориального планирования муниципального района.

| Территория планирования мероприятий | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| - Отраслевая специализация |  |  |
| городское поселение г. Сокол | Строительство цеха по производству фанеры форматом 1220х2440 на предприятии ООО «Сотамеко плюс» | I очередь |
|  | ОАО «Сокольским ЦБК» строительство энергетического комплекса на базе установок парогазового цикла | I очередь |
|  | Развитие производства продукции с добавленной стоимостью ОАО «Сокольский ДОК» | I очередь |
|  | Реконструкция действующего бумажного производства и восстановление целлюлозной варки ООО «Сухонский ЦБК» | I очередь |
| сельское поселение Биряковское | Строительство 2 коровников и 1 телятника | I очередь |
| городское поселение г. Кадников | Реконструкция 2 ферм и 1 телятника ОАО «Вологодский картофель» | I очередь |
| сельское поселение Чучковское | СПК «Сокол» строительство 1 коровника | I очередь |
| сельское поселение Нестеровское | КФХ Шутова Л.Ю. строительство 1 коровника | I очередь |
| II. Образование |  |  |
| г. Сокол, г. Кадников | Строительство детских дошкольных учреждений | I очередь |
| г. Сокол | Строительство детских дошкольных учреждений | Расчетный срок |
| г. Сокол, г. Кадников, д. Марковское, д. Оларево | Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений | I очередь |
| г. Сокол, д. Воробьево, | Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений | Расчетный срок |
| г. Сокол, д. Биряково, д. Литега, д. Марковское, д. Оларево | Открытие дополнительных групп в детских дошкольных учреждениях | I очередь |
| г. Кадников, д. Чучково, | Открытие дополнительных групп в детских дошкольных учреждениях | Расчетный срок |
| г. Сокол | Открытие групп кратковременного пребывания в детских дошкольных учреждениях | I очередь |
| г. Сокол, д. Оларево | Реорганизация общеобразовательных школ (путем присоединения) | I очередь |
| г. Сокол | Капитальный ремонт здания начальной школы и коррекционной с целью открытия в нем детского дошкольного учреждения | I очередь |
| г. Сокол | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | I очередь |
| д. Биряково, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Марковское, д. Литега, с. Архангельское | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | Расчетный срок |
| д. Обросово, д. Замошье | Присоединение детских дошкольных учреждений к общеобразовательным учреждениям с открытием дошкольных групп при школах | I очередь |
| д. Нестерово | Открытие дошкольных групп при школах | Расчетный срок |
| д. Марковское | Реорганизация малочисленной средней общеобразовательной школы в основную общеобразовательную школу | I очередь |
| III. Здравоохранение |  |  |
| г. Сокол | Строительство нового стационара в едином комплексе с центральной районной больницей | I очередь |
| г. Сокол | Организация терапевтического диспансера на базе санатория-профилактория «Лель» | I очередь |
| д. Чучково | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | I очередь |
| г. Сокол | Организация реабилитационного центра для детей и взрослых на базе терапевтического диспансера | Расчетный срок |
| г. Кадников, д. Двинница | Капитальный ремонт отделений районной больницы | Расчетный срок |
| д. Василево, д. Пятино, д. Алексино, с. Грибцово, д. Оларево, д. Морженка | Капитальный ремонт либо реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов | Расчетный срок |
| IV. Учреждения культуры и искусства |  |  |
| г. Сокол, г. Кадников, д. Василево, д. Воробьево, д. Обросово, д. Нестерово, с. Великий Двор | Капитальный ремонт либо реконструкция учреждения клубного типа | Расчетный срок |
| г. Сокол, с. Архангельское | Перепрофилирование учреждений | I очередь |
| г. Сокол | Изменение местоположения филиала | I очередь |
| г. Сокол | Реорганизация учреждений | I очередь |
| г. Сокол | Реконструкция либо капитальный ремонт здания театра | I очередь |
| д. Чекшино, д. Замошье | Строительство учреждений клубного типа | I очередь |
| с. Грибцово, д. Морженка. д. Оларево | Закрытие учреждений культуры | I очередь |
| г. Кадников | Капитальный ремонт зданий библиотек | Расчетный срок |
| V. Учреждения физической культуры и спорта |  |  |
| г. Кадников | Строительство стадионов | Расчетный срок |
| г. Сокол | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов | Расчетный срок |
| г. Кадников | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов | I очередь |
| г. Сокол | Ввод в эксплуатацию лыжно-роллерной трассы | I очередь |
| г. Сокол | Строительство хоккейного катка | Расчетный срок |
| г. Сокол, г. Кадников | Реконструкция стадионов | Расчетный срок |
| г. Сокол | Реконструкция комплексов при общеобразовательных учреждениях | Расчетный срок |
| с. Архангельское, д. Биряково, д. Обросово, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Замошье, д. Марковское, д. Литега, д. Чучково | Формирование комплексов спортивных сооружений при общеобразовательных школах | Расчетный срок |
| VI. Инженерия |  |  |
| Мероприятия водоснабжения |  |  |
| г. Сокол, с. Биряково, д. Обросово, д. Нестерово, д. Марковское, д. Оларево | Прокладка участков водопровода | I очередь |
| г. Сокол, с. Биряково, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Замошье, с. Архангельское, д. Марковское, д. Литега, д. Горбово | Замена или ремонт участков водопровода | I очередь |
| г. Сокол | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды | I очередь |
| д. Толстоумово, д. Вязовое, с. Петровское, д. Замошье, д. Кокошилово, д. Оларево, д. Колотовые, д. Коржа, д. Колотовые, д. Скоморохово, д. Боярское, д. Слободищево | Строительство колодцев | I очередь |
| г. Кадников, с. Архангельское | Ремонт водонапорной башни | I очередь |
| с. Биряково, д. Есипово, д. Бильнево, д. Обросово, д. Подольное, д. Алферовское, д. Яковлево | Ремонт колодцев | I очередь |
| д. Огарово, с. Биряково, д. Обросово, д. Воробьево, д. Замошье | Ремонт артскважины | I очередь |
| д. Чекшино, д. Замошье | Строительство резервной артскважины | I очередь |
| д. Нестерово, с. Грибцово | Устройство природного источника | I очередь |
| Мероприятия теплоснабжения |  |  |
| г. Сокол, центральная часть | Модернизация и техническое переоснащение системы теплоснабжения центральной части г. Сокола | I очередь |
| поселок "Лесобаза"; Архангельское | Строительство газовой котельной | I очередь |
| г. Сокол | Приобретение и монтаж водонагревателей и приборов учета тепловой энергии | I очередь |
| д. Обросово, д. Воробьево, д. Литега, д. Чучково, д. Огарово | Реконструкция котельной | I очередь |
| д. Обросово, д. Литега, д. Огарово, д. Чучково | Замена теплотрассы | I очередь |
| Мероприятия водоотведения |  |  |
| г. Сокол | Разработка проекта канализационной линии | I очередь |
| г. Сокол | Замена хлораторов | I очередь |
| г. Сокол | Капитальный ремонт бака-хранилища сульфата аллюминия №З | I очередь |
| д. Обросово, д. Чекшино, д. Литега, д. Воробьево | Ремонт очистных сооружений | I очередь |
| г. Сокол, д. Обросово, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Марковское, д. Литега | Замена или ремонт канализационных сетей | I очередь |
| д. Марковское | Строительство очистных сооружений | I очередь |
| д. Чекшино, ул. Молодежная | Устройство ливневой канализации | I очередь |
| Мероприятия газоснабжения |  |  |
| г. Сокол | Реконструкция газораспределительной станции «Сокол» | Расчетный срок |
| д. Нестерово, д. Литега, д. Чекшино, д. Замошье, д. Марковское, д. Великий двор, д. Капустино | Строительство газораспределительных пунктов | Расчетный срок |
| «ГРС «Сокол» - Устье | Строительство магистрального газопровода | Расчетный срок |
| Сокольский район | Строительство местного газопровода | Расчетный срок |
| Мероприятия электроснабжения |  |  |
| г. Сокол | строительство газотурбинной теплоэлектростанции | I очередь |
| г. Сокол | строительство двух газопоршневых модульных теплоэлектростанций | I очередь |
| д. Воробьево | Приобретение и установка передвижной электростанции | I очередь |
| VII. Транспортная инфраструктура |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры |  |  |
| г. Сокол | Строительство автовокзала | Расчетный срок |
| г. Кадников | Реконструкция автостанции | I очередь |
| г. Сокол | Строительство железнодорожного вокзала | I очередь |
| г. Сокол | Строительство СТО | Расчетный срок |
| г. Сокол | Формирование логистического центра | Расчетный срок |
| Автодорога Кадников (М-8) –Марковское – Святогорье – Буй (Костромская обл.) | Строительство моста через р. Сухона | I очередь |
| VIII. Туризм и рекреация |  |  |
| г. Сокол, г. Кадников, с. Архангельское, д. Марковское | Создание нового музейного пространства, расширение музеев | I очередь |
| г. Кадников, с. Архангельское | Создание новых объектов туризма | I очередь |
| д. Биряково, с. Архангельское | Сохрание памятников историко-культурного наследия и традиционной культуры | I очередь |
| с. Архангельское, д. Марковское | Ремонт дорожной инфраструктуры для подъездов к достопримечательностям и смотровых площадок | I очередь |
| с. Архангельское, д. Марковское | Благоустройство парковых и рекреационных территорий | I очередь |
| Возможно на базе Двинницкого, Пельшемского, Воробьевского, Нестеровского и Биряковского сельских поселений | Обустройство гостевых домов, выделение рекреационных центров для развития сельского туризма | I очередь |
| с. Архангельское, с. Нестерово, с. Обросово, с. Чекшино, с. Воробьево, с. Чучково, с. Биряково, с. Марковское | Открытие новых баз отдыха в перспективных природно-рекреационных зонах | Расчетный срок |
| г. Сокол, г. Кадников | Строительство гостиницы | Расчетный срок |
| г. Сокол | Создание центра информационного обеспечения | Расчетный срок |

# Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего | тыс.га | 413,91 | 413,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га / % | 176,7/42,7 | 176,7/42,7 |
|  | - земли поселений (городов, поселков и сельских поселений) | - - | 8,4/2,03 | 8,4/2,03 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | - - | 0,113/0,03 | 0,113/0,03 |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов | - - | 0/0 | 0/0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | особо охраняемые природные территории (с выделением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) | - - |  |  |
|  | природоохранного назначения | - - | 0/0 | 0/0 |
|  | рекреационного назначения | - - | 0/0 | 0/0 |
|  | историко-культурного назначения | - - | 0/0 | 0/0 |
|  | иные особо ценные земли | - - | 0/0 | 0/0 |
|  | - земли лесного фонда | - - | 205,1/49,6 | 205,1/49,6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - земли водного фонда | - - | 0 | 0 |
|  | - земли запаса | - - | 21,1/5,1 | 21,1/5,1 |
| 1.2 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - территории земли природоохранного значения | - - | 29,2 | 29,2 |
| 1.3 | Из площадей земель в границах городских и сельских населенных пунктов: |  |  |  |
|  | - земли государственной и муниципальной собственности | - - | 6,8 | 6,8 |
|  | - земли частной собственности | - - | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс. чел. | 55,1 | 50,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - численность городского населения | тыс.чел. / % общей численности населения | 45,6 | 41,7 |
|  | - численность сельского населения | - - | 9,5 | 9,1 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | чел. на 1000 жит | 12,2 | 14,0 |
| 2.3 | Показатели миграции населения | чел. на 10000 жит. | 12,4 | 5,0 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | тыс.чел. / % общей численности населения | 8,8/15,9 | 10,4/20,5 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | - - | 33,8/61,3 | 28,0/55,1 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - - | 12,5/22,8 | 12,4/24,4 |
| 2.5 | Численность занятого населения |  |  |  |
|  | - всего | тыс.чел. | 15,1 | 18,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | тыс. чел./% численности занятого населения | 9,04/59,7 | 12,1/65,1 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | промышленность | - - | 7,7 | 9,0 |
|  | строительство | - - | 0,12 | 0,2 |
|  | сельское хозяйство | - - | 0,72 | 2,3 |
|  | наука | - - | 0 | 0 |
|  | прочие | - - | 0,5 | 0,6 |
|  | - в обслуживающей сфере | - - | 6,01/40,3 | 6,5/34,9 |
| 2.7 | Число городских поселений - |  | 2 | 2 |
|  | всего в том числе: |  |  |  |
|  | - городов | - - | 2 | 2 |
|  | из них с численностью населения: |  | 0 | 0 |
|  | 100 - 250 тыс.чел. | - - | 0 | 0 |
|  | 50 - 100 тыс.чел. | - - | 0 | 0 |
|  | до 50 тыс.чел. | - - | 2 | 2 |
|  | - поселков | - - | 0 | 0 |
| 2.8 | Число сельских поселений - всего из них с численностью населения: | - - | 10 | 10 |
|  | свыше 5 тыс.чел. | - - | 0 | 0 |
|  | 1 - 5 тыс.чел. | - - | 3 | 3 |
|  | 0,2 - 1 тыс. чел. | - - | 7 | 7 |
|  | до 2 тыс. чел. | - - | 0 | 0 |
| 2.9 | Плотность населения | чел./тыс.га | 133 | 123 |
| 3 | Экономический потенциал |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млн.руб. | 5765,2 | 8100* |
| 3.2 | Объем производства продукции сельского хозяйства | - - | 792,7 | 920,99* |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс.м2 общей площади квартир | 1466,4 | 1616,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | тыс.м2 общей площади квартир / % | 1113,6/76 | 1271,0/77 |
|  | - в сельских поселениях | - - | 352,8/24 | 345,6/23 |
| 4.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - в государственной и муниципальной собственности | - - | 293,3/20 | 80,8/5 |
|  | - в частной собственности | - - | 1173,12/80 | 1535,8/95 |
| 4.3 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 26,6 | 31,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | - - | 24,4 | 30,4 |
|  | - в сельских поселениях | - - | 37,1 | 37,9 |
| 4.4 | Обеспеченность жилищного фонда: | % |  |  |
|  | - водопроводом | - - | 65 | 100 |
|  | - канализацией | - - | 61 | 100 |
|  | - электроплитами | - - | 4 | 100 |
|  | - газом | - - | 73 | 100 |
|  | - теплом | - - | 63 | 100 |
|  | - горячей водой | - - | 39 | 100 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 2875/52,2 | 4105/74,5 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 10319/187,3 | 10319/202,3 |
| 5.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся |  |  |
| 5.4 | Высшие учебные заведения | студентов | 0 | 0 |
| 5.5 | Больницы - всего/10000 чел. | коек | 61,3 | 155,1 |
| 5.6 | Поликлиники - всего / 1000 чел. | посещений в смену | 38,1 | 46,2 |
| 5.7 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | соответствующие единицы | 388/7,0 |  |
| 5.8 | Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.) - всего/1000 чел. | - - | 60/1,2 | 59/1,16 |
| 5.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | - - | 59/1,1 | 70/1,4 |
| 5.10 | Учреждения социального обеспечения | - - | 7 | 7 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 40,0 | 40,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - федерального значения | - - | 40,0 | 40,0 |
|  | - регионального значения | - - | 0 | 0 |
|  | - местного значения | - - | 0 | 0 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог - всего | - - | 394,0 | 688,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | - - | 70.1 | 70.1 |
|  | - регионального значения | - - | 275.1 | 370,8 |
|  | - местного значения | - - | 48.8 | 247,8 |
| 6.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 1002,7/39% | 1068,0/64% |
| 6.4 | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/км2 | 0,0096 | 0,0096 |
|  | - автомобильной | - - | 0,24 | 0,24 |
| 6.5 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | 82,1 | 82,1 |
| 6.6 | Протяженность трубопроводного транспорта | - - | 0 | 0 |
| 6.7 | Аэропорты | единиц | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - международного значения | - - | 0 | 0 |
|  | - федерального значения | - - | 0 | 0 |
|  | - местного значения | - - | 0 | 0 |
| 6.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 190 | 320 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Потребность в: |  |  |  |
|  | - электроэнергии | млн.кВт·ч/ год | нет данных |  |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
|  | в том числе в городских поселениях | - - |  |  |
| 7.3.2 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ и выше | км |  |  |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  |  |  |
|  | из них в городских поселениях |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  |  |  |
| 7.4.2 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |
| 7.4.3 | Источники подачи газа | млн. м3/год |  |  |
| 7.7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.7.1 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | 45,813 | - |
|  | в том числе количество утилизируемых твердых бытовых отходов | - - | - | - |
|  | из них в городских поселениях | - - | - | - |
| 7.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц /тыс.т/.год | - | 1 |
| 7.7.3 | Мусоросжигательные заводы | - - | - | - |
| 7.7.4 | Мусороперегрузочные станции | - - | - | - |
| 7.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц га | 0 | 1 |
| 7.7.6 | Общая площадь свалок | га | 35,4 | - |
|  | в том числе стихийных | - - | - | - |
| 7.8 | Иные виды инженерного оборудования | соответствующие единицы |  |  |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га |  |  |
| 8.2 | Общее количество крематориев | ед. |  |  |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | 4640 | 2160 |
| 9.2 | Объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты | млн.м3/год | 27,5 | 23,5 |
| 9.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | 2 | 35,4 |
| 9.4 | Лесовосстановительные работы | - - | 4701 | 12700 |
| 9.5 . | Особо охраняемые природные территорий и объекты природоохранного значения | - - га | 90,25 | 39322 |
| 10 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб. | - | 2983,73 |

*- по данным Прогноза социально-экономического развития муниципального образование «Сокольский район» на 2011 г.